当 ATS 主控时，车站站名显示为稳定的白色，如图

ATS/LCW

# 站务室 ATS/LCW 操作手册

1. 概 述

1.1.ATS 、LCW概念

ATS: 列车自动监控系统，是城市轨道交通信号系统的一个重要组成部分，英文全称为 Automatic     Train      Supervision     System 。它是基于现代数据通讯网络的分布式实时计算机 控制系统，通过与ATC 系统中的ATP (自动列车保护)、ATO (自动列车驾驶)和MLKII( 微 机联锁)子系统的协调配合，完成对高密度城市轨道交通运输信号系统的自动化管理和全自

动行车调度指挥控制。

LCW: 本地控制工作站，英文全称为 Local Control Workstation。

1.2.功能介绍

LCW (联锁上位机)与ATS 车站工作站合用，统称为ATS/LCW工作站。该工作站有两个作

用：

>   在正常运营条件下，该工作站可实现 ATS 车站工作站的所有功能；

>   在降级运营模式下，该工作站实现联锁上位机功能。

ATS 工作站在其它子系统的支持下，用来监测和控制其管辖范围内的联锁设备、监控 列车运行等。但LCW 只能实现对本联锁区内联锁设备的基本操作，如排列进路，操作道岔

等。用LCW 进行操作比用ATS 车站工作站操作的控制级别更低。

## 1.3.ATS      控 制 与LCW 控制切换

## 1.3.1.   界面显示

集成后的ATS/LCW 工作站在同一台计算机上包括ATS 和 LCW 两个显示界面。该工作站

配置有两台显示器， 一台显示器显示LCW 界面， 一台显示器显示ATS界面。

LOCATION

控制转换开关显示为稳定的白色，如图

当 LCW 主控时，车站站名显示为稳定的蓝色，如图   LOCATION       ,ATS/LCW

控制转换开关显示为稳定的黄色，如图

当 ATS/LCW 控制转换开关显示为稳定的红色时，如图  表示ATS/LCW 控制转

换开关发生故障，此时ATS和 LCW 均不能控制该联锁区的联锁设备，联锁系统降级为联锁

自动进路模式。

# 1.3.2.  控制切换

ATS与 LCW 控制权切换通过物理设备实现。在车站控制室的IBP 盘上设置一个ATS/LCW

控制转换开关， MLK II 采集转换开关的状态，当前控制模式通过转换开关的位置决定。

当转换开关放置在 “ATS”  位置时，对联锁的控制将由 ATS  系统进行， LCW  显示界面

内所做的任何控制请求都将提示为无效。

当转换开关放置在 “LCW” 位置时，对联锁的控制将由 LCW 系统进行， ATS  显示界面 内所做的任何控制请求都将被提示为无效。对于LCW 控制不需要ATS 系统的授权和确认，

仅取决于ATS/LCW 控制转换开关当前所处的位置。

无论转换开关位于哪个位置，当前现场联锁设备的状态都将同时在ATS和 LCW 界面上

显示和更新。

# 2.ATS/LCW    界面显示

ATS 界面显示站场图窗口、请求堆栈窗口、主菜单窗口、时刻表和VR 控制窗口、系

统时钟窗口及报警队列窗口。

LCW 界面仅显示轨道图窗口，请求堆栈窗口及时钟窗口。且LCW的轨道平面图窗口显

示范围为本联锁区的所有车站，不显示相邻联锁区的任何信息。

LCW 界面不显示车次窗，只能通过轨道占用确定列车位置。

9999

现目技制中心

一  广场

金融中心

沈阳式站

碳山路

-0

图2- 1  站场图窗口

操作请求堆栈

SL  X0510 始端/终壤选择

5L .5050B 始端/特混流择

SL 50502 始端/林辑选择

重的                                                                                                 操销

发送词困                                                                                                                                            取 有 请 求

江玻路处 滇和踏站 江酸路站

请求成功

请家成功 请求成功

图2- 2  请求堆栈窗口

燃 深 则

存情服康害失；heldeo

图2-3  报警队列

>   稳定的红色

>   稳定的绿色

MN

AU

表示启动人工进路；

表示启动自动进路模式(默认);

红色闪烁        表示请求人工进路；

>

AU

绿色闪烁

表示请求自动排路模式；

CC

稳定的白色

表示由中央控制；

> > >

>

>

CC

白色闪烁白闪

表示正在请求中央控制；

稳定的黄色  LC   表示由本地控制；

黄色闪烁表示请求本地控制；

> > > > > > > >

>

稳定的红色 表示车站位于本地越权控制之下；

稳定的绿色 表示建立现场车站联系；

绿色闪烁表示请求车站重连接；

稳定的红色表示断开现场车站连接；

红色闪烁表示请求断开车站连接；

稳定的绿色表示启用确认(默认);

绿色闪烁表示请求确认旁路失效；

稳定的红色表示启用旁路确认检查(不检查);

红色闪烁表示请求旁路确认检查(不检查)。

# 3. 车站系统操作

车站值班员可以使用鼠标操纵窗口、菜单和其它界面元素，输入指令和信息。鼠标 指针随着你的手的移动在屏幕上移动。ATS/LCW 通过改变窗体中设备显示状态或文本 提示来响应值班员的控制。这些变化包括颜色改变(如打开或者关闭、闪烁或者稳定

等)。

ATS/LCW 工作站多个窗口可以同时打开，这些窗口可以是任何尺寸，位于工作站屏

幕上不同的位置。结果是，窗口可能相互重叠，有些可能部分被隐藏。如果一个窗口

完全被隐藏，可能需要移动其他窗口，把它们最小化直到可以放置到适合的位置。

## 3.1.系统登录

用户名

SYSTEM

用户角色

调度2 调度3

呼化园站ATS 高 新 站ATS

海洋公园站ATS 华西坝站ATS

员工管理

职能划分

用户照税

登录概范

主菜单

列车库存    显示控制

登录

证销

登录转移

区端分配

报表     窗 口

访问控制

取消

帮助

密码

访问控制菜单                                           登录窗口

操作步骤：

主菜单—>访问控制—>登录—>输入有效的用户名与密码—>按 ENTER  键—>选择用户

角色—>确定

## 3.2.系统注销

当要求注销时，系统确认所有联锁域在退出后仍然有登录的调度员控制。如果有联

锁区在你退出后不受控制，系统将不允许注销。

主单

列车库存    显示控制    报表    窗口

绿

注销

登录转移

区域分配

员工管理

职位功能划分

用户概况

登录概览

访问控制

访问控制菜单

操作步骤；

主菜单—>访问控制—>注销—>确定，系统退出，工作站返回登录前的状态。

## 3.3.登录转移

登录转移功能可以使工作站的控制转移为另一个用户或另一个角色(不同用户的转 移和同一用户不同角色的转移),此时无需分开退出和登录两步操作。如果新用户选

择不同的用户角色，系统证实所有联锁区都有人控制。如果联锁区在转移后不受控制，

A▲A    ▲ 人

系统将不允许转移。

冀    残

主菜单

用户名

SVSTEM

用户角色

DM

年两 段ATS1 年 业ATS  药段AT:5

用度1 周 FE

度

区 项力配

员工管理

职位功能划分

用户概况

登录概览

强

登录转移

从列表中选择一个角色，

报 表     亩口

正网站AT;

访问控制

显示控制

列车库存

密码

BEJ

*   +**+

访问控制菜单                                   用户转移窗口

操作步骤：

主菜单一>访问控制—>登录转移—>输入用户名及密码—>按 ENTER 键—>选择用户角

色—>确定

LCW 无需车站值班员进行登录和注销操作，系统启动后默认登录。

3.4.控制权转换的操作

3.4.1.请求本地控制的操作

当车站操作员需要操作车站ATS 时，可以向调度发送一个控制请求，而在中心ATS的

调度员同意这个请求

升仙湖盐

车站((P)

SLs-01 本地控制许可下

进路模式

授权

通信

设备标签

取消验证

模拟

210

111

帮助

取消

| 升山湖法 车 站(CP SLS-0] 本地控制许可 CC 进路模式 MFA MFE 通信 古备标签 取消验证 模拟 帮助 | 清求 授权 取消 坚急本的制 |
| --- | --- |

上 一窗口

激活所有菜单

烧理范话警常

模拟

全部扣车 全部发车 车站选择 列车选择

缩放

显示控制

刚新奋口

进路模式-援权车站

取消

零息本地控制

升仙湖站 SLS-0121

CC

下一窗口

CC       d

请求

FF          A

5T2111

×2104

×

MFB

2106

FF

125

请求

操作步骤如下：

发送

从ATS 车站工作站执行下列步骤请求本地控制：

联锁站站名图标—>右击—>本地控制许可—>左击“请求”—>左键单击右键菜单上的发送

## 3.4.2.紧急本地控制的操作

联锁站站名图标—>右击—>本地控制许可—>左击“紧急本地控制”—>左键单击右键

菜单上的发送

注：此为从中央ATS 快速获取紧急情况下的控制，不需要中央ATS 的调度员授权

3.4.3.上交控制权的操作

通过“本地控制->取消”功能释放本地控制，将本地控制权限返回中央 ATS, 即为上

交控制权。

操作步骤如下：

联锁站站名图标—>右击—>本地控制许可—>左击“取消”—>发送

## 3.5.请求堆栈窗口的操作

操作请求堆栈窗口用于列出所有当前用户选择的控制请求。操作请求堆栈窗口为每一 个请求列出设备的所属车站、设备ID 及请求的命令。操作请求堆栈窗口还包括了发送请求

和取消请求按钮。

提作青求堆想

重的                                                                                                擦销

图运课求                                                                                                                      图求

图3-1 操作请求堆栈窗口

当用户选择了一个控制指令，系统会确认这个申请在当前的条件下是否有效。如果申 请有效，在操作请求堆栈窗口的显示区域内就会显示绿色的“请求成功” 状态信息。参见

下图显示区域内的例子。

提作请求华状

CF 张土站

5L50501

始端/续架遍择

语求龙功

重的                                                                                                 撤销

发类语求                                                                                                                          取消求

图3-2操作请求堆栈窗口

如果车站值班员想发送该控制指令到现场设备，鼠标左键点击“发送请求”按钮，该 控制命令被发送到现场设备并从操作请求堆栈窗口中删除。轨道平面图中同时会有相应的 状态变化，显示出设备将会处于什么状态。通常来说，闪烁的颜色用来表示该设备有一个 激活的请求。此外，车站名“反白”显示表明该车站有一个成功的请求在操作请求堆栈窗

口中等候。如果需要取消操作请求堆栈窗口中的命令，鼠标左键单击“取消请求”按钮。

操作请求堆栈窗口中的撤销和重做按钮，协助用户从操作请求堆栈中撤销最近的一个

请求，以及把撤销的请求重新放回堆栈。

## 3.6.站名相关操作

## 3.6.1.站名在 ATS/LCW 上的表示

>    稳 定 的 白 色        LOCATION                    表示该车站是操作员控制区域的一部分；

>   反向显示白色        LOCATION       ,表示该车站可控制(也就是，命令被选中

并且预先发送或取消);

LOCATION

>   稳定的黄色                      ,表示该车站不是操作员控制台区域的一部分；

>   稳定的红色    LOCATION         表示该车站处于编码故障；

LOCATION

>   稳定的暗橙黄色                       表示该车站未被初始化；

>   稳定的红紫色    LOCATION         表示该车站热启动失败；

>   稳定的蓝色   LOCATION        表示该车站在LCW 控制之下。

### 3.6.2.站台在 ATS/LCW  上的表示

>   稳定的灰色,标记车站站台的位置(默认条件下；车门关闭);

>

>

稳定的黄色

稳定的绿色

表示站台条件不是默认；例如：跳停下一站；

表示车门打开。

## 3.6.3.进路模式转换的操作(AU  与 MN 的转换)

### 3.6.3.1.AU 与 MN 两者的区别

>   自动进路模式(缩写AU): 由列车自动调整系统管理当前站内列车的进路与当前

站的停站时间。列车必须是自动模式。

>   人工进路模式(缩写MN):  列车自动调整系统无法对当前站内的列车发送自动进

路与自动停站时间的控制指令。中心或车站的调度员必须人工的开放进路。

### 3.6.3.2.AU   转成 MN  的两种方式

(1)

发送

取消

全部扣车

全部发车

车站选择

列车选择

缩放

显示控制

下一窗口

上一商口

激活所有菜单

院规激活葬鸡

模拟

刷新商口

进路模式 - 授权车站

车站(CP)

本地控制许可

进路模式

通信

设备标签

取消验证

模拟

帮助

升山牌站

比-0121

C            WA

自动

站名                       进路模式菜单                       发送

操作步骤：

联锁站站名图标—>右击—>进路模式—>“自动”或“人工”—>发送

(2)AU  情况下取消相应车站的一条进路即可以将相应车站的AU 转为MN

操作步骤： 信号机—>右击—>左键“取消进路“—>发送。

(3)AU 情况下是可以进行人工排列进路的

### 3.6.4.BV 与 VA 的切换操作

验证旁路功能包括“取消验证/恢复验证”,用户可使用该功能暂时禁止某一联锁站的命 令有效性检查功能，取消验证后(即 BV模式),系统认为未通过命令有效性检查的请求是 有效的，但是会向“操作请求堆栈”返回一条警告信息(以黄色文本显示),命令将发送到

联锁设备执行。

操作步骤：

联锁站站名图标—>右击—>取消验证—>左击“恢复验证”或“取消验证”—>发送

取消验证设置成功后，人机界面用红色的 “BV” 表示；恢复验证设置成功后，人机界面

用绿色的“VA”表示。

BV 与 VA 的 区 别 ：

VA (恢复验证):进行 ATS 操作时，系统会验证操作是否符合联锁条件及有效性，如

符合则操作成功，不符合就操作失败。

BV(取消验证):进行ATS 操作时，系统不会验证操作是否符合联锁条件及有效性，只

要系统具有的功能都可以操作。

### 3.6.5.跳停下一站与取消跳停下一站

用户可以在需要跳过车站设置下一站跳停命令，请求列车跳过这个计划中本要停靠的

车站，系统发送跳停信息给列车。

跳停下一站操作步骤：

所要跳停车站站台图标—>左击—>站台信息框—>在“控制“一列右击“all trains skip

this        station“一>左击 “set      all      trains      skip      this      station“—>发送

注：左键单击站台时，要点中站台实线。操作成功后，站台显示黄色

取消跳停下一站操作步骤：

所要跳停车站站台图标—>左击—>站台信息框—>在“控制“一列右击“all trains skip

this        station“一>左击 “cancel      all      trains       skip      this      station“—>发送

注：将站台信息框关闭方法：在站台信息框内右键，选择“关闭窗口“项

### 3.6.6.设置折返模式

折返模式是折返站列车进行折返作业的方式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/447200160140006052