# 计算书

## 支模材料及强度特性

模板：梁板采用15mm厚胶合板｡

支架：采用∅48 x 3.5mm钢管脚手架｡结合市场上的支架的实际情况，为确保施工安全，在支架的受力验算时，钢管支架型号选用Ф48×3.0mm。因此，在材料选用时，尽可能按照Ф48×3.5mm型钢管支架的参数进料，当无法满足时，只需确保支架钢管壁厚满足≥3.0mm即可。

模板背面竖肋：租用方木及方形钢管组合构件，构件截面尺寸为100mm×50mm､其中方木尺寸为30mm×50mm，方形钢管尺寸为70mm×50mm×1.5mm，受力验算时仅以方形钢管进行验算｡

背楞：采用∅48 x 3.0mm双拼钢管。

查相关资料可知,支模材料强度特性详见下表：

材料强度和截面特性表

| 序号 | 材料名称 | 抗压强度N/mm² | 抗剪强度N/mm² | 抗弯强度N/mm² | 弹性模量 N/mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模板 | 13 | 1.4 | 13 | 9000 |
| 2 | 钢管Φ48×3.0 | 205 | 125 | 205 | 2.05×105 |
| 3 | 木方 | 13 | 1.4 | 13 | 10000 |
| 4 | 方形钢管 | 205 | 125 | 205 | 2.05×105 |

对木模板及其支架的设计,当木材含水率小于25%时,荷载折减系数取0.9｡

(1)钢材其他物理性能指标：

弹性模量E=2.05×105N/mm²；质量密度ρ=7850kg/m³｡

钢材强度设计值：抗拉､抗压､抗弯f=205N/mm²；抗剪fv=125kN/mm³｡

(2)木板模板物理特性指标：

弹性模量E=9000N/mm²；质量密度ρ=950kg/m³｡

木板模板强度设计值：抗拉､抗压､抗弯f=13N/mm²｡

(3)木材物理特性指标：

松木弹性模量E=10000N/mm²；质量密度ρ=600kg/m³；

木材强度设计值：松木抗拉､抗压､抗弯f=13N/mm²｡

(4)对拉螺杆；

f=170N/mm²

(5)受压构件容许长细比

[λ]=150｡

(6)容许挠度：

木模板板面[δ]≤L1/300且≤1.0mm,

模板竖肋[δ]≤L2/500且≤1.5mm,

模板支撑背楞[δ]≤L3/1000且≤1.0mm｡

## 设计参数选取

(1)新浇筑混凝土自重标准值：24kN/m3；

(2)施工人员及施工设备荷载标准值：计算支架时2kN/m2；

(3)倾倒及振捣混凝土时产生的荷载标准值：对水平模板为2.0kN/m2；

## 侧墙荷载计算

混凝土作用于模板的侧压力，根据测定，随混凝土的浇筑高度而增加，当浇筑高度达到某一临界时，侧压力就不再增加，此时的侧压力即为新浇筑混凝土的最大侧压力。侧压力达到最大值的浇筑高度称为混凝土的有效压头。通过理论和实践，可按下列二式计算，并取其最小值：

式中  F------新浇筑混凝土对模板的最大侧压力（KN/m2）

γc------混凝土的重力密度（kN/m3）取24kN/m3

t0------新浇混凝土的初凝时间（h）,可按实测确定。当缺乏实验资料时，可采用t=200/(T+15)计算；本工程混凝土初凝时间控制在5h。

V------混凝土的浇灌速度（m/h）;取2m/h

H------混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度（m）;取6.5m

β1------外加剂影响修正系数，不掺外加剂时取1；

β2------混凝土塌落度影响系数，当塌落度小于30mm时，取0.85；50—90mm时，取1；110—150mm时，取1.15。

=0.22×24×5×1.0×1×21/2

=37.34kN/m2

=24×6.5=156kN/m2

取二者中的较小值，F=37.34kN/m2作为模板侧压力的恒荷载。

## 木模板面板验算

面板肋最大间距31cm宽进行验算，竖肋宽度为10cm，面板净跨度为21cm，故面板按跨度为21cm的连续梁进行验算，验算宽度为1m。

模板侧压力的恒荷载标准值37.34kN/ m

活荷载标准值2kN/ m

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期

设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核

执行规范:

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》

-----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

左支座简支       右支座简支

跨号     跨长(m)  截面名称

1      0.210    胶合板钢:tw=15

2      0.210    胶合板钢:tw=15

3      0.210    胶合板钢:tw=15

4      0.210    胶合板钢:tw=15

5      0.210    胶合板钢:tw=15

6      0.210    胶合板钢:tw=15

[ 计算结果 ]

跨号:   1

左　　　　　　中　　　　　右

上部弯矩(kN-m):         0.0000         0.0000         0.2021

下部弯矩(kN-m):         0.0000         0.1408         0.0000

剪　　力(kN　):         3.7880        -1.0103         -5.7711

跨号:   2

左　　　　　　中　　　　　右

上部弯矩(kN-m):         0.2021         0.0000         0.1540

下部弯矩(kN-m):         0.0000         0.0678         0.0000

剪　　力(kN　):         5.0516         0.2934        -4.5678

跨号:   3

左　　　　　　中　　　　　右

上部弯矩(kN-m):         0.1540         0.0000         0.1540

下部弯矩(kN-m):         0.0000         0.0921         0.0000

剪　　力(kN　):         4.8117         0.0509        -4.8117

跨号:   4

左　　　　　　中　　　　　右

上部弯矩(kN-m):         0.1540         0.0000         0.2021

下部弯矩(kN-m):         0.0000         0.0678         0.0000

剪　　力(kN　):         4.5678        -0.2934        -5.0516

跨号:   5

左　　　　　　中　　　　　右

上部弯矩(kN-m):         0.2021         0.0000         0.0000

下部弯矩(kN-m):         0.0000         0.1408         0.0000

剪　　力(kN　):         5.7711         1.0103        -3.7880

[ 计算结果 ]

跨号:   1

左　　　　　　中　　　　　右

上部弯矩(kN-m):         0.0000         0.0000         0.2238

下部弯矩(kN-m):         0.0000         0.1592         0.0000

剪　　力(kN　):         3.9725        -1.0657        -6.0646

跨号:   2

左　　　　　　中　　　　　右

上部弯矩(kN-m):         0.2238         0.0000         0.1656

下部弯矩(kN-m):         0.0000         0.0763         0.0000

剪　　力(kN　):         5.3287         0.3327        -4.7717

跨号:   3

左　　　　　　中　　　　　右

上部弯矩(kN-m):         0.1656         0.0000         0.1853

下部弯矩(kN-m):         0.0000         0.0959         0.0000

剪　　力(kN　):         4.9591        -0.1470        -5.1459

跨号:   4

左　　　　　　中　　　　　右

上部弯矩(kN-m):         0.1853         0.0000         0.1656

下部弯矩(kN-m):         0.0000         0.0959         0.0000

剪　　力(kN　):         5.1459         0.1470        -4.9591

跨号:   5

左　　　　　　中　　　　　右

上部弯矩(kN-m):         0.1656         0.0000         0.2238

下部弯矩(kN-m):         0.0000         0.0763         0.0000

剪　　力(kN　):         4.7717        -0.3327        -5.3287

跨号:   6

左　　　　　　中　　　　　右

上部弯矩(kN-m):         0.2238         0.0000         0.0000

下部弯矩(kN-m):         0.0000         0.1547         0.0000

剪　　力(kN　):         6.0646         1.0657        -3.9725

[各跨最大应力]

跨号      正应力(上侧)    正应力(下侧)    剪应力

(N/mm2)        (N/mm2)        (N/mm2)

1             4.20             4.04           0.38

2             2.02             1.70           0.34

3             1.35             2.12           0.32

4             2.33             2.33           0.34

5             3.05             1.89           0.36

6             5.68             3.88           0.40

[容许安全系数]

抗弯强度安全系数：  1.00000

抗剪强度安全系数：  1.00000

[最小安全系数]

跨号     抗弯强度    抗剪强度    安全状态

1        3.243       3.684      安全

2        6.735       4.118      安全

3        6.441       4.375      安全

4        5.840       4.118      安全

5        4.463       3.889      安全

6        2.399       3.500      安全

[各跨截面几何特性]

跨号  面 积   惯性矩Ix   抵抗矩WxA   抵抗矩WxB  回转半径ix  惯性矩Iy

(cm2)       (cm4)          (cm3)         (cm3)          (cm)         (cm4)

1   150.00         28.12         37.50         37.50          0.43     125000.00

2   150.00         28.12         37.50         37.50          0.43     125000.00

3   150.00         28.12         37.50         37.50          0.43     125000.00

4   150.00         28.12         37.50         37.50          0.43     125000.00

5   150.00         28.12         37.50         37.50          0.43     125000.00

跨号 抵抗矩WyA   抵抗矩WyB   回转半径iy  面积矩Sx   γx1     γx2

(cm3)           (cm3)           (cm)           (cm3)

1   2500.00        2500.00         28.87           0.84          1.05       1.20

2   2500.00        2500.00         28.87           0.84          1.05       1.20

3   2500.00        2500.00         28.87           0.84          1.05       1.20

4   2500.00        2500.00         28.87           0.84          1.05       1.20

5   2500.00        2500.00         28.87           0.84          1.05       1.20

注：WxA—截面上部对x轴的抵抗矩；

WxB—截面下部对x轴的抵抗矩。

WyA—截面左侧对y轴的抵抗矩。

WyB—截面右侧对y轴的抵抗矩。

γx1—截面上部的塑性发展系数。

γx2—截面下部的塑性发展系数。

[各跨材料特性]

跨号       抗拉强度   抗压强度  抗弯强度   抗剪强度  屈服强度   弹性模量

(N/mm2)    (N/mm2)   (N/mm2)   (N/mm2)  (N/mm2)    (N/mm2)

1        13.00       13.00      13.00       1.40    13.00        9000

2        13.00       13.00      13.00       1.40    13.00        9000

3        13.00       13.00      13.00       1.40    13.00        9000

4        13.00       13.00      13.00       1.40    13.00        9000

5        13.00       13.00      13.00       1.40    13.00        9000

[计算简图]

最大扰度为0.205mm＜[δ]≤L1/300=0.7mm,满足要求。

-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0PB3】 计算日期:

-----------------------------------------------------------------------

经验算，强度、扰度均满足要求。

## 方钢木竖肋验算

方钢木竖肋间距31cm宽进行验算，对拉螺栓竖向间距为515mm+400mm，故方形钢管竖肋按跨度为515mm+400的连续梁进行验算，验算宽度为31cm。

竖肋紧考虑方形钢管单独受力，方形钢管尺寸为70mm×50mm×1.5mm。

验算模型如下图：

恒荷载标准值37.34×0.31=11.575kN/m

活荷载标准值2×0.31=0.62kN/m

方钢木竖肋验算

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期

设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核

执行规范:

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》

《钢结构设计规范》(GB 50017-2003),  本文简称《钢结构规范》

-----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

左支座简支       右支座简支

跨号     跨长(m)     截面名称

1      0.200    方形钢管：70mm×50mm×1.5mm

2      0.515    方形钢管：70mm×50mm×1.5mm

3      0.400    方形钢管：70mm×50mm×1.5mm

4      0.515    方形钢管：70mm×50mm×1.5mm

5      0.400    方形钢管：70mm×50mm×1.5mm

[ 计算结果 ]

跨号:   1

左　　　　　　中　　　　　右

上部弯矩(kN-m):         0.0000         0.0740         0.2958

下部弯矩(kN-m):         0.0000         0.0000         0.0000

剪　　力(kN　):        -0.0000        -1.4791        -2.9582

跨号:   2

左　　　　　　中　　　　　右

上部弯矩(kN-m):         0.2958         0.0000         0.2748

下部弯矩(kN-m):         0.0000         0.2185         0.0000

剪　　力(kN　):         3.8780         0.1025        -3.8017

跨号:   3

左　　　　　　中　　　　　右

上部弯矩(kN-m):         0.2748         0.0000         0.2595

下部弯矩(kN-m):         0.0000         0.0477         0.0000

剪　　力(kN　):         3.0493         0.0928        -2.9840

跨号:   4

左　　　　　　中　　　　　右

上部弯矩(kN-m):         0.2595         0.0000         0.3364

下部弯矩(kN-m):         0.0000         0.2026         0.0000

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/448004014130006046