# 输变电工程建设标准 强制性条文实施管理规程

# 第 5 部分：变电（换流）站电气工程施工

目	次

前 言	III

- 范围	1

- 强制性条文执行计划	1

- 高压电气设备	34

  - 施工准备	34

  - 断路器	36

  - 变压器、互感器	38

3.4 母线	43

  - 封闭式组合电器（GIS）	44

  - 直流隔离开关	45

  - 干式平波电抗器	45

  - 接地极施工	46

- 电缆线路施工	47

- 接地装置施工	47

  - 变电站设备接地	47

  - 室内外接地网施工	48

  - 接地线连接	49

  - 重要设备和设备架构接地	50

  - 电缆接地	51

  - 电气装置本体接地	51

  - 变电站附属及二次设备接地	52

  - 接地体焊接	53

  - GIS 接地	54

  - 避雷针、带、网施工	55

  - 携带式和移动式电气设备接地	56

  - 通讯及微波站二次系统接地	57

  - 配电装置接地	58

- 旋转电机施工	58

- 盘、柜安装	59

- 低压电器设备安装	59

- 起重机电气设备安装	60

  - 起重机接地	60

  - 起重机电气设备安装	60

  - 起重机试运	61

- 危险环境电气装置施工	61

  - 危险环境电气设备安装	61

  - 危险环境的接地	62

- 交接试验	62

  - 交流电动机	62

  - 变压器	63

  - 电抗器及消弧线圈	63

  - 互感器	63

  - 真空断路器	64

  - SF6 断路器	64

  - SF6 封闭式组合电器	65

  - 电力电缆	65

  - 避雷器	65

  - 架空线路	66

11.11 接地	66

11.12 带电安全净距	. 66

《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》标准分为 8 个部分：

——第 1 部分：通则；

——第 2 部分：变电（换流）站建筑工程设计；

——第 3 部分：变电（换流）站建筑工程施工；

——第 4 部分：变电（换流）站电气工程设计；

——第 5 部分：变电（换流）站电气工程施工；

——第 6 部分：输电线路工程设计；

——第 7 部分：输电线路工程施工；

——第 8 部分：输变电工程施工安全。

本部分为《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》标准的第 5 部分。

输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程第 5 部分：变电（换流）站电气工程施工

- 范围

本部分规定了变电(换流)站电气工程施工强制性条文计划、执行、检查及相关记录。本部分适用于各种电压等级变电（换流）站工程。

- 强制性条文执行计划

  - 工程项目开工前，施工项目部应编制施工强制性条文执行计划，经内部审批，报监理项目部审核、业主项目部批准后执行。执行计划表应与“项目验收范围划分表”基本一致，并应涵盖所有单位、分部及分项工程，不得漏项。

  - 变电站电气工程施工强制性条文执行计划表见表 1。

表 1  变电站电气工程施工强制性条文执行计划表

| 工程编号 |  |  | 工程项目名称 | 责任单位 |  |  | 强制性条文执行表号 | 强制性条文执行条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 |  | 施工项目 部 | 监理项目 部 | 业主项目 部 |  |  |
| 1 |  |  | 主变压器系统设备安装 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 1 |  | 主变压器安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 主变压器本体安装 | √ |  |  | 表6表14表 17表 19 |  |
|  |  | 2 | 主变压器检查 | √ |  |  | 表 6 |  |
|  |  | 3 | 主变压器附件安装 | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 主变压器油及密封试验 | √ |  |  | 表 6 |  |
|  |  | 5 | 主变压器整体检查 | √ |  |  | 表6表 14 |  |
|  | 2 |  | 主变压器系统整体附属设备安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 中性点隔离开关安装 | √ |  |  | 表 17 |  |
|  |  | 2 | 中性点电流互感器.避雷器安装 | √ |  |  | 表 14 表 19 |  |
|  |  | 3 | 控制柜及端子箱检查安装 | √ |  |  | 表 14 |  |

表 1  (续)

| 工程编号 |  |  | 工程项目名称 | 责任单位 |  |  | 强制性条文执行表号 | 强制性条文执行条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 |  | 施工项目 部 | 监理项目 部 | 业主项目 部 |  |  |
|  |  | 4 | 软母线安装 | √ |  |  | 表 8 |  |
|  | 10 |  | 主变压器带电试运 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 主控及直流设备安装 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 1 |  | 主控室设备安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 控制及保护和自动化屏安装 | √ |  |  | 表 14 表 20 |  |
|  |  | 2 | 直流屏及充电设备安装 | √ |  |  | 表 14 |  |
|  |  | 3 | 二次回路检查及接线 |  |  |  | 表 14 |  |
|  | 2 |  | 蓄电池组安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 蓄电池安装 | √ |  |  | 表 33 表 34 |  |
|  |  | 2 | 充放电及容量测定 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ⅹⅹⅹkV 配电装置安装 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 1 |  | 主母线及旁路母线安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 绝缘子串安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 软母线安装 | √ |  |  | 表 8 |  |
|  |  | 3 | 支柱绝缘子安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 管形母线安装 | √ |  |  | 表 8 |  |
|  |  | 5 | 接地开关安装 | √ |  |  | 表 14 表 19 |  |
|  | 2 |  | 电压互感器及避雷器安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 避雷器安装 | √ |  |  | 表 17 表 19 |  |
|  |  | 2 | 电压互感器安装 | √ |  |  | 表7表 14 表 17表 19 |  |
|  |  | 3 | 隔离开关及接地开关安装 | √ |  |  | 表 14 表 17 |  |
|  |  | 4 | 支柱绝缘子安装 | √ |  |  | 表 14 |  |
|  |  | 5 | 引下线及跳线安装 | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 箱柜安装 | √ |  |  | 表 14 |  |
|  | 3 |  | 进出线(母联.分段及旁站)间隔安装 | √ | √ |  |  |  |

表 1  (续)

| 工程编号 |  |  | 工程项目名称 | 责任单位 |  |  | 强制性条文执行表号 | 强制性条文执行条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 |  | 施工项目 部 | 监理项目 部 | 业主项目 部 |  |  |
|  |  | 1 | 隔离开关安装 | √ |  |  | 表 14 表 17 |  |
|  |  | 2 | 断路器安装 | √ |  |  | 表5表 17 |  |
|  |  | 3 | 电流互感器安装 | √ |  |  | 表7表 14 表 17表 19 |  |
|  |  | 4 | 避雷器安装 | √ |  |  | 表 17 表19 |  |
|  |  | 5 | 穿墙套管安装 | √ |  |  | 表 14 |  |
|  |  | 6 | 支柱绝缘子安装 | √ |  |  | 表 14 |  |
|  |  | 7 | 引下线及跳线安装 | √ |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 就地控制设备安装 | √ |  |  | 表 14 |  |
|  | 4 |  | 铁架构及网门安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 铁架构及网门安装 | √ |  |  | 表 14 表19 |  |
|  | 10 |  | ⅹⅹⅹkV 配电装置带电运行 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ⅹⅹⅹkV 封闭式组合电器安装 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 1 |  | 封闭式组合电器检查安装 |  | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 基础检查及设备支架安装 | √ |  |  | 表 14表 17 表 22 |  |
|  |  | 2 | 封闭式组合电器本体检查安装 | √ |  |  | 表9 表 14表 19 表22 |  |
|  |  | 3 | 电压互感器.避雷器安装 | √ |  |  | 表 14 表19 |  |
|  | 2 |  | 配套设备安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 电压(流)互感器安装 | √ |  |  | 表7表 14 表 17 表19 |  |
|  |  | 2 | 避雷器安装 | √ |  |  | 表 17 表19 |  |
|  |  | 3 | 软母线及引下线安装 | √ |  |  | 表 8 |  |
|  | 3 |  | 就地控制设备安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 控制柜及就地箱安装 | √ |  |  | 表 14 |  |
|  |  | 2 | 二次回路检查及接地 | √ |  |  | 表 14 |  |
|  | 10 |  | ⅹⅹⅹkV 封闭式组合电器带电运行 |  |  |  |  |  |

表 1  (续)

| 工程编号 |  |  | 工程项目名称 | 责任单位 |  |  | 强制性条文执行表号 | 强制性条文执行条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 |  | 施工项目 部 | 监理项目 部 | 业主项目 部 |  |  |
| 5 |  |  | ⅹⅹⅹkV 及站用配电装置安装 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 1 |  | 工作变压器安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 变压器本体安装 | √ |  |  | 表 17表 26 |  |
|  |  | 2 | 变压器检查 | √ |  |  | 表 6 |  |
|  |  | 3 | 变压器附件安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 变压器注油及密封试验 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 控制及端子箱安装 | √ |  |  | 表 14 |  |
|  |  | 6 | 变压器整体检查 | √ |  |  | 表 14表 19 |  |
|  | 2 |  | 备用变压器安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 变压器本体安装 | √ |  |  | 表 17表 26 |  |
|  |  | 2 | 变压器检查 | √ |  |  | 表 6 |  |
|  |  | 3 | 变压器附件安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 变压器注油及密封试验 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 控制及端子箱安装 | √ |  |  | 表 14 |  |
|  |  | 6 | 变压器整体检查 | √ |  |  | 表 14表 19 |  |
|  | 3 |  | ⅹⅹⅹkV 配电柜安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 基础型钢安装 |  |  |  | 表 14表 26 |  |
|  |  | 2 | 配电盘安装 | √ |  |  | 表 14表 28 表 29 |  |
|  |  | 3 | 母线安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 断路器检查 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 二次回路检查接线 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 站用低压配电装置安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 低压变压器安装 | √ |  |  | 表 14 |  |
|  |  | 2 | 低压盘安装 | √ |  |  | 表 14 |  |
|  |  | 3 | 母线安装 |  |  |  |  |  |

表 1  (续)

| 工程编号 |  |  | 工程项目名称 | 责任单位 |  |  | 强制性条文执行表号 | 强制性条文执行条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 |  | 施工项目 部 | 监理项目 部 | 业主项目 部 |  |  |
|  |  | 4 | 二次回路检查接线 |  |  |  | 表 14 |  |
|  | 10 |  | ⅹⅹkV 系统设备带电试运 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 无功补偿装置安装 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 1 |  | 电抗器安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 电抗器安装 | √ |  |  | 表6表 17 |  |
|  |  | 2 | 引下线安装 | √ |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 电容器间隔安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 电容器安装 | √ |  |  | 表 17 |  |
|  |  | 2 | 放电线圈安装 | √ |  |  | 表 14 表 19 |  |
|  |  | 3 | 引下线安装 | √ |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 电容器组带电运行 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 全站电缆施工 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 1 |  | 电缆管配制及敷设 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 电缆架制作及安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 电缆架安装 | √ |  |  | 表 13 表 14 |  |
|  | 3 |  | 电缆敷设 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 屋内电缆敷设 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 屋外电缆敷设 | √ |  |  | 表 13 |  |
|  | 4 |  | 电力电缆终端及中间接头制作 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 电力电缆终端制作及安装 | √ |  |  | 表 18 |  |
|  |  | 2 | 电力电缆接头制作及安装 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 控制电缆终端制作及安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 控制电缆终端制作及安装 |  |  |  | 表 14 |  |
|  | 6 |  | 35kV 及以上电缆线路施工 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 35kV 及以上电缆线路 |  |  |  |  |  |

表 1  (续)

| 工程编号 |  |  | 工程项目名称 | 责任单位 |  |  | 强制性条文执行表号 | 强制性条文执行条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 |  | 施工项目 部 | 监理项目 部 | 业主项目 部 |  |  |
|  | 7 |  | 电缆防火与阻燃 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 电缆防火与阻燃 | √ |  |  | 表 13 |  |
| 8 |  |  | 全站防雷接地装置安装 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 1 |  | 避雷针及引下线安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 避雷针及引下线安装 | √ |  |  | 表 19表 21 表 23 |  |
|  | 2 |  | 接地装置安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 屋外接地装置安装 | √ |  |  | 表 15表 16 表 21 |  |
|  |  | 2 | 屋内接地装置安装 | √ |  |  | 表 16 表 21 |  |
| 9 |  |  | 全站照明电气装置安装 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 1 |  | 屋外开关站照明安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 管路敷设 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 管内配线及接线 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 照明配电箱(板)安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 照明灯具安装 |  |  |  |  |  |
|  | 10．1 |  | 屋外开关站照明回路通电检查 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 屋外道路照明安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 电缆敷设接线 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 照明灯具安装 |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 |  | 屋外道路照明回路通电检查 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 通信系统设备安装 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 1 |  | 通信系统一次设备安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 通信系统一次设备安装 | √ |  |  | 表 25 |  |
|  | 2 |  | 微波通信设备安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 微波天线安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 微波馈线安装 | √ |  |  | 表 25 |  |
|  |  | 3 | 微波机.光端及设备安装 | √ |  |  | 表 25 |  |
|  |  | 4 | 程控交换机安装 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 通信蓄电池安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 免维护蓄电池安装 | √ |  |  | 表 33 表 34 |  |

表 1  (续)

| 工程编号 |  |  | 工程项目名称 | 责任单位 |  |  | 强制性条文执行表号 | 强制性条文执行条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 |  | 施工项目 部 | 监理项目 部 | 业主项目 部 |  |  |
|  |  | 2 | 通讯蓄电池充放电签证 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 通信系统接地 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 通信站防雷接地施工 | √ |  |  | 表 21 表 23 |  |
| 11 |  |  | 起重机电气设备安装 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 1 |  | 起重机电气设备安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 起重机接地 | √ |  |  | 表 30 |  |
|  |  | 2 | 电气设备安装 | √ |  |  | 表 31 |  |
|  |  | 3 | 起重机试运 | √ |  |  | 表 32 |  |
| 12 |  |  | 旋转电动机施工 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 1 |  | 电动机施工 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 电动机施工 | √ |  |  | 表 27 |  |
| 13 |  |  | 交接试验 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 1 |  | 交接试验 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 交流电动机 | √ |  |  | 表 35 |  |
|  |  | 2 | 变压器 | √ |  |  | 表 36 |  |
|  |  | 3 | 电抗器、消弧线圈 | √ |  |  | 表 37 |  |
|  |  | 4 | 互感器 | √ |  |  | 表 38 |  |
|  |  | 5 | 真空断路器 | √ |  |  | 表 39 |  |
|  |  | 6 | SF6 断路器 | √ |  |  | 表 40 |  |
|  |  | 7 | SF6 封闭式组合电气 | √ |  |  | 表 41 |  |
|  |  | 8 | 电力电缆 | √ |  |  | 表 42 |  |
|  |  | 9 | 避雷器 | √ |  |  | 表 43 |  |
|  |  | 10 | 架空线 | √ |  |  | 表 44 |  |
|  |  | 11 | 接地 | √ |  |  | 表 45 |  |
|  |  | 12 | 带电安全净距检查 | √ |  |  | 表 46 |  |
| 14 |  |  | 其它 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 1 |  | 携带式和移动式电气设备接地 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 携带式和移动式电气设备接地 | √ |  |  | 表 24 |  |
| 注：√表示施工项目部为该项强制性条文执行的责任主体单位，并负责填写执行记录表；监理、业主项目部为强制性条文执行的检查、核查主体单位，并对执行记录表进行签证 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 1000kV 变电站电气工程施工强制性条文执行计划表见表 2。

表 2 1000kV 变电站电气工程施工强制性条文执行计划表

| 工程编号 |  |  | 工程项目名称 | 责任单位 |  |  | 强制性条文执行表号 | 强制性条文执行条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 |  | 施工项目 部 | 监理项目 部 | 业主项目 部 |  |  |
| 1 |  |  | 1000kV 主变压器系统安装 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 1 |  | 1000kV 主变压器安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 1000kV 主变压器本体安装 | √ |  |  | 表6表 17 表 14表 19 |  |
|  |  | 2 | 1000kV 主变压器内部检查 | √ |  |  | 表 6 |  |
|  |  | 3 | 1000kV 主变压器附件安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 1000kV 主变压器注油及密封试验 |  |  |  | 表 6 |  |
|  |  | 5 | 1000kV 主变压器整体检查 | √ |  |  | 表6表 14 |  |
|  | 2 |  | 主变压器系统附属设备安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 主变避雷器安装 | √ |  |  | 表 14表 19 |  |
|  |  | 2 | 主变电容式电压互感器安装 |  |  |  | 表7表 14表 19 |  |
|  |  | 3 | 主变控制柜及端子箱检查安装 | √ |  |  | 表 14 |  |
|  |  | 4 | 引下线、跳线及跨线安装 | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 悬式绝缘子串 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 支柱绝缘子安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 中性点管母线安装 | √ |  |  | 表 8 |  |
|  | 3 |  | 调压变压器安装 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 调压变压器本体安装 | √ |  |  | 表6表 14 表 17表 19 |  |
|  |  | 2 | 调压变压器内部检查 | √ |  |  | 表 6 |  |
|  |  | 3 | 调压变压器附件安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 调压变压器注油及密封试验 | √ |  |  | 表 6 |  |
|  |  | 5 | 调压变压器整体检查 | √ |  |  | 表6表 14表 19 |  |
|  | 10 |  | 主变压器系统带电试运 |  |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/448016044133006023