## 混凝土防渗墙工程单元工程质量评定表

合同名称：	施工单位：

单位工程名称/编码

分部工程名称/编码分项工程名称/编码单元工程名称/编码

项类	检 查 项 目

质 量 标 准

部位/桩号

高程

检验日期		年	月	日各孔质量情况（孔号）

造孔

主

控	清孔

项目

混凝土浇筑

槽孔孔深孔 斜 率 接头刷洗孔底淤积导管埋深

不得小于设计孔深

符合设计要求(≦0.4%)

刷子钻头不带泥屑，孔底淤积不再增加

≤10cm 1m～6m

混凝土上升速度	≥2m/h，或符合设计要求

施工记录、图表

孔位中心偏差

造孔

槽孔宽度

孔内泥浆密度

清孔	孔内泥浆粘度

—	孔内泥浆含砂量

齐全、准确、清晰

≤3cm

符合设计要求(包括接头搭接厚度)

≤1.3g/cm3(粘土泥浆)

≤1.15g/cm3(膨润土泥浆)

≤30s( 粘 土 泥 浆 ) 32s~50s(膨润土泥浆)

符合设计要求

/

≤10%(粘土泥浆)，≤6%(膨润土泥浆)

钢筋笼

般	下  设

钢筋笼安放，预埋件安装，仪器埋设

项	导管布置

符合设计要求

混凝土

目	浇  筑

槽内混凝土面高差≤0.5m

混凝土性 能

浇筑最终高度

混凝土配合比混凝土坍落度混凝土扩散度

高于设计要求 50cm

符合设计要求18cm～22cm 34cm～40cm

检验结果

单元工程

混凝土抗压强度、抗渗等级、弹模等

符合设计要求

本单元工程主副孔共	个，主控项目	%符合标准；一般项目	％符量标准。

检查孔注水试验渗透系数  k =	cm/s。（每 40m 一个）

效果检查	其他：

施	评定等级工

监	评定等级理

单	初	检	年	月	日	单

现场监理

位	复	检

年	月	日	位

.

年	月	日

终	检

年

月

日

.

# 混凝土防渗墙槽孔基岩面鉴定表

| 合同名称： |  | 施工单位： |
| --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  | 分部工程名称 |
| 分项工程名称 |  | 单元工程名称及编码 |
| 起止桩号 |  | 槽孔长度(m) |
| 孔口高程(m) |  | 设计基岩顶面高程(m) |
| .设计孔深(m) |  | 实际基岩顶面高程(m) |
| 槽段编号槽孔编号 | 1#孔 | 43# 2#孔 3#孔 4#孔 5#孔 |
| 孔深 |  |  |
| 基岩面高程 |  |  |
| 孔底高程 |  |  |
| 入岩深度 |  |  |
| 施工时段 |  |  |
| 岩性描述 |  |  |

联合鉴定意见：

8.0

6.5

0

3+

K

Z T

1

.6

3

1

6

K

0

+ Z T

6.8

6.0

2	3	4	5

主孔	副孔	主孔	副孔	主孔

6.5

0

3+

K

Z  T

6.

3

1

6

K

0

+ Z

6.0	T

561.0

承建单位:

质检人员:

设计单位:

地质人员:

监理机构:

监理人员:

建设单位:

业主人员:

日期:	年	月	日	日期:	年	月	日	日期:	年	月	日	日期:	年	月	日

说明：一式四份报送监理机构,联合检验鉴证后返回承建单位两份,供相应单元工程质量评定时备查。

.

## 混凝土防渗墙造孔孔斜检查记录表

合同名称：	施工单位：

单位工程名称分项工程名称起止桩号

槽孔长度(m) 桅杆高度(m)

分部工程名称

单元工程名称及编号槽孔编号

孔口高程(m)

孔底高程(m) 槽孔内左（右）端主孔孔斜率检测情况

垂直墙身方向

测点	偏斜（cm）

孔斜率	测点

平行墙身方向

偏斜（cm）

孔斜率

深度(m)

孔  口	孔口

初测值	测值

孔口	测点

偏差	偏差

（‰）

深度(m)

孔  口	孔口	孔口	测点初测值	测值	偏差	偏差

（‰）

分段最大孔斜率	分段最大孔斜率

说明：1.自孔口向下每        m  孔深测量一次孔斜，垂直墙身方向：向上游偏斜值为“+”，向下游偏斜值为“－”：平行墙身方向：向左岸偏斜为“+”，向右岸偏斜为“－”。2.槽孔内左、右端主孔钻孔孔斜检测情况分 2 张表填写，一孔一表。

承建单位：

签证记录

监理机构：

质检员：	日期：	年	月	日	签证人：	日期：	年	月	日

说明：一式四份报送监理机构,联合检验鉴证后返回承建单位两份,供相应单元工程质量评定时备查。

.

## 混凝土防渗墙终孔验收表

合同名称：	施工单位：

单位工程名称/编码

分部工程名称/编码分项工程名称/编码单元工程名称/编码检 查 项 目

质量标准

部位或桩号

高	程

检验日期		年	月	日检 查 情 况

终孔深度孔斜

孔位偏差

槽孔宽度

不得小于设计孔深

符合设计要求

（≤4‰）

≤3cm

符合设计要求

（≥80cm）

垂直方向： 平行方向：

基岩岩样与槽孔		符合设计要求 嵌入基岩深度	（入强风化下限）

一、二期槽孔间接头的套接厚度

施工	初检： 单位

一、二期槽孔间接头套接厚度不应小于设计墙厚的2/3

复检：

终检：

意见	年	月	日	年	月	日

年	月	日

设计单位

意见	地质:

监理

单位	现场监理： 意见

业主

单位	业主代表: 意见

年	月	日

设计：

年	月	日

年	月	日

年	月	日

.

# 混凝土防渗墙槽孔清孔质量检查验收表

| 合同名称： |  | 施工单位： |
| --- | --- | --- |
| 单位工程名称/编码 |  | 分部工程名称/编码 |
| 分项工程名称/编码 槽孔编号： | 槽孔序号：Ⅰ序 | 单元工程名称/编码 槽孔长度：6.0 m |

槽孔开孔日期时间：	槽孔终孔日期时间：

检查项目

取样深度(m)

取样时间(	时	分)

孔内	密度(g/cm3) 泥浆

性能	粘度(s)

含砂量(%)

终孔深度(m) 测饼深度(m)

孔底	测针深度(m) 淤积

淤积厚度

测量时间(	时	分) 刷洗方法

接头	刷洗遍数刷洗

刷洗效果

质量要求

距孔底 0.5m~1.0m 清孔换浆完成 1h 后

≤1.3g/cm3(粘土泥浆)

≤1.15g/cm3(膨润土泥浆)

≤30s(粘土泥浆) 32s~50s(膨润土泥浆)

≤10%(粘土泥浆)，

≤6%(膨润土泥浆) 入强风化下限

/

/

≤10cm

清孔换浆完成 1h 后刷子钻头刷洗

/

刷子钻头不带泥屑，孔底淤积不再增加

检验记录	实测点数	合格点数

检测总点数	，  其中合格点数	， 合 格率	％

□优良	□合格初检：

承建	日期:	年	月	日

单位	□优良	□合格

检查	复检：

意见	日期:	年	月	日

□优良	□合格

终检：

日期:	年	月	日

□优良	□合格

□不合格

监理机构

签证	监理机构： 意见

签证人：

日期：	年	月	日

.

说明：一式四份报送监理机构,联合检验鉴证后返回承建单位两份,供相应单元工程质量评定时备查。

.

## 混凝土防渗墙灌浆预埋管、接头管、导管安装质量检验签证表

| 合同名称： |  | 施工单位： |
| --- | --- | --- |
| 单位工程名称/编码 |  | 分部工程名称/编码 |
| 分项工程名称/编码 |  | 单元工程名称/编码 |
| 槽孔编号： 槽孔起止桩号： | 槽孔序号： | 序 槽孔长度：6.0m 槽孔起止高程： |

导

|  | 检查项目 | 质量标准 | 检验结果 | 实测点数 | 合格点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管径(mm) | ≥46 | / | / | / |
| 2 | 埋管间距(m) | 2m | / | / | / |
| 3 | 孔位偏差(cm) | ＜10cm | / | / | / |
| 4 | 最大管斜(‰) | 3‰ | / | / | / |
| 5 | 预埋管安装 | 固定、竖直、畅通 | / | / | / |
| 1 | 管径(mm) | 不小于 250mm |  |  |  |
| 2 | 导管间距(m) | 不大于 4.0m |  |  |  |
| 3 | 距槽底距离 | 150mm~250mm |  |  |  |

灌浆预埋管混凝土

4	两端导管距槽孔	一期槽管		孔端距离(m)	≤1.5m

二期槽

≤1.0m

接	1	安装

头	2	连接

管	3	最大管斜(‰)

竖直坚固

≤4‰

检测总点数	，  其中合格点数	， 合 格率	％

□优良	□合格初检：

承建	日期:	年	月	日

单位	□优良	□合格

检查	复检：

意见	日期:	年	月	日

□优良	□合格

终检：

日期:	年	月	日

□优良	□合格

□不合格

监理机构

签证	监理机构： 意见

签证人：

日期：	年	月	日

说明：一式四份报送监理机构,联合检验鉴证后返回承建单位两份,供相应单元工程质量评定时备查。

.

## 防渗墙混凝土准浇证

合同名称：	施工单位：

单位工程名称/编码

分部工程名称/编码分项工程名称/编码

部位或桩号

高	程

| 单元工程名称/编码 序号 上道工序 | 检验结果 | 检验日期 原材料 | 年 | 月 日 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 终孔 - 清孔 | 合格 合格 | 型号、规格 准用证号 |  | / / |
| - 接头管吊放 - 钢筋笼吊放 | 合格 / | 标 号 准用证号 |  | P.O42.5 |
| - 预埋件 / 级 别 Ⅱ - 观测设施 / 准用证号 - 作业人员、施工机械设 已到位 品 种 减水剂SR3 备等准备工作检查 经检查，本区浇筑前仓面各项准备工作已符合《招标文件 . 技术条款》、设计要求 施 工 质量标准，具备混凝土浇筑条件，请允许进行砼浇筑。 单 位 初检： 复检： 终检： 监 本区混凝土浇筑措施完善，浇筑方法明确，人、机、料、风、水、电准备工作完好齐备 理 量足够，试运转正常。可在此签证 小时内开始浇筑，逾时未能浇筑混凝土，本准浇证作签 证 签证时间： 年 月 日 现场监理： 备注 . |  |  |  |  |

钢筋水 泥 粉煤灰

外加剂

| 8 |  | 准用证号 |
| --- | --- | --- |
| 9 |  |  |
| 砼强度等级 | C25W6 | 砂浆强度等级 / |
| 砼配合比 | 水：水泥：粉煤灰： | 砂：小石：中石---：大石---：外加剂：外加剂 2 |
| 砂浆配合比 | 水 ：水泥 | ：砂 ：外加剂 |

和

，数废。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/448042041000006047