ICS  71.100.30

G 89                                                                                                       DB65

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB 65/T 3900—2016

危险化学品生产经营单位事故

隐患排查技术规范

Hidden dangers investigation technical code of dangerous chemical enterprises

2 0 1 6 - 0 6 -  3 0 发 布                                   2016-09-01 实施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局   发布

DB65/T 3900—2016

目    次

前言

1 范 围 	 1

2 规范性引用文件 	 1

3 术语和定义 	 2

4 基础管理要素 	 2

5 现场管理要素 	 4

附录A(规范性附录)危险化学品生产经营单位事故隐患排查 	 6

表A.1 危险化学品生产经营单位事故隐患排查表 	 6

DB65/T      3900—2016

前   言

本标准依据GB/T1.1-2009  《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则制定。 本标准由新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局提出。

本标准由新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局归口。

本标准负责起草单位：新疆维吾尔自治区安全技术科学研究院、乌鲁木齐市安全生产监督管理局。

本标准主要起草人：邓华江、顾安江、葛广峰、冀芳、潘金辉、陈勇、李建军、白元、何东庭、张 晓敏。

DB65/T      3900—2016

危险化学品生产经营单位事故隐患排查技术规范

1 范围

本标准规定了危险化学品生产经营单位事故隐患排查工作的术语和定义、基础管理要素、现场管理 要素的要求。

本标准适用于危险化学品生产经营单位的生产安全事故隐患排查。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

| GBZ 1-2010 | 工业企业设计卫生标准 |
| --- | --- |
| GBZ 188-2014 | 职业健康监护技术规范 |
| GBZ/T 194-2007 | 工作场所防止职业危害卫生工程防护措施规范 |
| GB/T 3787-2006 | 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 |
| GB/T 13869-2006 | 用电安全导则 |
| GB 13955-2005 | 剩余电流动作保护装置安装和运行 |
| GB/T 16178-2011 | 场(厂)内机动车辆安全检验技术要求 |
| GB 17914-2013 | 易燃易爆性商品储存养护技术条件 |
| GB 17915-2013 | 腐蚀性商品储存养护技术条件 |
| GB 17916-2013 | 毒害性商品储存养护技术条件 |
| GB 18218-2009 | 危险化学品重大危险源辨识 |
| GB 18265-2000 | 危险化学品经营企业开业条件和技术要求 |
| GB 25506-2010 | 消防控制室通用技术要求 |
| GB/T 29639-2013 | 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 |
| GB 30871-2014 | 化学品生产单位特殊作业安全规范 |
| GB 50016-2014 | 建筑设计防火规范 |
| GB 50041-2008 | 锅炉房设计规范 |

| GB 50052-2009 | 供配电系统设计规范 |
| --- | --- |
| GB 50054-2011 | 低压配电设计规范 |
| GB 50060-2008 | 3～110kV高压配电装置设计规范 |
| GB 50116-2013 | 火灾自动报警系统设计规范 |
| GB 50140-2005 | 建筑灭火器配置设计规范 |
| GB 50160-2008 | 石油化工企业设计防火规范 |
| GB 50303-2015 | 建筑电气工程施工质量验收规范 |
| GB 50974-2014 | 消防给水及消火栓系统技术规范 |
| AQ 3013-2008 | 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 |
| AQ/T 9006-2010 | 企业安全生产标准化基本规范 |

DB65/T 3900—2016

DL  409- 1991           电业安全工作规程(电力线路部分)

HG/T  20511-2014   信号报警及联锁系统设计规范

HG 20571-2014        化工企业安全卫生设计规范

TSG D7003-2010 压力管道定期检验规则-长输(油气)管道

TSG D7004-2010  压力管道定期检验规则-公用管道

TSG G0001-2012  锅炉安全技术监察规程

TSG R5002-2013  压力容器使用管理规则

TSG R0004-2009  固定式压力容器安全技术监察规程

TSG R0006-2014      气瓶安全技术监察规程

3 术语和定义

下列术语及定义适用于本文件。

3.1

生产安全事故隐患 hidden  dangers  of  production  safety  accidents

(以下简称事故隐患),是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和生产安  全管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不 安全行为和管理上的缺陷。

3.2

隐患排查  hidden dangers investigation

生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排 查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。

3.3

隐患分级  hidden dangers classification

以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。

3.4

三同时 Three simultaneity

同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

4 基础管理要素

基础管理类事故隐患排查主要包括资质证照、安全生产管理机构及人员、安全规章制度、安全培训 教育、安全投入、相关方管理、重大危险源管理、个体防护装备、职业卫生管理、应急管理、事故报告 调查处理、其他基础管理等内容，具体排查项目见附录A中表A.1中基础管理部分。

# 4.1 资质证照

4.1.1  生产经营单位应具备法定登记机关颁发的营业执照。

DB65/T 3900—2016

4.1.2      从事危险化学品生产企业应取得危险化学品安全生产许可证。

4.1.3      危险品的经营企业应取得危险化学品经营许可证。

4.1.4      危险化学品生产经营单位使用的建筑物、构筑物未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全 要求的，不得投入使用、营业。

4.1.5      从事危险化学品运输的企业应取得危险货物道路运输许可证。

# 4.2 安全生产管理机构及人员

企业应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，配备注册安全工程师从事安全生产 管理。企业应配备相关机构和人员负责本单位的职业病防治工作、应急管理工作。

# 4.3  安全规章制度

危险化学品生产经营单位应建立健全安全生产规章制度。

# 4.4  安全培训教育

危险化学品生产经营单位的主要负责人、安全管理人员及从业人员应进行安全教育培训，未经安全 生产教育培训的从业人员，不得上岗。特种作业人员应取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

# 4.5  安全投入

危险化学品生产经营单位应保证安全生产投入。依法提取、使用安全生产费用，建立安全生产费用 台账。

# 4.6  相关方管理

危险化学品生产经营单位应执行承包商、供应商等相关方管理制度，企业和相关方的项目协议应明 确规定双方的安全生产责任和义务。

# 4.7 重大危险源管理

危险化学品单位应当按照GB18218-2009 对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设 施或者场所进行重大危险源辨识，有辨识过程与结果。

# 4.8 个体防护装备

用人单位应当为劳动者提供符合要求的劳动防护用品

4.9  职  业卫生管理

危险化学品生产经营单位应建立健全本单位职业卫生“三同时”、职业病危害因素定期检测和评价、 职业病危害告知、职业健康监护、职业病危害申报、职业卫生档案管理等制度并遵照执行。

# 4.10  应急管理

危险化学品生产经营单位应根据自身情况制定应急预案且定期修订，并将应急预案送至相关部门进 行备案。企业应根据自身情况制定应急预案演练计划并定期进行演练。企业应定期对应急救援装备、器 材进行维护、保养和检测。

# 4.11  事故报告、调查和处理

DB65/T 3900—2016

危险化学品生产经营单位发生生产安全事故时，现场有关人员应立即向上报告，负责人采取有效措 施，组织抢救。事故发生后需查清事故原因、性质和责任，总结事故教训，提出整改措施。

# 4.12 其他基础管理

危险化学品生产经营单位应加强档案管理，根据自身生产特点完善安全操作规程。

5 现场管理要素

现场管理类事故隐患主要包括作业场所、设备设施、联锁保护报警等装置设备、原辅物料产品、职 业病危害防护、相关方作业、个体防护用品、应急设施、作业许可、其他现场管理等内容，具体排查项 目见附录A中表A.1中现场管理部分。

# 5.1 作业场所

# 5.1.1 区域位置

危险化学品生产经营单位的安全距离应符合要求，具体要求见附表A.1中2.1.1。

# 5.1.2  平面布置

危险化学品生产经营单位的设施、装置的平面布置应符合要求，具体要求见附表A.1中2.1.2。

# 5.1.3 仓库管理

危险化学品专用仓库应符合要求。库房内照明灯具、配电线路按要求设置、铺设。库存物品应符合 要求，具体要求见附表A.1 中2.1.3。

# 5.1.4 储罐区

危险化学品储罐区应符合设计、防火等应符合GB 50160-2008的要求，重大危险源储罐区的应按要 求设置安全监控装备，具体要求见附表A.1 中2.1.4。

# 5.1.5 运输安全

危险化学品的运输应符合要求，车辆应满足安全技术条件且定期检验，具体要求见附表A.1 中

## 2.1.5。

# 5.1.6  消防安全

设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑物(群)应设置消防控制室，消防控制室 的布局、设施的配置、人员值班等都应符合要求。消火设施的设置必须符合相关要求。具体要求见附表 A.1 中2.1.6。

# 5.1.7 用电安全

配电装置室应设置防火、防水、通风、安全出口等设施，配电箱按规定进行安装。电气线路敷设、 插座设置、手持电动工具和移动电气设备的使用等应符合相关要求。临时用电应经有关主管部门审查批 准，并有专人负责管理，限期拆除。具体要求见附表A.1 中2.1.7。

# 5.2 设备设施

DB65/T 3900—2016

生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标 志。安全设备设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合要求。生产经营单位应对 安全设备、特种设备定期维护。具体要求见附表A.1 中2.2。

# 5.3  联锁、保护、报警等装置装备

危险化学品生产经营单位应配置安全联锁、报警设施，并定期组织检查，确保完好有效。

# 5.4  原辅物料、产品

危险化学品的储存、使用应符合危险化学品管理方面法律、法规、标准的要求。

# 5.5  职业病危害防护

产生职业病危害的用人单位应采取有效的职业病防护设施和防控措施，使得接触职业病危害作业岗 位的职业病危害因素的浓度(强度)能够满足能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准 的要求。

# 5.6  相关方作业

危险化学品生产经营单位对相关方的作业人员进行安全教育培训，对外来参观、学习等人员进行安 全告知。对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。

# 5.7 个体防护用品

有毒有害作业的作业人员应配备符合防护要求的个体防护用品。

# 5.8 应急设施

可能存在或产生有毒物质的工作场所应设置事故应急设施。

# 5.9  作业许可

危险化学品生产经营单位进行危险作业应办理危险作业许可证，应安排专门人员进行现场安全管 理。

# 5.10  其他现场管理

危险化学品生产经营单位应加强风险管理。

DB65/T      3900—2016

附  录 A

(规范性附录)

危险化学品生产经营单位事故隐患排查

表A.1规定了危险化学品生产经营单位事故隐患排查的相关内容。

表A.1 危险化学品生产经营单位事故隐患排查表

| 危险化学品生产经营单位事故隐患排查技术规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I级隐患 排查标准 | Ⅱ级隐患排 查标准 | Ⅲ级隐患排查 标准 | 排查标准项具体描述 | 参考依据 | 排查方式 | 关键项、 一 般项 | 排查结果 |
|  |  | 1.1.1营业执 照 | 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业 执照签发日期为公司成立日期。 | 《中华人民共和国公司法》 (主席令第42号)第七条 | 查看资料 | 否决项 |  |

| 基础管理 | 1.1资质证 照 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1.2危险化 学品安全生产 许可证 | 企业应当依照本办法的规定取得危险化学品安全生产许可证(以 下简称安全生产许可证)。未取得安全生产许可证的企业，不得 从事危险化学品的生产活动。 | 《危险化学品生产企业安 全生产许可证实施办法》 (国家安监总局令第41号) 第三条 | 查看资料 | 否决项 |  |
|  |  | 1.1.3危险化 学品经营许可 证 | 国家对危险化学品经营销售实行许可制度。经营销售危险化学品 的单位，应当依照本办法取得危险化学品经营许可证(以下简称经 营许可证),并凭经营许可证依法向工商行政管理部门申请办理登 记注册手续。 未取得经营许可证和未经工商登记注册，任何单位和个人不得经 营销售危险化学品。 | 《危险化学品经营许可证 管理办法》(国家安监总局 令55号)第三条 | 查阅资料 | 否决项 |  |

DB65/T      3900—2016

| 基础管理 | 1.1资质证 照 | 1.1.4消防安 全达标 | 建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。 | 《中华人民共和国消防法》 (主席令第6号)第十三条 | 查看资料 | 否决项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1.5危险货 物运输许可 | 从事危险化学品道路运输应当依照有关道路运输的法律、行政法 规的规定，取得危险货物道路运输许可，并向工商行政管理部门 办理登记手续。 | 《危险化学品安全管理条 例》(国务院令第591号) 第四十三条 | 查看资料 | 否决项 |  |
|  | 1.2安全生 | 1.2.1安全生 产管理机构及 人员 | 危险物品的经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配 备专职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生 产法》(主席令第13号) 第二十一条 | 查看资料 | 关键项 |  |

|  | 产管理机构 及人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 危险物品的生产、储存单位以应当有注册安全工程师从事安全生 产管理工作。 | 《中华人民共和国安全生 产法》(主席令第13号) 第二十四条 | 查看资料 | 关键项 |  |
|  |  | 1.2.2职业卫 生机构及人员 | 职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机 构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。 | 《工作场所职业卫生监督 管理规定》(国家安监总局 令第47号)第八条第一款 | 查看资料 | 关键项 |  |
|  |  |  | 其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设 置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理 人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫 生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。 | 《工作场所职业卫生监督 管理规定》(国家安监总局 令第47号)第八条第二款 | 查看资料 | 关键项 |  |
|  |  | 1.2.3应急管 理机构 | 必须依法设置安全生产应急管理机构，配备专职或者兼职安全生 产应急管理人员，建立应急管理工作制度。 | 《企业安全生产应急管理 九条规定》(国家安监总局 令第74号)第二条 | 查看资料 | 关键项 |  |

DB65/T    3900—2016

|  | 1.2安全生 产管理机构 及人员 | 1.2.4安全生 产委员会 | 必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事 长或总经理担任组长。 | 《关于印发企业安全生产 责任体系五落实五到位规 定的通知》第三条 | 查看资料 | 关键项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 基础管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.3.1主要负 责人职责 | 储存、使用、经营、运输危险化学品的单位的主要负责人对本单 位的危险化学品安全管理工作全面负责。 | 《危险化学品安全管理条 例》(国务院令第591号) 第四条 | 查看资料 | 关键项 |  |
|  | 1.3安全规 章制度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.建立、健全本单位安全生产责任制； 2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4.保证本单位安全生产投入的有效实施； 5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐 患 ； 6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7.及时、如实报告生产安全事故。 | 《中华人民共和国安全生 产法》(主席令第13号) 第十八条 | 查看资料 | 关键项 |  |
|  |  | 1.3.2安全管 理机构及安全 管理人员职责 | 1.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产 安全事故应急救援预案； 2.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产 教育和培训情况； 3.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； 4.组织或者参与本单位应急救援演练； 5.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提 出改进安全生产管理的建议； 6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 7.督促落实本单位安全生产整改措施。 | 《中华人民共和国安全生 产法》(主席令第13号) 第二十二条 | 查看资料 | 关键项 |  |

DB65/T      3900—2016

|  |  | 1.3.3各级岗 位职责 | 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责 任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实 情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 | 《中华人民共和国安全生 产法》(主席令第13号) 第十九条 | 查看资料 | 关键项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 基础管理 | 1.3安全规 章制度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.3.4安全生 产教育培训制 度 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从 业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度 和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处 理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产 教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生 产法》(主席令第13号) 第二十五条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.3.5事故隐 患排查治理制 度 | 生产经营单位应当逐级建立并落实从主要负责人到从业人员的事 故隐患排查治理责任制，健全事故隐患排查治理制度，开展日常 事故隐患排查工作，建立档案，准确记录事故隐患的发现日期、 发现人员、所在部位或者场所、数量、等级、类别以及治理隐患 的责任人、措施、资金、期限等有关情况，按时完成事故隐患排 查治理任务。 | 《新疆维吾尔自治区安全 生产事故隐患排查治理条 例》(新疆维吾尔自治区第 十一届人民代表大会常务 委员会公告第20号)第九 条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.3.6安全生 产例会制度 | 建立班组班前会、周安全生产活动日，周安全生产调度会，企业 月安全生产办公会、季安全生产形势分析会、年度安全生产工作 会等例会制度，定期研究、分析、布置安全生产工作。 | 《国家安全监管总局关于 进一步加强企业安全生产 规范化建设严格落实企业 安全生产主体责任的指导 意见》(安监总办(2010) 139号发布)第四条第一款 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.3.7作业场 所职业安全卫 生健康管理制 度 | 存在职业病危害的用人单位应当制定职业病危害防治计划和实施 方案，建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程。 (一)职业病危害防治责任制度； (二)职业病危害警示与告知 制度； (三)职业病危害项目申报制度； (四)职业病防治宣传 教育培训制度； (五)职业病防护设施维护检修制度； (六)职 业病防护用品管理制度；(七)职业病危害监测及评价管理制度； (八)建设项目职业卫生“三同时”管理制度； (九)劳动者职 业健康监护及其档案管理制度； (十)职业病危害事故处置与报 告制度； (十一)职业病危害应急救援与管理制度； (十二)岗 位职业卫生操作规程； (十三)法律、法规、规章规定的其他职 业病防治制度。 | 《工作场所职业卫生监督 管理规定》(国家安监总局 令第47号)第十一条 | 查看资料 | 一般项 |  |

DB65/T    3900—2016

| 基础管理 | 1.3安全规 章制度 | 1.3.8安全生 产奖励和惩罚 制度 | 生产经营单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发 动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除 和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。 | 《安全生产事故隐患排查 治理暂行规定》(国家安监 总局令第16号)第十一条 | 查看资料 | 一般项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.3.9安全设 施、设备管理 和检修、维护 制度 | 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检 测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关 人员签字。 | 《中华人民共和国安全生 产法》(主席令第13号) 第三十三条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.3.10劳动防 护用品配备和 管理制度 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生 产法》 (主席令第13号) 第四十二条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.3.11消防管 理制度 | 危险化学品生产经营单位应制定本单位的消防安全制度、消防安 全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。 | 《中华人民共和国消防法》 (主席令第6号)第十六条 | 查看资料 | 关键项 |  |
|  |  | 1.3.12安全管 理制度 | 所有单位应当建立健全安全管理制度，定期检查本单位各项安全 防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。 企业应根据自身情况建立交接班制度。 | 《中华人民共和国突发事 件应对法》(主席令第69 号)第二十二条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.3. 13运输、 装卸安全管理 制度 | 企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、 装卸人员行为。 | AQ 3013-2008第5.6.3.10 条 | 查看资料 | 一般项 |  |

|  |  | 1.3.14特种作 业人员安全管 理制度 | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安 全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生 产法》(主席令第13号) 第二十七条 | 查看资料 | 关键项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DB65/T      3900—2016

| 基础管理 | 1.3安全规 章制度 | 1.3.15双人收 发、双人保管 制度 | 企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双 人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人 员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。 | AQ 3013-2008第5.6.3.9 条 | 查看资料 | 关键项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.3.16出入库 安全管理制度 | 企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。 | AQ 3013-2008第5.6.3.8 条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.3.17“三同 时”安全管理 制度 | 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目) 的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生 产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 《中华人民共和国安全生 产法》(主席令第13号) 第二十八条 | 查看资料 | 关键项 |  |
|  |  |  | 建设项目的安全审查由建设单位申请，安全生产监督管理部门根 据本办法分级负责实施。建设项目安全设施竣工验收由建设单位 负责依法组织实施。建设项目未经安全审查和安全设施竣工验收 的，不得开工建设或者投入生产(使用)。 | 《危险化学品建设项目安 全监督管理办法》(国家安 监总局令第45号，79号令 修订)第三条、三十三条 | 查看资料 | 关键项 |  |
|  |  | 1.3.18其他管 理制度 | 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列 主要安全生产规章制度： 领导干部轮流现场带班制度；重大危险源评估和安全管理制度； 变更管理制度；应急管理制度；安全事故或者重大事件管理制度； 防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；工艺、设备、电气仪表、 公用工程安全管理制度；动火、进入受限空间、吊装、高处、盲 板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度。 | 《危险化学品生产企业安 全生产许可证实施办法》 (国家安监总局令第41 号，79号令修订)第十四条 | 查看资料 | 关键项 |  |

DB65/T       3900—2016

| 基础管理 | 1.4安全培 训教育 | 1.4.1生产经 营单位主要负 责人和安全管 理人员教育培 训 | 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培 训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理 能 力 。 | 《中华人民共和国安全生 产法》(主席令13号)第 二十四条 | 查看资料/ 现场询问 | 关键项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间 不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。 | 《生产经营单位安全培训 规定》(国家安监总局第3 号令，80号令修订)第九条 | 查看资料/ 现场询问 | 关键项 |  |
|  |  | 1.4.2从业人 员教育培训 | 1.生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、 安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员； 2.生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入 本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规 程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳 动者进行必要的安全生产教育和培训； 3.生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当 对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防 护用品 ； 4.生产经营单位从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产 规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗 位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生 产方面的权利和义务； 5.未经安全培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《生产经营单位安全培训 规定》(国家安监总局第3 号令，80号令修订)第四条 | 查看资料/ 现场询问 | 一般项 |  |

|  |  | 1.4.3特种作 业人员培训 | 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中 华人民共和国特种作业操作证》(以下简称特种作业操作证)后， 方可上岗作业。 | 《特种作业人员安全技术 培训考核管理规定》(国家 安监总局令第30号)第五 条 | 查看资料/ 现场询问 | 一般项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DB65/T    3900—2016

| 基础管理 | 1.5安全投 入 | 1.5.1安全生 产费用提取 | 危险化学品生产经营单位按规定提取和使用安全生产经费，建立 安全生产费用提取、使用台账。 | 《中华人民共和国安全生 产法》(主席令第13号) 第二十条 | 查看资料 | 关键项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.5.2安全生 产费用使用 | 安全费用应当按照以下范围使用： 1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要 求初期投入的安全设施); 2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4.安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、 咨询和标准化建设支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 支 出 ； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出。 | 《企业安全生产费用提取 和使用管理办法》(财企 (2012)16号)第十九条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.6.1承包商 管理制度 | 企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开 工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建 立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议 书 。 | AQ 3013-2008第5.6.4.1 条 | 查看资料 | 关键项 |  |

|  | 1.6相关方 面管理 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.6.2供应商 管理制度 | 企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续 用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。 | AQ 3013-2008第5.6.4.2 条 | 查看资料 | 一般项 |  |

DB65/T     3900—2016

|  | 1.7重大危 险源管理 | 1.7.1重大危 险源的管理 | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、 监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下 应当采取的应急措施。 | 《中华人民共和国安全生 产法》(主席令第13号) 第三十七条 | 查看资料 | 关键项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 基础管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.7.2重大危 险源的辨识 | 危险化学品使用单位应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标 准，对本单位的危险化学品储存和使用装置、设施或者场所进行 重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。 | 《危险化学品重大危险源 监督管理暂行规定》(国家 安监总局令第40号)第七 条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  | 1.8个体防 护装备 | 1.8.1个体防 护用品管理 | 用人单位应当为劳动者提供符合国家标准或者行业标准的劳动防 护用品。使用进口的劳动防护用品，其防护性能不得低于我国相 关标准 。 鼓励用人单位购买、使用获得安全标志的劳动防护用品。 | 《用人单位劳动防护用品 管理规范》(安监总厅安健 〔2015〕124号)第七条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.8.2个体防 护装备的配备 | 用人单位应按照识别、评价、选择的程序(见附件1),结合劳 动者作业方式和工作条件，并考虑其个人特点及劳动强度，选择 防护功能和效果适用的劳动防护用品。 | 《用人单位劳动防护用品 管理规范》(安监总厅安健 (2015)124号)第十一条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.9.1职业卫 生“三同时” | 1.建设单位是建设项目职业病防护设施建设的责任主体。建设项 目职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投 入生产和使用。 2.建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法 向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、 审查和竣工验收。 | 《建设项目职业卫生“三同 时”监督管理暂行办法》(国 家安监总局令第51号)第 三条、第四条 | 查看资料 | 关键项 |  |
|  | 1.9职业卫 生管理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9.2职业病 危害申报 | 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病危害因素的，应当 及时、如实向安全生产监管部门申报，接受监督。 | 《中华人民共和国职业病 防治法》(主席令第52号) 第十六条 《作职业病危害项目申报 办法》(国家安监总局令第 48号)第二条 | 查看资料 | 一般项 |  |

DB65/T        3900—2016

|  |  | 1.9.3职业病 危害变更申报 | 用人单位有下列情形之一的，应当按照本条规定向原申报机关申 报变更职业病危害项目内容： 1.进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，自建设项 目竣工验收之日起30日内进行申报； 2.因技术、工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及 其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申 报 ； 3.用人单位工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变 化的，自发生变化之日起15日内进行申报； 4.经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的， 自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报。 | 《作业场所职业危害申报 管理办法》(国家安监总局 令第48号)第八条 | 查看资料 | 一般项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 基础管理 | 1.9职业卫 生管理 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.9.4职业病 危害因素检 测、评价 | 1.职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫 生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 2.用人单位应当建立职业病危害因素定期检测制度，每年至少委 托具备资质的职业卫生技术服务机构对其存在职业病危害因素的 工作场所进行一次全面检测。 | 《工作场所职业卫生监督 管理规定》(国家安监总局 令第47号)第二十条 《用人单位职业病危害因 素定期检测管理规范》(安 监总厅安健〔2015〕16号) 第四条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.9.5职业健 康检查 | 对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务 院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在 岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。 职业健康检查费用由用人单位承担。 用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职 业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的 作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损 害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置；对未进行离岗 前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合 同 。 | 《中华人民共和国职业病 防治法》(主席令第52号) 第三十六条 | 查看资料 | 关键项 |  |
|  |  | 1.9.6职业病 危害告知 | 产生职业病危害的用人单位应将工作过程中可能接触的职业病危 害因素的种类、危害程度、危害后果、提供的职业病防护设施、 个人使用的职业病防护用品、职业健康检查和相关待遇等如实告 知劳动者，不得隐瞒或者欺骗。 | 《用人单位职业病危害告 知与警示标识管理规范》 (国家安监总厅安健 (2014)111号)第六条 | 查看资料 | 一般项 |  |

DB65/T      3900—2016

|  |  | 1.9.6职业病 危害告知 | 用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同，下同)时，应当在劳动合 同中写明工作过程可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施 和待遇(岗位津贴、工伤保险等)等内容。同时，以书面形式告知劳务派 遣人员。 | 《用人单位职业病危害告 知与警示标识管理规范》 (国家安监总厅安健 (2014〕111号)第七条 | 查看资料 | 一般项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 基础管理 | 1.9职业卫 生管理 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 用人单位要按照规定组织从事接触职业病危害作业的劳动者进行上岗前、 在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者本人。 用人单位书面告知文件要留档备查。 | 《用人单位职业病危害告 知与警示标识管理规范》 (国家安监总厅安健 〔2014〕111号〕第十一条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.9.7职业健 康监护档案 | 用人单位应当为劳动者个人建立职业健康监护档案，并按照有关规定妥善 保存。职业健康监护档案包括下列内容：(一)劳动者姓名、性别、年龄、 籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况；(二)劳动者职业史、既往病史和 职业病危害接触史；(三)历次职业健康检查结果及处理情况；(四)职 业病诊疗资料；(五)需要存入职业健康监护档案的其他有关资料。 | 《用人单位职业健康监护 监督管理办法》(国家安监 总局令第49号)第十九条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  |  | 用人单位职业健康监护档案包括：a)用人单位职业卫生管理组织组成、 职责；b)职业健康监护制度和年度职业健康监护计划；c)历次职业健康 检查的文书，包括委托协议书、职业健康检查机构的健康检查总结报告和 评价报告；d)工作场所职业病危害因素监测结果；e)职业病诊断证明 书和职业病报告卡；f)用人单位对职业病患者、患有职业禁忌证者和已 出现职业相关健康损害劳动者的处理和安置记录；g)用人单位在职业健 康监护中提供的其他资料和职业健康检查机构记录整理的相关资料；h) 卫生行政部门要求的其他资料。 | GBZ 188-2014第4.9.3条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.9.8职业卫 生档案 | 用人单位应当建立健全下列职业卫生档案资料： 1.职业病防治责任制文件；2.职业卫生管理规章制度、操作规程；3.工作 场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料； 4.职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、 检修与更换等记录；5.工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录； 6.职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录；7.主要负责人、职业 卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生 培训资料；8.职业病危害事故报告与应急处置记录；9.劳动者职业健康检 查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处 理和安置情况记录；10.建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以 及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件； 11.职业卫生安全许可证申领、职业病危害项目申报等有关回执或者批复 文件；12.其他有关职业卫生管理的资料或者文件。 | 《工作场所职业卫生监督 管理规定》(国家安监总局 令第47号)第三十四条 | 查看资料 | 一般项 |  |

DB65/T      3900—2016

| 基础管理 | 1.10应急管 理 | 1.10.1应急预 案编制 | 1.生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的，应当组 织编制本单位的综合应急预案； 2.对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大危险 源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案； 3.对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作 岗位的现场处置方案。 | 《生产安全事故应急预案 管理办法》(国家安监总局 令第17号)第八、九、十 条 | 查看资料 | 关键项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生产经营单位应当按照GB/T29639的要求编制应急预案。 | GB/T 29639 | 查看资料 | 关键项 |  |
|  |  | 1.10.2应急救 援演练 | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位 的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项 应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 《生产安全事故应急预案 管理办法》(国家安监总局 令第17号)第二十六条 | 查看资料 | 关键项 |  |
|  |  | 1.10.3应急预 案评估 | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演 练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题， 并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案 管理办法》(国家安监总局 令第17号)第二十七条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.10.4预案备 案 | 1.生产经营单位中涉及实行安全生产许可的，其综合应急预案和 专项应急预案，按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府安 全生产监督管理部门和有关主管部门备案； 2.未实行安全生产许可的，其综合应急预案和专项应急预案的备 案，由省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门确定。 | 《生产安全事故应急预案 管理办法》(国家安监总局 令第17号)第十九条 | 查看资料 | 关键项 |  |

|  |  | 1.10.5应急装 备物资 | 生产经营单位应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装 备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。 | 《生产安全事故应急预案 管理办法》(国家安监总局 令第17号)第三十二条 | 查看资料 | 一般项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DB65/T     3900—2016

| 基础管理 | 1.11事故报 告、调查和处 理 | 1.11.1事故报 告 | 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即 报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取 有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失， 并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职 责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现 场、毁灭有关证据。 | 《中华人民共和国安全生 产法》(主席令第13号) 第八十条 | 查看资料 | 一般项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告； 单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上 人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的 有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故 发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产 监督管理职责的有关部门报告。 | 《生产安全事故报告和调 查处理条例》(国务院令第 493号)第九条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.11.2事故调 查和处理 | 事故调查处理应当按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实 效的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任， 总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。 事故调查报告应当依法及时向社会公布。 | 《中华人民共和国安全生 产法》(主席令第13号) 第八十三条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  |  | 1.事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关 证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。 2.因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事 故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录， 妥善保存现场重要痕迹、物证。 | 《生产安全事故报告和调 查处理条例》(国务院令第 493号)第十六条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.12.1安全生 产管理基础档 案 | 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全 生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《中华人民共和国安全生 产法》(主席令第13号) 第二十五条 | 查看资料 | 一般项 |  |

|  | 1.12其他基 础管理 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.12.2安全操 作规程 | 企业应每年至少一次对安全生产操作规程的执行情况进行检查评 估和修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有 效版本 。 | AQ/T 9006-2010第5.4.4 条、第5.4.5条 | 查看资料 | 一般项 |  |

DB65/T      3900—2016

| 现场管理 现场管理 | 2.1作业场 所 | 2.1.1区域位 置 | 危险化学品储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施(运 输工具加油站、加气站除外),与下列场所、设施、区域的距离 应当符合国家有关规定： 1.居住区以及商业中心、公园等人员密集场所； 2.学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施； 3.饮用水源、水厂以及水源保护区； 4.车站、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干 线、地铁风亭以及地铁站出入口； 5.基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模 化养殖场(养殖小区)以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地； 6.河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区； 7.军事禁区、军事管理区； 8.法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 | 《危险化学品安全管理条 例》(国务院令第591号) 第十九条 | 现场检查 | 关键项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经营单位应符合规定的开业条件。 | GB 18265-2000第5.4条 | 现场检查 | 关键项 |  |
|  |  |  | 工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生 产区、辅助生产区。其工程用地应根据卫生要求，结合工业企业 性质、规模、生产流程、交通运输、场地自然条件、技术经济条 件等合理布局。 | GBZ 1-2010第5.2.1.1条 | 现场检查 | 关键项 |  |
|  |  |  | 可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理 场等设施，宜布置在人员集中场所，及明火或散发火花地点的全 年最小频率风向的上风侧。 | GB 50160-2008第4.2.2 条 | 现场检查 | 关键项 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/448072016074006032