高浓污水处理中心二期二标段设备采购清单

说明：

本项目为黑龙江安达经济开发区精细化工产业园高浓污水处理中心二期工程（500t/d）除2套MVR设备、1套结晶设备、1套地面火炬、1套电解盐设备、1套电力变压器及高压配电柜设备以外的全厂性建设工程项目。为总包工程，包含安装，安装后需要使全厂达到调试条件。为了保证工艺的连续性和完整性，包括但不限于以下表格中提及的工艺管线、电缆等安装材料，具体数量根据现场实际情况可能会有所调整。

非标设备的详细尺寸见设备条件图，所有电机均要求一级或二级能效。

设备和材料清单如下所示：

一、预处理车间工艺设备

| 序号 | 位号 | 名称 | 规格参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 容器类 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | V-0181 | 引水罐 | 立式，φ800×1000，V=0.5m³ | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.2 | V-0101 | 络合出水罐 | 立式，φ2500×3500，V=17m³ | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | V-0103 | 引水罐 | 立式，φ800×1000，V=0.5m³ | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | V-0148 | 分离剂中间罐 | 立式，φ2600×3500，V=18m³ | DEK470 | 台 | 1 |  |
| 1.5 | V-0110 | 分离相储槽 | 立式，φ2600×3500，V=18m³ | DEK470 | 台 | 1 |  |
| 1.6 | V-0111 | 中间层罐 | 立式，φ1600×3500，V=7m³ | DEK470 | 台 | 1 |  |
| 1.7 | MFF-0101 | 一级分离反应器 | 立式，φ1800×5400，带搅拌，齿轮减速机，电机功率15kW，变频，防爆等级BT4 | DEK470 | 台 | 1 |  |
| 1.8 | MFL-0101 | 一级分离器 | 立式，φ2600×9300 | DEK470 | 台 | 1 |  |
| 1.9 | MFF-0102 | 二级分离反应器 | 立式，φ1800×5400，带搅拌，齿轮减速机，电机功率15kW，变频，防爆等级BT4 | DEK470 | 台 | 1 |  |
| 1.10 | MFL-0102 | 二级分离器 | 立式，φ2600×9300 | DEK470 | 台 | 1 |  |
| 1.11 | GY-0101AB | 出水隔油器 | 立式，φ2600×6500，V=34m³ | DEK470 | 台 | 2 |  |
| 1.12 | NFF-0101 | 逆反应器 | 立式，φ1400×5400，带搅拌，齿轮减速机，电机功率7.5kW，变频，防爆等级BT4 | DEK470 | 台 | 1 |  |
| 1.13 | NFL-0101 | 逆反应分离器 | 立式，φ2600×9300 | DEK470 | 台 | 1 |  |
| 1.14 | V-0114 | 回收相罐 | 立式，φ2600×3500，V=18m³，半管加热 | Q235 | 台 | 1 |  |

| 1.15 | V-0116 | 酸析滤液罐 | 立式，φ2500×3500，V=17m³ | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16 | V-0118 | 氧化进水罐 | 立式，φ2500×3500，V=17m³ | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.17 | V-0120 | 中和脱气罐 | 立式，φ2500×7500 | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.18 | V-0158 | 絮凝反应罐 | 立式，φ1800×2000，V=5m³，框式搅拌（防腐），电机功率2.2kW，防爆等级BT4，21r/min | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.19 | V-0121 | 沉降罐 | 立式，φ5000×6500 | 碳钢衬胶 | 台 | 1 |  |
| 1.20 | V-0122 | 氧化出水罐 | 立式，φ2500×3500，V=17m³ | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.21 | V-0123AB | 机械过滤器 | 立式，φ1500×3500，内装石英砂，处理量15m³/h | 碳钢衬胶 | 台 | 2 |  |
| 1.22 | V-0183AB | 活性炭罐 | 立式，φ1800×3500，内装颗粒碳，处理量15m³/h | 碳钢衬胶 | 台 | 2 |  |
| 1.23 | V-0132 | 吸附出水罐 | 立式，φ2500×3500，V=17m³ | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.24 | V-0182 | 引水罐 | 立式，φ800×1000，V=0.5m³ | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.25 | V-0130 | 络合出水罐 | 立式，φ2500×3500，V=17m³ | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.26 | V-0104 | 引水罐 | 立式，φ800×1000，V=0.5m³ | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.27 | V-0159 | 电化学絮凝反应罐 | 立式，φ1400×2000，V=3m³，框式搅拌（防腐），电机功率1.5kW，防爆等级BT4，21r/min | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.28 | V-0134 | 电化学沉降罐 | 立式，φ4000×6000 | 碳钢衬胶 | 台 | 1 |  |
| 1.29 | V-0135AB | 氧化进水罐 | 立式，φ2500×3500，V=17m³ | PPH缠绕 | 台 | 2 |  |
| 1.30 | V-0137AB | 中和脱气罐 | 立式，φ2000×7500 | PPH缠绕 | 台 | 2 |  |
| 1.31 | V-0160AB | 絮凝反应罐 | 立式，φ1400×2000，V=3m³，框式搅拌（防腐），电机功率1.5kW，防爆等级BT4，21r/min | PPH缠绕 | 台 | 2 |  |
| 1.32 | V-0138AB | 沉降罐 | 立式，φ4000×6000 | 碳钢衬胶 | 台 | 2 |  |
| 1.33 | V-0139 | 氧化出水罐 | 立式，φ2500×3500，V=17m³ | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |

| 1.34 | V-0140AB | 机械过滤器 | 立式，φ1200×3500，内装石英砂，处理量10m³/h | 碳钢衬胶 | 台 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.35 | V-0141 | 过滤出水罐 | 立式，φ2500×3500，V=17m³ | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.36 | V-0142 | 污泥浓缩槽 | 卧式方槽，3000×2000×3000，V=18m³ | Q235 | 台 | 1 |  |
| 1.37 | V-0165 | 分离剂罐 | 立式，φ1600×3500，V=7m³ | DEK470 | 台 | 1 |  |
| 1.38 | V-0167 | 分离相罐 | 立式，φ1600×3500，V=7m³ | DEK470 | 台 | 1 |  |
| 1.39 | V-0166 | 出水罐 | 立式，φ2500×3500，V=17m³ | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.40 | V-0168ABC | 过滤出水罐 | 立式，φ2500×3500，V=17m³ | PPH缠绕 | 台 | 3 |  |
| 1.41 | V-0169 | 刮板蒸发进水罐 | 立式，φ2500×3500，V=17m³ | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.42 | V-0176 | 母液罐 | 立式，φ2600×3500，V=18m³，半管加热 | Q235 | 台 | 1 |  |
| 1.43 | V-0171 | 离心液地槽 | 方槽，1500×1200×1500，V=2.7m³ | 碳钢防腐 | 台 | 1 |  |
| 1.44 | V-0170 | 蒸出液中转罐 | 立式，φ1600×2000，V=4m³ | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.45 | V-0191 | 冷凝水罐 | 立式，φ1600×2000，V=4m³ | Q235 | 台 | 1 |  |
| 1.46 | V-0185 | 压榨水箱 | 立式，φ1600×2000，V=4m³ | Q235 | 台 | 1 |  |
| 1.47 | V-0186 | 压榨水箱 | 立式，φ1600×2000，V=4m³ | Q235 | 台 | 1 |  |
| 1.48 | V-0189A-E | 泥斗 | 5050×1200×2000， 配电动插板阀400×300 | 碳钢防腐 | 台 | 5 |  |
| 1.49 | V-0190A-E | 集气罩 | 5750×1200×1000 | 塑料 | 台 | 5 |  |
| 1.50 | V-0188AB | 泥斗 | 2350×1200×1500， 配电动插板阀400×300 | 碳钢防腐 | 台 | 2 |  |
| 1.51 | V-0187AB | 集气罩 | 3050×1200×1000 | 塑料 | 台 | 2 |  |
| 1.52 | V-0192 | 活性炭罐（尾气） | 立式，4-6m³ | PP | 台 | 1 |  |
| 1.53 | V-0173AB | 风机缓冲罐 | 立式，φ1000×1000，V=0.7m³ | PPH缠绕 | 台 | 2 |  |
| 1.54 | V-0117 | 盐酸高位罐 | 立式，φ1200×1800，V=2m³ | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.55 | V-0161 | 硫酸高位罐 | 立式，φ1000×1500，V=1m³ | Q235 | 台 | 1 |  |
| 1.56 | V-0162 | 液碱高位罐 | 立式，φ1000×1500，V=1m³ | Q235 | 台 | 1 |  |
| 1.57 | V-0143 | 31%盐酸中间罐 | 立式，φ2000×3500，V=11m³ | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.58 | V-0144 | 98%硫酸中间罐 | 立式，φ1600×3000，V=6m³ | Q235 | 台 | 1 |  |
| 1.59 | V-0150 | 32%液碱稀释罐 | 立式，φ2000×3500，V=11m³ | Q235 | 台 | 1 |  |

| 1.60 | V-0151 | 15%液碱储罐1 | 立式，φ1600×3000，V=6m³ | Q235 | 台 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.61 | V-0152 | 15%液碱储罐2 | 立式，φ2000×3500，V=11m³ | Q235 | 台 | 1 |  |
| 1.62 | V-0153 | 15%液碱储罐3 | 立式，φ2000×3500，V=11m³ | Q235 | 台 | 1 |  |
| 1.63 | V-0147AB | 亚铁溶液罐 | 立式，φ2000×2000，V=6m³，桨式搅拌，功率3kW，防爆等级BT4 | PPH缠绕 | 台 | 2 |  |
| 1.64 | V-0145 | 27%双氧水罐 | 立式，φ2000×3500，V=11m³ | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.65 | V-0146 | 消泡剂罐 | 立式，φ1600×2000，V=4m³，桨式搅拌，功率2.2kW，防爆等级BT4 | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.66 | V-0149A | PAM-罐 | 立式，φ1600×2000，V=4m³，框式搅拌，功率2.2kW，防爆等级BT4 | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.67 | V-0149B | PAM+罐 | 立式，φ1600×2000，V=4m³，框式搅拌，功率2.2kW，防爆等级BT4 | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 1.68 | V-0193A-J | 引水罐 | 立式，φ800×1000，V=0.5m³ | PPH缠绕 | 台 | 10 |  |
| 2 |  | 机泵类 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | P-0160AB | 原水泵 | 离心泵IHF50-32-160(D)，Q=12.5m³/h，H=32m，电机功率4kW，防爆等级BT4，变频 | F46 | 台 | 2 |  |
| 2.2 | P-0101AB | 过滤进水泵 | 砂浆泵UHB-ZK50/15-50，Q=15m³/h，H=50m，电机功率11kW，防爆等级BT4，变频 | UHMWPE | 台 | 2 |  |
| 2.3 | P-0102 | 一级分离进水泵 | 离心泵IHF50-32-160(D)，Q=12.5m³/h，H=32m，电机功率4kW，防爆等级BT4，变频 | F46 | 台 | 1 |  |
| 2.4 | P-0103AB | 二级分离进水泵 | 离心泵IHF50-32-125(D)，Q=12.5m³/h，H=20m，电机功率2.2kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 2 |  |
| 2.5 | P-0104AB | 分离剂泵 | 离心泵IHF25-20-125(D)，Q=3.2m³/h，H=20m，电机功率1.1kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 2 |  |
| 2.6 | P-0105AB | 分离相泵 | 离心泵IHF50-32-125(D)，Q=12.5m³/h，H=20m，电机功率2.2kW，防爆等级BT4，变频 | F46 | 台 | 2 |  |

| 2.7 | P-0106 | 中间层泵 | 离心泵IHF50-32-125(D)，Q=12.5m³/h，H=20m，电机功率2.2kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | P-0107 | 回收相泵 | 离心泵IHF65-50-125(D)，Q=25m³/h，H=20m，电机功率3kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| 2.9 | P-0162 | 回收相过滤进水泵 | 砂浆泵UHB-ZK50/15-50，Q=15m³/h，H=50m，电机功率11kW，防爆等级BT4， | UHMWPE | 台 | 1 |  |
| 2.10 | P-0108 | 酸析滤液泵 | 离心泵IHF65-50-125(D)，Q=25m³/h，H=20m，电机功率3kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| 2.11 | P-0109AB | 氧化进水泵 | 离心泵IHF50-32-160(D)，Q=12.5m³/h，H=32m，电机功率4kW，防爆等级BT4，变频 | F46 | 台 | 2 |  |
| 2.12 | P-0110AB | 氧化循环泵 | 轴流泵，Q=200~350m³/h，H=5m，电机功率11kW，防爆等级BT4 | UHMWPE | 台 | 2 |  |
| 2.13 | P-0111AB | 过滤进水泵 | 离心泵IHF50-32-160(D)，Q=12.5m³/h，H=32m，电机功率4kW，防爆等级BT4，变频 | F46 | 台 | 2 |  |
| 2.14 | P-0112 | 反冲洗泵 | 离心泵IHF80-65-125(D)，Q=50m³/h，H=20m，电机功率5.5kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| 2.15 | P-0113AB | 过滤出水泵 | 离心泵IHF50-32-160(D)，Q=12.5m³/h，H=32m，电机功率4kW，防爆等级BT4，变频 | F46 | 台 | 2 |  |
| 2.16 | P-0114 | 污泥脱水泵 | 螺杆泵，Q=8m³/h，P=0.6MPa，电机功率4kW，防爆等级BT4，附带安全阀 | 铸铁 | 台 | 1 |  |
| 2.17 | P-0161AB | 原水泵 | 离心泵IHF50-32-160(D)，Q=12.5m³/h，H=32m，电机功率4kW，防爆等级BT4，变频 | F46 | 台 | 2 |  |
| 2.18 | P-0118AB | 过滤进水泵 | 砂浆泵UHB-ZK50/15-50，Q=15m³/h，H=50m，电机功率11kW，防爆等级BT4，变频 | UHMWPE | 台 | 2 |  |
| 2.19 | P-0119 | 电化学氧化进水泵 | 离心泵IHF50-32-160(D)，Q=12.5m³/h，H=32m，电机功率4kW，防爆等级BT4，变频 | F46 | 台 | 1 |  |

| 2.20 | P-0122AB | 一级氧化进水泵 | 离心泵IHF50-32-125(D)，Q=12.5m³/h，H=20m，电机功率2.2kW，防爆等级BT4，变频 | F46 | 台 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.21 | P-0123A-D | 氧化循环泵 | 轴流泵，Q=120~220m³/h，H=5m，电机功率7.5kW，防爆等级BT4 | UHMWPE | 台 | 4 |  |
| 2.22 | P-0171AB | 二级氧化进水泵 | 离心泵IHF50-32-125(D)，Q=12.5m³/h，H=20m，电机功率2.2kW，防爆等级BT4，变频 | F46 | 台 | 2 |  |
| 2.23 | P-0124AB | 氧化出水泵 | 离心泵IHF50-32-125(D)，Q=12.5m³/h，H=20m，电机功率2.2kW，防爆等级BT4，变频 | F46 | 台 | 2 |  |
| 2.24 | P-0125 | 反冲洗泵 | 离心泵IHF80-65-125(D)，Q=50m³/h，H=20m，电机功率5.5kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| 2.25 | P-0126AB | 过滤出水泵 | 离心泵IHF50-32-160(D)，Q=12.5m³/h，H=32m，电机功率4kW，防爆等级BT4，变频 | F46 | 台 | 2 |  |
| 2.26 | P-0127 | 污泥脱水泵 | 螺杆泵，Q=8m³/h，P=0.6MPa，电机功率4kW，防爆等级BT4，附带安全阀 | 铸铁 | 台 | 1 |  |
| 2.27 | P-0128AB | 31%盐酸计量泵1 | 计量泵GM500/0.5，Q=500L/h，P=0.5MPa，电机功率0.37kW，变频，防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 2 |  |
| 2.28 | P-0163 | 31%盐酸计量泵2 | 计量泵GM500/0.5，Q=500L/h，P=0.5MPa，电机功率0.37kW，变频，防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 1 |  |
| 2.29 | P-0164ABC | 31%盐酸计量泵3 | 计量泵GM50/1.0，Q=50L/h，P=1.0MPa，电机功率0.37kW，防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 3 |  |
| 2.30 | P-0129AB | 98%硫酸计量泵1 | 计量泵GM120/0.7，Q=120L/h，P=0.7MPa，电机功率0.37kW，变频， | 泵头PTFE | 台 | 2 |  |

|  |  |  | 防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.31 | P-0130 | 98%硫酸计量泵2 | 计量泵GM120/0.5，Q=120L/h，P=0.7MPa，电机功率0.37kW，变频，防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 1 |  |
| 2.32 | P-0131ABC | 98%硫酸计量泵3 | 计量泵GM25/1.0，Q=25L/h，P=1.0MPa，电机功率0.37kW，防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 3 |  |
| 2.33 | P-0167AB | 32%液碱稀释泵 | 磁力泵CQL50-32-125，Q=12.5m³/h，H=20m，电机功率3kW，防爆等级BT4 | 304 | 台 | 2 |  |
| 2.34 | P-0166AB | 15%液碱输送泵 | 磁力泵CQL32-20-125，Q=3.2m³/h，H=20m，电机功率1.5kW，变频，防爆等级BT4 | 304 | 台 | 2 |  |
| 2.35 | P-0132AB | 15%液碱计量泵1 | 计量泵GM500/0.5，Q=500L/h，P=0.5MPa，电机功率0.37kW，防爆等级BT4，变频，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 2 |  |
| 2.36 | P-0133AB | 15%液碱计量泵2 | 计量泵GM50/1.0，Q=50L/h，P=1.0MPa，电机功率0.37kW，防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 2 |  |
| 2.37 | P-0134A-D | 15%液碱计量泵3 | 计量泵GM500/0.5，Q=500L/h，P=0.5MPa，电机功率0.37kW，变频，防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 4 |  |
| 2.38 | P-0136A-E | 亚铁溶液计量泵 | 计量泵GM330/0.5，Q=330L/h，P=0.5MPa，电机功率0.37kW，变频，防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 5 |  |

| 2.39 | P-0135A-E | 27%双氧水计量泵 | 计量泵GM330/0.5，Q=330L/h，P=0.5MPa，电机功率0.37kW，变频，防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.40 | P-0137A-F | PAM-计量泵 | 计量泵GM50/1.0，Q=50L/h，P=1.0MPa，电机功率0.37kW，防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 6 |  |
| 2.41 | P-0138ABC | PAM+计量泵 | 计量泵GM330/0.5，Q=330L/h，P=0.5MPa，电机功率0.37kW，防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 3 |  |
| 2.42 | P-0139ABC | 消泡剂计量泵1 | 计量泵GM50/1.0，Q=50L/h，P=1.0MPa，电机功率0.37kW，防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 3 |  |
| 2.43 | P-0140ABC | 消泡剂计量泵2 | 计量泵GM25/1.0，Q=25L/h，P=1.0MPa，电机功率0.37kW，防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 3 |  |
| 2.44 | P-0141ABC | 消泡剂计量泵3 | 计量泵GM10/1.2，Q=10L/h，P=1.2MPa，电机功率0.37kW，防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 3 |  |
| 2.45 | P-0146 | 过滤进水泵1 | 砂浆泵UHB-ZK50/15-50，Q=15m³/h，H=50m，电机功率11kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| 2.46 | P-0147 | 过滤出水泵1 | 离心泵IHF65-50-125(D)，Q=25m³/h，H=20m，电机功率3kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| 2.47 | P-0148 | 过滤进水泵2 | 砂浆泵UHB-ZK50/15-50，Q=15m³/h，H=50m，电机功率11kW，防爆等级BT4， | F46 | 台 | 1 |  |
| 2.48 | P-0149 | 过滤出水泵2 | 离心泵IHF65-50-125(D)，Q=25m³/h，H=20m，电机功率3kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| 2.49 | P-0150 | 过滤进水泵3 |  | F46 | 台 | 1 |  |

|  |  |  | 砂浆泵UHB-ZK50/15-50，Q=15m³/h，H=50m，电机功率11kW，防爆等级BT4， |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.50 | P-0151 | 过滤出水泵3 | 离心泵IHF65-50-125(D)，Q=25m³/h，H=20m，电机功率3kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| 2.51 | P-0143 | 分离剂泵 | 离心泵IHF40-25-125(D)，Q=6.3m³/h，H=20m，电机功率1.5kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| 2.52 | P-0145 | 分离相泵 | 离心泵IHF40-25-125(D)，Q=6.3m³/h，H=20m，电机功率1.5kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| 2.53 | P-0144 | 分离出水泵 | 离心泵IHF65-50-125(D)，Q=25m³/h，H=20m，电机功率3kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| 2.54 | P-0152AB | 刮板进水泵 | 离心泵IHF25-20-125(D)，Q=3.2m³/h，H=32m，电机功率2.2kW，变频，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 2 |  |
| 2.55 | P-0142 | 母液泵 | 离心泵IHF65-50-125(D)，Q=25m³/h，H=20m，电机功率3kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| 2.56 | P-0154 | 离心液泵 | 液下泵25FYH-25，Q=7.2m³/h，H=25m，电机功率3kW，防爆等级BT4，深入长度1.5m | F46 | 台 | 1 |  |
| 2.57 | P-0155 | 离心液泵 | 液下泵25FYH-25，Q=7.2m³/h，H=25m，电机功率3kW，防爆等级BT4，深入长度1.5m | F46 | 台 | 1 |  |
| 2.58 | P-0153 | 蒸出液泵 | 离心泵IHF50-32-125(D)，Q=12.5m³/h，H=20m，电机功率2.2kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| 2.59 | P-0156AB | 吸收液循环泵1 | 离心泵IHF25-20-125(D)，Q=3.2m³/h，H=20m，电机功率1.1W，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 2 |  |
| 2.60 | P-0157AB | 吸收液循环泵2 | 离心泵IHF40-25-125(D)，Q=6.3m³/h，H=20m，电机功率1.5kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 2 |  |
| 2.61 | P-0158AB | 吸收液循环泵3 | 离心泵IHF50-32-125(D)，Q=12.5m³/h，H=20m，电机功率2.2kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 2 |  |
| 2.62 | P-0168 | 压榨水泵 | 立式多级离心泵CDM3-20，Q=3m³/h，H=120m，电机功率2.2kW，变频，防爆等级BT4 | 304 | 台 | 1 |  |

| 2.63 | P-0169 | 压榨水泵 | 立式多级离心泵CDM3-20，Q=3m³/h，H=120m，电机功率2.2kW，变频，防爆等级BT4 | 304 | 台 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.64 | C-0101 | 引风机 | Q=1500m³/h，P=3000Pa，电机功率4kW，防爆等级BT4 | FPR | 台 | 1 |  |
| 2.65 | C-0102 | 引风机 | Q=4000m³/h，P=1000Pa，电机功率5.5kW，防爆等级BT4 | FPR | 台 | 1 |  |
| 2.66 | P-0170AB | 冷凝水泵 | 离心泵IHF32-20-200，Q=3.2m³/h，H=50m，电机功率4kW，防爆等级BT4，带机封冷却 | 304 | 台 | 2 |  |
| 2.67 | P-0172 | 罗茨鼓风机 | 3Nm³/min，60-70kPa，电机功率7.5kW，防爆等级BT4 | 铸铁 | 台 | 1 |  |
| 2.68 | P-0173A-D | 暂存池泵 | 离心泵IHF50-32-160(D)，Q=12.5m³/h，H=32m，电机功率4kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 4 |  |
| 2.69 | P-0174A-F | 暂存池泵 | 离心泵IHF65-50-125(D)，Q=25m³/h，H=20m，电机功率3kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 6 |  |
| 3 |  | 釜类 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | R-0103 | 化学分离反应釜 | 闭式，10000L，叶轮+桨式搅拌，85r/min，卧式齿轮减速机，电机功率11kW，防爆等级BT4 | 搪瓷 | 台 | 1 |  |
| 3.2 | R-0105 | 芬顿釜 | 闭式，10000L，叶轮+桨式搅拌，85r/min，卧式齿轮减速机，电机功率11kW，防爆等级BT4 | 钢衬PO | 台 | 1 |  |
| 3.3 | R-0106AB | 络合釜 | 闭式，10000L，叶轮+桨式搅拌，85r/min，卧式齿轮减速机，电机功率11kW，防爆等级BT4 | 搪瓷 | 台 | 2 |  |
| 3.4 | R-0110 | 蒸发釜 | 开式，5000L，锚式搅拌，63r/min，卧式齿轮减速机，电机功率7.5kW，防爆等级BT4 | Q245R | 台 | 1 |  |
| 3.5 | R-0111AB | 蒸发釜 | 开式，5000L，锚式搅拌，63r/min，卧式齿轮减速机，电机功率7.5kW，防爆等级BT4 | 搪瓷 | 台 | 2 |  |
| 4 |  | 换热器类 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | E-0101 | 换热器 | 列管式换热器，换热面积S=15m2 | Q245R | 台 | 1 |  |

| 4.2 | E-0107 | 冷凝器 | 螺旋板式换热器，换热面积S=30m2 | Q235 | 台 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | E-0109AB | 冷凝器 | 螺旋板式换热器，换热面积S=30m2 | Q235 | 台 | 2 |  |
| 5 |  | 塔类 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | T-0101 | 催化氧化塔 | φ2600×8500， 填料：φ80 PP悬浮球24m³ | DEK470 | 台 | 1 |  |
| 5.2 | T-0102 | 电化学氧化塔 | φ2000×8500， 填料：φ20-40 铁碳球12m³ | DEK470 | 台 | 1 |  |
| 5.3 | T-0103AB | 催化氧化塔 | φ2000×8500， 填料：φ80 PP悬浮球14m³ | DEK470 | 台 | 2 |  |
| 5.4 | T-0104 | 废气吸收塔1 | φ1400(600)×8000 | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 5.5 | T-0105 | 废气吸收塔2 | φ1400(800)×8000 | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 5.6 | T-0106 | 废气吸收塔3 | φ2000(1200)×8000 | PPH缠绕 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 机械类 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | M-0101 | 板框压滤机 | 过滤面积100m2，电机功率4+0.75kW，防爆等级BT4，自动拉板、隔膜滤板、暗流出液 | 防腐 | 台 | 1 |  |
| 6.2 | M-0102 | 板框压滤机 | 过滤面积100m2，电机功率4+0.75kW，防爆等级BT4，自动拉板、隔膜滤板、暗流出液 | 防腐 | 台 | 1 |  |
| 6.3 | M-0103 | 板框压滤机 | 过滤面积100m2，电机功率4+0.75kW，防爆等级BT4，自动拉板、隔膜滤板、暗流出液 | 防腐 | 台 | 1 |  |
| 6.4 | M-0105 | 板框压滤机 | 过滤面积100m2，电机功率4+0.75kW，防爆等级BT4，自动拉板、隔膜滤板、暗流出液 | 防腐 | 台 | 1 |  |
| 6.5 | M-0106 | 板框压滤机 | 过滤面积100m2，电机功率4+0.75kW，防爆等级BT4，自动拉板、隔膜滤板、暗流出液 | 防腐 | 台 | 1 |  |
| 6.6 | M-0107AB | 板框压滤机 | 过滤面积40m2，电机功率4+0.75kW，防爆等级BT4，自动拉板、隔膜滤板、暗流出液 | 防腐 | 台 | 2 |  |
| 6.7 | M-0108 | 离心机 | 平板吊袋，上部卸料，PD1000，电机功率11kW，防爆等级BT4 | 316L | 台 | 1 |  |

| 6.8 | M-0109 | 离心机 | 平板吊袋，上部卸料，PD1000，电机功率11kW，防爆等级BT4 | 衬PE | 台 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | S-0101ab | 袋式过滤器 | 过滤面积0.5m2 | 304+PTFE | 台 | 2 |  |
| 6.10 | S-0102ab | 袋式过滤器 | 过滤面积0.5m2 | 304+PTFE | 台 | 2 |  |
| 6.11 | S-0103ab | 袋式过滤器 | 过滤面积0.5m2 | 304+PTFE | 台 | 2 |  |
| 6.12 | S-0104 | 袋式过滤器 | 过滤面积2m2 | 304+PTFE | 台 | 1 |  |
| 6.13 | S-0105 | 袋式过滤器 | 过滤面积0.5m2 | 304+PTFE | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 起升设备 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | L-0103 | 电葫芦 | 起重量1t，起升高度6m，轨道28m |  | 台 | 1 |  |
| 7.2 | L-0104 | 液压升降平台 | 起重量2t，起升高度10m |  | 台 | 1 |  |
| 7.3 | L-0106 | 电葫芦 | 起重量0.5t，起升高度6m，轨道18m |  | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 特殊管件 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | X-0101、0102、0103 | 管道混合器 | DN80×25，L=1000 | 衬氟 | 台 | 3 |  |
| 8.2 | X-0104~ 0107 | 管道混合器 | DN65×25，L=1000 | 衬氟 | 台 | 4 |  |
| 8.3 | X-0108 | 玻璃分水器 | 立式，φ180×600，V=0.015m³ | 玻璃 | 台 | 1 |  |
| 8.4 | X-0109 | 玻璃分水器 | 立式，φ180×600，V=0.015m³ | 玻璃 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | 桶泵 | Q=100L/min，伸入长度1.2m | F46 | 台 | 2 |  |
| 9.2 |  | 备用泵 | 离心泵IHF80-65-125(D)，Q=50m³/h，H=20m，电机功率5.5kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| 9.3 |  | 备用泵 | 离心泵IHF65-50-125(D)，Q=25m³/h，H=20m，电机功率3kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| 9.4 |  | 备用泵 | 砂浆泵UHB-ZK50/15-50，Q=15m³/h，H=50m，电机功率11kW，防爆等级BT4 | UHMWPE | 台 | 1 |  |
| 9.5 |  | 备用泵 | 离心泵IHF50-32-160(D)，Q=12.5m³/h，H=32m，电机功率4kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| 9.6 |  | 备用泵 | 离心泵IHF50-32-125(D)，Q=12.5m³/h，H=20m，电机功率2.2kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |

| 9.7 |  | 备用泵 | 离心泵IHF40-25-125(D)，Q=6.3m³/h，H=20m，电机功率1.5kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.8 |  | 备用泵 | 离心泵IHF25-20-125(D)，Q=3.2m³/h，H=20m，电机功率1.1kW，防爆等级BT4 | F46 | 台 | 1 |  |
| 9.9 |  | 备用泵 | 液下泵25FYH-25，Q=7.2m³/h，H=25m，电机功率3kW，防爆等级BT4，深入长度1.5m | F46 | 台 | 1 |  |
| 9.10 |  | 备用泵 | 螺杆泵，Q=8m³/h，P=0.6MPa，电机功率4kW，防爆等级BT4 | 铸铁 | 台 | 1 |  |
| 9.11 |  | 备用泵 | 计量泵GM330/0.5，Q=330L/h，P=0.5MPa，电机功率0.37kW，防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 1 |  |
| 9.12 |  | 备用泵 | 计量泵GM50/1.0，Q=50L/h，P=1.0MPa，电机功率0.37kW，防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 1 |  |
| 9.13 |  | 备用泵 | 计量泵GM25/1.0，Q=25L/h，P=1.0MPa，电机功率0.37kW，防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 1 |  |
| 9.14 |  | 备用泵 | 计量泵GM10/1.2，Q=10L/h，P=1.2MPa，电机功率0.37kW，防爆等级BT4，配Y型过滤器、安全阀、脉冲阻尼器（DN25、UPVC） | 泵头PTFE | 台 | 1 |  |

二、预处理车间工艺管线

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧无缝钢管 | φ326×9.0 | 20 | m | 3.5 |  |
| 2 | 热轧无缝钢管 | φ108×4.0 | 20 | m | 23.8 |  |
| 3 | 热轧无缝钢管 | φ89×4.0 | 20 | m | 71 |  |
| 4 | 热轧无缝钢管 | φ76×3.5 | 20 | m | 114.8 |  |
| 5 | 热轧无缝钢管 | φ57×3.5 | 20 | m | 347.3 |  |
| 6 | 热轧无缝钢管 | φ57×3.0 | 20 | m | 90 |  |
| 7 | 热轧无缝钢管 | φ45×3.5 | 20 | m | 47.5 |  |

| 8 | 热轧无缝钢管 | φ45×3.0 | 20 | m | 40.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 热轧无缝钢管 | φ38×3.0 | 20 | m | 33.5 |  |
| 10 | 热轧无缝钢管 | φ32×3.0 | 20 | m | 326.8 |  |
| 11 | 热轧无缝钢管 | φ25×3.0 | 20 | m | 1.4 |  |
| 12 | 聚丙烯管道 | φ225×18.7，1.0MPa | FRPP | m | 8.3 |  |
| 13 | 聚丙烯管道 | φ160×13.3，1.0MPa | FRPP | m | 264.1 |  |
| 14 | 聚丙烯管道 | φ140×11.6，1.0MPa | FRPP | m | 0.2 |  |
| 15 | 聚丙烯管道 | φ110×9.1，1.0MPa | FRPP | m | 580.5 |  |
| 16 | 聚丙烯管道 | φ90×7.5，1.0MPa | FRPP | m | 272.6 |  |
| 17 | 聚丙烯管道 | φ75×6.2，1.0MPa | FRPP | m | 652.6 |  |
| 18 | 聚丙烯管道 | φ60×6.0，1.0MPa | FRPP | m | 462.7 |  |
| 19 | 聚丙烯管道 | φ48×5.5，1.0MPa | FRPP | m | 48.7 |  |
| 20 | 聚丙烯管道 | φ34×4.5，1.0MPa | FRPP | m | 2.4 |  |
| 21 | 聚丙烯管道 | φ27×3.5，1.0MPa | FRPP | m | 132.5 |  |
| 22 | 聚丙烯管道 | φ17×3.0，1.0MPa | FRPP | m | 1.2 |  |
| 23 | 硬聚氯乙烯管道 | S10 φ315×15.0 | UPVC | m | 42.8 |  |
| 24 | 硬聚氯乙烯管道 | S10 φ160×7.7 | UPVC | m | 72.4 |  |
| 25 | 硬聚氯乙烯管道 | S10 φ75×3.6 | UPVC | m | 17 |  |
| 26 | 硬聚氯乙烯管道 | S10 φ63×3.0 | UPVC | m | 513.1 |  |
| 27 | 硬聚氯乙烯管道 | S10 φ50×2.4 | UPVC | m | 18.3 |  |
| 28 | 硬聚氯乙烯管道 | S10 φ32×2.9 | UPVC | m | 551.2 |  |
| 29 | 衬胶钢管 | φ133×4 | 20钢衬氟 | m | 38.2 |  |
| 30 | 衬胶钢管 | φ108×4 | 20钢衬氟 | m | 14.5 |  |
| 31 | 衬胶钢管 | φ89×4 | 20钢衬氟 | m | 2.1 |  |
| 32 | 衬胶钢管 | φ76×3.5 | 20钢衬氟 | m | 12.8 |  |
| 33 | 衬胶钢管 | φ57×3 | 20钢衬氟 | m | 45.4 |  |
| 34 | 衬胶钢管 | φ45×2.5 | 20钢衬氟 | m | 19.2 |  |
| 35 | 衬胶钢管 | φ32×2.5 | 20钢衬氟 | m | 3.2 |  |
| 36 | 热轧无缝钢管 | φ45×3.0 | S30408 | m | 30 |  |
| 37 | 高频直缝焊接钢管 | φ133×4.0 | Q235B | m | 100 |  |
| 38 | 高频直缝焊接钢管 | φ108×4.0 | Q235B | m | 10 |  |
| 39 | 高频直缝焊接钢管 | φ57×3.0 | Q235B | m | 155 |  |
| 40 | 高频直缝焊接钢管 | φ45×3.0 | Q235B | m | 60 |  |
| 41 | 高频直缝焊接钢管 | φ32×3.0 | Q235B | m | 30 |  |
| 42 | 截止阀 | DN100-16RF | WCB | 个 | 3 |  |
| 43 | 截止阀 | DN80-16RF | WCB | 个 | 4 |  |
| 44 | 截止阀 | DN65-16RF | WCB | 个 | 4 |  |

| 45 | 截止阀 | DN50-16RF | WCB | 个 | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 截止阀 | DN25-25RF | WCB | 个 | 6 |  |
| 47 | 截止阀 | DN25-16RF | WCB | 个 | 16 |  |
| 48 | 截止阀 | DN125-16RF | WCB | 个 | 2 |  |
| 49 | 截止阀 | DN40-16RF | WCB | 个 | 11 |  |
| 50 | 截止阀 | DN40-16RF | S30408 | 个 | 1 |  |
| 51 | 塑料截止阀 | DN25-10RF | FRPP | 个 | 66 |  |
| 52 | 全衬氟截止阀 | DN50-16RF | WCB全衬氟 | 个 | 2 |  |
| 53 | 全衬氟截止阀 | DN25-16RF | WCB全衬氟 | 个 | 4 |  |
| 54 | 升降式止回阀 | DN80-16RF | WCB | 个 | 2 |  |
| 55 | 升降式止回阀 | DN40-16RF | WCB | 个 | 1 |  |
| 56 | 立式止回阀 | DN50-16RF | WCB | 个 | 2 |  |
| 57 | 立式止回阀 | DN40-16RF | WCB | 个 | 2 |  |
| 58 | 立式止回阀 | DN32-16RF | WCB | 个 | 6 |  |
| 59 | 旋启式止回阀 | DN50-25RF | WCB | 个 | 4 |  |
| 60 | 全衬氟止回阀 | DN50-16RF | WCB全衬氟 | 个 | 3 |  |
| 61 | 全衬氟止回阀 | DN40-16RF | WCB全衬氟 | 个 | 1 |  |
| 62 | 塑料旋启式止回阀 | DN150-10RF | FRPP | 个 | 2 |  |
| 63 | 塑料旋启式止回阀 | DN100-10RF | FRPP | 个 | 8 |  |
| 64 | 塑料旋启式止回阀 | DN80-10RF | FRPP | 个 | 11 |  |
| 65 | 塑料旋启式止回阀 | DN65-10RF | FRPP | 个 | 24 |  |
| 66 | 塑料旋启式止回阀 | DN50-10RF | FRPP | 个 | 12 |  |
| 67 | 塑料旋启式止回阀 | DN40-10RF | FRPP | 个 | 8 |  |
| 68 | 球阀 | DN100-16RF | WCB | 个 | 3 |  |
| 69 | 球阀 | DN80-16RF | WCB | 个 | 8 |  |
| 70 | 球阀 | DN65-16RF | WCB | 个 | 8 |  |
| 71 | 球阀 | DN50-25RF | WCB | 个 | 13 |  |
| 72 | 球阀 | DN50-16RF | WCB | 个 | 47 |  |
| 73 | 球阀 | DN40-16RF | WCB | 个 | 23 |  |
| 74 | 球阀 | DN32-16RF | WCB | 个 | 13 |  |
| 75 | 球阀 | DN25-25RF | WCB | 个 | 4 |  |
| 76 | 球阀 | DN25-16RF | WCB | 个 | 92 |  |
| 77 | 塑料球阀 | DN80-10RF | FRPP | 个 | 75 |  |
| 78 | 塑料球阀 | DN65-10RF | FRPP | 个 | 101 |  |
| 79 | 塑料球阀 | DN50-10RF | FRPP | 个 | 81 |  |
| 80 | 塑料球阀 | DN40-10RF | FRPP | 个 | 14 |  |
| 81 | 塑料球阀 | DN25-10RF | FRPP | 个 | 147 |  |
| 82 | 塑料球阀 | DN15-10RF | FRPP | 个 | 4 |  |
| 83 | 塑料球阀 | DN65-10RF | UPVC | 个 | 5 |  |
| 84 | 塑料球阀 | DN50-10RF | UPVC | 个 | 5 |  |

| 85 | 塑料球阀 | DN40-10RF | UPVC | 个 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 塑料球阀 | DN50-10RF | UPVC | 个 | 1 |  |
| 87 | 塑料球阀 | DN25-16RF | UPVC | 个 | 257 |  |
| 88 | 全衬氟球阀 | DN150-16RF | WCB全衬氟 | 个 | 11 |  |
| 89 | 全衬氟球阀 | DN125-16RF | WCB全衬氟 | 个 | 13 |  |
| 90 | 全衬氟球阀 | DN80-16RF | WCB全衬氟 | 个 | 7 |  |
| 91 | 全衬氟球阀 | DN50-16RF | WCB全衬氟 | 个 | 16 |  |
| 92 | 全衬氟球阀 | DN40-16RF | WCB全衬氟 | 个 | 2 |  |
| 93 | 全衬氟球阀 | DN25-16RF | WCB全衬氟 | 个 | 14 |  |
| 94 | 塑料蝶阀 | DN200-10RF | FRPP | 个 | 3 |  |
| 95 | 塑料蝶阀 | DN150-10RF | FRPP | 个 | 26 |  |
| 96 | 塑料蝶阀 | DN100-10RF | FRPP | 个 | 63 |  |
| 97 | 塑料蝶阀 | DN300-10RF | UPVC | 个 | 1 |  |
| 98 | 塑料蝶阀 | DN150-10RF | UPVC | 个 | 3 |  |
| 99 | 塑料背压阀 | DN25-16RF | UPVC | 个 | 39 |  |
| 100 | 安全阀 | DN80 × 40 | C.S | 个 | 4 |  |
| 101 | 安全阀 | DN50 × 40 | CS | 个 | 1 |  |
| 102 | 安全阀 | DN50 × 25 | C.S | 个 | 26 |  |
| 103 | 安全阀 | DN40 × 25 | C.S | 个 | 13 |  |
| 104 | 疏水阀 | DN25-16RF | A105 | 个 | 13 |  |
| 105 | 减压阀 | DN40-16RF | CS | 个 | 1 |  |

三、预处理车间电气仪表

| 序号 | 位号 | 名称 | 规格参数 | 芯数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 低压电力电缆 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | MFF-0101 | 一级分离反应器 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x10 | 4 | m | 70 |  |
| 1.2 | MFF-0101-1 | 一级分离反应器电机风扇 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 70 |  |
| 1.3 | MFF-0102 | 二级分离反应器 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x10 | 4 | m | 70 |  |
| 1.4 | V-0108 | 15%碱液配制罐 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 110 |  |
| 1.5 | V-0108-1 | 15%碱液配制罐电机风扇 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 110 |  |
| 1.6 | NFF-0101 | 逆反应器 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x6 | 4 | m | 90 |  |
| 1.7 | NFF-0101-1 | 逆反应器电机风扇 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 90 |  |
| 1.8 | V-0119 | 氧化进水pH调节罐 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 130 |  |

| 1.9 | V-0158 | 絮凝反应罐 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 180 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | V-0133 | 进水pH调节罐 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 150 |  |
| 1.11 | V-0159 | 絮凝反应罐 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 185 |  |
| 1.12 | V-0136A | 氧化进水pH调节罐 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 150 |  |
| 1.13 | V-0136B | 氧化进水pH调节罐 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 150 |  |
| 1.14 | V-0160A | 絮凝反应罐 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 180 |  |
| 1.15 | V-0160B | 絮凝反应罐 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 180 |  |
| 1.16 | V-0146A | 消泡剂中间罐 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 140 |  |
| 1.17 | V-0146B | 消泡剂中间罐 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 140 |  |
| 1.18 | V-0147A | 亚铁溶液中间罐 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 130 |  |
| 1.19 | V-0147B | 亚铁溶液中间罐 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 130 |  |
| 1.20 | V-0149A | PAM中间罐 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 140 |  |
| 1.21 | V-0149B | PAM中间罐 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 140 |  |
| 1.22 | V-0184 | 32%液碱稀释罐 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 150 |  |
| 1.23 | P-0160A | 原水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 50 |  |
| 1.24 | P-0160B | 原水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 50 |  |
| 1.25 | P-0101A | 过滤进水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x6 | 4 | m | 100 |  |
| 1.26 | P-0101A-1 | 过滤进水泵电机风扇 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 100 |  |
| 1.27 | P-0101B | 过滤进水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x6 | 4 | m | 100 |  |
| 1.28 | P-0101B-1 | 过滤进水泵电机风扇 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 100 |  |
| 1.29 | P-0102A | 过滤出水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 50 |  |
| 1.30 | P-0102B | 过滤出水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 50 |  |
| 1.31 | P-0133A | 分离剂泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 80 |  |
| 1.32 | P-0133B | 分离剂泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 80 |  |
| 1.33 | P-0103A | 二级分离进水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 80 |  |
| 1.34 | P-0103B | 二级分离进水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 80 |  |
| 1.35 | P-0104A | 15%液碱泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 90 |  |
| 1.36 | P-0104B | 15%液碱泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 90 |  |
| 1.37 | P-0105A | 分离相泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 80 |  |
| 1.38 | P-0105B | 分离相泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 80 |  |
| 1.39 | P-0106 | 中间层泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 80 |  |
| 1.40 | P-0107A | 回收相泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 80 |  |
| 1.41 | P-0107B | 回收相泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 80 |  |
| 1.42 | P-0162 | 回收相过滤进水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x6 | 4 | m | 100 |  |
| 1.43 | P-0108 | 酸析滤液泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 100 |  |
| 1.44 | P-0109A | 氧化进水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 80 |  |
| 1.45 | P-0109B | 氧化进水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 80 |  |
| 1.46 | P-0110A | 氧化循环泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x6 | 4 | m | 160 |  |
| 1.47 | P-0110B | 氧化循环泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x6 | 4 | m | 160 |  |
| 1.48 | P-0111A | 过滤进水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |

| 1.49 | P-0111A-1 | 过滤进水泵电机风扇 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.50 | P-0111B | 过滤进水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| 1.51 | P-0111B-1 | 过滤进水泵电机风扇 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| 1.52 | P-0112 | 反冲洗泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x4 | 4 | m | 170 |  |
| 1.53 | P-0113A | 过滤出水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| 1.54 | P-0113A-1 | 过滤出水泵电机风扇 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| 1.55 | P-0113B | 过滤出水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| 1.56 | P-0113B-1 | 过滤出水泵电机风扇 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| 1.57 | P-0114A | 污泥脱水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 160 |  |
| 1.58 | P-0114b | 污泥脱水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 160 |  |
| 1.59 | P-0120A | 吸附出水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| 1.60 | P-0120A-1 | 吸附出水泵电机风扇 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| 1.61 | P-0120B | 吸附出水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| 1.62 | P-0120B-1 | 吸附出水泵电机风扇 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| 1.63 | P-0161A | 原水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 50 |  |
| 1.64 | P-0161B | 原水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 50 |  |
| 1.65 | P-0118A | 过滤进水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x6 | 4 | m | 120 |  |
| 1.66 | P-0118A-1 | 过滤进水泵电机风扇 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 120 |  |
| 1.67 | P-0118B | 过滤进水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x6 | 4 | m | 120 |  |
| 1.68 | P-0118B-1 | 过滤进水泵电机风扇 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 120 |  |
| 1.69 | P-0119A | 过滤出水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 50 |  |
| 1.70 | P-0119B | 过滤出水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 50 |  |
| 1.71 | P-0121A | 循环泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| 1.72 | P-0121B | 循环泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| 1.73 | P-0122A | 一级氧化进水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| 1.74 | P-0122B | 一级氧化进水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| 1.75 | P-0123A | 氧化循环泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 160 |  |
| 1.76 | P-0123B | 氧化循环泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 160 |  |
| 1.77 | P-0123C | 氧化循环泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 160 |  |
| 1.78 | P-0123D | 氧化循环泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 160 |  |
| 1.79 | P-0171A | 二级氧化进水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| 1.80 | P-0171B | 二级氧化进水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| 1.81 | P-0124A | 过滤进水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| 1.82 | P-0124A-1 | 过滤进水泵电机风扇 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |
| 1.83 | P-0124B | 过滤进水泵 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 4 | m | 170 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/448101047032006036