# 前    言

本标准根据《 国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批 制度改革的实施意见》( 国办发也2019页11 号) 、《 住房和城乡建设部 工业和信息化部 中央网信办 关于开展城市信息模型( CIM) 基础 平台建设的指导意见》( 建科也 2020 页 59 号) 、《 河南省住房和城乡 建设厅关于印发2021年工程建设标准编制计划的通知》( 豫建科也20 21页 48号 ) 等文件要求 , 由正数网络技术有限公司、奥格科技股份 有限公司、河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司等单位编 制 。标准编制组经广泛调查研究 ,认真总结实践经验 ,参考有关 国家标准和国外先进标准 ,并在广泛征求意见的基础上 ,编制了本 标准。

本标准的主要技术内容是:1. 总则;2. 术语、符号和代码;3. 基  本规定;4. CIM 基础数据构成与结构;5. CIM 基础数据建库、更新、 共享和汇交 ;附录。

本标准由河南省住房和城乡建设厅负责管理 , 由正数网络技 术有限公司负责具体技术内容的解释 。在本标准执行过程中 ,如 有意见或建议 ,请寄送至正数网络技术有限公司(地址 :河南省郑 州市郑东新区金水东路39号中国河南出版产业园D座6-7楼 ; 邮 政编码:450000)。

主 编 单 位  正数网络技术有限公司

参 编 单 位  奥格科技股份有限公司

国泰新点软件股份有限公司

河南省建筑科学研究院

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 北京数字政通科技股份有限公司

主要起草人员  段    刚   王景仲   王   颖    杨   融   张继伟

|  | 梅章华 | 李良昆 | 郑亚凯 | 岳正飞 | 朱 琦 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高 攀 | 刘 琳 | 陈 洋 | 荆 伟 | 宋保光 |
|  | 陈 良 | 孙建龙 | 王洪深 | 霍文虎 | 李晓晖 |
| 主要审查人员 | 周 勇 袁俊阳 | 何 冉 赵霞光 | 王继军 | 高 阳 | 席海鹏 |

目    次

1   总则   	  1

2   术语、符号和代码 	 2

2 . 1    术语    	 2

2 . 2    符号   	 2

2 . 3    代码   	 3

3   基本规定   	 4

3 . 1    一般规定   	 4

3 . 2   CIM 分级   	 4

4   CIM 基础数据构成与结构   	 8

4 . 1    CIM 基础数据构成    	 8

4 . 2   CIM 基础数据( 必选) 结构   	 8

5    CIM 基础数据建库、更新、共享和汇交    	 9

5. 1   数据建库   	 9

5. 2   数据更新   	 9

5. 3   数据共享 	  10

5. 4   市级 CIM 数据汇交 	  10

附录 A   CIM 基础数据构成 	  11

附录 B   时空基础三维模型数据内容及结构 	  19

B. 1   行政区信息表 	  19

B. 2   数字高程模型元数据 	  19

B. 3   建筑三维模型数据 	 20

附录 C    自然资源和规划管控数据内容及结构 	 23

C. 1   开发评价数据 	 23

C. 2   重要控制线 	 23

附录 D   工程建设项目数据内容及结构   	 24

D. 1   立项用地规划数据 	 24

D. 2   建设工程规划许可数据 	 27

D. 3   施工许可数据 	 30

D. 4   竣工验收数据 	 35

本标准用词说明   	 38

引用标准名录   	 39

条文说明   	 41

1   总    则

1 . 0. 1    为规范河南省 CIM 数据的分级、构成、内容与结构、数据建 库、更新、共享和汇交 ,指导河南省 CIM 基础数据汇入城市信息模 型平台 ,制定本标准。

1 . 0. 2    本标准适用于河南省 CIM 基础数据的建库、更新、共享和

汇交。

1 . 0. 3    CIM 基础数据内容及结构 ,数据建库、更新、共享和协同应 用 ,除应符合本标准外 , 尚应符合国家、行业及地方现行有关标准 的规定。

2   术语、符号和代码

2. 1    术    语

2 . 1 . 1    城市信息模型        City Information Model/Modeling( CIM)

CIM 基础数据应采用 2000 国家大地坐标系( CGCS2000) ,高程 基准采用 1985 国家高程基准 , 时间系统应采用公历纪元和北京 时间。

2 . 1 . 2    建筑信息模型        Building Information Model/Modeling(BIM)  在建设工程及设施全生命期内 ,对其物理和功能特性进行数

字化表达 ,并依此设计、施工和运营的过程和结果的总称。 2 . 1 . 3    数据交换        Data Interchange

信息资源在互相之间联网的两个或两个以上不同计算机系统 之间发送、传输、接受的过程。

2 . 1 . 4    数据共享        Data Sharing

使用者从提供者或数据公共服务机构获取和利用数据的行为。

2. 2    符    号

BIM—建筑信息模型 CIM—城市信息模型 GIS—地理信息系统

Building Information Model/Modeling City Information Model/Modeling

Geographic Information System

IoT—物联网   Internet of Things

LOD—多细节层次   Levels of Detail

DEM—数字高程模型 DOM—数字正射影像 DLG—数字线划地图

Digital Elevation Model

Digital Orthophoto Map

Digital Line Graphic

2. 3   代    码

2 . 3. 1   本文件中数据体系采用的约束条件代码及说明如下 :

| 代码 | 约束条件 | 英语 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M | 必选 | mandatory | 必须具备的内容 |
| C | 条件具备时必选 | conditional | 实际情况具备时应具有的内容 |
| O | 可选 | optional | 可自行判断是否需要的内容 |

3   基 本 规 定

3. 1    一 般 规 定

3. 1 . 1   CIM 基础数据应采用 2000 国家大地坐标系( CGCS2000) , 高程基准采用 1985 国家高程基准 , 时间系统应采用公历纪元和北 京时间。

3. 1 . 2   CIM 数据构成应充分考虑实用性和可扩展性 , 以适应应用 需求的扩展与变化。

3. 1 . 3    CIM 数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等环节 应符合国家信息安全保密管理的规定。

3. 2   CIM   分  级

3. 2 . 1   城市信息模型按精细度宜分为 7 级 ,应符合表 3 . 2 . 1 的规 定 。CIM 基础平台的模型精细度应不低于 2 级 ,条件具备时宜将精 细度更高的模型汇入 CIM 基础平台。

表 3 . 2 . 1   城市信息模型分级规定

| 级别 | 名称 | 模型主要内容 | 模型特征 | 数据源精细度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CIM 1 级 | 地表 模型 | 地形、行政区、大 型水系、居民区、 交通干线等 | DEM、DOM 和 DLG 叠加实体对象的基 本轮廓或三维符号 | 小 于 1 颐 10000 地 形图 |

| CIM 2 级 | 框架 模型 | 地形、行政区、建 筑、交通线路、水 系、地质、植被等 | 实体三维框架和表 面 , 包 含 实 体 标 识 与分类等基本信息 | 1 颐 5000 ~ 1 颐 10000 地形图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

续表 3 . 2 . 1

| 级别 | 名称 | 模型主要内容 | 模型特征 | 数据源精细度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CIM 3 级 | 标准 模型 | 地形、建筑、交通 设 施、水 系、植 被、管线管廊等 | 实体三维框架及 空间 | 1 颐 1000 ~ 1 颐 2000 地形图 |
| CIM 4 级 | 精细 模型 | 地 形、建 筑 及 功 能 分 区、交 通 设 施、水 系、植 被、 市 政 设 施、管 线 管 廊、地 下 空 间 等要素 | 实体 三 维 框 架、内 外表 面 细 节 , 包 含 模型单元的身份描 述、项目信息、组织 角色等信息 | 1 颐 500 地 形 图 及 G1 级别的 BIM |
| CIM 5 级 | 功能 模型 | 建 筑 及 分 层 分 户、交通设施、市 政 设 施、管 线 管 廊、地 下 空 间 等 要素 | 满足空间占位等需 求的 几 何 精 度 , 包 含 和 补 充 上 级 信 息 , 增 加 实 体 系 统 关系、组成及材质 , 性能或属性等信息 | G2、N1 ~ N2 级 别 的 BIM |
| CIM 6 级 | 构件 模型 | 建筑、交通设施、 市 政 设 施、地 下 空 间 等 要 素 的 构件 | 满足精细识别需求 的几何精度 ( 构 件 级) ,宜包含和补充 上级 信 息 , 增 加 生 产信息、安装信息 | G3、N2 ~ N3 级 别 的 BIM |

| CIM 7 级 | 零件 模型 | 建筑、交通设施、 市 政 设 施、地 下 空 间 等 要 素 的 零件 | 满足高精度渲染展 示、产 品 管 理 等 高 精度识别需求的几 何精度 ( 零件级) , 宜包含和补充上级 信 息 , 增 加 竣 工 信息 | G4、N3 ~ N4 级 别 的 BIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1   CIM 1 级模型应根据实体对象的基本轮廓和高度生成的三 维模型或符号 ,可采用 GIS 数据生成。

2   CIM 2 级模型应表达实体三维框架和表面的基础模型 ,表 现为无表面纹理的“ 白模 冶 ,可表达建筑单体(“ 房屋栋 冶 ) ,可采用 倾斜摄影和卫星遥感等方式组合建模。

3   CIM 3 级模型应表达实体三维框架及空间的标准模型 ,表 面凸凹结构边长大于等于 0 . 5 m 应细化建模 ,表现为统一纹理的 “ 标模冶 ,可采用激光雷达、倾斜摄影等方式组合建模。

4   CIM 4 级模型应表达实体三维框架、内外表面细节的精细 模型 ,对应建筑信息模型几何精度 G1 级 ,表面凸凹结构边长大于 等于 0 . 2 m 应细化建模 ,表现为与实际纹理相符的“精模 冶 ,可采用 激光雷达、倾斜摄影、BIM 等方式组合建模。

5   CIM 5 级模型应满足模型主要内容空间占位等需求的几何 精度(功能级) ,对应建筑信息模型几何精度 G2 级、属性深度 N1 ~  N2 级 ,可表达建筑分层分户(“ 房屋套 冶 ) ,表面凸凹结构边长大于 等于 0 . 05 m 应细化建模 ,可采用 BIM、激光点云等方式组合建模。

6   CIM 6 级模型应满足模型主要内容建造安装流程、采购等 精细识别需求的几何精度( 构件级) ,对应建筑信息模型几何精度 G3 级、属性深度 N2 ~ N3 级 ,表面凸凹结构边长大于等于 0 . 02  m 应细化建模 ,可采用 BIM、激光点云等方式组合建模。

7   CIM 7 级模型应满足模型主要内容高精度渲染展示、产品 管理、制造加工准备等高精度识别需求的几何精度( 零件级) ,对应 建筑信息模型几何精度 G4 级、属性深度 N3 ~ N4 级 ,表面凸凹结构 边长大于等于 0 . 01 m 应细化建模 ,可采用 BIM、激光点云等方式组 合建模。

8   数据源精细度边界取值范围包含其范围边界值。

3. 2 . 2    建 筑 信 息 模 型 单 元 几 何 精 度 和 属 性 深 度 等 级 应 符 合

表 3郾 2郾 2  的规定。

表 3 . 2 . 2   建筑信息模型单元几何精度与属性深度的等级划分

| 几何精 度等级 | 几何精度表达要求 | 属性深 度等级 | 属性深度表达要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 满足二维化或者符号化识别需 求的几何精度表达 | N1 | 宜包含模型单元的身份 描述、项目信息、组织角 色等信息 |
| G2 | 满足空间占位、主要颜 色 等 粗 略识别需求的几何精度表达 | N2 | 宜包含 和 补 充 N1 等 级 信息 , 增 加 实 体 系 统 关 系、组成及材质 , 性能或 属性等信息 |
| G3 | 满足建造安装流程、采 购 等 精 细识别需求的几何精度表达 | N3 | 宜包含 和 补 充 N2 等 级 信息 ,增加生产信息、安 装信息 |
| G4 | 满足高精度渲染展示、产 品 管 理、制造加工准备等高 精 度 识 别需求的几何精度表达 | N4 | 宜包含 和 补 充 N3 等 级 信息 ,增加竣工信息 |

4   CIM 基础数据构成与结构

4. 1   CIM 基础数据构成

4 . 1 . 1   省级 CIM 数据源自市级平台 ,市级平台 CIM 数据应符合本 标准要求 ,并按照本标准要求汇交 CIM 数据。

4 . 1 . 2    CIM 基础数据应包括 CIM 1 - 7 级成果数据、时空基础数  据、资源调查数据、自然资源和规划管控数据、工程建设项目数据、 公共专题数据和物联感知数据等。

4 . 1 . 3   CIM 基础数据构成应符合附录 A 的规定。

4. 2   CIM 基础数据( 必选) 结构

4 . 2 . 1   CIM 基础数据( 必选) 结构应包括时空基础数据、自然资源 和规划管控数据、工程建设项目数据三个门类。

4 . 2 . 2   时空基础数据中的三维模型小类要素及其数据结构应符 合附录 B 的规定。

4 . 2 . 3    自然资源和规划管控数据要素中类、小类及其数据结构应 符合附录 C 的规定。

4 . 2 . 4    工程建设项目要素中类、小类及其数据结构应符合附录 D 的规定。

5   CIM 基础数据建库、更新、共享和汇交

5. 1   数 据 建 库

5 . 1 . 1    CIM 基础数据建库应包括数据预处理、数据检查、数据入 库和入库后处理等步骤。

5 . 1 . 2   对于二、三维空间数据 ,应采用开放式、标准化的数据格式 组织入库 ,为保证数据传输和可视化表达的高性能 ,三维模型应将 二、三维空间数据加工处理建立多层次 LOD;为保证数据统计分析 和模拟仿真的高性能 ,宜同时保存一套相应的实体数据 ,其中传统 二维数据、三维模型数据可依据现行标准数据格式组织入库。

5 . 1 . 3   数据建库应收集并整理相应成果数据与元数据等 ,按数据 库存储的要求 ,对入库前的成果数据进行坐标转换、数据格式转换 或属性项对接转换等预处理工作。

5 . 1 . 4   数据检查应包括完整性、规范性和一致性检查。

5 . 1 . 5   各类 CIM 基础数据入库可采用人工输入或自动入库的方 式 ,入库后应记录数据入库日志 。矢量和栅格数据宜采用分区、分 层或分幅的方式入库 ,表面三维模型和实体三维模型宜采用分区 或分块的方式入库。

5 . 1 . 6   数据入库后应根据数据库设计的要求进行入库后处理 , 内 容宜包括逻辑接边、物理接边、拓扑检查与处理、唯一码赋值、数据 索引创建、影像金字塔构建、切片与服务发布等。

5. 2   数 据 更 新

5 . 2 . 1    CIM 数据应制定更新维护机制 ,宜采用要素更新、专题更 新、局部更新和整体更新等方式按需更新。

5 . 2 . 2   更新数据的坐标系统和高程基准应与原有数据的坐标系

统和高程基准相同 ,精度应不低于原有数据精度。

5 . 2 . 3   几何数据和属性数据应同步更新 ,并应保持相互之间的关 联 ,数据更新后应同步更新数据库索引及元数据。

5 . 2 . 4   数据更新时 ,数据组织应符合原有数据分类编码和数据结 构要求 ,应保证新旧数据之间的正确接边和要素之间的拓扑关系。

5. 3   数 据 共 享

5 . 3. 1   CIM 基础数据共享内容与服务应符合国家、行业及地方相 关保密规定和标准要求。

5 . 3. 2   CIM 基础数据共享应包含在线共享、前置交换和离线拷贝 三种方式 ,在线共享可提供浏览、查询、下载、订阅、在线服务调用 等方式共享 CIM 基础数据 ,前置交换可通过前置机交换 CIM 基础 数据 ,离线拷贝可通过移动介质拷贝共享数据。

5 . 3. 3   CIM 基础数据宜采用标准的或公开的数据格式进行共享。

5. 4   市级 CIM 数据汇交

5 . 4 . 1   市级 CIM 平台向省级 CIM 平台汇交的数据内容应包括行 政区、数字高程模型、建筑三维模型、自然资源和规划管控数据和 工程建设项目等数据。

5 . 4 . 2    市级 CIM 平台应检查汇交数据的准确性、完整性 ,检查合 格的 CIM 数据宜在线汇交至省级 CIM 平台。

5 . 4 . 3    省级 CIM 平台应对汇交的数据 ,按照完整性、逻辑性等进 行数据校验 ,反馈数据质量。

5 . 4 . 4   市级 CIM 平台应对省级 CIM 平台反馈的数据质量问题进 行数据核检、纠错 ,并重新汇交。

5 . 4 . 5   汇交至省级平台的 CIM 数据发生更新时 ,市级平台应重新 汇交新数据至省级平台。

附录 A   CIM 基础数据构成

表 A   CIM 基础数据构成

| 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 类型 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIM 成果 数据 | CIM 1 级模型 |  |  | 信息模型型 | M |
|  | CIM 2 级模型 |  |  | 信息模型 | M |
|  | CIM 3 级模型 |  |  | 信息模型 | M |
|  | CIM 4 级模型 |  |  | 信息模型 | C |
|  | CIM 5 级模型 |  |  | 信息模型 | C |
|  | CIM 6 级模型 |  |  | 信息模型 | C |
|  | CIM 7 级模型 |  |  | 信息模型 | C |
|  | 行政区 | 国家行政区 |  | 矢量 | C |

| 时空基础 数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省级行政区 |  | 矢量 | C |
|  |  | 地级行政区 |  | 矢量 | M |
|  |  | 县级行政区 |  | 矢量 | C |
|  |  | 乡级行政区 |  | 矢量 | C |
|  |  | 其他行政区 |  | 矢量 | C |
|  |  | 数字正射影像图 |  | 栅格 | C |
|  | 测绘遥感 数据 |  |  |  |  |
|  |  | 可量测实景影像 |  | 栅格 | C |
|  |  | 倾斜摄影测量数据 |  | 栅格 | C |
|  |  | 数字高程模型 |  | 栅格 | C |
|  |  | 基础地形图数据 |  | 矢量 | O |
|  | 三维模型 | 数字高程模型 |  | 栅格 | M |
|  |  | 水利三维模型 |  | 信息模型 | C |
|  |  | 建筑三维模型 |  | 信息模型 | M |
|  |  | 交通三维模型 |  | 信息模型 | C |

续表 A

| 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 类型 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时空基础 数据 | 三维模型 | 管线管廊三维模型 | 供水管线管廊 三维模型 | 信息模型 | C |
|  |  |  | 排水管线管廊 三维模型 | 信息模型 | C |
|  |  |  | 供热管线管廊 三维模型 | 信息模型 | C |
|  |  |  | 燃气管线管廊 三维模型 | 信息模型 | C |
|  |  |  | 电力管线管廊 三维模型 | 信息模型 | C |
|  |  |  | 通信管线管廊 三维模型 | 信息模型 | C |
|  |  | 其他三维模型 |  | 信息模型 | O |
|  | 电子地图数据 | 网络地图矢量底图 |  | 地图图层 | C |
|  |  | 网络地图矢量底 图注记 |  | 地图图层 | C |
|  |  | 网络地图影像底图 |  | 地图图层 | C |
|  |  | 网络地图影像底 图注记 |  | 地图图层 | C |

| 资源调查 数据 | 国土调查 | 土地要素 |  | 矢量 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地质调查 | 基础地质 |  | 矢量 | C |
|  |  | 地质环境 |  | 矢量 | C |
|  |  | 地质灾害 |  | 矢量 | C |
|  |  | 工程地质 |  | 矢量 | O |

续表 A

| 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 类型 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源调查 数据 | 耕地资源 | 永久基本农田 |  | 矢量 | M |
|  |  | 耕地后备资源 |  | 矢量 | C |
|  | 水资源 | 水系水文 |  | 矢量 | C |
|  |  | 水利工程 |  | 矢量 | C |
|  |  | 防汛抗旱 |  | 矢量 | C |
|  |  | 水资源调查 |  | 矢量 | C |
|  | 房屋普查 | 房屋建筑 |  | 矢量 | C |
|  |  | 照片附件 |  | 电子文档 | C |
|  |  | 道路设施 |  | 矢量 | C |

|  | 市政设施普查 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 桥梁设施 |  | 矢量 | C |
|  |  | 供排水设施 |  | 矢量 | C |
|  |  | 公共交通设施 |  | 矢量、结构 化数据 | C |
|  |  | 燃气设施 |  | 矢量、结构 化数据 | C |
|  |  | 供热设施 |  | 矢量、结构 化数据 | C |
|  |  | 照明设施 |  | 矢量、结构 化数据 | C |
|  |  | 环卫设施 |  | 矢量、结构 化数据 | C |
|  |  | 园林设施 |  | 矢量、结构 化数据 | C |
|  |  | 综合管廊设施 | 管线管点数据 | 矢量 | C |
|  |  |  | 管线管点相关 信息数据 | 结构化数据 | C |

续表 A

| 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 类型 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城市容貌 |  | 结构化数据 | C |

| 资源调查 数据 | 市政设施普查 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境卫生 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 建筑垃圾管理 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 户外广告(招牌) |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 公园绿地 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 防护绿地 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 广场用地 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 附属绿地 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 区域绿地 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 树木 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 古树名木 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 绿地附属设施 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 其他设施 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 台账数据 | 燃气管网的维 修台账数据、隐 患信息数据、第 三方施工信息 数据、场站信息 数据、入户信息 数据、供水管网 的水厂信息数 据、巡检养护数 据、维修处置数 据、排水管网的 CCTV 监 测 信 息、CCTV 缺 陷 记录、综合管廊 的管线点信息 表、桥梁结构的 基本信息、联信 息、跨 信 息、墩 信息、巡检记录 表、病害检查表 | 电子文档 | O |
|  |  | 照片附件 |  | 电子文档 | C |

续表 A

| 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 类型 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然资源 和 规划管控 数据 | 开发评价 | 资源环境承载能 力和国土空间开 发适宜性评价 |  | 矢量 | M |
|  | 重要控制线 | 生态保护红线/永 久基本农田/城镇 开发边界 |  | 矢量 | M |
|  | 国土空间规划 | 总体规划 |  | 矢量 | C |
|  |  | 详细规划 |  | 矢量 | C |
|  |  | 专项规划 |  | 矢量 | C |
|  | 立项用地规划 许可数据 | 未选址策划项目信息 |  | 结构化数据 | C |

| 工程建设 项目数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已选址协同计划项目 |  | 矢量 | C |
|  |  | 项目用地红线 |  | 矢量 | M |
|  |  | 立项用地规划信息 |  | 结构化数据 | M |
|  |  | 证照信息 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 批文、证照扫描件 |  | 电子文档 | C |
|  | 建设工程规划 许可数据 | 设计方案信息模型 |  | 信息模型 | M |
|  |  | 报建与审批信息 |  | 结构化数据 | M |
|  |  | 证照信息 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 批文、证照扫描件 |  | 电子文档 | C |
|  | 施工许可数据 | 施工图信息模型 |  | 信息模型 | M |
|  |  | 施工图审查信息 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 证照信息 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 批文、证照扫描件 |  | 电子文档 | C |
|  | 竣工验收数据 | 竣工验收信息模型 |  | 信息模型 | M |
|  |  | 竣工验收备案信息 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 验收资料扫描件 |  | 电子文档 | C |

续表 A

| 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 类型 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共专题 数据 | 社会数据 | 就业和失业登记 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 人员和单位社保 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 城市管理执法 行业数据 | 执法台账 | 结构化数据 | C |
|  |  |  | 执法机构 | 结构化数据 | C |
|  |  |  | 执法人员 | 结构化数据 | C |
|  |  |  | 执法车辆 | 结构化数据 | C |
|  |  |  | 执法案件案由 | 结构化数据 | C |
|  |  |  | 执法案件信息 | 结构化数据 | C |
|  | 法人数据 | 机关 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 事业单位 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 企业 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 社团 |  | 结构化数据 | C |
|  | 人口数据 | 人口基本信息 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 人口统计信息 |  | 结构化数据 | C |
|  | 兴趣点数据 | 引用 GB/T 35648 |  | 矢量 | O |
|  | 地名地址数据 | 地名 |  | 矢量 | C |

|  |  | 地址 |  | 矢量 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宏观经济数据 |  |  | 结构化数据 | C |

续表 A

| 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 类型 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物联感知 数据 | 建筑监测数据 | 设备运行监测 |  |  | C |
|  |  | 能耗监测 |  |  | O |
|  |  | 房屋建筑安全监测 |  | 结构化数据 | C |
|  | 市政设施 监测数据 | 按 城 市 道 路、桥 梁、城 市 轨 道 交 通、供水、排水、燃 气、热力、园 林 绿 化、环境卫 生、道 路照明、工业垃圾 医疗垃圾、生活垃 圾处理设备等设 施 及 附 属 设 施 分类 |  |  | C |
|  |  | 市政设施运行 安全监测 |  | 结构化数据 | C |
|  | 气象监测数据 | 雨量监测 |  |  | O |
|  |  | 气温监测 |  |  | O |
|  |  | 气压监测 |  |  | O |
|  |  | 相对湿度监测 |  |  | O |
|  |  | 其他 |  |  | O |
|  |  | 交通技术监控信息 |  |  | O |

|  | 交通监测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交通技术监控 照片或视频 |  |  | O |
|  |  | 电子监控信息 |  |  | O |
|  |  | 交通设施安全监测 |  | 结构化数据 | C |

续表 A

| 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 类型 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物联感知 数据 | 生态环境 监测数据 | 河湖水质监测 |  |  | O |
|  |  | 土壤监测 |  |  | O |
|  |  | 大气监测 |  |  | O |
|  | 城市安防数据 | 治安监控视频 |  |  | C |
|  |  | “ 三防冶 监测数据 |  |  | C |
|  |  | 人员密集区域 安全监测数据 |  | 结构化数据 | C |
|  |  | 城市安全运行 分析处置数据 | 报 警 分 析 数 据、报 警 审 核 数 据、报 警 反 馈 数 据、报 警 处置数据 |  | O |
|  |  | 城市运行与 安防数据 | 治 安 视 频、三 防监测数据、 其他 |  | C |
|  |  | 其他 |  |  | C |

附录 B   时空基础三维模型数据内容及结构

表 B   时空基础三维模型数据内容

| 中类 | 小类 | 类型 | 属性结构说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政区 | — | 矢量 | 详见 B. 1 |
| 数字高程模型 | — | 栅格 | 元数据详见 B. 2 |
| 建筑三维模型 | — | 信息模型 | 详见 B. 3 |

B. 1   行政区信息表

表 B. 1   行政区信息表( XZQXXB)

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 数据类型 | 约束 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Char | M | 唯一标识 |
| 2 | MC | 名称 | Char | C |  |
| 3 | XZQDM | 行政区代码 | Char | M |  |
| 4 | CJRQ | 采集日期 | Char | C |  |
| 5 | BZ | 备注 | Char | O |  |

B. 2   数字高程模型元数据

表 B. 2   数字高程模型元数据( SZGCMXYSJ)

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 数据类型 | 约束 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Char | M | 唯一标识 |
| 2 | MC | 名称 | Char | C | — |

续表 B. 2

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 数据类型 | 约束 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | DW | 单位 | Char | C | 默认是“米冶 |
| 4 | FBL | 分辨率 | Float | M | — |
| 5 | MaxH | 最大高程 | Float | M | — |
| 6 | MinH | 最小高程 | Float | M |  |
| 7 | ZBX | 坐标系 | Char | M |  |
| 8 | minX | 最小 X 坐标 | Float | M |  |
| 9 | minY | 最小 Y 坐标 | Float | M |  |
| 10 | maxX | 最大 X 坐标 | Float | M |  |
| 11 | maxY | 最大 Y 坐标 | Float | M |  |
| 12 | JD | 经度 | Float | M |  |
| 13 | WD | 纬度 | Float | M |  |

B. 3   建筑三维模型数据

表 B. 3   建筑三维模型数据

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/448124034063006037