# （建筑工程管理）单层钢结构施工方案

目录

# 第壹章工程概况

壹、工程建筑及结构特点二、质量和工艺要求：

# 第二章施工方案壹、施工准备

二、施工总体部署

# 第三章施工进度控制计划及施工工期保证措施第四章施工总平面布置

壹、现场总平面布置说明二、现场临时供电、供水三、用电负荷的计算

# 四、配电方式和现场用电布置五、施工供水管线布置

六、施工排水

# 七、总平面管理措施第五章质量保证措施

壹、质量目标

# 二、质量保证体系 第六章安全保证措施壹、安全目标

二、安全生产体系

# 第七章现场文明施工措施壹、环境保护措施 二、文明施工措施

第八章成品保护措施

# 壹、成品保护组织机构二、成品保护实施措施

第壹章工程概况

本工程为中石化海口美兰钢瓶检测车间。

# 一、	工程建筑及结构特点

二、  本工程为单层轻钢结构，厂房：长 70 米,宽 22 米,檐口高度 6.6 米,建筑面积为 1540 平方米,墙身采用 180 厚灰砂砖填充,外墙为涂料,单层彩色压型钢板外墙面。室内地面为金属骨料耐磨面层,屋面采用压型 KL-760 型隐扣式镀铝锌洁面钢板，70mm 厚红色离心超细玻璃棉毡。

# 二、质量和工艺要求：

施工工艺和质量检验均依据中华人民共和国国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)施工规范合格标准严格执行。适当参考国外 X 公司有关技术标准和规范，钢结

构焊接检测委托国家认可有资质 X 公司检测。

# 第二章施工方案

壹、施工准备

1、组织管理准备

根据本工程的特点，制定工地项目组织架构（见附件壹）。明确分工，责任到人。

生产副经理

材料

综合

工程

电工

财务

质检

2、施工技术准备

（1）做好调查工作

a、气象、地形和水文地质的调查

掌握气象资料，以便综合组织全过程的均衡施工，制定雨季的施工措施，根据水文地质及气象情况，相应地采取有效的防排水措施。

b、各种物质资源和技术条件的调查

应对各种物质资源的生产和供应情况、价格、品种等进行详细调查，以便及早进行供需联系，落实供需要求。由于施工用水、用电量均对施工影响较大，用电的起动电流大，负荷变化多，移动式，手动式用电机具多，因此，对水源、电流等的供应情况应做具体落实，包括给水的水源，水景、压力、接管地点；供电的能力、线路距离等。

(2)做好和设计的结合工作

由项目经理组织项目部相关人员认真学习图纸，且进行自审、会审工作，以便正确无误地施工。

通过学习，熟悉图纸内容，了解设计要求施工达到的技术标准，明确工艺流程。

进行自审，组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查，熟悉和掌握图纸中细节。组织各专业施工队伍共同学习施工图纸，商定施工配合事宜。组织图纸会审，由设计方进行交底，理解设计意图及施工质量标准，准确掌握设计图纸中的细节。

- 认真编制施工组织设计和作业指导书

认真编制该工程的施工组织设计，作为工程施工生产的指导性文件。编制施工作业指导书作为专项工程施工的指导性文件。

- 编制施工图预算和施工预算

由预算部门根据施工图、预算定额、施工组织设计、施工定额等文件，编制施工图预算和施工预算，以便为施工作业计划的编制、施工任务单和限额领料单的签发提供依据。

3、物资条件准备(1)建筑材料的准备

a、根据施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需的材料用量计划， 做为备料、供料工作和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。

b、根据材料需用量计划，做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得到落实， c、组织材料按计划进场，且做好保管工作。

(2)构配件及半成品的加工订货准备

根据施工进度计划及施工预算所提供的各种构配件及半成品数量，编制相应的需用量计划。积极联系厂家、货源。钢结构构件根据总的施工进度计划安排生产， 构件进行统壹编号，便于工地对号安装。

4、施工机械选型和准备

我 X 公司在综合考虑工程特点、施工条件、工期、质量等因素的基础上，对施工机械设备计划如下：

见附表《施工设备及检测设备清单》

拟投入的主要施工机械设备表（现场）

| 序 号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功 率 Kw | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 吨汽车吊 | QY-50 | 2 |  |  |  |  | 吊装钢构件 |  |
| 2 | 电焊机 | WS-400C IGBT | 5 |  |  | 15 |  | 现场焊接 |  |
| 3 | 扭矩扳手 | GNBD-10 | 2 |  |  |  |  | 高强度螺栓用 |  |
| 4 | 氧气乙炔 |  | 1 |  |  |  |  | 结构安装 |  |
| 5 | 安全帽 | HT－7 | 若干 |  |  |  |  | 安全 |  |
| 6 | 保险带 | 双挎式 | 若干 |  |  |  |  | 高空安全 |  |
| 7 | 钢丝绳 |  | 若干 |  |  |  |  | 固定钢架及起重 |  |
| 8 | 综绳 |  | 若干 |  |  |  |  | 固定钢架及起重 |  |
| 9 | 普通扳手 |  | 若干 |  |  |  |  | 固定普通螺栓 |  |
| 10 | 电钻 |  |  |  |  |  |  | 安装钢构彩板 |  |
| 11 | 经纬仪 | TDJ2 光 学 | 2 |  |  |  |  | 结构安装 |  |
| 12 | 水平仪 | DL-102C | 1 |  |  |  |  | 结构安装 |  |
| 13 | 切割机 | CQ400 | 4 |  |  |  |  | 安装彩钢板 |  |
| 14 | 拉铆枪 | DL2310 | 6 |  |  |  |  | 安装彩钢板 |  |
| 15 | 钢板剪刀 |  | 10 |  |  |  |  | 安装彩钢板 |  |

5、劳动力准备

根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层，选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。

(l)根据本工程的工程特点、施工进度计划及实际情况，我 X 公司派出本 X 公司最优秀的成建制的劳务队伍进驻现场，进场前进行入场教育，特殊工种持证上岗， 入场后迅速进入工作状态，保证劳动力的质量和数量不受季节的影响。具体劳动

力计划见劳动力需用量计划表（附表）。

| 序号 | 项目 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吊装 | 18 |
| 2 | 电焊工 | 6 |
| 3 | 油漆工 | 6 |
| 4 | 盖板工 | 12 |
| 5 | 电工 | 2 |
| 6 | 普工 | 12 |
| 7 | 管理人员 | 5 |
| 8 | 合计 | 61 |

- 对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第壹、安全第壹”的正确思想；遵守有关施工和安全的法规；遵守地方治安法规。

- 生活后勤保障工作：在大批施工人员进场前，做好后勤工作的安排，为职工的衣、食住、行、医等予以全面考虑，认真落实，以充分调动职工的生产的积极性。

6、现场准备

- 做好和土建施工单位的工作交接。

- 根据业主提供的坐标点设置工程测量控制网。

- 配合土建施工单位进行预埋件安装。

- 现场临时办公室搭设。

- 吊装场地的回填压实。

# 二、施工总体部署

施工部署按照实行平面分区，流水施工的施工方法，按照系统工程原理，

精心组织各工种、各工序的作业，对工程的施工过程、进度、资源、质量、安全、成本实行全面管理和动态控制。

1、施工阶段划分及衔接关系

在施工中，为突出重点，明确目标，将整个施工分为五大阶段。

第壹阶段：施工准备阶段：重点做好场地交接、土建验收，调集人、材、物等施工力量，进行施工平面布置，图纸会审，办理开工前的各项准备工作，争取早日开工。

第二阶段：基础预埋施工阶段：重点作好复线工作和和土建的交接工作．作好和土建的配合，作到预埋准确无误。

第三阶段：主体结构安装施工阶段：此阶段为工程施工的高峰期，是文明施工和安全生产较难控制的阶段，应组织钢构件和吊机及吊装人员准时到场施工，组织好各工种的配合施工，加强现场质量安全检查。

第四阶段：围护结构施工，此阶段为工程竣工的关键阶段，是体现整体观感的关键阶段，重点要做好质量检查。

第五阶段：此阶段为工程全面收尾阶段，加强检查验收工作和清理清洁工作，作好成品保护。

2、工程总体施工程序

轻钢结构安装工艺流程图

3、施工协调

- 内部协调

内部配合主要是工地项目部和 X 公司各部门的配合和协调。

a、由工程办监督、检查计划和工程合同的执行情况，负责人力物力的综合平衡， 促进生产活动正常进行。

b、由项目部定期召开有业主、上级职能部门、设计单位、监理单位的协调会， 解决施工疑问和难点。

c、定期组织召开各专业管理人员会议，分析整个工程的进度、成本、计划、质

量、安全、 文明施工执行情况，调度会延伸到作业班组长，使项目领导的精神贯彻到现场每个施工员的行动中去。

d、指派专人负责，组织好各分部分项工程的施工衔接，协调穿叉作业，保证施工的条理化、程序化。

e、定期召开由项目经理和财务、预算及现场管理人员参加的成本分析会，优化人力、物力、财力的使用，使成本得到有效的控制。

f、施工组织协调建立在计划和目标管理基础之土，根据施工组织设计和工程有关的经济技术文件进行，指挥调度必须准确、及时、果断。

g、制作工程的施工进展必须服从于安装工程的施工部署。

h、结构阶段的各种预留洞、预埋管、预埋铁件随安装施工同步完成。安装工程预留预埋在该层板底钢筋绑扎完毕开始插入施工，安装工程施工必须在规定时间内完成。

- 和其它单位的协调工作

为了保证施工的秩序，解决现场存在的矛盾，逐级传达和执行决策人的意图，建立以项目经理为核心的对外协调调度体系．对外协调将本着从大局出发、友好互利的原则。

4、工程钢结构制作方法

本工程钢结构钢梁、钢柱构件，在预制厂进行加工制作、运至现场进行组对， 分片吊装、最后进行屋面墙面彩板封装。

  - 钢结构加工工艺

  - 工艺流程

钢结构加工制造流程图

钢材预处理

分段装焊

  - 主要工艺

    - 原材料控制

（1）控制流程

      - 钢材质量要求

        - 框架梁、柱和次梁等材质为 Q345B 钢，其质量符合《低合全高强度结构钢》GB/T1591-94。隅撑等型钢材质为 Q235。

        - 原材料应严格按照合同约定的厂家采购。

        - 强屈比不应小于 1.2，伸长率应大于 20%，且有明显的屈服台阶和良好的可焊性。

      - 焊接材料质量标准

- 埋弧自动焊焊丝其质量要求应符合《熔化焊用钢丝》GB/T14957-94 的规定。

| 主体金属 | 焊接材料 |
| --- | --- |
| Q345B | H08MnA 焊丝配 HJ431 |

- CO2 气体保护焊丝其质量应符合《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110-95。

| 主体金属 | 焊丝 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Q345B | ER50-6 或 ER49-1 | 含水量≤0.05% |

- 埋弧自动焊焊剂其质量应符合《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB5293-99

的规定。

- 焊条质量应符合《低合金钢焊条》GB5188-85 的规定。

| 主体金属 | 焊条 |
| --- | --- |
| Q345 | E5003E5016E5015 |

- 焊接材料生产厂商必须提供焊材质量保证书。

- 非熔化咀电渣焊用焊丝

| 主体金属 | 焊丝 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Q345 | ER50-6 |  |

      - 原材料供应

1）钢材由技术员根据施工图编制材料预算和排版，主要钢板（箱形柱板、底板等）最好定尺。2）焊材及其它主要材料按设计及工艺要求采购。3）油漆按设计规定或业主要求颜色、牌号等采购。

      - 材料验收

钢材、焊材、高强螺栓等到工地后，质检部必须检查质保单，且按规定进行化学成分、机械性能、摩擦面抗滑移系数等复试，合格后方可入库。不合格的材料不得入库，更不得使用。应严格遵守订货—→采购—→检测—→入库—→存贮—→领用等程序。

      - 原材料储存

仓库材料员应根据 GB/T9002 中有关规定，对材料进行标识，本项目材料单独堆放。加工所剩余料，应标明材质、规格后，退库且登记。1）螺栓、小零件及加工完成的配件，应集中库存，且于适当处所标示工程类别、材质、规格等。2）钢板、型钢、角钢等材料需作工程识别颜色、材质、规格等标示，遇有领取部分材料时，所剩部分应于发料时，随即标示上去。3）材料应有序堆放，防止变形。对平整度超差的钢板，下料前可用火焰矫正法矫正，火焰矫正温度应控制在 900℃以下，且有测温控制仪器，温度未降至室温，不得锤击钢板。4）气体

保护焊丝、埋弧焊丝应置于干燥、通风处保存，防止焊丝表面生锈。5）进厂的油漆、涂料应有产品质量保证书，符合质量标准的方能进货。不得使用过期变质油漆。存放应采取严格的防火措施。

  - 钢结构制造壹般要求

    - 构件制作要求

- 放样切割

1）放样、切割流程图

2）放样

- 号料前应先确认材质和熟悉工艺要求，然后根据排版图、下料清单、零件草图和电脑实样图进行号料。

- 号料装配等使用的钢卷尺必须定期经计量部门校核，合格后才能使用。c.号料的母材须平直无损伤及其它缺陷，否则应先矫正或剔除。

- 划线精度：

| 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 基准线、孔距位置 | ≤0.5 |
| 零件外形尺寸 | ≤1.0 |

- 划线后应标明基准线、中心线和检验控制点，作记号时不得使用凿子壹类工具。少量的样冲标记其深度应不大于 0.5mm，钢板上不应留下任何永久性的划线痕迹。

- 号料后按质保体系文件规定做好材质标记移植工作。3）切割

- 切割前应清除母材表面的油污、铁锈和潮气，切割后气割表面应光滑无裂纹，熔渣和飞溅物应除去。

- 气割的精度要求：

| 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 零件的宽度和长度 | ±1.0 |
| 切割面不垂直度 | 0.05t 且≤2.0 |
| 割纹深度 | 0.2 |
| 局部缺口深度 | 1.0 |

- 切割后须矫直板材由于切割引起的旁弯等，然后标上零件所属的工件号零件号后，才能流入下道工序。

- 坡口加工的精度，按相关规范。

- 矫正

钢材的矫正，壹般应在常温下用机械设备进行，矫正后的钢材表面不应有凹陷、凹痕及其它损伤。热矫正时应注意不能损伤母材，加热温度应控制在 900℃ 以下，且有测温控制仪器，低合金钢（如 Q345B）严禁用水急冷。

- 型钢、钢板拼接

制作时应尽量减少型钢、钢板拼接接头，轧制型钢拼接采用直接头，制作型钢拼接采用阶梯接头，相互之间错开 200mm 之上，焊缝等级为壹级,100%UT，探伤等级 GB11345-95,B 级、Ⅱ级合格。

- 焊接

- 钢结构焊接应符合《建筑钢结构焊接规范》（JGJ81-2002）,《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）,《高层民用建筑钢结构技术规程》

（JGJ99-98）等的规定。

- 焊接前，应对钢材、焊接材料、焊接方法、焊前预热、焊后热处理等进行焊接工艺评定。焊接工艺评定应符合《建筑钢结构焊接规范》（JGJ81-2002），且根据工艺评定报告，确定焊接工艺。

- 焊工应持证上岗作业。焊工资质应和施焊条件及焊接质量等级相适应， 严禁低资质焊工施焊高质量等级的焊缝。

- 焊条、焊剂应按规定进行烘干。焊条应有专门的保温筒放置，随用随取，严禁乱放。点焊用焊条等级应和正式施焊时所用的焊条等级相壹致。

- 焊接顺序的选择应考虑焊接变形，尽量采用对称焊接。对收缩量大的部位应先焊接，焊接过程中，应平衡加热量，使焊接收缩量小。

- 加劲板点焊时应注意，用Φ3.2 焊条进行点焊，在点焊牢固的前提下， 焊脚越小越好，为 CO2 气保焊创造有利条件。

- CO2 气保焊的焊接电流、电压应根据焊接工艺评定结果来选择。

- 所有拼接焊缝要注意焊缝余高，余高不得超过 2mm。

- 钢结构焊接质量等级要求：所有拼板焊缝为全熔透焊缝，焊缝等级为壹级。其余部位焊缝要求按设计图纸的详细说明。为保证每壹工序每壹条焊缝的质量，我们把责任落实到人，为此编制有工艺质量跟踪卡，使“三检制”得以充分落实。

    - H 型钢加工

（1）H 型钢加工流程

节点板

本体

检验、矫正

加劲板

原材料

下料、切割

拼接、探伤、矫正

下料、切割

划线、钻孔

翼，腹板下料、切割坡

检验

检验

H 型钢组立

↓

矫正、检验

埋弧焊焊接、检验

↓

总装配

↓

、矫正

装配焊接

↓

割整长度

↓

划线、钻孔

↓

检验

↓

除锈、油漆

↓

3.4 现场安装前期准备工作

充分的施工准备，是保证工程施工顺利实施和实现工期目标十分关键的环节。由于本工程的工期短，安装难度大，所以必须超前考虑，提前策划，加倍细致地工作，才能赢得工程施工的主动，找出不利因素，消除各种风险隐患。

    - 基础复测

- 基础施工单位至少在吊装前七天提供基础验收的合格数据。

- 基础施工单位应提供轴线基准点和标高水平点。

- 基础施工单位在基础上应划出有关轴线和记号。

- 支座和地脚螺栓的允许偏差，应按现行有关要求执行。支座和地脚螺栓的检查应分二次进行，即首次在基础砼浇灌前和基础施工单位壹起对地脚螺栓位置和固定措施进行检查，第二次在钢结构安装前做最终验收。

- 提供基础复测报告，对复测中出现的问题应提出修改措施、进行整改。

- 为防止地脚螺栓在安装前或安装中螺纹受到损伤，用锥形防护套将螺纹进行保护。

    - 构 件 预 检   1）检查构件型号、数量。

- 检查构件有无变形，发生变形应予矫正和修复。

- 检查构件外形和安装孔间的相关尺寸，划出构件的轴线的准线。

- 检查连接板、夹板、安装螺栓、高强螺栓是否齐备，检查摩擦面是否生锈。

- 不对称的主要构件（柱、梁、桁架等）应标出其重心位置。

- 清除构件上污垢、积灰、泥土等，油漆损坏应及时补漆。

3.4.3 高强度螺栓施工工艺流程：

报 验

高强度螺栓

储运和保管：扭剪型高强度螺栓连接副由壹个螺栓，壹个螺母和壹个垫圈组成，大六角型高强度螺栓连接副由壹个螺栓，壹个螺母和俩个垫圈组成，螺

结构吊装

领用（根据规格长度）

自检合格

终拧

初拧

栓生产厂家按批配套供货，且必须有质量保证书。高强度螺栓在运输、保管过程

冲钉及普通

用高强度螺栓置换

中应轻装轻卸，防止损伤螺纹。

- 领用：应按当天需要的数量、规格和长度领取。领用要有记录，当天安装剩余的高强度螺栓必须仍回仓库，不得乱扔乱放，回库应有记录。

- 高强度螺栓连接副的安装

- 安装前应对摩擦面进行检查，清除表面的水渍、油污等脏物。同时应确认已进行抗滑移试验，且试验结果合格。

- 高强度螺栓的穿入方向以施工方便为准，且力求壹致。在本工程中暂做以下规定：腹板高强度螺栓的穿入方向为朝向轴线编号小的方向。

高强度螺栓连接副组装时，螺母带圆台的壹侧应朝向垫圈有倒角的壹侧。

- 安装高强度螺栓时，严禁强行穿入螺栓（如用锤敲打）。如不能自由穿入，该孔应使用铰刀进行修整，修整后孔的最大直径不得大于 1.2 倍的螺栓直径。修孔时，为了防止铁屑落入板迭缝中，铰孔前应将四周的螺栓孔全部拧紧，使板迭密贴后再进行。壹个节点的扩孔数量不宜多于该节点孔数的 1/3。严禁使用气割扩孔。

- 安装高强度螺栓时，构件的摩擦面应保持干燥，不得在雨（雪）中作业。但对于地面拼装单元，采取防雨（雪）措施后，可进行高强度螺栓的施工。

- 大六角高强螺栓的拧紧分初拧、终拧依次进行。拧紧时应采用电动扭矩扳手，初拧扭矩应由试验确定，壹般为终拧扭矩的 50%。初拧后的高强度螺栓应用颜色做出标识，然后根据试验确定的扭矩系数计算出最终扭矩，进行终拧。终拧结束后，用另壹种颜色做出标识。采用的扭矩扳手在每班作业前后均应进行校正，其扭矩误差不得大于使用扭矩的5%；检查扭矩扳手必须标定，其扭矩误  差不得大于使用扭矩的3%，且应进行扭矩抽查。

- 高强度螺栓在初拧、终拧时，连接处的螺栓应按壹定顺序施拧，壹般应由螺栓群中央顺序向外拧紧。高强度螺栓的初拧、终拧应在同壹天内（或 24 小时内）完成。

- 高强度螺栓的检查和验收

- 高强度大六角头螺栓连接副终拧完成 1h 后、48h 内应进行终拧扭矩检查，检查结果应符合规范规定。

检验方法 1：扭矩法。

在螺尾端头和螺母相对位置划线，将螺母退回 60°左右，用扭矩扳手测定拧回至原来位置时的扭矩值。该扭矩值和施工扭矩值的偏差在 10%以内为合格。

检验方法 2：转角法。

- 检查初拧后在螺母和相对位置所画的终拧起始线和终止线所夹的角度是否达到规定值。

- 在螺尾端头和螺母相对位置画线，然后全部卸松螺母，在按规定的初拧扭矩和终拧角度重新拧紧螺栓，观察和原画线是否重合。终拧转角偏差在 10°以内为合格。

终拧转角和螺栓的直径、长度等因素有关，应由试验确定。

- 报验时应有如下原始资料：抗滑移试验资料，初拧和终拧原始记录， 施工质量检查验收记录等。

    - 施工测量

- 复杂图形的施工放线，是工程施工中的壹个重要环节，放线的质量的优劣，直接影响到工程的施工质量；因此测量管理相当重要，对于本项目，由于测量项目较多应建立施工测量管理系统，做到各司其职，各负其责；

- 应坚持先整体后局部、高精度控制低精度的程序，即先测设场地整体的平面和标高控制网，再以控制网为依据进行局部建筑物的定位、放线和找平；

- 实地测设工作坚持科学、简洁，精度要合理、相称的工作原则。在测量精度满足工程需要的前提下，力争做到省工、省时、省费用；

- 坚持计算器工作和测量作业步步有校核的工作方法，随时消除误差，避免误差积累；

- 严格规程作业，观测误差必须小于限差。观测中应随时提出预防性要求，对系统误差要采取措施进行改正，如量具中的尺长、温度和倾斜改正；经纬仪作竖向投测时，取盘左、盘右观测的平均位置，以抵消视准轴和横轴的误差；

- 观测人员、计算方法、仪器、测设方法、观测线路实行检查、校核和放线测设分开的原则；

- 认真积累原始数据，做好观测记录。

    - 起重机具性能核对、操作人员的技术交底

操作者必须严格遵守安全技术操作规程，且对自己所操纵的起重机做到全面了解其性能、结构、工作原理,且熟练掌握其操作方法和技巧。要严格按照交接班程序对设备进行检查、保养和记录，发现问题要及时回馈维修部门通知维修。

3.4.6 警戒标示

吊装作业区应设置警戒线，且作明显标志，吊装构件时，严禁无关人员进入或通过。

  - 安装组织管理体系

1）按照工程特点，明确项目管理组织机构，根据各部门职能配备合格人选， 授予相应的职权；2）统壹协调核定项目部主要管理人员名单，投入到本工程的

工作中去；3）人员从 X 公司中选派那些质量优良、业绩突出、经验丰富的骨干人员；4）项目经理要负责组织对工程的实施进行总体研究和筹划，制订项目实施细则和规章制度；5）提前进行相关的人员培训和工程交底，以提高业务人员的管理水平和施工人员的实际操作水平；

  - 吊装信号指挥系统

钢梁、钢柱吊装时，需起重专业人员指挥：壹位总指挥负责全面调配及控制， 副指挥 1 站在汽车吊司机附近，副指挥 2、副指挥 3 分别站位在构件就位的柱顶边，保持视野开阔，都能见见总指挥的指挥旗（或对讲机）传递信息。

  - 钢结构安装过程中应特别注意如下事项：1）现场安装顺序，从 1 轴线开始，逐步向终轴线进行。2）先安装 1 轴线框架。1 轴线框架钢柱、钢梁安装应采用钢丝绳进行临时固定。3）接着安装 2 轴线钢柱，2 轴线钢柱应于 1 轴线钢柱采用系杆进行稳固，同时对钢柱在框架平面内采用临时支撑进行临时稳固。安装 2 轴线钢梁时，应在汽车吊松钩前，把 1 轴线和 2 轴线间的系杆、屋面水平支撑安装就位且固定牢靠，符合设计要求。

  - 吊装作业安全技术措施

本工程吊装作业以汽车吊、手拉葫芦为主：

    - 汽车式起重机安全操作规程：起重机的准备工作和起重作业除应严格执行履带起重机的有关规定外，根据汽车、轮胎起重机的特点，仍需注意以下几项：

- 轮胎气压应充足。

- 在松软地面工作时，应在作业前将地面填平、夯实。机身必须固定平稳。

- 汽车起重机不准吊重行驶或不打支腿就吊重。

- 当起重机的起重臂接近最大仰角吊重时，在卸重前应先将重物放在地上， 且保持绳拉紧状态，把起重臂放底，然后在脱钩，以防止起重机卸载后向后倾翻。

- 行使过程中，汽车起重机的起重臂不得硬性靠在拖架上，拖架上必须垫约 50 毫米的橡胶快，吊钩挂在汽车前端保险杠上不得过紧。轮胎起重机应将吊钩升到接近极限位置，且固定在起重臂上。

    - 手拉葫芦安全操作规程1）不得超载。

- 起重前要认真检查支撑架是否稳固。吊钩，链条，制动器等主要受力件不得有损坏，且进行润滑。

- 作业前先试吊，检查制动器是否牢靠，确认可靠方可进行作业。

- 起重链条要垂直悬挂，不得有错扭的链环，以免影响正常作业。

- 操作者应站在和手拉练条同壹平面内拽动手拉练条。

- 再起吊过程中，无论重物提升或下降，拽动手拉练条时，用力应均匀和缓，不可用力过猛，以免手拉练条跳动卡环。

- 操作时，如发现拉不起时，不可硬拉，更不能增加人员，而应立即停止进行检查。

3.9 起重吊装作业安全防护

- 起重吊装作业应严格按吊装方案和起重吊装操作规程执行，各种吊装机具要做好经常性的检查、维护、保养工作，吊装前要进行必要的负荷试验。

- 吊装前查清吊装物重量，选好吊点，严禁超负荷起吊。

- 吊装工作应设专人指挥，统壹指挥信号，工作中必须坚守岗位，思想集中，听从指挥，严禁玩忽职守。起吊时重物垂直下方不得过人和站人，无关人员

严禁进入吊装现场，吊装时应设有警界线，且有专人负责。

# 5、主要项目施工方法：

- 基础检测程序

⑴安装钢结构的基础应符合下列规定：

a、交接基础至少应是壹个安装单元的柱基础。b、基础砼强度必须达到设计强度的 75%之上。c、基础周围回填完毕。

d、基础的行、列轴线标志和标高基准点齐全、准确。e、基础顶面平整，预留孔清洁，地脚螺栓完好。

⑵安装前复查基础和结构安装有关尺寸，其结构应符合下列规定：

a、基础顶面标高应低于柱底面安装标高 40~60mm（二次灌浆）；或在+5.0~-8.0

之间（二次浇捣）。

b、预埋地脚螺栓的偏差应符合下表的规定（选用）：

| 序号 | 项目 | 预埋螺栓允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 螺栓中心至基础中心距离偏差 | 5 |
| 2 | 螺栓露长 | +30 |
| 3 | 螺栓的螺纹长度 | +30 |

c、地脚螺栓预留孔的偏差应符合下表的规定：

| 序号 | 项目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预留孔中心偏差 | 10 |
| 2 | 预留孔垂直度 | L/100 |

| 3 | 预留孔深度较螺栓埋入长度 | +50 |
| --- | --- | --- |

- 材料进场及验收程序

⑴构件进场卸车时，要按设计吊点起吊，且要有防止损伤构件的措施。

⑵构件摆放处应平整坚实，构件底层垫板要有足够的支承面，防止支点下沉，支点位置要合理，防止构件变形。

⑶构件摆放要整齐有序，文明施工。

⑷对进场构件按图纸逐壹核对，检查质量证明书、构件合格证、材质合格证、探伤报告等交工所必须的技术资料及附件是否齐全；且对柱子几何尺寸实测实量。着重测量：

a、柱全长；

b、测量柱顶端和桁架连接的最上壹个安装孔中心至柱底的实际尺寸。

⑸检查柱子中心线标志，检查连接部位的质量情况。

⑹对高强度螺栓，进场时应有产品质保书，且应进行扭矩系数复试，计算高强度螺栓扭矩值时应以复试值为准。

⑺其余零配件材料均应有产品合格证或质量保证书。

- 垫板设置

柱底板下设置的支承垫板应符合下列规定：

⑴垫板应设置在靠近地脚螺栓的柱脚底板加劲板或柱脚下。

⑵每组垫板叠放不宜超过三块，垫板外露出柱底板小于 30mm。

⑶垫板和基础面紧贴平稳，其面积在施工作业设计中根据基础的抗压强度和栓脚底板下细石砼二次浇灌前，柱底承受的负载和地脚螺栓的坚固预拉力计算确

定。

⑷垫板边缘应清除氧化铁渣和毛刺。

⑸垫板标高应根据实际测得的柱底面至牛腿距离决定每个基础垫板的顶面标高， 其标高允许偏差为 0～-3.0，水平度偏差为 L/1000。

- 主钢结构吊装

⑴柱、梁结构吊装概述：对于门式刚架轻钢结构建筑，梁、柱吊装能够穿插进行。

⑵安装方法：

①钢结构安装顺序应从靠近山墙的支撑跨开始，钢架安装完毕后，应立即安装檩条、围梁、支撑、隅撑等次结构。

②在检查已安装的框架尺寸和垂直度后，进行高强度螺栓初拧。

③以此为基础安装厂房俩端的其余结构。

④当结构安装到下支撑时，对已安装的结构进行校正。

⑤钢结构的柱、梁、支撑等主要构件安装就位后应立即进行校正、固定、形成稳定的空间体系。

⑥安装过程中，在结构尚未形成稳定体系前，应采取临时支撑措施且有必需的强度和刚度，以确保安全性。

⑦构件安装、校正时，应根据风力、温差、日照等外界环境和焊接变形等外

界

因数的影响，采取相对应的预防和调整措施。

⑶柱子安装和校正：

①柱子起吊前，检查吊装机械是否完好，吊绳、卡环及起吊位置的地基情况壹定要符合要求，柱子吊装前应把上柱子的爬梯固定在柱子上。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/455003123133011121