目 录

第一章	总	论	1

  - 项目概况	1

  - 项目可行性研究报告编制依据	1

  - 项目可行性研究报告编制原则	2

  - 项目可行性研究报告编制范围	3

  - 主要技术经济指标：	3

### 第二章	项目背景及建设可行性	5

  - 项目背景	5

    - aa 站西商务区概况	5

    - aa 市专业市场集聚区粮食产业园区概况	5

    - 企业基本概况	5

  - 项目建设的可行性	6

    - 是现代服务业发展的需要	6

    - 是 aa 市城市建设的需要	7

    - 是企业发展的要求	8

  - 经济发展概况及趋势	9

  - 粮供需状况及趋势	13

### 第四章	项目选址与建设条件	17

  - 选址原则	17

  - 项目选址	17

  - 区域位置	18

  - 建设条件	18

### 第五章	项目建设规模及工程设计方案	20

  - 方案设计指导思想	20

  - 设计原则	20

  - 规划设计及建设规模确定	21

  - 工艺流程设计方案	29

    - 吸粮系统	29

    - 固定架空输送系统及高架输送系统	29

    - 筒仓的烘干系统	31

    - 100 吨/日大米车间	32

  - 设备选型	35

  - 土建工程	38

    - 设计依据	38

    - 建筑概况	39

    - 立面造型设计	39

    - 剖面设计	40

  - 单项结构设计	41

    - 概况	41

    - 设计依据	42

    - 荷载(标准值)	42

    - 仓储区	43

  - 通风熏蒸	46

    - 编制依据及条件	46

    - 编制范围	46

    - 通风降温系统	46

    - 排除粮层上部积热通风系统	47

    - 排除拱板内炽热的通风	47

    - 熏蒸	47

    - 通风、熏蒸设备一览表	48

  - 供配电、自控	48

    - 设计依据	48

    - 设计范围	49

    - 变、配电系统	49

    - 照明系统	50

    - 电力设计	50

    - 建筑防电	51

  - 给、排水系统	52

    - 给水工程	52

    - 排水工程	52

    - 管材与接口	53

第六章	公用工程	54

  - 给水	54

  - 排水	54

  - 供暖	54

  - 供电	54

  - 通信	54

  - 景观及绿化	55

第七章	环境保护	56

  - 编制依据	56

    - 相关法规	56

    - 环境质量标准	56

    - 污染物排放标准	56

  - 项目环保原则	57

  - 环境保护治理方案	57

    - 建设项目施工期拟采取的防治措施	57

    - 运营后环境保护措施	58

  - 环保管理及监测机构	59

第八章 节能、消防与劳动安全专篇	60

  - 节能设计	60

    - 设计依据	60

    - 规划节能	60

    - 建筑节能	61

    - 水暖节能	61

    - 电气节能	62

    - 生产工艺及设备节能措施	63

    - 加强计量管理	63

    - 节水措施	63

    - 能源消耗总量表	64

  - 消防	64

    - 编制依据	64

    - 总平面建筑消防措施	64

    - 消防给水	65

    - 电气消防措施	66

  - 劳动保护与工业卫生	66

    - 概述	66

    - 粉尘防治	67

    - 噪音防治	68

    - 劳动保护	68

    - 工业卫生	69

第九章	组织机构和人力资源配置	70

  - 项目组织与管理	70

    - 项目组织体系	70

    - 项目实施原则	70

    - 项目管理方法	70

    - 工程组织机构任务	70

  - 人力资源配置	71

  - 保障措施	71

第十章	项目招标和实施计划	72

  - 项目招标管理	72

  - 项目实施计划	73

第十一章	投资估算与资金筹措	74

  - 建设投资估算	74

    - 编制依据	74

    - 估算费用构成	74

    - 建设投资估算	76

  - 资金来源	76

第十二章	效益及风险分析	77

  - 经济效益分析	77

    - 说明	77

    - 项目投资评价	78

    - 项目风险分析	78

  - 社会效益分析	79

# 第一章	总	论

## 项目概况

    - 项目名称

bbaa 铁西国家粮食储备库新建项目。

    - 项目法人

bbaaff 国家粮食储备库。

    - 项目建设地址

项目位于 aa 现代综合物流园区，西临 cc 路，东临 vv 路。

    - 项目建设规模

项目总占地面积 134461 平方米；总建筑面积 67929.41 平方米。

    - 项目总投资

项目总投资42361.92万元。

    - 资金来源：企业自筹。

    - 项目建设性质新建。

## 项目可行性研究报告编制依据

    - 《中华人民共和国环境保护法》

    - 《中华人民共和国质量法》

    - 《中华人民共和国安全法》

    - 国家振兴东北老工业基地相关政策

    - 国家十二五时期科技发展规划相关政策

    - 工业企业设计卫生标准

    - 《关于 rr 区专业市场集聚区建设有关问题市长办公会议纪要》

（第 53 期）

    - 其它必须遵循的法规国家和地方的相关政策规定

    - 现行工程建设有关建设规范、标准

    - 建设单位提供的其他有关资料

## 项目可行性研究报告编制原则

    - 严格执行国家、省市和行业的有关法律法规、标准规范、规定；

    - 坚持综合决策，走可持续发展道路；

    - 坚持以人为本，以创造良好的环境为目标；

    - 突出重点，统筹兼顾；

    - 坚持前瞻性与可操作性的有机统一。既要立足当前实际，使项目建设具有可操作性，又要充分考虑发展的需要，使项目建设具有一定的超前性；

    - 坚持专业化协作和社会化服务的原则，加强人才、技术交流合作，充分利用资源优势，为社会提供更宽泛的服务范围；

    - 设计中采用先进的生产工艺技术和工艺技术装备，确保产品质量和生产效率；

    - 节约资金、节约用地，充分合理地利用各种资源，发展循环经济，创建资源节约型企业；

    - 设计中注重环境保护，采取有效措施减轻生产过程中产生的噪声和污染物对周围环境的不利影响。

## 项目可行性研究报告编制范围

bbaa 铁西国家粮食储备库新建项目工程可行性研究阶段，主要担负对项目建设的必要性和可行性的论述，研究项目建设的具体规模和工程投资估算，并进行效益评价，作为工程项目的建设依据，并为下一步的初步设计提供指导性的作用。

本次可行性研究报告的主要内容包括：

·项目背景及建设必要性

·项目市场需求预测

·项目选址与建设条件

·项目规划与工程建设方案

·项目工艺及设备方案

·环境保护专篇

·节能、消防及职业安全专篇

·组织机构和人力资源配置

·项目招投标及实施计划

·投资估算与资金筹措

·经济效益分析

## 主要技术经济指标：

主要技术经济指标见附表 1-1。

附表：1-1	主要技术经济一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 总用地面积 | ㎡ | 134461 |  |
| 二 | 总建筑面积 | ㎡ | 67929.41 |  |
| 三 | 建、构筑物占地面积 | ㎡ | 59936.04 |  |
| 四 | 核定建筑面积 | ㎡ | 67821.81 |  |
| 五 | 道路面积 | ㎡ | 36150 |  |
| 六 | 堆场面积 | ㎡ | 8000 |  |
| 七 | 硬化地面面积 | ㎡ | 24870 |  |
| 八 | 绿化面积 | ㎡ | 18180 |  |
| 九 | 总仓容 | 万吨 | 14.46 |  |
| 十 | 绿化率 | % | 13.5 |  |
| 十一 | 建筑密度 | % | 44.6 |  |
| 十二 | 容积率 |  | 0.50 |  |
| 十三 | 总投资 | 万元 | 42361.92 |  |

# 第二章	项目背景及建设可行性

## 项目背景

## aa 站西商务区概况

aa 站西商务区，冀临哈大高铁西侧，南临繁荣路，北临振兴路，规划总面积 3.7 平方公里，一期开发区域东起哈大高铁，西至铁西路，南起繁荣路，北至纸板厂铁路专用线，占地面积约 2000 亩，将打造成以 aa站西广场为中心，集商务、高住与城市交通枢纽分区规划分期开发建设的一体化城市综合体格局。

## aa 市专业市场集聚区粮食产业园区概况

今年初，考虑到哈大快客已全线开通，为繁荣 aa 市经济，改变城市面貌，市政府成立了由王正谱市长任组长的站西商务开发区及专业市场集聚区建设领导小组，出台了《站西商务区规划方案》，对 aa 火车站站西地区进行重新规划。涉及到 bbaa 铁西国家粮食储备库、aa 市粮油储备中心、aa 市军粮供应处迁建到新规划的专业市场集聚区。市政府拟借此机会，主要围绕铁西粮库和储备中心这两个骨干企业，通过整合资源，提升功能，拓展经营范围，在专业市场集聚区内建设 aa 市专业市场集聚区粮食产业园区。

## 企业基本概况

位置：aa 市 ff 区徐往子街 2 号。占地面积：13.3 万平方米。

储存能力：12 万吨。

人员情况：在册职工 119 人，内养 22 人，离退休 154 人，遗属 18

人，六十年代下放人员 5 人。

储备情况：有省、市级储备粮油 48,713 吨，其中省储水稻 25,000 吨，豆油 2,000 吨，市储水稻 10,713 吨，玉米 10,000 吨，豆油 1,000 吨。

ffff 粮食储备库是大型的国有粮油仓储企业，经过多年的发展和更新改造，现有高大平房仓 6 栋，苏式改造仓 16 栋，平房仓 8 栋，储粮罩棚 2 栋，机械罩棚 1 栋。有储油罐 12 个，储油能力达 5,000 吨，有日加工 100吨精制米生产车间，有日烘干 300 吨玉米的烘干塔，有 306 平方米的中控化验室，有 381 平方米的机修车间，有 60 吨和 120 吨电子计量检斤设备各一处，有 85 平方米的药品储藏库，有 1,400 延长米双向铁路专用线，一次可装卸火车皮 45 节，有 12,000 平方米的地坪及消防泵房，配备了先进的粮食储藏通风设施和精密的粮情测控及计算机管理系统等。

## 项目建设的可行性

## 是现代服务业发展的需要

（一）建设粮食产业园区有利于粮食产销结合。

随着粮食市场化改革的逐步深入，粮食在省内区域间，在国内省市间以及国际市场间流通，大市场、大粮食、大流通格局已经形成，必然要改变计划经济时期落后、分散、低效、高耗的粮食产业形态。在新的历史条件下，紧紧抓住国家实施“粮安工程”和进一步扩大内需、促进经济又好又快发展等重大政策机遇，加大粮食基础设施投入，构建粮食产业园区，是粮食经济发展的必然要求。区域性粮食产业中心的形成，将有力地促进粮食产品的集散，在粮食产区和销区之间架起一座桥梁，

促进产销结合。

（二）粮食产业园区的建设有利于区域经济的发展。

建设粮食产业园区，构建区域性粮食产业集群，可以充分发挥园区内龙头企业对产业的牵动作用，突破粮食行业发展瓶颈，形成规模优势，实现粮食产业集群化，更好地满足区域内对粮食的需求，活跃粮食市场，促进区域经济发展。

（三）建设粮食产业园区有利于提高人民生活水平。

随着生活水平的提高，人民群众对粮油及其制品的质量要求也越来越高。粮食产业园区的建设，便于粮油质量的监管，进出园区的粮油产品质量能够得到有效保障，使企业生产加工的粮油产品更快捷、安全地送达消费者，满足人民群众日益增长的物资生活需求。

（四）建设粮食产业园区有利于提高我市粮食企业的市场竞争力。粮食产业园区的建设符合国家粮食流通产业发展方向，是以粮食产

业化龙头企业为支撑，促进先进管理理念和粮油加工技术、设备的引进，促使企业增强自主创新能力，自觉的应用高新技术提升产业层次和水平，延伸产业链条，通过加工转化、现代营销、品牌效应等方式增值，从而培育新的经济增长点，为粮食经济注入新的活力，整体提升区域内粮食企业的综合竞争力。

## 是 aa 市城市建设的需要

aa 站西商务区的开发建设，将依托高铁经济，极大的发挥辐射作用，带动周边区域快速发展，形成与老城区，河东新城联动发展的新格局，以加快推进全市新型城镇化建设的进程。aa 站西商务区的开发建设，将切实改善民生，提升城市形象，与铁路东侧相比，站西地区几十年来的落后面貌已经严重影响了 aa 对外形象，群众生活环境和质量，因此，站

西开发区既是一次重要的民生工程，也是 aa 改革开放，提升城市形象的迫切需要。 aa 站西商务区的开发建设，将整合城市交通资源，打开火车站，客运站面向西部的门户，拉开交通骨架，科学调整线路，有效缓解站东交通压力。 aa 站西商务区的开发建设，将加快服务业发展，优化全市服务业布局，通过站西开发，把站西地区既有的专业市场集中搬迁安置到新规划的 aa 专业市场集聚区，整合资源，提升档次，形成新的商贸物流中心，成为全市服务业的巨大亮点。

## 是企业发展的要求

bbaa 铁西国家粮食储备库库始建于 1951 年，经过多批次改扩建，相同功能的设施标准不一、散乱布置；本次统一规划、布局，相同功能合并建设；功能分区合理、明确，便于管理，达到集约、节约、环保、节能的目的。

不同时期的平房仓，统一设计为绿色、安全储粮的高大平房仓； 增加了 3 座浅圆仓(2.4 万吨)，提高了机械化作业水平、降低了人工

劳动强度；

原来制粉车间改成的 100t/d 大米加工厂，提升为标准化的现代加工厂 2×100t/d；

沿街布置了商业用房，为多种经营提供了发展空间。

增加应急柴油发电机，为市场运营提供了安全保证措施；

设东西 2 个大门，整个场区车流、物流更加顺畅，交通便捷；

分散的办公设施、宿舍、浴室、食堂、车库，压缩面积整合为 1 栋综合楼，达到集约、节约用地目的。

所以 bbaa 铁西国家粮食储备库新建项目建设是必要的。

第三章	市场预测

## 经济发展概况及趋势

aa 市位于 bb 省中部，东临 dd、dd，南接 cc，西接 ff，北与 rr 毗连。南距 ww 港 332 公里，ee 港 162 公里，北距 hh 国际机场 60 公里，交通十分便捷。市辖 dd、dd、dd、dd、dd 五区和 aa 县、kk 市。含 29 个镇、 7 个乡、24 个街道办事处，全市总人口 184 万，其中城镇人口 80 万。土地面积为 4731 平方公里。粮食耕地面积 200 余万亩。

“十五”期间，aa 市经济进一步发展，期末全市生产总值达到 358 亿元，人均地区生产总值达到 19580 元，地方财政一般预算收入达到 17.4亿元，全社会固定资产投资达到 107 亿元，社会消费品零售额达到 90 亿元，实际利用外资累计达 2.5 亿美元，出口创汇累计达 5.6 亿美元，城市居民人均可支配收入达 8407 元，农民人均纯收入达 4133 元。

“十一五”时期，aa 市面临难得的发展机遇。一是面临老工业基地振兴和对外开放双重机遇。国家实施东北地区老工业基地振兴战略，为 aa市在推进重点项目建设、完善社保体系，扩大对外开放等方面创造了良好环境，同时也为我国东南沿海产业向东北地区转移提供了更加有利的条件。二是面临融入以沈阳为中心的 bb 中部城市群经济区的机遇。沈阳经济区的构建，为 aa 市接受沈阳等大城市在经济、技术、人才、信息和物流等方面的辐射，加强 aa 与周边城市合作提供了难得的机遇。三是 aa市具有辽化、辽矿公司、庆化公司等国有大型企业加快发展和民营企业不断壮大的双重基础。近几年重点项目建设成果在今后几年将进一步显现，一批重点企业的带动作用将更加突出。

“十一五”期间aa 市将进一步深化以国有企业改革为重点的经济体制

改革，推进行政管理体制改革，鼓励、支持和引导非公有制经济发展，积极参与沈阳经济区的经济合作，提高对外开放的质量和水平。

“十一五”期间，aa 市将加快推进工业园区建设。加快培育首山、刘二堡、佟二堡、灯塔、大河南、沈旦等县（市）区级的工业园区，力争形成精细化工、装备制造、钢铁和有色金属加工业等生产基地。

“十一五”期间，aa 市坚持工业强市方针。做大做强化工化纤塑料工业、钢铁和有色金属加工业“两大支柱”产业，加快发展装备制造及配套业、农副产品深加工业和矿产建材业“三个重点”产业。继续支持辽化、庆化、弓矿等省直企业发展，推动原材料工业向集约化、大型化、高级化、系列化和高加工度方向发展。到 2010 年，aa 石化分公司、aa 化纤公司、庆化公司销售收入分别达到 320 亿元、72 亿元和 26 亿元。全力推进 aa 石化分公司年加工 550 万吨俄油、年 140 万吨大重整、年产 30万吨精己二酸等重点项目加快实施，确立 aa 石化中国北方最大芳烃生产基地和以芳烃深加工为主的化纤原料基地的优势地位。地方化工化纤塑料产品加工企业要围绕辽化主副产品，大力发展原材料精深加工，拉长加粗环氧乙烷、聚乙烯、聚丙烯、聚酯、尼龙 66 和胺系列产品等产业链条，形成上下游关联互动的产品系列，提高产业组织化程度和产业规模竞争力，构建中小企业分工协作的石化产品加工产业集群。到 2010 年，化工化纤塑料业增加值达到 188 亿元，年均增长 21.5%，占全部工业增加值的 46%以上；大幅度地提高“两化”主副产品本地加工率。

抓住鞍钢本钢产业结构调整的有利时机，密切同国有大型钢铁企业的协作配套，加快改造、提升钢铁和有色金属加工业，提高技术装备水平和经济效益，拉长钢材加工、有色金属深加工产业链条，重点培育金属加工产业集群。到 2010 年，钢铁和有色金属加工业增加值达到 85 亿元，年均增长 13%，占全部工业增加值的 21%。

抓住沈阳发展汽车工业和建设国家装备制造业基地的机遇，提高装备制造及其配套业的开发、成套和配套能力。大力扶持发展纸机、药机、锻压等传统装备制造业，巩固其在全国同行业的优势地位。充分发挥我市农产品资源丰富的优势，积极推进农副产品深加工项目建设，重点培育稻米、玉米、大豆、水果、薯类、蔬菜和肉蛋奶等深加工产业链。大力开发和推广高科技含量、高附加值的化学类、金属类、复合类、资源节约类新型建材，提高传统建材业产品的技术含量和生产集中度，引进和推广绿色建筑、生态建筑和可持续建筑的新理念，坚决淘汰浪费资源、消耗高、技术落后的工艺和产品，新型墙体材料的比重达到 70%。突出发展新型干法水泥，推进以本溪、aa 为中心的 bb 中部水泥工业生产基地建设，力争到“十一五”期末，新型干法水泥生产能力达到 1000 万吨。到 2010 年，装备制造及其配套业、农副产品深加工业分别占全部工业增加值的 7%，矿产建材业占全部工业增加值的 8%。

大力培育高新技术产业和名牌产品。按照走新型工业化道路的要求，立足现有产业基础，发挥比较优势，提高传统产业的技术装备水平，重点推进 50 个高新技术产业化项目。到 2010 年，高新技术产业增加值占全市工业增加值的比重达到 30%。

加快发展服务业。顺应产业结构快速升级的要求，以服务方式规范化、服务业态多元化、生活服务社区化、生产服务专业化为发展方向，加快构筑大市场、大流通、大贸易的格局。加强市场体系建设。加快发展商贸餐饮、交通运输等服务业，重点拓展西关中心商业区，规划建设站前中心商业区，培育发展特色商业街，建设区域和社区商业（中心）街。大力发展农村产地市场，积极参与全国的“万村千乡”工程实施，重点发展乡镇、村两级连锁超市。规范建筑市场和房地产市场，引导房地产业规范、健康发展，加强经济适用房和廉租房开发。

重点发展物流、金融、信息和中介服务等现代服务业。大力发展现代物流业，规划建设物流园区。

加快推进现代农业建设。用工业理念谋划农业发展，推进农业和农村经济结构战略性调整。稳定发展粮食生产，扩大优质水果、蔬菜和经济作物种植面积。实施畜牧业“倍增计划”，大力推广稻田养殖，不断优化淡水养殖品种结构。大力发展农业机械化，提高农机化水平。

大力发展县域经济。坚持以工业化为主导，城镇化为支撑，农业现代化为基础，加快形成县域经济发展新格局。

“十一五”期间进一步加快城镇化进程，搞好小城镇建设规划，切实解决规模偏小、布局分散、基础设施薄弱的问题。以刘二堡、佟二堡等市级以上示范镇和省级中心镇建设为重点，带动一般小城镇和中心镇发展。以白塔、文圣、太子河、宏伟四个区农民新村建设为重点，改善农民居住环境和城市面貌，在 aa 县、灯塔市、弓长岭区进一步引导农民向小城镇和中心村集中，促进农民向市民转变，使建制镇人口占全市人口总量的 31%。

全面加强城乡建设，调整城市布局，扩大城市骨架。搞好河东新区建设规划，依靠加大招商力度，实施一批重大项目，启动河东新区建设，拓展城市空间。市区工业企业有序实施“退二进三”，进入工业园区集中建设。加大“城中村”改造力度，到 2010 年全市中心区面积增加 15 平方公里，达到 78 平方公里，人口规模达到 68 万。

“十一五”期间 aa 交通运输有较快发展。配合国家建设好哈大客运支线 aa 段。实现“四横四纵”（四横：本辽高速公路、省道小小线、省道沈环线、省道连鞍线。四纵：沈大高速公路、国道黑大线、省道沈营线、省道辽凤线）公路网建设。改善公路运输布局，提高通达里程和运力。 “十一五”期间积极推进生态城市建设，加大环保力度，努力节约资

源，发展循环经济，力争在 2010 年实现地区生产总值 720 亿元，人均地区生产总值 38600 元，地方财政一般预算收入翻一番，达到 36 亿元，全社会固定资产投资达到 326 亿元，5 年累计达 1100 亿元，社会消费品零售额达 173 亿元，城市居民人均可支配收入达 13540 元，农民人均纯收入达到 6070 元，人口总量控制在 187 万以内。

## 粮供需状况及趋势

1、aa 市人口状况

新中国成立后，aa 人口迅速增加，1953 年第一次人口普查为 857853

人;1964 年第二次人口普查1140081 人;1982 年第三次人口普查为1590170

人;1990 上第四次人口普查为 1721211 人。

到 1998 年底全市城乡人口总数为 1786437 人，581951 户 ，户均人口 3．07 人。其分布情况是：白塔区总人口 216598 人，72787 户，户均人口 2．98 人;文圣区总人数 167695 人，62615 户，户均人口 2．68 人;宏伟区总人口 109945 人，36344 户，户均人口 3．03 人;弓长岭区总人口 90860 人，30556 户，户均人口 2．97 人;太子河区总人口 113102 人，34510户，户均人口 3．28 人;灯塔市总人口 497084 人，155632 户，户均人口 3．19人。城乡人口密度为 377 人／平方公里，其中市区人口密度为 1247 人／平方公里;乡村人口密度为 261／平方公里。

在总人口中，1998 年的农业人口是 1040778 人，占总人口的 58．3％，非农业人口 745659 人，占总人口的 41．7％。

从全市 2002 一 2020 年人口形势分析会议上获悉， 全市人口总体形势稳中有降。至 2002 年底，全市人口总数达到 1825172 人，出生率与自然增长率分别达到7.01‰和2.36‰，实际出生人数占计划出生人数的89

％。2006 年全市人口 183 万，其中城镇人口 79.09 万。

据分析，出生人口下降的原因主要是育龄妇女人群结构改变，生育旺盛期育龄妇女减少；女性初婚人数减少，平均初婚年龄提高；个别出生人口瞒漏报现象依然存在。

根据实际情况，实现良好人口环境，人口总量到 2010 年要控制在 187

万以内，争取在 2015 年前提前实现人口零增长。 2、粮食生产状况

aa 市有粮食耕地面积 200 余万亩，以种植玉米、水稻为主，2004 年至 2006 年粮食生产情况见下表。

2004 年—2006 年 aa 市粮食产量汇总表

单位：万吨

| 年份 | 市统计局公布数 |  |  |  | 市粮食局调查推算数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总产量 | 水稻 | 玉米 | 大豆 | 总产量 | 水稻 | 玉米 | 大豆 | 其他 |
| 2004 |  |  |  |  | 89 | 32.76 | 51.46 | 2.83 | 1.95 |
| 2005 |  |  |  |  | 84.92 | 34.8 | 47.14 | 1.25 | 1.73 |
| 2006 | 96.69 | 36.73 | 51.26 | 0.91 | 97.55 | 40.04 | 55.85 | 1.01 |  |

3、粮食消费状况

aa 市人口 183 万，其中城镇居民 79.09 万，农业人口 102.91 万，2005

年—2006 年粮食消费情况见下表。

2005 年—2006 年 aa 市粮食消费量汇总表

单位：万吨

| 年份 | 城镇居民消费 数量（万吨）/人均（公斤） |  |  |  |  |  |  | 居民消费中 数量（万吨）/人均（公斤/比例 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 比例 | 总量 |  | 小麦 |  | 水稻 |  | 外购熟食 |  |  | 外餐 |  |  |
| 2005 |  | 12.84 | 164.2 | 3.29 | 42 | 9.29 | 118.8 | 0.7 | 9 | 5.5% | 1.6 | 20.5 | 12.5% |
| 2006 | 21.4% | 11.91 | 150.6 | 3.23 | 40.8 | 8.47 | 107.1 | 0.63 | 8 | 5.3% | 1.88 | 23.8 | 15.8% |

农户口粮	数量（万吨）/人均（公斤）

年份

|  | 比例 | 数量 | 人均 | 其中小麦 |  | 其中水稻 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 |  | 21.57 | 207 | 2.56 | 24.57 | 17.6 | 168.91 |
| 2006 | 39.8% | 22.15 | 215.2 | 2.68 | 26 | 18.35 | 178.3 |

| 年份 | 饲料用粮 |  |  |  |  | 工业用粮 | 种子用粮 | 酿造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 比例 | 数量 | 其中玉米 |  | 大豆 |  |  |  |
| 2005 |  | 17.66 |  |  |  | 0.59 | 0.79 | 0.28 |
| 2006 | 35.8% | 19.92 |  | 17.54 | 1.02 | 0.76 | 0.72 | 0.25 |

4、粮食产销余缺情况

2006 年度粮食产销余缺情况

单位：万吨

|  | 总量 | 水稻 | 玉米 | 大豆 | 小麦 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产量 | 90.69 | 36.73 | 51.26 | 0.91 | 0 |
| 消费 | 55.71 | 28.33 | 18.87 | 8.58 | 6.13 |
| 调出 |  | 9 | 32 |  |  |
| 购入 |  |  |  | 7.67 | 5.4 |

5、aa 市现有粮食企业情况

aa 市现有国有粮食购销企业 15 个，其中 aa 县 6 个，灯塔市 5 个，弓长岭区 1 个，市直 3 个。仓储能力 60 万吨（有 3 个企业是国家粮食储备粮代储库，分别承担着国家、省、市三级储备任务），年加工能力 70万吨（其中国有企业加工能力 30 万吨），年经营量 100-120 万吨，有市级粮油批发市场 1 个，年经营量 6-8 万吨，交易额近 1 亿元。

6、全市社会粮食供需现状及发展趋势

根据 aa 市近几年人口增长趋势看，人口自然增长趋缓。根据经济发展总体布局，工业经济将进一步加快，但人口不需大量补充。随着农村居民城市化的加快，人口结构中城镇居民增加，但人口总数增加很少。因此对粮食及其制品需求增长也将非常缓慢。粮食消费结构有所变化。随着人民生活水平提高，居民口粮消费有所减少。肉禽蛋奶副食品消费增加，引起饲料用粮增加。粮食深加工业发展，也会使工业用粮量增加。

aa 市粮食供需总体呈供大于求势态，但品种结构矛盾突出。水稻、

玉米产大于需，可以外调，增加收入。大豆、小麦缺口较大，需继续从外地调入。

7、继续发挥粮食批发市场调节余缺的作用

aa 市粮食呈产大于需的格局，但品种结构矛盾突出。消费中小麦及其制品要依靠市场调节缺口。

我国小麦主要产于河北、河南、ft东、安徽一带，根据 aa 市每年 5-8万吨的需求缺口，外购小麦在当地加工是不经济的，因此主要外购面粉及面制品供应市场。aa 市又没有海岸线，调入小麦制品主要依靠铁路运输。

8、原有批发市场面临拆迁

aa 市现有唯一的粮食批发市场为 aa 汇东粮油批发市场，经营品种以面粉为主约占 80-85%，食用油 5%，其他还有外地大米、杂粮等。现有摊位 100 个左右，为城市、农村 340 个店点供货。该市场毗邻铁东粮库。铁东库现有仓库仓容 5 万吨。有米厂 1 座，日产 240 吨。有烘干塔 1 座，生产能力 100 吨/天。根据城市总体规划，该库在站前中心商业区范围内，目前面临拆迁，需要另行选址新建。

# 第四章	项目选址与建设条件

## 选址原则

考虑到粮食产业园区对交通运输和周边环境的特殊要求，所选地址应具备以下条件：

（一）有铁路专用线。园区内各类涉粮企业需要外购、外销粮食产品，铁路运输最快捷、最经济。因此，有铁路专用线的场所为最佳。

（二）占地面积 20 万平方米左右。参照其他市粮食产业园区占地面积，根据 aa 市人口规模和粮食产销状况，应建设一个占地面积在 20 万平方米左右的粮食产业园区为好。

（三）地点应在交通便利之处。由于园区内各涉粮企业粮食购销量较大，运输车辆较多，所以最好是在交通便利的地方选址。

（四）周边环境无任何污染源。以保证市场内粮油不被污染。

按照上述条件，经多次现场考察，市政府决定，在新规划的 aa 市专业市场集聚区内建设产业园区。新建的产业园区位于 aa 市西部，距繁荣路约 1 公里，距沈大高速公路约 3 公里，交通十分便捷；有唐庄子飞机场的铁路专用线可供接引；无水、气、烟等污染源。产业园区占地面积 215000 平方米。

## 项目选址

本项目厂址拟建在 aa 现代综合物流园区。该场地地势平坦，水、电等能源介质供应到厂界，可满足本项目要求。

## 区域位置

太子河区位于辽东半岛中部，属 aa 城区之一，地处老城区西部，太子河西南岸，2012 年 aa 市行政区划调整后，共辖 2 个街道、3 个镇、1个乡，又下辖 16 个社区居委会，51 个村民委员会。面积 273.37 平方公里，人口 16.09 万。

太子河区自然资源丰富，环境幽雅，是辽东半岛中部城市群的副食品生产基地生产地之一。煤、石灰石、河流石、粘土等资源贮量可观。太子河区地理位置优越、交通便利。长大线铁路及哈大客专纵贯南北。沈海高速公路穿越境内，南接营口鲅鱼圈港、大连港，北衔桃仙国际机场。

## 建设条件

    - 自然条件

- 地质条件

地层系—aa 属华北地层区辽东分区、出露的主要地层比较复杂，由老至新可分为前震旦系、震旦系、寒武系、奥陶系、石炭系、二迭系、侏罗系、第四系等 8 个地层系。

第四系地层—第四系地层是 aa 地区分布面积较广的地质现象，西部近下辽河平原区第四系地层以河流冲积相为主，并且极为发育，其厚度由ft前向西逐渐加大，ft前区平均地层厚度约 70 余米，至沈(阳)大(连)公路一带逐渐加大到近百米，至浑河边缘其厚度增至 300 米左右。aa 东部ft区第四系地层不甚发育，只沿汤河、兰河河谷呈条带状分布。其成因主要有冲积、冲洪积、坡洪积及风积、冰碛等类型。

- 气候条件

aa 居辽东半岛北部腹地，西南边陲距渤海岸 70 公里，东南边界距黄

海岸 100 公里，宏观气候受海洋影响较大，全年气候温和、湿润、四季分明。春季回暖快，温暖少雨，多西南风，蒸发量大，日照时间较长，易春旱。夏季炎热多雨，盛行东南风，湿度大，降水集中，时遇北方气流，多有强对流天气。秋季降温缓慢，多晴朗天气，凉爽湿润，具有“一场秋雨一场凉，三场白露一场霜”之特点。冬季寒冷期较长，降水较少，严寒干燥，时遇寒潮北风雪。

aa 地区年平均气温为 8.4 摄氏度。其中冬季平均气温为-8.6 摄氏度；春季平均气温为 9.5 摄氏度；夏季平均气温为 23.4 摄氏度；秋季平均气温为 9.5 摄氏度。

- 水文状况

太子河发源于 bb 省新宾县南部长白ft余脉龙岗ft与千ft间的老秃顶红石砬子ft，流域呈东西走向，地理位置为东经 111°26′至 124°53′，北纬 40°29′至 41°39′，东邻云爱河及浑江，南接大洋河，西北邻浑河，流经本溪、鞍ft、aa 三市，至三岔河与浑河后经大辽河南下，至营口入渤海。流域面积 13880 平方公里，干流全长 413 公里，流域内多ft区，植被较好，覆盖率达 69％，丘陵占 6.1％，平原占 24.9％。左右岸共有支流 21 条。

太子河上游建有观音阁水库，控制面积 2795 平方公里，占 aa 控制面积的 34.6％；中游建有葠窝水库，控制面积 6175 平方公里，占 aa 控制面积的 50.2％；支流汤河上建有汤河水库，控制面积 1228 平方公里，占 aa 控制面积的 15.2％。三座大型水库基本控制了 aa 上游的洪水。

    - 场区配套条件

供水、供热、供电、汽（气）、通讯线路等均引自原有管网。

# 第五章	项目建设规模及工程设计方案

## 方案设计指导思想

按照党中央国务院关于粮食流通体制改革的精神要求，应保持 750亿公斤的国家粮食储备规模，以确保国家对粮食的宏观调控能力和抗风险能力。粮库建设的布局，应充分考虑粮食生产、消费、调运方向和我国交通运输现状，按照保证重点，规模适度、结构合理、协调配套、形成体系，利于调控的指导思想进行建设。

## 设计原则

本项目建设旨在完善aa 市粮食储备体系和推动该市散粮现代物流体系的建设，应遵循以下原则：

- 统一规划，合理布局。按照粮食现代物流发展规划，合理布局粮食现代物流设施项目，引导企业投资方向，避免盲目扩张和低水平重复建设。

- 市场运作，政府扶持。建设资金主要由企业自行筹措，投资风险由企业自行承担。中央及地方政府对全国性、区域性粮食现代物流重点项目进行政策和投资上的扶持。

- 打破分割、整合资源。打破行业和地区分割，充分利用现有粮食物流设施，整合各类粮食物流资源，提高资源利用率。

- 统筹协调，因地制宜。加强地区之间、行业之间和企业之间的统筹协调。实施铁路转运站及专用线改造，注重粮食集并和分拨网络建设，根据区域特点因地制宜选择运输方式。

- 突出重点，分步实施。要根据全国粮食生产和消费的布局，突出

重点，逐步推进。首先解决“北粮南运”的突出问题，对跨省粮食主要物流通道和重要物流节点的散粮设施项目进行重点建设。

## 规划设计及建设规模确定

    - 工程概况

本项目拟建在 aa 现代综合物流园区。总用地面积 134461 平方米，总建筑面积 67929.41 平方米。

    - 总体布局

总平面布置应符合工艺、建筑、卫生、防火、劳动保护、物流运输、节约用地等要求，充分利用自然地形，力求做到功能区明确，工艺流程合理，运输线路便捷。做到安全生产、管理方便、造型协调，并考虑本期与发展相结合，与原有相协调。

根据工艺流程、生产规划及场地情况，在保证构成生产能力与生产线简捷的前提下，尽量合理利用土地、使各建构筑物布置合理、紧凑，便于生产操作和生产管理。

- 平面设计

用地内布局以遵循场地性质、功能使用合理为原则，充分考虑厂区景观的塑造和环境的承载力。在塑造环境的同时将城市语言引入建筑，缓解建筑与环境间的生硬过渡，使建筑更加和谐和自然地融入周围的环境；通过创造近人的城市空间尺度和步移景异的视觉效果，实现建筑与城市脉络的协调与对话。

- 功能分区

功能组织的主要原则是从宏观层次提高建筑空间系统的适应能力，将其各方面功能要素整体协调考虑，最大程度地发挥其功效。既保证每个单体建筑自身功能和形象的塑造，又要促进建筑群各组成部分间的有

机协调和运作。

①粮油仓储区

油罐区在整个场地的西南角，罐容 5000 吨，包含 80 吨/天简易罐装生产线。

平房仓包括 9 栋 30×91.06m 折线型屋架仓,南北平行布置。装粮高度 7m，单仓仓容 1.34 万吨，共 12.06 万吨。

浅圆仓布置在平房仓西北侧，共 3 栋，直径 25.5m，单仓仓容 0.8 万吨，共 2.4 万吨。

专用线作业区铁路罩棚 4513 平方米。

②大米加工区

位于专用线东侧，由卸粮站、0.36 万吨的原料筒仓、2 条 100t/d 生产线的大米加工车间、成品库（含副产品库）组成，按照工艺流程自南向北一字排开。

大米加工区毗邻原粮烘干和仓储区，便于原料供应，成品库靠近专用线和东大门，利于成品公路、铁路发放。

③烘干作业区

位于场区东南部，由 300 吨/天烘干塔、烘前烘后仓（300 吨*2）、热风炉房和湿粮堆场组成。东北侧为场区东大门，便于湿粮接收；西侧毗邻大米加工原料仓和仓储区，便于烘后粮食加工、入库。

④办公生活区

包含综合楼（含办公、食堂、宿舍、浴室车库）3674.92 平方米、篮球场、自行车棚、停车场，位于场区东北侧，毗邻东大门。综合楼南北朝向，最大限度争取南向日照。

⑤生产辅助区

药品库、消防水池、消防泵房；机械棚、配电、机修间器材库，一

站式服务房、地磅、检验楼。

⑥市场交易区

多功能库房 7200 平方米。拟建库房 4144.00 平方米。

5.3. 3 仓容设计

| 序号 | 仓型 | 数量 /栋 | 仓型规格参数 | 装粮高度 | 粮食品种 | 单仓仓容/万吨（或 m³） | 仓容计算参数 | 合计仓容/万吨（或 m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、粮库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平房仓 | 9 | 30m×91.06m | 7m | 稻谷、玉米 | 1.34 万吨 | 按小麦 0.75t/m³计 | 12.06 万吨 | 散粮 |
| 2 | 浅圆仓 | 3 | 直径 25m | 22m | 稻谷、玉米 | 0.8 万吨 | 按小麦 0.75t/m³计 | 2.4 万吨 | 散粮 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 14.46 万吨 |  |
| 二、大米车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 大米车间原料仓 | 4 | 直径 11m | 16m | 原料稻谷 | 0.084 万吨 | 按稻谷 0.55t/m³计 | 0.36 万吨 | 含 1 个星仓 |
| 4 | 大米车间成品库 1 | 1 | 18m×54m | 22 层 | 成品大米 | 0.28 万吨 | 按成品粮大米单层包面密度 185kg/㎡计 | 0.28 万吨 | 包装仓面积利用系数取 0.71 |
| 5 | 大米车间成品库 2 | 1 | 18m×78m | 22 层 | 成品大米 | 0.406 万吨 | 按成品粮大米单层包面密度 185kg/㎡计 | 0.406 万吨 | 包装仓面积利用系数取 0.71 |
| 6 | 副产品库 | 1 | 18m×24m |  | 副产品 | 0.06 万吨 | 按副产品 2t/㎡计 | 0.06 万吨 | 包装仓面积利用系数取 0.71 |
| 三、油罐及灌装间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 油罐 | 3 | 直径 10.5m 壁高 13.5m | 13.5m | 食用油 | 1000m³ | 按 0.92t/m³计 | 3000m³ | 本期 |
| 8 | 油罐 | 4 | 直径 8.5m 壁高 10.5m | 10.5m | 食用油 | 500m³ | 按 0.92t/m³计 | 2000m³ | 本期 |
| 9 | 预留油罐 | 3 | 直径 10.5m 壁高 13.5m | 13.5m | 食用油 | 1000m³ | 按 0.92t/m³计 | 3000m³ | 预留 |
| 10 | 预留油罐 | 3 | 直径 8.5m 壁高 10.5m | 10.5m | 食用油 | 500m³ | 按 0.92t/m³计 | 1500m³ | 预留 |
| 11 | 灌装间 | 1 |  |  | 小包装食用油 |  |  | 200 吨 | 本期 |

5.3.4 建筑项目分类及建筑面积分配（见附表）

新建建筑、构筑物明细表

| 序号 | 项目名称 | 占地面积 | 建筑面积 | 层数 | 建筑高度 | 结构形式 | 建筑防火类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库 | 2775.07 | 2766.49 | 1F | 10.70 | 混凝土排架 | 丙类 | 30m×91.06m 装粮高度 7m，单仓仓容 1.34 万吨 |
| 2 | 仓库 | 2775.07 | 2766.49 | 1F | 10.70 | 混凝土排架 | 丙类 | 30m×91.06m 装粮高度 7m，单仓仓容 1.34 万吨 |
| 3 | 仓库 | 2775.07 | 2766.49 | 1F | 10.70 | 混凝土排架 | 丙类 | 30m×91.06m 装粮高度 7m，单仓仓容 1.34 万吨 |
| 4 | 仓库 | 2787.29 | 2772.60 | 1F | 10.70 | 混凝土排架 | 丙类 | 30m×91.06m 装粮高度 7m，单仓仓容 1.34 万吨 |
| 5 | 仓库 | 2775.07 | 2766.49 | 1F | 10.70 | 混凝土排架 | 丙类 | 30m×91.06m 装粮高度 7m，单仓仓容 1.34 万吨 |
| 6 | 仓库 | 2775.07 | 2766.49 | 1F | 10.70 | 混凝土排架 | 丙类 | 30m×91.06m 装粮高度 7m，单仓仓容 1.34 万吨 |
| 7 | 仓库 | 2775.07 | 2766.49 | 1F | 10.70 | 混凝土排架 | 丙类 | 30m×91.06m 装粮高度 7m，单仓仓容 1.34 万吨 |
| 8 | 仓库 | 2787.29 | 2772.60 | 1F | 10.70 | 混凝土排架 | 丙类 | 30m×91.06m 装粮高度 7m，单仓仓容 1.34 万吨 |
| 9 | 仓库 | 2775.07 | 2766.49 | 1F | 10.70 | 混凝土排架 | 丙类 | 30m×91.06m 装粮高度 7m，单仓仓容 1.34 万吨 |
| 10 | 浅园仓 | 1532.10 | 3064.20 | 1F | 27.50 | 混凝土筒体 | 丙类 | 8000t×3，总仓容 2.4 万吨 |
| 11 | 油罐区 | 2688 |  |  | 12.00 |  | 丙类 | 5000t（预留 4500t），防火堤 1.2m 高，长度 226 米 |
| 12 | 灌装间及机修间 | 1897.70 | 1897.70 | 1F | 6.30 | 混凝土排架 | 丙类 |  |
| 13 | 发油台 | 10.00 | 5.00 | 1F | 6.50 | 钢结构 |  | 一个车位 |
| 14-1 | 卸粮站 1 | 105.20 | 212.50 | 1F | 6.00 | 钢筋混凝土 |  | 地下部分 107.60 平方米 |
| 14-2 | 卸粮站 2 | 154..80 | 288.30 | 1F | 6.00 | 钢筋混凝土 |  | 地下部分 133.5 平方米 |
| 15 | 原料仓 | 451.40 | 451.40 | 1F | 10.00 | 钢筋混凝土筒仓 |  | 4×900t 原料仓 |
| 16 | 大米车间及成品库 | 3579.73 | 890247 | 2F/3F | 17.50 | 混凝土框架 | 丙类 | 2×100t/日 |
| 17 | 机械棚及器材库 | 1139.30 | 1139.30 | 1F | 7.00 | 钢结构 | 丙类 |  |
| 18 | 多功能库房 | 3600.00 | 3600.00 | 1F | 9.70 | 钢结构 | 丙类 |  |
| 19 | 多功能库房 | 3600.00 | 3600.00 | 1F | 9.70 | 钢结构 | 丙类 |  |
| 20 | 铁路罩棚 | 7310.00 | 4513.00 | 1F | 6.80 | 钢结构 | 丙类 | 24m×300m |

bbaa 铁西国家粮食储备库新建项目	可行性研究报告

| 21-A | 120 吨地磅 | 84 |  |  |  | 钢筋混凝土基础 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-B | 60 吨地磅 | 73 |  |  |  | 钢筋混凝土基础 |  |  |
| 22 | 变配电间 | 440.70 | 440.70 | 1F | 4.80 | 混凝土框架 | 丁类 | 一层 |
| 23-1 | 消防泵房及水池 | 380.50 | 75.20 | 1F | -4.00 | 混凝土框架 |  |  |
| 23-2 | 消防泵房及水池 | 380.50 | 75.20 | 1F | -4.00 | 混凝土框架 |  |  |
| 24 | 热风炉房 | 308.38 | 308.38 | 1F | 6.50 | 混凝土框架 |  | 一层 |
| 25 | 烘干系统 | 336.00 |  |  | 25.00 | 钢结构 |  |  |
| 26 | 综合楼 | 916.86 | 3674.92 | 4F | 20.70 | 混凝土框架 |  |  |
| 27 | 检化验楼 | 465.51 | 931.02 | 2F | 7.50 | 混凝土框架 |  | 含水泵房 |
| 28 | 门卫 | 28.44 | 28.44 | 1F | 7.00 | 混凝土框架 |  |  |
| 29 | 门卫 | 14.22 | 14.22 | 1F | 3.50 | 混凝土框架 |  |  |
| 30 | 仓库 1 | 1084.71 | 2169.42 | 2F | 7.50 | 混凝土框架 |  | 11 间库房 |
| 31 | 仓库 2 | 1189.14 | 2378.28 | 2F | 7.50 | 混凝土框架 |  | 47 间库房 |
| 32 | 仓库 3 | 1189.14 | 2378.28 | 2F | 7.50 |  |  | 47 间库房 |
| 33 | 铁路调度房 | 160.00 | 160.00 | 1F | 4.00 | 混凝土框架 |  |  |
| 34 | 工具车库 | 487.36 | 487.36 | 1F | 4.20 | 混凝土框架 | 丙类 | 含药品库 |
| 35 | 拟建仓库 | 2072.00 | 4144.00 | 2F | 8.40 | 混凝土框架 |  |  |
| 36 | 围墙 | 960.00 |  |  |  |  |  | 分摊北围墙 170 米 |
| 37 | 道路 | 36150.00 |  |  |  |  |  | 混凝土 |
| 38 | 硬化地面 | 24870.00 |  |  |  |  |  | 混凝土 |
| 39 | 湿粮堆场 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 绿化 | 10180 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 土方 | 20 万 |  |  |  |  |  | 填方 1.5 米 |

28

## 5. 4 工艺流程设计方案

## 吸粮系统

      - 工艺说明

码头吸粮机系统布置在一个固定的钢结构房内，包括吸粮机、提升机、计量秤、清理筛、除尘器、计量秤，另外一些辅助设备。本设备长 8m宽 4.5m 高 10m，主机功率为 37kw，可达 30t/h。吸粮房内计量秤也可用作粮食下水时计量。

码头吸粮机配备专利技术防过载电子自控风门和吸粮专门风机可实现“傻瓜”化操作，性能优秀可靠。

      - 工艺设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸粮机 | 30t/h | 1 | 37 |
| 2 | 提升机 | E50/28 | 1 | 4 |
| 3 | 清理筛 | TCQY80 | 1 | 2.24 |
| 4 | 提升机 | E50/28 | 1 | 4 |
| 5 | 除尘器 | TBLM-52b | 1 | 1.5 |
| 6 | 计量秤 | NCL-300 | 1 | 0.55 |
| 7 | 提升机 | E50/28 | 1 | 4 |
| 8 | 溜管 |  | 1 |  |

## 固定架空输送系统及高架输送系统

      - 工艺说明

固定架空线内安装有双向运行的输送机，既能上料用，又能以后下料用，工艺路线灵活，可进入筒仓，也可进入高架输送系统，又可将仓

房内的粮食输送到吸粮房内的计量秤计量后进入船内。

高架输送系统同样为一套双向进出仓自动输送系统，统一控制，工艺路线灵活。

进粮时，可进入粮仓系统进行烘干或储存，供米厂加工，也可送至各平房仓。筒仓系统和烘干房的粮食也可输送入平房仓。

出粮时，各平房仓以及简仓系统的粮食均可通过此系统将粮食输送到吸粮房内的计量秤计量后进入船内。

同时，可通过该系统来完成翻仓的工艺目的。工艺设计能力：50t/h

整套系统现场整洁、美观；作业环境好、全封闭输送，环保、高效；现场管理方便，大大减少作业人员；长期运行费用低。

      - 工艺设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空输送线 | DSQ50 | 45 米 | 8 |
| 2 | 架空输送线 | 50t/h | 560 米 | 70 |
| 3 | 提升机 | 50t/h | 4 | 16 |
| 4 | 伸缩输送机 | 50t/h | 4 | 20 |
| 5 | 转向输送机 | 50t/h | 4 | 20 |
| 6 | 登高输送机 | 50t/h | 4 | 20 |
| 7 | 移动装仓机 | 50t/h | 2 | 14 |
| 8 | 移动平面机 | 50t/h | 4 | 16 |
| 9 | 扒谷机 | 50t/h | 4 | 16 |
| 10 | 移动提升机 | 50t/h | 4 | 20 |
| 11 | 溜管 |  | 1 套 |  |

## 筒仓的烘干系统

      - 工艺说明

筒仓系统可用于储存干粮，也可作为烘干系统的烘前烘后仓，工艺灵活，各处粮食可通过输送系统到达筒仓系统，筒仓系统出粮也可通往烘干系统或是大米车间。

烘干系统采用高质量品牌烘干机组，利用稻谷加工的副产品作为燃料，既保证了烘干质量又节约了成本，也有利于环保。

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~ | 筒仓系统 |  |  |  |
| 1 | 汽车进粮斗 |  | 1 |  |
| 2 | 提升机 | TDDG60/34 | 1 | 15 |
| 3 | 气动三通 | TBDQ30X30 | 2 |  |
| 4 | 刮板输送机 | TGSS40 | 4 | 15 |
| 5 | 气动闸门 | TZMQ500X400 | 5 |  |
| 6 | 上料位 | TLWJa-1 | 5 | 0.02 |
| 7 | 下料位 | TLWJa-2 | 5 | 0.02 |
| 8 | 手气动闸门 | TZMSQ30X30 | 5 |  |
| 9 | 移动式皮带输送机 | DSL50X8 | 5 | 17.5 |
| 10 | 溜管 | 300X300 | 1 套 |  |
| 11 | 储气罐 | 0.8MPa | 1 |  |
| 12 | 压缩空气管网 |  | 1 套 |  |
| 13 | 电动葫芦 | CD-1-2t-22m | 1 |  |
| 14 | 标准件、密封材料、电焊、油漆 |  | 1 套 |  |
| 15 | 安装运输 |  | 1 项 | 7.1 |
| 二 | 烘干系统 |  |  |  |
| 1 | 入粮坑（含闸门） |  | 个 |  |
| 2 | 入清选提升机 | 30t/h | 1 |  |
| 3 | 圆筒初清筛 | 30t/h | 1 |  |
| 4 | 入干燥提升机 | 30t/h | 1 |  |
| 5 | 入干燥链运机 | 30t/h | 1 |  |
| 6 | 三久低温干燥机 | NP-120HB | 6 |  |

| 7 | 出干燥链运机 | 30t/h | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 预备输送粗糠机 |  | 1 |  |
| 9 | 炉前粗糠桶 |  | 1 |  |
| 10 | 炉前送粗糠机 |  | 1 |  |
| 11 | 粗糠炉 |  | 1 |  |
| 12 | 维修平台 |  | 1 |  |
| 13 | B 型出谷装置 |  | 6 |  |
| 14 | 气控系统 |  | 1 |  |
| 15 | 主风管支风管 |  | 1 |  |
| 16 | 除尘除烟系统 |  | 1 |  |

## 100 吨/日大米车间

      - 工艺说明工艺流程

大米生产工艺流程：→筛理→去石→磁选→砻谷→谷糙分离→磁选→砂辊碾米→铁辊碾米→抛光→白米分级→精选→磁选→包装

      - 大米生产工艺简要说明清理工序：

原粮进碾米车间后，由刮板输送机送到碾米生产线。进入碾米生产线的原粮稻谷首先进振动清理筛，用于清除与稻谷粒度大小不同的中型和小型杂质，并通过吸风系统清除稻谷中的轻型、小型杂质和灰尘。最后进入去石机，以清除与稻谷比重大小不同的砂石，并通过吸风系统清除稻谷中的轻型、小型杂质和灰尘。

砻谷与谷糙分离工序：

本工序是生产线中的一个重要环节，其生产效果直接影响到产品的质量和经济效益。

清理后的稻谷先由砻谷机脱壳，加工成糙米。稻壳通过吸风和压运系统被输送到大糠库。糙米和稻谷的混合物进谷糙分离机和厚度分级机，以分离出糙米中的稻谷和异粒谷，分离出的稻谷回砻谷机再次脱壳，异谷为副产品。

将谷糙谷分离筛与厚度分级机串联使用，能达到非常好的分离效果，从而为下道的碾米工序创造了有利的工作条件。

碾米与抛光工序：

本工艺设计方案中的碾米工序，采用了二道碾米，一道抛光，三机串联碾米的工艺方式。

糙米进碾米机前先用磁选器除去金属杂质，以保证设备的正常工作，考虑到原粮为长粒稻，在碾米时极易破碎而增加碎米率。因此，第一道碾米选用立式砂辊碾米机，第二道碾米选用立式铁辊碾米机，大米抛光选用了立式铁辊抛光碾米机（加不抛光），这样可大大降低碾米时的碎米率，提高成品米的出米率。

碾米机组的吸出物为米糠和米粞，要进行糠粞分离。

糙米通过本工序二道碾米和一道抛光后，可达到保证成品米精度的效果。

白米分级与色选工序：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/456040101222010055