ICS 23.100.50

J20

备案号：40768—2013

中 华 人 民 共 和 国 机 械 行 业 标 准

JB/T 8729—2013

代替 JB/T  8729.1—1998和JB/T  8729.2-1998

# 液压多路换向阀

# Hydraulic fluid power—Multiple directional valve

2013-04-25发布

2013-09-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

JB/T  8729—2013

表 5 压力损失指标 	 4

表 6 安全阀性能指标 	 4

表 7 过载阀、补油阀泄漏量指标 	 5

表 8 手动操纵力指标 	 6

表 9  液动控制压力范围指标 	 6

表 1 0 耐久性能指标 	 6

表 1 1 内部清洁度指标 	 7

表12 被控参量平均指示值允许变化范围 	 8

表13 测量系统的允许系统误差 	 9

表 1 4 出厂试验项目与试验方法 	 10

表15 型式试验项目与试验方法 	 12

表 1 6 装配和外观检验方法 	 14

JB/T 8729—2013

前   言

本标准按照GB/T1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替JB/T8729.1—1998《液压多路换向阀 技术条件》和JB/T8729.2—1998《液压多路换向

阀  试验方法》,与JB/T8729.1—1998和JB/T 8729.2—1998相比主要技术变化如下：

——增加了公称流量的统一要求；

——增加了液压多路换向阀8、12两种公称通径及其性能参数要求

——增加了试验类型：必试、抽试；

——增加了负荷传感液压多路换向阀的相关内容；

——增加了液动控制压力范围指标和试验方法；

——增加了液压多路换向阀装配和外观检验方法；

——删除了零件加工质量检验要求。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国液压气动标准化技术委员会 (SAC/TC3)   归口。

本标准负责起草单位：四川长江液压件有限责任公司、合肥长源液压件有限责任公司。

本标准参加起草单位：北京华德液压工业集团有限责任公司、中船重工重庆液压机电有限公司、青 州市金星工程机械液压件厂、中国船舶重工集团公司第707研究所九江分部、博世力士乐中国公司、榆 次液压有限公司。

本标准主要起草人：余兴全、沈皖华、王德华、胡菁琼、贾世潮、康青、彭刚、宋云鹏、陈文胜.

袁晓春、王连军、巢冰、肖素兰、濮凤根、青献忠、张筱丽。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——JB/T 8729.1—1998;

——JB/T 8729.2—1998。

JB/T 8729—2013

前   言

本标准按照GB/T1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替JB/T8729.1—1998《液压多路换向阀 技术条件》和JB/T8729.2—1998《液压多路换向

阀  试验方法》,与JB/T8729.1—1998和JB/T 8729.2—1998相比主要技术变化如下：

——增加了公称流量的统一要求；

——增加了液压多路换向阀8、12两种公称通径及其性能参数要求

——增加了试验类型：必试、抽试；

——增加了负荷传感液压多路换向阀的相关内容；

——增加了液动控制压力范围指标和试验方法；

——增加了液压多路换向阀装配和外观检验方法；

——删除了零件加工质量检验要求。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国液压气动标准化技术委员会 (SAC/TC3)   归口。

本标准负责起草单位：四川长江液压件有限责任公司、合肥长源液压件有限责任公司。

本标准参加起草单位：北京华德液压工业集团有限责任公司、中船重工重庆液压机电有限公司、青 州市金星工程机械液压件厂、中国船舶重工集团公司第707研究所九江分部、博世力士乐中国公司、榆 次液压有限公司。

本标准主要起草人：余兴全、沈皖华、王德华、胡菁琼、贾世潮、康青、彭刚、宋云鹏、陈文胜.

袁晓春、王连军、巢冰、肖素兰、濮凤根、青献忠、张筱丽。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——JB/T 8729.1—1998;

——JB/T 8729.2—1998。

JB/T 8729—2013

装置为单执行机构时大于其执行机构公称流量的流量；为多执行机构时大于其各执行机构公称流量 之和的流量。

3.6

欠流量 unsaturated flow

装置为单执行机构时小于其执行机构公称流量的流量；为多执行机构时小于其各执行机构公称流量 之和的流量。

4  单位与符号

各参量的单位和符号应符合表1的规定。

表 1 量的单位和符号

| 量的名称 | 符号 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 公称通径 | D | mm |
| 体积流量 | qv | L/min |
| 管道内径 | d | mm |
| 压力、压差 | p,Ap | Pa |
| 时间 | t | S |
| 油液质量密度 | P | kg/m³ |
| 运动黏度 | V | m²/s |
| 温度 | θ | ℃ |
| 等熵体积弹性模量 | K₅ | Pa |
| 体积 | V | m³ |

5  基本参数和标记

# 5.1 基本参数

多路阀的基本参数应包括：

——公称压力；

—-公称流量；

——公称通径。

# 5.2 标记

应在多路阀上明显的位置做出清晰和永久的标记或铭牌。标记或铭牌的内容应符合 GB/T 7935— 2005 中第6章的规定，采用的图形符号应符合 GB/T786.1 的规定。

6  技术要求

# 6.1 一般要求

6.1.1  公称压力应符合 GB/T2346 的规定。

JB/T 8729—2013

6.1.2 公称流量应符合表2的规定。

表 2 公称流量

| 公 称 通 径 m m | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 称 流 量 L / m i n | 24 | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 | 250 |

6.1.3 螺纹连接油口的型式和尺寸宜符合 GB/T2878.1 的规定。

6.1.4 在产品样本中除标明技术参数外，可绘制压力损失特性曲线、内泄漏特性曲线、安全阀等压力 特性曲线等参考曲线，以便于用户参照选用。

6.1.5 其他技术要求应符合 GB/T7935—2005 中第4章的规定。

6.1.6 制造商应在产品样本及相关资料中说明产品适用的工作条件和环境要求。

# 6.2 性能要求

# 6.2.1 耐压性能

多路阀应能承受其公称压力1.5倍的压力，不应有外泄漏、零件损坏及安全问题。

# 6.2.2  油路型式与滑阀机能

多路阀的油路型式与滑阀机能应符合设计要求。

# 6.2.3 换向性能

多路阀换向过程应操纵手感灵活，复位迅速，无卡滞，定位准确可靠。

# 6.2.4  内泄漏

多路阀的中立位置内泄漏量不应大于表3的规定，换向位置内泄漏量不应大于表4的规定。用户对

内泄漏量有特殊要求时，其指标由用户与制造商商定。

表 3  中立位置内泄漏量指标

| 公 称 压 力 M P a | 公称通径 mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 |
|  | 内泄漏量mI/min |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 140 | 170 |
| 20 | 75 | 90 | 95 | 100 | 125 | 175 | 200 |
| 25 | 90 | 110 | 120 | 125 | 155 | 215 | 250 |
| 31.5 | 115 | 140 | 150 | 160 | 200 | 280 | 320 |

表 4 换向位置内泄漏量指标

|  | 公 称 通 径 m m |
| --- | --- |

| 公称压力 MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 |
|  | 内泄漏量mL/min |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 160 | 200 | 250 | 310 | 500 | 800 | 1250 |
| 20 | 200 | 250 | 310 | 390 | 625 | 1000 | 1560 |
| 25 | 250 | 300 | 380 | 470 | 760 | 1250 | 1935 |
| 31.5 | 320 | 400 | 500 | 620 | 1000 | 1600 | 2500 |

JB/T 8729—2013

## 6.2.5 压力损失

6.2.5.1  多路阀在公称流量下的压力损失不应大于表5的规定。表5中指标是指多路阀联数为4联时，

每一流向的压力损失。多路阀联数每增加(或减少)1联，压力损失指标增加(或减少)0.05 MPa。

表5 压力损失指标

单位为兆帕

| 油路型式 |  | 公称压力 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16 | 20 | 25 | 31.5 |
| 并联与申-并联型 | 中立位置 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
|  | 换向位置 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| 串联型 | 中立位置 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
|  | 换向位置 |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 注：表中压力损失值是指主阀不带附加阀时的指标。 |  |  |  |  |  |

6.2.5.2   压力损失应按下列公式(1)～公式(4)计算：

a)  当油流方向为P 到 T 时，压力损失为：

Ap=Pp-Pr	( 1)

b)  当油流方向为P 到 A 、B到T 时，压力损失为：

Ap=(pp-PA)+(pR-Pr)	(2)

c)   当油流方向为 P 到 B 、A 到 T 时，压力损失为：

Ap=(pp-P)+(PA-Pr)……………………………………(3)

d)  对于A(B)     型滑阀，当油流方向为P 到 A(B)     时，压力损失为：

Ap=Pp-PA(B)…………………………………………(4)

式中：

Pp——P 口压力值；

Dr——T 口压力值；

PA——A 口压力值；

PB——B口压力值。

# 6.2.6  安全阀性能

6.2.6.1  在额定工况下，安全阀各项性能应符合表6的规定。 表 6 安全阀性能指标

| 安全阀性能 | 公 称 压 力 M P a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 20 | 25 | 31.5 |
| 开 启 压 力 M P a | ≥14.4 | ≥18.0 | ≥22.5 | ≥28.8 |
| 闭合压力 MPa | ≥13.6 | ≥17.0 | ≥21.2 | ≥27.2 |
| 压力振摆，MPa | ±0.5 | 土0.6 | ±0.7 | ±0.8 |

| 压 力 超 调 率 % | ≤25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瞬 态 恢 复 时 间 s | ≤0.2 | ≤0.22 | ≤0.24 | ≤0.25 |
| 溢流量L/min | ≤2.5%qv |  |  |  |
| 注1:溢流量2.5%qv是指安全阀单独试验时的指标，如与多路阀组合在一起试验，则溢流量应加上换向位置的内泄 漏量。 注2:过载阀在试验时，其性能指标可参照安全阀的性能指标。 |  |  |  |  |

JB/T           8729—2013

6.2.6.2      压力超调率应按公式(5)计算。

(5)

式中：

pp——  调定压力(此处指被试阀4的公称压力);

△p₁      —压力超调量。

6.2.7 补油阀开启压力

补油阀开启压力不应大于0.2 MPa。

6.2.8 过载阀、补油阀泄漏量

过载阀、补油阀泄漏量不应大于表7的规定。

表 7 过载阀、补油阀泄漏量指标

| 公 称 通 径 m m | 公 称 压 力 M P a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 20 | 25 | 31.5 |
|  | 内泄漏量 mL/min |  |  |  |
| 8 | 12 | 16 | 18 | 22.5 |
| 10 | 14 | 18 | 22 | 28 |
| 12 | 15 | 19 | 23.5 | 30 |
| 15 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| 20 | 20 | 25 | 31 | 40 |
| 25 | 28 | 35 | 43 | 56 |
| 32 | 34 | 40 | 50 | 64 |

6.2.9 背压性能

多路阀的回油口保持2MPa 的背压值，应能保压3min, 无泄漏，无异常。

6.2.10 负荷传感性能

6.2.10.1  负荷传感压差恒定值应符合以下规定：

a) 用于定量泵系统阀后节流的负荷传感压差恒定值：应不大于1.4 MPa

b)  用于变量泵系统(恒功率、恒压)阀前节流的负荷传感压差恒定值：应不大于2MPa。

注：用户系统有特殊要求时，其压差恒定值按系统要求设计。

6.2.10.2    工作油口流量精度(压力流量特性):

在饱和流量条件下，执行机构负载变化时，工作油口流量精度指标应符合以下规定

a) 阀后节流的负荷传感多路阀工作油口流量精度指标值：qv±10%qv;

b) 阀前节流的流量比例分配 (LBF)  负荷传感多路阀工作油口流量精度指标值： qy±5%qv

注1: qy 为所测工作位置对应开口设计流量值。

注2:LBF 是流量比例分配的简称。

6.2.10.3 复合动作抗干扰性能：

当复合动作中(两个或两个以上执行机构)负载变化时，工作油口压力变化、流量精度指标应符合

以下规定：

a)  在饱和流量条件下，阀后节流的负荷传感多路阀各工作油口压力互不干扰、流量精度指标值应

JB/T 8729—2013

b)  在饱和或欠流量条件下，阀前节流的流量比例分配 (LBF)   负荷传感多路阀各工作油口压力互 不干扰、流量精度指标值应为qv±5%gv。

# 6.2.11  密封性能

静密封处不应渗油，动密封处不应滴油。

# 6.2.12 操纵力

## 6.2.12.1 手动操纵力

在额定工况下，手动操纵力不应超过表8的规定。用户对操纵力有特殊要求时，其操纵力指标由用

户与制造商商定。

表 8 手动操纵力指标

| 公称压力 MPa | 公称通径 mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 |
|  | 操纵力 N |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 160 | 200 | 220 | 250 | 320 | 390 | 420 |
| 20 | 160 | 200 | 220 | 250 | 320 | 390 | 420 |
| 25 | 225 | 280 | 300 | 320 | 380 | 430 | 460 |
| 31.5 | 225 | 280 | 300 | 320 | 380 | 430 | 460 |

# 6.2.12.2  液动控制压力范围

在额定工况下，液动控制压力范围不应超过表9的规定。用户对液动控制压力有特殊要求时，其指

标由用户与制造商商定。

表 9 液动控制压力范围指标

| 公称通径 mm | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液动控制压力范围 MPa | 0.6～2.8 |  |  |  |  |  |  |

# 6.2.13 高温性能

在80℃±5℃油温下，滑阀换向和安全阀连续动作应至少能保持0.5h。

# 6.2.14  耐久性能

6.2.14.1  耐久性能不应低于表10规定。

表10 耐久性能指标

| 性能要求 | 公称压力 MPa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 20 | 25 | 31.5 |
| 换向次数 万次 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 内泄漏量增加值mL/min | 内泄漏量增加值不应大于表3、表4规定值的10% |  |  |  |
| 安 全 阀 开 启 率 % | 安全阀开启率不应低于80% |  |  |  |
| 零件磨损 | 零件不应有异常磨损和其他形式的损坏 |  |  |  |

JB/T           8729—2013

6.2.14.2 安全阀开启率π和闭合率  应按公式(6)和公式(7)计算。

……………………………………………… (6

……………………………………………(7

式中：

Pk——被试阀4的安全阀开启压力；

PB——被试阀4的安全阀闭合压力；

Pn——被试阀4的安全阀进口调定压力。

6.3 装配及外观要求

6.3.1 装配应符合 GB/T 7935-2005中4.4～4.7的规定。

6.3.2 外观应符合 GB/T7935—2005中4.8～4.10的规定。

6.3.3   内部清洁度采用“称重法”检测，其指标不应超过表11的规定。

当制造商与用户商定时，可采用“颗粒计数法”通过测定油液中固体颗粒污染度等级间接评定被试 阀的清洁度。按此方法检测的油液固体颗粒污染度等级不应高于GB/T14039—2002 规定的-/19/16.

当用户有更高要求时，应与制造商协商。

表11 内部清洁度指标

| 公称通径 mm | 清 沽 度 指 标 m g | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 8 | ≤25+12×N | N为多路阀联数 |
| 10 | ≤25+14×N |  |
| 12 | ≤28+15×N |  |
| 15 | ≤30+16×N |  |
| 20 | ≤33+22×N |  |
| 25 | ≤50+31×N |  |
| 32 | ≤67+47×N |  |
| 注：除公称通径8、12外，其他公称通径内部清洁度指标均与JB/T7858—2006的规定一致。 |  |  |

7 试验方法

7.1 试验装置

7.1.1 试验系统原理图

多路阀的试验应具备符合图A.1所示试验系统原理图的试验台。

阀后控制负荷传感多路阀的试验应具备符合图A.2 所示试验系统原理图的试验台。

阀前控制的流量比例分配 (LBF)  负荷传感多路阀的试验应具备符合图A.3所示试验系统原理图的 试验台。

7.1.2  试验台油源

试验台油源的流量应能调节，其流量应大于被试阀的公称流量。油源压力应能短时间超过公称压力 的20%～30%。

JB/T 8729—2013

# 7.1.3 压力测量点的位置

7.1.3.1 进口测压点应设置在扰动源的下游和被试阀上游之间。距扰动源的距离应大于10d,  距被试阀 的距离为5d。

7.1.3.2 出口测压点应设置在被试阀下游10d 处。

7.1.3.3 按 C 级精度测试时，若测压点的位置与上述要求不符，应给出相应的修正值。

# 7.1.4  测压孔

7.1.4.1  测压孔直径应大于或等于1mm,   小于或等于6mm。

7.1.4.2 测压孔长度应大于或等于测压孔直径的2倍。

7.1.4.3 测压孔轴线和管道中心线垂直。管道内表面与测压孔交角处应保持尖锐，不应有毛刺。

7.1.4.4  测压点与测试仪器之间连接管道的内径应大于或等于3mm。

# 7.1.5 温度测量点的位置

温度测量点应设置在被试阀进口测压点上游15d 处。

# 7.2 试验条件

## 7.2.1 试验介质

7.2.1.1  试验介质应为被试阀适用的工作介质。

7.2.1.2 试验介质的温度：除明确规定外，型式试验应在50℃±2℃下进行，出厂试验应在50℃±4℃ 下进行。

7.2.1.3 试验介质的黏度：40℃时的运动黏度为42mm²/s~74mm²/s 。特殊要求应另行规定。

7.2.1.4 试验介质的污染度：试验系统用油液的固体颗粒污染等级不应高于GB/T  14039—2002规定

的-/19/16。

# 7.2.2 试验流量

7.2.2.1 试验流量按被试阀的公称流量进行。

7.2.2.2 对于内泄漏、背压、补油阀、过载阀等试验项目，试验流量允许为大于或等于20%公称流量。

7.2.2.3 耐久性试验的试验流量分为两种情况：当被试阀的公称流量小于100L/min 时，试验流量即为 其公称流量；当被试阀的公称流量大于或等于100 L/min 时，试验流量为100 L/min。

# 7.2.3 稳态工况

被控参量的变化范围符合表12的规定值时为稳态工况，在稳态工况下记录试验参数的测量值。

表12 被控参量平均指示值允许变化范围

| 测量参量 | 测 量 准 确 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |

| 压 力 % | ±0.5 | 士1.5 | ±2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量 % | 士0.5 | 士1.5 | 士2.5 |
| 温度 ℃ | ±1.0 | ±2.0 | ±4.0 |
| 黏 度 % | ±5 | ±10 | ±15 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/456203100045010055