# ARP 安全技术白皮书

目 录

- ARP 安全	1-1

1.1  介绍	1-1

  - 原理描述	1-3

    - ARP 报文限速	1-3

    - ARP Miss 消息限速	1-5

    - 免费 ARP 报文主动丢弃	1-7

    - ARP 表项严格学习	1-7

    - ARP 表项限制	1-8

    - ARP 表项固化	1-9

    - 动态 ARP 检测	1-11

    - ARP 防网关冲突	1-12

    - 发送免费 ARP 报文	1-13

    - ARP 报文合法性检查	1-14

    - DHCP 触发 ARP 学习	1-14

    - VPLS 网络中 ARP 代理	1-15

1.3  应用	1-15

    - ARP 安全综合功能典型应用	1-15

    - 防止 ARP 中间人攻击典型应用	1-17

  - 故障处理案例	1-19

    - 合法用户的 ARP 表项被修改导致合法用户的网络服务突然中断的故障处理案例	1-19

    - ARP 报文攻击导致用户流量中断的故障处理案例	1-22

  - 参考标准和协议	1-25

1 ARP 安 全

关于本章

  - 介绍

  - 原理描述

  - 应用

  - 故障处理案例

  - 参考标准和协议

# 介绍

### 定义

ARP（Address Resolution Protocol）安全是针对ARP 攻击的一种安全特性，它通过一系列对 ARP 表项学习和ARP 报文处理的限制、检查等措施来保证网络设备的安全

性。ARP 安全特性不仅能够防范针对 ARP 协议的攻击，还可以防范网段扫描攻击等基于 ARP 协议的攻击。

### 目的

ARP 协议有简单、易用的优点，但是也因为其没有任何安全机制，容易被攻击者利用。在网络中，常见的ARP 攻击方式主要包括：

    - ARP 泛洪攻击，也叫拒绝服务攻击（Denial of Service），主要存在这样两种场景：

−     设备处理ARP 报文和维护ARP 表项都需要消耗系统资源，同时为了满足ARP 表项查询效率的要求，一般设备都会对ARP 表项规模有规格限制。攻击者就利用这一点，通过伪造大量源 IP 地址变化的ARP 报文，使得设备 ARP 表项资源被无效的ARP 条目耗尽，合法用户的 ARP 报文不能继续生成ARP 条目，导致正常通信中断。

−   攻击者利用工具扫描本网段主机或者进行跨网段扫描时，会向设备发送大量目标 IP 地址不能解析的 IP 报文，导致设备触发大量 ARP Miss 消息，生成并

下发大量临时ARP 表项，并广播大量 ARP 请求报文以对目标 IP 地址进行解析，从而造成CPU 负荷过重，这也是泛洪攻击的一种。

    - ARP 欺骗攻击，是指攻击者通过发送伪造的ARP 报文，恶意修改设备或网络内其他用户主机的ARP 表项，造成用户或网络的报文通信异常。

ARP 攻击行为存在以下危害：

    - 会造成网络连接不稳定，引发用户通信中断，导致严重的经济损失。

    - 利用ARP 欺骗截取用户报文，进而非法获取游戏、网银、文件服务等系统的帐号和口令，造成被攻击者重大利益损失。

为了避免上述ARP 攻击行为造成的各种危害，ARP 安全特性针对不同的攻击类型提供了多种解决方案，具体如表 1-1 所示：

表1-1 ARP 安全针对不同攻击类型的解决方案

| 攻击类型 | 防攻击功能 | 部署设备 |
| --- | --- | --- |
| ARP 泛洪 | ARP 报文限速 | 建议在网关设备上部署本功能 |
|  | ARP Miss 消息限速 | 建议在网关设备上部署本功能 |
|  | 免费ARP 报文主动丢弃 | 建议在网关设备上部署本功能 |
|  | ARP 表项严格学习 | 建议在网关设备上部署本功能 |
|  | ARP 表项限制 | 建议在网关设备上部署本功能 |
| ARP 欺骗 | ARP 表项固化 | 建议在网关设备上部署本功能 |
|  | 动态ARP 检测 | 建议在接入设备上部署本功能 说明 当网关设备上部署了 DHCP 触发 ARP 学习功能时，则需要在网关设备上部署本功能。 |
|  | ARP 防网关冲突 | 建议在网关设备上部署本功能 |
|  | 免费ARP 报文主动丢弃 | 建议在网关设备上部署本功能 |
|  | 发送免费ARP 报文 | 建议在网关设备上部署本功能 |
|  | ARP 报文合法性检查 | 建议在网关设备或接入设备上部署本功能 |
|  | ARP 表项严格学习 | 建议在网关设备上部署本功能 |
|  | DHCP 触发 ARP 学习 | 建议在网关设备上部署本功能 |
|  | VPLS 网络中ARP 代理 | 建议在PE 设备上部署本功能 |

### 受益

    - 可以有效降低用户为保证网络正常运行和网络信息安全而产生的维护成本。

    - 可以为用户提供更安全的网络环境和更稳定的网络服务。

# 原理描述

    - ARP 报文限速

    - ARP Miss 消息限速

    - 免费 ARP 报文主动丢弃

    - ARP 表项严格学习

    - ARP 表项限制

    - ARP 表项固化

    - 动态 ARP 检测

    - ARP 防网关冲突

    - 发送免费 ARP 报文

    - ARP 报文合法性检查

    - DHCP 触发 ARP 学习

    - VPLS 网络中ARP 代理

## ARP 报文限速

如果设备对收到的大量ARP 报文全部进行处理，可能导致 CPU 负荷过重而无法处理其他业务。因此，在处理之前，设备需要对ARP 报文进行限速，以保护 CPU 资源。

设备提供了如下几类针对ARP 报文的限速功能：

#### 根据源 MAC 地址或源 IP 地址进行 ARP 报文限速

当设备检测到某一个用户在短时间内发送大量的ARP 报文，可以针对该用户配置基于源 MAC 地址或源 IP 地址的 ARP 报文限速。在单位时间内，如果该用户的ARP 报文数目超过设定阈值（ARP 报文限速值），则丢弃超出阈值部分的 ARP 报文。

− 根据源 MAC 地址进行ARP 报文限速：如果指定 MAC 地址，则针对指定源MAC 地址的ARP 报文根据限速值进行限速；如果不指定 MAC 地址，则针对每一个源 MAC 地址的ARP 报文根据限速值进行限速。

可以使用如下命令配置根据源 MAC 地址进行ARP 报文限速：

- 配置对每一个 MAC 地址的 ARP 报文进行限速，每秒最多只允许同一个源

MAC 地址的 100 个ARP 报文通过。

[Quidway] arp speed-limit source-mac maximum 100

- 配置对 MAC 地址为 0-0-1 的用户进行 ARP 报文限速，每秒最多只允许该

MAC 地址的 50 个 ARP 报文通过。

[Quidway] arp speed-limit source-mac 0-0-1 maximum 50

− 根据源 IP 地址进行ARP 报文限速：如果指定 IP 地址，则针对指定源 IP 地址的 ARP 报文根据限速值进行限速；如果不指定 IP 地址，则针对每一个源 IP 地址的 ARP 报文根据限速值进行限速。

可以使用如下命令配置根据源 IP 地址进行 ARP 报文限速：

- 配置对每一个源 IP 地址的 ARP 报文进行限速，每秒最多只允许同一个源

IP 地址的 100 个ARP 报文通过。

[Quidway] arp speed-limit source-ip maximum 100

- 配置对 IP 地址为 10.0.0.1 的用户进行 ARP 报文限速，每秒最多只允许该

IP 地址的 50 个ARP 报文通过。

[Quidway] arp speed-limit source-ip 10.0.0.1 maximum 50

#### 针对 Super VLAN 的 VLANIF 接口下的 ARP 报文限速

当设备的VLANIF 接口接收到触发ARP Miss 消息的 IP 报文（关于 ARP Miss 消息的详细解释请参见 1.2.2 ARP Miss 消息限速）时，或者在设备的 VLANIF 接口上启用ARP 代理功能之后，设备接收到目的 IP 符合代理条件且该 IP 对应的 ARP 条目不存在的 ARP 请求报文时，都会触发 Super VLAN 的 VLANIF 接口进行ARP 学习。设备会将 ARP 请求报文在每个 Sub VLAN 下复制，如果该 Super VLAN 下配置了大量 Sub VLAN，那么设备将产生大量的ARP 请求报文。为了避免CPU 因复制、发送大量 ARP 请求报文而负担过重，设备支持 Super VLAN 的VLANIF 接口下的 ARP 报文限速功能，以对该场景下设备发送的ARP 请求报文进行流量控制。

可以使用如下命令在全局下配置 Super VLAN 的VLANIF 接口下 ARP 请求报文的广播发送限制速率为 500pps：

[Quidway] arp speed-limit flood-rate 500

#### 针对全局、VLAN 和接口的 ARP 报文限速

设备支持在全局、VLAN 和接口下配置ARP 报文的限速值和限速时间，有效顺序为接口优先，VLAN 其次，最后为全局。

另外，在接口下还可以指定阻塞 ARP 报文的时间段。如果设备的某个接口在ARP 报文限速时间内接收到的ARP 报文数目超过了设定阈值（ARP 报文限速值），则丢弃超出阈值部分的 ARP 报文，并在接下来的一段时间内（即阻塞 ARP 报文时间段）持续丢弃该接口下收到的所有 ARP 报文。

− 针对全局的 ARP 报文限速：在设备出现ARP 攻击时，限制全局处理的ARP

报文数量。

−     针对VLAN 的ARP 报文限速：在某个VLAN 内的所有接口出现ARP 攻击时，限制处理收到的该VLAN 内的 ARP 报文数量，配置本功能可以保证不影响其他 VLAN 内所有接口的ARP 学习。

− 针对接口的 ARP 报文限速：在某个接口出现ARP 攻击时，限制处理该接口收到的 ARP 报文数量，配置本功能可以保证不影响其他接口的 ARP 学习。

可以使用如下命令配置针对全局、VLAN 和接口的ARP 报文限速：

- 全局下配置设备每秒最多允许 200 个 ARP 报文通过。

[Quidway] arp anti-attack rate-limit enable

[Quidway] arp anti-attack rate-limit 200

- 配置设备每秒最多允许 200 个VLAN100 的ARP 报文通过。

[Quidway] vlan 100

[Quidway-vlan100] arp anti-attack rate-limit enable

[Quidway-vlan100] arp anti-attack rate-limit 200

- 配置接口 GE1/0/1 在 10 秒钟内最多允许 200 个 ARP 报文通过，当 ARP 报文超过该限速值时，60 秒内持续丢弃该接口下的所有 ARP 报文。

[Quidway] interface gigabitethernet1/0/1

[Quidway-GigabitEthernet1/0/1] arp anti-attack rate-limit enable [Quidway-GigabitEthernet1/0/1] arp anti-attack rate-limit 200 10 block timer 60

## ARP Miss 消息限速

如果网络中有用户向设备发送大量目标 IP 地址不能解析的 IP 报文（即路由表中存在该IP 报文的目的 IP 对应的路由表项，但设备上没有该路由表项中下一跳对应的ARP 表项），将导致设备触发大量的 ARP Miss 消息。这种触发ARP Miss 消息的 IP 报文会被上送到主控板进行处理，设备会根据 ARP Miss 消息生成和下发大量临时 ARP 表项并向目的网段发送大量 ARP 请求报文，这样就增加了CPU 的负担，同时加重了目的网段的负担。

为了避免这种 IP 报文攻击所带来的危害，设备提供了如下几类针对 ARP Miss 消息的限速功能：

#### 根据源 IP 地址进行 ARP Miss 消息限速

当设备检测到某一源 IP 地址的 IP 报文在 1 秒内触发的 ARP Miss 消息数量超过了

ARP Miss 消息限速值，就认为此源 IP 地址存在攻击。

此时如果设备对 ARP Miss 报文的处理方式是 block 方式，设备会丢弃超出限速值部分的 ARP Miss 消息，即丢弃触发这些ARP Miss 消息的ARP Miss 报文，并下发一条 ACL 来丢弃该源 IP 地址的后续所有ARP Miss 报文；如果是 none-block 方式，设备只会通过软件限速的方式丢弃超出限速值部分的 ARP Miss 消息，即丢弃触发这些ARP Miss 消息的 ARP Miss 报文。

如果指定了 IP 地址，则针对指定源 IP 址的 ARP Miss 消息根据限速值进行限速； 如果不指定 IP 地址，则针对每一个 IP 地址的ARP Miss 消息根据限速值进行限 速。

可以使用如下命令配置根据源 IP 地址进行 ARP Miss 消息限速：

- 配置对每一个源 IP 地址的 ARP Miss 消息进行限速，允许设备每秒最多处理同一个源 IP 地址触发的 50 个ARP Miss 消息。

[Quidway] arp-miss speed-limit source-ip maximum 50

- 配置对 IP 地址为 10.0.0.1 的 ARP Miss 消息进行限速，允许设备每秒最多处理该 IP 地址触发的 100 个 ARP Miss 消息；对于其他 IP 地址，允许设备每秒最多处理同一个源 IP 地址触发的 50 个ARP Miss 消息。

[Quidway] arp-miss speed-limit source-ip maximum 50

[Quidway] arp-miss speed-limit source-ip 10.0.0.1 maximum 100

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/457134153036006053