# 苯氯苯混合物筛板塔设计方案

# 第一章 概 述

塔设备是最常承受的精馏装置,无论是填料塔还是板式塔都在化工生产过程中得到了广泛的应用,在此我们作筛板塔的设计以生疏单元操作设备的设计流程和应留意的事项是格外必要的。

## 精馏操作对塔设备的要求

精馏所进展的是气<汽>、液两相之间的传质,而作为气<汽>、液两相传质所用的塔设备,首先必需要能使气<汽>、液两相得到充分的接触,以到达较高的传质效率。但是,为了满足工业生产和需要,塔设备还得具备以下各种根本要求：

〔1 气<汽>、液处理量大,即生产力量大时,仍不致发生大量的雾沫夹带、拦液或液泛等破坏操作的现象。

〔2 操作稳定,弹性大,即当塔设备的气<汽>、液负荷有较大围的变动时,仍能在较高的传质效率下进展稳定的操作并应保证长期连续操作所必需具有的牢靠性。

〔3 流体流淌的阻力小,即流体流经塔设备的压力降小,这将大大节约动力消耗, 从而降低操作费用。对于减压精馏操作,过大的压力降还将使整个系统无法维持必要的真空度,最终破坏物系的操作。

〔4 构造简洁,材料耗用量小,制造和安装简洁。

〔5 耐腐蚀和不易堵塞,便利操作、调整和检修。

〔6 塔的滞留量要小。

实际上,任何塔设备都难以满足上述全部要求,况且上述要求中有些也是相互冲突的。不同的塔型各有某些独特的优点,设计时应依据物系性质和具体要求,抓住主要冲突,进展选型。

## 板式塔类型

气－液传质设备主要分为板式塔和填料塔两大类。精馏操作既可承受板式塔,也

可承受填料塔,填料塔的设计将在其他分册中作具体介绍,在此只介绍板式塔。板式塔为逐级接触型气－液传质设备,其种类繁多,依据塔板上气－液接触元件的不同,可分为泡罩塔、浮阀塔、筛板塔、穿流多孔板塔、舌形塔、浮动舌形塔和浮动喷射塔等多种。

板式塔在工业上最早使用的是泡罩塔<1813 年>、筛板塔<1832 年>,其后,特别是在本世纪五十年月以后,随着石油、化学工业生产的快速进展,相继消灭了大批型塔板,如 S 型板、浮阀塔板、多降液管筛板、舌形塔板、穿流式波浪塔板、浮动喷射塔板及角钢塔板等。目前从国外实际使用状况看,主要的塔板类型为浮阀塔、筛板塔及泡罩塔,而前两者使用尤为广泛,因此,本章只争论筛板塔的设计。筛板塔也是传质过程常用的塔设备,它的主要优点有：

〔1 构造比浮阀塔更简洁,易于加工,造价约为泡罩塔的 60％,为浮阀塔的 80％ 左右。

〔2 处理力量大,比同塔径的泡罩塔可增加 10～15％。

〔3 塔板效率高,比泡罩塔高 15％左右。

〔4 压降较低,每板压力比泡罩塔约低 30％左右。筛板塔的缺点是：

〔1 塔板安装的水平度要求较高,否则气液接触不匀。

〔2 操作弹性较小<约 2～3>。

〔3 小孔筛板简洁堵塞。

# 其次章 设计方案确实定

本设计任务为苯—氯苯混合物。对于二元混合物的分别,应承受连续精馏流程。设计中承受 30℃进料,将原料液通过预热器加热后送入精馏塔。塔顶上升蒸气承受全凝器冷凝,冷凝液在泡点下一局部回流至塔,其余局部经产品冷却器冷却后送至储罐。该物系属易分别物系,最小回流比较小,故操作回流比取最小回流比的2 倍。塔釜承受间接蒸汽加热,塔底产品经冷却后送至储罐。

## 2.1 操作条件确实定

确定设计方案是指确定整个精馏装置的流程、各种设备的构造型式和某些操作指

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/457145064042006025