# （建筑工程管理）网架施工组织设计方案

网架施工组织设计方案

# 目录

第壹部分：编制依据 3

第二部分：工程概要 4

第三部分：项目人员及设备、机械配备 5

第四部分：工厂制作规程设计 15 1、总则

2、工厂制作总体部署

3、加工图的设计

4、材料供应

5、生产制作过程及质量控制

6、工厂制作的质量保证措施

7、工厂制作进度保证措施

8、包装、运输、装卸、堆放

第五部分：现场施工组织设计 31 1、总则

2、现场安装总体部署

3、现场安装准备工作

4、主要安装工序施工方法及其质量要求

5、安装施工质量保证措施

6、工期保证措施

7、现场安全及文明施工措施第六部分：附录 59

附录壹钢结构制作主要工艺流程图附录二网架制作主要工艺流程图

附录三项目总体计划进度表附录四项目安装分区图

第壹部分：

# 编制依据

壹、本施工组织设计是依据以下国家规范、行业标准、相关文件、图纸编制的：

  - 国家行业及有关技术和验收的标准、规范

《建设工程施工现场管理规定》

《建设工程质量管理办法》

《建设工程质量监督管理规定》

《建设安全生产监督管理规定》

《钢结构焊缝外形尺寸》

《建设项目（工程）竣工验收办法》

《钢桁架质量标准》（JGJ74.1-91）

《钢结构施工及验收规范》（GB50205-95）

《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50221-95）

《建筑安装工程质量检验评定统壹标准》（GBJ300-88）

《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301-88）

《钢结构设计规范》（GBJ17-88）

《碳素结构钢》（GB700-88）

《优质碳素结构钢技术条件》（GB699-88）

《合金钢技术条件》（GB3077-88）

《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3092-93）

《碳钢焊条》（GB/T5117-95）

《气体保护电弧焊用碳钢低合金钢焊丝》（GB/T8110-95）

《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》（GB11345-89）

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923-88）

《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-91）

《紧固件机械性能、螺栓和螺钉》（GB3098.1-82）

《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB709-88）

《钢结构用高强度大六角头螺栓》（GB1228-91）

《钢结构高强度螺栓连接设计、施工验收规程》（JGJ82-91）

《网架结构设计和施工规程》（JGJ7-91）

《网架结构工程质量检验评定标准》（JGJ78-91）

《钢网架》（JGJ75.1/75.3-91）

  - 浙江东南网架集团有限 X 公司的有关文件

《质量手册》DN/QA/00/001

《程序文件》DN/QB/00/001～020

《作业指导书》DN/QC/12/001～019，

DN/QC/13/001～017

  - 广东省开平市现代建筑设计院设计的《新会市会展中心施工图》(工程编号：2000-68、图号：11/H)。

工程概况

壹、工程概况

1、工程名称：重庆市涪陵汽车客运中心雨棚、网架、轻钢屋架工程。

2、工程地点：重庆市涪陵区荔枝办事处顺江居委壹、二组。

3、工程规模：雨棚、网架水平投影面积为 501.6 平方米。轻钢屋架水平投影面积 1289.0 平方米。

二、工程特点及规范

1、工程生产施工内容多,结构复杂，施工生产各工序交错繁杂，主要包括钢结构、网架、屋面、玻璃顶系统的生产、运输、安装等各个环节；

2、工程结构复杂，现场安装难度高，要求生产、运输、安装同步协调交叉进行，确保工程工期质量满足要求；

3、鉴于该工程之上特点，就要求总体工程在生产、运输、施工安装等各个环节中必须穿插交叉进行，对各阶段制订科学而又周密的进度计划，人员安排计划，对厂内现有人力、物力资源进行优化配置，加强管理监督，在保证按业主规定的工期完成工程的前提下，确保施工质量壹次到位。

4、设计和施工技术规范：

    - 网架结构设计和施工规程 JGJ7-91 (2)钢结构设计规范 GB50017-2003

(3)钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001 (4)钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 GB/T16939 (5)建筑结构荷载规范 GB50009-2001

- 建筑抗震设计规范 GB50011-2001

- 建筑结构哥靠度设计统壹标准 GB50068-2001 (8)网壳结构技术规程 JGJ61-2003

(9)冷弯薄壁型钢结构技术规范 50018-2002

项目人员及设备、机械配备壹、项目人员及设备、机械配备原则

针对本项目的特点及本项目对于本 X 公司今后发展重要性,X 公司将拿出全部努力来保质、保量、保工期、保安全来完成工程的制作、安装任务，为此， X 公司将组建本工程项目领导小组来综合管理本工程的业务、技术、制作加工、运输、安装、质量保证等工作，以充分保证本工程所需的壹切资源，包括设计、技术翻样、工艺、原材料供应、制作加工设备、劳动力组织安排、质量控制、运输、安装及和业主、设计单位、监理单位及兄弟施工单位等的配合，具体由本 X 公司派壹位副总经理专门担任本工程项目总指挥，具体计

划和落实各项具体工作，各职能部门均必须满足本工程所需的资源及严格完成本工程的所有任务，且派遣壹名经验丰富的项目经理及技术纯熟的技术队伍负责现场安装施工，以确保工程制作加工和安装任务的顺利完成，确保业主满意。

二、工程总体组织结构及职责

业务部→业务联系及处理业务问题财务部→财务结算

供应部→保证材料供应和运输

生产部→生产计划及生产进度控制，保证生产制作进度和产品保管

质管部→质量控制，确保产品质量

总经理→总负责→技术部→设计、翻样、工艺及技术问题的处理，确保技术文件准确、合理。

板材 X 公司→屋面、墙面板生产钢构 X 公司→钢结构生产

网架 X 公司→网架生产

计划部→进行总体计划、调度安装 X 公司→现场安装

现场项目经理→现场施工，安装总负责

三、项目内外联络机构表

| 单位名称 |  | 联系人 | 电话 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省开平市现代建筑设计院 |  |  |  | 设计单位 |
|  |  |  |  | 总包单位 |
| 浙江东南网架集团有限 X 公 司 |  | 王红良 | 0135067146 97 | 投标单位 |
| 浙江东南网架集团有限X 公司 | 总经理 | 郭明明 | 2783688 | 企业主管 |
|  | 集团副总、钢结构 X 公 司经理 | 徐国引 | 2782987 | 全面负责 |
|  | 业务开发部 | 陈传贤 | 2782088 | 业务联系 |
|  | 综合计划部 | 殷建木 | 2782688 | 总体计划 |
|  | 生产动力部 | 徐春祥 | 2782908 | 生产总负责、网架生 产 |
|  | 技术开发部 | 周观根 | 2782847 | 技术负责 |
|  | 浙江东南网架集团设计 院 | 谭亚林 | 2783000 | 二次设计负责 |
|  | 供应运输部 | 郭林林 | 2782319 | 供应负责 |
|  | 板材 X 公司经理 | 屠建中 | 2783118 | 板材生产 |
|  | 钢结构车间 | 何建木 | 2782883 | 钢结构生产 |
|  | 安装 X 公司 | 施永夫 | 2782784 | 安装计划及安装资源 |
|  | 质管科 | 郭汉钧 | 2782741 | 质量负责 |
|  | 生产科 | 何建木 | 2782883 | 生产调度 |

|  | 业务联系人 | 王红良 | 0135067146 97 | 业务联系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、现场主要人员岗位职责：

壹旦我 X 公司中标，我 X 公司将建立强有力的项目管理班子，选择合适的施工管理和技术管理人员组建项目部。在人员组成上，不仅要考虑能覆盖项目的各项管理业务，同时必须兼顾项目部技术力量的专业覆盖率，保证项目管理工作的科学性、有效性、合理性，主要人员配置如下：

| 序号 | 工程职务 | 责任担当 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 项目经理 | 对工程施工全面管理和负责 | 1 |
| 02 | 项目副经理 | 协助项目经理对施工全面负责 | 1 |
| 03 | 队长 | 工程现场施工和安装的指挥和协调 | 3 |
| 04 | 技术工程师 | 工程施工安装技术指导 | 1 |
| 05 | 质量工程师 | 工程质量监督和检查 | 1 |
| 06 | 质安员 | 现场安全负责 | 1 |
| 07 | 施工员 | 现场安装施工测量负责 | 2 |
| 08 | 材料员 | 进场原材料的准备和管理 | 1 |
| 09 | 后勤综合管理员 | 生活保障及治安的管理 | 1 |

五、现场劳动力计划

| 名称 | 人数 |
| --- | --- |
| 钢结构吊装及组装组 | 24 人 |
| 网架安装组 | 12 人 |
| 屋面安装组 | 18 人 |
| 涂装组 | 8 人 |
| 墙面及围护结构安装组 | 12 人 |
| 电焊工 | 3 人 |
| 机电工 | 1 人 |
| 合计 | 78 人 |

（说明：之上每组人数为计划安排数，每组人员可由项目经理、队长（组长

根据需要灵活安排，又之上人数为总体合计数，由于各安装时段工序的不同， 人数为有适当的增减，实际及现场人数为少于 78 人）

五、钢结构主要制造设备清单

表壹

| 序 号 | 设备名称 | 型号 | 数 量 | 制造厂家 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 下料设备 |  |  |  |  |
| 1 | 切割机 管子仿形剖口机 等离子切割机 | ZINSR3005(CNC) CNG-4000(数 控) CG1-400 CG1-30 HID600EHS KLG-40～90 | 1 1 1 3 1 2 | 德国新莎设备制造 X 公司 无锡华联焊割设备厂无锡华联焊割设备厂杭州焊割机械厂 日本丸秀机器株式会社 常州东方焊剂设备厂 | 钢板任意形状切割 钢板任意形状切割 钢板切割钢板切割 钢管相贯面切割 钢板切割 |
|  | 剪板机 | PC11y-125/35 |  | 江都机床总厂 江宁冲剪机床厂如皋剪床厂 黄石锻压机床有限 X 公司 | 钢板剪切钢板剪切钢板剪切 8 米长钢板剪切 |
|  |  | 00 | 1 |  |  |
| 2 |  | Q11-8×200 QC11Y-12/320 | 1 1 |  |  |
|  |  | 0 | 1 |  |  |
|  |  | QNY-12×80000 |  |  |  |
| 3 | 带锯床 | ST-6090 | 3 | 日本大东精机株会社 | 型材定长切断 |
| 二 | 组立设备 |  |  |  |  |
|  | 组立机 钢板对接站台 | HB-6080-200 | 1 | 日本精密机器株式会社 无锡华联焊割设备厂无锡华联焊割设备厂 美国 FMIX 公司 | H 型钢拼装组立H 型钢拼装组立H 型钢拼装组立钢板对接焊接 |
| 1 |  | HG-1500 | 1 |  |  |
| 2 |  | HG-1800 | 1 |  |  |
|  |  |  | 4 套 |  |  |
| 三 | 焊接及矫正设备 |  |  |  |  |

|  |  | MZG-2×1000 MZ-1000 MZG-1×1000 DC-1000 CV400-1 BX3-200 BX3-300 BX3-500 SESNET-W2T HR6080F SS630 |  | 美国 FMIX 公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无锡华联焊割设备厂 |  |
|  | H 型钢自动生产线 |  | 1 条 | 上海电焊机厂 |  |
| 1 | 门焊机 |  | 3 套 | 无锡华联焊割设备厂 | H 型钢生产 |
| 2 | 埋弧焊机 |  | 2 | 无锡华联焊割设备厂 | H 型钢焊接 |
| 3 | 悬臂埋弧焊机 |  | 2 | 美国 FMIX 公司 | 壹般构件焊拉 |
| 4 | 小车式埋弧焊 |  | 2 | 美国林肯焊接设备制造X | 特高 H 型钢焊接 |
| 5 | 机 |  | 1 | 公司 | 箱形梁等焊接 |
| 6 | 自动化焊接系 |  | 30 | 浙江电焊机厂 | 构件焊缝焊 |
| 7 | 统 |  | 10 | 浙江电焊机厂 | 构件手工焊 |
| 8 | CO2 气保护焊机 |  | 20 | 浙江电焊机厂 | 手工焊 |
| 9 | 交流焊机 |  | 20 | 美国林肯焊接设备制造X | 箱形梁隐蔽焊焊 |
| 10 | 电渣焊机 |  | 6 套 | 公司 | 接 |
| 11 | 矫正机 |  | 2 | 日本精密机器株式会 | H 型钢矫正 |
| 12 | 钢板校平机 |  | 1 | 社 | 钢板矫正 |
|  | 碳弧气割 |  | 3 | 日本精密机器株式会 |  |
|  |  |  |  | 社 |  |
|  |  |  |  | 唐山松下焊接设备厂 |  |

续表壹

| 序 号 | 设备名称 | 型号 | 数 量 | 制造厂家 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 表面处理及涂装 设备 |  |  |  |  |
|  | 钢结构抛丸清理 |  |  | 美国潘邦机器制造X |  |
| 1 2 3 | 机 钢结构自动喷涂线 电动高压无气喷 | ES-1848-8 | 2 1 条 6 | 公司 南京振晨涂装有限X 公司 美国固瑞克涂装设备 | 各种构件抛丸除锈构件自动涂装生产线 各种构件涂装喷漆 |
|  | 涂机 |  |  | X 公司 |  |
| 五 | 檩条加工设备 |  |  |  |  |
|  |  | C80-240 |  | 台湾 江都机床部总厂江都机床总厂 湖北黄石锻压设备厂 |  |
| 1 2 | Z 型、C 型檩条成型机组 折弯机 | WB67y-125/3 500 WB67y-125/3 | 2 1 1 |  | 檩条成型机 钢板弯折钢板弯折 |
|  |  | 200 | 1 |  | 钢板弯折 |
|  |  | WMZ400/8000 |  |  |  |
| 六 | 机加工设备 |  |  |  |  |
|  |  | PX-90W-1200 | 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 | 日本精密机器株式会社 中捷友谊厂桂林机床厂 长治锻压设备厂 长治锻压设备厂 日本大东精机株式会社 日本精密机器株式会社 日本精密机器株式会社 | 各种钢板剖口加工 |
| 1 | 剖口机 | 0 |  |  | 钻孔 |
| 2 | 摇臂钻机 | Z3080×161 |  |  | 钻孔 |
| 3 | 数控弯管机 | Z32x |  |  | 各种钢管弯曲成形 |
| 4 | 型材弯曲机 | DB275CNC |  |  | 型材、板材弯曲成 |
| 5 | 三维钻孔机 | CDW275-180 |  |  | 形 |
| 6 | 锁口机 | DNF1050 |  |  | 构件连接孔加工 |
| 7 | 数控平面钻孔机 | HQB-1255M |  |  | 梁、柱连接节点加 |
| 8 | 大台面数控液压折弯 | PCM-1600L |  |  | 工 |
| 9 | 机 | 1600L |  |  | 节点板连接孔加工 |
|  |  | W67Y-1 |  |  | 各种板材弯折 |

六、网架厂内生产主要制造设备

| 序 号 | 设备名称 | 型号 | 数 量 | 制造厂家 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 下料设备 |  |  |  |  |
| 1 | 管子车床 自动切管机切管机 切管剖口机剪板机 小车式火焰切割机 液压弓锯床 管子仿形等离子切割机 管子相贯面剖口切割机 | HID600EH | 2 | 沂水机床厂 唐山自动焊接设备厂 上海第十壹机床厂 无锡阳能机械厂江都机床总厂 杭州焊割机械厂 常州东方焊割设备厂 日本丸锈机器株式会社 日本丸秀机器株 式会社 | 杆件下料杆件下料杆件下料钢板下料钢板下料 圆钢下料 钢管相贯面切割钢管下料 |
| 2 |  | SQ1319-1 | 1 |  |  |
| 3 |  | A | 3 |  |  |
| 4 |  | QZ11-16 | 1 |  |  |
| 5 |  | QJ1111 | 1 |  |  |
| 6 |  | QCKY-16× | 3 |  |  |
| 7 |  | 2500 | 35 |  |  |
| 8 |  | DCC2-100 | 1 |  |  |
| 9 |  | CG-150 | 1 |  |  |
|  |  | Q72 |  |  |  |
|  |  | HID600EH |  |  |  |
|  |  | S |  |  |  |
| 二 | 锻造设备 |  |  |  |  |
| 1 | 液压机液压机液压机空气锤空气锤空气锤 | YA32-315 | 1 | 湖州机床厂 徐州锻压机厂 | 球、套筒、封板、锥头 等锻压、锻打 |
| 2 |  | YX32-500 | 1 |  |  |
| 3 |  | YF32-630 | 1 |  |  |
| 4 |  | B | 2 |  |  |
| 5 |  | C41-150 | 2 |  |  |
| 6 |  | C41-250 | 2 |  |  |
|  |  | C41-750 |  |  |  |
| 三 | 金加工设备 |  |  |  |  |
| 1 | 普通车床摇臂锯床平衡吊 万能回头铣床数控铣床 | PDJ225 | 50 | 桂林机床厂 阳泉市机械厂 浙江启新机械厂江东机床厂 | 平 台 铣 金加工吊装 平台铣 铣各种复杂曲面 |
| 2 |  | XQ6225 | 3 |  |  |
| 3 |  | Z3050×16 | 3 |  |  |
| 4 |  | XK716 | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 1 |  |  |

|  |  |  | 3 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 焊接设备 |  |  |  |  |
| 1 | 整流弧焊机 交流弧焊机CO2 半自动弧焊机 CO2 半自动焊机 网架杆件自动焊接机床 | ZXG1-300 | 10 | 浙江电焊机厂 浙江电焊机厂 浙江电焊机厂 合肥电焊机厂 浙江电焊机厂 浙江电焊机厂 唐山松下产业机器X 公司 唐山松下产业机器X 公司 | 杆件、焊接球、支座支托等焊接 |
| 2 |  | ZXG1-500 | 1 |  |  |
| 3 |  | BX3-300- | 20 |  |  |
|  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | BX3-400 BX3-500 NB-500 | 9 10 4 |  |  |
|  |  | YD500KR1T | 8 |  |  |
|  |  | A |  |  |  |
|  |  | NZC3-2×5 |  |  |  |
|  |  | 00 |  |  |  |
| 五 | 除锈油漆设备 |  |  |  |  |
| 1 | 抛丸除锈机抛丸除锈机空压机 喷油漆枪 | Z062-B | 1 | 青岛锻造机械厂青岛黄河机械厂镇海第壹空压机厂 美国固端克 | 除锈及表面处理涂装 除锈及表面处理涂装 除锈及表面处理涂装 除锈及表面处理 涂装 |
| 2 |  | QG03H | 1 |  |  |
| 3 |  | V-0.6/7 | 1 |  |  |
| 4 |  | ST395 | 7 |  |  |

七、板材主要制造设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 制造厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯/岩棉夹芯板生产线 |  | 1 条 | 意大利 MeTecnoX 公司 |
| 2 | 角驰Ⅲ压型机 |  | 1 | 厦门黎明机械厂 |
| 3 | EPS 夹芯板机 | EPS | 1 | 绍兴精工机械厂 |
| 4 | 屋面板材压型机 | V125、V750 | 1 1 | 北京冶金建筑总院 |
| 5 | 墙体板材压型机 | HV200 | 1 | 绍兴精工机械厂 |
| 6 | 楼承钢板压型机 | HV—226 | 1 | 绍兴精工机械厂 |
| 7 | 扣槽机 | HQ4050 | 1 | 绍兴精工机械厂 |
| 8 | 曲面成形机 |  | 1 | 绍兴精工机械厂 |
| 9 | 折弯机 | WB67y—100/3 200 | 1 | 江都锻压机床厂 |
| 10 | 剪板机 | Q11—4×3200 | 1 | 如皋剪床厂 |
| 11 | 复膜机 |  | 1 | 绍兴精工机械厂 |

八、化验、测量检测主要设备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 测量类 |  |  |
| 1 | 各类钢直尺 | 300～1000mm | 15 |
| 2 | 各类钢直尺 | 2～5mm | 200 |
| 3 | 各类直尺 | 1000mm | 30 |
| 4 | 各类直尺 | 100-1000mm | 30 |
| 5 | 水准仪 | DS3-D2MM | 22 |
| 6 | 经纬仪 | J1、T2 | 20 |
| 7 | 激光测距仪 | J2-JD | 2 |
| 8 | 焊接检验尺 | HJC60 | 10 |
| 9 | 螺纹环塞规 | M16-M68 | 17 套 |
| 二 | 探伤仪 |  |  |
| 1 | 超声波探伤仪超声波探伤仪超声波探伤仪础粉控伤仪 数字钢铁材质无损分选仪 裂纹深度测量仪 | CTS-22A | 3 |
| 2 |  | CTS-22 | 3 |
| 3 |  | CTS-12 | 2 |
| 4 |  | DCE 组合式 | 2 |
| 5 |  | SWGY-11 | 2 |
| 6 |  | LS-3 | 2 |
| 三 | 化验设备 |  |  |
| 1 | 分光光度计 | 721 KSY-ID-16 SK2-2-13T SC101-2 NG003 HCA-3B HV-4B | 2 |
| 2 | 温度自动控制台 |  | 2 |
| 3 | 单管定碳电阻炉 |  | 2 |
| 4 | 鼓风电热恒温干燥箱 |  | 2 |
| 5 | 电光分析天平 |  | 1 |
| 6 | 电热蒸馏水器 |  | 1 |
| 7 | 锰磷硅型微机数显自动分析仪 |  | 1 |
| 8 | 电脑数显碳硫自动分析仪 |  | 1 |
| 四 | 其他设备 |  |  |
| 1 | 液压万能试验收机 | WE-1000A | 1 |
| 2 | 电脑涂层测量仪 | ECC-24 | 3 |
| 3 | 洛氏硬度计 | HR-150A | 2 |
| 4 | 数显量仪测力计 | SLC | 1 |

| 5 | 表面除锈样本 | CAI-YB-M20 | 2 套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 高强螺栓紧固轴力计 | CAI-YB-M20 | 1 |
| 7 | 高强螺栓紧固轴力计 | CAI-YB-M24 | 1 |
| 8 | 高强螺栓紧固轴力计 | YJS-XZ-01 | 1 |
| 9 | 手持智触应变仪 | CGJ-YB-M20 | 1 |
| 10 | 扭矩传感器 | YJR-5 型 | 4 |
| 11 | 静态电阻应变仪 | 20-100N.M | 2 |
| 12 | 扭矩板手 | JY-20t | 5 |
| 13 | 称重传感器 | JB-30B | 2 |
| 14 | 冲击试验机 |  | 1 |

工厂制作规程设计

壹、总则

  - 本工厂制作规程设计主要目的是使浙江东南网架集团有限 X 公司（下简称：东南网架）在长春太阳世纪商城钢结构、网架合同履行时，在构件的工厂制作过程中的进度及质量控制有章可循。

  - 本工厂制作规程设计中的各项条款在长春太阳世纪商城钢结构、网架项目进行的整个工程中，均对东南网架具有约束作用。

  - 本工厂制作规程设计中的各项条款如和最终的合同条款有冲突，以合同条款为准。

  - 本工厂制作规程设计仅在和合同条款矛盾时，或东南网架被业主或监理通知修改时，或东南网架和业主、监理单位双方协商修改时，方准修改。

二、工厂制作总体部署

我 X 公司通过对本项目工厂制作工程量的计算和分析,且结合我 X 公司现有的生产制作能力，同时考虑到在生产过程中壹些不可预见因素，制订了壹套完整的生产制作进度计划。本工程加工图的设计将安排多位工程师负责， 预计钢结构厂内生产制作总工期为 32 天，其中：加工图设计时间为 15 天， 生产制作时间为 20 天内完成；预计网架厂内生产制作总工期为 12 天，其中： 加工图设计时间为 8 天，生产制作时间为 4 天内完成；预计板材厂内生产制作总工期为 13 天（详见项目总体计划进度表）。

三、加工图的设计

加工图的设计工作是构件加工的基础，加工图的准确度直接影响工程的质量及进度。我 X 公司壹贯重视加工图的设计工作，X 公司技术部设有翻样科专门从事加工图的设计工作，且由工艺科负责加工图的工艺审查。本项目钢结构部分、网架部分都将安排 2 名技术人员负责加工图的设计，2 名技术人员校对，且有技术、质量、生产、安装等部门的有关人员审核，确保图纸的准确性、完整性、工艺性。

四、材料供应

4.1 各部门职责

本 X 公司严格按 ISO9002 质量体系程序，依据受控的作业指导书进行原材料采购和质量控制。

对本工程的材料供应，各部门履行以下职责，以充分保证材料的及时供应和质量控制。

- 技术部根据标准及设计图及时算出所需原辅材料和外购零配件的规格、

品种、型号、数量、质量要求以及设计或甲方指定的产品，送交综合计划部。

- 综合计划部根据 X 公司库存情况，及时排定原材料及零配件的采购需求计划，且具体说明材料品种、规格、型号、数量、质量要求、产地及分批次到货日期，送交供应部。

- 供应部根据采购需求计划及合格分承包方的供应能力，及时编制采购作业任务书，责任落实到人，保质、保量、准时供货到厂。对特殊材料应及时组织对分承包方的评定，采购文件应指明采购材料的名称、规格、型号、数量、采用的标准、质量要求及验收内容和依据。

- 质管部负责进厂材料的及时检验、验收，根据作业指导书的验收规范和作业方法进行严格的进货检验，确保原材料的质量。

（5）X 公司检测中心应及时作出材料的化学分析、机械性能的测定。

（6）材料仓库应按规定保管好材料，入库材料必须分类、分批次堆放， 做到按产品性能进行分类堆放标识，确保堆放合理，标识明确，做好防腐、防潮、防损坏、防混淆工作，做到先进先出，定期检查。特别是对焊条、焊丝做好防潮和烘干处理。对油漆进行保质期控制。

3.2 原材料及来源：

本工程所采用的原材料的大多数品种本 X 公司都有贮备，所供应的材料来源均为经 ISO9002 认证的 X 公司的合格分承包方，均为国内外大型企业， 都有多年的业务关系，能充分保证原材料的供应。

五、生产制作过程及质量控制

# 生产制作的次序及进度安排

钢结构部分生产次序为：梁→支撑→檩条→屋面板；网架的生产次序为：螺栓球→套筒、封板、锥头→杆件→支座→支托→骨架→玻璃顶。网架的生产可和钢结构生产同时交叉进行，其制作进度见施工进度计划总表。

# 钢结构构件的生产制作

    - 放样：各施工过程如钢板下料切割，H 型钢组合，各部件和零件的组装，构件预拼件组装都需有专业放样工在加工面上和组装大样板上进行精确放样。放样后须经检验员检验，以确保零件、部件、构件加工的几何尺寸，形位公差、角度、安装接触面等的准确无误。

    - 划线和号料：对较小、较为简单的板、杆材在无数控切割必要的情况下，采用人工划线、号料。划线、号料人员应做到熟练制作样板、样杆， 熟悉样板、样杆上标注的符号和文字含意，搞清号料数量。号料的精度必须满足下表要求：

号料公差

| 序号 | 项目 | 公差值（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ±1.0mm |
| 2 | 俩端孔心距 | ±0.5mm |
| 3 | 对角线差 | 1.0 |
| 4 | 相邻孔心距 | ±0.5mm |
| 5 | 俩排孔心距 | ±0.5mm |
| 6 | 冲孔和孔心距位移 | ±0.5mm |

    - 下料切割（含坡口）：包括气割、剪切和坡口。本 X 公司下料切割的主要设备有伊莎—汉考克等离子—火焰多头数控切割机、日本丸秀HID—600EH 管材相贯面切割机、小车式火焰切割机、卧式带锯床、坡口机、剪板机等。切割前应用矫正机对钢板或型材进行矫正。对焊接钢板或型材仍须进行检验和探伤，确认合格后才准切割。加工的要求应按 X 公司内控标准检验切割面、几何尺寸、形位公差、切口截面、飞溅物等，检验合格后进行合理堆放，做上合格标识和零件编号。下料切割的主要的精度要求见下表：

下料切割的精度要求

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 宽度和长度 | ±3.0mm |
| 边缘缺棱 | 不大于 1.0mm |
| 平面度 | 不大于 2.0mm |
| 垂直度 | 不大于板厚的 5%不大于 1.5mm |
| 型钢端部倾斜值 | 不大于 2.0mm |
| 坡口角度 | 不大于±5° |

    - H 型钢组立：组立主要是指 H 型钢埋弧焊前的点焊定位固定，组立是在自动组立机上进行，组立前应对翼板和腹板去除毛刺、割渣，且应进行矫正矫直，由放样人员划出中心线、定位线，待检验合格后才准上组立机进行组立点焊固定。H 型钢组立的基本要求下表

H 型钢组立的精度要求

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 高度 | 不大于±2mm |
| 腹板中心偏移 | <2mm |
| 端头平齐 | <3mm |

| 顶紧面间隙 | <1.5mm |
| --- | --- |

    - 埋弧焊：埋弧焊主要是对钢柱、钢梁类的 H 型钢、箱形梁等的焊接，本 X 公司对本工程的钢柱、钢梁的埋弧焊为：壹般 H 型钢采用门式埋弧焊机电焊，高度超过 1.5m 之上的采用悬臂式埋弧焊机电焊，量大而较规则的 H 型钢则采用 H 型钢自动生产线制作。埋弧焊时必须根据钢板的厚度和品种按工艺文件采用相应的焊丝、电流、电压以及焊接速度，同时必须注意焊剂质量，特别是焊剂干燥度，H 型钢焊接后应进行矫正，H 型钢的基本质量要求见下表：

焊接 H 型钢质量要求

| 项目 | 允许高度 |
| --- | --- |
| 载面高度 | ±3mm |
| 腹板中心偏移 | 2mm |
| 翼板对腹板的垂直度 | 不大于 2mm |
| 腹板局部平面度 | 不大于 3mm |
| 扭曲度 | 不大于 5mm |
| 焊缝质量 | 2 级 |
| 焊缝高度 | 和腹板厚度壹致 |

    - 锁口和端头加工：本工程的柱和主梁壹般可选用高强螺栓连接， 但如按另壹种焊接连接法则大都需现场焊接，所以大多要进行锁口加工， 待 H 型钢加工及检验合格后，应采用锁口机对规定的 H 型钢端头锁口加工， 用端头铣进行端头铣平加工，加工时应保证几何准确。

    - 构件组装：本工程的组装构件主要是柱、梁以及支撑，构件组装前都应必须放大样，梁、柱的 H 型钢端头板焊接前应进行端头铣平处理，组装构件均为点焊成型，待检验后才准交付正式焊接。

    - 组装件手工焊接：组装件手工焊采用林肯 CO2 气保焊机焊接，X 公司焊接人员均按规定考核持证上岗，现 X 公司所有电焊（包括埋弧焊、气保焊、电弧焊）的焊缝也均须打上焊工的钢印号码，焊接后由检验人员进行外观检验和超声波探伤检验，合格后标上合格标识，然后由矫正工（火工） 进行局部变形矫正。壹般构件的加工质量要求详见下表。

梁、柱组装焊接质量要求

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 高度（长度） | 柱 | 梁 |
| 弯曲矢高 | ±5mm | ±5mm |
| 扭曲 | 不大于 8mm | 不大于 8mm |
| 载面几何尺寸 | ±3mm | ±3mm |
| 柱脚板平面度 | 3mm | ／ |
| 端头板倾斜 | 2mm | 2mm |
| 磨擦面平面度 | 1.5mm | 1.5mm |
| 加筋板、定位板位移 | 2mm | 2mm |

    - 制孔：钢结构的零件钻孔采用日本昭和精工株式会社 PCM1600L 三轴数控平面钻孔机床进行精密机械钻孔，部件、构件采用日本大东精工株式会社 DNF1050 三维钻床或磁性钻加划线和模板进行钻孔，为了确保钻孔精度和质量，采用模钻时均须有放样工放样划线划出基准轴线和孔中心，采用数控钻的其首次加工品均应为检验员首检合格后才准批量钻孔，零件、部件、构件钻孔后均需经检验员检验合格后做上合格标识才准转序。制孔的精度要求见下表

制孔主要项目精度要求

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 同壹组内任意二孔间距 | ±1.5mm |
| 相邻二组端孔间距 | ±3.0mm |
| 孔中心偏移 | ±1mm |
| 柱底面到柱端和梁连接的最上壹个安装孔的距 离 | ±10mm |
| 连接同壹构件的任意二组安装孔距离 | ±2mm |
| 梁二端最外侧安装孔距离 | ±3mm |
| 墙支撑构件二组安装孔距离 | ±3mm |

    - 矫正：矫正工作贯穿钢结构制作的整个过程，从下料前到下料、埋弧焊、组装手工焊等均应矫正，确保构件的尺寸、质量、形状满足规范要求。X 公司矫正的方法主要有自动矫正、火焰矫正、拉模等，主要采用设备为日本ハㄆリ精机株式会社 HR6080F 型 H 型钢矫正机。

    - 磨擦面处理：构件的连接磨擦面端头应用铣床铣平，磨擦面经抛丸机处理表面摩擦度，在自然情况下使其产生浮锈。磨擦面加工同时应采用相同的材料和加工方法制作试件，且进行磨擦系数试验，以确保磨擦系数达到规定要求。

    - 构件表面处理：加工后的零件、部件、构件均应按规定进行边缘加工，去除毛刺、焊渣、焊接飞溅物、污垢等，且进行表面检查。待构件成品且去净表面后，用美国潘邦抛丸除锈机进行表面除锈处理。除锈等级应在 Sa2.5 级之上。

    - 油漆：除锈后的构件应立即进行表面清理，且喷涂防锈底漆， 油漆的要求应按设计规定，油漆的工艺应按作业指导书和相应品种的油漆和使用说明书进行作业，油漆时的环境温度和湿度由温湿度计控制以确保符合相应品种油漆工艺的要求，喷涂的厚度由测厚仪检验控制，每道油漆的厚度应按使用说明书控制。油漆后，应由专人按图纸要求做上标识，构件的主要标识有拼装号码，高度基准点，拼装基准线中心线，吊点等标记和标识。主要采用设备：美国固端克喷涂装备 X 公司生产的 BULLDOG33.1 型高压无气喷涂机。

    - 验收：构件成品数量达到壹跨试拼装要求时，应由在技术、质量工程师的指导下在厂内进行壹次试拼装，以检查构件的整体质量及安装情况，确保能现场顺利安装，同时由专职检验员对构件的检验、试验结果进行检查，待之上检验均合格后在构件上贴上合格证，以供包装和出厂。

# 网架构件的生产

本工程网架制作的零部件主要有螺栓球、杆件、套筒、封板、锥头、支座、支托。

    - 螺栓球的生产

      - 螺栓球的生产流程：45#圆钢经模锻→工艺孔加工→编号→腹杆及弦杆螺孔加工→涂装→包装。

      - 圆钢下料采用锯床下料,坯料相对高度 H/D 为 2～2.5,禁用气割。

      - 锻造球坯采用胎模锻，锻造温度在 1200℃～1150℃下保温，使温度均匀，终段温度不低于 850℃，锻造设备采用空气锤或压力机。锻造后，在空气中自然正火处理。

      - 螺纹孔及平面加工应按下述工艺过程进行:劈平面→钻螺纹底孔→ 孔口倒角→丝锥攻螺纹。

      - 螺纹孔加工在车床上配以专用工装,螺纹孔和平面壹次装夹加工。

      - 在工艺孔平面上打印球号、加工工号。

      - 螺栓球的主要检测控制有：a.过烧、裂纹：用放大镜和磁粉控伤检验。b.螺栓质量：应达到 6H 级，采用标准螺纹规检验。c.螺纹强度及螺栓球强度：采用高强螺栓配合用拉力试验机检验，按 600 只为壹批，每批取 3 只。d.允许偏差项目的检查。检验标准如下：

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 球毛坯直径 | D≤120 | +2.0 | 用卡钳、游标卡尺检查 |
| 1 |  |  | -1.0 |  |
|  |  | D>120 | +3.0 |  |
|  |  |  | -1.5 |  |
| 2 | 球的圆度 | D≤120 | 1.5 |  |
|  |  | D>120 | 2.5 |  |
| 3 | 螺栓球螺孔端面和球 心距 |  | ±0.20 | 用游标卡尺、测量芯棒、高度尺 检查 |
| 4 | 同壹轴线上俩 螺孔端面平行度 | D≤120 | 0.20 | 用游标卡尺、高度尺检查 |
|  |  | D>120 | 0.30 |  |
| 5 | 相邻俩螺孔轴线间夹 角 |  | ±30＇ | 用测量芯棒、高度尺、分度头检 查 |
| 6 | 螺孔端面和轴线的垂 直度 |  | 0.5%r | 用百分数 |

    - 杆件生产

      - 杆件由钢管、封板或锥头、高强螺栓组成，其主要工艺过程有： 钢管下料坡口且编号→钢管和封板或锥头，高强螺栓配套且点焊→全自动或半自动二氧化碳气体保护焊接(2 级焊缝)→抛丸除锈（Sa2.5 级）→涂装→ 包装。

      - 钢管下料、倒坡口采用管子切割机床壹次完成。

      - 杆件组装点焊:按翻样图规定取配对的钢管、锥头或封板以及高强螺栓采用胎具上装点焊。

      - 杆件连接焊接采用二氧化碳气体保护焊或手工电弧焊。

      - 杆件和锥头或封板焊接的焊条采用 E4303,焊丝采用 H08Mn2siA。

      - 杆件施焊应按 GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》和JGJ81-91《建筑钢结构焊接规程》规定执行。

      - 杆件的主要检验控制有：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/458035020112006047