本 科 毕 业 论 文（设 计）

论文题目：    　　 智能破壁机系统的设计

# 摘 要

本论文采用AT89S51单片机，与可编程控制器相结合实现了破壁机的操作各个模式的系统控制设计。其中的硬件部分设计了电源开关电路、加热驱动电路、打浆驱动电路、水位监测电路、防溢出驱动电路、复位驱动电路和报警蜂鸣器驱动电路。软件部分设计了总体框架，驱动程序，检测程序和PLC梯形图。破壁机使用大功率电机来提高工作效率，加热时开启消泡装置，粉碎模式和煮浆模式分开进行，并在结束工作后会使用报警的方式表示完成加工。它的工作流程可以自动完成粉碎、防溢流、加热、报警等功能。

关键词：破壁机；AT89S51单片机；可编程控制器

论文类型：A系统设计

# Abstract

This thesis uses an AT89S51 microcontroller, combined with a programmable controller to implement the system control design for each mode of operation of the high speed blender. The hardware part of which designs the power switch circuit, heating driver circuit, beating driver circuit, water level monitoring circuit, overflow prevention driver circuit, reset driver circuit and alarm buzzer driver circuit. The software part designs the general framework, driver, detection program and PLC ladder diagram. The high speed blender uses a high-power motor to improve efficiency, turns on the defoaming device when heating, carries out the crushing mode and the pulp cooking mode separately, and will use an alarm to indicate the completion of processing after finishing the work. Its workflow can automatically complete the crushing, heating, spill prevention, alarm and other functions.

Key words:  High Speed Blender; AT89S51; Programmable Logic Controller

# 目 录

摘 要	I

Abstract	II

目 录	III

1 绪论	- 1 -

1.1研究背景	- 1 -

1.2研究现状	- 1 -

1.3研究方向	- 1 -

1.4研究意义	- 2 -

2 整体方案	- 3 -

2.1硬件基本功能	- 3 -

2.2硬件的基本方案	- 3 -

2.2.1 控制器部分	- 3 -

2.2.2 加热器控制部分	- 3 -

2.2.3 电源部分	- 4 -

2.2.4 报警部分	- 4 -

2.2.5打浆部分	- 4 -

2.3破壁机杯身的设计	- 4 -

2.3总体设计方案	- 5 -

2.4流程设计方案	- 6 -

3 硬件设计	- 8 -

3.1单片机的选择	- 8 -

3.1.1单片机的功能部件	- 8 -

3.1.2单片机的引脚图	- 9 -

3.1.3外部与单片机的连接	- 9 -

3.2电源模块的设计	- 9 -

3.2.1稳压器的选用	- 10 -

3.3磨浆模块电路的设计	- 10 -

3.4加热模块的设计	- 10 -

3.5水位检测模块及溢出检测模块电路的设计	- 11 -

3.6复位电路的设计	- 12 -

3.7报警模块电路的设计	- 12 -

3.8主动消泡装置	- 13 -

3.9总电路图	- 14 -

4 软件设计	- 15 -

4.1  西门子S7-200系列	- 15 -

4.2 PLC的编程语言	- 15 -

4.2.1 PLC的特点	- 16 -

4.2.2 PLC中的存储器	- 16 -

4.3 I/O分配表	- 16 -

4.4 外部接线图	- 17 -

4.5 流程图	- 17 -

4.6 控制程序的组成	- 19 -

4.6.1初始化输出	- 19 -

4.6.2选择模式	- 19 -

4.6.3监测水位	- 20 -

4.6.4执行方案	- 20 -

4.6.5报警输出	- 23 -

总结和展望	- 25 -

参考文献	- 26 -

致谢	- 27 -

# 1 绪论

## 1.1研究背景

豆浆是一种独特的中国饮食文化，受到国内外的高度认可。中国历史上，豆浆的生产方法是用石磨制成的。随着各个国家的科学技术的有效发展，特殊的打浆机也被生产出来，这不仅节省了生产者研磨的工作时间，而且增加了加工各种谷物的种类，为人们的营养提供了多样化。进入到20世纪，人们的生活水平逐步提高，出现了专门用于磨粉的磨床、用于刮雪糕的沙冰机和将肉块磨成肉沫的肉类搅碎机。但是，随着人类生活节奏的加快和节省时间，人们决定把水果和蔬菜榨成汁，然后一次喝完所有的东西。当然，通过制造这些机器，人们希望将所有机器的功能结合起来，于是破壁机诞生了。

作为近年来厨房电器的一个新产品，与其他榨汁机产品相比，破壁机不仅能有效地获取谷物、肉类、水果和蔬菜的营养，而且能以高速的能力破碎各种硬食物和加热食物。由于壁式破碎机的功能对消费者来说是完美的，因此壁式破碎机的市场发展迅速提高了不少。目前，破壁机已逐渐取代豆浆机、搅拌机、绞肉机和榨汁机的部分市场份额，成为除电饭煲外的第二大小型厨房电器。

随着新型冠状病毒的爆发，家庭厨房里的食物越来越多，像破壁机这样的厨房小型家用电器，能够更好的处理食物原料的设备，也越来越受到青睐，特别是那些因为工作繁忙而需要外卖的人。所以，在小家电市场上，破壁机也是一种具有竞争力的电器[1]。

## 1.2研究现状

对与家用小家电器而言，未来的深度发展也将围绕轻奢、懒人、健康的三方向，而破壁机主打的鲜、榨、新的概念正好迎合了普通消费者追求饮食个人饮品的需求。

目前国内品牌和产品占据破壁机的市场份额。从产品的研发角度来看，各大品牌都是从消费者行业问题出发进行引领创新，大量的国内消费者调研追踪调查，破壁机的隐性需求集中在背景噪声大、熬煮时间长、易氧化、擦洗麻烦等方面。然而，作为一个新兴产业的逻辑漏洞创新技术，能解决这些根本问题，都将会为未来的市场占据有利的一点。而现下重要因素的就是产品的相关制度和改进，提高深度优化产品的主要缺点和修复缺点。

## 1.3研究方向

本论文的研究内容硬件结构是基于单片机的理论，和创新设计原理，对破壁机当下现有的缺陷针对完善改进，在此类产品的发展过程中，有部分产生的问题不是得到很好的需求问题，而创新设计的方法会给我们带来核心思路，有效提高市场的创新能力。但是从消费者的心理方向，综合消费者的消费意识，消费者的行为，消费方法等一系列的

问题，进而改进破壁机的缺陷[2]。

从当前市场上的产品来看，PLC的持续发展也主要是体型的缩小与性能的提高两大方面。

（1）向高的速度、大的容量方向发展。

（2）向超级大型、超级小型两个方向发展。

（3）PLC大力推动模式开发智能相关模块，继续加强联网通信能力。

（4）使外部故障的精确检测变得强大以其处理的能力。

（5）编程语言的多样化。

## 1.4研究意义

破壁机的产生，促进了人们的生活享受，将榨汁机、研磨机、搅拌机、料理机、绞肉机结合出来的搅破壁机从功能方面提升了人们对自己所需的食材的需求满足，时间推移工作速度和节奏愈来愈快，人们的生活本身也离不开破壁机的节约大量学习时间的帮住。健康食物中多种营养的话得到很好的进行，人体的器官也会有一个可以提升身体免疫力改变，而体质的强健，也可以增加人体的归属感，产生减少不安的情绪感受再出现。消除心中的开支和压力，是迈向人健康的第一步。

破壁机可以满足了高龄老年人所需的坚硬食材的营养，满足中年人养生的营养要求，更满足了青年人和小孩对刨冰牛油果奶昔的方式要求。本文研究的新型破壁机将用科技提高生活基本质量，将用科技来传承文化传统。

# 2 整体方案

## 2.1硬件基本功能

（1）煮浆功能：破壁机还可以用水加热、煮、磨，制成一种既营养又健康的早餐，既能为上班族、不能走动的老年人带来方便，也能改善一天的生活品质，满足人体对营养的需求。

（2）研磨功能：本论文所研制的破壁机能为人们研磨干粮、研磨大料、研磨中药。这种功能主要是用在做干原料的时候，如果你需要把一块材料磨成粉末，那么你就可以用它来做。

（3）绞肉功能：将大块的肉块与其它蔬菜混合在一起，做成肉末，便于做各种馅料，节省人力物力。

（4）压榨功能：利用破壁机可以生产出营养、保健、保健的果蔬汁，只要把这些果实放进破壁机，按下设置好的程序，就能获得想要的果蔬汁。现在市场上的饮料，价格都很高，而且含有大量的色素，还不如自己做一杯，既便宜，又快捷，适合自己在家里喝。

## 2.2硬件的基本方案

本文研究的破壁机的总体设计分为水位监测部分，加热部分，打浆部分，电源部分，报警部分，复位部分。

### 2.2.1 控制器部分

对控制器的选择有以下二种方案：

方案一：采用单片机作为系统控制器。

因为单片机的运算能力较强，软件编程较灵活，自由度较大，所以可以通过软件编程的操作来完成所需要的所有运算以及逻辑控制。但它的缺点是它对工作环境的要求很高。

方案二：利用PLC作为软件控制器模块。

PLC具有逻辑控制的功能、模拟量控制的功能、运动控制的功能、过程控制的功能。PLC具有高可靠性、易于操作、高度灵活的特点[3]。

### 2.2.2 加热器控制部分

采用可控硅对加热部件进行控制。在性能上，可控硅不仅具有单向传导特性，而且其控制性能也要比硅整流器件好。只有 ON和 OFF两种情形。可控硅可以在微安时对大功率的机械设备进行微量的控制，超过此频率后，其允许的平均电流会降低，因为器

件的切换损失会显著增加。此时，额定电流应减小。可控硅具有很多优点，例如：以低功耗的方式实现大功率的控制，放大倍数可以达到几十万倍；快速的反应，开启和关闭的时间只有微秒；无接触，没有火花，噪音小，高效，低成本等优点[4]。

### 2.2.3 电源部分

PLC的工作电压通常是DC24V，而供电电压则是AC220V和DC24V。市场上的电源供应很容易，稳压的稳压管也更加稳定、更加经济，所以我们选用了AC220V。

### 2.2.4 报警部分

按照此设计要求，在破壁机内部水位低于设置值时，将会发出警报，并在完成作业时会发出警告。本论文的警报设备时采用了蜂鸣器系统。蜂鸣器是一种集成的电子报警器，它被广泛应用于电子设备，如笔记本电脑，打印机，电视机，报警器，儿童玩具，汽车电子设备，闹钟。选择蜂鸣器的原因是，这种报警器可以更直观地告诉使用者，它的工作原理是什么，它的成本很低，硬件电路也很简单，只要通过简单的连接就可以完成它的警报。

### 2.2.5打浆部分

此设计所用的刀片为可拆卸式，共有三种，三种刀刃的差别很大，不同之处在于它们的外形不同，有一字形、 s形、十字形，用途各不相同，一字型用于研磨，用于研磨调味品，十字型用于压榨水果、蔬菜和谷物， S形型的用于绞杀肉类。由于钝刀具有较高的耐磨性和较高的耐磨性，而锋利的刀刃容易磨损，不能持久，不能清洁，容易刮花。所以选择钝刀用来做破壁机的刀片，而且选用整体成型的刀片，整体成型，不留污渍，易于清洁，分层的刀片容易积污，而且使用的时间长，不会因为刀片的连接不紧密而影响搅拌的效果。刀刃选用碳钢材料，采用食品级的碳钢材料，使用更加安全和持久，而一般的不锈钢刀具则易磨损，并容易释放出危险的材料。

## 2.3破壁机杯身的设计

(1) PC塑胶：食品直接与杯子接触，当温度较高时， PC塑胶会释放出诸如BPA之类的危险物质。

(2)玻璃材料：重量较大，单只手不易取下，杯身保温性能不佳，不安全，老化后经不起强力搅拌，有破裂的危险。

(3) Tritan材料：欧美婴幼儿专用的食品级材料，具有良好的耐磨性和耐蚀性，可承受108℃的温度，在高温下不会释放任何有害的物质[5]。

由此，第三种材质既可以保证有效保留食材，也可以保证人体的健康安全。

设计八棱的扰流杯在破壁机的内壁，四棱的扰流杯只有一个九十度的冲击角度，有

些食材不能翻动，也不能用刀刃搅动。八棱形扰流杯比一般的四棱扰流杯更能起到阻挡食物的循环冲击作用，更有冲击力和破壁的作用，双重90度冲击角度，可以减少食材的残渣，更容易入口。这样既可以提高出汁的速度，又能有效地保存营养，又不会造成食物的浪费。达到了全国节能减排目标。八棱，四棱扰流杯如下图2.1所示：

图2.1 八棱扰流杯和四棱扰流杯

## 2.3总体设计方案

破壁机的出液率。在特定的果树料中，高的出汁率表明，可以得到更多的果汁（或黄豆汁、玉米汁等）；反之，若出汁率不是很高，则会使果渣中残留大量的汁液，不但利用效率低下，而且还可能会造成食材含有的营养的浪费。就当前市场上的所产出的产品而言，这个问题的关键在于锯齿的形状，打浆的速度，螺杆与锯条的距离，此外，出汁率还与过滤器的构造有关，如果质量不过关，或者设计不当，都会对出汁率产生影响。

破壁机的噪声指数。在一般条件下，机器的噪声应该在85dBA以下，尽可能低的噪声。若有较大的噪声，通常是由于机器运行时的不稳定，在启动或停止时会出现擦伤或磨盘等情况。太大的噪声不仅会让人在使用时享受，还会缩短机器的使用时间。噪声问题与电机、产品结构有关，首先要解决的是破壁机的核心电机，其次是物理方面的噪声，在叶片四周加装有机硅橡胶垫圈，电机采用悬置式，减少接触面积，降低振动噪声。

破壁机的稳定性能。普通破壁机工作时应平稳，无抖动、擦网现象，但有些机械在运行时难以维持平稳性，有时会发生倾覆，导致刀片飞出伤人。为了保证电动机的平稳和噪声，必须在主机内部安装一个合适的电动机，这样才能保证旋转网络的平衡性。

在原有的破壁机的基础上，对破壁机进行了改造，以提高生产效率、改善原料产品的品质为前提。破壁机并非日常生活中的必需品，但是它的功能和廉价却是它最大的诱

惑力。所以今后破壁机的发展趋势必然是多功能化的，并且有更高的效率、更高的品质和更容易的操作。

电源控制

声光报警器

防溢处模块

AT89S51

单片机

加热模块

水温检测模块器

磨浆模块

图2.2 破壁机硬件结构组成框图

## 2.4流程设计方案

根据上述模块框图，实现以下功能。

现下准备各方案的流程：

方案一：豆类食品

（1）接插上220V的电源，破壁机通电，向破壁机里加需要加热且打破的食材，加水到水位监测装置对水位监测，达到水位标准即可，否则出现报警提示。

（2）加热器开始加热冷水，在此期间，热水器提供1600 W的电力，使热水达到85度，从而节约时间和快速升温。

（3）在加热器继续工作的情况下，磨浆机开始工作，10秒后，每隔2秒，反转10秒，维持10秒，连续5次。当加热功率下降到800 W时，该步骤将继续进行60秒。打浆机停止运转。另外，如果出现溢流现象，就会使一个防止溢流的组件发生运转，特别是在加热器加热5秒后，再回到主程序中，但是会增加5秒的加温时间。

过程完成后，报警3秒提示制作完成。

（4）本环节以400 W的电源运行，30秒后，如果气泡溢出，开始自动消泡，如果没有，继续进行下一步操作。

（5）本环节于加热器350W的功率下实现，180秒后，加热会终止，在30秒后，报警装置会响起，食材加工完成。

方案二：虾皮，骨头，绞肉

（1）接插上220V的电源，破壁机通电，向破壁机里加需要打碎的骨头和配料的食材，加水到水位监测装置对水位监测，达到水位标准即可，否则出现报警提示，在2500W的功率下进行磨浆程序。

（2）加热器对冷水加热操作，加热器的功率会达到1600 W，会将热水加热到55℃，目的是节省时间，迅速升温。

（3）磨浆模块开始运转，此时，加热器也会持续工作，磨浆程序共进行5次，正转打浆10秒后，间隔2秒，反向打浆10秒，间隔2秒。打浆程序此时会停止工作。除此之外，假设如果食材有溢出的情况发生，则防溢模块产生，具体的程序体现在加热器会暂停5秒，随后将返回主程序，有例外的是需要多加热5秒的食材。

（4）本步骤以350 W的加热器进行煮浆，30秒后，停止加热，警报声3秒，食材处理完毕。

方案三：蔬菜水果

（1）接插上220V的电源，破壁机通电，向破壁机里加需要压榨的食材。

（2）在1000W的功率下打磨瓜果蔬菜的食材。磨浆程序共进行3次，正转打浆10秒后，间隔2秒，反向打浆10秒，间隔2秒。磨浆程序开始运转，持续时长共90秒的时长，一共持续3次，每次持续30秒的时间。过程完成后，报警3秒提示制作完成。

（3）完成榨汁，结束程序。

方案四：混合谷物

（1）接插上220V的电源，破壁机通电，向破壁机里加食材，加水到水位监测对水位实时检查，达到了水位标准就可以了，如果没有加到水位标准，出现报警提示， 在2500W的功率下进行磨浆程序。

（2）本步骤是加热器对冷水加热，加热器的功率将会到达1600 W，将热水加热到55℃，以节省时间，迅速升温。

（3）磨浆模块开始运转，并且加热器还是持续工作，磨浆程序共进行5次，正转打浆10秒后，间隔2秒，反向打浆10秒，间隔2秒。打浆程序此时停止工作。此外，若有溢出情况产生，则防溢模块产生，具体的程序为加热器会暂停5秒，随后返回到主程序，但是要多加热5秒的时间。

（4）此步骤是在加热器350W功率下进行煮浆，30秒后，停止加热，报警响起3秒，食材处理完成。

# 3 硬件设计

## 3.1单片机的选择

单片机也称微控制器，是由 CPU、RAM、 ROM、 ROM、 I/0端口等组成的智能控制装置，并将两者的总线整合到一个芯片上D的智能控制器。

单片机最小的系统：单片机自身就是一块芯片，无法整合微机所有的线路。所以，在单片机的最小应用系统中，必须加入一个复位电路等。点偏激的应用系统是针对实际的控制应用，将其与控制目标相结合，从而达到了整个嵌入式系统的要求。该系统以单片机为核心，采用面向对象的接口电路，如：前/后通道接口、人机交互通道接口、串行通信接口等。另外， MCU最小化系统与 MCU应用系统均为软、硬件相结合，两者缺一不可。

本文采用 Atmel公司的51系列 CMOS处理器，采用MCS-51核心，使用 Flash ROM取代 ROM作程序内存，可写入或清除1000次，成本低，编程方便。增加了提供网络服务提供商的在线编程（在系统编程），一个守门犬计时器的特点，片内集成双数据，工作频率上线达到了33MHz。

### 3.1.1单片机的功能部件

（1）8位的CPU（数据处理）。AT89S51的处理器主要的作用是控制和处理数据信息。

（2）数据存储128B。在芯片内部128B的情况下，芯片外部的最大容量是64KB。用于储存已读取或写入的资料。

（3）4KB程序存储器（4KB Flash ROM）。用于存储固定的程序。

（4）4个输入/输出接口，分别是P0,P1,P2和P3。他们是内部和外部的界面。

（5）1个完全双工的SPI(串行外设接口)。

（6）2个定时装置。

（7）1个守门犬计时器。

（8）6个中断源系统。

（9）26例SFR(特殊功能寄存器)他们是在储存器的80H-FFH中[8]。

AT89S51含有40个引脚，按它的作用划分，则可以分成4个主要类别。这些措施有：

VCC, VSS属于电源引脚；

XTAL1和XTAL2是时钟引脚；

PSEN、 ALE/PROG是控制引脚；

P0～0.7, P1.0～1.7, P2.0～2.7, P3.0～3.7, P3.0～3.7的管脚为 I/O管脚[9]。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/458104026042006044