.除了金属材料外，该频率的波长可以穿过大多数的材料，但是往往会降低读取距离。感应器需要离开金属一段距

，使其内容不易被伪造及变造。近年来，RFID因其所具备的远距离读取、高储存量等特性而备受瞩目。它不仅

，通过采用RFID，沃尔玛每年可以节省83.5亿美元，其中大部分是因为不需要人工查看进货的条码而节省

能是无接触读取射频标签中的数据信息。从功能角度来说，单纯实现无接触读取射频标签信息的设备称为阅读器、

目录

RFID基础知识 ································ 1 RFID应用领域 ································ 4 RFID相关术语 ································ 4 标签 ····································   6 RFID读写设备基本介绍 ···························· 8 RFID读写器 ································  10 RFID知识进阶 ·······························  11 RFID工作频率的分类 ····························  13 RFID中间件知识 ······························  15 如何保护 RFID内部信息  ··························  19 RFID天线知识 ·······························  21 电子标签耦合 ·······························  23 电子标签的制作及封装 ···························  25 射频标签通信协议简介 ···························  26 射频标签内存信息的写入方式 ························  26 RFID工作频率指南和典型应用 ························  27 从传统条码到 RFID ·····························  30 射频技术和条码的比较 ···························  36 RFID标签能否取代条码技术 ·························  38 使用高频标签会对人体有辐射危害吗 ·····················  39 RFID面临的问题 ······························  39

RFID基础知识

1．什么是 RFID

RFID是 Radio Frequency Identification      的缩写，即射频识别。常称为感应式电子晶片或近接卡、感应卡、

非接触卡、电子标签、电子条码，等等。

一套完整 RFID 系统由 Reader 与 Transponder  两部份组成 , 其动作原理为由 Reader 发射一特定频率之无 限电波能量给 Transponder, 用以驱动 Transponder 电路将  部之 ID Code 送出，此时 Reader 便接收此 ID Code。 Transponder 的特殊在于免用电池、免接触、 免刷卡故不怕脏污，且晶片密码为世界唯一无法复制， 安全性高、 长寿命。

RFID的应用非常广泛，目前典型应用有动物晶片、 汽车晶片防  器、 门禁管制、 停车场管制、 生产线自动化、 物料管理。RFID标签有两种： 有源标签和无源标签。

以下是电子标签内部结构: 芯片+天线与 RFID系统组成示意图

2 ．什么是电子标签

电子标签即为 RFID 有的称射频标签、射频识别。 它是一种非接触式的自动识别技术，通过射频信号识别目标

签主要应用于非接触型IC卡上，既用于电子结算、出入管理，也可用做会员卡；有些RFID标签集成了传感器

厂的关注，未来在应用上可朝下列方向发展：ServiceOrientedArchitectureBas

唯一无法复制，安全性高、长寿命。RFID的应用非常广泛，目前典型应用有动物晶片、汽车晶片防器、门禁管

货架，固定或是手持装置可以采用，从而方便自动出库记录和计数。RFID知识进阶1.工作方式射频识别系统

对象并获取相关数据， 识别工作无须人工干预， 作为条形码的无线版本， RFID技术具有条形码所不具备的防水、 防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签上数据可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如等优 点。

2 ． 什么是 RFID技术？

RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术， 它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据， 识别工作

无须人工干预， 可工作于各种恶劣环境。 RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签， 操作快捷方便。 短距离射频产品不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境，可在这样的环境中替代条码，例如用在工厂的流水线上跟 踪物体。长距射频产品多用于交通上，识别距离可达几十米，如自动收费或识别车辆身份等。

4. 什么是 RFID解决方案

RFID解决方案是 RFID技术供应商针对行业发展特点制定的 RFID应用方案，可根据不同企业的实际要求“量身 定做”。

RFID 解决方案可按照行业进行分类，物流、防伪防盗、身份识别、 资产管理、动物管理、快捷支付等等 查看 方案请点击此处.

5. 什么是 RFID中间件

RFID是 2005 年建议企业可考虑引入的十大策略技术之一， 而 中间 件（ Middleware ）可称为是 RFID运作的中 枢，因为它可以加速关键应用的问世。

RFID产业潜力无穷，应用的范围遍及制造、物流、 医疗、运输、零售、国防等等。 Gartner Group  认为， RFID 是 2005 年建议企业可考虑引入的十大策略技术之一， 然而其成功之关键除了标签（Tag） 的价格、天线的设计、 波段的标准化、设备的认证之外，最重要的是要有关键的应用软件（ Killer  Application  ），才能迅速推广。而 中间 件（ Middleware ）可称为是 RFID运作的中枢，因为它可以加速关键应用的问世。

6.RFID 系统的基本组成部分？

最基本的 RFID系统由三部分组成：

标签(Tag) ：由耦合元件及芯片组成 ，每个标签具有唯一的电子编码， 附着在物体上标识目标对象；  阅读器

(Reader) ：读取( 有时还可以写入) 标签信息的设备，可设计为手持式或固定式；

天线(Antenna) ：在标签和读取器间传递射频信号。

7. 是什么让零售商如此推崇 RFID？

据 Sanford C. Bernstein    公司的零售业分析师估计，通过采用 RFID， 沃尔玛每年可以节省 83.5 亿美元，

其中大部分是因为不需要人工查看进货的条码而节省的劳动力成本。尽管另外一些分析师认为 80 亿美元这个数

管理等各种领域，也是目前我国使用最多的一种条形码。但是由于传统条形码是一维的，它在垂直方向上不带任何

ates、IBM以及其他一些公司都将推出各自的解决方案。SAP公司公开表示，该公司与宝洁公司正在进行

扫描仪在人的指导下工作，只能接收它视野范围内的条形码。相比之下，射频识别不要求看见目标。射频标签只要

的劳动力成本。尽管另外一些分析师认为80亿美元这个数字过于乐观，但毫无疑问，RFID有助于解决零售业

字过于乐观，但毫无疑问， RFID有助于解决零售业两个最大的难题：商品断货和损耗（因盗窃和供应链被搅乱

而损失的产品），而现在单是盗窃一项，沃尔玛一年的损失就差不多有 20 亿美元，如果一家合法企业的营业额 能达到这个数字，就可以在美国 1000 家最大企业的排行榜中名列第 694 位。研究机构估计，这种 RFID技术能 够帮助把失窃和存货水平降低 25%。

8.RFID 无线识别电子标签基础介绍：

无线射频识别技术（ Radio Frequency Idenfication     ，RFID）是一种非接触的自动识别技术，其基本原理是利

用射频信号和空间耦合（电感或电磁耦合） 或雷达反射的传输特性，实现对被识别物体的自动识别。

RFID系统至少包含电子标签和阅读器两部分。电子标签是射频识别系统的数据载体，电子标签由标签天线和标 签专用芯片组成。依据电子标签供电方式的不同，电子标签可以分为有源电子标签(Active tag)   、无源电子标 签(Passive tag)   和半无源电子标签(Semi —passive tag)   。有源电子标签内装有电池，无源射频标签没有内装 电池，半无源电子标签(Semi —passive tag)   部分依靠电池工作。

电子标签依据频率的不同可分为低频电子标签、高频电子标签、超高频电子标签和微波电子标签。 依据封装形 式的不同可分为信用卡标签、线形标签、纸状标签、玻璃管标签、圆形标签及特殊用途的异形标签等。

RFID 阅读器（读写器） 通过天线与 RFID 电子标签进行无线通信，可以实现对标签识别码和内存数据的读出或 写入操作。典型的阅读器包含有高频模块( 发送器和接收器) 、控制单元以及阅读器天线。

9.RFID 发展历程：

RFID直接继承了雷达的概念，并由此发展出一种生机勃勃的 AIDC新技术——RFID技术。 1948 年哈里. 斯托克 曼发表的 “利用反射功率的通讯”奠定了射频识别 RFID的理论基础。

1)RFID 技术发展的历程表。在 20 世纪中， 无线电技术的理论与应用研究是科学技术发展最重要的成就之 一。 RFID技术的发展可按 10 年期划分如下：

1941 ～ 1950 年。 雷达的改进和应用催生了 RFID技术， 1948 年奠定了 RFID技术的理论基础。

1951 —1960 年。 早期 RFID技术的探索阶段，主要处于实验室实验研究。

1961 —1970 年。 RFID技术的理论得到了发展，开始了一些应用尝试。

1971 —1980 年。 RFID技术与产品研发处于一个大发展时期，各种 RFID技术测试得到加速。出现了一些最 早的 RFID应用。

1981 ～ 1990 年。 RFID技术及产品进入商业应用阶段，各种规模应用开始出现。

1991 ～ 2000 年。 RFID技术标准化问题日趋得到重视，RFID产品得到广泛采用，RFID产品逐渐成为人们生 活中的一部分。

2001 —今。标准化问题日趋为人们所重视，RFID产品种类更加丰富，有源电子标签、 无源电子标签及半无源电子标签均得到发展，电子标签成本不断降低， 规模应用行业扩大。

RFID 技术的理论得到丰富和完善。单芯片电子标签、多电子标签识读、 无线可读可写、 无源电子标签的 远距离识别、适应高速移动物体的RFID正在成为现实。

RFID工作原理

RFID 工作原理和相关原理知识

射频识别系统的基本模型如图 8—1 所示。

、油和化学药品等物质具有很强抵抗性。此外，由于条形码是附于塑料袋或外包装纸箱上，所以特别容易受到折损

.磁场区域能够很好的被定义，但是场强下降的太快。特性：1.工作在低频的感应器的一般工作频率从120K

是RFIDRFID是RadioFrequencyIdentification的缩写，即射频识别。常称

1所示。其中，电子标签又称为射频标签、应答器、数据载体；阅读器又称为读出装置，扫描器、通讯器、读写器

其中，电子标签又称为射频标签、应答器、数据载体；阅读器又称为读出装置，扫描器、通讯器、读写器( 取决 于电子标签是否可以无线改写数据) 。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间( 无接触) 耦合、 在耦合通道内，根据时序关系，实现能量的传递、数据的交换。

发生在阅读器和电子标签之间的射频信号的耦合类型有两种。

(1) 电感耦合。变压器模型，通过空间高频交变磁场实现耦合，依据的是电磁感应定 律，如图所示:

(2)  电磁反向散射耦合：雷达原理模型，发射出去的电磁波，碰到目标后反射，同时携带回目标信息，依据的 是电磁波的空间传播规律

电感耦合方式一般适合于中、低频工作的近距离射频识别系统。典型的工作频率有： 125kHz、225kHz 和 13．56MH 识别作用距离小于 1m， 典型作用距离为 10 ～ 20cra 。

电磁反向散射耦合方式一般适合于高频、 微波工作的远距离射频识别系统。典型的工作频率有： 433MHz， 915MHz， 2．45GHz， 5．8GHz。识别作用距离大于 1m， 典型作用距离为 3—l0m.

RFID应用领域

RFID 应用的领域相当广泛

1、物流：

2、零售：

3、制造业：

4、服装业：

5、医疗：

6、身份识别：

7、防伪：

8、资产管理：

9、交通：

10、食品：

11、动物识别：

12、图书馆：

13、汽车：

14、航空：

15、军事：

16、其它：

物流过程中的货物追踪，信息自动采集，仓储应用，港口应用，邮政，快 递 商品的销售数据实时统计，补货，防盗

生产数据的实时监控，质量追踪，自动化生产

自动化生产，仓储管理， 品牌管理， 单品管理， 渠道管理

医疗器械管理， 病人身份识别， 婴儿防盗

电子护照，身份证，学生证等各种电子证件。 <br>

贵重物品（烟，酒，药品） 的防伪，票证的防伪等<br>

各类资产（贵重的或数量大相似性高的或危险品等)

高速不停车，出租车管理， 公交车枢纽管理， 铁路机车 识别等

水果，蔬菜，生鲜，食品等保鲜度管理

训养动物，畜牧牲口，宠物等识别管理

书店，图书馆，出版社等应用

制造，防盗，定位，车钥匙

制造，旅客机票，行李包裹追踪

弹药，枪支，物资，人员，卡车等识别与追踪

RFID相关术语

RFID 相关术语

假设一个代表性的几何形状，和自由空间相比，显示返回信号降低了10dB，在双天线同时使用的时候，比预料

就是射频识别系统的工作频率。2．低频段射频标签低频段射频标签，简称为低频标签，其工作频率范围为30k

法。根据这些编码原理，可以将二维条形码分为以下三种类型：一是线性堆叠式二维码。就是在一维条形码的基础

、MASTERCAR、DEUROPA）Y联合制订的金融IC卡业界标准，在金融IC卡领域具有最高权威性

· 射 频 ： 一般指微波。

· 微 波 ： 波长为 0.1 —100 厘米或频率在 1—100GHZ的电磁波。

·电子标签 ： 以电子数据形式存储标识物体代码的标签，也叫射频卡。

·被动式电子标签：  内部无电源、靠接收微波能量工作的电子标签。

·主动式电子标签：  靠内部电池供电工作的电子标签。

·微波天线 ： 用于发射和接受微波信号。

·读出装置 ： 用于读取电子标签内电子数据。

·阅 读 器 ： 用于读取电子标签内电子数据。

·编 程 器 ： 用于将电子数据写入电子标签或查阅电子标签内存储数据。

·波束范围 ： 指天线发射微波的照射功率范围。

·标签容量 ： 电子标签编程时所能写入的字节数或逻辑位数。

振幅(Amplitude)

无线电波最高点和零值之间的距离。

只读存储（Read-only memory  ，ROM）

一种将信息存储在芯片上的形式，不能被覆盖。只读芯片要比读写芯片便宜得多。

自动数据采集（ Automatic data capture, ADC    ）

用于收集数据并直接将其导入（不涉及人工参与） 计算机系统的方法（见自动识别与数据采集）。 智能卡（ Smart Card ）

内嵌有微芯片的塑料卡（通常是一张信用卡的大小） 的通称。一些智能卡包含一个 RFID芯片， 所以它们不需要 与读写器的任何物理接触就能够识别持卡人。RFID智能卡常常被称为 “遥控”智能卡。

a-Biz —自动识别技术的应用案例框架

a-Biz 是一项自动识别工程， 它的终极目标是将自动识别技术与现实世界中的应用案例结合，以此实现"商业自 动化" ，或者说是 a-Biz 。

ASN—高级货运通知

也可称之为 DA， 此电子文档先于货物被发送出去，以通知对方货物在运送途中。

BIS—商业信息系统

商业信息系统，即 BIS ，是用来处理商业交易信息的系统。

DA—发货通知

此电子文档先于货物被发送出去，以通知对方货物在运送途中。

EAN—欧洲物品编码组

该组织创建于 1974 年，是由欧洲 12 个国家的生产商和分销商建立了一个 ad-hoc 委员会。它的任务是调查在欧 洲制订统一的标准化的编码体系的可能性，类似于美国使用的 UPC体系。最终创立了与 UPC兼容的"欧洲物品编

码"。可访问 http://www.ean-int.org      获取更多消息。

EPCTM—产品电子码

产品电子码， 即 EPC,是自动识别体系中用来唯一标识对象的编码。 它的目的类似于 GTIN 及 UPC 等。 ONS—对象名解析服务

对象名称解析服务，即 ONS， 是自动识别系统的一个组件。类似于 Internet   中的域名解析服务 DNS， 跟 DNS类

似，ONS也执行名称解析功能。

PML—实体标记语言

自动识别设备使用实体标记语言传递实体信息。

SavantTM

SavantTM 是自动识别技术框架的一部分。它是一个在全球范围内分布的服务器， 提供数据路由服务，实现数据 捕获、数据监视及数据传送功能。

测，这样局部结构的影响变得不再重要，因为门禁装置的读卡机天线被固定在仓库的出入，并且直接指向贴标签的

统的典型工作频率为：915MHz、2.45GHz、5.8GHz，此外，还有一些其他频率，如433MH

之内，以读取标签上的信息。3．在金融领域RFID遇到了EMV的挑战当RFID包括了消费者的相关数据时

有标识起始和终止的模块，但它们有一些特殊的"定位符"，定位符中包含了符号的大小和方位等信息。矩阵式二

UCC—统一编码委员会

统一编码委员会的任务是在全球范围内，其目标是建立与推动物品识别及相关电子通讯技术的多元化工业标准。

提高供应链内的管理水平，为使用者带来附加价值。可访问 http://www.uc-council.org      获取更多消息。

UML—统一建模语言

统一建模语言，即 UML， 是一种使用案例和活动图等工具，为商业需求和商业流程建模的描述性语言。

标签

1．什么是电子产品代码标签

电子产品代码是全球产品代码的发展，可以识别视野之外的目标。电子产品代码并不仅仅是一个无线电波条形 码，它包含著一系列的数据和信息，象产地，日期代码和其他关键的供应信息， 这些信息储存在一个小的硅片 中，利用标签， 解读器和计算机的联网，生产者和零售商就可以随时了解精确的产品和库存信息。

2 ． RFID 标签的价格是多少？

RFID标签的价格一直是抑制 RFID发展的桎梏 。

射频标签价格根据标签种类和应用价格从 30 美分到 50 美元不等， 总的来说，用在高档产品中的智能标签在 50 美分以上，主动标签要贵的多，带有复杂灵敏元件的价格在 100 美元以上。

一段时间前，某公司重磅推出 5 美分 Gen2 标签产品， 宣称终端用户只要一次标签定购量达到 1 亿枚，其 RFID Gen 2 标签价格就可以降到 5 美分/ 枚。而很明显，暂时没有哪家公司的用量有这么大。而同时， 一些机构预 测： RFID标签的市场潜能非常大，预期到了 2010 年达到二三十亿美元， 但是目前仅是冰山之一角。而标签的 价格，大概还要另外五年到七年时间，才可能如人们预期的， 降到每个 5 美分。

2 ． 射频标签能用于金属物体吗？能用于含水成分较高的物品吗？

金属和多水环境也是阻止 RFID大量使用的一个很大因素。无线电波会从金属物体上反射回来， 会被水吸收。这 会使跟踪金属物体或是含水较高的物体产生困难。但是精心设计的系统能解决这些问题。

4.  只读和读写标签有什么区别？

RFID解决方案是 RFID技术供应商针对行业发展特点制定的 RFID应用方案， 可根据不同企业的实际要求 “量身 定做”。

RFID 解决方案可按照行业进行分类，物流、防伪防盗、身份识别、资产管理、动物管理、快捷支付等等 查看 方案请点击此处.

5. 什么叫标签冲突 ？

此同时，矩阵式的条码比堆叠式的具有更高的自动纠错能力，更适用于在条码容易受到损坏的场合。矩阵式符号没

条码受损程度高达50%，仍然能够解读出原数据，误读率为6100万分之一。安全性高。在二维条形码中采用

0MH典型工作频率为：13.56MHz。该频段的射频标签，从射频识别应用角度来说，因其工作原理与低频

“量身定做”。RFID解决方案可按照行业进行分类，物流、防伪防盗、身份识别、资产管理、动物管理、快捷

解读器在同时读取多个标签发射回来的信息会产生标签冲突的问题，商家采用不同的系统使得标签一次发回一 个信息。解读器又能同时读取多个标签，所以，所有的标签能同时被读取。

6.  射频标签能储存多少信息？

标签根据商家种类的不同能储存从 512 字节到 4 兆不等的数据。标签中储存的数据是由系统的应用和相应的标 准决定的。例如，标签能够提供产品生产，运输，存储情况，也可以辨别机器，动物和个体的身份。这些类似 于条形码中存储的信息。标签还可以连接到数据库，存储产品库存编号，当前位置，状态，售价，批号的信息。 相应的，射频标签在读取数据时不用参照数据库可以直接确定代码的含义。

7.  射频标签可以和传感器连接吗？

可以，射频标签已经和许多传感器连接了，包括能记录温度，湿度的。当环境条件发生变化时，标签能够得到 提示，尤其是当变化对物品的储存和使用有重要影响时。

8.  应答器， 智能标签，射频标签有什么区别？

最初在技术领域，应答器是指能够传输信息回复信息的电子模块，近些年，由於射频技术发展迅猛，应答器有 了新的说法和含义，又被叫做智能标签或标签。 智能标签确切的说是射频标签的一种创新，由具有粘性的标签 和超薄射频标签组成。智能标签将射频技术和方便灵活的标签印刷优点结合起来， 具有读写功能的智能标签能 被多次编程，遵循标签最初制作时的编码规律。

电子标签依据频率的不同可分为低频电子标签、高频电子标签、超高频电子标签和微波电子标签。 依据封装形 式的不同可分为信用卡标签、线形标签、纸状标签、玻璃管标签、圆形标签及特殊用途的异形标签等。

RFID 阅读器（读写器）通过天线与 RFID 电子标签进行无线通信，可以实现对标签识别码和内存数据的读出或 写入操作。典型的阅读器包含有高频模块( 发送器和接收器) 、控制单元以及阅读器天线。

9. 哪种标签适合我的客户的产品

标签能在有水的环境下正常工作吗？ 金属会破坏它的功能吗？在什么温度下它能正常工作？含水量较高的产 品， 金属物品， 很高或是很低的温度对於标签的工作都会是一项挑战。但是经过精心设计的系统能克服这些缺 点，因此根据应用功能和对象的不同，标签的种类也大相径庭。射频标签的目的是使用一种统一标准的电子产 品代码，使产品在不同领域都能被辨识。

金属罐等时，大量RFID标签无法正常起作用。标签的可靠性也是个大问题。就目前看来，现在普遍使用的13

揭贴在箱、瓶等物品上，或手工粘在车窗（如出租车）上、证件（如大学学生证）上，也可以制成吊牌挂、系在物

满意。据说，第二阶段试验也即将正式启动。值得一提的是，吉列已经向射频识别标签生产商之一艾伦科技公司订

它对其他器械的影响。有些组织例如全球商务促进委员会正鼓励政府取消限制。标签和阅读器生产厂商也正在开发

电感耦合模型的读写器

条相分隔。典型的线性堆叠式二维码有Code16K、Code4PDF417等。其次是矩阵式二维码。它是

计了第二代的UHF(超高频率)空中接口协议，该协议用于管理从标签到读卡器的数据的移动，为芯片中存储的

中的电池并不是为射频标签和读写器之间的数据传输提供能量，而是只给射频标签芯片提供能量，为读写存贮数据

的劳动力成本。尽管另外一些分析师认为80亿美元这个数字过于乐观，但毫无疑问，RFID有助于解决零售业

电磁反向散射耦合型的 RFID读写器

3 ． RFID 读写器防冲撞（防碰撞）实理机理

RFID分类的第二个重要的看点在于是否需要同时读取复数个标签。 为了实现这个功能在通信上所采取的技术是 （防冲撞） ＂防碰撞＂． 同时读取复数个标签是常被人们谈及的 RFID比图形码远为优越的地方， 但是如果没有 防碰撞 （防冲撞）的功能时， RFID 系统只能读写一个标签。在这种情况下如果有两个以上的标签同时处于可 读取的范围内就会导致读取的错误。

其次，我们来简单地说明防碰撞（防冲撞）功能的工作原理。即使是具有防碰撞（防冲撞）功能的 RFID系统， 实际上并非同时读取所有标签的内容。在同时查出有复数个标签存在的情况下，检索信号并防止冲突的功能开 始动作。为了进行检索， 首先要确定检索条件。例如， 13.56MHz 频带的 RFID系统里应用的 ALOHA方式的防碰 撞功能的工作步骤如下。

1）、首先 ，阅读器指定电子标签内存的特定位数（ 1~4 位左右）为次数批量。

2）、电子标签根据次数批量，将响应的时机离散化。例如在两位数的次数批量“00、01、10、11”时，读写器 将以不同的时机对这四种可能性逐一进行响应。

3）、若在各个时机里同时响应的电子标签只有一个的场合下才能得到这个电子标签的正常数据。信息读取之后 阅读器对于这个电子标签发送在一定的时间内不再响应的睡眠的指令（Sleep/Mute ）使之在休眠，避免再次向 应。

··························30射频技术和条码的比较············

）可称为是RFID运作的中枢，因为它可以加速关键应用的问世。RFID产业潜力无穷，应用的范围遍及制造

性读取具有一定数量的标签的情况下，所有的标签都被读到为止其速度是不同的，一次性读取的标签数目越多，完

、生活带来的巨大变化是有目共睹的。然而，由于一维条形码的信息容量比较小，例如商品上的条码仅能容纳几位

4）、若在各个时机内同时由几个电子标签响应，判别为“冲突”。在这种情况下，内存内的另外两位数所记录的 次数批量，重复以上从 2 ）开始的处理。

5）、所有的电子标签都完成响应之后，阅读器向他们发送唤醒的指令（Wake Up），从而完成对所有电子标签的 信息读取。

在这种搭载有防碰撞（防冲撞）功能的 RFID系统中， 为了只读一个标签， 几经调整次数批量反复读取进行检索。 所以，一次性读取具有一定数量的标签的情况下，所有的标签都被读到为止其速度是不同的，一次性读取的标 签数目越多，完成读取所需时间要比单纯计算所需的时间越长。

实现防止抗碰撞（防冲撞）的功能是 RFID在物流领域中取代图形码所必不可少的条件。例如，在超市中， 商品 是装在购物车里面进行计价的。为了实现这种计价方式，抗碰撞 （防冲撞）功能必须完备。另一方面，在电子 货币和个人认证方面利用 RFID系统时，同时识别几个标签是发生差错的主要原因。

具有抗碰撞（防冲撞）功能的 RFID系统的价格比不具有这种功能的系统的要昂贵。当个人用户在制作 RFID系 统的时候，如果没有必要进行复数个 ID 同时认识时就没有必要选择抗碰撞机能的读写器。

RFID读写器

1． RFID 读写器频率分类

和我们听的收音机道理一样，射频标签和阅读器也要调制到相同的频率才能工作。LF, HF, UHF 就对应著不同 频率的射频。LF代表低频射频，在 125KHz左右，HF代表高频射频，在 13.54MHz左右，UHF代表超高频射频， 在 850 至 910MHz范围之内， 还有 2.4G 的微波读写器。

2 ． 为什么要使用不同的频率？

在操作中有 4 种波段的频率，低频（125KHz），高频（ 13.54MHz），超高频（850-910MFz），微波（2.45GHz）. 每一种频率都有它的特点，被用在不同的领域，因此要正确使用就要先选择合适的频率。

不同的国家所使用频率也不尽相同：

欧洲的超高频是 868MHz,美国的则是 915MHz.日本目前不允许将超高频用到射频技术中。政府也通过调整阅读器 的电源来限制它对其他器械的影响。有些组织例如全球商务促进委员会正鼓励政府取消限制。标签和阅读器生 产厂商也正在开发能使用不同频率系统避免这些问题。

3． 所有的阅读器都能支持不同种类的标签吗？

目前还不是。 很多公司生产的阅读器支持现有供给链中用的新标签的射频技术。一些阅读器只支持新的电子产 品代码，一些只支持某些生产厂商生产的特定标签。

4 ． 什么是阅读器冲突？

射频技术遇到的一个问题就是阅读器冲突， 就是一个阅读器接收到的信息和另外一个阅读器接收到的信息发生

、生活带来的巨大变化是有目共睹的。然而，由于一维条形码的信息容量比较小，例如商品上的条码仅能容纳几位

必须在视野之内。由于条形码成本较低，有完善的标准体系，已在全球散播，所以已经被普遍接受，从总体来看，

亚洲定义的频率为868MHz，北美定义的频段为902到905MHz之间，在日本建议的频段为950到9

，这也是一维条形码做不到的。抗损性强。二维条形码采用故障纠正的技术，遭受污染以及破损后也能复原，即使

冲突， 产生重叠。解决这个问题的一种方法是使用 TDMA技术， 简单来说就是阅读器被指挥在不同时间接收信号， 而不是同时，这样就保证了阅读器不会互相干扰。但是在同一区域的物品就会被读取两次，因此就要建立相应 的系统去避免这种情况的发生。

5 ． 我们如何知道哪个频率适合于我们的产品？

不同的频率有不同的特点，因此他们的用途也就形形色色。例如，低频标签比超高频标签便宜，节省能量，穿 透废金属物体力强， 他们最适合用于含水成分较高的物体， 例如水果等。 超高频作用范围广，传送数据速度快， 但是他们比较耗能，穿透力较弱，作业区域不能有太多干扰，适合用于监测从海港运到仓库的物品。 当做选择 时，最好咨询一下相关的专家，供货商，从而选择正确的射频。

6． 我需要什么样的阅读器？

阅读器和标签一样， 得通过研究供给方式决定使用种类和数量。例如，要求是管理进出仓库的库存，阅读器可 以安装在码头货物进出的舱门上。如果要求是管理送给特定客户的产品， 那阅读器应该不仅仅装在舱门上，还 应该装在卡车上。如果要求是控制零售货架，固定或是手持装置可以采用， 从而方便自动出库记录和计数。

RFID知识进阶

1. 工作方式

射频识别系统的基本工作方式分为全双工（ Full Duplex ）和半双工（ Half Duplex ）系统以及时序（SEQ） 系统。 全双工表示射频标签与读写器之间可在同一时刻互相传送信息。半双工表示射频标签与读写器之间可以双向传 送信息，但在同一时刻只能向一个方向传送信息。

在全双工和半双工系统中，射频标签的响应是在读写器发出的电磁场或电磁波的情况下发送出去的。因为与阅 读器本身的信号相比， 射频标签的信号在接收天线上是很弱的， 所以必须使用合适的传输方法， 以便把射频标 签的信号与阅读器的信号区别开来。在实践中，人们对从射频标签到阅读器的数据传输一般采用负载反射调制 技术将射频标签数据加载到反射回波上（尤其是针对无源射频标签系统）。

时序方法则与之相反，阅读器的辐射出的电磁场短时间周期性地断开。这些间隔被射频标签识别出来， 并被用 于从射频标签到阅读器的数据传输。其实，这是一种典型的雷达工作方式。时序方法的缺点是： 在阅读器发送 间歇时， 射频标签的能量供应中断，这就必须通过装入足够大的辅助电容器或辅助电池进行补偿。

2 ． 数据量

射频识别射频标签的数据量通常在几个字节到几千个字节之间。但是，有一个例外，这就是 1 比特射频标签。 它有 1 比特的数据量就足够了， 使阅读器能够作出以下两种状态的判断： "在电磁场中有射频标签"或"在电磁场 中无射频标签"。这种要求对于实现简单的监控或信号发送功能是完全足够的。 因为 1 比特的射频标签不需要电 子芯片，所以射频标签的成本可以做得很低。 由于这个原因， 大量的 1 比特射频标签在百货商场和商店中用于 商品防盗系统（ EAS）。当带着没有付款的商品离开百货商场时， 安装在出口的读写器就能识别出"在电磁场中有 射频标签"的状况， 并引起相应的反应。 对按规定已付款的商品来说， 1 比特射频标签在付款处被除掉或者去活 化。

且能够存储中文，其资料不仅可应用在英文、数字、汉字、记号等，甚至空白也可以处理，而且尺寸可以自由选择

识别效果好。射频识别技术改变了条形码技术依靠"有形"的一维或二维几何图案来提供信息的方式，通过芯片来

、油和化学药品等物质具有很强抵抗性。此外，由于条形码是附于塑料袋或外包装纸箱上，所以特别容易受到折损

互相听不懂对方在说什么，步调也无从协调一致，从而造成数据通信无法进行。所涉及到的问题包括：时序系统问

3 ． 可编程

能否给射频标签写入数据是区分射频识别系统的另外一个因素。对简单的射频识别系统来说，射频标签的数据 大多是简单的（序列）号码，可在加工芯片时集成进去，以后不能再变。与此相反，可写入的射频标签通过读 写器或专用的编程设备写入数据。

射频标签的数据写入一般分为无线写入与有线写入两种形式。目前铁路应用的机车、货车射频标签均采用有线 写入的工作方式。

4 ． 数据载体

为了存贮数据，主要使用三种方法： EEPRO、MFRAM、 SRAM。 对一般的射频识别系统来说，使用电可擦可编程只 读存贮器（ EEPROM）是主要方法。然而，使用这种方法的缺点是：写入过程中的功率消耗很大，使用寿命一般 为写入 100,000 次。 最近， 也有个别厂家使用所谓的铁电随机存取存贮器（ FRAM）。与电可擦可编程只读存贮器 相比，铁电随机存取存贮器的写入功率消耗减少 100 倍，写入时间甚至减少 1000 倍。然而， 铁电随机存取存贮 器由于生产中的问题至今未获得广泛应用。 FRAM属于非易失类存贮器。

对微波系统来说， 还使用静态随机存取存贮器（ SRAM），存贮器能很快写入数据。为了永久保存数据， 需要用辅 助电池作不中断的供电。

5 ． 状态模式

对可编程射频标签来说，必须由数据载体的"内部逻辑"控制对标签存贮器的写/ 读操作以及对写/ 读授权的请求。 在最简单的情况下，可由一台状态机来完成。使用状态机，可以完成很复杂的过程。然而， 状态机的缺点是：  对修改编程的功能缺乏灵活性，这意味着要设计新的芯片， 由于这些变化需要修改硅芯片上的电路，设计更改 实现所要的花费很大。

微处理器的使用明显地改善了这种情况。在芯片生产时， 将用于管理应用数据的操作系统，通过掩膜方式集成 到微处理器中，这种修改花费不多。此外， 软件还能调整以适合各种专门应用。

此外， 还有利用各种物理效应存贮数据的射频标签， 其中包括只读的表面波（ SAW）射频标签和通常能去活化（写 入"0" ）以及极少的可以重新活化 （写入"1" ）的 1 比特射频标签。

6 ． 能量供应

射频识别系统的一个重要的特征是射频标签的供电。无源的射频标签自已没有电源。因此，无源的射频标签工 作用的所有能量必须从阅读器发出的电磁场中取得。与此相反，有源的射频标签包含一个电池，为微型芯片的 工作提供全部或部分（ "辅助电池" ）能量。

7 ． 频率范围

射频识别系统的另一个重要特征是系统的工作频率和阅读距离。可以说工作频率与阅读距离是密切相关的，这 是由电磁波的传播特性所决定的。通常把射频识别系统的工作频率定义为阅读器读射频标签时发送射频信号所 使用的频率。在大多数情况下，把它叫做阅读器发送频率（负载调制、反向散射）。不管在何种情况下，射频标

是对读取区域很难进行定义。6．有很高的数据传输速率，在很短的时间可以读取大量的电子标签。主要应用：1

一维条形码，并且还具备自纠错功能。但二维条形码的工作原理与一维条形码却是类似的，在进行识别的时候，将

读的表面波（SAW）射频标签和通常能去活化（写入"0"）以及极少的可以重新活化（写入"1"）的1比特

计算机自动识别技术来讲是一场革命，它所具有的强大优势会大大提高信息的处理效率和准确度。3．从"有形"

签的"发射功率"要比阅读器发射功率低很多。

射频识别系统阅读器发送的频率基本上划归三个范围：

（ 1 ）低频（ 30kHz ~ 300kHz ）；

（2 ）中高频（ 3MHz ~ 30MHz）；

（3 ）超高频（ 300MHz ~ 3GHz）或微波（ >3GHz）。

根据作用距离，射频识别系统的附加分类是：

密耦合（ 0 ~ 1cm ）、

遥耦合（ 0 ~ 1m ）和

远距离系统（ >1m）。

8． 射频标签→读写器数据传输

射频标签回送到阅读器的数据传输方式多种多样，可归结为三类：                                         （ 1 ）利用负载调制的反射或反向散射方式（反射波的频率与阅读器的发送频率一致）；                      （2）利用阅读器发送频率的次谐波传送标签信息（标签反射波与阅读器的发送频率不同， 为其高次谐波（n 倍） 或分谐波（ 1/n 倍））；

（3 ）其他形式。

RFID工作频率的分类

1. 概要

从应用概念来说，射频标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率，是其最重要的特点之一。

毫无疑问，射频标签的工作频率是其最重要的特点之一。射频标签的工作频率不仅决定着射频识别系统工作原 理（电感耦合还是电磁耦合）、识别距离，还决定着射频标签及读写器实现的难易程度和设备的成本。

工作在不同频段或频点上的射频标签具有不同的特点。射频识别应用占据的频段或频点在国际上有公认的划分， 即位于 ISM波段之中。典型的工作频率有： 125kHz，133kHz，13.56MHz，27.12MHz，433MHz， 902~928MHz， 2.45GHz， 5.8GHz 等。

从应用概念来说，射频标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率。

2 ． 低频段射频标签

低频段射频标签， 简称为低频标签，其工作频率范围为 30kHz ~ 300kHz 。典型工作频率有： 125KHz， 133KHz。 低频标签一般为无源标签，其工作能量通过电感耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。低频标签与阅  读器之间传送数据时，低频标签需位于阅读器天线辐射的近场区内。低频标签的阅读距离一般情况下小于 1 米。

低频标签的典型应用有： 动物识别、 容器识别、工具识别、电子闭锁防盗（带有内置应答器的汽车钥匙） 等。 与低频标签相关的国际标准有： ISO11784/11785 （用于动物识别）、 ISO18000-2（125-135 kHz）。低频标签有多 种外观形式，应用于动物识别的低频标签外观有： 项圈式、 耳牌式、 注射式、 药丸式等。典型应用的动物有牛、

阅读器支持现有供给链中用的新标签的射频技术。一些阅读器只支持新的电子产品代码，一些只支持某些生产厂商

合的国际标准：a)ISO/IEC14443近耦合IC卡，最大的读取距离为10cm.b)ISO/IEC

FID）是一种非接触的自动识别技术，其基本原理是利用射频信号和空间耦合（电感或电磁耦合）或雷达反射的

，为微型芯片的工作提供全部或部分（"辅助电池"）能量。7．频率范围射频识别系统的另一个重要特征是系统

信鸽等。

低频标签的主要优势体现在： 标签芯片一般采用普通的 CMOS工艺， 具有省电、 廉价的特点； 工作频率不受无线 电频率管制约束；可以穿透水、有机组织、木材等；非常适合近距离的、低速度的、数据量要求较少的识别应 用（例如：动物识别）等。

低频标签的劣势主要体现在：标签存贮数据量较少；只能适合低速、近距离识别应用；与高频标签相比：标签 天线匝数更多，成本更高一些；

3 ． 中高频段射频标签

中高频段射频标签的工作频率一般为 3MHz~ 30MH 典型工作频率为： 13.56MHz。该频段的射频标签，从射频 识别应用角度来说，因其工作原理与低频标签完全相同，即采用电感耦合方式工作，所以宜将其归为低频标签 类中。另一方面，根据无线电频率的一般划分，其工作频段又称为高频，如表 2.2 所示，所以也常将其称为高 频标签。 鉴于该频段的射频标签可能是实际应用中最大量的一种射频标签，因而我们只要将高、低理解成为一 个相对的概念，即不会在此造成理解上的混乱。为了便于叙述，我们将其称为中频射频标签。

中频标签一般也采用无源设主，其工作能量同低频标签一样，也是通过电感（磁）耦合方式从阅读器耦合线圈 的辐射近场中获得。标签与阅读器进行数据交换时，标签必须位于阅读器天线辐射的近场区内。中频标签的阅 读距离一般情况下也小于 1 米。

中频标签由于可方便地做成卡状，典型应用包括：电子车票、电子身份证、电子闭锁防盗 （电子遥控门锁控制 器）等。相关的国际标准有： ISO14443、ISO15693、ISO18000-3（13.56MHz）等。

中频标准的基本特点与低频标准相似，由于其工作频率的提高，可以选用较高的数据传输速率。射频标签天线 设计相对简单，标签一般制成标准卡片形状。

4 ． 超高频与微波标签

超高频与微波频段的射频标签， 简称为微波射频标签，其典型工作频率为： 433.92MHz，862(902)~928MHz ， 2.45GHz，5.8GHz。微波射频标签可分为有源标签与无源标签两类。 工作时，射频标签位于阅读器天线辐射场的 远区场内，标签与阅读器之间的耦合方式为电磁耦合方式。 阅读器天线辐射场为无源标签提供射频能量，将有 源标签唤醒。相应的射频识别系统阅读距离一般大于 1m， 典型情况为 4~6m， 最大可达 10m以上。阅读器天线一 般均为定向天线，只有在阅读器天线定向波束范围内的射频标签可被读/ 写。

由于阅读距离的增加，应用中有可能在阅读区域中同时出现多个射频标签的情况，从而提出了多标签同时读取 的需求， 进而这种需求发展成为一种潮流。目前，先进的射频识别系统均将多标签识读问题作为系统的一个重 要特征。

以目前技术水平来说， 无源微波射频标签比较成功产品相对集中在 902~928MHz工作频段上。2.45GHz 和 5.8GHz 射频识别系统多以半无源微波射频标签产品面世。半无源标签一般采用钮扣电池供电，具有较远的阅读距离。

感（磁）耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。标签与阅读器进行数据交换时，标签必须位于阅读器天线

是2005年建议企业可考虑引入的十大策略技术之一，然而其成功之关键除了标签（Tag）的价格、天线的设

一系列的技术革新合作，将射频识别数据合并到SAP/R3系统。该系统名为AutoID，可以保护系统只获

别标记的圆点矩阵二维码表示法。这一方案由两大部分组成，一是源编码系统，用于把识别标志的编码转换成通信

微波射频标签的典型特点主要集中在是否无源、 无线读写距离、 是否支持多标签读写、 是否适合高速识别应用， 读写器的发射功率容限，射频标签及读写器的价格等方面。典型的微波射频标签的识读距离为 3~5m，个别有达 10m 或 10m 以上的产品。对于可无线写的射频标签而言，通常情况下，写入距离要小于识读距离，其原因在于 写入要求更大的能量。

微波射频标签的数据存贮容量一般限定在 2Kbits 以内， 再大的存贮容量是乎没有太大的意义， 从技术及应用的 角度来说，微波射频标签并不适合作为大量数据的载体，其主要功能在于标识物品并完成无接触的识别过程。  典型的数据容量指标有： 1Kbits ，128Bits ，64Bits 等。 由 Auto-ID Center 制定的产品电子代码 EPC的容量为： 90Bits 。

微波射频标签的典型应用包括：移动车辆识别、电子身份证、仓储物流应用、电子闭锁防盗（ 电子遥控门锁控 制器）等。 相关的国际标准有： ISO10374，ISO18000-4（2.45GHz）、-5（5.8GHz）、-6（860-930 MHz）、 -7（433.92 MHz），ANSI NCITS256-1999 等。

RFID中间件知识

RFID中间件概述

RFID是 2005 年建议企业可考虑引入的十大策略技术之一，而 中间 件（ Middleware ）可称为是RFID运作的中 枢，因为它可以加速关键应用的问世。

RFID产业潜力无穷，应用的范围遍及制造、物流、医疗、运输、零售、国防等等。 Gartner Group  认为， RFID 是 2005 年建议企业可考虑引入的十大策略技术之一， 然而其成功之关键除了标签（Tag） 的价格、 天线的设计、 波段的标准化、设备的认证之外，最重要的是要有关键的应用软件（ Killer  Application  ），才能迅速推广。而  中间 件（ Middleware ）可称为是RFID运作的中枢，因为它可以加速关键应用的问世。

1． 什么是 RFID中间件

看到目前各式各样 RFID 的应用， 企业最想问的第一个问题是： “我要如何将我现有的系统与这些新的 RFID Reader 连接？”这个问题的本质是企业应用系统与硬件接口的问题。因此，通透性是整个应用的关键，正确抓 取数据、 确保数据读取的可靠性、以及有效地将数据传送到后端系统都是必须考虑的问题。传统应用程序与应

用程序之间（ Application to Application     ）数据通透是通过 中间 件架构解决，并发展出各种 Application

Server 应用软件；同理， 中间 件的架构设计解决方案便成为 RFID应用的一项极为重要的核心技术。

2 ． RFID 中间件的三个发展阶段

从发展趋势看，RFID 中间 件可分为 3 大类发展阶段：

应用程序 中间 件（Application Middleware   ）发展阶段

RFID初期的发展多以整合、 串接 RFID读写器为目的， 本阶段多为 RFID读写器厂商主动提供简单 API，以供企 业将后端系统与 RFID读写器串接。 以整体发展架构来看，此时企业的导入须自行花费许多成本去处理前后端系

全球各产业的需求所创造出来的RFID市场规模可达到200亿美元，其中软件市场约占47亿美元，2007

虑的频带是435MHz,2.45GHz和5.8GHz，在零售商品中使用。天线必须：足够的小以至于能够

障阅读在被覆盖的情况下，RFID能够穿透纸张、木材和塑料等非金属或非透明的材质，并能够进行穿透性通信

75MHz、27.125MHz等。遥耦合系统目前仍然是低成本射频识别系统的主流。3．远距离系统远距离

统连接的问题，通常企业在本阶段会通过 Pilot Project   方式来评估成本效益与导入的关键议题。

架构 中间 件（ Infrastructure Middleware     ）发展阶段

本阶段是 RFID 中间 件成长的关键阶段。由于 RFID的强大应用， Wal Mart 与美国国防部等关键使用者相继进  行 RFID技术的规划并进行导入的 PilotProject   ，促使各国际大厂持续关注 RFID相关市场的发展。 本阶段 RFID 中间 件的发展不但已经具备基本数据搜集、 过滤等功能， 同时也满足企业多对多（ Devices-to-Applications   ） 的连接需求，并具备平台的管理与维护功能。

解决方案 中间 件（ Solution Middleware   ）发展阶段

未来在 RFID标签、 读写器与 中间 件发展成熟过程中， 各厂商针对不同领域提出各项创新应用解决方案， 例如

Manhattan Associates   提出“RFID in a Box ”，企业不需再为前端 RFID硬件与后端应用系统的连接而烦恼，

该公司与 Alien TechnologyCorp 在 RFID硬件端合作，发展 Microsoft  .Net 平台为基础的 中间 件，针对该公 司 900 家的已有供应链客户群发展 Supply Chain Execution （SCE）Solution ，原本使用 Manhattan Associates  SCE Solution  的企业只需通过“RFID in a Box ”， 就可以在原有应用系统上快速利用 RFID来加强供应链管理 的透明度。

3 ． RFID 中间件两个应用方向

根据 ABIResearch Inc. 的预测，2008 年之前全球各产业的需求所创造出来的 RFID市场规模可达到 200 亿美元， 其中软件市场约占 47 亿美元，2007 年 RFID的整合服务收入将超越 RFID产品收入。 随着硬件技术逐渐成熟，  庞大的软件市场商机促使国内外信息服务厂商莫不持续注意与提早投入，RFID 中间 件在各项 RFID产业应用中 居于神经中枢，特别受到国际大厂的关注，未来在应用上可朝下列方向发展：

Service Oriented Architecture Based RFID       中间 件

面向服务的架构（ SOA）的目标就是建立沟通标准，突破应用程序对应用程序沟通的障碍，实现商业流程自动化， 支持商业模式的创新， 让 IT 变得更灵活，从而更快地响应需求。 因此，RFID 中间 件在未来发展上，将会以面 向服务的架构为基础的趋势，提供企业更弹性灵活的服务。

Security Infrastructure

RFID应用最让外界质疑的是 RFID后端系统所连接的大量厂商数据库可能引发的商业信息安全问题， 尤其是消 费者的信息隐私权。通过大量 RFID读写器的布置，人类的生活与行为将因 RFID而容易追踪，WalMart 、Tesco （英国最大零售商） 初期 RFIDPilot Project  都因为用户隐私权问题而遭受过抵制与抗议。 为此，飞利浦半导 体等厂商已经开始在批量生产的 RFID芯片上加入“屏蔽”功能。 RSASecurity  也发布了能成功干扰 RFID信号 的技术“RSABlocker 标签”，通过发射无线射频扰乱 RFID读写器， 让 RFID读写器误以为搜集到的是垃圾信息 而错失数据， 达到保护消费者隐私权的目的。 目前 Auto-ID Center  也正在研究 Security  机制以配合 RFID 中 间 件的工作。相信 Security  将是 RFID未来发展的重点之一，也是成功的关键因素。

IDReader厂商提供的API，以HotCode方式直接编写特定Reader读取数据的Adapte

量在1瓦以下的范围没有发现危害健康的现象。最新电子移动电话产生的频率是2.45GHz。能量在1瓦以下

限的领域，而事实上，RFID有望大展身手的领域远远不止这些。现在，已经有为数不少的企业试验性地将其运

就是射频识别系统的工作频率。2．低频段射频标签低频段射频标签，简称为低频标签，其工作频率范围为30k

管家利用 RFID中间件来管理系统

RFID 中间 件是一种面向消息的 中间 件（ Message-Oriented Middleware   ，MOM），信息（ Information  ）是以  消息（ Message ）的形式， 从一个程序传送到另一个或多个程序。 信息可以以异步（Asynchronous ）的方式传送， 所以传送者不必等待回应。 面向消息的 中间 件包含的功能不仅是传递（Passing ）信息， 还必须包括解译数据、 安全性、数据广播、错误恢复、 定位网络资源、找出符合成本的路径、消息与要求的优先次序以及延伸的除错 工具等服务。

3 ． RFID 中间件分类：

RFID 中间 件可以从架构上分为两种：

以应用程序为中心（Application  Centric ） 的设计概念是通过 RFIDReader 厂商提供的 API，以 Hot Code 方式直接编写特定 Reader 读取数据的 Adapter ，并传送至后端系统的应用程序或数据库， 从而达成与后端系统 或服务串接的目的。

以架构为中心（Infrastructure Centric     ） 随着企业应用系统的复杂度增高，企业无法负荷以 Hot Code 方式

为每个应用程式编写Adapter ，同时面对对象标准化等问题， 企业可以考虑采用厂商所提供标准规格的 RFID 中 间 件。这样一来，即使存储 RFID标签情报的数据库软件改由其他软件代替，或读写 RFID标签的 RFIDReader 种类增加等情况发生时，应用端不做修改也能应付。

4 ．RFID中间件的特征

一般来说，RFID 中间 件具有下列的特色：

独立于架构（Insulation  Infrastructure   ）RFID 中间 件独立并介于 RFID读写器与后端应用程序之间， 并且

能够与多个 RFID读写器以及多个后端应用程序连接，以减轻架构与维护的复杂性。

数据流（Data Flow ）RFID 的主要目的在于将实体对象转换为信息环境下的虚拟对象，因此数据处理是 RFID 最重要的功能。 RFID 中间 件具有数据的搜集、过滤、整合与传递等特性，以便将正确的对象信息传到企业后

制约束；可以穿透水、有机组织、木材等；非常适合近距离的、低速度的、数据量要求较少的识别应用（例如：动

际著名零售企业——麦德龙集团最近也在其业务运营中采用了飞利浦半导体公司的射频识别解决方案，这项技术可

但是经过精心设计的系统能克服这些缺点，因此根据应用功能和对象的不同，标签的种类也大相径庭。射频标签的

美国目前一个RFID标签的价格约为0.30～0.60美元，对一些价位较低商品，采用高档RFID标签显

中间件在系统中的作用及位置

RFID 中间件扮演 RFID硬件和应用程序之间的中介角色，从应用程序端使用中间件所提供的一组通用应用程序 接口(API) ，即能实现到 RFID读写器的连接。这样一来， 即使存储 RFID标签数据的数据库软件或后端应用程序 增加或改由其它软件取代， 或者读写 RFID读写器种类增加等情况发生时，应用端不需修改也能处理， 解决了多 对多连接的维护复杂性问题。

总 结

全向天线应该避免在标签中使用， 然而是可以使用方向性天线， 它具有更少的辐射模式和返回损耗的干扰。天

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/458142111051006026