# 2	3	4	5	建	筑	构	造	习	题

第一部分

判断题

- 建筑既表示建造房屋和从事其他土木工程的活动，又表示这种活动的成果	― ― 建筑物。（√）

- 结构构件与竖向定位轴线的联系，应有利于墙板、柱、梯段等竖向构件的统一，满足使用要求，便于施工。 （×）

- 立面设计不能孤立地处理每个面，也不能只局限立面的本身效果而忽略透视效果。（√）

- 柔性角是指基础放宽的引线与墙体垂直线之间的夹角。（×）

- 土壤中的地下水主要是承压水，其水位的高低与地势和地质情况有关。（√）

- 在非砖混结构中，墙体可能是承重构件，也可能是维护构建。（×）

- 层高小或用作辅助房间的地下室，至少设置双跑楼梯。（×）

- 当门窗洞口较大或洞口上部有集中荷载时，砖拱过梁是最好的选择。（×）

- 伸缩缝的间距与结构类型和房屋的屋盖类型以及有无保温层和隔热层有关。（√）

- 砖拱楼板可以节约的钢材、水泥，但自重较大，抗震性能差，而且楼板层薄厚较大，施工复杂，目前已经很少使用。（√）

- 为有效防止室内受潮，避免地面结构层受潮而破坏，需对地层做必要的防潮处理。（√）

- 人造石材墙面可与天然石材媲美，但结合要低于天然石材墙面。（×）

- 直接式顶棚的首要构造问题是基层处理，基层处理的目的是为了保证墙面的的平整和增加（√）

- 刚性防水屋面宜用于高温、有振动和基础有较大不均匀沉降的建筑。（×）

- 窗的尺度既要满足采光、通风与日照的需要，又要符合建筑立面设计及建筑模数协调的要求。（√）

- 彩板门窗目前有两种类型，即带副框和不带副框的两种。（√）

- 在设计原则、建筑用料和建筑技术等方面，工业建筑和民用建筑也有许多相同之处。（×）

- 吊车由运行部分和升起部分组成。（√）

- 砌体墙在单层工业厂房中，当吊车吨位大于 5 时，主要起承重作用。（×）

- 工业厂房地面的组成与民用建筑相同，其只有面层和地基基础。（×）

- 轻钢结构不属于钢结构。（×）

- 为使屋架上弦杆不产生弯矩，梁条宜位于屋架上弦节点处。（√）

- 供人们进行社会活动的建筑物称为居住建筑。（×）

- 承重外墙顶层墙身的内缘与平面定位轴线的距离，一般为顶层承重内墙厚度的一半、顶层墙身厚度的一半、半砖或半砖的倍数。（√）

- 交通联系部分无需考虑采光通风要求和空间造型问题。（×）

- 刚性角可以用基础放阶的级高与级宽的比值来表示。（√）

- 墙下条形基础多用于超高层建筑。（×）

- 在非砖混结构中，墙体可能是承重构件，也可能是维护构件。（×）

- 基础沉降缝的宽度与上部结构相同，基础由于埋在地下，缝内必须填满。（×）

- 以窗框为界，位于室外一侧的称为外窗台，室内一侧的称为内窗台。（√）

- 沉降缝又叫温度缝。（×）

- 砖拱楼板可以节约钢材、水泥，但自重较轻，抗震性能好，目前广泛使用。（×）

- 建筑物内的厕所、盥洗室、淋浴间等房间由于使用功能的要求，往往容易积水，处理不当容易发生渗水漏水现象。（√）

- 为保证抹灰牢固、平整、颜色均匀和面层不开裂脱落，施工时需分层操作，且每层抹得越厚越好。（×）

- 直接格式顶棚的中间层、 面层的做法和构造与墙面装饰做法完全不同。

（×）

- 楼梯的主要功能是满足人和物的正常运行和紧急疏散。（√）

- 经常有儿童活动的建筑，栏杆的分格应设计成易于儿童攀登的形式。（×）

- 屋顶主要有表面层、承重结构、保温或隔热和顶棚四部分组成。（×）

- 刚性层面对温度变化和结构变形较为敏感，施工技术要求较高，较易产生裂缝而渗漏水。

（√）

- 我国大部分地区标准窗的尺寸均采用 9M 的扩大模数。（×）

- 门框的安装与窗框相同，分立口和塞口两种施工方法，工厂化生产的成品门，其安装多采用立口法施工。（×）

- 工业建筑与民用一样，要体现适用、安全、经济、美观的方针。（√）

- 厂房的平面、剖面和立面设计是不可分割的整体，设计时必须统一考虑。（√）

- 虽然单层工业厂房的大型墙板在墙面上的位置不同，但板的形状、构造、预埋件的位置相同。（√）

- 单层厂房的屋面防水主要有卷材防水、各种波形瓦（板）、压型钢板层面和钢筋混凝土构件自防水等类型。（×）

- 轻型钢结构是在普通钢结构的基础上发展起来的一种新型结构形式，它包括所有轻型层面下采用的钢结构。（×）

- 实腹式檀条的截面均宜平行于层面坡面。（×）

- 任何好的设计构想如果没有技术做保证，都只能停留在图纸上，不能成为建筑实物。（√）

- 内墙顶层墙身的中心线不得与平面定位轴线相重合。（×）

- 建筑立面是由许多部件组成的，它包括门、窗、柱、阳台、雨蓬、花饰、勒脚、檐口等。

（√）

- 基础的耐久性是保证建筑物荷载可靠传递的充分条件。（√）

- 土壤中的地下水主要是地下潜水。其水位的高低与地势和地质情况无关。（×）

- 在框架结构中，墙体是最主要的承重条件。（×）

- 层高小或用作辅助房间的地下室，可只设置单跑楼梯。（√）

- 内窗台应设置排水构造。（×）

- 伸缩缝的宽度越宽越好。（×）

- 木楼板耐火性、耐久性、隔声能力好，但为节约木材，目前已很少用。（×）

- 底层与土层直接接触，土壤中的水分因毛细现象作用上升引起地面受潮，但通常不影响室内卫生和使用。（×）

- 室外装修用于外墙表面，兼有保护墙体和增加美观的作用。（√）

- 利用不同材料的室内装修，会产生对声音的吸收或反射作用，改善室内音质效果。（√）

- 在部分多层建筑和高层建筑中，电梯是解决垂直交通的主要设备，因此无需设置楼梯

（×）

- 经常有儿童活动的建筑，栏杆的分格应设计成易于儿童攀登的形式。（×）

- 平层顶上面可以作为固定的活动场所，如做成露台、屋顶花园、屋顶养鱼池等。（√）

- 刚性防水层面要求基数变形大，一般只适用于有保温层的屋面。（×）

- 窗在外墙面上占有显着地位，它的形状、大小、比例、排列对立面美观影响很大，所以还兼有美观作用。（×）

- 门框的安装与窗框相同，分立口和塞口两种施工方法，工厂化生产的成品门，其安装多

采用立口法施工。（×）

- 有桥式吊车的厂房，室内净高不得高于 8 米。（×）

- 桥式吊车桥架由榀钢线架或钢梁制作，支承在吊车梁的轨道上，沿厂房横向运行。（×）

- 单层工业厂房的大型墙板类型很多，按墙板的性能不同，有保温墙板和非保温墙板。（√）

- 当地面直接安装中小型设备，有较大的荷载且不允许面层变形或裂缝，或有侵蚀性介质及大量水的作用时，采用柔性垫层。（×）

- 轻型钢结构由基础梁、柱、檩条、层面和墙体组成。（√）

- 为使屋架上弦杆不产生弯矩，檩条宜位于屋架上弦节点处。（√）

- 供人们生活起居用的建筑屋称为公共建筑。（×）

- 结构构件与竖向定位轴线的联系，应有利于墙板、柱、梯段等竖向构件的统一，满足使用要求，便用于施工。（×）

- 建筑里面是有许多部件组成的，它包括门、窗、柱、墙、阳台、雨篷、花饰、勒脚、檐口等。（√）

- 因基础埋于地下，房屋建筹检查与维修困难，所以在选择基础材料与结构形式时，应考虑其耐久性。（√）

- 高层建筑常利用深基础，如箱型基础造一层或多层地下室，既增加了使用面积，又节省了室内填土的费用。（√）

- 墙体设计时，再热工方面没有具体要求。（×）

- 基础沉降缝的宽度与上部结构相同，基础由于埋在地下，缝内必须填塞。（×）

- 外窗有悬挑窗台和不悬挑窗台两种。（√）

- 平面形状复杂的建筑转角处，必须设置伸缩缝，无需设置沉降缝。（×）

- 楼板层可以将使用荷载同其自重有效地传递给其它的支撑构建，即墙或柱，再由墙或柱传递给基础。（√）

- 为保证抹灰牢固、平整、颜色均匀和面层不开裂脱落，施工时需分层操作，且每层莫得越厚越好。（×）

- 为保证抹灰牢固、平整、颜色均匀和面层不开裂脱落，施工是需分层操作，且每层抹得越厚好。（×）

- 直接是棚顶的中间层，面层的做法和构造与墙面装饰完全不同。（×）

- 楼梯的主要功能是满足人和物的正常运行和紧急疏散。（√）

- 踏步面层的要求是耐磨、防滑、便于清洗和美观。（√）

- 屋顶主要由屋面层、承重结构，保温或隔热层和顶棚四部分组成。（×）

- 出屋面的楼梯间一般需要设屋面出入口，最好在设计中让楼梯间的是内地坪与屋面间留有足够的高差，以利防水。（√）

- 我国大部分地区标准窗的尺寸均采用 9M 的扩大模数。（×）

- 彩板门窗目前有两种类型，即带副框和不带副框的两种。（√）

- 在设计原则、建筑用料和建筑技术等方面，工业建筑和民用建筑也有许多相同之处。（×）

- 吊车有运行部分和升起部分组成。（√）

- 虽然单层工业厂房的大型墙板在墙面上的位置不同，但板的形状，构造、预埋件的位置均相同。（√）

- 单层厂房的屋面防水主要有卷材防水，各种波形瓦（板）、压型钢板屋面和钢筋混凝土构件自防水等类型。（×）

- 钢架不可采用变截面，截面与弯矩成反比。（×）

- 实腹式檀条的截面均宜平行于屋面坡面。（×）

单选题

  - 下列按建筑的高度分类的一组是（B）A 民用建筑、工业建筑和农业建筑 B 底层、中

层、中高层和高层 C 砌体结构、框架结构、剪力墙结构 D 木结构、钢结构、混凝土结构

  - 影响建筑寿命长短的主要因素是（D）A 结构形式的复杂程度 B 主要构件的耐火极限和燃烧性能 C 结构的高度和层数 D 结构构件的选材和结构体系

  - 建筑物中的即承重又起围护作用的水平构件是（D）A 地基 B 基础 C 墙体 D 楼地层

  - 平面设计中的交通联系枢纽部分主要是指（C）A 走廊、过道 B 楼梯、电梯 C 门厅、过厅 D 坡道、自动扶梯

  - 建筑立面的构成要素中，窗、空廊、凹进部分以及实体中的透空部分，常给人以通透感，可称之为（A）A 虚 B 实 C 动 D 静

  - 用一假象的垂直刚切勉强房屋剖开，移去观察看与剖切面之间的房屋部分，做出剩余部分的房屋的正投影，称为（C）A 建筑平面图 B 建筑立面图 C 建筑剖面图

  - 窗洞口下部设置的防水构造称为（C）A 明沟 B 踢脚 C 散水 D 窗台

  - 在建筑中用于完全分隔室内空间的非承重墙称为（A）A 隔墙 B 隔断 C 女儿墙 D 山墙

  - 楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中作为楼板主要承重层次的是（A）A 结构层 B 面层 C 附加层 D 顶棚层

  - 钢筋混凝土楼板按施工方斯不同,分为(A)A 先交整体是钢筋混凝土楼板、预制装配式钢筋混凝土楼板、装配整体式钢筋混凝土楼板 B 木楼板、砖拱楼板、压型钢板组合楼板 C 板式楼板、梁板式楼板、井式楼板、无梁楼板 D 叠合楼板、密助填充块楼板

  - 抹灰分为一般抹灰和装饰抹灰两类，下列均属于装饰抹灰的是（D）A 石灰砂浆、混合砂浆、水泥砂浆 B 石灰砂浆、斩假石、水泥拉毛 C 干粘石、斩假石 D 水刷石、干枯石、斩假石

  - 天然石材的安装必须牢固，防止脱落，常见的方法主要有两种，分别是（B）A 栓挂法和干性发 B 栓挂法和黏贴法 C 黏贴法和裱糊法 D 喷涂法和铺钉法

  - 下列关于棚顶作用说法有误的一项是（D）A 顶棚兼有满足使用功能的要求和满足人们在生理，心理等方面的精神需求的作用 B 顶棚具有改善是室内环境，满足使用功能要求的作用 C 顶棚具有装是室内空间的作用 D 顶棚装饰处理对室内景观的完整统一及装饰效果影响不大

  - 建筑空间的竖向组合联系，主要依靠楼梯、电梯、自动扶梯、台阶、坡道以及爬楼梯等竖向交通设施，其中使用最为广泛的是（B）A 自动扶梯 B 楼梯 C 爬梯 D 坡道

  - 梁板式楼梯由踏步板、楼梯斜板、平台梁和平台板组成，其中职称楼梯斜梁的是（A） A 踏步板 B 楼梯斜梁本身 C 平台梁 D 平台板

  - 下列无需设置消防电梯的建筑是（D）A 十二层及十二层以上的单元式住宅或通廊式住宅 B 高度超过 32m 的二类公共建筑 C 一类公共建筑 D

  - 以细石头混凝土做防水层的屋面称为（B）A 柔性防水屋面 B 刚性防水屋面 C 涂料防水屋面 D 半柔半刚防水屋面

  - 屋面坡度小于 5%的屋顶，称为（A）A 平屋顶 B 坡屋顶 C 折板屋盖 D 悬索屋盖

  - 下列窗子可以延竖轴转动的是（B）A 固定窗 B 立转窗 C 推拉窗 D 玄窗

  - 下列门按所有材料不同划分的一组是（B）A 普通门、保温门、隔声门、防火门、防盗门 B 木门、钢门、铝合金门、塑料门及说塑钢门 C 上翻门、升降门、卷帘门、铝合金门、塑料门 D 平开门、弹簧门、推拉门、折叠门、转门

  - 指在温、温度波动很小的范围内进行生产的车间称为（D）A 热加工车间 B 冷加工车间 C 洁净车间 D 恒温保湿车间

  - 单层厂房横向定位位轴线间的距离成为（C）A 长度 B 进深 C 柱距 D 跨度

  - 仅仅为满足生产、生活的某一方面需要，建造的某些工程设施则称为（D）Ａ民用建筑 B 建筑物 C 工业建筑 D 构筑物

  - 建筑物耐久等级的指标是（A）      A 使用年限   B 抗渗等级  C 能否燃烧  D 重要程度

  - 建筑物中的水平称重构件是（C）     Ａ地基     Ｂ基础     Ｃ  墙体    Ｄ 楼底层

  - 建 筑 平 面 一  般 由 三 部 分  组 成 ， 分 别  是 （  B  ）           Ａ生活部分、学习部分、公共活动部分     Ｂ使用部分、交通联系部分、结构部分 Ｃ卧室、起居室、洗手间 Ｄ内部结构、分层情况、各层高度

  - 建筑立面的构成要素中，墙、柱、栏板、屋顶等给人以厚重封闭的感觉，可称为（B） Ａ“虚” Ｂ“实” Ｃ“动” Ｄ“静”

  - 施工中，可作为进行分层、砌筑内墙、铺设楼板、层面板和内装修等工作的依据的建筑图是（A）   Ａ建筑平面图    Ｂ建筑立面图      Ｃ建筑剖面图     Ｄ建筑轴面图

  - 能直接承受建筑何载的土层称为（D）A 刚性基础 B 柔性基础 C 天然地基 D 人工地基

  - 通常建筑物首层下面的房间称为（B）A 防控层 B 储藏室 C 门厅 D 地下室

  - 沿建筑物纵轴方向布置的墙称为（B）A 山墙 B 纵墙 C 横墙 D 女儿墙

  - 外墙内侧或内墙两侧的下部与室内地坪交界处的构造称为（C）A 勒脚 B 踢脚 C	D 墙身防潮层

  - 单块质量超过 350kg 的砌块属于（A）A 小型砌块 B 中型砌块 C 大型砌块 D 不能确定

  - 用来敷设水平设备暗管线的管线敷设层应归属于（C）A 结构层 B 面层 C 附加层 D 顶棚层

  - 下列关于梁板式楼板说法错误的一项是（B）A 梁板式楼板通常在纵横两个方向都设置梁，有主梁和次梁之分 B 主梁和次梁的布置应整齐有规律 C 一般主梁沿房间长跨方向布置 D 楼板上的荷载先由板传给梁，再由梁传给墙或柱

  - 外墙抹灰的厚度一般为（A）A2-5mm B10-15mm C20-30mm D30-40mm

  - 下面关于板材墙面说法错误的一项是（A）A 板材墙面属于中等装修 B 板材墙面一般采用干作业法 C 板材墙面最大的特点是不污染墙面和地面 D 木板材墙面由木骨架和板材两部分组成

  - 平滑式顶棚的特点是（B）A 将整个顶棚呈现平直或弯曲的连续体 B 根据或模仿结构上主、次梁或井子梁交叉布置的规律，将顶棚划分为格子状 C 把各种形状的预制块体悬挂在结构层或平滑式顶棚下，形成特殊的悬浮状 D 根据顶棚要求，将局部顶棚降低或升高，构成不同形状，不同层次的小空间。

  - 建筑空间的竖向组合联系，主要依靠楼梯、电视、自动扶梯、台阶、坡道以及跑楼梯等竖向交通设施，其中使用最为广泛的是（C）A 自动扶梯 B 楼梯 C 爬梯 D 坡道

  - 楼梯上供人们行走时踏脚的水平面称为（B）A 梯段 B 踢面 C 踏面 D 平台

  - 下列关于电梯井道说法有误的一项是（A）A 电梯井道时电梯厢运行的通道 B 井道内部设置导轨、平衡配重等电梯运行配件，并没有电梯出入口 C 电梯井道必须用砌筑， 不可以采用现浇钢筋混凝土墙 D 电梯道应只供电梯使用，不允许布置无关的管线

  - 利用涂料干燥或固化以后的不透水性来达到防水的目的屋面称为（D）A 柔性防水层面 B 刚性防水层面 C 涂料防水层面 D 半柔半刚防水层面

  - 反射降温层面的机理是（A）A 组织空气对流，形成屋顶内的自然通风，以减少有屋顶传入市内的辐射热 B 利用水蒸发是需要汽化热，从而大量消耗晒到屋面的太阳辐射热 C 利用植物的蒸腾和光合作用，吸收太阳辐射热，从而达到降温隔热的目的 D 利用本身的衍射光滑度对热辐射的进行反射吗，从而达到降温隔热的目的

  - 不设窗扇，不能开启，仅作采光、日照和眺望用的窗指的是（B）A 固定窗 B 平开窗C 推拉窗 D 悬窗

  - 保温门窗设计的要点在于（D）A 采用难燃烧体材料 B 避免刚性连接，以防止连接处

固体传声 C 提高门窗的热阻，减少空气渗透量 D 增加玻璃厚度

  - 用于从市工业生产的各种房屋，成为（B）A 农业建筑 B 民业建筑 C 军业建筑 D 工业建筑

  - 单层厂房纵向轴线之间的距离称为（A）A 柱距 B 跨度 C 进深 D 高度

  - 下列按建筑的使用性质分类的一组是（ D）A：民用建筑、工业建筑和农业建筑 B： 底层、中层、中高层和高层C：砌体结构、框架结构、剪力墙结构D：木结构、钢结构、混凝土结构

  - 影响建筑寿命长短的主要因素是（C）A：结构形式的复杂程度 B：主要构件的耐火极限和燃烧性能 C：结构的高度和层数 D：结构构件的选材和结构体系

  - 建筑中主要作用是采光和通风的非承重构件是（A）A：地基B：楼梯C：窗D：楼地层

  - 表示建筑物在水平方向房屋各部分的组合关系，并集中反映建筑物的功能关系的是

（A）A：建筑平衡 B：建筑立面 C：建筑剖面 D：建筑截面

  - 建筑立面的结构要素中，窗、空廊、凹进部分以及实体中的透空部分，常给人以通透感，可称之为（A）A：虚 B：动 C：实 D：静

  - 楼地面到楼板下凸出物的底面的垂直距离（C）A：层高 B：标高 C：净高 D：视高

  - 在建筑工程中，把建筑物与土壤直接接触的部分称为（B）A：基础 B：柔性基础 C： 天然地基 D：人工地基

  - 防空地下室的顶板必须采用（A）A：预制板 B：现浇板 C：预制板、做现浇层 D

  - 单块质量不超过 20KG 的砌块属于（B）A：小型砌块 B：中型砌块 C：大型砌块 D： 不确定

  - 楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中位于楼板层最上端的是（A）A：结构层 B：面层 C：附加层 D：顶棚层

  - 由板和梁组成的楼板称为（B）A：梁板式楼板B：压型钢板组合楼板C：井式楼板D： 无梁楼板

  - 普通抹灰的质量要求标准是（C）A：一层底灰、一层面灰B：一层底灰、数层中灰、一层面灰 C：二层底灰、二层面灰 D：一层底灰、一层中灰、一层面灰

  - 相比较而言，下列墙面装修属于高级装修的一种是（B）A：刷涂料 B：贴釉面C：板材装修 D：

  - 顶棚按施工方法的不同，可分为（A）A：平滑式顶棚、井格式顶棚、悬浮式顶棚、分层式顶棚 B：抹灰刷浆类顶棚、裱糊类顶棚、贴面类顶棚、装配式板材顶棚C：悬浮式顶棚、分层式顶棚、贴面类顶棚、装配式板材顶棚 D：抹灰刷浆类顶棚、裱糊类顶棚、平滑式顶棚、 井格式顶棚

  - 楼梯的种类很多，下面按材料划分的一组是（ C）A：钢筋混凝土楼梯、钢楼梯、木楼梯 B：室内楼梯和室外楼梯C：主要楼梯、辅助楼梯、疏散楼梯和消防楼梯D：单跑直楼梯、双跑直楼梯、双跑平行楼梯

  - 下列按建筑的结构类型分类的一组是（ B）A：用建筑、工业建筑和农业建筑 B：低层、中层、中高层和高层C：砌体结构、框架结构、剪力墙结构 D：木结构、钢结构、混凝土结构

  - 民用建筑的等级包括三个方面，分别是（B）A：耐久等级、抗震等级和工程等级B： 耐久等级、耐火等级和工程等级 C：抗震等级、耐火等级和工程等级D：防水等级、耐火等级和工程等级

  - 建筑最下部的承重构件指的是（B）A：地基 B：基础 C：墙体 D：梁

  - 建筑平面一般由三部分组成，分别是（ A）A：生活部分、学习部分、公共活动部分B：使用部分、交通联系部分、结构部分 C：卧室、起居室、洗手间 D：内部结构、分层情况、各层高度

  - 不同的色彩给人不同的感受，暖色使人（ A）A：热烈、兴奋 B：清晰、宁静 C：明快 D：沉重

  - 该楼地面到一层楼面之间的垂直距离称为（A）A：层高 B：标高 C：视高

  - 在建筑工程中，把建筑物与土壤直接接触的部分称为（D）A：基础B：柔性基础 C： 天然地基 D：人工地基

  - 通常将建筑物首层下面的房间称为（C）A：防空室 B：储藏室 C：门厅 D：地下室

  - 沿建筑物横轴方向布置的墙体称为（B）A：山墙 B：纵墙 C：横墙 D：女儿墙

  - 外墙内侧或内墙的下部与室内地坪交接处的构造称为（A） A：勒脚 B：踢脚 C：散水 D：墙身防潮层

  - 在建筑中用于完全分割室内空间的非承重墙称为（D）A：隔墙B：隔断C：女儿墙D： 山墙

  - 楼板层一层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层组成，其中俗称为天花的是（A）A：结构层 B：面层 C：附加层 D：顶棚层

  - 13、钢筋混凝土楼板按施工方式不同，分为（ B）A：现浇整体式钢筋混凝土楼板、预制装配式钢筋混凝土楼板、装配整体式钢筋混凝土楼板 B：木楼板、砖拱楼板、压型钢板组合楼板 C：板式楼板、梁板式楼板、井式楼板、无梁楼板 D：叠合楼板、芈助填充块楼板

  - 高级抹灰的质量要求标准是（B）A：一层底灰、一层面灰B：一层底灰、数层中灰、一层面灰 C：二层底灰、二层面灰 D：一层底灰、一层中灰、一层面灰

  - 下列关于板材墙面说法有误的一项是（A） A：板材墙面属于高级装修B：板材墙面一般使用湿作业法 C：板材墙面的最大的特点是不污染墙面和地面 D：板材墙面由木骨架和板材两部分组成

  - 按顶棚外观的不同，顶棚可分为（A）A 平滑式顶棚、井格式顶棚、悬浮式顶棚、分层式顶棚 B 抹灰刷浆类顶棚、裱糊类顶棚、贴面类顶棚、装配式板材顶棚 C 悬浮式顶棚、分层式顶棚、贴面类顶棚、装配式板材顶棚D 抹灰刷浆类顶棚、裱糊类顶棚、平滑式顶棚、井格式顶棚

  - 楼梯的种类很多，下面按材料划分的一组是（ A）A：刚劲混凝土楼梯、刚楼梯、木楼梯 B 室内楼梯和室外楼梯 C 主要楼梯、辅助楼梯、疏散楼梯及消防楼梯 D 单跑直楼梯、双炮平行楼梯

  - 梁板式楼梯由踏步板、楼梯斜梁、平台梁和平台板组成，其中支承楼梯斜梁的是（A） A 踏步板 B 楼体协梁本身 C 平台梁 D 平台板

  - 下列关于电梯机房说法有误的一项是（C）A 机房预设在电梯井道的顶部 B 机房的平面和剖面尺寸均应满足布置机械及电控设备的需要 C 为了减少震动噪音，除在机房基座下设弹性垫层外，还应在机房下部设置隔音层 D 机房的面积要大于井道的面积

  - 卷材防水屋面除防水层外，还包括结构层、找平层、结合层、保护层，其中保护层的作用是（C）A 使卷材与基层交结牢固 B 承重 C 保护防水层 D 防止卷材凹陷或断裂

  - 种植隔热屋面的机理是（B）A 组织空气对流，形成屋顶内的自然通风，以减少有屋顶传入室内的辐射热 B 利用水蒸发时需要大量的汽化热，从而大量消化晒到屋面的太阳辐射热 C 利用植被的蒸腾和光合作用，吸收太阳辐射热，从而达到降温隔热的目的 D 利用材料的颜色和光滑度对热辐射的进行反射，从而达到降温目的

  - 下列窗子可以延竖轴转动的是（D）A 固定窗 B 立转窗 C 推拉窗 D 悬窗

  - 下列门按开启方式不同划分的一组是（B）A 普通门、保温门、隔声门、防火门、防盗门 B 木门、钢门、铝合金门、塑料门及塑钢门 C 上翻门、升降门、卷帘门、铝合金门、塑料门 D 平开门、弹簧门、推拉门、折叠门、转门

  - 当厂房宽度较大时，特别是多跨厂房，为满足室内采光，通风的需要，屋顶往往设有（A）A 防盗门 B 天窗 C 空调 D 吊车

  - 单层厂房纵向轴线之间的距离称为（B）A 柱距 B 跨度 C 进深 D 高度

# 第二部分

一、单项选择题                             1．我国建筑统一模数中规定的基本模数为( B	)。A．10mm	B．100mm	C．300mm D．600mm

- 建筑平面图的外部尺寸俗称外三道，其中最外面一道尺寸标注的是( C	)。A．房屋的开间、进深尺寸	B．房屋内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸    C．房屋水平方向的总长、总宽		D．房屋外墙门窗的大小及与轴线的平面关系3．如果需要了解建筑外墙表面装修的做法，可以查看(B	)。

A．建筑平面图	B．建筑立面图 C．建筑剖面图	D．建筑详图         4．按所用材料和受力特点，基础分为刚性和柔性两类，( C	)属于刚性基础。A．钢筋混凝土板式基础和砖基础	B．钢筋混凝土板式基础和条形基础     C．砖基础和混凝土基础	D．钢筋混凝土条形基础和砖基础       5．在一般民用建筑中，不属于小开间横墙承重结构的优点的是( A	) 。   A．空间划分灵活		B．房屋的整体性好

C．结构刚度较大	D．有利于组织室内通风

6． (B )的特点是：开间布置灵活，但横向刚度弱，多用于使用上要求有较大空间的建筑。A．横墙承重	B．纵墙承重

C．混合承重	D．内框架承重                                        7．当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在(	D )。A．垫层高度范围内	B．室内地面以下一 0．06m 处

C．垫层标高以下	D．平齐或高于室内地面面层

8．(	C )强度高，刚度好，有较强的耐久性和防火性能，具有良好的可塑性，便于工业化生产和机械化施工，是目前我国房屋建筑中广泛采用的一种楼板形式。

A．木楼板	B．砖拱楼板              C．钢筋混凝土楼板	D．压型钢板组合楼板      9．预制装配式钢筋混凝土楼板常用类型有(	C	)  A．板式楼板与无梁楼板		B．梁板式楼板与井式楼板C．槽形板与空心板		D．元梁楼板与叠合楼板10．挑阳台的结构布置可采用(	A	)方式。

A．挑梁搭板		B．砖墙承重	C．梁板结构	D．框架承重11．对于大多数建筑物来说，(		A	)经常起着主导设计的作用。A.建筑功能	B．建筑技术	C．建筑形象	D． 经 济  12．下列选项中，不是建筑剖面图所表达的内容的是(	C )。A.各层梁板、楼梯、屋面的结构形式、位置                 B．楼面、阳台、楼梯平台的标高

C．外墙表面装修的做法

D．门窗洞口、窗间墙等的高度尺寸

13．如果需要了解建筑各层楼板、楼梯、屋面的结构形式和所用建筑材料等，可以查看 (	C ) A．建筑平面图	B．建筑立面图 C．建筑剖面图	D． 建 筑 详 图             14．地下室防潮的构造设计中，以下(	D	)做法不采用。

A.在地下室顶板中间设水平防潮层B．在地下室底板中间设水平防潮层C．在地下室外墙外侧设垂直防潮层D．在地下室外墙外侧回填滤水层

15．隔墙的作用是( B)。

A.防风雨侵袭	B．分隔建筑内部空间         C．承受屋顶和楼板荷载	D．增强建筑物的整体性

16．( D	)适用室内需要大空间的建筑，如大型商店、餐厅等。  A．横墙承重楼	B．纵墙承重		C．混合承重	D．内框架承重17．钢筋混凝土门窗过梁应伸进墙内的支承长度不小于(	C	) mm。A．60	B．130		C．240	D．370

18．(C	)的梁通常采用正交正放或正交斜放的布置方式，由于布置规整，故具有较好的装饰性。一般多用于公共建筑的门厅或大厅。

- 板式楼板	B．梁板式楼板 C．井式楼板	D．无梁楼板19.( B	)属现浇钢筋混凝土楼板，具有整体性好，抗震等优点。A．空心板与井式楼板		B．井式楼板无梁楼板              C．空心板与槽形板	D．槽形板与无梁楼板

- 屋顶的排水坡度的形成中材料找坡是指(	B	)来形成。A．利用预制板的搁置		B．选用轻质材料找坡        C．利用油毡的厚度	D．利用结构层

- 结构的承重部分为梁柱体系，墙体只起围护和分隔作用，此种建筑结构称为(	B	)。A．砌体结构	B．框架结构 C．板墙结构	D． 空 间 结 构                   22．建筑平面图的外部尺寸俗称外三道，其中最外面一道尺寸标注的是(	C	) 。     A．房屋的开间、进深尺寸

- 房屋内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸  C．房屋水平方向的总长、总宽          D．房屋外墙门窗的大小及与轴线的平面关系

23．如果需要了解建筑内部的房间分布情况及估算建筑面积，可以查看( A	)。A．建筑平面图	B．建筑立面图	C．建筑剖面图	D． 建 筑 详 图    24．按所用材料和受力特点，基础分为刚性和柔性两类，( C)属于刚性基础。

A.钢筋混凝土板式基础和砖基础		B．钢筋混凝土板式基础和条形基础C 砖基础和混凝土基础	D．钢筋混凝土条形基础和砖基础25．采用最多的一种地下室防水方案是(	C	)等作法。

A.卷材防水	B．降排水法 C．隔水法	D．综合法

26．(B	)的特点是：开间布置灵活，但横向刚度弱，多用于使用上要求有较大空间的建筑。A．横墙承重	B．纵墙承重

C．混合承重	D．内框架承重27．纵墙承重的优点是(	A)。

A．空间组合较灵活	B．纵墙上开门、窗限制较少C．整体刚度好	D．楼板所用材料较横墙承重少

28.( C )强度高，刚度好，有较强的耐久性和防火性能，具有良好的可塑性，便于工业化生产和机械化施工，是目前我国房屋建筑中广泛采用的一种楼板形式。

A．木楼板	B．砖拱楼板	C．钢筋混凝土楼板	D．压型钢板组合楼板          29．对于平面尺寸较大的房间或门厅，有时楼板层不设梁，直接将板支承于柱上，这种板称为(	D	)。

A．板式楼板	B．梁板式楼板 C．井式楼板	D．无梁楼板30.挑阳台的结构布置可采用(	A )方式。

A．挑梁搭板  B．砖墙承重  C．梁板结构   D．框架承重、31．基本模数的数值符号为 M，竖向扩大模数的基数为( A )。A．3M、6M B．3M、12M  C．12M、15M  D．6M、12M

- 建筑物的耐火等级主要取决于(	B	)。A．非主要构件的燃烧性能              B．主要构件的耐火极限和燃烧性能      C．建筑物的设计年限

D．建筑物的高度

- 埋深不超过 5m 的基础称为( D )。

A．刚性基础		B．柔性基础	C．深基础	D． 浅 基 础         34．下列既可以作为承重构件，又可以作为维护构件的是(	A   ) 。A．墙体	B．门窗	C．楼梯				D． 基 础                     35．将楼板现浇成一块平板，并直接支承在墙上，这种楼板称为(	A	)。A．板式楼板		B．梁板式楼板			C．井式楼板		D． 无 梁 楼 板  36．普通楼梯的坡度不宜超过(		B		)。

A．30。	B．38。		C．450	D．60 。                37．相比较来讲，最不适合用于临街建筑的排水方式是(	A	)。A．女儿墙外排水	B．女儿墙檐沟外排水

C．自由落水		D．挑檐沟外排水             38．下列开启式不占用室内外空间的窗子是(	D	) 。    A.立转窗	B．平开窗	C．悬窗．		D． 推 拉 窗 39．单层厂房的高度是指(		B		) 。                A．室内地坪到屋顶承重结构上表面之间的距离       B．室内地坪到屋顶承重结构下表面之间的距离       C．室外地坪到屋顶承重结构下表面之间的距离       D．室外地坪到屋顶承重结构上表面之间的距离      40．单层厂房地面组成最主要的三部分是(	A		) 。   A．垫层、面层、地基				B．面层、防水层、保温层C．防水层、地基、结合层			D．保温层、垫层、结合层41．建筑物的耐火等级主要取决于(	B	)。

A．非主要构件的燃烧性能		B．主要构件的耐火极限和燃烧性能                  C．建筑物的设计年限	D．建筑物的高度                                     42．结构的承重部分是由钢筋混凝土或型钢组成的梁柱体系，墙体只起围护和分隔作用的建筑结构是( B )。

A．砌体结构	B．框架结构	C 空间结构	D．剪力墙结构43．基础埋深不得过小，一般不小于(	C	)。

A．300mm		B．200mm		C．500mm		D．400mm 44．沿建筑物横轴方向布置的墙称为(		A		) 。   A．横墙	B．纵墙	C．女儿墙	D． 檐 墙 45．梁板式楼板主梁的经济跨度一般为(	D		)。A．12—15m			B．3～5m		C．8---12m			D．5～8m 46．普通楼梯每个梯段的踏步数量不应超过(		C		)。

A．10 级	B．12 级	C．18 级	D．24 级

47．下列都是高聚物改性沥青类防水卷材的一组是(	A	)。

A.丁苯橡胶改性沥青油毡、铝箔塑胶聚酯油毡、SBS 改性沥青油毡B．再生胶防水卷材、聚乙烯橡胶防水卷材、聚氯乙烯防水卷材    C．三元乙丙橡胶防水卷材、聚乙烯橡胶防水卷材、聚氯乙烯防水卷材D．丁苯橡胶改性沥青油毡、铝箔塑胶聚酯油毡、聚氯乙烯防水卷材48．下列关于窗的组成说法有误的一项是(	B	)。

A.窗主要由窗框、窗扇、五金零件和附件四部分组成  B．窗扇又称为窗樘                               C．窗扇由上冒头、中冒头、下冒头及边梃组成       D．窗扇与窗框用五金零件连接                    49．单层厂房的横向排架的组成主要有(	C	) 。    A．基础、吊车梁、基础梁		B．基础、柱子、支撑系统C．基础、柱子、屋架	D．吊车梁、圈梁、连系梁

- 单层厂房地面组成中，起到承受荷载并将荷载传递给地基的部分是(	A	)。A．垫层	B．面层	C．防水层	D． 保 温 层                      51．我国建筑统一模数中规定的基本模数为(	B	)。

A．10mm	B．100mm	C．300mm		D．600mm                     52．若要了解建筑内部的房间分布情况及估算建筑面积，可以查看(	A )。A.建筑平面图		B．建筑剖面图		C．建筑侧立面图	D．建筑正立面图53．受刚性角限制的基础称为(	A	)。

A．刚性基础	B．柔性基础		C．桩基础	D．条形基础54．墙体按受力情况分为(	B	)。

A．纵墙和横墙	B．承重墙和非承重墙	C．内墙和外墙	D．空体墙和块材墙55．楼板顶棚层的主要作用是(	B	)。

A．保温和隔热                                              B．保护楼板、安装灯具、装饰室内空间以及满足室内的特殊使用要求C．承受整个楼板层的全部荷载

D．防止水渗透和隔绝撞击声                        56．中小学和高层建筑室外楼梯栏杆高度不应小于(	C )。

A．0. 8m	B．0.9m	C．1. Im	D．1.5m 57．沥青类卷材涂刷冷底子油的作用是( D )。

A.降低成本	B．防水	C．增加厚度	D．粘结防水层和基层58．保温门窗设计的要点在于(	A	)。

A.提高门窗的热阻，以减少空气的渗透量     B．降低门窗的尺寸，减少热量的流失        C．降低门窗的热阻，增大热量的传递        D．增大门窗的尺寸，增大空气的渗透量     59．单层厂房纵向轴线之间的距离称为(	B	)。A．柱距	B．跨度	C．进深	D．高度

- 单层厂房地面直接承受各种物理和化学作用的部分是(	D	)。A．地基	B．结合层	C．防水层			D． 面 层             61．二级耐火等级的多层建筑中，房间隔墙的耐火极限为(C A．1．Oo h		B．	C．0. 50h		D．                    62．大型门诊楼的工程等级是(	B	)。

A．特级	B．一级	C．二级	D．三级

63．刚性基础的受力特点是(	C	)。

A．抗拉强度高而抗剪、抗压强度低  B．抗拉强度低而抗压、抗剪强度高C．抗压强度高而抗拉、抗剪强度低 D．抗压强度低而抗拉、抗剪强度高64．沿建筑物纵轴方向布置的墙称为( B )。

- 横墙	B．纵墙	C．女儿墙		D．山墙65．楼板结构层的主要作用是(	C	) 。   A．保温和隔热

- 保护楼板、安装灯具、装饰室内空间以及满足室内的特殊使用要求C．承受整个楼板层的全部荷载

D．防止水渗透和隔绝撞击声                                         66．我国规定，民用建筑楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于(	B )。A．Im	B．2m	C．3m	D．5m

67．下列都是高分子类防水卷材的一组是(		B	) 。            A．丁苯橡胶改性沥青油毡、铝箔塑胶聚酯油毡、SBS 改性沥青油毡B．再生胶防水卷材、聚乙烯橡胶防水卷材、聚氯乙烯防水卷材   C．三元乙丙橡胶防水卷材、、铝箔塑胶聚酯油毡、聚氯乙烯防水卷材D．丁苯橡胶改性沥青油毡、铝箔塑胶聚酯油毡、聚氯乙烯防水卷材68．民用建筑中应用最广泛的玻璃是(	C	)。

A．钢化玻璃		B．压花玻璃	C．普通平板玻璃	D．磨砂玻璃69．单层厂房柱网的选择，其实质是选择(	A	) 。           A．厂房的跨度与柱距	B．吊车梁吨位的大小               C．柱子的横截面形式	D．相邻两柱子之间的距离          70．单层厂房地面直接承受各种物理和化学作用的部分是(	D	)。A．地基	B．结合层	C．防水层	D．面层

71．具有历史性、纪念性、代表性的重要建筑物的耐久年限是(	A	)。

A．100 年以上	B．70 年以上	C．50 年以上	D．30 年以上72．建筑剖面图的研究呈现内容是(	A	) 。                  A．建筑在垂直方向上各部分的组合关系                    B．建筑竖直方向上各部分配件的形状及相互关系            C．建筑立面上的构造做法                                D．建筑水平方向房屋各部分的组合关系                   73．防空地下室的顶板必须采用(		B		)。

- 预制板	B．现浇板	C．预制板上做现浇层		D．装配式整体板74．下列关于各种砖的制作说法有误的一项是(	B	) 。           A．黏土多孔砖用黏土烧制而成

- 灰沙砖是利用  30%的砂子和  70%的石灰压制而成C．焦渣砖是用高炉硬矿渣和石灰蒸养而成            D．页岩砖是用页岩烧结而成                       75．下列关于密肋填充块楼板说法错误的一项是(	D	)。A．密肋填充块楼板是采用间距较小的密助小梁做承重构件

B．现浇密肋填充块楼板是以陶土空心砖等作为肋间填充块来现浇密肋和面板而成C．密肋填充块楼板的密肋小梁有现浇和预制两种                          D．密肋填充块楼板的肋间距一般为 30～60mm，面板的厚度一般为 40～50mm 76．天然石板墙面采用栓挂法施工时，第一步应(	B	)。

A．栓挂钢丝网	B．基层剁毛		C．灌注砂浆	D．水泥浆勾缝，清洗表面77．普通楼梯的坡度不宜超过(	B		)。

A．30。	B．380	C．400	D．45 。                   78．将保温层设置在防水层之上，形成敞露式保温层，称为( B )。A．封闭式保温层	B．倒置式保温层

C．正置式保温层	D．开敞式保温层79．保温门窗设计的要点在于(	A	)。

A.提高门窗的热阻，以减少空气的渗透量	B．降低门窗的尺寸，减少热量的流失C．降低门窗的热阻，增大热量的传递	D．增大门窗的尺寸，增大空气的渗透量

- 屋面容易积灰的冶炼车间，屋面排水时宜采用(	A	)。

A．无组织排水	B．挑檐沟外排水	C．长天沟外排水	D．内落外排水81、多层建筑的耐火等级分为 4 级。

82、下列关于剖面图剖切位置及数量说法错误的一项是（C）C、可以横向剖切，亦可纵向剖切，一般多为横向剖切

83、基础工程造价约占建筑工程总造价的（C、20%~40%）

84、按墙体的构造形式分类，可分为（C、实体墙、空体墙、复合墙）

85、楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中俗称为天花的是（D、顶棚层）

86、高级抹灰的质量要求标准是（A、一层底灰，楼层中灰，一层面灰）

87、医院建筑楼梯中间平台宽度应不小于（B、1800MM）

88、屋面与垂直墙体相交处的防水处理称为（A、泛水）

89、门框的安装有两种方法，分别是（A、立口和塞口）

90、将相邻柱距的屋面板上下交错布置在屋架的上下弦上，通过屋面板位置的高差作采光口形成的天窗，称为（C、横向下沉式天窗）

91.建筑构成的基本要素不包括(	D	)。 D. 建筑高度

92、绘制建筑平面图的比例最常用的是(	B	)。	B.	1	:	100

93 下列关于刚性基础说法有误的一项是(	D	)。 D. 刚性基础抗压强度低而抗拉、抗剪强度高

94、每皮均以顺砖组砌，上下皮左右搭接为半砖的砌合方式是(	B	)。 B.	全顺式

95、用来分隔建筑空间的水平承重构件是(6.	普通抹灰的质量要求标准是(	B	)。 B. 一层底灰，数层中灰，一层面灰

96、普通抹灰的质量要求标准是（A、一层底灰，一层面灰）

97、医院楼梯踏步的最小宽度值和最大高度值分别是(	B.	280mm、 160mm )

98、高层建筑屋面的防水等级为(	B	二级)。

99、阅览室、医务室等房间的采光等级为(	B.	二级 )

100.	支撑构件设置在纵向柱列之间的称为(	A. 支撑系统 ) 二、判断题

- 由于地下室外防水比内防水施工麻烦，所以内防水采用更广泛。(×	)

- 沉降缝可替代伸缩缝。(√	)

- 地下室一般每个窗设置一个采光井。(√	)

- 预制钢筋混凝土空心板具有省材和便于在板上开洞等优点。(	× )

- 无梁楼板有利于室内的采光、通风，且能减少楼板所占的空间高度。(√	)

- 室外坡道的坡度应不大于 l：8。(	× )

- 屋面排水方式基本上可分为内落水和外排水两大类。(	×	)

- 厂房抗风柱是厂房主要承重骨架，它与屋架相连，承受屋架传来的竖向何载。(	×	)

- 单层厂房纵向定位轴线从上而下按 A、B、C…等顺序编号。(	×	)

- 柱网的选择其实质是选择厂房的跨度与柱距。(	√	)

- 砖基础为满足刚性角的限制，其台阶的允许宽高之比应为 1 2 。(	√	)

- 当地下水的常年水位和最高水位低于地下基地面标高时，且地基范围内无形成滞水可能时，地下室的外墙和底板应做防水处理。(×	)                                 13．对于抗震区，砌块建筑每层楼都应设圈梁。(	√ )

- 从受力上说井式楼板属双向板肋梁楼板。(	√	)

- 螺旋楼梯可作为疏散楼梯(	×)。

- 住宅楼梯井宽大于 120mm 时须设置安全措施。(×	)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/465231120320011044