ICS  67.040

CCSX11

# DB4208

荆    门    市    地    方    标    准

DB4208/T   80-2023

京山桥米生产加工操作规范

Operation specification for production and processing of Jingshan rice

2023- 12- 04发布

2023 - 12 - 29实施

荆门市市场监督管理局   发布

DB4208/ T  80—2023

目    次

前言 	Ⅱ

1  范 围	1

2  规范性引用文件 	1

3  术语与定义 	1

4  总体要求 	 1

4.1  通则 	 1

4.2  管理制度与人员	2

4.3  部门设置及职责 	2

5  加工企业基本要求 	2

5.1  厂房及车间 	2

5.2  设备设施 	2

6  卫生管理 	2

6.1  管理制度 	2

6.2  厂区环境卫生 	 2

6.3  厂房及设施卫生 	3

6.4  人员健康与卫生 	3

6.5  虫鼠害控制 	 3

6.6  废弃物处理 	3

6.7  工 作 服 	3

7  食品安全 	3

7.1  一 般要求 	3

7.2  原料 	3

7.3  食品添加剂 	 3

7.4  食品相关产品 	3

7.5  其他	3

8  生产加工 	3

8.1  一般要求 	3

8.2  操作规程 	4

8.3  设备选型与调试 	4

8.4  工艺流程 	4

8.5  理化指标 	5

9  产品检验 	5

9.1  一般要求 	5

9.2  原辅料检验 	5

9.3  成品验收 	5

10  记录与文件管理 	 5

11  产品标签标识 	6

12  产品储存和运输 	6

13  产品召回 	 6

14  持续改进 	 6

附 录A (规范性)地理标志专用标志 	7

DB4208/T  80—2023

前  言

本文件按照 GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件由京山桥米产业发展中心提出。

本文件由荆门市农业农村局归口。

本文件起草单位：京山桥米协会、荆门市农业技术推广中心、京山市农业农村局、京山市市场监督 管理局、京山桥米产业发展中心、湖北国宝桥米有限公司、湖北京和米业有限公司、中粮八方米业(京 山)有限公司、湖北洪森实业(集团)有限公司、湖北新布局生态农业有限公司、湖北省标准化与质量 研究院。

本文件主要起草人：黄颢、杨兴柏、秦平、万小平、李学军、郑峰、彭永洪、何平高、曾祥荣、洪 传林、李逢苹、苏伟、李响、田佳鑫。

本文件首次发布。

本文件实施应用中的疑问，可咨询荆门市农业农村局，联系电话：(0724)6082200,邮箱：

jmnj110@163.com;对本标准的有关修改意见建议请反馈至京山桥米产业发展中心，联系电话：(0724) 7221956,邮箱： jsqmxh@163.com。

DB4208/T  80—2023

京山桥米生产加工操作规范

1  范围

本文件规定了京山桥米的生产加工总体要求、加工企业要求、卫生管理、食品安全、生产加工、产 品检验、记录与文件管理、产品标签标识、产品储存和运输、产品召回与持续改进。

本文件适用于地理标志保护产品京山桥米在京山市的生产加工；地理标志证明商标京山桥米在荆门 市的生产加工，

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。

GB/T191    包装储运图示标志

GB1350  稻谷

GB/T1354  大米

GB4806.7  食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品

GB4806.8  食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品

GB/T6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB7718   食品安全国家标准预包装食品标签通则

GB/T 8946 塑料编织袋通用技术要求

GB/T17109  粮食销售包装

GB 13122—2016 食品安全国家标准谷物加工卫生规范

GB14881—2013   食品安全国家标准食品生产通用卫生规范

GB/T19630—2019  有机产品生产、加工、标识与管理体系要求

GB/T 26630—2011 大米加工企业良好操作规范

GB 28050 预包装食品营养标签通则

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

QB/T4912  再生塑料编织袋

DB42/T 235  地理标志产品京山桥米

《定量包装商品计量监督管理办法》(国家质量监督检验检疫总局令[2005年]第75号)

3  术语与定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  总体要求

DB4208/T  80—2023

4.1 通则

4.1.1  京山桥米生产加工应符合国家法律法规及GB14881—2013、GB13122—2016  要求。

4.1.2   京山桥米生产加工企业应获得食品生产许可证等相关资质认证。

4.1.3  京山桥米生产加工过程宜采用适度加工。

# 4.2  管理制度与人员

4.2.1  应配备食品安全管理人员、专业技术人员、质检员等，建立保障食品安全的管理制度。

4.2.2 食品安全管理制度应与生产规模、工艺技术水平和食品的种类特性相适应，应根据生产实际和 实施经验不断完善食品安全管理制度。

4.2.3  管理人员应熟悉《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》等方面的法律  法规和相关要求，具有一定的食品安全卫生和生产加工等专业知识，能够判断潜在的危险，具有发现、

鉴别各生产环节、产品中不良状况的能力，能采取适当的预防和纠正措施，确保有效管理。

4.2.4  质检员应经专业培训后，取得相关专业检验资格方可上岗，培训应符合GB14881—2013 中第12 章的相关规定。

# 4.3 部门设置及职责

4.3.1   应设立质量管理相关部门，负责生产加工的质量、卫生等工作。

4.3.2  质量管理部门应设检验室，配备自检设备，负责原料、半成品、成品的质量和卫生检验分析工

作。

4.3.3   质量管理部门应根据检验结果，有执行临时停止生产和产品出厂的权力。

5 加工企业基本要求

# 5.1 厂房及车间

5.1.1 厂房及车间应符合GB14881—2013 中第4章和 GB/T26630—2011 中第5章的相关规定。

5.1.2   用于堆放和晾晒谷物、半成品、成品的地面不应铺设含有害物质的材料。

# 5.2  设备设施

5.2.1  应配备与京山桥米生产和加工工艺设计规模(能力)相适应的生产设备，其中清理设备包括清 理筛、去石机、磁选器等。

5.2.2   生产设备布局应符合京山桥米加工工艺要求，定期检验。

5.2.3   用于监测、控制、记录、检验以及压力容器等设备定期校准并出具检验合格报告。

5.2.4  应有通风设施，并满足干燥、输送、冷却等工序的正常使用，且通风设施应装有防止虫鼠害侵 入设施。

5.2.5 仓库应配备温湿度粮情监测、通风和防控虫鼠害、鸟类等保证粮食安全储存的设施。

5.2.6 外溢粉尘的部位应安装粉尘控制装置。

6  卫生管理

# 6.1  管理制度

应符合GB14881—2013 中6.1的规定。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/465240100030011034