温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 产生串联谐振的条件是(  )。

- XL

- XL>Xc

- XL=Xc

- 答案:C

- 2. 由各级电压的电力线路,将各种发电厂.变电所和电力用户联系起来的一个(  )和用电的全体,叫做电力体系。

- 发电.输电.配电

- 发电.输电.变电

- 变电.输电.配电

- 答案:A

- 3. 电容器组不允许装设( )

- 开关

- 熔断器

- 自动重合闸装置

- 以上都不对

- 答案:C

- 4. 沟通高压输电网一般指110kV.(  )电网。

- 10kV

- 20kV

- 220kV

- 答案:C

- 5. 在(  )中,电动势.电压.电流的大小和方向都不随时间的改变而变化。

- 脉动直流电路

- 直流电路

- 脉冲电路

- 答案:B

- 6. 值班人员发现任何异常现象应及时消除,不能及时消除时,除及时报告上级领导外,还应记入运行记录簿和( )。

- 检修记录簿

- 缺陷记录簿

- 事故记录簿

- 答案:B

- 7. 电度表应垂直安装，表箱底部对地面的垂直距离一般为(  )m。

- 1.4

- 1.6

- 1.8

- 答案:C

- 8. 在金属容器内，使用行灯电压一般不应超过(  )伏。

- 6

- 12

- 24

- 36

- 答案:B

- 9. 将电气设备的金属外壳.配电装置的金属构架等外露可接近导体与接地装置相连称为( )。

- 保护接地

- 工作接地

- 防雷接地

- 答案:A

- 10. 电力系统过电压分成两大类(  )。

- 外部过电压和内部过电压

- 外部过电压和大气过电压

- 操作过电压和短路过电压

- 工频过电压和大气过电压

- 答案:A

- 11. 在电源中，电动势的方向与电压的方向是(  )。

- 相同的

- 相反的

- 成90度角

- 任意

- 答案:B

- 12. 具体形象思维是(  )幼儿思维的主要形式。

- 6～12岁

- 0～3岁

- 0～6岁

- 3～6岁

- 答案:D

- 13. (  )登杆作业时必备的保护用具，无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。

- 安全带

- 梯子

- 手套

- 答案:A

- 14. 电流互感器二次绕组开路时，可能产生很高的( )。

- 浪涌电压

- 尖峰电压

- 工频电压

- 谐波电压

- 答案:B

- 15. 一式二份的工作票,一份由工作负责人收执,作为进行工作的依据,一份由(  )收执,按值移交。

- 工作票签发人

- 工作负责人

- 运行值班员

- 答案:C

- 16. 电源电动势的巨细等于外力战胜电场力把单位正电荷在电源内部(  )所做的功。

- 从正极移到负极

- 从负极移到正极

- 从首端移到尾端

- 答案:B

- 17. 交流测速发电机定子铁芯上安放着空间上互成(  )电角度的两相绕组，分别为励磁绕组和输出绕组。

- 0

- 90

- 120

- 180

- 答案:B

- 18. 手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为(  )。

- 运行状态

- 备用状态

- 检修状态

- 答案:B

- 19. 冷缩电缆终端的收缩依靠( )收缩。

- 常温下的弹性回缩力

- 加热

- 低温下的热胀冷缩

- 答案:A

- 20. 产生谐波电流最为突出的设备是(  )。

- 晶闸管变流设备

- 电焊机

- 荧光灯

- 答案:A

- 21. 额定电压都为220V的40W.60W和100W三只灯泡串联在220V的电源中，它们的发热量由大到小排列为(  )。

- 100W，60W，40W

- 40W，60W，100W

- 100W，40W，60W

- 60W，100W，40W

- 答案:B

- 22. 功率的单位换算，正确的是(  )。

- 1W=10mW

- 1w=102mW

- 1W=103mW

- 1W=105mW

- 答案:C

- 23. 漏电保护器在安装前,有条件的最好进行动作特性参数测试,安装投入使用后,在使用过程中应(  )检验一次,以保证其始终能可靠运行。

- 每周

- 半月

- 每个月

- 每季度

- 答案:C

- 24. 高压断路器可以(  )

- 切断空载电流

- 控制分断或接通负荷电流

- 切换正常负荷又可切除故障,同时还具有控制和保护双重任务

- 接通或断开电路空载电流,但严禁带负荷拉闸

- 答案:C

- 25. 电力电缆安装竣工后，在投入运行前应做( )试验。

- 绝缘电阻

- 工程交接

- 交流耐压

- 预防性

- 答案:B

- 26. 钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应(  )。

- 直接转动量程开关

- 先将退出导线,再转动量程开关

- 一边进线一边换挡

- 答案:B

- 27. 一单相半波整流电感滤波电路，已知负载的直流电压为4.5，则该电路电源变压器的副边电压值为(  )伏。

- 10

- 20

- 5

- 15

- 答案:A

- 28. 运行中的绝缘油的闪点应不比新油的标准降低(  )。

- 1℃

- 2℃

- 3℃

- 5℃

- 答案:D

- 29. 在变配电所中B相的着色是(  )色。

- 黄

- 绿

- 红

- 答案:B

- 30. 民用照明电路电压是以下哪种?(  )

- 直流电压220伏

- 交流电压280伏

- 交流电压220伏

- 答案:C

- 31. 连接电容器的导线的长期允许电流不应小于电容器额定电流的( )。

- 110%

- 120%

- 130%

- 答案:C

- 32. 重复接地的作用是(  )。

- 避免触电

- 减轻高压窜入低压的危险

- 减轻断零线时的危险

- 保护接零

- 答案:C

- 33. 导体在均匀磁场中切割磁力线运动时，感应电势的大小与(  )有关。

- 导体的截面积

- 导体的总长度

- 导体运动的速度

- 导体本身的电阻

- 答案:C

- 34. 电机绝缘材料极限工作温度为105℃时，耐热等级为(  )

- A级

- E级

- B级

- 答案:A

- 35. 电路处于断路状况时,电路中没有(  )流过。

- 电压

- 电流

- 电阻

- 答案:B

- 36. 在JK触发电路中，当J＝0，K=1，Qn＝0时，触发器的状态(  )

- 不变

- 1

- 0

- 不确定

- 答案:C

- 37. 正弦交流电的功率如果用功率三角形表示，则斜边表示(  )。

- W

- S

- Q

- P

- 答案:D

- 38. 人电击后危及生命的电流称为( )。

- 感知电流

- 持续电流

- 致命电流

- 答案:C

- 39. 两平行导线中，载有同向电流时，导体间存在的电磁力(  )。

- 互相排斥

- 互相吸引

- 既吸引，也排斥

- 没有关系

- 答案:B

- 40. 根据防静电安全要求,消除静电危害的措施有( )四种。

- 接地法.中和法.泄漏法.工艺控制法

- 泄漏法.接地法.中和法.设备控制法

- 中和法.接地法.增湿法.工艺控制法

- 接地法.排泄法.中和法.工艺控制法

- 答案:A

- 41. 服务承诺中规定，供电设施计划检修停电，提前(  )向社会公告。

- 3天;

- 5天;

- 7天;

- 10天

- 答案:C

- 42. 测量绝缘电阻前检查兆欧表能否正常工作，将兆欧表水平放置，空摇兆欧表手柄，指针应迅速指向(  )位

- “oo”

- “o”

- 中间位置

- 任何位置

- 答案:A

- 43. Yyno表示三相变压器二次侧线电压与一次侧线电压是同相位的，且都指在时钟的(  )点，因此这种绕组的连接组别为Yyno。

- 0

- 1

- 2

- 3

- 答案:A

- 44. 有时候用钳表测量电流前，要把钳口开合几次，目的是( )。

- 消除剩余电流

- 消除剩磁

- 消除残余应力

- 答案:B

- 45. 人体对直流电流的最小感知电流约为(  )

- 0.5mA;

- 2mA;

- 5mA;

- 10mA.

- 答案:B

- 46. 六氟化硫气体的密度是空气的(  )倍。

- 10

- 5

- 6

- 7

- 答案:B

- 47. 接地线必须使用专用的线夹固定在导体上，严禁采用( )的方法进行接地或短路。

- 绑扎

- 螺栓连接

- 缠绕

- 答案:C

- 48. 大修后和新安装的变压器，24h内每(  )巡视检查1次。

- 12h

- 6h

- 3h

- 1h

- 答案:D

- 49. 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软线的型号为(  )。

- RV

- RVB

- RVV

- RVP

- 答案:D

- 50. 变压器和互感器的中性点接地属于(  )。

- 接零

- 保护接地

- 重复接地

- 工作接地

- 答案:D

- 51. 电流互感器的二次额定电流一般为(  ).

- 10A;

- 100A;

- 5A;

- 0.5A.

- 答案:C

- 52. 一支40W日光灯的电感式镇流器消耗的有功功率约为(  )w。

- 1

- 2

- 4

- 8

- 答案:D

- 53. 静电现象是十分普遍的电现象,( )是它的最大危害。

- 对人体放电,直接置人于死地

- 高电压击穿绝缘

- 易引发火灾

- 答案:C

- 54. 在遇到高压线断落地面时，导线断落点(  )米内禁止人员进入。

- 8

- 10

- 20

- 40

- 答案:C

- 55. 绝缘夹钳的结构由工作钳口.钳绝缘部分和(  )组成。

- 握手部分

- 接地部分

- 短路部分

- 带电部分

- 答案:A

- 56. 低压电力线路的拉线与带电体的最小净空距离为(  )m。

- 0.05

- 0.1

- 0.15

- 0.2

- 答案:A

- 57. (  )不属于值班长的岗位职责。

- 参加检修班组完成工作票规定的检修任务

- 巡视检查

- 完成倒闸操作

- 完成检修安全技术措施

- 答案:A

- 58. 变压器重瓦斯保护动作的原因是( )。

- 空气进入变压器

- 变压器发生短路故障

- 油面缓慢降落

- 变压器内部故障产生大量气体

- 答案:D

- 59. 变压器不能改变的是(  )。

- 电流

- 电压

- 匝数

- 频率

- 答案:D

- 60. 对额定电流200A的10kVGN1-10/200型户内隔离开关，在进行交流耐压试验时，其在升压过程中支柱绝缘子有闪烁出现，造成跳闸击穿，其击穿原因是(  )。

- 绝缘拉杆受潮

- 支持绝缘子破损

- 动静触头脏污

- 周围环境湿度增加

- 答案:C

- 61. 在雷雨天气，下列跨步电压电击危险性较小的位置是(  )。

- 高墙旁边

- 电杆旁边

- 高大建筑物内

- 大树下方

- 答案:C

- 62. 隔绝式呼吸防护器材按照起源供给方式有携气式和(  )。

- 供气式

- 过滤式

- 负压式

- 答案:A

- 63. TN—C.—S系统中的工作接零和保护接零是( )

- 合用的

- 部分分开部分合用

- 分开的

- 以上均不对

- 答案:B

- 64. 电气设备由事故转为检修时,应( )。

- 填写工作票

- 直接检修

- 汇报领导后进行检修

- 答案:A

- 65. 在三相对称交流电源星形连接中,线电压超前于所对应的相电压(  )。

- 120

- 30

- 60

- 答案:B

- 66. 根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和( )线路。

- 照明

- 动力

- 送电

- 答案:C

- 67. 触电者脱离带电导线后，应迅速带至(  )以外的地方立即进行触电急救。

- 3～5m

- 5～8m

- 8～10

- 10～12m

- 答案:C

- 68. 规程规定,对某些低压回路{如二次回路},允许以2500V绝缘电阻表测试绝缘电阻(  )来代替耐压试验。

- 5min

- 1min

- 10min

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/465311114022011040