页眉内容

机械原理课程设计说明书

题目：

单缸四冲程内燃机机构设计及其运动分析

二级学院

机械工程学院

年级专业

13 材料本科班

学

号

学生姓名

指导教师

朱双霞

教师职称	教授

页脚内容

页眉内容

| 目 |  | 录 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 绪论……………………………………………………… |  | 2 |
| 第二部分 | 设计题目及主要技术参数说明………………………… |  | 3 |
| 2.1 | 设计题目及机构示意图…………………………………… |  | 3 |
| 2.2 | 机构简介…………………………………………………… |  | 3 |
| 2.3 | 设计数据…………………………………………………… |  | 4 |
| 第三部分 | 设计内容及方案分析…………………………………… |  | 6 |

3.1 曲柄滑块机构设计及其运动分析…………………………	6

3.1.1 设计曲柄滑块机构………………………………………	6

3.1.2 曲柄滑块机构的运动分析……………………………… 7 3.2 齿轮机构的设计…	11

    - 齿轮传动类型的选择…	12

    - 齿轮传动主要参数及几何尺寸的计算…	13

  - 凸轮机构的设计…	13

    - 从动件位移曲线的绘制…	14

    - 凸轮机构基本尺寸的确定…	15

    - 凸轮轮廓曲线的设计…	16

第四部分	设计总结	18

第五部分	参考文献	20

第六部分	图纸	21

页脚内容

页眉内容

# 第一部分	绪论

      - 本课程设计主要内容是单缸四冲程内燃机机构设计及其运动分析，在设计计算中运用到了《机械原理》、《理论力学》、《机械制图》、

《高等数学》等多门课程知识。

      - 内燃机是一种动力机械，它是通过使燃料在机器内部燃烧， 并将其放出的热能直接转换为动力的热力发动机。通常所说的内燃机是指活塞式内燃机。活塞式内燃机以往复活塞式最为普遍。活塞式内燃机将燃料和空气混合，在其气缸内燃烧，释放出的热能是气缸内产生高温高压的燃气。燃气膨胀推动活塞做功。再通过曲柄连杆机构或其他机构将机械功输出，驱动从动机械工作。内燃机的工作循环由进气、压缩、燃烧和膨胀、排气等过程组成。这些过程中只有膨胀过程是对外做功的过程。其他过程都是为更好的实现做功过程而需要的过程。四冲程是指在进气、压缩、膨胀和排气四个行程内完成一个工作循环，此间曲轴旋转两圈。进气行程时，此时进气门开启，排气门关闭；压缩行程时，气缸、内气体受到压缩，压力增高，温度上升；膨胀行程是在压缩上止点前喷油或点火，使混合气燃烧，产生高温、高压，推动活塞下行并做功；排气行程时，活塞推挤气缸内废气经排气

门排出。此后再由进气行程开始，进行下一个工作循环。

页脚内容

页眉内容

# 第二部分	课题题目及主要技术参数说明

## 课题题目

单缸四冲程内燃机机构设计及其运动分析

图 2-1 内燃机机构简图

2.2 机构简介

内燃机是一种动力机械，它是通过使燃料在机器内部燃烧，并将

其放出的热能直接转换为动力的热力发动机。

广义上的内燃机不仅包括往复活塞式内燃机、旋转活塞式发动机

和自由活塞式发动机，也包括旋转叶轮式的燃气轮机、喷气式发动机

等，但通常所说的内燃机是指活塞式内燃机。

活塞式内燃机以往复活塞式最为普遍。活塞式内燃机将燃料和空气混合，在其气缸内燃烧，释放出的热能使气缸内产生高温高压的燃气。燃气膨胀推动活塞作功，再通过曲柄连杆机构或其他机构将机械

页脚内容

页眉内容

功输出，驱动从动机械工作。内燃机的工作原理：

内燃机是将液体材料燃烧时产生的热能变成机械能的装置。往复式内燃机的主体机构为曲柄滑块机构，借气缸内的燃气压力推动活塞通过连杆而使曲柄做旋转运动。单缸四冲程内燃机，活塞在气缸内往

复移动四次，即进气、压缩、膨胀、排气四个过程。完成一个工作循环，它对应着曲柄转两圈。

    - 进气冲程：活塞由上死点向下移动，进气阀开，可燃气体进入缸。由于进气系统有阻力，故进气行程终了时，气缸内压力低

于大气压力。

    - 压缩冲程：活塞由下死点向上移动，进气阀闭合，将缸内燃气体压缩， 压力上升。

    - 膨胀冲程：活塞在上死点附近，被压缩的气体被点燃，缸内压力骤增，气体压力推动活塞向下移动，即对外做功。

    - 排气冲程:活塞由下死点向上移动。

由上可知，单缸四冲程内燃机在一个工作循环中，活塞只有一个冲程做功，即曲柄两转中，只有半转是因膨胀气体作用而被推动旋转，而其余的一转半中，借助机械的惯性来运转，因而曲柄所受驱动力是不均匀的，其速度波动也较大，所以一般在曲柄轴上装有飞轮。

## 2.3	设计数据

1、曲柄滑快机构设计及其运动分析

已知；活塞冲程H，按照行程速比系数K，偏心距e,,柄每分钟转数

n1

| 设计内容 |  | 设计数据表 曲柄滑块机构的设计 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符号 | H(mm) | e(mm) K | n (r/min) 1 |
| 数据 | 215 | 55 1.05 | 650 |

设计数据表 2

位置编号

曲柄位置

（°）

5

9

150

270

页脚内容

页眉内容

图 2 曲柄位置图

机构位置分配表 3

学生编号	20	位置编号	5	9

## 2、齿轮机构设计

已知：齿轮齿数Z1，Z2，模数m，分度圆压力角α，齿轮为正常齿制，在闭式润滑油池中工作。

设计数据表 4

设计内容

齿轮机构设计

| 符号 | Z1 | Z2 | i | m | a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 15 | 45 | 3 | 4 | 120 | 120 |

a

## 3、凸轮机构设计

已知：从动件冲程h，推程和回程的许用压力角[α]	，[α]′， 推程运动角Φ，远休止角Φs，回程运动角Φ′，从动件按余弦加速

度运动规律运动。

设计数据表 5

| 设计内容 |  |  |  | 凸轮机构的设计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | h(mm) | Φ | Φs | Φ′ [α] | [α] ′ |
| 数据 | 25 | 50 | 10 | 50 30 | 75 |

页脚内容

页眉内容

# 第三部分	设计内容及方案分析

3.1 曲柄滑块机构设计及其运动分析

已知：活塞冲程H，按照行程速比系数K，偏心距e,,柄每分钟

转数n1

设计内容

设计数据表曲柄滑块机构的设计

符号	H(mm)

数据	215

e(mm) 55

K 1.05

n (r/min)

1

650

要求:确定曲柄滑块机构杆件尺寸，绘制机构运动简图；并在 3 号图纸上利用图解法作机构的两个瞬时位置的速度和加速度多边形，

并作出滑块的运动方程和位移线图

以R,L 表示曲柄、连杆的长度;e 表示曲柄回转中心与滑块移动导路中线的距离，即偏距；H 表示滑块的最大行程；K 为行程速比系

数；θ为极位夹角。

下图为过C C P 三点所作的外接圆。半径为r，其中 C C 垂直

1、	2、	1、	2

C P，∠C P C =θ，C C 为滑块的两极限位置，A 为圆上的一点，它

2	1	2	1、	2

至C C

1、	2

的距离为偏距e，即 A 为曲柄的回中心。

曲柄回转中心A 点的位置。为了

能够满足机构连续性条件，A 点只能在右图所示的C AP 上选取，

2

而不能在Pt(P、t 为滑块处于两

极限位置C C 时，导路的垂线

图 3-1	1、	2

设∠C C A=β则β描述了

2	1

与C C P 圆周的交点)上选取。

1	2

页脚内容

由已知条件可以求出曲柄和连杆的长度：

可得R=106mm,L=424mm,按此尺寸做得曲柄滑块的机构运动简图， 如下图

图 3-2 机构运动简图

1、解析法分析滑块的运动

位移分析：由上图可根据曲柄滑块简图及几何知

页脚内容

由于	,所以	,

故	，则：

S 的位置

位移 s 数据表

弧度

S/mm

S

0

0

0

530

S

1

30

0.523599

512.4732

S

2

60

1.047198

428.3043

S

3

90

1.570796

410.5362

S

4

120

2.094395

360.9433

S

5

150

2.617994

328.8758

S

6

180

3.141593

318

S

7

210

3.665191

328.8758

S

8

240

4.18879

360.9433

S

9

270

4.712389

410.5362

S

10

300

5.235988

428.3043

S

11

330

5.759587

512.4732

S

12

360

6.283185

530

速度分析；

页脚内容

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/467022164141006045