Ics 33．180．10

M  33

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 20184 — 2021 代替 GB／T 20184 — 2006

|  | 拉曼光纤放大器 Ramanfiberamplifier |  |
| --- | --- | --- |

| 2021 -10-1 1 发布 |  | 2022-05-01 实施 |
| --- | --- | --- |

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 20184 — 2021

目       次

前言  	   Ⅰ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    缩略语  	  9

5    分类	  10

6    技术要求	  10

7    测试方法	  13

8    可靠性试验	  21

9    电磁兼容试验	  23

9．1    电磁兼容试验要求 	  23

9．2    失效判据 	  23

10    检验规则  	  23

10．1    检验分类   	  23

10．2    出厂检验   	  23

10．3    型式检验和电磁兼容试验   	  24

11    标志、包装、运输和贮存  	  25

11．1    标志   	  25

11．2    包装   	  25

11．3    运输   	  26

11．4    贮存   	  26

犌B／犜 20184 — 2021

前       言

本标准按照 GB／T 1．1 — 2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB／T 20184 — 2006《喇曼光纤放大器技术条件》，与 GB／T 20184 — 2006 相比主要技术 变化如下：

— 删除了以下术语和定义：前向 ASE 功率、反向 ASE 功率、输入光反射、输出光反射、输入端最 大光反射容限、输出端最大光反射容限、小信号增益、功率波长带宽、最大总输出功率、波道增 益、多波道增益变化、多波道增益变化差、多波道增益斜率、波道增加／移去增益响应、波道增 加／移去瞬时增益响应、波道增加／移去瞬时响应时间常数、波道噪声指数、波道信号 自发辐射 噪声指数等(见 2006 年版的第 3 章)；

—增加了以下术语和定义：增益斜率、增益起伏、反向(后向)泵浦、同向(前向)泵浦、输入参考平 面、输出参考平面、有效长度、瞬态、残余信号、饱和信号、下载(加载)量、加载上升时间、下载下 降时间、初始增益、最终增益、增益偏差、瞬态增益响应时间(稳定时间) 、瞬态增益上冲、瞬态净 增益上冲、瞬态增益下冲、瞬态净增益下冲、工作模式、拉曼增益、自动泵浦功率降低、拉曼泵浦 波长范围、未被放大的输入光功率、连接损耗、连接损耗检测精度、带外 ASE 波长范围、相对强 度噪声、最大拉曼泵浦入纤功率(见第 3 章)；

—修改了以下术语和定义：将“等效噪声指数”的定义修改为更通俗易懂的描述；将“净增益平坦 度”修改为“增益平坦度”；将“分立式拉曼光纤放大器”修改为“集总式拉曼光纤放大器”(见第 3 章，2006 年版的第 3 章)；

—增加了缩略语(见第 4 章)；

—修改了以下技术指标要求：扩宽了工作波长范围；等效噪声指数在不同工作波长进行了区分； 拉曼增益范围、泵浦光反射由不大于－30 dB 改为了不大于－25  dB；将反向泵浦拉曼放大器   的最大输入功率由 5 dBm 改为 0 dBm；信号光插损由 1．2 dB 改为 3 dB；泵浦相对强度噪声由   不大于－140 dB／H z 改为不大于－110 dB／H z(见 6．1，2006 年版的 5．1)；

—增加了以下技术指标要求：增益斜率、增益起伏、未被放大的输入光功率检测精度、拉曼泵浦波 长范围、连接损耗、连接损耗检测精度、带外 ASE 波长范围、最大拉曼泵浦入纤功率、瞬态；对 输入／输出端泵浦泄露做了更具体化要求(见 6．1)；

— 删除了以下技术指标要求：输入端反射、输出端反射、前向 ASE 功率、后向 ASE 功率(2006 年 版的 5．1)；

—将原技术指标要求 中 的工作温度、贮存温度／湿度要求改为了单独 一 条 “推 荐 环 境 条 件” 	(见 6．2，2006 年版的 5．1)；

— 删除了分立式拉曼的技术指标要求(2006 年版的 5．2~5．4)；

—对可靠性章节进行了重新编排，将振动与冲击要求的参考标准由 GR-1312-Core：1999 改为了 Telcordia GR-468-Core：2004(见第 8 章，2006 年版的第 7 章)；

—增加了电磁兼容测试要求(见第 9 章)；

—对检验规则章节进行了重新编排(见第 10 章，2006 年版的第 8 章) 。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国通信标准化技术委员会(SAC／TC 485)归口。

本标准起草单位：中国信息通信科技集团有限公司、中兴通讯股份有限公司、无锡德科立光电子技

Ⅰ

犌B／犜 20184 — 2021

术有限公司。

本标准主要起草人：付成鹏、江毅、陶金涛、陈俊、宋梦洋、乐孟辉、余春平、卜勤练、武成宾、李现勤。 本标准于 2006 年首次发布，本次为第一 次修订。

Ⅱ

GB／T 20184 — 2021

拉曼光纤放大器

1     范围

本标准界定了拉曼光纤放大器(以下简称“RFA”)的术语和定义、缩略语；规定了技术要求、测试方 法、环境和机械性能试验、检验、标志、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于分布式拉曼光纤放大器(以下简称“DRFA”)的模块产品。

2    规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注 日期的引用文件，仅注 日期的版本适用于本文 件。凡是不注 日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB／T 2828．1    计数抽样检验程序    第 1 部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB 9254 — 2008    信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB／T 16849 — 2008

GB／T 26125 — 2011 测定

GB／T 26572 — 2011 SJ／T 11364 — 2014 YD／T 1766 — 2016 YD／T 3127 — 2016

光纤放大器总规范

电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的

电子电气产品中限用物质的限量要求

电子信息产品中污染控制标志要求

光通信用光收发合一模块的可靠性试验失效判据

混合光纤放大器

IEC 60825-1：2014    激光器产品防护    第 1 部分：设备分类和技术要求(Safety of laser products— Part 1：Equipment classification and requirements)

ANSI／ESDA／JEDEC JS-001 — 2014    静电放电敏感度试验    人体放电模型(HBM)     器件等级 	[Forelectrostatic Discharge Sensitivity Testing-human Body Model (HBM) — Component Level]

Telcordia GR-63：2012    网络设备建设系统要求：物理保护(NEBS Requirement：Phsical Protec- tion)

Telcordia GR-418-CORE：1999      光 纤 传 输 系 统 通 用 可 靠 性 保 证 要 求 ( Generic Reliability Assurance Requirements for Fiber O ptic Transport Systems)

Telcordia GR-468-CORE：2004    用于电信设备光电器件通用可靠性保证要求 (Generic Reliability Assurance Requirements for O ptoelectronic Devices Used in Telecommunications Equipment)

Telcordia GR-1312-CORE：1999    光纤放大器和专有波分复用系统总规范(Generic Requirements for O ptical Fiber Amplifiers and Proprietary Dense Wavelength-Division Multiplexed Systems)

FCC PART 15    射频器件(Radio frequency devices)

3    术语和定义

GB／T 16849 — 2008 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3．1

拉曼光纤放大器    ramanfiberamplifier

基于光纤中受激拉曼散射效应并以传输光纤、色散补偿光纤或高非线性光纤作为增益介质的光放

1

GB／T 20184 — 2021

大器(OA) 。

注：拉曼光纤放大器主要有分布式拉曼光纤放大器和集总式拉曼光纤放大器两种类型。

3．2

分布式拉曼光纤放大器    distributedramanfiberamplifier

基于传输光纤中的受激拉曼散射效应，以传输光纤本身作为增益介质，在拉曼泵浦模块(RPM)的 作用下，使信号在传输线路上得到放大的一种光纤放大器。

注：根据泵浦光与信号光在传输光纤中的传输方向，可分为反向(泵浦光与信号光传输方向相反) 、同向(泵浦光与

信号光传输方向相同)及双向(在同 一 段传输光纤中既存在同向又存在反向的情况)三种形态。三种形态分别 如图 1 a) 、图 1 b) 、图 1 c)所示。

a)    反向 DRFA

b)    前向 DRFA

c)    双向 DRFA

图 1     分布式拉曼光纤放大器示意图

3．3

集总式拉曼光纤放大器    discreteramanfiberamplifier

基于光纤中的受激拉曼散射效应，以色散补偿光纤或高非线性光纤作为增益介质，在拉曼泵浦单元 的作用下，使信号得到放大的一种光纤放大器。

注：一 般被想象成 一个“黑盒子”，如图 2 所示。

图 2    集总式拉曼光纤放大器示意图

2

GB／T 20184 — 2021

3．4

反向(后向)泵浦    count( backward) -pumping

在同一根光纤中，泵浦光与信号光以相反方向传输的泵浦方式。

3．5

同向(前向)泵浦    common( forward) -pumping

在同一根光纤中，泵浦光与信号光以相同方向传输的泵浦方式。

3．6

输入参考平面    inputreferenceplane

对于 DRFA，是针对信号光而定义的。在关泵情况下，传输光纤末端为反向 DRFA 的输入端，如图 3 a)所示；RPM 的输入端为同向 DRFA 的输入端，如图 3 b)所示。

a)    反向 DRFA输入、输出参考平面

b)    同向 DRFA输入、输出参考平面

图 3    DRFA输入、输出参考平面

3．7

输出参考平面    outputreferenceplane

对于 DRFA，是针对信号光而定义的。在开泵情况下泵浦模块的信号输出端定义为反向 DRFA 的 输出端，如图 3 a)所示；开泵情况下的传输光纤末端定义为同向 DRFA输出端，如图 3 b)所示。

3．8

信号输入功率    inputsignalpower

在 DRFA输入参考平面上输入的信号功率的大小。

注：单位为分贝毫瓦(dBm) 。

3．9

未被放大的输入光功率    powerofinputunamplified

光信号在被放大前进入 RPM(反向泵浦的输入参考平面)的功率。

3

GB／T 20184 — 2021

注 1：单位为分贝毫瓦(dBm) 。

注 2：在拉曼开泵情况下，反向 DRFA未放大输入光功率无法直接测量，需要通过拉曼放大产生的 ASE及拉曼增益

进行计算。

3．10

有效长度    efectivelength

定义见公式(1)：

犔eff ＝

式中：

1 － exp( －αp犔)

αp

…………………………(1  )

犔eff — 有效长度，单位为千米(km)；

αp  — 泵浦光衰减系数(线性单位)，单位为每千米(1／km)；

犔  —传输光纤长度，单位为千米(km) 。

在一段长为 犔 的光纤中，除拉曼效应造成泵浦功率减小外，泵浦光自身也存在衰减。引入有效长 度 犔eff后可认为在 犔eff内泵浦光不受衰减影响，是一个恒定的值。

3．1 1

输入功率范围    inputpowerrange

当 DRFA满足增益及输出功率等性能指标要求时，DRFA 在关泵情况下输入信号功率的光功率 范围。

3．12

信号输出功率    outputsignalpower

在 DRFA输出参考平面上输出信号功率的大小。

注：单位为分贝毫瓦(dBm) 。

3．13

泵浦光反射    pumpopticalreflectance

在标称工作条件下  ，从泵浦输出端口被传输光纤及端面反射的泵浦光功率与总输出泵浦光功率 之比。

注 1：单位为分贝( dB) 。

注 2：用给定的输出泵浦光功率进行测量。

3．14

信号光插损    insertionlosofsignal

在泵浦处于关闭状态时，RPM输入端口的信号功率与输出端口的信号功率之差。 注 1：单位为分贝( dB) 。

注 2：由于输入与输出之间可能存在平坦滤波器，信号光插损以整个信号波段的平均值表示。 3．15

开／关增益    on／ofgain

在 DRFA 的输出参考平面，RPM泵浦光在开与关两种状态下，信号光功率的差值。 注：单位为分贝( dB) 。

3．16

拉曼增益    ramangain

DRFA 的开／关增益与信号光插损的差值。

注：单位为分贝( dB) 。

3．17

最大拉曼增益    maximum ramangain

DRFA工作在标称工作条件下，所能达到的最高增益。

4

GB／T 20184 — 2021

3．18

增益起伏    gainripple

在 DRFA正常工作状态下，在工作波长范围内，用最小二乘法对测量的增益曲线(dB 单位)进行线 性拟合后，增益曲线在拟合直线两侧起伏变化，增益曲线在该直线两侧的最大起伏(绝对值) 之和，如 图 4所示。

图 4    增益斜率和增益起伏

3．19

增益斜率    gaintilt

在工作波长范围内，用最小二乘法对测量的增益曲线( dB 单位)  进行线性拟合，如图 4 所示，拟合 得到的短波长端增益与长波长端拟合增益之差。

注：短波长侧增益大，长波长侧增益小时的增益斜率为负值，它描述了增益随波长的变化趋势，单位为分贝( dB) 。 3．20

增益平坦度    gainflatnes

增益斜率为 0 dB 时的增益起伏值。

注：单位为分贝( dB) 。

3．21

偏振相关增益    polarizationdependentgain

在规定的波长范围内，由于输入信号光偏振状态变化引起的 DRFA信号增益的最大变化量。 注：单位为分贝( dB) 。

3．22

工作波长范围    operationwavelengthrange

DRFA 能在规定的光学特性下正常工作的波长范围。

注：单位为纳米(nm) 。

3．23

偏振模色散    polarizationmodedispersion

在标称波长范围内，由于通过 DRFA所产生的任意正交偏振光之间最大群时延差。 注：单位为皮秒(ps) 。

3．24

带外 AsE 波长范围    outofbandAsE wavelengthrange

信号波段与监控信号波段之外的 ASE 波长范围，用于带外 ASE 测量。

注 1：信号波段是指通信系统中常用的 C波段或 L波段或 C＋L 波段。

注 2：常用的监控波段为 1  511 nm±6．5 nm、1  625 nm±6．5 nm 等，不同设备监控信号波长有所不同。

5

GB／T 20184 — 2021

3．25

自动泵浦功率降低    autopumppowerreduction

为保证安全，拉曼泵浦模块控制单元根据线路反射过大或信号过低等异常情况，将泵浦输出功率降 低到一种比较安全水平的一种动作。

3．26

拉曼泵浦波长范围    ramanpumpwavelengthrange

DRFA泵浦激光器的工作波长范围。

注：本标准只针对放大 C波段、L波段或 C＋L 波段的拉曼泵浦波长范围，单位为纳米(nm) 。 3．27

连接损耗    pointlos

在距离 RPM泵浦输出端有效长度(典型值 20 km)以内所有光缆(或光纤)连接处的插损之和。 注：单位为分贝( dB) 。

3．28

连接损耗检测精度    acuracyofpointlosdetection

对于距离 RPM输入端(泵浦输出端)有效长度(典型值 20 km)以内所有光缆(或光纤)连接处的插 损在线检测值与实际插损值的偏差。

注 1：单位为分贝每分贝( dB／dB) 。

注 2：dB／dB表示实际每 dB损耗的偏差量。

3．29

工作模式    operationmode

DRFA按规定要求对泵浦光功率进行控制的方式。主要有 自动电流控制(Auto Current Control， ACC) 、自 动泵浦功率控制 (Auto Pump Power control，APPC) 、自 动增益控制 (Auto gain control， AGC)及最大泵浦功率控制(Maximum pump Power control，MP) 。

3．30

瞬态    transient

在特定的多波长信道配置下，由于信道波长数目(例如：信道上、下载)或者某些信道光功率发生突 变，从而对残余信道的增益产生影响的现象。

3．31

残余信道   surviving(pre-existing) channel

在瞬态过程中，由于信道波长数目(例如：信道上、下载)或者某些信道光功率发生突变时，输入光功 率仍然保持不变的信号。

3．32

饱和信号   saturatingsignal

在瞬态过程中，高功率输入情况下的信号，它被下载和上载事件关闭或激活。

3．33

下载(加载)量    drop( add) level

在瞬态过程中，下载(加载)事件前后信号功率的变化量。

注：单位为分贝( dB) 。

3．34

加载上升时间    addrisetime

在瞬态过程加载事件中，从初始信号功率变化 10％直到最终信号功率(线性单位)的 90％所用的时 间，如图 5 所示。

6

GB／T 20184 — 2021

图 5    加载事件中上升时间定义

3．35

下载下降时间    dropfaltime

在瞬态过程下载事件中，从初始信号功率变化 10％到最终信号功率(线性单位)90％时所用的时 间，如图 6 所示。

图 6    下载事件中下降时间定义

3．36

初始增益    initialgain

在发生加载或下载事件之前的监控(残余)信道的增益。

注：单位为分贝( dB) 。

3．37

最终增益    finalgain

瞬态过程的加载或下载事件完成较长时间后监控(残余)信道稳定状态下的增益。 注：单位为分贝( dB) 。

3．38

增益偏差    gainofset

瞬态过程中，最终增益与初始增益的差别，如图 7 所示。

注 1：单位为分贝( dB) 。

注 2：放大器的增益偏差要扣除由于增益起伏带来的影响。

GB／T 20184 — 2021

a)    下载信道或信道功率突降情况下的参数定义

b)    加载信道或信道功率突增情况下的参数定义

图 7    下载、加载事件下的瞬态特性参数定义

3．39

瞬态增益响应时间(稳定时间)    transientgainresponsetimeconstant( setingtime)

从瞬态过程开始发生，直到残余信道的增益稳定在新的稳态增益值 ±5％ dB 区间内所经历的时 间，如图 7 所示。

3．40

瞬态增益上冲    transientgainovershot

在瞬态过程中，监控(残余)信道达到的最大增益与初始增益或最终增益中较小者之间的差，如图 7 所示。

注：单位为分贝( dB) 。

3．41

瞬态净增益上冲    transientnetgainovershot

在瞬态过程中，监控(残余)信道达到的最大增益与初始增益或最终增益中较大者之间的差，如图 7 所示。

注：单位为分贝( dB) 。

3．42

瞬态增益下冲    transientgainundershot

在瞬态过程中，监控(残余)信道达到的最小增益与初始增益或最终增益中较大者之间的差，如图 7

所示。

GB／T 20184 — 2021

注：单位为分贝( dB) 。

3．43

瞬态净增益下冲    transientnetgainundershot

在瞬态过程中，监控(残余)信道达到的最小增益与初始增益或最终增益中较小者之间的差，如图 7 所示。

注：单位为分贝( dB) 。

3．44

多径干涉    multi-pathinterference

信号在光纤中经过两次或两次以上反射后的反射功率与该处信号功率之比。

注：单位为分贝( dB) 。

3．45

相对强度噪声    relativeintensitynoise

描述激光信号的强度抖动(光强度噪声)的参数，以平均功率归一化，表述为每单位频率内光强度抖 动的大小，即 1  H z 带宽内泵浦输出光功率谱的均方波动 ＜δP2  ＞与输出平均功率 ＜P＞之比，见 公式(2)：

RIN ＝＜ δP2   ＞／＜ P ＞ 2                              …………………………( 2 )

式中：

RIN         — 相对强度噪声，单位为分贝每赫兹(dB／H z)；

＜ δP2 ＞  — 泵浦输出光功率谱的均方波动，是一个与频率相关量；

＜P＞     —输出平均功率。

3．46

等效噪声指数    equivalentnoisefigure

对于 DRFA 而言，将拉曼泵浦模块等效成为 一 个集总式放大器进行增益与噪声指数测试，所得到 的噪声测试结果。

注：单位为分贝( dB) 。

3．47

最大拉曼泵浦入纤功率    maximum Ramanpumppowerintofiber

为避免拉曼泵浦光在传输光纤中产生激射、烧毁光纤或导致信号严重劣化等事件，所允许的最大泵 浦功率。

注：单位为毫瓦(mW) 。

4    缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ACC：自动电流控制(Auto Current Control)

AGC：自动增益控制(Auto Gain Control)

APC：角度物理接触(Angled Physical Contact)

APPC：自动泵浦功率控制(Auto Pump Power Control)

APPR：自动泵浦功率降低(Automatic Pump Power Reduction)

AQL：接收质量限(Acceptance Quality Limit)

ASE：放大自发辐射(Amplified Spontaneous Emission)

De-Mux：解复用器(De-Multiplexer)

DFB：分布式反馈(Distributed Feed Back)

犌B／T 20184 — 2021

DRFA：分布式拉曼光纤放大器(Distributed Raman Fiber Amplifier)

EDFA：掺铒光纤放大器(Erbium-Doped Fiber Amplifier)

ESD：静电放电(Electrostatic Discharge)

MP：最大泵浦功率控制模式(Maximum pump Power control)

MPI：多径干涉(Multipath Interference)

OTDR：光时域反射仪(Optical Time Domain Reflectometer)

PDG：偏振相关增益(Polarization Dependent Gain)

PINU：未被放大的输入信号功率(Power of Input Unamplified)

PMD：偏振模色散(Polarization Mode Dispersion)

RFA：拉曼光纤放大器(Raman Fiber Amplifier)

RPM：拉曼泵浦模块(Raman Pump Module)

RIN：相对强度噪声 (Relative Intensity Noise)

Rx：接收机(Receiver)

Tx：发送机(Transmitter)

V-Mux：光功率可调衰减波分复用器(Variable O ptical Power Multiplexer)   VOA：可变光衰减器(Variable O ptical Attenuator)

5    分类

5．1     按原理结构分类

按 RFA 的原理结构分为如下两类：

— 分布式拉曼光纤放大器(DRFA)；

—集总式拉曼光纤放大器。

5．2    按泵浦功率入射方式分类

按 DRFA泵浦入射功率方式分成如下三类：

— 同向泵浦 DRFA，也叫前向 DRFA；

— 反向泵浦 DRFA，也叫后向 DRFA；

— 双向泵浦 DRFA。

5．3    按工作波长分类

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/467164013120006043