30万吨甲醇年产量的生产工艺设计

目 录

1  绪论	1

1.1 甲醇的性质	1

1.1.1 甲醇的物理性质	1

1.1.2 甲醇的化学性质	1

1.2 甲醇的应用	1

1.3 甲醇的生产发展情况	2

1.3.1 甲醇的生产现状和发展前景	2

1.3.2 甲醇市场状况	2

1.4 选题的目的与意义	3

2  甲醇精馏工艺流程	4

2.1 精馏原理	4

2.2 甲醇精馏的工艺	4

2.3 精馏设备的选择	5

2.4 甲醇精馏物料进料热状态的选择	5

2.5 甲醇精馏加热方式的选择	5

2.6 甲醇三塔精馏工艺流程分析	5

2.7 本章小结	6

3  物料衡算与能量衡算	7

3.1 物料衡算	7

3.1.1 设计任务	7

3.1.2 预精馏塔物料衡算	7

3.1.3 加压塔物料衡算	8

3.1.4 常压塔物料衡算	9

3.2 能量衡算	9

3.2.1 预塔热量衡算	9

3.2.2 加压塔热量衡算	12

3.2.3 常压塔热量衡算	13

3.2.4 精馏系统能量结果汇总	15

4  常压精馏塔的计算与设计	16

4.1 设计任务和条件	16

4.2 基础数据	16

4.3 塔板数的计算 	17

4.3.1 处理能力	17

4.3.3 最小回流比	17

4.3.4 理论板数	18

4.3.2 最小理论板数Nmin	18

4.3.5 进料位置	18

4.3.6 全塔效率的估算	19

4.3.7 实际板数	19

4.4 精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算	19

4.4.1 操作压力及温度	19

4.4.2 平均摩尔质量的计算	21

4.4.3 平均密度及体积流量的计算	22

4.4.4 平均粘度的计算	24

4.4.5 平均表面张力的计算	24

4.5 精馏塔的塔体工艺尺寸计算	25

4.5.1 精馏段塔径的计算	25

4.5.2 提馏段塔径的计算	26

4.6 塔板主要工艺尺寸的计算	27

4.6.1 溢流装置的计算	27

4.6.2 塔板布置及浮阀数目与排列	29

4.7 塔板流体力学验算	31

4.7.1 汽相通过浮阀塔的压降	31

4.7.2 液泛	32

4.7.3 雾沫夹带	32

4.8 塔板负荷性能图	33

4.8.1 雾沫夹带线	33

4.8.2 液泛线	33

4.8.3 液相负荷上限线	35

4.8.4 液相负荷下限线	35

4.8.5 漏液线	35

4.9 塔体结构及附件的设计	36

4.9.1 塔总体高度计算	36

4.9.2 塔体壁厚计算	39

4.9.3 接管设计	40

4.10 常压塔设计工艺计算汇总	43

4.11 常压精馏塔辅助设备的选型	44

4.11.1 冷凝器的选型	44

4.11.2 再沸器的选型	45

4.11.3 泵的计算及选型	45

5  厂址选择和车间布置设计	48

5.1 厂址的选择	48

5.2 设备布置的要求	48

5.3 设备布置的原则	48

5.4 厂房的整体布置设计	48

6  车间安全生产与环保	49

6.1 甲醇中毒症状和急救	49

6.2 甲醇生产中的防火和防爆	49

6.3 三废处理	50

7  结论	51

参考文献	53

附录	55

# 第一章 绪论

## 1.1研究背景与意义

甲醇(Methanol)在常温常压下是一种无色、略带酒精气味的饱和脂肪醇，在工业中常常作为有机化工原料和溶剂，可用于制备乙酸、甲醛、二甲醚、MTBE燃料电池以及替代汽油的新型燃料。现如今，随着工业科技的发展和工业技术的提高，甲醇已经在工业发展中占据极为重要的位置，这极大的提高了甲醇的需求量。解决甲醇的产量与质量已然成为甲醇的工业生产过程中的瓶颈问题。对于甲醇生产工艺而言，精馏工段是极为重要的环节，直接影响了甲醇的产量、品质和成本。因此，本论文通过对年产30万吨甲醇生产工艺中精馏工段进行设计，结合物料衡算和能量衡算以及常压精馏塔的计算与设计，CAD软件还用于制作一般甲醇生产工艺流程图，常压塔设备结构图，带控制点的三塔精馏工艺流程图以及精馏车间的布置图，对精制粗甲醇中通过本论文设计的精馏工艺可获得含量为99.95%的甲醇产品，为工业生产30万吨/年甲醇提供指导性意见。

## 1.2 甲醇的研究进展

### 1.2.1 甲醇的性质

#### 1.2.1.1 膨胀蛭石的制备

甲醇是结构最简单的饱和一元醇，又被称作"木醇"或"木精"。甲醇在常温常压下是有毒液体，具有无色透明、易挥发，略带酒精气味等特点。甲醇的分子质量比空气的分子质量稍重，表1-1为甲醇的主要物理性质。

表1-1 甲醇物理性质表

| 物理性质 | 参数 |
| --- | --- |
| 分子式 | CH3OH |
| 分子量g/mol | 32.04 |
| 相对密度g/cm3 | 0.791 |
| 相对蒸汽密度g/cm3 | 1.1 |
| 燃烧热kJ/mol | 726.51 |
| 熔点℃ | -97.8 |
| 沸点℃ | 64.7 |
| 闪点℃ | 12 |

| 自燃温度℃ | 436 |
| --- | --- |
| 在空气中的爆炸极限% | 6.0%~36.5% |

#### 1.2.1.2 甲醇的化学性质

甲醇是由甲基和羟基组成，结构最简单的饱和脂肪族伯醇。它可发生氧化、酯化、卤化、脱水等化学反应[1]。受结构表面基团影响，甲醇可溶于大部分有机溶剂但不溶于脂肪烃类化合物。甲醇蒸汽和空气的混合气体具有爆炸性。甲醇燃烧生成CO2和水蒸气，释放热量。

甲醇具有一定毒。通过消化道，呼吸道或皮肤等形式摄入动物或人类体内，发生中毒现象。不仅如此，甲醇蒸汽会对人的呼吸道和视力有害，并对人的神经和血液体系发生巨大影响。甲醇对人体的毒性机理是由甲醇及其代谢产物甲醛和甲酸引起，以中枢神经系统损害、眼部损害及代谢性酸中毒为主要特征。假如摄入过多，将导致逝世。

### 1.2.2 甲醇的应用

甲醇是一种广泛使用的有机化学质料和溶剂，也可以用作燃料。甲醇可用于制备乙酸，甲醛，二甲醚等。目前，世界上出产的甲醇中有近一半被用作出产甲醛的质料。近年来，甲醇低压羰基化为乙酸已成为出产乙酸的首要办法[2]。别的，由甲醇人工制成的甲醇蛋白质富含维生素和蛋白质，具有出产本钱低，无毒的优点[3]。

甲醇的非化学用处也引起了人们的注意，其在动力中的应用得到了迅速发展。新式甲醇燃料，甲醇制MTBE燃料电池等[4]，拓荒了甲醇应用的新领域。与普通燃料油相比，甲醇是一种本钱低价，环保的燃料。它的高热效率高于汽油，因此甲醇作为发动机燃料更经济，更环保。它可以与汽油混合，也可以替代汽油用作轿车燃料[5]。

甲醇工业已经成为该职业中一个重要的新领域，其潜在价值大大超越其化学用处，并被广泛应用于各个领域。尤其是跟着动力结构的改变，未来对甲醇的需求将越来越大，有可能成为未来首要燃料的替代燃料[6]。

### 1.2.3 甲醇的生产发展情况

#### 1.2.3.1 甲醇的生产现状和发展前景

1923年，全球最大的化工厂之一的巴斯夫公司在工业中初次运用Zn-Cr氧化物催化剂组成甲醇，然后出产了甲醇。 1966年，英国ICI公司成功开发了ICI低压组成方法，该方法运用铜基催化剂从天然气中组成甲醇。 1971年，德国的Lurgi公司成功开发了Lurgi低压组成方法，该方法以天然气或渣油为材料组成甲醇[7]。自1970年代以来，ICI低压组成法或Lurgi低压组成法已在世界上大多数新建和改建的甲醇出产设备中运用[7]。

在1950年代，我国的甲醇工业开始了。早年，我国运用Zn Cr氧化物催化剂在吉林，兰州等地建立了高压甲醇出产厂。 1987年，我国石化齐鲁分公司第二家化工厂引进了鲁奇低压工艺，建成了年产10万吨的工厂。进入新世纪以来，跟着经济的快速开展，甲醇作为我国煤化工的首要产品，也得到了飞速开展，出产技能，出产能力和产品质量得到了很大的进步[8]。

跟着甲醇出产技能的不断开展，甲醇出产材料也发生了变化。以前，首要材料是煤炭和焦炭气。现在，世界上有许多的天然气被挖掘，因此甲醇组成的首要材料是天然气和煤炭。作为传统的甲醇材料气，因为气化和气体净化的复杂性，以煤炭为材料的出产成本不及天然气组成的出产成本低。但是，现在我国的资源情况是石油和天然气较少，但煤炭数量却非常丰富。因此，煤炭已成为我国甲醇出产的首要材料，约占我国甲醇出产的90％[8]。

#### 1.2.3.2 甲醇市场状况

甲醇市场需求的增加将导致甲醇产量的增加。在过去的十年中，一些国家和地区的天然气储量丰富，国内消费量少，因此相继建立了世界一流的甲醇生产工厂，其产品远销发达国家和地区，占领了这些国家和地区的市场。具有低价格优势[7]。

中国的甲醇产量也在逐年增加。近年来，中国甲醇生产过剩。因此，它具有足够的能力来代替机油作为清洁燃料。到2019年第三季度，中国的甲醇产量已达到3683万吨。在过去的十年中，随着中国甲醇工业的快速发展，下游产品的应用不断提高，对甲醇的需求也不断增长。作为一种新型燃料，甲醇的市场需求大大扩展[10]。

可以看出，中国的甲醇需求大于产量，进口大于出口。但是，随着产量的逐年增加，对外国的依赖程度也随之降低。 2019年1月至10月，中国甲醇进口总量878.14万吨，出口量为16.72万吨。可以看出，中国对甲醇的依赖度一直在下降，进口依存度在2018年已降至13.6％。预计由于宏观经济下滑的影响，中国甲醇行业的表观消费复合增长率将约为在2019-2025年，这一比例为3％，到2025年，甲醇的表观消费量将约为6724万吨[9]。

## 1.3 研究内容

本设计旨在通过对年产30万吨甲醇生产工艺中精馏工段进行设计，结合物料衡算和能量衡算，以及常压精馏塔的计算与设计，旨在从精制粗甲醇中精馏获得含量为99.95%的甲醇产品。具体设计内容如下：

（1）甲醇精馏工艺流程设计及厂址选择。

（2）甲醇精馏工段进行物料和能量衡算研究。

（3）常压精馏塔的计算与设计。

# 第二章 甲醇精馏工艺流程

## 2.1 精馏工艺

### 2.1.1精馏原理

精馏的原理是利用混合液中各组分挥发度不同，通过多级蒸馏的方式实现组分高纯度分离的过程，即经过多次对液相部分汽化和气相部分冷凝的过程[11]。在此原理上可实现混合物的高纯度分离。精馏具体过程如下：将组成为XF的混合液升温至泡点以上使其部分汽化，并将气、液两相分开，两相的组成分别为Y1和X1，Y1>XF>X1，两相的量由杠杆规则确定。若将组成为X1的液相继续进行部分汽化，则可得到组成为Y2的气相和组成为X2的液相，如此将液体混合物进行多次部分汽化，在液相中可得到高纯度的难挥发组分产品，同时将组成为Y1的气相进行多次部分冷凝，可获得高纯度的易挥发组分产品[12]。

### 2.1.2 甲醇精馏的工艺

#### 2.1.2.1单塔精馏工艺

在精馏工艺中，选择适当的催化剂有利于粗甲醇中还原性杂质的去除，工业上一般采用铜基催化剂，主要是因为粗甲醇中甲基醚等还原性杂质少。因此，在单塔蒸馏过程中省略化学纯化步骤，实现在单塔中甲醇和重组分的分离，制备工业所需的燃料甲醇。尽管这种方法具有设备成本低，热损失少等优势，但是单塔精馏法生产的甲醇并能满足纯度要求高的下游产品的生产需求。

#### 2.1.2.2 双塔精馏工艺

双塔包括预精馏塔和主精馏塔两部分组成。双塔精馏工艺是将粗甲醇先经预塔精馏出组分较轻的物质和溶解性气体，之后粗甲醇经换热后再送至主塔，最终在主塔中除去水等重组分物质得到精甲醇产品[13]。双塔精馏工艺可以得到较高纯度的精甲醇产品，能够满足下游产品生产工艺标准，其优点是设备成本低、装置简单易于操作。双塔精馏的蒸汽供应比三塔精馏高，在生产规模较小的情况下，通过高效填料来降低蒸汽消耗的双塔生产甲醇所带来的整体效益远高于三塔精馏工艺。

#### 2.1.2.3 三塔精馏工艺

三塔精馏工艺是目前甲醇生产装置中应用最广泛的精馏工艺，它与双塔最大的区别是将主塔分成加压精馏塔和常压精馏塔，将加压塔冷凝的热能为常压精馏塔

加热提供热源，节省了热蒸汽与冷却水的用量，成本明显降低[14]。据调查，采用三塔精馏工艺每精制一吨精甲醇可节约一吨蒸汽。与双塔精馏相比，三塔精馏工艺尽管具有设备成本高、操作复杂等缺点，但从生产实际来看三塔精馏工艺精制的甲醇具有质量好，经济效益高，能耗低等优点。对于产量较大的甲醇生产企业而言，采用三塔精馏工艺生产甲醇所带来的整体效益远高于双塔精馏工艺。

## 2.2 精馏设备的选择

蒸馏塔是完成蒸馏工段中主要的设备[12]。蒸馏塔的质量直接影响产品质量、甲醇的生产能力和污水处理。高质量蒸馏塔的规划是保证精馏工艺的第一步。蒸馏塔设备分为板式塔和填充塔。板式色谱柱具有容量大，分离效率高，质量小，维护便利等利益，但其结构相对杂乱，压降大[13]。据统计，在石化生产中，特别是当物料处理能力大时，绝大多数采用板式塔。板式塔类型主要是筛塔和浮阀塔。浮阀塔具有容量大、效率高、操作灵活性强和成本低的优势。阀塔一般由耐腐蚀的不锈钢或合金制成。在常用的气门塔中，F1气门塔具有结构简略，易于加工，性能优良的优势。综上所述，本规划选用板式F1阀蒸馏塔，并进行规划核算。

## 2.3 甲醇精馏加热方式及物料进料热状态的选择

### 2.3.1甲醇精馏物料进料热状态的选择

根据精馏原理，如果使回流充分发挥作用，冷量需由塔顶输入，热量需由塔底输入[16]。但为了稳定塔的操作，避免受季节性气温影响，进料时应采用泡点进料方式，促使精馏段和提馏段的上升气体量变化不大，所以可采用相同的塔径，便于设计和制造[17]。综上所述，基于多方面因素的考虑，决定采用泡点进料，即q=1。

### 2.3.2甲醇精馏加热方式的选择

加热方式分为直接蒸汽和间接蒸汽加热。直接蒸汽加热适用于釜液是水或与水不互溶而易于分离的物料[17]。一般情况下，多采用间接加热，因此本设计采用间接蒸汽加热，并在塔底另外设置再沸器。

## 2.4 甲醇三塔精馏工艺流程分析

图2-1 三塔精馏工艺流程图

三塔精馏流程中，粗甲醇先从预精馏塔进料，甲醚等低沸物基本能在预塔中被除去，再进入加压塔和常压塔，精甲醇产品从加压塔和常压塔中均有采出，采出比约为4:6。

从合成工段来的粗甲醇与稀碱液进行混合，调节PH值后，通过预热器预热后由原料泵送至预精馏塔，在预塔塔顶分离出轻组分，预塔塔釜送出粗甲醇，再由加压泵送到加压精馏塔。在加压塔塔顶馏出纯度99.95%的甲醇蒸汽。甲醇蒸汽作为常压塔的塔底再沸器的热源，冷凝后经加压泵送至回流罐，部分回流至加压塔，另一部分经冷却器冷却后送往产品储罐。因为加压塔存在内部压力，加压塔中未采出的粗甲醇溶液则被直接输送至常压塔。常压塔塔顶产生高纯度甲醇蒸汽，进入冷凝器冷凝，冷凝后部分回流至常压塔塔顶，另一部分作为产品冷却后送往产品储罐[8]，常压塔塔釜液则送往后序处理工段。

## 2.5 本章小结

本章介绍了精馏的原理及工艺，本设计任务为脱除粗甲醇中杂质，精制出含量为99.95%的甲醇。本设计采用连续精馏装置，并通过多种精馏工艺的对比比较，本设计选择了最为适宜的三塔精馏工艺流程，其最突出优点就是节能降耗，且产品质量优。本设计精馏塔选择了处理能力大，操作弹性大的F1型浮阀塔。物料的进料热状态选择工业上常用的泡点进料。加热方式为间接式蒸汽加热，并在塔底另外设置再沸器。

# 第三章 物料衡算与能量衡算

## 3.1 物料衡算

### 3.1.1 设计任务

本设计采用焦炭半水煤气作为生产原料，以铜基催化物低压合成粗甲醇[18]。设定年产30万吨精甲醇，每年工作日为300天，精甲醇的质量含量为99.95%，则每小时应生产精甲醇量为：4.167×104 kg/h。

要求生产精甲醇4.167×104 kg/h，粗甲醇中主要组分含量见表3-1。由表3-1可知，粗甲醇主要常年在二甲醚、水和异丁醇等杂质。其中，二甲醚是由甲醇脱水生成；异丁醇等杂醇是由CO2与H2的量控制不当而产生的副产物；水是CO2与H2合成甲醇时产生。监狱其他组分含量较少，在本设计中轻组分按二甲醚含量计算，杂醇等高沸物按照异丁醇含量计算。

表3-1 粗甲醇组成表

| 组分 | 甲醇CH3OH | 二甲醚(CH3)2O | 水H2O | 异丁醇C4H9OH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | 93.45 | 0.7 | 5.8 | 0.05 |

### 3.1.2 预精馏塔物料衡算

3.1.2.1 预精馏塔进料计算

（1）粗甲醇进料：4.167×104 kg/h ÷ 0.9345=44.59×103 kg/h

（2）碱液：在甲醇精馏过程中，加入浓度5%的碱液来分解有机胺类，使其在预塔内脱除，同时碱液还可以中和甲醛、甲酸等还原性杂质防止设备、管线的腐蚀[19]。每吨精甲醇的耗碱量按0.1kg计算：

则消耗纯NaOH：0.1 kg/t×41.67 t/h=4.167 kg/h

碱液加入量为：4.167 kg/h÷5%=83.34 kg/h

碱液中含水量：83.34 kg/h×95%=79.17 kg/h

（3）软水：粗甲醇中含有少量C5~C10的烷烃类杂质，易与甲醇形成共沸物，不溶于水，但甲醇和水可以任意比例混溶，在预塔塔顶和油分中加入约为入料量20%的软水或稀醇水，可以提高预塔塔底沸腾温度的同时将烷烃类杂质通过油分溢流口采出[18]。则软水的加入量为：粗甲醇量×20%-补入碱液带水量。即，4.167×104 kg/h×20%-79.17 kg/h=8256.23 kg/h。计算结果如表3-2所示。

表3-2 预塔进料量及组成表                      (kg/h)

| 物料量 | CH3OH | H2O | NaOH | (CH3)2O | C4H9OH | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗甲醇 | 4.167×104 | 2.42×103 | — | 291.69 | 20.83 | 44.59×103 |
| 碱液 | — | 79.17 | 4.17 | — | — | 83.34 |
| 软水 | — | 8.25×103 | — | — | — | 8.25×103 |
| 合计 | 4.167×104 | 10.75×103 | 4.17 | 291.69 | 20.83 | 52.93×103 |

      - 预精馏塔出料计算

由表3-2可知，预精馏塔塔底：甲醇含量4.167×104 kg/h，水含量1.075×104 kg/h，异丁醇等高沸物含量20.83 kg/h。预精馏塔塔顶：二甲醚及低沸物含量291.69 kg/h。具体预塔出料量及成分如表3-3所示。

表3-3 预塔出料量及组成表                      (kg/h)

| 物料量 | CH3OH | H2O | NaOH | (CH3)2O | C4H9OH | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔顶 | — | — | — | 291.69 | — | 291.69 |
| 塔底 | 4.167×104 | 1.075×104 | 4.17 | — | 20.83 | 5.264×104 |
| 合计 | 4.167×104 | 1.075×104 | 4.17 | 291.69 | 20.83 | 5.293×104 |

### 3.1.3 加压塔物料衡算

#### 3.1.3.1 加压塔进料计算

加压塔的进料=预塔总出料量—轻组分

即：F1=5.293×104-291.69=5.264×104 kg/h

#### 3.1.3.2 加压塔出料计算

加压塔和常压塔的采出量之比为5:8，即加压塔采出量为总产品的5/8。其中塔顶采出精甲醇(99.95%)：D1=5/8预塔总出料量×99.95%=2.603×104 kg/h。塔底粗甲醇量为W1=F1-D1=5.264×104-2.603×104 =2.661×104 kg/h。

### 3.1.4 常压塔物料衡算

#### 3.1.4.1 常压塔进料计算

常压塔进料即为加压塔分离塔底的产品出料：F2=2.661×104 kg/h。

#### 3.1.4.2 常压塔出料计算

常压塔塔底主要成分为釜残液包括水、碱液、甲醇及高沸点物等，其中甲醇含约

1%，设残液量为W kg/h，则：

X=甲醇中水量＋碱量+高沸物+残液中的甲醇量

X=1.075×103+4.17+20.83+0.01X

解得：X=1.088×103 kg/h

即，塔釜液中甲醇含量为108.88 kg/h；水：1.075×103 kg/h，NaOH：4.17 kg/h，高沸物：20.83 kg/h。

常压塔塔顶：甲醇产品含量为D=F2-W=2.661×104-1.088×104=1.573×104kg/h。

所有计算结果如表3-4所示。

表3-4 甲醇精馏塔物料平衡汇总表                      (kg/h)

| 成分 | 物料 | 加压塔出料 | 常压塔出料 | 常压塔釜出料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 4.167×104 | 2.603×104 | 1.573×104 | 108.88 |
| NaOH | 4.17 | — | — | 4.17 |
| 水 | 1.075×104 | — | — | 1.075×104 |
| 高沸物 | 20.83 | — | — | 20.83 |
| 合计 | 5.293×104 | 2.603×104 | 1.573×104 | 1.088×104 |

## 3.2 能量衡算

### 3.2.1 预塔热量衡算

预塔操作条件设定如表3-5所示。

表3-5 预塔操作条件

| 项目 | 数据 |
| --- | --- |
| 塔顶温度 | 75℃ |
| 塔底温度 | 85℃ |
| 进料温度 | 65℃ |
| 回流液温度 | 60℃ |
| 软水温度 | 78℃ |
| 低压热蒸汽温度 | 138℃ |

设定回流液:进料量的比为1:4，则回流液为1.323×104 kg/h。

#### 3.2.1.1 进料带入热量

热量计算公式：Q= Wh·ΔT·C

例如：Q甲醇=41.67×103×65×2.96=8.017×106 kJ/h，其他物质同理可求，计算结果如表3-6所示。

表3-6 预塔入热量表

| 进热组分 | 粗甲醇 |  |  |  |  | 软水 | 碱液 | 回流液 | 加热蒸汽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分 | 二甲醚 | 甲醇 | 水 | 异丁醇 |  | 水 | 碱+水 | 甲醇 | 水 |
| 流量kg/h | 291.69 | 4.167×104 | 2.42×103 |  | 20.83 | 8.25×103 | 83.34 | 1.323×104 | — |
| 温度℃ | 65 | 65 | 65 |  | 65 | 78 | 78 | 60 | — |
| 比热kJ/( kg℃) | — | 2.96 | 4.187 |  | 2.31 | 4.26 | 4.26 | 2.86 | — |
| 焓kJ/kg | 1280.4 | — | — |  | — | — | — | — | 2118.6 |
| 热量kJ/h | 2.664×104 | 8.017×106 | 6.586×105 |  | 3.18×103 | 2.741×106 | 2.769×104 | 2.270×106 | Q1蒸汽 |

则：Q粗甲醇＝Q二甲醚+Q甲醇+Q水+Q异丁醇

Q预入＝Q粗甲醇+Q软水+Q回流液+Q低沸物+Q1蒸汽=1.371×107+Q1蒸汽

#### 3.2.1.2 出料带出热量

热量计算公式：，计算结果如表3-7所示。

表3-7 预塔出热量表

| 出热组分 | 塔顶 |  | 塔底预后甲醇 |  | 热损失 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分 | 二甲醚 | 回流液 | 精甲醇 | 水+碱液 | 以5%计 |
| 流量kg/h | 291.69 | 1.323×104 | 4.167×104 | 8.33×103 | — |
| 温度℃ | 64 | 64 | 85 | 85 | — |
| 比热容kJ/(kg·℃) | 2.64 | 2.93 | 3.25 | 4.28 | — |
| 冷凝热kJ/kg | 523.38 | 1046.75 | — | — | — |
| 热量kJ/h | 1.856×105 | 1.633×107 | 1.151×107 | 3.030×106 | 5%Q入 |

即：Q预出=Q二甲醚+Q回流液+Q预后甲醇+Q初馏物+Q热损失=3.465×107+0.05Q入

根据能量守恒Q入=Q出，得：

Q入=3.465×107+0.05Q入；

Q入=1.37×107+Q1蒸汽；

Q1蒸汽= 2.277×107 kJ/h；

Q预入=Q预出=3.647×107 kJ/h。

已知水蒸气的汽化热为2118.6 kJ/kg，塔底的再沸器用中压0.35Mpa蒸汽压加热，若不计冷凝水的显热，那么需要蒸汽量：

G1蒸汽=2.277×107÷2118.6=1.075×105 kg/h

计算预塔热量平衡具体结果如表3-8所示。

表3-8 预塔热量平衡表

| 带入热量kJ/h |  | 带出热量kJ/h |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 塔侧粗甲醇入热 | 1.371×107 | 塔顶二甲醚出热 | 1.856×105 |
| 塔顶加入冷凝残液入热 | 2.768×106 | 塔顶回流甲醇蒸汽 | 1.633×107 |
| 塔顶回流液入热 | 2.270×106 | 塔底预后粗甲醇 | 1.454×107 |
| 加热蒸汽 | 2.277×107 | 热损失 | 1.826×106 |
| 总入热 | 4.152×107 | 总出热 | 3.288×107 |

#### 3.2.1.3 冷却水的用量

假设入口冷却水的流量为G1水，冷却水进冷凝器温度，出口冷却水的温度，平均比热为4.187 kJ/kg·℃。

则：QW =G1水Cp(t2-t1)

Q水入＝Q甲醇+Q甲醇蒸汽=3.004×107 kJ/h；

Q水出＝Q二甲醚+Q回流液+Q热损=4.288×107 kJ/h；

Q余热＝Q水入-Q水出=1.284×107 kJ/h；

Q余热＝G1水×4.187×(40-30)；

解得：G1水＝3.066×105 kg/h。

3.2.2 加压塔热量衡算

加压塔操作条件如表3-9所示。

表3-9 加压塔操作条件

| 项目 | 数据 |
| --- | --- |
| 塔顶温度 | 122℃ |

| 回流温度 | 117℃ |
| --- | --- |
| 进料温度 | 82℃ |
| 塔底温度 | 134℃ |
| 甲醇温度 | 40℃ |
| 回流比 | 1.2 |

则加压塔回流液=加压塔顶出料(D1)×1.2=3.124×104 kg/h

#### 3.2.2.1 进料带入热量

进料带入热量如表3-10所示

表3-10 加压精馏塔入热表

| 物料组分 | 进料 |  | 回流液 |  | 加热蒸汽 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分 | 甲醇 | 水＋碱液 | 甲醇 |  | — |  |
| 流量kg/h | 4.167×104 | 1.764×104 | 1.323×104 |  | — |  |
| 温度℃ | 82 | 82 | 122 |  | 138 |  |
| 比热kJ/kg℃ | 2.79 | 4.28 | 2.98 |  | — |  |
| 热量kJ/h | 9.533×106 | 6.191×106 | 4.810×106 |  | Q2蒸汽 |  |
| 合计热量kJ/h | 1.572×107 |  | 4.810×106 |  | Q2蒸汽 |  |

热量计算公式：Q= Wh·ΔT·C

Q加入＝Q进料＋Q回流液＋Q2蒸汽=2.053×107+Q2蒸汽

#### 3.2.2.2 物料带出热量

各组分加压精馏塔出热情况如表3-11所示。

表3-11 加压精馏塔出热表

| 出热项目 | 塔顶出料 | 回流液 | 塔底出料 |  | 热损失 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组分 | 精甲醇 | 甲醇 | 粗甲醇 | 水+碱液 | 以5%计 |
| 流量kg/h | 2.603×104 | 3.124×104 | 2.661×104 | 1.764×104 | — |
| 温度℃ | 115 | 117 | 134 | 134 | — |
| 比热容kJ/(kg·℃) | 2.91 | 2.91 | 3.06 | 4.29 | — |

| 汽化热kJ/kg | 837.2 | 837.2 | — | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热量kJ/h | 3.050×107 | 3.679×107 | 1.091×107 | 1.014×107 | 5%Q入 |
| 合计热量kJ/h | 3.050×107 | 3.679×107 | 2.105×107 |  | 5%Q入 |

热量计算公式:

Q加出=Q精甲醇+Q回流液+Q塔底+Q热损失=8.834×107+0.05Q入

根据加压塔精馏能量守恒:Q入＝Q出，

即：Q入=8.834×107+5%Q入，Q入= Q出=9.299×107 kJ/h，Q2蒸汽=7.245×107 kJ/h

已知水蒸气的汽化热为2118.6 kJ/kg，塔底的再沸器用中压0.35Mpa蒸汽压加热，若不计冷凝水的显热，那么需要蒸汽量：

G2蒸汽=7.245×107÷2118.6=3.420×105 kg/h

回流液和产品的冷凝潜热：

Q潜=(2.603×104+3.124×104)×837.2=4.794×107 kJ/h

可提供给常压塔再沸器的热量为：

Q供＝Q潜×(1－5%)=4.554×107 kJ/h

### 3.2.3 常压塔热量衡算

常压塔操作条件如表3-12所示。

表3-12 常压塔操作条件

| 项目 | 数据 |
| --- | --- |
| 塔顶温度 | 65℃ |
| 塔釜温度 | 105℃ |
| 进料温度 | 70℃ |
| 回流液温度 | 40℃ |
| 冷却水进口温度 | 30℃ |
| 出口温度 | 40℃ |

取回流比为1:1.32，则常压塔回流液=D2×1.32=2.076×104 kg/h。

#### 3.2.3.1 进料带入热量

各组分进料带入热量如表3-13所示。

表3-13 常压精馏塔入热表

| 物料 | 进料 |  | 回流液 |  | 再沸器加热 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组分 | 甲醇 | 水＋碱液 | 甲醇 |  | — |  |
| 流量kg/h | 2.661×104 | 1.764×104 | 2.076×104 |  | — |  |
| 温度℃ | 70 | 70 | 40 |  | — |  |
| 比热kJ/(kg·℃) | 3.056 | 4.187 | 2.68 |  | — |  |
| 热量kJ/h | 5.692×106 | 5.170×106 | 2.225×106 |  | Q加热 |  |

热量计算公式：Q= Wℎ·ΔT⋅C

Q常入＝Q进料＋Q回流液＋Q加热=1.309×107+Q加热

#### 3.2.3.2 物料带出热量

常压精馏塔中各组分出热量如表3-14所示。

表3-14 常压精馏塔出热表

| 出热项目 | 塔顶出料 | 回流液 | 塔底出料 |  | 热损失 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组分 | 精甲醇 | 甲醇 | 粗甲醇 | 水+碱液 | 以5%计 |
| 流量kg/h | 1.573×104 | 2.076×104 | 108.88 | 1.764×104 | — |
| 温度℃ | 65 | 65 | 105 | 105 | — |
| 比热kJ/(kg·℃) | 2.96 | 2.96 | 3.51 | 4.187 | — |
| 汽化热kJ/kg | 1046.75 | 1046.75 | — | — | — |
| 热量kJ/h | 1.843×107 | 2.571×107 | 4.013×104 | 7.755×106 | 5%Q入 |

热量计算公式：

Q常出=Q精甲醇+Q回流液+Q塔底+Q热损失=5.194×107+5%Q入

根据加压塔精馏能量守恒:Q入＝Q出，即：Q入=5.467×107 kJ/h；Q加热=4.157×107 kJ/h。加压塔可供热：Q供＝4.554×107 kJ/h，则常压塔中压蒸汽加热量为：

Q3蒸汽=Q供-Q加热=3.961×106 kJ/h

常压塔采用中压蒸汽加热所需要的蒸汽量为：

G3蒸汽=3.961×106÷2118.3=1.870×104 kg/h

#### 3.2.3.3 冷却水用量计算

对于热流体：

Q水入＝Q精甲醇+Q回流液＝4.414×107 kJ/h

Q水出＝Q精甲醇液＋Q回流液＝(1.573×104+2.076×104)×40×2.96=4.320×106 kJ/h

Q传＝Q水入1－5%−Q水出＝3.761×107 kJ/h

冷却水的用量为：

G2水=3.761×107÷41.87=8.983×105 kg/h

因此，加热蒸汽总量为：

G蒸汽＝G1蒸汽＋G2蒸汽+G3蒸汽＝4.682×105 kg/h

冷却水总量为：

G水＝G1水＋G2水＝1.205×106 kg/h

# 第四章 常压精馏塔的计算与设计

## 4.1 设计任务和条件

设计任务：生产能力为年产30万吨精甲醇，产品的甲醇含量达到99.95% ，塔釜残液排放物中含甲醇约为1%；

操作条件参数如表4-1所示

表 4-1 常压精馏塔操作条件表

| 项目 | 数据 |
| --- | --- |
| 塔顶温度tD | 65℃ |
| 进料温度tF | 70℃ |
| 塔底温度tW | 105℃ |
| 单层塔板压降Δp | ≤0.9kPa |
| 精馏段平均温度tm | 67.5℃ |
| 提馏段平均温度tm’ | 87.5℃ |
| 全塔平均温度t | 85℃ |
| 回流液温度t’ | 40℃ |

## 4.2 基础数据

（1）常压塔进料中含甲醇 4.167×104×0.6÷(2.661×104)=

（2）各点液相甲醇摩尔分数

由甲醇-水物系汽液平衡图[20]查得对应汽相中甲醇的摩尔分数：

进料液中汽相甲醇的摩尔分数：；

馏出液中汽相甲醇的摩尔分数：；

釜残液中汽相甲醇的摩尔分数：

（3）各点平均摩尔质量

进料液的平均摩尔质量：

馏出液的平均摩尔质量：

釜残液的平均摩尔质量：

## 4.3 塔板数的计算

### 4.3.1 处理能力

进料的摩尔流量：F=GMF=1034.16 kmol/h

精馏段物料摩尔流量:D=FXF−XW  XD−XW=566.73 kmol/h

提馏段物料摩尔流量:W=FXD−XF  XD−XW=467.42 kmol/h

### 4.3.3 最小回流比

根据经验取操作，回流比选择范围为1.1-2.0倍，考虑到原始数据和设计任务，该物系属于易分离物系，最小回流比较小，故操作回流比可取最小回流比的2倍[16]，即：R＝2Rmin。进料热状态是泡点进料，则q=1，。

根据恩德伍德公式[21]计算：

故

解得θ=1.49

Rmin=

取操作回流比为最小回流比的2倍，则：

### 4.3.4 理论板数

运用简捷算法求理论板数，根据；查吉利兰关联图[12]得到：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/468034141011006043