# 1 项目背景 1.1 任务来源

2022年，生态环境部办公厅印发《关于开展2022年度第二批国家生态环境标准项目实施 工作的通知》 (环办法规函〔2022)205号〕,下达了编制《钢铁工业(烧结)超低排放治理 工程技术规范》的任务，由冶金工业规划研究院承担，生态环境部环境工程评估中心为协作单

位。项目统一编号：2022-28。

1.2 工作过程

2022年6月，项目组在已有工作基础上，对钢铁烧结工序超低排放治理工程启动了广泛 调研。根据调研情况，综合考虑工程实施资质、超低排放业绩等因素，依托中冶北方工程技术 有限公司、中钢集团天澄环保科技股份有限公司、山东国舜建设集团有限公司、南京泽众环保

科技有限公司、广州市华滤环保设备有限公司等单位组建了标准编制技术支撑团队。

2022年7月，生态环境部大气环境司下达了标准制修订项目任务书。

2022年8至2023年2月，项目组查阅了大量国内外相关文献、标准、超低项目初步设计 等资料，筛选出满足超低排放要求的典型技术，梳理重点工艺参数，编制完成标准开题论证报

告与草案。

2023年4月17日，生态环境部大气环境司在北京组织召开了标准开题论证会，专家组听 取了项目组的汇报，经质询、讨论后， 一致同意通过本标准的开题论证。专家组认为本标准的 制定可为钢铁行业烧结废气超低排放治理工程提供重要的技术支撑，标准材料符合生态环境标 准编制要求，内容定位准确，技术路线基本可行；建议进一步明确标准适用范围，梳理标准技

术内容，细化相关技术要求，并补充超低排放工程案例。

2023年5至9月，项目组开展了针对性地现场补充调研、组织内部专家讨论，完成了标 准文本和编制说明征求意见稿初稿。9月18日，项目组召开了标准征求意见稿初稿的专家研 讨会，专家组及管理部门参会代表对标准文本及编制说明内容进行了研讨，建议对照《环境工

程技术规范制订技术导则》进一步完善文本内容。

2023年11月2日，生态环境部大气环境司在北京组织召开了标准征求意见稿技术审查会。 会议通过了标准的征求意见稿技术审查，专家组一致认为标准提供的材料齐全、内容完整，符

合生态环境标准编制规则，同时建议将标准名称调整为《钢铁工业烧结废气超低排放治理工程

技术规范》,并进一步规范标准文本和编制说明。会后，项目组完成了《钢铁工业烧结废气超

低排放治理工程技术规范》 (征求意见稿)标准文本和编制说明。

2 标准制订必要性

# 2.1 支撑国家环境管理的相关要求

2019年4月，生态环境部等五部委联合印发了《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》 	(环大气(2019)35号，以下简称《意见》),鼓励钢铁企业分阶段分区域完成全厂超低排 放改造，提出到2020年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争60%左右  产能完成改造；到2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以 上产能完成改造。烧结工序作为钢铁企业产排污强度最大的节点，颗粒物、二氧化硫和氮氧化

物排放总量可占到全厂总量的45%、65%与60%,是钢铁全流程超低排放的关键环节。

当前，钢铁行业超低排放工作将逐步由重点区域向全国全面展开，与重点区域相比，其他 区域企业的情况更加复杂，基础更加薄弱。如何因地制宜选择超低排放可行工艺技术，如何确 保超低排放工程的质量将是未来钢铁行业超低排放改造的重点与难点问题。尤其是产排污环节 占比最重的烧结工序，迫切需要通过超低排放治理工程技术规范的出台，为企业提供工艺参数 可行、达标能力有保障、次生污染控制好的技术支撑，确保我国钢铁烧结工序超低排放工程质 量，提升整体排放绩效水平，同时对二噁英类、氟化物等特征污染因子进行高效协同脱除，以

高水平超低排放技术支撑国家持续改善生态环境现状的战略布局。

# 2.2 国家产业政策及行业发展规划的环保要求

《产业结构调整指导目录(2019年本)》明确将180平方米以下烧结机(铁合金烧结机、 铸造用生铁烧结机除外)作为限制类装备。目前通过全国排污许可证管理平台统计的钢铁行业  烧结机数量为580台，处于300平方米以上领先水平的烧结机装备共计154台，占比26.55%;  处于180~299平方米先进水平的烧结机装备共计289台，占比49.83%;处于90~179平方米-   般水平的烧结机装备共计137台，占比23.62%。根据产业政策，上述180平方米以下的限制 类烧结机均需汰小上大，且随着钢铁工业的提质增效，300平米以下的烧结机未来也将逐步置 换升级。根据国家《“十四五”原材料工业发展规划》,新建钢铁项目需满足超低排放标准，因 此，未来将有超过一半产能的烧结机置换升级项目需要同步配套超低排放治理工程，工程的实

施需要本标准作为指导。

# 2.3 部分超低排放治理工程亟待规范

2.3.1污染物源强及设计参数确定不当

部分环保工程公司过分夸大其治理技术的污染物去除效率，未对企业污染物负荷等设计参 数的合理性充分调研，导致工程设计参数取值较小，“小马拉大车”,存在无法长期稳定超低 排放的风险，特别是当原燃料配比与生产负荷发生较大波动时，污染治理设施去除效率的设计 裕度无法满足要求，个别企业采取临时加大脱硫剂、脱硝剂投加量应付检查，甚至出现监测数

据造假等严重问题。

2.3.2部分工程缺乏源头控制和系统统筹

钢铁企业在实施超低排放改造工程时，往往忽视了烧结机机头静电除尘器等上游关键环节 提标改造，再加上烧结配料回配钾、钠等碱金属除尘灰以及含油污泥较多，导致出现具有粘结 性的碱金属富集、烧结“糊篦条”、烧结矿质量下降、脱硝催化剂寿命缩短、机头烟气中VOCs  和二噁英类物质的生成量增加、二噁英类物质和重金属等有毒有害物质进入脱硫副产物等问

题。

2.3.3 少数工程技术路线选择不当

一些钢铁企业在选择超低排放治理工艺时，由于缺乏可供参考的指导性技术规范，在采购 招标时选择了反应机理不明、减排效果未得到可靠验证的技术路线，从而造成治理工程投运后， 无法满足稳定超低排放的要求，项目推倒重建；或者进行二次投资，选择其他工艺串/并联处 理，虽然整改后可满足超低限值要求，但多套治理设施并用，能耗物耗增量都不符合当前钢铁

行业减污降碳的发展要求。

2.3.4 工程主要设备与材料选型不当

由于缺乏指导性的工程技术规范， 一些钢铁企业在工程招投标时，难以合理设定主要设备  和材料选型要求，导致出现了一些低质低价的工程，工程施工方为降低成本，在关键设计参数、 主要设备与材质选型、检测与过程控制等方面减配，投运后出现核心设备频繁损坏、故障率高、 运行工况不稳定与数据保存周期短等问题。 一些超低排放改造工程在设计施工以及运维过程中 未对建构筑物的载荷、有害气体的泄漏检测、设备防腐等相关因素进行重点考虑，留下安全风

险隐患。

2.3.5 二次污染问题未得到有效重视

烧结机机头烟气湿法脱硫废水未经氧化固硫处理直接用于高炉冲渣或钢渣焖渣，以及半干

法脱硫灰未妥善处置均存在二氧化硫再次分解排放的风险；活性炭脱硫脱硝一体化系统也存在

制酸富硫尾气外排等风险；脱硝工艺普遍存在过量喷氨现象，导致出现氨逃逸以及生成铵盐等

可凝结颗粒物的问题，需引起高度重视。

3 国内外相关标准研究

3.1 国外相关标准研究

美国钢铁企业气体污染物排放(针对颗粒物)的标准非常详细，除有国家排放标准外，各  州均对区域内各企业的不同工序、不同排放点制定了排放标准，对于不同钢铁企业的同一类排  放点，各州污染物排放标准的差距比较大。欧盟委员会发布了污染综合防治指令，提出建立最  佳可用技术体系，设立专门的欧盟综合性污染防治控制局来制定、评估及更新基于行业的最佳  可行技术指南；世界银行下属机构国际金融公司制定的《联合炼钢厂环境、健康与安全指南》 适用于烧结矿生产过程中产生的废气、废水和固体废料种类识别与防控措施的确定。但由于国

外钢铁企业均未执行超低排放，因此也未制定过类似的工程技术规范。

3.2 国内相关标准研究

目前，我国已出台的相关标准有《钢铁工业除尘工程技术规范》 (HJ435-2008)、  《钢 铁工业烧结机烟气脱硫工程技术规范湿式石灰石/石灰一石膏法》 (HJ2052-2016)、  《烟气 循环流化床法脱硫工程通用技术规范》 (HJ178-2018)、  《石灰石/石灰一石膏湿法烟气脱硫 工程通用技术规范》 (HJ179-2018)。  但由于发布时间早于《意见》,部分要求不能满足超

低排放工程设计要求。

4 钢铁工业烧结废气治理工程现状调研

4.1 烧结工序源头清洁生产技术应用现状

目前钢铁行业采用的烧结工序源头清洁生产减排技术主要包括：厚料层烧结技术、漏风 率控制技术、燃气喷吹补热技术、烧结烟气循环技术、余热回收技术、料面喷吹蒸汽、富氧烧

结等源头污染清洁生产技术。通过源头减排技术的应用，减少污染物排放30%以上。

4.2 行业烧结工序末端治理技术应用现状

4.2.1 烧结机机头烟气治理系统

(1)除尘系统

目前行业中烧结机机头烟气一次除尘以静电除尘为主，占比99%以上；近年来，也有袋 式除尘应用的案例。湿法脱硫系统后的二次除尘一般采用湿式静电除尘，半干法脱硫系统后的

二次除尘一般采用袋式除尘。

(2)脱硫系统

烧结机机头烟气脱硫通常采用石灰/石灰石一石膏湿法脱硫、循环流化床半干法脱硫(旋 转喷雾、密相干塔法等其他半干法脱硫)、活性炭一体化干法脱硫工艺技术。其中石灰/石灰 石—石膏湿法脱硫占比47.75%,循环流化床半干法脱硫占比20.78%,旋转喷雾半干法脱硫占

比10.39%,活性炭法占比12.87%。

(3)脱硝系统

烧结机机头烟气脱硝通常采用 SCR 脱硝、活性炭一体化脱硝或两者组合工艺技术。目前

行业中82.25%选择 SCR 技术、15.66%的企业选择活性炭一体化技术。

4.2.2 烧结机尾与其他环境除尘治理系统

采用袋式除尘、折叠滤筒除尘、电袋复合除尘工艺技术实现对烧结机尾与配料、环冷、成 品、整粒筛分等其他烟气的高效除尘净化。经过对近三年实施的工程案例进行调研，目前三种 技术应用企业均能保证上述区域的环境除尘装置出口颗粒物浓度稳定满足10mg/m³ 的超低排 放限值要求。其中折叠滤筒除尘适合场地条件受限，无法扩充仓室但仍需通过增大除尘过滤面 积，从而降低过滤风速提升除尘效率的现场使用；电袋复合除尘器适合现有企业静电除尘改造，

在保留第一或一二电场的条件下，对后续电场进行袋式改造。

4.2.3 含湿废气除尘治理系统

采用高效湿式除尘系统或热风混合袋式除尘、湿式静电除尘技术来处理烧结一次与二次混 合机、混合料胶带机转运点及梭式布料等含尘湿蒸汽节点的无组织排放控制问题，将对外逸散 的含湿粉尘进行集中收集与深度净化。其中热风混合的袋式除尘和湿式静电除尘技术对粉尘的

截留脱除效果更强，适宜在入口颗粒物浓度较高的工况场景予以应用。

5  标准制修订的基本原则和技术路线

5.1  基本原则

(1)政策相符原则

本标准符合《中华人民共和国环境保护法》《意见》《减污降碳协同增效实施方案》《“十

四五”原材料工业发展规划》等法律法规与政策监管要求。

(2)综合防治原则

本标准综合考虑废气污染物超低排放改造不同工段的协同去除效应，及副产物、还原剂等

污染因子跨介质转移等。

(3)全面覆盖原则

本标准的制订贯穿烧结生产的全过程，所列超低排放治理工艺包含了生产工艺过程源头污

染物减量技术、污染物末端治理技术，可达到主要大气污染物超低排放限值要求。

(4)客观公正原则

充分借鉴欧盟、美国等发达国家在治理工艺筛选等方面的成功经验，结合我国实际情况， 依托已制订的清洁生产、循环经济、节能减排、污染物末端治理等方面的工艺技术要求，遵循  科学、客观和公正的原则，制定本工程技术规范。并且本标准中涉及的所有技术名称，全部遵

循技术的原理进行命名，不采用任何企业商业性质标识对工艺命名。

(5)动态调整原则

本标准将根据国家环境管理工作需要和钢铁行业超低排放治理工艺发展适时修订。

5.2 技术路线

参考《环境工程技术规范制订技术导则》  (HJ526-2010)  的有关规定，在对国内外资  料广泛调研、排污许可与监测数据梳理，以及对具有代表性的钢铁企业现场调研的基础上，编  制本标准，技术路线详见图5-1。本标准将规范钢铁工业烧结废气治理技术的工程设计、施工、

运行、维护、管理等方面的技术要求。

现有工程初步设计

’数据

分 费

电脑薛选与合井

备选超低排1       工程技术清单与

有组织手]

现场运行参数

数据整理                 艺参数范围与应用数量          极值与未达超低值         有效数据范围

专家咨询、专业判断

报纳入超低工程技术规范的工艺清单

污染跨介质转移

专家者询

(设计参数。运行参数

烧结超低排成工和 程案例                                烧结超低排放治理工程技术清单

指标参数    碱权     打分

排污许可数据

层 次

分 析

人工筛选与合并

工程技术规范

家无法

达成一

数 据 分析

费

数据

获 取

技术

评估

经济成本

指标 体乘

技术名称

经济成本

排放水平

应用数据

运行参数

技术分析

在线监测

排放水平

装备水平

运行参数

主要设计

环境效益

文献资料

工艺规模

现场调研

图5-1  技术路线图

5.3 工作方法

(1)资料收集与企业调查

主要通过资料收集、现场调研、发放调查表及从排污许可数据库获取等方式获得钢铁工业  烧结工序主要生产装备、污染物类型及产污环节、超低排放改造应用技术现状。调查收集目标  企业产、排污节点实际废气污染物排放浓度及运维管理要求的一手数据。现场调研重点考察烧  结生产中各类废气的来源、组成、受控污染物、清洁生产与末端治理工艺技术、工艺操作流程、

实际运行状况和处理效果等。

(2)专家咨询与研讨

通过专家咨询与研讨的形式，了解钢铁工业烧结超低排放技术的实际应用概况、废气污染

物排放现状、行业发展趋势，确定超低排放工程技术及组合工艺类型及设计、运行等重要参数。

(3)在线数据分析与补充测试

选取典型超低排放技术与组合工艺，分析企业相应在线监测和手工监测数据评估该技术的

排放水平，对重要节点的废气污染物排放水平进行验证。

6 主要技术内容及说明

6.1 污染物与污染负荷

本章节对烧结废气中各工段污染物的产生环节、种类等进行了说明，同时对烧结废气超低

排放工程设计所需要的详细参数进行了具体规定，包括所需资料种类及来源、设计裕度选取、

相关计算方法、经验值及依据等。

6.2 工艺设计

本章节对烧结废气超低排放工艺设计的一般规定、超低排放技术路线选择、除尘工艺设计

要求、脱硫工艺设计要求、脱硝工艺设计要求等作出了详细规定。

6.2.1 超低排放技术路线选择

6.2.1.1 烧结机机头烟气超低排放工艺路线

(1)本章节工艺路线的选取原则兼顾技术的成熟性、工况波动的适应性、协同处理能力 与二次污染控制效果，所以在现场方案选择上提供了两大类组合工艺路线， 一类是基于 SCR

脱硝的工艺组合技术， 一类是活性炭脱硫脱硝一体化技术。

脱硝采用 SCR 工艺时，综合考虑烧结机的生产工况和污染物排放特征，采用工艺一次除 尘+SCR 脱硝+脱硫+除尘是能耗最低、氨逃逸和二次污染最少的工艺路线组合，因此新改扩建

烧结机宜优先选择。SCR 脱硝前置不仅可减少加热烟气带来的能耗上升问题，亦可通过脱硝

后串接脱硫、除尘设施来对脱硝反应过程中过量的氨以及可凝结颗粒物进行二次吸收； SCR 脱硝前置还可协同去除二噁英类物质，避免其进入脱硫副产物。新改扩建烧结机可通过强化工 艺一次除尘系统的设计和运维，确保除尘器出口粉尘浓度稳定达设计值，并辅以烟气调质技术

来解决前置 SCR 脱硝工艺可能存在的碱金属粘附堵塞问题。

活性炭脱硫脱硝一体化技术通过一段脱硫除尘与二段脱硝的组合工艺，同时利用活性炭材 料本身的吸附与催化能力，高效去除超低管控的废气污染物与特征污染物。此工艺目前行业中 部分案例因为系统工况中颗粒物浓度较高或地方有对企业特殊时段加严管控的原因，增建了袋

式除尘器，所以标准文本中将二次除尘作为可选的设施列入此工艺路线中。

对于部分现有烧结机由于工艺一次除尘器老旧，且缺乏有效维护，导致除尘效率较低，对 后续 SCR 脱硝设施影响较大的，或者已建成干式一次除尘和脱硫、二次除尘设施的烧结机只 需要增加 SCR 脱硝设施的，也可采用工艺一次除尘+脱硫+除尘+SCR 脱硝的工艺路线组合， 提高脱硝设施运行的稳定性，降低工程改造投资。但此种工艺路线因为没有后续工艺可协同处 理逃逸的氨和可凝结颗粒物，所以对脱硝段喷氨量要求较高，企业需按合理的氨氮比调整喷氨

量，同时应对工艺一次除尘进行提效改造，避免过多的有害成分进入脱硫副产物。

(2)除尘工艺选择原则

钢铁烧结机机头烟气工艺除尘即一次除尘，目前行业中99%以上均为干式静电除尘器， 长期以来出口浓度按50mg/m³ 设计，已远远落后于技术发展水平和环境保护需求，通过提高 设计参数，强化末电场的流场设计和电源供电方式等，出口浓度可稳定低于30mg/m³。 近年

来开发的袋式除尘器，其案例除尘效果可满足出口颗粒物排放浓度小于10mg/m³ 的设计要求。

当前应用案例最广的石灰/石灰石一石膏湿法脱硫后一般采用湿式静电除尘器作为含湿烟 气二次除尘设施，实现对烟气中原有颗粒物与塔内裹挟的部分循环浆液固体物的深度净化，达 到超低排放限值要求；半干法脱硫因出口烟气温度均在露点以上，因此均采用袋式除尘作为二 次除尘，用来脱除烟气中原有颗粒物与烟气中裹挟的循环灰；活性炭脱硫脱硝一体化设施通过 炭基材料可实现对颗粒物的截留，为进一步减排颗粒物，也可在活性炭脱硫脱硝一体化设施后

再增设袋式除尘器。

(3)脱硫工艺选择原则

钢铁企业根据所在区域、所使用原燃料类型、现有基础条件等因地制宜选择脱硫工艺。 一是对于使用含硫率低于0.06%低硫铁精矿的烧结机，机头烟气中 SO₂ 浓度基本在1000mg/m³ 以下，无论是石灰/石灰石湿法脱硫，还是循环流化床、旋转喷雾与密相干塔等半干法脱硫， 亦或活性炭脱硫脱硝一体化技术均可实现超低排放； 二是对于使用含硫率低于0.1%铁精矿的 烧结机，SO₂ 浓度一般不高于1500mg/m³,   为达超低限值要求，脱硫效率需要高于98%,旋 转喷雾与密相干塔等半干法脱硫难以满足要求，宜选用石灰/石灰石

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/468037026042006036