用水产品水效标识计量

专项监督检查工作规范总则：坐便器

# 1 范围

本规范规定了安装在建筑设施内冷水管路上，供水压力不大于0.6  MPa条件  下使用的各类坐便器（不包括智能坐便器）的水效标识计量专项监督检查的抽样、

检验检查和判定等活动的通用要求和程序。

本规范适用于坐便器水效标识国家专项监督检查，地方市场监管部门组织的 水效标识专项检查，委托检测可参考本规范执行。生产和销售坐便器的单位亦可

参照本规范进行检测。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1059. 1  测量不确定度评定与表示

JJF 1071      国家计量校准规范编写规则

JJF XXXX  用水产品水效标识计量专项监督检查工作规范 总则

GB 25502  坐便器水效限定值与水效等级

GB/T 6952  卫生陶瓷

CWL 01-2020  坐便器水效标识实施规则

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引

用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

## 3. 1 坐便器平均用水量 average walter consumption of water closet

## 依据标准 GB 25502 规定的试验方法和计算公式进行实测和计算得出的坐便

器的用水量。

3.2  坐便器水效 限定值 minimum allowable values of water efficiency for water

closet

## 在标准规定的测试条件下，坐便器在符合通用技术要求、冲洗功能要求、配

套性技术要求的情况下，所允许的最大用水量。

## 注:单冲坐便器的用水量是指其平均用水量；双冲坐便器的用水量包括平均用水量、全冲用水量和半冲

用水量。

3.3  水效等级 water efficiency grades

表示用水产品用水效率高低差别的一种分级方法，一般分为若干个等级，1

级表示水效最高。

# 4 检查对象

检查对象为列入国家实行水效标识管理产品目录的坐便器，并采取“双随机 ”

抽查机制，从市场监管部门统一建立的“检查对象名录库 ”中随机确定检查对象。

# 5 抽查人员

采取“双随机 ”抽查机制，根据产品类别、产品型式、检查对象数量和地域

分布情况等随机确定抽查人员。

# 6 检验依据

水效标识管理办法

GB 25502-2017  坐便器水效限定值及水效等级

CWL 01-2020  坐便器水效标识实施规则

GB/T 6952-2015  卫生陶瓷

# 7 检验检测机构

检验检测机构应具备坐便器水效项目 CMA 资质。检验检测机构测量技术 能力应满足坐便器水效标识测量不确定度的要求。坐便器水效标识测量不确定度

示例见附录 A。

# 8 生产领域抽样

8.1    抽样方法

可在检查对象（生产企业）成品仓库或生产线末端具有产品质量检验合格证 明或者以其他形式表明合格的产品中随机抽取。抽样样品应当是国内销售的水效 标识目录内坐便器，并且已经获得“ 中国水效标识 ”备案。抽查人员应当使用规 定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库

存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

8.2    抽样数量

在成品仓库内抽样时，原则上批量应不少于 30 台；在生产线末端抽样时， 批量可少于 30 台。同一规格型号产品在同一抽样地点每次一般抽取 2 台样品，1

台作为检验样品，另外 1 台作为备用样品。

8.3    抽样单和封条

抽查人员应在抽样现场对抽样样品外包装或本体上加施封条并签名。抽查人 员在抽样现场按规定要求填写抽样单，记录抽样产品及检查对象等相关信息，抽 样记录见附录 B。抽样单需经抽查人员和检查对象相关负责人签字确认并加盖检

查对象公章。

8.4    样品运送

抽样样品可由抽查人员携带或寄递至检验检测机构。

8.5    样品确认

如抽样样品为委托加工的（即受检单位与生产企业不一致的），检验检测机

构应与委托加工方（受检单位）进行样品真实性确认。

# 9 流通领域抽样

9. 1  抽样方法

以购买方式在网络销售平台或实体销售店等正规销售渠道获取样品。抽样样 品应当是国内销售的水效标识目录内坐便器，并且已经获得“ 中国水效标识 ”备

案。抽查人员应完整记录抽样过程并保留相关证据，抽样记录见附录 C 或 D。

9.2  抽样数量

网络销售平台或实体销售店买样时，同一规格型号产品一般同时购买 2 台样

品，1 台作为检测样品，另外 1 台作为备用样品。

9.3  抽样单和封条

购买样品送达指定地点或者现场提取后，由抽查人员对买样样品外包装或本 体上加施封条并签名。抽查人员按规定要求填写抽样单，记录买样产品、检查对

象及销售单位等相关信息。

9.4  样品运送

抽样样品可由抽查人员携带或寄递至检验检测机构。

9.5  样品确认

检验检测机构应通知样品上标称的生产者或委托加工方对样品进行真实性

确认。

# 10 检验检查要求

检验检测机构收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式检查记录样品的外 观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情形，并核对样品

与抽样单或买样单的记录、样品与任务下达要求是否相符。

对于抽样不规范的样品，检验检测人员应当拒绝接收并书面说明理由，同时 向组织监督抽查的市场监督管理部门报告。对检验前需要受检单位配合安装、调 试的样品，受检单位应当做好安装、调试等协助工作，检验检测机构应当对安装、

调试过程通过拍照、录像等方式记录相关证据。安装、调试结束后，受检单位和

检验检测机构应当以书面形式确认。检验检查项目见表 1。

表 1  检验检查项目

| 序 号 | 检验检查项目 | 依据标准及检测检查方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐便器水效标识检查 | 依据 CWL 01-2020 中 4.2 条 | 一般项目 |
| 2 | 水封深度及水封表面 尺寸 | 依据GB/T 6952 中8.3.5条 | 一般项目 |

| 3 | 存水弯最小通径 | 依据GB/T 6952 中8.3.6条 | 一般项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 污水置换功能 | 依据GB/T 6952 中8.8. 10条 | 一般项目 |
| 5 | 排水管道输送特性 | 依据GB/T 6952 中8.8.8条 | 一般项目 |

| 6 | 卫生纸试验 | 依据GB/T 6952 中8.8. 11条 | 一般项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 水封回复功能 | 依据GB/T 6952 中8.8.9条 | 一般项目 |
| 8 | 排放试验 | 依据GB/T 6952 中8.8.5条、8.8.6条、8.8.7条 | 重要项目 |
| 9 | 洗净功能 | 依据GB/T 6952 中8.8.4. 1条 | 重要项目 |
| 10 | 水效指标 | 平均用水量依据GB/T 6952 中8.8.3条 | 重要项目 |
|  |  | 全冲用水量依据GB/T 6952 中8.8.3条 | 重要项目 |
|  |  | 半冲用水量依据GB/T 6952 中8.8.3条 | 重要项目 |
| 11 | 水效等级 | 依据 GB 25502 中 4.2.2 条 | 重要项目 |

# 11 判定原则

11. 1 合格判据原则

坐便器水效指标（平均用水量、全冲用水量和半冲用水量）的合格评定不考

虑测量不确定度的影响。

## 11.2    检测结果评定准则

11.2. 1  水效标识标注评定准则

坐便器水效标识标注出现下列情况之一的，评定为水效标识标注不符合：

a)  未在坐便器的显著位置正确使用水效标识的；

b)  未按规定的标识样式和内容进行标注的；

c)  产品规格型号应与铭牌上的标注不一致的。

11.2.2  水封深度及水封表面尺寸评定准则

水封深度及水封表面尺寸不满足下列情况的，评定为水封深度、水封表面尺

寸不符合：

a )  所有带整体存水弯便器的水封深度≥50 mm；

b )  水封表面尺寸≥100 mm×85 mm。

11.2.3  存水弯最小通径评定准则

坐便器存水弯水道不能通过直径为41 mm的固体球的，评定为存水弯最小通

径不符合。

11.2.4  污水置换功能评定准则

污水置换功能不满足下列情况的，评定为污水置换功能不符合：

a )  单冲式坐便器，稀释率≥100；

b )  双冲式坐便器，只进行半冲水试验，稀释率≥25。

11.2.5  排水管道输送特性评定准则

球的平均传输距离小于12 m时，评定为排水管道输送特性不符合。

11.2.6  卫生纸试验评定准则

双冲式坐便器进行半冲水的纸球试验，测定3次，每次坐便器便池中应无可

见纸，否则评定为卫生纸试验不符合。

11.2.7  水封回复功能评定准则

水封回复功能不满足下列情况的，评定为水封回复功能不符合：

a )  水封回复≥50 mm；

b )  若为虹吸式坐便器，每次均应有虹吸产生。

11.2.8  排放试验评定准则

排放试验不满足下列情况的，评定为排放试验不合格：

a )  球排放：连续3次试验平均数≥90个

b )  颗粒排放：连续3次试验，坐便器存水弯中存留的可见聚乙烯颗粒3次平

均数≤125个，可见尼龙球3次平均数≤5个。

c )  混合介质排放：节水型坐便器要求第一次冲出坐便器的混合介质（海绵 条和纸球）≥22个，幼儿型坐便器要求第一次冲出数≥11个。如有残留介质，第

二次应全部冲出。

11.2.9  洗净功能评定准则

洗净功能不满足下列情况的，评定为洗净功能不合格：

a)  累积残留墨线总长≤50 mm；

b)  单段残留墨线长度≤13 mm。

11.2. 10  水效指标评定准则

水效指标不满足下列情况的，评定为水效指标不合格：

a)  水效指标标注值≤水效指标限定值；

b)  水效指标实测值≤水效指标标注值；

c )  双冲坐便器的半冲用水量≤对应水效等级全冲用水量最大限定值的 70%。

11.2. 11  水效等级评定准则

水效等级出现下列情况之一的，评定为水效等级不合格：

a)  坐便器标注的水效等级不符合GB 25502对水效等级的要求； b)  根据用水量实测值确定的水效等级低于标注的水效等级的。

## 11.3  合格判定

计量专项检查合格判定以单台样品的检验检测结果作出。“重要项目 ”结果 判定以“合格 ”或“不合格 ”给出；“一般项目 ”结果判定以“符合 ”或“不符 合 ”给出。所检项目的“重要项目 ”全部符合判定要求的，最终结论判定为合格； “重要项目 ”有一项或一项以上不符合判定要求的，最终判定结论为不合格（“一

般项目 ”不作为最终判定依据）。专项检查的合格判定按照表2要求判定。

表 2 检验检查合格判定要求

| 序号 | 检验检查项目 | 判定要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐便器标识标 注 | 在坐便器的显著位置正确使用水效标识标注的；按规 定的标识样式和内容进行标注的；产品规格型号应与 铭牌上的标注一致的。 |  | 一般项目 |
| 2 | 水封深度及水 封表面尺寸 | 所有带整体存水弯便器的水封深度≥50 mm ，水封表 面尺寸≥100 mm×85 mm。 |  | 一般项目 |
| 3 | 存水弯最小通 径 | 坐便器存水弯水道应能通过直径为41 mm 的固体球。 |  | 一般项目 |
| 4 | 污水置换功能 | 单冲式坐便器稀释率≥100，双冲式坐便器，只进行半 冲水试验，稀释率≥25。 |  | 一般项目 |
| 5 | 排水管道输送 特性 | 球的平均传输距离≥12 m。 |  | 一般项目 |
| 6 | 卫生纸试验 | 双冲式坐便器进行半冲水的纸球试验，测定3次，每次 坐便器便池中应无可见纸。 |  | 一般项目 |
| 7 | 水封回复功能 | 水封回复≥50mm 。若为虹吸式坐便器，每次均应有 虹吸产生。 |  | 一般项目 |
|  |  | 球排放 | 连续3次试验平均数≥90个 |  |

| 8 | 排放试验 |  |  | 重要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒排放 | 连续3次试验，坐便器存水弯中存留的可 见聚乙烯颗粒3次平均数≤125个，可见 尼龙球3次平均数≤5个。 |  |
|  |  | 混合介质 | 节水型坐便器要求第一次冲出坐便器的 |  |

|  |  |  | 排放 | 混合介质（海绵条和纸球） ≥22个，幼 儿型坐便器要求第一次冲出数≥11个。 如有残留介质，第二次应全部冲出。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 洗净功能 |  | 累积残留墨线总长≤50 mm ，且单段残留墨线长度≤ 13 mm。 |  | 重要项目 |
| 10 | 水 效 指 标 | 平均用 水量 | 水效指标标注值≤水效指标限定值； 水效指标实测值≤水效指标标注值； 双冲坐便器的半冲用水量≤对应水效等级全冲用水量 最大限定值的70%。 |  | 重要项目 |
|  |  | 全冲用 水量 |  |  |  |
|  |  | 半冲用 水量 |  |  |  |
| 11 | 水效等级 |  | 标注的水效等级应符合GB 25502对水效等级的要求； 根据用水量实测值确定的水效等级应不低于标注的水 效等级。 |  | 重要项目 |

# 12 结果通知

检验检测机构按规定要求将检查结果和检验报告报送组织监督抽查的市场 监督管理部门并保留相应凭证。检验检查结论为合格寄送检查结果和检验报告至 检查对象。检验检查结论为不合格寄送检查结果和检验报告至检查对象所在地市

场监督管理部门。针对特殊情况按照有关规定处理。

# 13 异议处理

受检单位或者样品标称生产者对抽样过程、样品真实性、检验结论有异议时， 应当自收到专项监督检查结果告知之日起十五日内向组织监督抽查的市场监督

管理部门提出书面异议申请。

有下列情形之一的，组织监督抽查的市场监督管理部门不予组织复检:

(一)异议申请人在异议期内未提出书面异议材料；

(二)经异议申请人确认的现场检验结论；

(三)其他不予复检的情形。

出现下列情况之一的，组织监督抽查的市场监督管理部门应当终止复检，并

以原监督抽查结果为最终结果：

(一)异议申请人无正当理由拒绝配合办理复检手续、确认和交接样品、安装

和调试的;

(二)因异议申请人原因，导致复检样品在运输、安装、调试过程中受损且无

法进行复检的;

(三)复检用样品被受检单位擅自拆封、替换、变卖、隐匿、损毁的；

(四)其他终止复检的情形。

检验检测机构协助市场监督管理部门做好异议处理工作。对需要复检并具备 复检条件的，由检验检测机构或复检机构按规定要求对原样品或备用样品进行复

检并出具报告。复检结论为最终结论。

# 14 样品处置

检验检测机构完成全部专项检查工作后，应及时将样品按有关规定进行处 置。处置的样品应当登记造册，记录样品名称、种类、数量，处置时间、地点、 方式、执行人等内容。抽样生产者、销售者无偿提供的样品，检验中未发现不合

格的，应当在抽查结果异议期满后以受检单位自取或者寄送等方式退还。

# 15 保密要求

各有关单位要严格做好保密工作。任何单位和个人未经组织监督抽查的市场

监督管理部门同意，均不得以任何形式对外透漏或公布专项检查有关情况。

# 16 附则

本规范由国家市场监督管理总局计量司管理。

# 附录 A

环境条件、测量设备、测量不确定度要求及评定示例

## A.1 环境条件

A.1. 1  环境温度：（5～55） ℃。

A.1.2  相对湿度：（10～95）%。

A.1.3  水压：0.35 MPa。

## A.2 测量设备

A.2. 1  测量设备

电子天平：0～30 kg；精度Ⅲ级；e= 10 g。

A.2.2  检测设备/仪表应具有有效的检定、校准证书。

## A.3 测量不确定度要求

A.3. 1  单冲坐便器平均用水量测量结果相对扩展不确定度应优于 2.3%（k=2）。 A.3.2  双冲坐便器全冲用水量测量结果相对扩展不确定度应优于 2.5%（k=2）。 A.3.3  双冲坐便器半冲用水量测量结果相对扩展不确定度应优于 2.5%（k=2）。 A.3.4  双冲坐便器平均用水量测量结果相对扩展不确定度应优于 1.7%（k=2）。

## A.4 测量不确定度评定示例

A.4. 1  单冲坐便器平均用水量测量不确定度评定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/475212042214011112