ICS    65.020

B  65

新 疆

DB65

维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB 65/ T 4027—2017

新疆湿地生态系统服务功能评估规范

Specification  for  assessment  of wetland  ecosystem  services  in  Xinjiang

2017- 11- 15发布                                 2 0 1 7 - 1 2 - 1 5 实 施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局  发布

DB65/    T    4027—2017

前   言

本标准按GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构与编写》的规定编制。 本标准由新疆维吾尔自治区林业厅提出。

本标准由新疆维吾尔自治区林业厅归口。

本标准起草单位：新疆林业科学院。

本标准主要起草人：蔡新斌，买尔燕古丽 · 阿不都热合曼，江晓珩，刘丽燕，布早拉木，林宣龙， 田润炜

DB65/ T 4027—2017

目   次

前言 	 II

1  范 围 	 1

2  术语和定义 	 1

3  评估指标体系及评估方法 	 3

4  评估公式 	 3

5 新疆湿地生态系统服务功能价值评估数据汇总表 	3

附录A(规范性附录)评估指标体系及评估方法 	 5

附录B(规范性附录)新疆湿地生态系统服务功能评估公式 	 6

附录C(参考性附录)评估数据汇总表 	 8

DB65/   T   4027—2017

新疆湿地生态系统服务功能评估规范

1 范围

本标准规定了新疆湿地生态系统的术语和定义、评估指标体系、评估方法、评估公式和评估数据汇 总表的要求。

本标准适用于新疆境内湿地生态系统服务功能价值评估，但不涉及到湿地资源的价值和湿地自身价 值的评估。

2  术语和定义

下列术语及定义适用于本文件。

2.1

湿地 Wetland

是天然或人造、长久或暂时之死水或流水、淡水、微咸或咸水沼泽地、泥炭地或水域，包括低潮时 水深不超过6 m的海水区。

2.2

河流湿地 River wetland

是河水浅滩或滞流处发生沼泽化过程而形成的湿地。新疆有分永久性河流、季节性河流、洪泛平原 湿地等类型。

2.3

湖泊湿地 Lake wetland

是湖泊岸边或浅湖发生沼泽化过程而形成的湿地。新疆有永久性淡水湖、永久性咸水湖、季节性淡 水湖、季节性咸水湖等类型。

2.4

沼泽湿地 Marsh wetland

是土壤过湿，地表积水，土壤为泥炭或潜育化沼泽土。新疆有草本沼泽、灌丛沼泽、森林沼泽、内 陆盐沼、季节性咸水沼泽、沼泽化草甸等类型。

2.5

人工湿地 Artificial wetland

是面积不小于8hm² 的库塘、运河、输水河、水产养殖场、稻田(冬水田)和盐田等。

DB65/    T    4027—2017

2.6

湿地生态系统 Wetland ecosystem

是分布于陆生生态系统和水生生态系统之间具有独特水文、土壤、植被与生物特征的生态系统。

2.7

生态系统服务功能 Wetland ecosystem service function

指某一生态系统实际支持或潜在支持和维护人类活动与生命财产的能力，经济学上称为间接利用价 值。

2.8

湿地生态系统服务功能评估 Wetland ecosystem service function evaluation

指在特定的尺度下，针对湿地生态系统为人类所提供的服务功能，用货币价值的形式进行定量的评

估。

2.9

供水与蓄水功能 Conservation of water function

是湿地为人类提供居民用水、工业用水和农业用水等各种类型水资源的功能。

2.10

提供食物和原材料功能 Provide food and raw materials function

是湿地为人类提供农产品和原材料的功能，包括种植业、林业、农业、牧业和渔业等方面。

2.11

涵养水源与调蓄洪水功能 Conservation of water and flood regulation function

是湿地能将过量的水分储存起来并缓慢地释放的功能，从而将水分在时间上和空间上进行再分配。 过量的水分被贮存在土壤中或以地表水的形式(湖泊、沼泽等)保存着，从而减少下游的洪水量。

2.12

固碳释氧功能 Carbon fixation and oxygen release function

是湿地生态系统通过植被、土壤动物和微生物固定碳素、释放氧气的功能。

2.13

净化水质功能 Water purification function

是湿地减少水环境污染的功能，当水体进湿地时因水生植物的阻挡作用，缓慢的水体有利于沉积物 的沉积，许多污染物质吸附在沉积物的表面，随同沉积物而积累起来，从而有助于与沉积物结合在一起 的污染物储存、转化。

2.14

DB65/    T    4027—2017

水力发电功能 Hydraulic electro-generation service function

是利用河流、湖泊等位于高处具有势能的水流至低处，将其中所含势能转换成水轮机之动能，再借 水轮机为原动力，推动发电机产生电能。

2.15

保育土壤功能 Conservation of soil service function

指由于湿地生态系统中植被茂密和掉落物层层截留降水，加之地表有积水层或长期过湿，水流缓慢， 使湿地的土壤免受风蚀和水蚀。同时湿地植物根系固定土壤，防止土壤崩塌泄溜，减少土壤肥力损失以  及改善土壤结构的功能。

2.16

生物多样性功能  Biodiversity service function

指湿地的独特生境使其具有丰富的陆生与水生动植物资源，许多珍稀和濒危物种均以湿地作为庇 护、生存和繁衍的屏障。

2.17

栖息地功能 Habitat service function

是湿地复杂多样的植物群落，为野生动物尤其是一些珍稀或濒危野生动物提供了良好的栖息地的功 能，湿地是鸟类、两栖类动物的繁殖、栖息、迁徙、越冬的场所。

2.18

科研文化功能 Culture service function

是湿地作为一种独特的生态系统和自然景观，吸引着地理科学、生态科学和环境科学的专家学者前 来进行科学考察与研究的功能。

2.19

生态旅游功能 Ecological tourism function

指旅游者以湿地作为观光、游览研究对象，观察湿地的景观、物种、生境和生态系统等，并维持湿 地自然环境原貌的旅游活动。

3 评估指标体系及评估方法

新疆湿地生态系统服务功能评估指标体系包括11项评估指标，指标体系及评估方法见附录 A。

4 评估公式

新疆湿地生态系统服务功能价值以人民币元为基本单位表现。各项服务功能价值计算评估公式见附 录B。

5  新疆湿地生态系统服务功能价值评估数据汇总表

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/475343004220011101