温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 人的室颤电流约为( )mA。

- 16

- 30

- 50

- 答案:C

- 2. 工作在放大区的某三极管，如果当伯从121A增大到22uA时，从1mA变为2mA，那么它的B约为(  )

- 83

- 91

- 100

- 10

- 答案:C

- 3. 用喷雾水枪可带电灭火，但为安全起见，灭火人员要带绝缘手套，穿绝缘靴还要求水枪头(  )

- 接地

- 必须是塑料制成的

- 不能是金属制成的

- 答案:A

- 4. 电流互感器的外皮最高答应温度为(  )

- 60℃

- 75℃

- 80℃

- 答案:B

- 5. 架空导线型号LGJ-35/6表示的含义为( )。

- 钢芯铝绞线电压等级为35kV，额定电流6K

- 铝芯钢绞线电压等级为35kV，额定电流6K

- 钢芯铝绞线，铝线部分标称截面为35mm2

- 答案:C

- 6. 下列现象中，可判定是接触不良的是(  )。

- 日光灯启动困难

- 灯泡忽明忽暗

- 灯泡不亮

- 答案:B

- 7. 电缆线路中有中间接头时,压接接头最高允许温度为(  )℃。

- 100

- 120

- 150

- 答案:C

- 8. (  )制动器可以在行车制动装置失效后应急制动。

- 平衡式

- 非平衡式

- 行车

- 驻车

- 答案:D

- 9. 交流接触器本身可兼作(  )保护。

- 缺相

- 失压

- 短路

- 过载

- 答案:C

- 10. 三相异步电动机采用Y-降压启动时，启动转矩是△接法全压起动时的(  )倍.

- √3

- 1/√3

- √3/2

- 1/3

- 答案:D

- 11. 金属梯子不适于以下什么工作场所?(  )。

- 有触电机会的工作场所

- 坑穴或密闭场所

- 高空作业

- 答案:A

- 12. 导体的电阻越小,则其电导就(  )。

- 不变

- 越小

- 越大

- 答案:C

- 13. 我国变压器铁芯采用的硅钢片的厚度主要有(  )。

- 0.35mm.0.30mm.0.27mm等

- 0.38mm.0.23mm.0.25mm等

- 0.39mm.0.25mm.0.29mm.等

- 答案:A

- 14. 频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流( )HZ频率,俗称“工频”。

- 49

- 50

- 51

- 答案:B

- 15. 接地中线相色漆规定为(  )

- 黑

- 紫

- 白

- 答案:A

- 16. 应正确使用钳形电流表，每次换量程时，必须打开钳口的目的是(  )。

- 让钳口散热

- 减少误差

- 防止烧坏钳形表

- 让导线散热

- 答案:C

- 17. 高灵敏度电流型漏电保护装置是指额定漏电动作电流(  )及以下的漏电保护装置。

- 30mA

- 15Ma

- 10Ma

- 6mA

- 答案:A

- 18. 在起吊.牵引过程中,受力钢丝绳的周围.上下方.转向滑车( ).吊臂和起吊物的下面,禁止有人逗留和通过。

- 前后方

- 上下方

- 内角侧

- 外角侧

- 答案:C

- 19. 台式钻床简称台钻，是一种小型钻床，通常安装在工作台上，用来钻(  )的孔。

- 12mm以上

- 20mm以下

- 12mm以下

- 10mm以下

- 答案:C

- 20. 结合滤波器在电力载波通道中起什么作用(  )。

- 载波机与高压电力线间高频信号的通路

- 抑制通带外的干扰及阻抗匝配作用

- 对高频信号具有足够大的阻抗

- 提高发信电平放大信号

- 答案:B

- 21. 由于电流的热效应.化学效应和机械效应对人体的外表造成的局部伤害称为(  )。

- 电弧

- 触电

- 电击

- 电伤

- 答案:D

- 22. 签发电气设备工作票的人应该是(  )。

- 工作负责人

- 工作许可人

- 工作班成员

- 熟悉工作规程的生产领导

- 答案:D

- 23. SF6断路器调整时，相间中心距离误差不大于(  )mm。

- 5

- 10

- 12

- 20

- 答案:A

- 24. RN2型熔断器的熔丝是根据机械强度的要求来确定的，这是因为(  )很小。

- 电流互感器二次额定电流

- 电压互感器二次额定电流

- 电压互感器一次额定电流

- 答案:C

- 25. 集成运算扩大器的最大特点是(  )。

- 开环增益很大，体积小

- 开环增益很大，输入阻抗很小

- 开环增益很大，输出阻抗高

- 开环增益很大，输入阻抗高，输出阻抗小

- 答案:D

- 26. 花很少钱吃鱼翅席是不可能的，因为它不符合(  )原则。

- 等价交换

- 利益交换

- 公平合理

- 市场规律

- 答案:A

- 27. 阻容交流电路中电流与电压的相位关系是电流(  )电压。

- 超前90°

- 滞后90°

- 同相

- 超前0~90°

- 答案:D

- 28. 可以交直流两用的钳形电流表，是采用何种测量机构的仪表( )。

- 磁电系

- 电磁系

- 整流系

- 答案:B

- 29. 对电力变压器的停电操作要领是(  )。

- 先停电源侧开关

- 先停负荷侧开关

- 先停高压侧开关

- 先停低压侧开关

- 答案:D

- 30. 电容器从头合闸时，应先( )。

- 充电

- 放电

- 断电

- 以上都不对

- 答案:B

- 31. 35kV以下的高压隔离开关，其三相合闸不同期性不得大于( )毫米。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:A

- 32. 静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是(  )。

- 接地

- 接零

- 串接

- 答案:A

- 33. 如果忽略变压器的内损耗，可认为变压器二次输出功率( )变压器一次输入功率。

- 大于

- 等于

- 小于

- 答案:B

- 34. 磁场强度的方向和所在点的(  )的方向一致。

- 磁通或磁通量

- 磁导率

- 磁场强度

- 磁感应强度

- 答案:D

- 35. 从电力系统的发电和配电，到各个用电设备都属于(  )部门管辖的范围。

- 电气

- 机械

- 动力

- 仪表

- 答案:A

- 36. 装用漏电保护器，是属于哪种安全技术措施?(  )

- 基本保安措施

- 辅助保安措施

- 绝对保安措施

- 答案:A

- 37. 转矩极性鉴别器常常采用运算放大器经正反馈组成的(  )电路检测速度调节器的输出电压un。

- 多沿震荡

- 差动放大

- 施密特

- 双稳态

- 答案:C

- 38. 导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞( )圈。

- 1

- 3

- 2

- 答案:B

- 39. 施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是( )。

- 黑色

- 白色

- 淡蓝色

- 棕色

- 答案:C

- 40. 井联电力电容器的作用是(  )。

- 降低功率因数

- 提高功率因数

- 维持电流

- 答案:B

- 41. 电流互感器型号中，常用(  )表示瓷绝缘。

- C

- D

- S

- A

- 答案:A

- 42. 两只阻值相同的电阻串联后，其阻值(  )。

- 等于两只电阻阻值的乘积；

- 等于两只电阻阻值的和；

- 等于两只电阻阻值之和的1/2；

- 等于其中一只电阻阻值的一半。

- 答案:B

- 43. 高压熔断器可用于(  )等设备的维护。

- 电压互感器

- 发电机

- 断路器

- 答案:A

- 44. 三相半控桥式整流电路的最大移相范围是(  )。

- 90°

- 120°

- 150°

- 180°

- 答案:D

- 45. (  )用于厂区有变配电所.低电压进线的车间以及民用楼房及写字楼。

- TT系统；

- TN-C系统；

- TN-S系统；

- TN-C-S系统；

- 答案:D

- 46. 在(  )中广泛采用的TN系统和TT系统，均为中性点直接接地运行方式，其目的是保障人身设备安全。

- 中压配电系统

- 低压配电系统

- 高压配电系统

- 中低压配电系统

- 答案:B

- 47. 在直流电路中，电感元件的(  )。

- 容抗值大于零

- 感抗值大于零

- 感抗值等于零

- 感抗值小于零

- 答案:C

- 48. 抵押绝缘鞋是防止触电(  )

- 主要技术措施

- 基本安全工具

- 辅助安全用具

- 答案:C

- 49. 关于变压器安装，下列说法正确的是( )。

- 容量在400kva以上的变压器，应采用地面安装

- 容量在400kva以上的变压器，应采用杆上安装

- 容量在400kva以下的变压器，应采用地面安装

- 容量在400kva以下的变压器，不应采用杆上安装

- 答案:A

- 50. 三相异步电动机一般可直接启动的功率为( )kW以下。

- 7

- 10

- 16

- 答案:A

- 51. 电压互感器在运行中，二次回路熔断器熔断后应(  )。

- 更换熔断器立即投入运行

- 检查是否由于二次侧短路引起的熔断

- 检查是否由于一次侧短路引起的熔断

- 检查是否由于二次侧开路引起的熔断

- 答案:B

- 52. 若要调大带电抗器的交流电焊机的焊接电流，可将电抗器的(  )。

- 线圈向内调

- 铁心空气隙调大

- 线圈向外调

- 铁心空气隙调小

- 答案:B

- 53. 电力电缆停电时间超过试验周期时，必须做(  )

- 交流耐压试验;

- 直流耐压试验;

- 接地电阻试验.

- 标准预防性试验.

- 答案:D

- 54. 导线接头.控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓接触不良其本质原因是( )。

- 触头.接触点电阻变化引发过电压

- 触头接触点电阻变小

- 触头.接触点变大引起功耗增大

- 答案:C

- 55. 欧姆定律的数学表达式为(  )。

- I=U/R

- I=R/U

- I=U/(R-r)

- I=U/(R+r)

- 答案:A

- 56. 低压带电工作时应设专人(  )，工作人员必须穿着长袖衣服和绝缘鞋.戴绝缘手套，使用有绝缘手柄的工具。

- 协助；

- 帮助；

- 陪护；

- 监护；

- 答案:D

- 57. 在采用星形联结的电源中，(  )是指每相绕组两端的电压，也就是一根相线与中性线之间的电压。

- 相电压；

- 线电压；

- 端电压；

- 是相电压也是线电压；

- 答案:A

- 58. 电压的基本单位是(  )。

- V

- A

- W

- E

- 答案:A

- 59. 没有补偿的旋转变压器在接负戴时会出现(  )，使输出特性畸变

- 剩余电压

- 感应电流过大

- 交袖磁势

- 真轴磁势

- 答案:C

- 60. 在电力系统中，(  )能将不同电压等级的线路连接起来

- 变压器

- 电流互感器

- 电压互感器

- 答案:A

- 61. 硅稳压二极管与一般二极管不同的是稳压管工作在(  )。

- 击穿区

- 反向击穿区

- 导通区

- 反向导通区

- 答案:B

- 62. 变压器的相数一般分为(  )两种。

- 单相和两相

- 单相和三相

- 两相和三相

- 答案:B

- 63. 二次线路中,时间继电器的文字符号表示为(  )。

- KM

- KT

- KA

- 答案:B

- 64. 工作票应由( )签发。

- 工作负责人

- 工作票签发人

- 工作许可人

- 答案:B

- 65. 三相电力系统是由三个频率和有效值都相同,而相位互差( )的正弦电动势组成的供电系统。

- 90°；

- 120°；

- 180°。

- 答案:B

- 66. 间接触电是由电气设备故障条件下的接触电压或(  )形成的。

- 跨步电压

- 跨步电流

- 接触电流

- 答案:A

- 67. 电流的单位是什么？（ ）

- 欧姆

- 安培

- 瓦特

- 法拉

- 答案:B

- 68. 照明电路中的平开关，应让色点位于(  )。

- 上方

- 下方

- 前方

- 后方

- 答案:A

- 69. 将额定值为220对.100W的灯泡接在110对电路中,其实际功率为(  )。

- 100W

- 50W

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/476010055130010042