# 某高标准农田建设工程 监理大纲

编制：

审核：

审批：

20xx 年 xx 月

某高标准农田建设工程监理大纲

目录

第一节 工程概述 	2

第二节 监理组织机构和人员情况 	 2

第三节 监理工作的目标和范围、监理组织机构的职责 	 4

第四节 监理工作的任务与方法 	 12

一、施工准备阶段监理的任务和方法 	13

二、工程质量监理的任务和方法 	 13

三、工程进度监理的任务和方法 	27

四、工程费用监理的任务和方法 	 33

五、合同管理的任务和方法 	 42

六、安全生产、文明施工管理的任务和方法 	52

七、监理的工地会议制度 	55

八、交工及缺陷责任期的监理方法 	 58

第五节 拟投入试验、检测设备、交通、通讯工具清单 	63

2 、拟投入本项目的交通、通讯工具清单 	65

法定代表人(或被授权代理人):      ( 签字)	 65

第六节 本工程监理的重点和难点分析 	66

1 、质量控制的难点与重点及监理措施 	66

2 、投资控制与进度控制 	68

第一节  工程概述

(1)项目名称： XXX 省 XXX县20xx 年度农业综合开发高标准农田建设项目监理

(2)建设地点及规模：本项目建设地点在XXX 县体城镇和扒齿港镇；项目总规模2.039 万亩，主要内容包括更新维修机井、埋设地下节水管道、购置变压器及埋设电缆、新建涵

洞、流浚渠道、修路边沟、修田间道路、植树等，工程及物资投资额约2421.48万元。

(3)资金来源：财政拨款。

(4)计划监理周期：本工程的施工准备、施工、交工、竣工等及保修阶段。本工程计

划工期169日历天。

(5)招标范围：本工程的施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的监

理服务。

第二节  监理组织机构和人员情况

说明应包含以下内容：

1、拟投入本项目监理组织机构框图

2、拟投入本项目监理人员情况汇总表(表4-1)

3、拟投入本项目主要监理人员简历表(表4-2)

4、监理人员工作计划表(表4-3)

拟投入本项目监理组织机构框图

建设单位

项目监理部

设计单位

承包单位

→

立

安全控制、合同、 档案、信息管理

质量控制组

工期控制组

投资控制组

监理公司

协 调

监理部组织机构图

总监理工程师            监理办公室

工程计量及

造价控制监

理工程师

土地整理工

程监理工程

师

合同及资料 管理监理工 程师

水利水电工 程监理工程 师

田间道路工 程监理工程

山五

]

质量控制 监理组

现场监理 员

第三节  监理工作的目标和范围、监理组织机构的职责

范围、监理人员的岗位职责

1、监理工作的目标和范围

2、监理组织机构的职责范围

3、监理人员的岗位职责

# 1、监理工作的目标和范围

1、监理目标

(1)质量目标

工程质量达到国家质量合格标准。

(2)进度目标

协调施工和材料设备供应单位的计划，使工程实际进度严格控制在计划进度之内，确

保工程如期完成。

(3)投资目标

公正、科学、及时核算工程实物量，实事求是按规定审核工程签证，做好工程设计优

化和投资控制工作，使投资控制在预算之内。

(4)安全生产和文明施工目标

杜绝安全事故发生；施工现场按标准化程度达到合格标准。

(5)环境目标

严格落实环境保护措施，防止环境污染和生态破坏，满足工程施工环境保护要求。

2、监理原则

坚持“严格监理、热情服务、秉公办事、质量第一”的原则，遵循“守法、诚信、公

正、科学”的执业准则，为项目业主提供高质量的监理服务和技术咨询意见。

3、监理工作范围

(1)监理服务范围

设计施工图范围内所有内容的施工与缺陷责任期的监理服务。

(2)监理服务内容

1)施工阶段和竣工阶段的监理内容

A、组织施工图交底和编写审查纪要；

B、制定施工总体规划，报建设单位审定；

C、负责审查承包商提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并以文字形

式提出审查意见；

D 、审查承包商的开工报告，报经建设单位同意后，下达开工令；

E、负责督促、检查承包商严格执行工程承包合同和国家工程技术规范标准，检查施工

技术措施，协调建设单位和承包商之间的关系，处理违约事件；

F、每周主持施工现场例会，编写会议纪要，解决施工过程中遇到的问题并及时将每周

的会议纪要和进度报表送交建设单位；

G、负责计量每月完成的工程量并审查、初步签署承包商每月提交的支付报表和凭证，

及时送交建设单位审核，做好造价控制工作；

H、负责检查施工单位提供的材料、构配件、设备型号、规格和质量，并提出检测意见；

I、协调业主、设计、承包及监理单位提出的工程设计变更，负责组织落实本工程设计

变更的实施及设计变更工程量的审查签证，报建设单位审核；

J 、负责旁站监理控制工程质量，监督、检查施工安全防护和文明施工，并严格控制工

程质量和进度；

K、负责组织分部、分项(单元)工程检查验收；

L、负责施工索赔事件的鉴定及计量审查计算；

M、负责整理合同文件、施工技术档案、竣工文件资料；

N、负责组织有关单位进行工程竣工初步验收；

0、负责组织隐蔽工程验收；

P、参加工程竣工验收，参与工程结算审查。

2)保修阶段监理内容

参加检查工程状况、建筑物构筑物沉降观测、鉴定质量责任、督促保修和反馈。

# 3、  监理组织机构的职责范围

监理单位在施工现场设监理机构，对业主高度负责并与业主密切合作，在相互尊重的 基础上，按监理规程和办法、监理服务合同、业主与承包单位签订的合同文件规定的各项 内容，对工程质量、进度、费用、合同、安全、交工进行全面管理，做到不玩忽职守，不 徇私舞弊。对承包单位进行监督和管理，并为承包单位创造良好环境，积极引导承包单位

的工作。

1、执行国家和业主颁发的各项监理制度、办法、规程，落实各项具体措施，实施各项

监理工作，达到监理规范要求；

2、编制详细、合理可行的监理规划和监理细则；

3、熟悉合同文件，了解施工现场，及时发现设计图纸中的问题或图纸与现场矛盾之处， 并报业主交由设计单位调整；现场核对施工图纸(含设计变更)中差、错、漏的地方，并

予以澄清或改正，对重大差、错、漏问题及时报业主解决；

4、主持控制点交验和设计交底工作，审查和验收承包人提交的复测成果和施工放样；

5、督促和检查承包人建立质量保证体系；

6、主持召开工地例会，编写会议纪要，定期向业主报告工程进度情况、监理工作情况， 发现重大问题及时上报业主，并迅速会同业主和承包单位协商处理或要求承包单位补救。  当施工进度可能导致合同工期延误，承包单位不服从监理管理，监理有责任向业主提出中

止施工合同并没收承包单位履约保证金和提供详细报告。

7、在授权范围内批准分项工程开工报告；

8、审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人

员的资质；

9、验收承包人的工地实验室、审核其人员资质；

10、监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

11、 审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试

验；

12、 审批承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

13、 审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺；

14、 审查分包合同和分包人的资质、控制重要外购成品件或半成品件的质量；

15、 依照施工及设备合同，现场协调施工单位与设备供货单位、各供货单位之间的业

务分工和工作关系，制定有关各方的工作界面；

16、 负责组织施工单位进行设备到场后的开箱检验，做出详细记录，并对不符合合同

要求的设备，要求设备供货单位进行处理；

17、 审批承包人提交的总体进度计划、月进度计划、阶段进度计划，检查和监督承包

人实施进度计划，审核承包人的月报和修正计划；

18、要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检

测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

19、在授权范围内审核中间交工报告，签发中间交工证书；

20、 在其授权范围内调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承

包人按规定上报有关部门；

21、 协助业主对承包人施工现场进行安全生产检查，负责监督、督促承包人及时处理 发现的各种安全隐患，并及时向业主汇报工地安全生产情况，提出相关安全生产整改建

议。

22、在其授权范围内发布停(复)工令；

23、对已完工程进行准确的计量；

24、 及时审核监理工作范围内所有工程项目(包括设计变更、业主另行增加给第三方

的内容)的工程数量、单价和支付报表；

25、 在授权范围内发布变更令(重大、重要变更报业主核准);

26、受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

27、根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

28、编制监理工作月报、季报和年报；

29、对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收；

30、在授权范围内审查承包单位的工程交工报告，对工程进行全面检查，认为符合合

同文件要求的，应及时向业主报告，经审查批准后，签发全部或部分工程交工证书。

31、 督促、检查承包人按工程管理部门和业生的要求编制竣工文件；

32、编制监理工作总结等监理方面的竣工文件；

33、监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工

程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任；

34、在授权范围内签发工程缺陷责任终止证书；

35、在授权范围内签发支付证书；

36、配合业主的竣工验收和工程移交工作；

37、业主与承包人签订的工程施工合同中赋予监理工程师的职责以及业主委托的其它

服务等。

# 3、监理人员的岗位职责

1、总监理工程师职责

1)确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

2)主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常

工作；

3)审查分包单位的资质，并提出审查意见；

4)检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职

的人员应调换其工作；

5)主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

6)审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

7)审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

8)审查和处理工程变更；

9)主持或参与工程质量事故的调查；

10)调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

11)组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

12)审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，

组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

13)主持整理工程项目的监理资料。

14)定期组织现场文明施工、安全生产大检查，督促承包方做好相关工作。

2、专业监理工程师职责

1)负责编制本专业的监理实施细则；

2)负责本专业监理工作的具体实施；

3)组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程

师提出建议；

4)审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提

出报告；

5)负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

6)定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理

工程师汇报和请示；

7)根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

8)负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；

9)核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，

根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；

10)负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

3、监理员的职责

1)在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

2)检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好

检查记录；

3)复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

4)按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工

制作及工序施工质量检查结果进行记录；

5)担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

6)做好监理日记和有关的监理记录。

4、材料见证取样人员的职责：

1)所有送检材料样品必须由监理部取样员在现场按照规定的方法和数量、部位从母本

中见证取样。

2)取出的样品按规定封样并登记记录。样品由取样员监督送至有资质的试验检验部门。

有专用送样工具的，监理亲自封样。

3)对见证取样的试验委托单填写审查并签字，对式样代表性和真实性负法律责任。

4)按照有关规定对工程材料和实体进行留样、试验。进行平行检验。以验证施工质量

结论的可靠性。

5、信息、档案管理员的职责

1)项目监理机构的文秘工作。

2)编制监理月报和监理例会纪要。

3)登录监理台帐。

4)项目监理机构文件、资料、图书的收发、保管、借阅、传递和立卷、编目、归档工

作。

5)管理项目部的办公用品、劳保用品，保管工程检测器具。

6)项目监理机构考勤工作和生活后勤服务工作。

7)项目总监理工程师交办的其他工作。

第四节  监理工作的任务与方法

目 录

1、施工准备阶段监理的任务和方法

2、工程质量监理的任务和方法

3、工程进度监理的任务和方法

4、工程费用监理的任务和方法

5、合同管理的任务和方法

6、安全生产、文明施工管理的任务和方法

7、监理的工地会议制度

8、交工及缺陷责任期的监理方法

# 一、施工准备阶段监理的任务和方法

1、按照承包商提交的施工准备进度计划，检查落实施工组织机构人员到位情况，尽快

投入工作。

2、按照承包商提交的施工准备进度计划，检查并督促施工前施工现场相关生产生活设

施的准备和搭建情况。

3、督促承包商按工程所在地的政府管理部门规定办理《施工许可证》、《施工安全生产

许可证》、交纳项目工程保险等开工前相关手续。

4、按照承包商提交的施工准备进度计划，督促落实施工机械的按时进场和完好维护，

保证安全、正常使用。

5、按照承包商提交的施工准备进度计划，落实主要材料的供应渠道和供应商，参与供

应商的考察和合同意向谈判工作。为工程顺利开工建设打下基础。

6、督促承包商做好施工前施工组织设计(方案)编制、施工图审核、关键分部分项工

程的施工技术措施编制工作。

7、如多家承包商施工时，监理部门还应负责主持编制《项目工程总体施工进度计划》。

8、收集项目有关技术、经济、组织、管理资料，建立项目信息管理工作体系，结合项

目组织机构的具体情况，完善具体工作流程。确保信息畅通。

9、熟悉掌握有关合同条款，及时发现可能造成承发包双方产生纠纷和对工程索赔的因

素和问题，及时提醒承发包双方洽谈修改。

# 二、工程质量监理的任务和方法

1、项目质量控制的目标

项目质量控制的目标是工程质量达到合格等级，争创优良工程。

施工阶段是业主意图最终实现并形成工程实体的阶段，也是最终形成建设工程价值和 使用价值的主要阶段。因此，工程质量控制自然成为施工监理的核心，为实现业主的工程 建设总目标，按照与业主签订监理合同的内容，依据设计文件有关施工验收规范及质量评 定标准，我公司项目监理部将充分行使事前介入权、事中检查权、事后验收权、检验认证

权、取样见证权、质量否决权。以人的工作质量来保证工序质量、以工序质量来保证分项

质量、以分项质量来保证分部质量、以分部质量确保单位工程质量，进而达到保证整个工

程项目质量目标的实现。

在本工程建设中，我公司项目监理部在质量控制方面，依据工程建设合同文件、设计 文件、技术规范与质量检验标准，对施工前的准备工作进行检查，对施工过程中的工序与 资源投入进行监督，以分项工程和工序过程为基础，对隐蔽工程，分部、分项工程通过巡 视、检查、旁站、试验和验收等有效的措施和手段，对工程质量实行全过程监督和控制，

使本工程质量达到合格等级。

2、施工阶段质量控制内容

1)对监理工程项目的构成进行划分(分项工程、分部工程、单位工程等),并按施工 程序明确质量控制工作流程，分析和确定质量控制重点及应采取的监理措施，制订质量控

制的各项实施细则、规定及其它管理制度。

2)核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规范等质量文件，审

核签发施工图纸。

3)审查施工承包人的质量管理体系文件和措施，督促施工承包人质量管理体系的正常

运作。

4)组织向施工承包人移交与工程建设合同有关的测量控制网点；审查承包人提交的测 量实施报告，其内容包括测量人员资质、测量仪器及其它设备配备、测量工作规程、合同 项目施测方案、测点保护；审查施工承包人引伸的测量控制网点测量成果及关键部位施工

测量放样放点成果，并进行必要复测。

5)审查施工承包人自建的实验室或委托试验的实验室，审查内容主要有资质、设备和 仪器的计量认证文件、检验检测设备及其它设备的配备，实验室人员的构成及素质、实验

室的工作规程规章制度等。

6)审查批准施工承包人按工程建设合同规定进行的材料级配和配合比试验、工艺试验 及确定各项施工参数试验；审查批准经各项试验提出的施工质量控制措施，审查批准有关 施工质量的各项试验检测成果，并进行抽样检查试验，抽样频率不低于施工承包人抽样数

量的30%。

7)审查进场工程材料的质量证明文件及施工承包人按有关规定进行的试验检测结果。 监理机构应进行抽样检查试验，抽样频率不低于施工承包人抽样数量的30%。不符合工程

建设合同及国家有关规定的材料及其半成品不得投入施工、且限期清理出场。

8)检查施工前的其它各项准备工作是否完备(如图纸供应、水电供应、道路、场地、

施工组织、施工设备以及其它环境影响因素),尽力避免可能影响施工质量的问题发生。

9)对施工质量进行全过程全面的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对关键部位、 关键施工工序、特殊工序、关键施工时段(如混凝土浇筑，灌浆工作中的压水试验、浆液  制备、施灌、封孔，锚杆插杆和注浆，锚索施工，安全监测仪器的安装及埋设等)必须实  行旁站监理，对发现的可能影响施工质量的问题及时指令承包人采取措施解决，必要时发

出停工、返工的指令。

10)充分运用监理的质量检查见证的控制手段，对工程项目及时进行逐项的(按分项 工程、部分工程、单位工程等)施工质量认证和质量评工作。及时组织进行隐蔽工程、重

要部位、重要工序的质量检查验收和签证工作以及分部工程的检查验收工作。

11)做好监理日志，随时记录施工中有关质量方面的问题，并对发生质量问题的施工

现场及时拍照或录相。

12)组织并主持定期或不定期的质量检查和质量分析会，分析、通报施工质量情况，

协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。

13)代表或协助委托人组织进行中间验收、分部工程验收，监理机构应做好验收前的

各项具体准备工作。

14)审查施工承包人提交的质量事故报告，对质量事故进行调查、提出处理意见，并

监督事故的处理。

15)对工程质量进行经常性的分析，并定期提出工程质量报告和按规定格式编制工程

质量统计报表(年、季、月)报委托人。

3、施工阶段质量控制：

1)质量控制的措施和方法：

(1)、加强质量预控。通过分析施工图设计意图和工艺特点，找出容易出现质量问题 的薄弱环节。通过会议、交底、图表、指令等口头和书面文件的方式控制。同时，对新材

料、新工艺、新技术进行施工前论证实验；加强施工方案、措施的事前审核。

(2)、采取现场实际量测的传统方法，加强平行检测、检验控制工序质量，以求保证分

项工程质量；同时，对关键部位施工过程加强旁站监理，确保事中质量控制。

(3)、加强隐蔽工程检查和分项工程、分部工程、单位工程验收的管理，特别是工序交

接检查的监督管理，及时发现质量问题，及时处理。

(4)、通过上述事前、事中、事后控制的循环，形成动态控制方法，紧密跟踵工程实物

形成过程，及时检查、对比、纠偏，保证工程质量。

A、事前质量控制的措施和方法：

(1)审查承包单位的技术资质

对于总包单位的技术资质，已在招标阶段进行了审查。但总包单位进场后，监理单位 将根据其投标承诺，核查其项目经理和主要人员是否与投标书上所报的一致，其施工队伍 是否为该单位所属。对总包单位通过招标选择的分包施工单位，需经监理单位和业主审查 认可后，方能进场施工。监理单位审查其是否具有完成工程并确保其质量的技术能力及管

理水平。

(2)熟悉设计文件、技术规程及有关技术资料

监理工程师必须做到：

①熟读初步设计，了解设计意图；

②及时、认真地熟悉和审核施工图；

③与设计人员加强沟通，对自己尚未吃透的设计不能贸然处之，应尽量减少因边设计

边施工造成损失的可能性。

④做到在阶段出图前早有预见，提出多种方案，缩短事前控制时间。熟悉规程、标准、

规范以及标准设计和合同文件，与质监及检测部门取得联系，争取支持和帮助。

(3)认真审查施工单位提交的施工组织设计

各专业监理人员要对施工单位提交的施工组织设计进行认真的审查，重点是技术措施 是否可靠，各专业工种的交叉搭接是否合理、资源供应是否满足、可靠，在本工程现有的

环境下是否具有可操作性等，要避免不必要的赶工及措施费的发生。

(4)测量控制

检查复核施工现场的测量标准、建筑物定位放线以及高程水准点。特别是对两个施工 单位在前后工序交换过程中，要加强检查轴线、标高的交接和衔接，并具备清楚、完善的

手续。

(5)督促、协助承包单位完善质量保证体系和现场质量管理制度。包括完善计量和质

量检测技术和手段、现场质量检验制度，统计报表制度和质量事故报告及处理制度等。

(6)开工报告

把好开工关：监理单位在工程开工前，要对施工单位的现场各项施工准备进行检查。

对工程质量有重大影响的施工机械、设备，施工单位应提供技术性能报告，不符合质量要 求的不能使用。已对工程进行了设计交底和图纸会审，开工后即将使用的材料已进行了检

验等。现场各项施工准备充分和完善或满足一定要求后，总监理工程师发布“开工令”。

B、事中质量控制的措施和方法：

(1)工序质量的控制

当施工单位每道工序完成后，应根据规范要求进行自检，合格后填报“工程报验单”。 监理工程师在收到“工程报验单”后，立即对检验的工序进行现场检查，并根据规范要求， 对保证资料进行核查。监理单位检验合格并经监理工程师签署认可后方可进行下道工序施

工。反之，责令施工单位返工。

(2)预检工程验收的内容和要求

为加强对工程施工质量的预先控制，保证工程建设顺利有序的开展。要求监理工作中

执行预检工程监理验收制度。

预检工程监理验收按如下程序进行：

①对各工序按施工技术标准进行施工质量过程控制，每道工序完成后，应进行检查；

②相关各工序之间，应进行交接验收，并形成记录。为经监理工程师检查认可，不得

进行下道工序的施工。

(3)隐蔽工程验收内容和要求

根据施工质量验收规范的要求，对在施工过程中需事先隐蔽的施工部位执行隐蔽工程

监理验收制度。

隐蔽工程验收按如下程序进行：

1、由专业监理工程师根据施工承包单位报送的隐蔽工程报验申请和自检结果进行现场

检查，符合要求予以签认；

2、对未经监理人员验收或不合格的工序，监理人员拒绝签认，并要求施工承包单位严

禁进行下一道工序的施工。

(4)对施工现场进行巡视、平行检验和旁站跟踪检查：在施工过程中，要求监理工程 师将随时、有目的地进行巡视和旁站检查，以及时发现、解决和纠正施工中出现的质量问 题。对所发现的问题应先口头通知施工单位纠正，然后由监理工程师签发《监理工程师通

知》,责令施工单位整改，整改结果书面回复监理工程师，经监理再次复查合格后始得继续

施工。

(5)分项、分部工程施工质量验收

①检验批质量验收

由监理工程师组织施工单位专业质量(技术)负责人等进行施工质量检验批质量验收，

检验批合格质量应符合下列规定：

a)  主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。

b)  具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

②分项工程质量验收

由监理工程师组织施工单位专业质量(技术)负责人和项目管理工程师等进行施工质 量分项工程质量验收(必要时根据法规文件规定由总监理工程师协助建设单位主持质量验

收)。

分项工程质量验收合格应符合下列规定：

a)  分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；

b)  分项工程所含的检验批质量验收记录应完整。

③分部工程质量验收

由总监理工程师协助建设单位工程项目建设负责人组织设计单位、勘察单位和施工单

位项目负责人参加相关分部(子分部)工程施工质量验收。

分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定：

a)  分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格；

b)  质量控制资料应完整；

(6)按合同行使质量监督权：为了保证工程质量，出现下列情况之一者，总监理工程

师有权指令施工单位立即停工整改：

①施工中出现质量异常情况，经提出后施工单位仍未采取改进措施者；或者采取的改

进措施不力，还未使质量状况有好转趋势者；

②未经检验就进行下道工序或隐蔽作业、未经现场监理人员检验自行封闭、掩盖者；

③对已发生的质量事故未进行处理和提出有效的改进措施就继续作业者；

④擅自变更设计、图纸进行施工者；

⑤使用未经认可和批准的材料或擅自替换、变更工程材料者；

⑥擅自将工程转包或擅自让未经同意的分包单位进场作业者；

①没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降征兆者；

⑧其它总监理工程师认为必须停工整顿者。

监理项目部要求施工单位暂停施工必须填写“工程部分暂停令”单，并要求施工单位 按照质量事故处理程序对质量问题进行处理，经现场监理工程师审(检)查认可后，施工

单位填写“复工申请”,总监理工程师签认“复工令”。

(7)利用数理统计方法对质量进行控制：根据施工过程中监理工程师收集的一系列质 量数据(如砼强度、钢结构焊接检验),对此进行整理、统计分析，找出质量波动的规律。 进而判断质量状况，找出质量问题并分析影响质量的原因，最终制定改进质量的对策和措

施。通常我们采用管理图法和直方图法，定期统计分析来加强工程的质量控制。

C、事后质量控制的措施和方法：

对单位工程进行初验：当施工单位提出对单位工程进行初验时，监理工程师应检查：

(1)工程是否达到交验条件，各专业监理工程师应按照设计图纸、规范、标准和施工 承包合同所明确的要求对各专业工程的质量情况和使用功能进行全面检查。对发现影响竣

工验收的问题(质量、未完项目等)签发《监理通知》,要求承包单位进行整改。

(2)功能试验是否完成。当上述检查完成并符合要求后，监理单位与施工单位专业人 员共同对工程进行初验，初验通过后，由施工单位提出验收申请报有关各方并要求施工单

位提交全部竣工资料和竣工图。

(3)审查竣工资料和竣工图纸

对施工单位提交的竣工资料，监理工程师要逐一认真审查和验收，重点是资料齐全、 清楚、手续完善，分项、分部工程划分合理。对竣工图的审审重点是施工过程所发生的设

计变更和工地洽商是否已包括到竣工图中，竣工图是否完整等。

(4)竣工验收及质量评估

监理工程师在审查、核验施工单位所提交的竣工资料和竣工图并认可后，同时整理监 理资料。根据两套资料对工程质量进行分析、评估，拿出最终监理单位对该工程的质量评 估意见，并向业主提交《工程质量评估报告》,供质量监督部门进行竣工监督验收时核查。 监理工程师将及时、认真地参与业主组织的验收工作，全面、公正、准确地提供验收依据

和发表验收意见。

(5)质量的整改完善

对验收中质量的需要整改或完善的质量问题，监理将在规定的时间内督促施工单位对

进行整改或完善。对设计单位提出的需要进行局部修改的应按要求进行修改。

(6)工程保修期质量控制方法

监理工程师根据合同规定计算竣工工程的质量保修期，起算日期必须以监理工程师鉴

发的工程交接证书日期为准。

(7)工程质量保修期的工作内容

1)检查已完工程质量

要求监理工程师应经常检查已完工程，对工程交付时存在的缺陷及签发交接证书之后

发生的工程缺陷情况进行记录，并指示承包单位进行修复。

2)检查承包单位的修复工程计划

检查承包单位修复工程计划的实施，并在视工程具体情况，建议承包单位对修复工程

计划进行调整。

3)验收修复工程的质量

对承包单位修复工程的质量进行检查，并验收是否符合合同及规范要求的质量要求。

4)确定缺陷责任及修复费用

对工程缺陷发生的原因及责任进行调查，对于承包单位原因造成的工程质量缺陷，由 承包单位负责修复并承担其修复的所有费用；对非承包单位原因造成由承包单位进行修复

的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程支付证书，并报业主。

5)应督促承包单位按要求完成修复过程中按规范要求建议修复工程的技术资料，并及

时督促归档。

(二)、质量控制的内容：

(1)施工准备阶段：审查施工单位配备人力、材料、机械设备是否合理，审查拟定施

工方案、技术、质量保证措施，原材料检验的审批配合比是否合乎要求。

(2)施工阶段：检查施工工艺是否按规范和审批的方案进行，并对施工过程的原材料、

半成品和成品进行抽查。

(3)成品验收阶段：通过检测和验评该分项或分部已完工程是否达到规范要求的质量

标准和误差允许范围。

(三)、质量控制的手段：

(1)核算对比：对设计图纸可采取检查核算设计尺寸、型号、数量、参数的方法，并

与设计要求、规范、规程、使用说明等资料对比。从中发现问题及时协商解决。

(2)检查：施工过程中对重点的项目和部位实施必要的跟踪检查，检查施工过程中材

料及混合料与批准的是否符合；检查施工单位是否按批准的方案，技术规范施工。

(3)测量：监理工程师对完成的工程的几何尺寸进行实测实量验收，不符合要求的要

进行整修，无法进行的要求返工。

(4)试验：对施工中各种材料、混合料配比、混凝土、砂浆等级等，监理工程师可随

机抽样试验，施工单位要提供条件。

(5)指令性文件：设计单位、承包单位人员和监理工程师的工作往来，必须以文字为 准，监理工程师通过书面指令和文字对设计、施工单位进行质量控制。用以指出施工中发

生或可能发生的质量问题，提请承包单位加以重视或修改。

4、质量控制方法

1)、巡视

监理人员在日常监理工作中除正常的分部工程、分项工程的阶段性的检查、检测外， 尚应对工地经常地、有目的地对承包单位的施工过程进行巡视。对发现的问题及时提出整

改，对施工中出现的难题提出监理建议，协助业主解决技术方面的难题。

主要检查内容如下：

(1)是否按照设计文件、施工规范和批准的施工方案施工；

(2)是否使用合格的材料、购配件和设备；

(3)施工现场管理人员，尤其是质检人员是否到岗到位；

(4)施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求、特种操作人员是否

持证上岗；

(5)施工环境是否对工程质量产生不利影响；

(6)已施工部位是否存在质量缺陷。

巡视监理情况作为质量控制资料进行专项记录。

2)、旁站

监理人员在施工期间，对工程的重点部位、关键工序实施全过程连续监控检查，发现 问题及时通知承包商整改。旁站检查项目在监理规划和监理实施细则中作出明确规定，并记

下旁站记录。

旁站监理人员的主要职责是：

(1)检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材

料准备情况；

(2)在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标

准情况；

(3)核查进场材料的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具

有资格的第三方进行复验；

(4)做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

旁站监理人员根据施工技术规程和施工质量验收标准认真履行职责，对需要实施旁站 监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理品旁站监理过程中出现

的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。

旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有 权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监 理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应

急措施。

3)、实测实量

对在工程质量检验批质量验收工作中，根据相关的施工质量验收规范，对须进行测量 明确质量偏差数值的项目和内容，监理制定专项的实测实量记录表，使用相应的质量检验  工具。通过钢尺、塞尺、经纬仪、水准仪、2m 靠尺、卡尺等检查，以获得实际的质量数据， 同时，通过实测实量监理工作对所发现的质量问题及时要求施工承包单位进行整改，以保

证施工现场实物质量符合施工验收规范要求。

4)、见证取样

对工程材料/构配件/设备按验收规范需进行现场取样复验的监理应执行见证取样和送

检工作；

对涉及建设工程结构安全、工程质量验收的试块、试件，监理应执行见证取样和送检

工作；

对涉及建设工程结构安全和工程质量评定的施工工艺和结构的重要部位进行的检测或

结构实体检验，监理执行见证工作。

5)、平行检测

对工程施工测量进行平行检测(包括工程定位测量、基槽验线、楼层放线和标高测量、

建筑物沉降观测等);

按工程质量验评标准，对检验批质量进行实测和验收；

6)、签认

经监理人员检查、验证确认符合相关施工质量验收标准的文件，应由经确认的相关责 任人员及时进行签认(包括监理工程师各类审批表、施工现场质量管理体系检查记录、检 验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部(子分部)工程验收记录、单位(子单

位)工程质量竣工验收记录等)。

监理签认资料作为质量控制资料予以保存，作为工程质量验收的依据。

7)、影像

现场项目监理部根据项目类型、规模和特点配置相关的影像设备，同时在监理细则中 规定音像资料反映的工程具体部位和音像资料的数量要求；对施工过程中出现的较大质量 问题或质量隐患，监理工程师应采用照相、摄影等手段予以记录；监理所拍摄的音像资料， 应能全面反映主要旁站监理内容，工程部体质量控制情况和施工过程中出现的质量问题。

5、实行严格的过程控制

质量控制以事前控制为主、做好事中控制及事后控制为基本原则。

1)强调事前控制，强化事前预控

重视工程开工前、工序开始前的质量预控工作。主要包括：

(1)对承建商的资质进行审查确认，尤其是专业分包商的资质，得到总监理工程师的 确认后方可进场施工。监理工程师对承包商的项目组织实施动态监控，对承包商项目组织 的主要人员进行核查，以保证承包商在投标文件中承诺的或在施工合同中规定的项目组织

中的主要人员在实施中得到落实。

(2)督促承建商建立完善的质量管理体系，检查其管理结构是否合理，人员是否能真

正到位。如果怀疑承建商人员资质不符要求，可以组织专项考核，考核合格者方可上岗。

(3)加强施工图及设备工艺图的审核及会审。

(4)审核施工组织设计。重要的施工组织设计由公司组织审核， 一般施工组织设计由 项目监理部组织审核，审核意见得到落实并经公司批准后组织实施。复杂的施工组织设计 邀请专家组参与审核。承建商除需要编制施工组织总设计之外，对重要的分部分项工程还

应编制单独的施工组织设计。具体需要编制的内容需要根据设计情况确定，我公司IS09001:

2000体系中已作出较为具体的规定。

(5)加强施工技术方案的审批：对承包商施工前提交的施工技术方案、工艺、程序等， 监理工程师必须认真审核，审核的重点主要包括：施工程序安排的合理性；主要项目的施  工工艺、施工方法的可行性、可靠性；技术组织措施的科学性、针对性；施工平面布置的  合理性；材料设备物资管理、施工主要机械配备及计量、测量器具配备情况等。监理工程

师督促承建商严格按经批准的施工组织设计组织施工，跟踪技术方案的交底、落实情况。

(6)需要审核的施工技术方案及要点包括：筏式基础和地下室工程施工方案、主体及

装修工程施工方案、给排水工程施工方案、电气工程施工方案等。

(7)检查设备准备及性能状况。主要是检查数量、型号、技术参数及质量方面是否足

够满足工艺要求。

(8)控制好原材料的选样、定样、送检工作。这是重要的工作环节。对质量影响大的

材料必须进行严格控制，需要送检的进行见证送检。

(9)设置工序控制点。

(10)事前合理安排相关工序的开展等。

2)做好事中控制，实施全过程的质量控制

(1)强化现场旁站监理

在施工过程中项目监理组的现场监理人员将对承包人的各项施工程序、施工方法和施 工工艺以及材料、机械、配比等进行全方位的巡视、全过程的旁站以及全环节的检查，以 达到对施工质量有效的监督和管理。对现场旁站所发现的问题将及时指出，并指令承包人 采取有效措施及时处理。如承包人拒不改正，将下发监理工程师通知单，直至停工令，责

其改正。

(2)加强测量监督工作

本工程规模大，座标及标高控制非常重要，因而测量监理工程师将加强测量工作，保 证向承包人提供原始的基准点、基准线和基准标高准确无误，在原始基准点之间应相互复 核，并对承包人的定线复测和认定。各分部工程开工之前，施工中以及交工验收时应先由

承包人进行施工放线，测量监理工程师应组织全面复测，并汇总测量成果资料。

(3)加强试验监督检查工作，以科学的检测数据进行监理

本项目监理检验工作应在试验(材料)专业监理工程师负责下，加强对项目的材料、

配合比和强度的有效控制，以确保各项工程材料的物理、化学性能达到规定要求。

A、在施工所需原材料，如砂、石、钢筋等订货前，由承包人提供生产厂家的产品合格 证书及试验报告。必要时监理人员还应对生产厂家的设备、工艺及产品的合格率进行现场 调查了解，或由承包人提供样品(或成品)进行试验，以决定同意采购与否。材料和设备 或商品构件运入场地后，按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料和设备或商品 构件不准用于工程，并由承包人运出场外。在施工进行中，随机对用于工程的材料或商品

构件进行符合性的抽样试验检查，对用于本工程的设备应进行全面检查和试运行。

B、在各分部工程开工前合同规定或合理的时间内，由承包人先完成标准试验，并将试 验报告及试验材料提交监理工程师审查批准。试验监理工程师将参加承包人试验的全过程，

并进行有效的现场监督检查。

C、对某些技术要求比较高及施工工艺复杂的分部工程，将要求承包人在施工前首先进 行工艺试验，然后根据工艺试验的结果全面指导正式施工。监理工程师将要求承包人提出

工艺试验的施工方案和实施细则并予以审查批准。

D、在工程实施过程中，监理工程师应随时派出试验人员，对承包人的各种抽样频率、 取样方法及试验过程进行检查，并且试验监理工程师按一定频率独立进行抽样试验，以鉴 定承包人的抽样试验结果是否有效。当施工现场的旁站监理人员对施工质量或材料产生疑

问并提出要求时，试验监理工程师随时进行抽样试验，必要时还要求承包人增加抽检频率。

(4)及时组织隐蔽工程验收

监理应督促施工方先行自检、专检，并提交自检资料，对验收过程中所提出的问题，

责令其整改，对达到隐蔽条件和隐蔽整改合格的，予以签证验收；

(5)审批分部工程的作业方案

对所有的分部工程，先要求施工方提交施工方案经组织有关单位审核批准后，予以实

施，实施过程中督促施工方按施工方案施工；

(6)监理要抓好分部分项工程的工序控制

严格进行各分部工程的工序交接检查建立质量控制点，对影响分部工程质量的工序质

量层层检查，督促施工方达到合同要求的质量标准；

(7)召开专题会议解决存在的问题

监理要定期和不定期地根据情况需要召开质量问题、技术问题、工期问题等专题讨论

会，掌握和通报工程质量有关问题，总结经验，改进施工质量；

(8)及时处理质量事故

监理应把质量事故消灭在萌芽状态或各项工程施工过程中及完工后，现场监理人员如

发现工程质量存在问题时，将按如下方式处理；

(1)当质量缺陷发生在萌芽状态时，及时发出警告信息，要求承包人立刻更换不合格

的材料、设备或不称职的施工人员，或要求立刻改变不正确的施工方法及操作工艺。

(2)当质量缺陷正在出现时，立刻向承包人发出暂停施工指令(先口头后书面),坚 持承包人采取了能足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行了正确的补救处理后，

再发出复工指令。

(3)当质量缺陷发生在某道工序或分部工程完工以后，而且质量缺陷的存在将对下道 工序分部工程产生质量影响时，拒绝检查验收或工程计量，在对质量缺陷产生的原因及责

任作出了判定并确定补救方案后，将要求承包人进行返工处理。

(9)行使质量监督权，下达停工令

为了保证工程质量，出现下述情况之一者，监理工程师有权指令施工单位立即停工整

改。

A、未经检验即进行下道工序作业者；

B、工程质量下降经指出后，未采取有效改正措施，或采取了一定措施，而效果不好，

继续作业者；

C、擅自采用未经认可或批准的材料；

D、擅自变更设计图纸的要求；

E、擅自将工程转包；

F、擅自让未经同意的分包单位进场作业者；

G、没有可靠的质量保证措施贸然施工，己出现质量下降征兆者。

(10)行使质量否决权

监理对工程进度款的支付必须签署质量认证意见，对于质量不合格的工程， 一律不予

计量支付。

(11)建立质量监理日志

监理人员应逐日记录有关工程质量动态及影响因素的情况。

3)做好事后控制，坚持分部分项工程的验收移交制度

(1)审查施工单位提交的有关分部工程质量检查与评定资料，各种质量自检评定表格

及有关归档技术文件；

(2)及时组织有关各方对完成的分部工程进行中间检查和中间验收；

(3)组织有关单位对专业性强的分部工程进行检查，预验和验收，签署验收意见；

(4)组织有关单位进行工程初步验收；

(5)审查施工单位的工程验收资料；

(6)整理有关合同文件和技术资料的归档工作，撰写工程监理报告；

(7)参加业主组织的各专项工程验收和竣工验收；

(8)在交工使用后的缺陷责任期内发现施工质量缺陷时，监理工程师应及时指令承包

人进行修补、加固或返工处理。

# 三、工程进度监理的任务和方法

1、工期进度计划任务

本工程计划工期：  205天；根据施工进度及时进行监理，达到业主要求的工期目标。 协助业主结合工程自身的特点、自然和技术经济条件、工作人员素质和能力制订合理又可 行的总进度控制目标值。进度控制的总任务就是在满足项目总体控制进度计划要求的条件 下，审核工程的施工进度计划并在执行过程中加以控制，以保证项目按合同约定的工程竣

工日期如期竣工。

2、进度控制的措施与方法

1)施工阶段进度控制的具体措施

(1)组织措施

A、落实工程项目监理机构内部的进度控制人员，明确任务和职责，建立信息收集、反

馈系统；

B、按工程项目的单位工程对目标进行分解，确定各自的工期目标，并建立编码体系；

C、建立进度协调组织和工作制度，进度控制协调组织由业主、施工单位及监理单位组

成，工作制度明确协调会议的召开周期、组织单位及参加人员等；

D、在工程项目实施过程中，检查和调整有关组织关系，使其适应进度控制工作的要求。

(2)技术措施

A、审批施工单位所拟订的各项加快工程进度的措施；

B、当工程设计或施工进度滞后时，向业主、设计单位、施工单位推荐先进、科学、合

理、经济的技术方法和手段，以加快工程设计或施工的进展；

C、定期将实际进度与计划进度相比较，研究分析进度偏差原因，及时采取纠偏措施。

(3)经济措施

A、按施工合同规定的期限对施工单位已完成的工程项目进行检验、计量和签发支付证

书；

B、督促业主按施工合同条款及时支付工程款，以确保工程按计划进行；

C、对由于承包方的原因拖延工期，提请业主进行必要的经济处罚。

(4)合同措施

A、利用合同文件所赋予的权力督促施工单位按期完成工程项目；

B、利用合同文件规定可采取的各种手段和措施监督施工单位加快工程进度； C、按合同要求及时协调有关各方的进度，力求实现工程项目形象进度要求。

2)施工阶段工程进度控制的方法

施工阶段工程进度控制是以总的进度控制目标为准则，协调管理施工各阶段实施过程 中的设计、施工、材料设备各供应单位的单元进度，各单元目标服从总的目标，使工程实 际进度严格控制在总进度范围内。施工阶段进度控制可分为事前控制、事中控制和事后控

制三个阶段来进行。

(1)事前控制

A、建立以事前控制为主的进度控制体系，严格按进度控制工作流程全面协调工程进度。

B、由项目总监组织专业监理工程师编制或审核项目总体控制进度计划。项目总体控制 进度计划是项目实施过程中起控制作用的工期目标，也是确定施工承包合同工期条款的依

据。

①施工总工期应符合合同工期；

②各施工阶段或单位工程(包括分部、单元工程)的时间安排是否符合工期总目标的

要求，相互之间的安排是否协调；

③计划中各施工项目(工作)的施工顺序是否符合工艺要求，有无逻辑关系错误；与

人员、材料、设备等的进场计划是否协调；

④关键线路是否正确；

⑤易受炎热、雨季、冬季低温等影响的工程应安排在合理的时间，并应采取有效的预

防和保护措施；

⑥对活动、清场、假日及天气影响的时间，应有适当的扣除并留有足够的时间空间。

C、 了解项目设计总进度计划、各阶段出图计划。

D、审核施工单位提交的施工总进度计划及年、季、月进度计划。

审核进度安排是否符合工程项目建设总进度计划总目标和分目标的要求，是否符合施

工合同中开、竣工日期的规定；

①施工总进度计划中的工程项目是否有遗漏；

②施工顺序的安排是否符合施工分部的要求；

③施工单位的施工准备条件，如劳动力、材料、构配件、机具和设备的供应计划是否

能保证进度计划的实现；

④业主的资金供应能力是否能满足进度需要；

⑤施工进度的安排是否与设计单位的图纸供应进度相一致；

⑥进度安排是否合理，是否有造成业主违约而导致索赔的可能性存在；

⑦确定进度控制的关键点；

⑧审核施工进度计划与施工方案的协调性和合理性等。

E、审核施工单位提交的施工方案和施工总平面图。

F、制定或审核由业主供应的材料、设备采购和供应计划。

G、进度目标实现的风险分析，主要结合本工程的特点，就施工技术、施工力量、施工

方案、施工环境等方面进行风险分析。

H、督促和协助合同各方做好施工准备工作。

(2)事中控制

A、协调工程项目总控制进度计划的实施。检查和督促设计计划的实施，当设计进度过 慢时，应要求设计单位调整或修改计划，采取必要的措施加快设计进度；督促设计单位做 好设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，尽快提交设计变更和修改预算，以确

保按合同规定的期限提交设计图纸及文件。

B、协助施工单位实施进度计划。随时了解施工进度计划执行过程中所存在的问题，并

帮助施工单位予以解决，特别是施工单位无力解决的内外关系协调问题。

C、检查和审核施工单位提交的施工进度报表和分析资料。

D、严格进行进度检查。进行必要的现场实地检查，其中随时对施工进度计划的关键控

制点进行检查，动态了解进度计划实施情况，检查现场实际工作量完成情况，为进度分析

提供可靠的资料，以避免施工单位超报工作量。

E、做好工作施工进度记录，尤其是各单项工程、单位工程、分部单元工程开工、竣工

时间。

F、动态控制工程进度。根据施工合同和经批准的施工组织设计(施工方案)督促施工 单位认真执行进度计划，跟踪监控工程进度，当实际进度与计划进度发生差异时，准确及 时地向业主提供有关信息，并分析产生进度偏差的原因及对进度控制目标的影响程度，采 取有效的纠偏措施或提出进度调整的措施和方案，相应调整施工进度计划及设计、材料设

备、资金等进度计划，以确保工程的按期建成。

G、重新调整进度计划并付诸实施。

H、组织现场协调会。每月、每周定期召开不同层级的现场协调会，以解决工程施工过

程中的相互协调配合问题。会议主要内容包括：

①及时分析、通报工程施工进度情况；

②协调总包不能解决的内、外关系问题；

③上次协调会执行情况；

④总包管理上的问题；

⑤现场有关重大事宜等。

I、定期向业主汇报有关工程实际进展状况，按期提供必要的进度报告。

(3)事后控制

A、根据工程进展情况，督促施工单位及时整理有关技术资料。

B、及时组织阶段验收工作，保证下一阶段施工的顺利开展。

C、根据实际施工进度，及时修改和调整进度计划及监理工作计划，以保证下一阶段工

作的顺利开展。

D、处理工期方面的索赔与反索赔。

E、加强工程进度资料的管理，收集工程进度资料，并进行分类、编目和建档，以便为

今后其它类似工程项目进度控制提供参考。

3、进度调整的方法和措施

通过检查分析，如果发现原有进度计划已不能适应实际情况时，为了确保进度控制目 标的实现或需要确定新的计划目标，就必须对原有进度计划进行调整，以形成新的进度计

划，作为进度控制的依据，以确保本工程的进度。施工进度计划的调整方法主要有如下两

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/476232015234010035