﻿2024河南省安全员-C证考试（专职安全员）题库及答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.安装管道时必须有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。
A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

2.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（ D）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。
A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业 D.工期要求

3.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）规定，两台推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于（C ）米。
A.6 B.7 C.8 D.9

4.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于 （ A）。
A.110m B.120m C.130m D.150m

5.（ D ）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。
A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

6.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责 ( D )的内设机构,其工

作人员是专职安全生产管理人员。
A.安全生产管理 B.安全生产技术 C.安全生产教育培训 D.安全生产监督与管理

7.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（B）。
A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

8.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，因未履行安全生产管理职责或未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的，项目经理一次记（D ）分。
A.1 B.3 C.6 D.12

9.企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。
A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

10.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（ A）的要求。
A.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于180mm
B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于100mm
C.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于80mm
D.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/477061131113006050