# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  浙江奥特威科技有限公司 50 万只铝轮项目

建设单位（盖章）：     浙江奥特威科技有限公司

编制日期：                               2023 年 9 月

中华人民共和国生态环境部制

# 目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	43

六、结论	45

附表、建设项目污染物排放量汇总表	46

附图：

◇附图 1：建设项目地理位置图

◇附图 2：项目所在地用地规划图

◇附图 3：项目周边环境情况及 500m 环境保护目标分布图

◇附图 4：厂区平面布置图

◇附图 5：金华市环境分区管控图

◇附图 6：金华市区生态保护红线图

附件：

◇附件 1：浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

◇附件 2：国有建设用地使用权合同

◇附件 3：企业营业执照

◇附件 4：项目总量平衡替代意见表

◇附件 5：环评文件确认书

◇附件 6：企业承诺书

## 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 浙江奥特威科技有限公司 50 万只铝轮项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2305-330702-04-01-246377 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 | 158******** |
| 建设地点 |  | 浙江省金华市婺城区龙蟠单元规划纵二路以东、 横五路以南、纵三路以西、横六路以北 |  |  |
| 地理坐标 |  | 119 度 33 分 44.065 秒， 29 度 02 分 45.877 秒 |  |  |
| 国民经济行业类 别 |  | C3670 汽车零部件及配件制造 | 建设项目行业类别 | 三十三、汽车制造业 36 ，71 汽车零部件及配件制造 367： 其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 （选填） |  | 婺城区发展和改革局 | 项目备案文号 （选填） | 2305-330702-04-01-246377 |
| 总投资（万元） |  | 30300 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比 （%） |  | 0.1% | 施工工期 | 12 个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地面积（m2） | 10187.91 |
| 专项 评价 设置 情况 | 无 |  |  |  |
| 规划 情况 | 规划名称：《金华市婺城区龙蟠单元（ZX-29）控制性详细规划修改》 审批机关：金华市自然资源和规划局（林业局） |  |  |  |

| 规划 环境 影响 评价 情况 | 规划环境影响评价文件名称：《婺城新城区桐溪分区龙蟠区块控制性详细 规划环境影响报告书》 召集审查机关：金华市生态环境局（原金华市环境保护局） 审查文件名称及文号：《关于婺城新城区桐溪分区龙蟠区块控制性详细规 划的环保意见》 文号：金环函〔2018〕35 号 |
| --- | --- |

| 规 划 及 规 划 环 境 影 响 评 价 符 合 性 分 析 | 1 、项目与《金华市婺城区龙蟠单元（ZX-29）控制性详细规划修改》的符合 性分析 规划范围：规划范围涉及六个行政村分别为：姜丰村、雅绕村、井头村、龙 蟠村、清塘下村和黄碧塘村，四至范围为：东起二环路、北接浙赣铁路、南临横 八路（八达路西延段）、西至纵一路（金江南街南延段）。规划总用地面积约为 438.48公顷。 规划期限：规划基准年2015年，规划期限2016~2030年。 规划目标：婺城新城区桐溪分区龙蟠区块为桐溪工业园区的重要组成部分， 旨在将北部生活组团和东部工业组团之间的相互沟通与融合，结合内部水系和周 边滨水生态景观，打造一个引领经济发展、景观环境优美、适宜居住的工业片区。 功能定位：根据城市总规及婺城新城区战略规划的相关要求，同时结合本片 区的自身特点，确定本规划区的功能定位为：婺城新城区桐溪工业园区重要工业 组团。 发展思路：婺城新城区桐溪分区龙蟠区块为桐溪工业园区的重要组成部分， 是桐溪工业园区城市空间拓展的主导方向。规划旨在塑造工业新区形象，并体现 与北部生活组团和东部工业组团之间的相互沟通与融合，结合内部水系和周边滨 水生态景观，打造一个引领经济发展、景观环境优美、适宜居住的工业片区。 1 、生态型工业片区的塑造 对城市生态景观的注重就是对人类持续发展的生存空间的尊重。规划充分利 用高压线绿化廊道、公路绿化廊道、铁路专用线绿化廊道等绿地景观资源和桐溪、 漪溪（石门溪）等景观资源，使其充分渗透至园区内部——人、城市、 自然相互 亲融，提高园区的自然环境景观。 2 、片区资源集约化与城区功能的多重复合 片区资源的含义是多方面的，规划以充分利用片区资源为宗旨，并在有限的 资源条件下，注重园区功能的多重复合，即赋予片区以工业、居住、休闲旅游等 多重功能。多重复合不仅仅反映在功能齐备，更反映出物质环境的集约化，功能 活动的多元化和整体的高效化。 |
| --- | --- |

|  | 3 、园区功能、景观环境塑造与城区经济发展的一体化 经济力量决定着片区的功能布局从而决定着片区的形态与景观环境。大量实 |
| --- | --- |

| 规 划 及 规 划 环 境 影 响 评 价 符 合 性 分 析 | 践证明：城市建设如果不考虑与城市经济发展之间的关系，不但会在具体运作中 遇到资金问题，而且对促进城市社会、经济、环境的综合发展的作用也是有限的。 因此规划结合龙蟠区块实际，通过对区块空间和功能上的塑造，逐步形成功能完 备、景观优美、交通便捷的片区，形成积聚效应，从而进一步完善桐溪工业园区 的整体开发和发展。 规划结构：婺城新城区桐溪分区龙蟠区块从功能上可分为“五区、两心 ”即 五个组团和两个服务中心。 五个组团：三个工业组团和两个居住组团； 两个服务中心：园区公共服务中心。 建设用地规划：本规划区范围内城市建设用地面积为433. 19公顷。工业用地 152.99公顷， 占建设用地的35.32％，分布于规划区内的19个地块。可适应不同的 工业厂区的需求。规划居住用地主要分为新建居住用地和村庄建设用地，用地主 要分为南北两块。居住用地122.64公顷， 占建设用地的28.31% 。公共服务设施主 要集中在两个公共服务中心，包括商业、文化娱乐、小学、卫生服务站等设施。 公共服务设施总用地12.47公顷（包括居住区内公共服务设施用地）， 占建设用地 的2.88%。 道路交通规划：规划区对外联系道路主要由南二环路、横一路（金江南街南 延段）、横八路（八达路西延段）承担，内部道路系统以主干路、次干路、支路 构成方格网状道路系统。主干路形成“三横三纵 ”，次干路形成“两横一纵 ”的 道路系统，支路除主、次干路外的其它道路，均为支路。另外，根据周边地块建 设与清塘休闲旅游区开发的需求，规划2处停车场，位于纵四路与横八路交叉口东 北侧和纵三路与横一路交叉口西北侧，规划用地面积5.3公顷。 符合性分析：经分析，本项目位于西部工业组团。根据企业提供的国有建设 用地使用权出让合同，项目目前用地性质为工业用地，符合规划要求。经调查， 项目所在地远期规划为二类工业用地（M2）。因此，项目选址符合《金华市婺城 区龙蟠单元（ZX-29）控制性详细规划修改》中的相关要求。 2 、项目与《婺城新城区桐溪分区龙蟠区块控制性详细规划环境影响报告书》 |
| --- | --- |

|  | 的符合性分析 《婺城新城区桐溪分区龙蟠区块控制性详细规划环境影响报告书》已于 2018 |
| --- | --- |

| 规 划 及 规 划 环 境 影 响 评 价 符 合 性 分 析 | 年 4 月编制完成，并通过浙江省金华市环境保护局审查（浙环函〔2018〕35 号）。 根据调整报告中 6 张清单内容（生态空间清单、现状问题整改措施清单、污染物 排放总量管控限值清单、规划优化调整建议清单、环境准入条件清单、环境标准 清单）进行规划环评符合性分析，详见表 1- 1。 表 1-1 本项目与规划环评的符合性分析一览表 标准; 与本项目相关内容; 项目情况; 符合性 分析. 表 1 生态 空间清 单; ①严格实施污染物总量控制制度，根据环 境功能目标实现情况，编制实施重点污染 物减排计划，削减污染物排放总量；②禁 止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对三 类工业项目进行淘汰和提升改造；③新建 二类工业项目污染物排放水平需达到同 行业国内先进水平；④禁止畜禽养殖；⑤ 加强土壤和地下水污染防治与修复；⑥加 大工业点源达标治理力度，推进企业废水 治理设施建设，加快污水处理配套管网建 设，提高企业污水纳管比例；⑦防范重点 企业环境风险。; 项目从铝轮加工与销售，属于汽车 零部件及配件制造，根据《金华市 三线一单生态环境分区管控方案》 （金环发〔2020〕39 号）附件工业 项目分类表，本项目为二类工业项 目。项目配套完善的高效污染防治 措施，污染物排放水平能达到同行 业国内先进水平，并严格实施污染 物总量控制制度。项目厂地已进行 硬化处理，加强了土壤和地下水污 染防治，所在地已具备纳管条件， 项目生活污水经化粪池预处理后纳 管排放。; 符合. 表2 现有 环境问 题及整 改措施 清单; 规划区块实施应采取滚动、集约开发模 式，近期应加强污水管网等配套挤出设施 的建设。严格督促执行“三同时 ”环保制 度、进行环保竣工验收，加强管理。; 项目所在地具备纳管条件，企业所 在园区已完成雨污分流工作。项目 建设过程严格执行“三同时 ”环保 制度，加强管理。; 符合. 表3 污染 物排放 总量管 控限值 清单; 规划期各污染物总量控制限值： COD：427.23t/a； NH3-N：42.72t/a； SO2 ：501.96t/a； NOx：44.63t/a； 烟粉尘：78. 10t/a； VOCs：216t/a。 危险废物：1140t/a; 本项目产生的污染物较少，不会超 过区域内规划期各污染物总量控制 限值。; 符合. 表4 规划 优化调 整建议; 建议紧邻居住区的工业用地调整为一类 工业用地等污染较小的工业用地，工业区 与居住区建议设置一定距离的绿化分隔 带保证有效分隔。; 项目周边最近敏感点为距离 87m 的 清塘下村，厂区外设有绿化带。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 清单. 表 5 环境 准入条 件清单; 禁止准入产业：三类工业项目；二类工业 项目：新建污染物排放水平未达到同行业 国内先进水平的二类工业项目；农林类： 畜禽养殖。 限制准入产业：国家和地方产业政策中规 定的限制类项目。; 本项目为二类工业项目。同时项目 产生的污染物治理难度低，经合理 的治理措施治理后，污染物排放可 达到国内先进水平，不在禁止准入 产业中。项目不属于国家、省、市 及地方规定的限制类项目（项目已 通过赋码备案） ，不在限制准入产 业中。; 符合. 表6 环境 标准清; ①空间准入标准； ②污染物排放标准；; 项目符合空间准入标准要求。项目 水环境、大气环境、声环境质量标; 符合. |
| --- | --- |

| 规 划 及 规 划 环 境 影 响 评 价 符 合 性 分 析 | 单; ③环境质量管控标准； ④行业准入标准。; 准及废水、废气、噪声、固废排放 标准均满足清单中要求。本项目不 在负面清单内，不属于禁止准入行 业和限制准入行业。. 由上表可知，建设项目符合《婺城新城区桐溪分区龙蟠区块控制性详细规划 环境影响报告书》中相关要求。 3 、规划审查意见符合性分析 本项目与《金华市婺城区龙蟠单元（ZX-29）控制性详细规划修改》规划审查 意见符合性分析见表 1-2。 表 1-2 审查意见符合性分析 序 号; 审查意见; 符合性分析; 符合 性. 1; 规划应加强与城乡规划、土地利用规划 的衔接，使规划的实施和建设符合国家 有关法律法规的要求。; 项目建设满足土地利用规划和生态 环境分区管控方案。; 符合. 2; 进一步细化规划的产业定位，根据自身 环境资源及服务区域的产业条件，结合 金华市产业提升和环境综合整治需求， 进行统筹协调和差异化发展。; /; 符合. 3; 严格按环境功能区划管控要求、产业负 面清单、环境准入条件和排污总量控制 要求进行建设和发展。; 项目满足环境准入条件，处理达标 后排放的污染物总量满足总量控制 要求。; 符合. 4; 加强区域基础设施的配套建设。 1.加快完善雨、污水收集系统的建设， 结合环境目标、规划实施情况和区域开 发进度，及时推进区域污水收集系统等 基础设施的建设工程。2.入区企业应严 格按照环境准入、废气综合整治等措施 有效控制各类废气的排放。3.强化固废 综合利用和危废集中处理，入区企业需 实施固废分类收集和规范危废的暂存场 所，妥善处置各类固废，危险固废安全 处需率需达 100%。; 1 、项目实行雨污分流制，雨水通过 雨水管网排入市政管网；外排废水 仅为生活污水，生活污水经园区内 化粪池处理达标后排入市政管网。 2、燃烧废气经 15m 高排气筒高空排 放。 3 、项目厂区内设有危废仓库，定期 委托有资质单位处置。; 符合. 5; 建立环境质量的跟踪监测与评价系统， 按规范要求及时进行环境影响跟踪评 价。; /; 符合. 由上表可知，建设项目符合《金华市婺城区龙蟠单元（ZX-29）控制性详细规 划修改》规划审查意见中相关要求。 |
| --- | --- |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、浙江省建设项目环境保护管理办法符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修正）（浙江省人民政府 令第 388 号，2021.2.3 修正，2021.2. 10 施行），建设项目应当符合生态保护红线、 环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求；排放污染物应当符合 国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符 合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。 ①金华市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性 根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020 年 07 月），本项目 所 在 环 境 管 控 单 元 属 于 重 点 管 控 单 元 — 金 华 市 金 华 开 发 区 重 点 管 控 区 （ZH33070220007）（见附图 5），管控方案符合性分析见表 1-3： 表 1-3 “三线一单 ”生态环境分区管控方案符合性分析 类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局 约束; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差 别化的产业准入条件。严格控制重要水系源 头地区和重要生态功能区三类工业项目准 入。优化完善区域产业布局，合理规划布局 三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘 汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能 区，在居住区和工业区、工业企业之间设置 防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本 项 目 为 二类工业 项 目。项目周边敏感点具 有一定规模防护带，符 合空间布局要求。; 符合. 污染物排 放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环 境质量改善目标，削减污染物排放总量。新 建二类、三类工业项目污染物排放水平要达 到同行业国内先进水平。加快落实污水处理 厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工 业企业） “污水零直排区 ”建设，所有企业 实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治 与修复。; 本项目属于二类工业项 目。项目配套完善的污 染防治措施，污染物排 放水平能达到同行业国 内先进水平。严格执行 污染物总量控制制度， 运营过程中废水实现纳 管排放。; 符合. 环境风险 防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区 环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境 风险防范设施设备建设和正常运行监管，加 强重点环境风险管控企业应急预案制定，建 立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加 强风险防控体系建设。; 本项目废水、废气、固 废均能实现妥善处理和 处置，基本不会对周边 区域造成影响。项目设 有完善的环保规章制 度、环保档案、运行管 理台账等。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 资源 开发 效率 要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁 生产改造，推进节水型企业、节水型工业园 区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高 资源能源利用效率。; 本项目能源利用主要为 水、 电和天然气，均能 实现清洁利用。; 符合. |
| --- | --- |

| 其 他 符 合 性 分 析 | ②“三线一单 ”符合性分析 本项目“三线一单 ”符合性分析见表1-4： 表 1-4 “三线一单 ”符合性分析 内容; 符合性分析; 是否符合. 生态 保护 红线; 根据金华市生态保护红线图，本项目不在当地饮用水源、风景区、 自 然保护区等生态保护区内，项目所在地属于金华市金华开发区重点管 控区，可满足空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源 开发效率要求，因此本项目符合《关于全面落实划定并严守生态保护 红线的实施意见》、“三线一单 ”等相关文件要求。; 符合. 资源 利用 上线; 本项目运营过程中主要消耗一定量的电能、水资源等，消耗量相对区 域资源利用总量较少，且项目不使用高耗能、低效率的设备，符合资 源利用上线的要求。; 符合. 环境 质量 底线; 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质 量标准》（GB3095-2012）二级，水环境质量目标为《地表水环境质 量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质 量标准》 （GB3096-2008）3类。本项目所在区域地表水质量满足III 类水功能要求，环境空气质量属达标区，具体见第3章节。本项目对 产生的废水、废气、噪声、固废均采取了规范的处理、处置措施，污 染物均能实现达标排放，对所在区域环境影响较小。因此，在采取环 评提出的污染防治措施后，本项目排放污染物不会对区域环境质量底 线造成冲击。; 符合. 负面 清单; 根据前文分析，对照《金华市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》 （2020 年 08 月），本项目不在环境准入负面清单中。; 符合. 综上所述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态 环境准入清单管控的要求。 ③建设项目排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准要求： 本项目污染物经采取针对性有效治理后，均可达标排放。废水排放符合《污 水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准，其中NH3-N 、TP符合《工业企业废 水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）；燃烧废气排放符合《工业炉 窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996）二级排放标准；同时根据《浙江省工业 炉窑大气污染物综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315号）中的相关要求；厂 界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 因此，本项目排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准要求。 ④建设项目应符合重点污染物排放总量控制要求： |
| --- | --- |

|  | 根据《浙江省生态环境保护“十四五 ”规划》、《关于印发建设项目主要污 染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（环发〔2014〕197号），“十四 五 ”期间浙江省纳入排放总量控制计划管理的污染物：CODCr、NH3-N、SO2、NOX、 |
| --- | --- |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）。 本项目外排废水全部为生活污水，因此CODCr和NH3-N无需进行区域削减替 代。 根据《关于印发〈浙江省“十四五 ”挥发性有机物综合治理方案〉的通知》 （浙环发〔2021〕10号）中规定：上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等 行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区 域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年 再恢复等量削减。本项目所在区域上一年度环境空气质量为达标区域，因此建设 项目VOCs排放量实行等量削减（1:1）。 因此，项目符合总量控制要求。 ⑤建设项目应当符合国土空间规划要求： 本项目位于龙蟠单元规划纵二路以东、横五路以南、纵三路以西、横六路以 北，根据土地利用规划图（参照附图2），地块用地性质为工业用地，选址符合国 土空间规划。 ⑥设项目应当符合国家和省产业政策等要求 经对照，本项目产品的种类、规模和生产设备均不在《产业结构调整指导目 录（2019年本）》（2021年修改版）及《市场准入负面清单（2022年版）》中限 制类和禁止类之列，也不属于《钱塘江流域产业发展导向政策》中规定的禁止类 和限制类产业项目，对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》， 本项目未列入负面清单禁止建设的项目名单。且项目已在金华市婺城区发展和改 革局立项备案，因此，项目符合国家以及地方产业政策。 2 、《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022 年版）》浙江省实施细 则符合性分析 根据《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022 年版）》浙江省实施细 则，本项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、林地、耕地、海 洋保护区，不属于饮用水源保护区的岸线和河段范围内、水产种质资源保护区的 岸线和河段范围内、国家湿地公园的岸线和河段范围内及其他保护岸线及河段范 |
| --- | --- |

|  | 围，不属于生态保护红线及永久基本农田范围。 本项目为铝轮的生产制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》 |
| --- | --- |

| 其 他 符 合 性 分 析 | （2021 年修改版）及《市场准入负面清单（2020 年版）》中限制类和禁止类。 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目， 不属于不符合国家要求的严重产能过剩的行业等禁止新建、扩建项目。 因此，本项目不属于《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022 年版）》 浙江省实施细则内禁止类项目，符合建设要求。 3 、建设项目环评审批“ 四性五不批 ”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017.07. 16 修正）， 建设项目环评审批应重点审查“ 四性 ”要求，对属于“五不批 ”要求的建设项目 应作出不予批准的决定，见表 1-5： 表 1-5 建设项目环境保护管理条例重点要求符合性分析 内容; 符合性分析; 符合性 结论. 四 性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合 选址规划、生态规划、总量控制及环境质量 要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可 靠性; 本评价根据本项目设计产能、原辅材料消耗 量等进行废水、废气环境影响分析，利用导 则推荐的预测模式等进行噪声预测，其环境 影响分析预测评估具有可靠性。; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染 防治措施，本项目各类污染物均可得到有效 控制并能做到达标排放或者不对外直接排 放，因此其环境保护措施是可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并 综合考虑建设项目实施后对各种环境因素 可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五 不 准; 建设项目类型及其选址、布 局、规模等不符合环境保护 法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国 家、地方产业政策，各类污染物均可得到有 效控制并能做到达标排放或者不对外直接 排放，对环境影响不大，环境风险很小，项 目实施不会改变所在地环境质量水平和环 境功能，符合环境保护法律法规和相关法定 规划。; 不属于 不予批 准的情 形. |
| --- | --- |

|  | 所在区域环境质量未达到国 家或者地方环境质量标准， 且建设项目拟采取的措施不 能满足区域环境质量改善目 标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量、地表水环境 质量、声环境质量均符合国家标准，只要切 实落实本环评报告提出的各项污染防治措 施，各类污染物均可得到有效控制并能做到 达标排放或者不对外直接排放，对环境影响 不大，环境风险很小，项目实施不会改变所 在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于 不予批 准的情 形. |
| --- | --- |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 建设项目采取的污染防治措 施无法确保污染物排放达到 国家和地方排放标准，或者 未采取必要措施预防和控制 生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染 防治措施，各类污染物均可得到有效控制并 能做到达标排放或者不对外直接排放，因此 其环境保护措施是可靠合理的。; 不属于 不予批 准的情 形. 改建、扩建和技术改造项目， 未针对项目原有环境污染和 生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目，因此，不存在现有的环 境污染问题。; 不属于 不予批 准的情 形. 五 不 准; 建设项目的环境影响报告 书、环境影响报告表的基础 资料数据明显不实，内容存 在重大缺陷、遗漏，或者环 境影响评价结论不明确、不 合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存 在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、 合理。; 不属于 不予批 准的情 形. 综上所述，本项目符合建设项目环评审批“ 四性五不批 ”要求，符合环境保 护行政主管部门审批要求。 |
| --- | --- |

## 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1 、项目由来 浙江奥特威科技有限公司成立于2022 年 12 月 5 日，是一家专业从事铝轮加工、 销售的企业。为顺应市场需求，企业决定投资 30300 万元，新征位于龙蟠单元工业 用地 15.2819 亩，占地约 10187.91m2 ，并购置旋压机、数控车床、CNC 加工中心、 立式加工中心、卧式加工中心等设备，建设年产 50 万只铝轮项目。本项目已在婺 城区发展和改革局备案赋码（项目代码：2305-330702-04-01-246377）。 （1）环评分类管理类别判定说明 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院令第 253 号《建设项目环境 保护管理条例》有关规定，该项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响 评价分类管理名录》（2021 年版）可知，建设项目属于“三十三、汽车制造业 36， 71 汽车零部件及配件制造 367：其他（年用非溶剂型低 VOCs含量涂料 10 吨以下 的除外）”，因此本项目需编制环境影响报告表。受浙江奥特威科技有限公司委托， 我公司组织有关人员在对项目区域环境状况进行调查、踏勘等工作的基础上，按《建 设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，编制了本项 目的环境影响报告表，报请审批。 （2）排污许可管理类别判定说明 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于 C3670 汽车零部 件及配件制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项 目属于简化管理。 表 2-1 固定污染源排污许可分类管理类别判定表摘录 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十一、汽车制造业 36. 85; 汽车零部件 及配件制造 367; 纳入重点排污 单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造 361 ，除重点管理以外的年使用 10 吨 及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀 释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用 发动机制造 362 、改装汽车制造 363、 低速汽车制造 364、电车制造 365、汽 车车身、挂车制造 366 、汽车零部件 及配件制造 367; 其他. |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 | 2 、项目组成内容 表 2-2 项目主要组成内容 工程类别; 建设组成内容及规模. 主体工程; 1#厂房; 原料仓库、成品仓库. 2#厂房; 旋压车间、机加工车间、检验车间、包装车间. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区西侧用于员工办公. 门卫室; 位于厂区北侧主出入口. 公用工程; 给水; 由市政给水系统提供. 排水; 采用雨、污分流制，实行雨污分流制。雨水排入市政雨水 管网；生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放。. 供电; 由市政电网系统提供. 供气; 依托现有的供气官网提供. 环保工程; 废气; 燃烧烟气通过15m以上排气筒（DA001）高空排放. 废水; 项目不排放生产废水，外排废水仅为生活污水，生活污 水经厂内化粪池预处理达到《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）三级标准，其中氨氮、总磷参照《工 业 企 业 废 水 氮 、 磷 污 染 物 间 接 排 放 限 值 》 （DB33/887-2013）标准后纳管排放至金华市秋滨污水 处理厂集中处理，达标后排入金华江. 一般固废暂存场所; 位于厂区东侧，面积约50m2. 危险固废暂存场所; 位于厂区东侧，面积约30m2 。厂区地面均已硬化，地 面需做好防渗、防腐. 噪声; 优选低噪声设备，合理布局生产车间内运转设备，优选 低噪声设备，设备安装时采取加固减振措施；加强设备 的日常维修与更新，使生产设备处于正常工况，生产车 间运行时关闭门窗. 储运工程; 原料储存区; 位于1#厂房，面积约200m2. 成品仓库; 位于1#厂房，面积约500m2. 3 、产品方案 项目产品方案及生产规模见下表： 表 2-3 项目产品方案 序号; 产品名称; 产能; 备注. 1; 铝轮; 50 万只/年; /. |
| --- | --- |

|  | 4 、主要生产设施 表 2-4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 1; 旋压机; 1; /. 2; 数控车床; 5; /. |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 | 3 | CNC 加工中心 | 5 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 立式加工中心 | 5 | / |
|  | 5 | 卧式加工中心 | 2 | / |
|  | 6 | 装配生产检测设备 | 3 | / |
|  | 7 | 动平衡机 | 3 | / |

|  | 5 、主要原辅材料及能源消耗量 项目所需原辅材料及能源消耗见下表。 表 2-5 项目所需原辅材料及能源消耗 序号; 原材料名称; 本项目年消耗量; 单位; 备注. 1; 铝铸毛坯件; 6500; t/a; 旋压工序. 2; 乳化液; 0.2; t/a; 机加工工序. 3; 润滑油; 1; t/a; 设备检修. 4; 天然气; 10; 万 m3/a; 旋压机. 5; 水; 450; t/a; /. 6; 电; 600; 万度/年; /. 7 、劳动定员及生产班制 本项目员工约 30 人，实行单班 8 小时制，夜间不生产。预计年工作 300 天， 厂区内不提供食堂宿舍。 8 、总平布置 本项目位于龙蟠单元规划纵二路以东、横五路以南、纵三路以西、横六路以北， 厂房建设期为两年，占地面积为 15.2819 亩（10187.91m2），新增建筑面积 19626.89m2 出入口横五路，交通便利。本项目新建 3 幢建筑，分别为 1#厂房（厂区北侧）、 2#厂房（厂区南侧）及办公楼（厂区西侧），1#厂房为原料、成品仓库；2#为旋压 车间、机加工车间、检验车间、包装车间。 本项目总平布置使得物料运输流畅、生产流程合理，项目厂区平面布置图详见 附图 3（项目厂区平面布置图）。 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 1 、生产工艺流程和产排污环节 本项目彩色纸箱生产工艺流程见下图： 图 2-2 本项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）旋压：将预制形状的毛坯卡紧在旋压机的芯模上，由主轴带动芯模和毛 坯旋转，同时由旋轮对毛坯施加压力，使其产生逐点连续的塑性变形，从而获得 各种母线形状的空心旋转体零件。该工序使用旋压加热炉进行加热，旋压加热炉 以天然气为燃料。旋压工序后，委外热处理加工。 （2）机加工：使用数控机床，车削加工轮毂的中心孔、安装盘、轮毂背面、 外轮毂和半边内轮毂；使用卧式数控车床，车削加工轮毂的卡口、轮毂正面和另 半边内轮毂；使用立式加工中心，钻削轮毂的螺栓孔和气门孔，使之达到图纸尺 寸要求。机加工后委外表面涂装。 （3）动平衡、气密性等检验：通过装配生产检测设备和动平衡机对铝轮进行 |
| --- | --- |

|  | 动平衡、气密性等检验。 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | （4）包装入库：成品包装入库待销。 2 、主要污染因子识别 根据前文项目工艺流程及产污环节分析，识别主要污染因子情况见表 2-9： 表 2-9 主要污染工序及污染因子识别表 污染 类型; 产污工序; 代码; 废物名称; 主要污染物; 备注. 废气; 旋压; G1; 燃烧烟气; 颗粒物、SO2、 NOx; DA001. 废水; 职工日常生活; W1; 生活污水; COD 、NH3-N; 化粪池. 固体 废物; 机加工; S1; 废金属屑; 铝合金; 一般固废. 机加工; S2; 废乳化液; 乳化液、含油金 属屑; 危险废物. 动平衡、气密 性等检验; S3; 残次品; 铝轮; /. 包装入库; S4; 废包装材料; 包装材料; 一般固废. 设备维护保养; S5; 废润滑油; 润滑油; 危险废物. 机加工; S6; 废乳化液桶; 乳化液; 危险废物. 设备维护保养; S7; 废润滑油桶; 润滑油; 危险废物. 职工生活; S8; 生活垃圾; 纸屑、塑料; 一般固废. 噪声; 设备运行; N; 噪声; 噪声; 等效连续A声级. |
| --- | --- |

| ## 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 本项目为新建项目，原先为空地，无与本项目有关的原有污染情况及主要环 境问题。 |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1 、环境空气质量现状调查 （1）大气常规污染物 根据《2022 年金华市生态环境状况公报》，金华市区及各县（市）城市环境 空气质量均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，具体 统计结果见表 3- 1。 表 3-1 2022 年金华市区空气质量优良天数 城市 名称; 总天数 （天）; 有效天 数（天）; 日空气质量级别天数（天）; Ⅰ 、Ⅱ级 所占比 例（%）. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅴ; Ⅵ. 金华 市区; 365; 365; 122; 204; 36; 3; 0; 0; 89.3. 金华市区各单项污染物统计情况：二氧化硫（SO2）按年均浓度值和第 98 百分 位数浓度评价，达标；二氧化氮（NO2 ）按年均浓度值和第 98 百分位数浓度评价， 达标；可吸入颗粒物（PM10 ）按年均浓度值和第 95 百分位数浓度评价，达标；细 颗粒物（PM2.5 ）按年均浓度值和第 95 百分位数浓度评价，达标；一氧化碳（CO） 按第 95 百分位数浓度评价，达标；臭氧（O3 ）按最大八小时滑动平均浓度第 90 百分位浓度评价，达标。根据大气常规污染物评价结果，2022 年金华市区为环境 空气质量达标区。 （2）特征污染物 为了解项目所在区域的 TSP 大气环境质量现状，本次环评报告收集了项目附 近的现状监测数据，数据来源于浙江华普环境科技有限公司金华分公司提供的检测 报告（华普检测（2022-05）第 J222661 号）的检测数据，具体分析如下： 表 3-2 其他污染物补充监测点位基本信息表 监测点 名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂 址方位; 相对厂界 距离/m. X; Y. 石门村; 119.584342; 29.018190; TSP; 2022.5. 11~2022.5.17; 东南; 3864. 表 3-3 其他污染物环境质量现状表 |
| --- | --- |

|  | 监测点 名称; 污染 物; 平均时间; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标 率（%）; 超标率 （%）; 达标 情况. 石门村; TSP; 24h 平均; 0.3; 0.091-0.190; 63; 0; 达标. 由以上监测结果可知，区域其他污染物TSP的24小时监测浓度值满足《环境空 气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。 |
| --- | --- |

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 2 、项目所在区域地表水环境质量现状 项目纳污水体为金华江，根据《2022年金华市生态环境状况公报》的结论，2022 年，金华市地表水总体水质为优。全市47个市控以上地表水监测断面中，水质达到 或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准断面占比100%（其中， Ⅰ类占比12.8% 、Ⅱ类占比36. 1% 、Ⅲ类水占比51. 1%），无Ⅳ类、Ⅴ类及劣Ⅴ类水质 断面。全市主要河流中，东阳江、武义江、南江、兰江、衢江、浦阳江、瓯江、壶 源江、夹溪、白沙溪、湖库断面水质为优，金华江为良好。 由公报结论可知，纳污水体金华江水质指标均能满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3 、声环境质量现状调查 根据调查，项目厂界周边 50m 范围内无居民住宅等环境敏感点，故项目厂界 外不存在噪声敏感点受体，环评不进行保护目标声环境质量现状监测。 4 、生态环境现状调查 本项目新征位于龙蟠单元工业用地 15.2819 亩，占地约 10187.91m2，根据现场 踏勘，所在地块无珍惜动植物，且周边无生态环境保护目标，因此不进行生态现状 调查。 5 、电磁辐射调查 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行 站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射调查。 6 、地下水、土壤环境质量现状调查 本项目仅排放生活污水，纳管排放；项目厂区全部分区防渗，生产区、物料储 存均位于室内，防止生产过程中跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤，进而对地下水环 境造成污染；危险废物设置专门的暂存场所，地面采用混凝土构造及设置防渗层。 因此，正常生产工况下，本项目基本不存在渗漏的可能，故项目不存在土壤、地下 水环境污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |

| 环 境 保 护 目 标 | 大气环境（厂界外 500m 范围内）、声环境（厂界外 50m 范围内）、地下水环 境（厂界外 500m 范围内）和生态环境保护目标详见下表： 表 3-4 主要环境保护目标 类别; 保护目标 名称; 坐标/m; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂址 方位; 相对厂界 距离/m. X; Y. 大气环 境; 清塘下村; 749606.525; 3215552.78; 居民 健康; 二类区; 南侧; 87. 下水碓; 749271.91; 3215650.221; 居民 健康; 二类区; 西南侧; 135. 雅姜村; 749616.5; 3216440.638; 居民 健康; 二类区; 东北侧; 318. 声环境; 厂界50m范围内无敏感点. 地下水 环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下 水资源. 生态环 境; 用地范围内无生态环境保护目标. |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1 、废水 本项目外排废水仅为生活污水。生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标 准》（GB8978-2002）三级标准后排入市政污水管网，其中 NH3-N 、TP 参照执行 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），经金华市秋滨 污水处理厂进一步达标后排入金华江。 金华市秋滨污水处理厂 出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中的一级 A 类标准，其中 CODCr 、氨氮、总氮、总磷执行《城 镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表 1 标准，具体标准 值见表 3-5 表 3-5 水污染物排放限值 单位：mg/L ，pH 无量纲 排放级别; pH; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; SS; 动植 物油; 总氮. GB8978- 1996 中 三级标准; 6~9; 500; 300; 35*; 8*; 400; 100; /. GB18918-2002 中一级 A 标准; 6~9; 40#; 10; 2（4）#; 0.3#; 10; 1; 12（15）#. 注：*——氨氮和总磷纳管标准参照执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排 放限值》（DB33/887-2013）中“其他企业” 的排放限值。 #——CODCr 、氨氮、总氮、总磷执行浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》 （DB33/2169-2018）表 1 现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值，氨氮中括号内数值为每 年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日执行。 |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 2、废气 本项目旋压工序中燃烧机加热使用燃天然气热风炉，热风直接接触工件加热， 烟气污染物排放浓度参照执行《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 （2019）中的相应标准，其中烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表 2 相应标准，具体见表 3-6。 表 3-6 天然气燃烧烟气排放标准限值要求 污染物; 烟气黑度; 烟囱高度. 颗粒物; SO2; NOX. ≤30mg/m3; ≤200mg/m3; ≤3000mg/m3; 林格曼黑度为 1 级; 15m 以上. 3、噪声 本项目施工期噪声排放执行 《 建筑施工场界环境噪声排放标准 》 （GB12523-2011）中的标准限值，具体见表 3-7： 表 3-7 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 类别; 等效声级 Leq:dB（A）; 备注. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55; /. 根据项目所在地详控规划，项目所在地及周边区域规划为 2 类工业用地。因此， 项目所在地属于声环境功能 3 类区，运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪 声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准，见表 3-8： 表 3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3 类; 65; 55. 4、固废 一般固废贮存执行《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 》 （GB18599-2020），其中“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工 业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、 防扬尘等环境保护要求 ”；危险固废贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》 |
| --- | --- |

|  | （GB18597-2023）。 |
| --- | --- |

| 总 量 控 制 指 标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。根据 《浙江省生态环境保护“十四五 ”规划》、《关于印发建设项目主要污染物排放总 量指标审核及管理暂行办法的通知》（环发〔2014〕197 号），“十四五 ”期间浙 江省纳入排放总量控制计划管理的污染物：CODCr 、氨氮、SO2 、NOX 、烟（粉） 尘和挥发性有机物（VOCs）。 根据工程分析，本项目建成后总量控制污染物排放量：CODCr0.014t/a 、氨氮 0.0007t/a 、SO20.02t/a 、NOX0. 19t/a。 本项目新增的化学需氧量、氨氮排放总量全部来自生活污水，根据《关于印发 建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（环发〔2014〕197 号）及当地环保部门要求，新建、扩建、改建项目不排放生产废水且排放废水主要 污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮 两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减 。项目废气污染物排放量为 SO20.02t/a 、NOX0. 19t/a ，根据当地环保部门要求 SO2 、NOX 应按 1:1.5 比例进行区 域替代削减。 项目主要污染物排放情况及总量控制建议值见下表。 表 3-9 项目总量平衡方案 单位 t/a 总量控制指标; 排放量; 总量控制 建议指标; 替代削减比例; 区域内 替代削减量. CODCr; 0.014; 0.014; /; /. 氨氮; 0.0007; 0.0007; /; /. SO2; 0.02; 0.02; 1:1.5; 0.03. NOX; 0.19; 0.19; 1:1.5; 0.285. |
| --- | --- |

## 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 1 、施工期废气防治措施 建设工程工地应在项目四周周边设置不低于 1.8 米的遮挡围护设施，建设工程 施工现场应按照规定设置金属或硬质板材围档。施工道路必须硬化，工地出入口 5 米内应用水泥硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度，出入口内侧必须安装专用 运输车辆轮胎清洗设备及相应的排水和泥浆沉淀设施，将车辆槽帮和车轮冲洗干 净。并保持出入口通道以及出入口通道两侧 50 米道路的整洁。 建筑工地施工过程必须设置密目网，防止和减少建筑施工过程中物料、渣土 外逸，粉尘飞扬及废弃物、杂物飘散。土堆、料堆要有遮盖；装卸渣土严禁凌空 抛散；要指定专人清扫工地路面；高处工程垃圾必须用容器垂直清运，严禁凌空 抛撒及乱倒乱卸。外架拆除必须先用水喷洒后拆除，避免粉尘飞扬。 要尽可能减少运输车辆进出的出入口数量，及时清运施工弃土，不能及时清 运的，必须采取覆盖措施，严禁在人行道、车行道和施工范围外堆放施工弃土。 对道路施工同步通行机动车辆的临时道路必须进行硬化处理，并制定洒水清扫制 度，配备洒水设备及指定专人负责洒水和清扫，每天清扫洒水频次不少于 4 次。 严禁运输车辆在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。运输建筑散体物料、垃圾 和工程渣土的施工运输车辆驶出施工现场时，装载的垃圾渣土高度不得超过车辆 槽帮上沿。零星建筑废土逐步推行袋装转运。 从事建筑散体物料、垃圾和工程渣土等运输的单位，必须到市政市容管理局 登记。 建设工程施工料具应当按照建设工程施工现场平面布置图确定的位置放置， 水泥等易产生扬尘污染的建筑材料应当在库房内存放或严密遮盖。建设工地施工 现场应当设置密闭式垃圾站用于存放施工垃圾。 在风速四级以上或连续晴天 10 天以上等易产生扬尘的条件下，建设工程施工 应尽量避免土方开挖等作业，并对施工工地采取增加洒水频次等地面保湿措施, 防 止扬尘飞散。 |
| --- | --- |

|  | 施工期间各类施工机械流动性强，所产生的废气较为分散，在易于扩散的气 象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不会很大，但工程车辆的行驶将加重周 围环境的车辆尾气污染负荷。因此，施工单位应注意车辆等设施的保养，尽量保 |
| --- | --- |

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 证设施尾气达标排放。 同时对各材料、土壤垃圾等堆场的位置及运输车辆行驶路线进行合理设置； 进入施工场地车速应该限制在 5km/h 以内，并限制车重，不超载。处理好与周边 居民的关系，并将施工作业进程、作业安排定时张贴并告知周边居民；实行文明 施工，创建绿色工地，以降低施工期废气对周围环境的影响。 只要施工队伍严格按照上述所提措施施工，对项目周围环境影响不大，对周 围环境影响不大。 2 、施工期废水防治措施 （1）施工废水 为避免施工废水对周边环境的影响，建设方应采取以下措施：完善施工场地 内临时排水系统，尤其是冲洗场地、堆场等易产生施工废水的区域，确保将施工 废水完全收集。严禁施工废水以浸流形式进入附近下水道或直接进入水体。要求 建设方在施工场地四周设置临时排水沟、临时沉沙池，将施工泥浆水和地表径流 收集采用混凝沉淀法进行处理，上清液回用于场地洒水抑尘，沉渣委托环卫部门 定期清运处理，则对环境影响较小。施工中应严格按照水土保持要求，严禁将施 工泥浆、建筑垃圾倒入河道，以免影响水质，增加河道淤积，影响行洪。施工机 械严格检查，防止油料泄露进入水体。 （2）生活污水 在施工期间，员工如厕依托周边工业园区内已建的共用厕所，员工生活污水 经化粪池预处理后纳管排放，严禁生活污水直排，因此本项目对附近水体影响较 小。 由于项目施工期相对较短，随着施工期的结束对周围环境的影响也随之结束， 对周围环境基本无影响。 3 、施工期噪声防治措施 为了降低施工噪声对周围环境的影响，营造良好的生活环境，建设施工单位 应采取以下噪声防治措施： ①在施工时应加强环保措施，选择低噪声施工设备；加强机械设备的维修、 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/477126005005006042