Ics 71．100．20

ccs G 86

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 23938 — 2021 代替 GB／T 23938 — 2009

|  | 高 | 纯 二 氧 Highpuritycarbon | 化 dioxide | 碳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2021 -10-1 1 发布 |  |  |  |  | 2022-05-01 实施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 23938 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件代替 GB／T 23938 — 2009《高纯二氧化碳》，与 GB／T 23938 — 2009 相比，除结构调整和编辑 性改动外，主要技术变化如下：

a)    更改了适用范围(见第 1 章，2009 年版的第 1 章)；

b)    更改了规范性引用文件(见第 2 章，2009 年版的第 2 章)；

c)    增加了术语和定义(见第 3 章)；

d)    更改了 99．99％的高纯二氧化碳中氮气的含量要求、增加了总硫含量的要求(见第 4 章，2009

年版的第 3 章)；

e)    更改了检验规则(见第 5 章，2009 年版的 4．1)；

f)    增加了采样的具体内容(见第 6 章、附录 A)；

g)    更改了氧含量的测定方法(见 7．2，2009 年版的 4．3)；

h)    删除了氢含量、氮含量、一 氧化碳含量测定的具体描述，改为按 GB／T 28726  的规定执行(见

7．3，2009 年版的附录 A)；

i)     更改了总烃含量的测定方法(见 7．4，2009 年版的 4．5)；

j)     更改了水分含量的测定方法(见 7．5，2009 年版的 4．6)；

k)    更改了标志、包装、储运、充装及安全警示(见第 8 章，2009 年版的第 5 章)； l)     增加了总烃含量测定的色谱气路流程示意图(见附录 B)；

m)   更改了安全警示(见附录 C，2009 年版的附录 B) 。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国气体标准化技术委员会(SAC／TC 206)归口。

本文件起草单位：天津联博化工股份有限公司、杭州新世纪混合气体有限公司、湖北和远气体股份 有限公司、广东华特气体股份有限公司、华测检测认证集团股份有限公司、深圳市诺安环境安全股份有 限公司、江苏华扬液碳有限责任公司、中船重工(邯郸)派瑞特种气体有限公司、杭州制氧机集团股份有 限公司、惠州市华达通气体制造股份有限公司、重庆同辉气体有限公司、上海伟创标准气体分析技术有 限公司、江西华特电子化学品有限公司、眉山福斯达新锐气体有限公司、重庆瑞信气体有限公司、济宁协

力特种气体有限公司、西南化工研究设计院有限公司、中国测试技术研究院化学研究所、中昊光明化工 研究设计院有限公司、大连大特气体有限公司、上海华爱色谱分析技术有限公司、朗析仪器(上海)有限 公司、西南化工研究设计院有限公司双流分公司、西南化工研究设计院有限公司武汉分公司、宝鸡市诚 信工业气体有限公司。

本文件主要起草人：薛定、陈雅丽、张金波、彭秀娟、焦文艺、胡晓华、蔡清峰、李翔宇、韩 一 松、徐琨瞞、 陈培源、黄加斗、郭华轩、蒋宏达、傅铸红、陈艳珊、李佳泽、廖正尧、常侠、宋庆明、赵宇宁、廖恒易、裴友宏、 江月军、金星屹、吴平、邓凡锋、安艳文、赵艳超、方华、李建浩、叶树全、杨玉彬、谭依玲、赵帅德、李威。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

— 2009 年首次发布为 GB／T 23938 — 2009；

—本次为第一 次修订。

犌B／犜 23938 — 2021

高  纯  二  氧  化  碳

1     范围

本文件规定了高纯二氧化碳的技术指标、检验规则、采样、标志、包装、储运、充装及安全警示的要 求，描述了高纯二氧化碳的试验方法。

本文件适用于以工业二氧化碳、工业尾气、食品添加剂液体二氧化碳为原料经纯化制备的、纯度大 于或等于 99．99％(摩尔分数)的二氧化碳。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注 日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。

GB／T 150(所有部分)    压力容器

GB 190    危险货物包装标志

GB／T 3723    工业用化学产品采样安全通则

GB／T 5099．1    钢质无缝气瓶    第 1 部分：淬火后回火处理的抗拉强度小于 1  100 MPa 的钢瓶 GB／T 5099．3    钢质无缝气瓶    第 3 部分：正火处理的钢瓶

GB／T 5099．4    钢质无缝气瓶    第 4 部分：不锈钢无缝气瓶

GB／T 5832．1    气体分析    微量水分的测定    第 1 部分：电解法

GB／T 5832．2    气体分析    微量水分的测定    第 2 部分：露点法

GB／T 5832．3    气体中微量水分的测定    第 3 部分：光腔衰荡光谱法

GB／T 6285    气体中微量氧的测定    电化学法

GB／T 6681    气体化工产品采样通则

GB／T 7144    气瓶颜色标志

GB／T 8984    气体中一 氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定    气相色谱法

GB／T 11640    铝合金无缝气瓶

GB／T 14193    液化气体气瓶充装规定

GB 15258    化学品安全标签编写规定

GB／T 16804    气瓶警示标签

GB／T 24159    焊接绝热气瓶

GB／T 28726    气体分析    氦离子化气相色谱法

GB／T 30685    气瓶直立道路运输技术要求

GB／T 34525    气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定

GB／T 35528    低温液化气体安全指南

JB／T 6898    低温液体贮运设备    使用安全规则

NB／T 47058    冷冻液化气体汽车罐车

TSG R0005    移动式压力容器安全技术监察规程

TSG 23    气瓶安全技术规程

1

GB／T 23938 — 2021

3    术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3．1

直接采样    directsampling

在采样介质与分析仪直接相连接的情况下的采样。

[来源：ISO 10715：1997，2．1]

3．2

间接采样    indirectsampling

在采样介质与分析仪没有直接相连的情况下进行的采样。

[来源：ISO 10715：1997，2．7]

4    技术指标

应符合表 1 的规定。

表 1     技术指标要求

| 项 目 名 称 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳(CO2 )纯度(摩尔分数)／10－2 | ≥99．99 | ≥99．995 | ≥99．999 |
| 氢气(H2 )含量(摩尔分数)／10 －6 | ＜5 | ＜2 | ＜0．5 |
| 氧气(O2 )含量(摩尔分数)／10 －6 | ＜10 | ＜5 | ＜1 |
| 氮气(N2 )含量(摩尔分数)／10 －6 | ＜60 | ＜30 | ＜3 |
| 一 氧化碳(CO)含量(摩尔分数)／10 －6 | ＜5 | ＜2 | ＜0．5 |
| 总烃(THC) 含量(以甲烷计，摩尔分数)／10 －6 | ＜5 | ＜3 | ＜2 |
| 水分(H2 O) 含量(摩尔分数)／10 －6 | ＜15 | ＜8 | ＜3 |
| 总硫含量(以硫计，摩尔分数)／10 －6 | 供需双方商定 |  |  |

5    检验规则

5．1     瓶装、集装格装、集束瓶装高纯二氧化碳按表 2 规定随机抽样检验，以一 次连续充瓶瓶数或 一 个操 作班生产的高纯二氧化碳为一批，按表 1 的技术要求进行验收，当检验结果有任何一项指标不符合本文 件技术指标要求时，应自同批产品中重新加倍随机抽样检验，若仍有任何一项指标不符合本文件技术指 标要求时，则判该批产品不合格。

表 2    瓶装、集装格装、集束瓶装高纯二氧化碳抽样表

| 产品批量／瓶 | 1 | 2 | 3~8 | 9~15 | 16~25 | 26~50 | 51~150 | ≥150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽样数量／瓶 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |

2

犌B／犜 23938 — 2021

5．2    杜瓦罐装、大容积钢制无缝气瓶、槽车装高纯二氧化碳应逐 一 检验，按表 1  的要求进行验收，当检 验结果有任何一项指标不符合表 1 的要求时，则判该产品不合格。

6    采样

按附录 A进行采样。

7    试验方法

7．1     二氧化碳纯度的计算

二氧化碳纯度按式(1)计算。

Φ＝100－(Φ1  ＋Φ2  ＋Φ3  ＋Φ4 ＋Φ5  ＋Φ6 ) × 10－4

式中：

Φ  — 二氧化碳纯度(摩尔分数)，10－2；

……………………( 1  )

Φ1   — 氢气含量(摩尔分数)，10 －6；

Φ2   — 氧气含量(摩尔分数)，10 －6；

Φ3   — 氮气含量(摩尔分数)，10 －6；

Φ4   — 一 氧化碳含量(摩尔分数)，10 －6；

Φ5   — 总烃含量(摩尔分数)，10 －6；

Φ6   —水分含量(摩尔分数)，10 －6  。

7．2    氧气含量的测定

按 GB／T 6285 的规定执行，也可在使用氧、氩分离专用色谱柱的前提下，按 GB／T 28726 的规定执 行。允许采用其他等效方法，当对测定结果有异议时，以 GB／T 6285 规定的方法为仲裁方法。

7．3    氢气含量、氮气含量、一 氧化碳含量的测定

按 GB／T 28726 的规定执行。允许采用其他等效方法测定二氧化碳中的氢气含量、氮气含量、一 氧 化碳含量，当对测定结果有异议时，以 GB／T 28726 规定的方法为仲裁方法。

7．4    总烃的测定

按 GB／T 8984 的规定执行，采用氢火焰(FID)气相色谱法测定高纯二氧化碳中总烃(以甲烷计)含 量的色谱气路流程可参考附录 B。允许采用其他等效方法测定二氧化碳中总烃含量，当对测定结果有 异议时，以 GB／T 8984 规定的方法为仲裁方法。

7．5    水分含量的测定

7．5．1     纯度为 99．99％、99．995％的二氧化碳中水分含量的测定按 GB／T 5832．1 或 GB／T 5832．2 的规 定执行，当对测定结果有异议时，以 GB／T 5832．1 规定的方法为仲裁方法。

7．5．2    纯度为 99．999％的二氧化碳中水分含量的测定按 GB／T 5832．1 或 GB／T 5832．3 的规定执行，当 对测定结果有异议时，以 GB／T 5832．3 规定的方法为仲裁方法。

3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/478035106071006037