T/ACEF  ××—2024

# 恶臭/异味现场嗅辨技术指南

# 1  范围

本文件规定了使用人的嗅觉感知直接评估环境空气中存在恶臭/异味的技术方法，包括方法原理、 人员要求、点位布设、现场测量、数据采集与分析、质量控制等内容。

本文件适用于环境空气中恶臭/异味的现场评估。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用  文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。

HJ 905  恶臭污染环境监测技术规范

HJ 1262  环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

恶臭/异味 odor

一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快感觉及损害生活环境的气味。

［来源：HJ 905—2017，3.1］

3.2

现场嗅辨 field olfactory measurement

气味评价员通过嗅觉对评估区域环境空气中恶臭/异味的强度、频率、愉悦度等指标进行现场测 量和评判的行为。

3.3

评估区域 assessment area

受恶臭/异味影响的特定区域，其大小和形状取决于评估目的以及气味源的数量和类型。

3.4

网格法 grid method

将评估区域划分为网状方格进行点位布设，通过系统的现场嗅辨测量，获得区域有代表性的恶 臭/异味暴露数据及分布。

T/ACEF  ××—2024

3.5

嗅探法 sniffing method

为快速获得评估区域或排放源周边的恶臭/异味暴露特征，气味评价员以现场巡逻的方式开展的 一种现场嗅辨方法。

3.6

识别阈值 recognition threshold

人的嗅觉能够辨别出气味及其特性的最小气体浓度。

3.7

气味强度 odor intensity

人的嗅觉对气味的心理感受程度，表示气味的强弱程度。

3.8

愉悦度 hedonic tone

气味带给人的愉悦或厌恶的情绪反应程度，在“愉悦 ”至“厌恶 ”范围内确定。

3.9

气味频率 odor frequency

气味事件发生频率的简称，网格法中表征环境异味暴露水平的重要指标。

3.10

气味评价小组 odor assessment panel

执行现场嗅辨任务的评估小组，包括组织者和气味评价员。

# 4  气味评价人员

4.1  基本条件

气味评价人员应满足以下条件：

a)     年龄为 18 岁～45 岁，嗅觉器官无疾病；

b)     嗅觉能力通过嗅辨测试，测试方法按 HJ 1262 的要求执行；

c)     气味评价人员应客观公正开展相关工作。

4.2  组织者的职责

组织者应具有丰富现场嗅辨经验和较强组织能力，确保整个测量过程顺利实施。具体职责如下： a)     负责现场嗅辨工作的组织实施，制定现场嗅辨方案，落实人员分工；

b)     负责气味评价小组的组建、培训、指导和监督；

c)     执行任务前，应检查小组成员是否符合相关要求（见 4.3），将不符合要求的小组成员从 当天测试中排除；

d)     数据记录表返回后，检查其完整性和合理性；

e)     负责测量报告的撰写和审核。

4.3  气味评价员的要求

T/ACEF  ××—2024

气味评价员应注意以下事项：

a)     若患感冒或其它影响嗅觉的疾病（如过敏或鼻窦炎等），未康复前不应参加现场嗅辨； b)     应充分了解整个气味评价的流程、方法与要求；

c)     测试当天，不得使用或携带有气味的物品；

d)     测试期间，不应食用任何有气味的食品和饮料；

e)     测试期间，相互间不应交流各自的评价结果。

4.4  人员安全防护措施

现场测量期间，应确保小组成员的人身安全，若遇突发情况（如头晕、恶心、呕吐等不适症状） 应立即停止工作，如有必要及时就医。晚上测量时，评价人员应配备照明设备、通讯设备，穿反光  防护服装。

雨、雪、大风等不利天气不宜开展现场嗅辨工作。

# 5  前期准备

5.1  资料收集与分析

资料种类包括区域的自然和社会信息、土地使用和规划资料、涉及恶臭/异味排放的污染源信息 （排污许可、环保报告等相关资料）、恶臭/异味投诉信息、气象观测资料等。通过资料分析，了解 区域的自然地理和社会环境等现状，判断恶臭/异味的来源、周边敏感点、气象条件的影响等。

5.2  实地调查

结合资料收集与分析结果，进行现场实地调查，明确区域内恶臭/异味排放源分布情况、生产工 况、气味特征、影响范围、道路分布、周边敏感点分布等。

5.3  方案设计

通过资料分析与实地调查，设计现场测量方案，包括目标恶臭/异味排放源、测量方法、评估区 域、监测周期、点位布设、人员配置等。

# 6  网格法

6.1  方法原理

将评估区域划分为若干网状方格，在每个网格的四个角布设测量点位，气味评价员对测量点位 环境空气中可辨识出的气味及其强度、愉悦度、发生频率等进行观测和记录，通过统计分析获得区 域内气味暴露情况。网格法适用于恶臭/异味的暴露效应研究、影响评价标准判定、模型模拟结果验 证等。

6.2  工作方案

## 6.2.1  评估区域划定

根据目标排放源的最远影响距离确定评估区域范围。评估区域通常以排放源为圆心， 以最高排 气筒高度(≥20 m）至少30倍的长度为半径所形成的圆形范围；对于排气筒高度较低（<20 m）或者 面源，其评估区域为距离厂区周界至少600 m的圆形范围；评估区域主要涵盖排放源周边的生活区、 商业区等人群密集区。

T/ACEF  ××—2024

## 6.2.2  网格划分

将评估区域划分为若干网状方格，并在地图上准确描绘。若区域内气味是均匀分布的，则细化 为边长为250 m的正方形网格。具体边长可根据实际情况适当调整，如下所述：

a)     若排放源的影响距离较远或者距离周界最近的建筑物超过 250 m ，可视情况增加评估网格 边长（最长可达 500 m）；

b)     若排气筒较低（<20 m）或者排放源为面源，且源周界距离最近的建筑物小于 250 m ，可适 当缩短网格边长（125 m 、100 m 或 50 m），随着距排放源距离的增加，网格边长可增加；

c)     确定好评估网格后，应根据现场实际情况对测量网格进行优化调整，使之更契合现有建筑 布局及敏感区域分布。

## 6.2.3  点位布设

a)     对划分出的网格进行编号（1、2、3、... 、n ），在每个网格的四个角布设测量点位，统一 用符号 An 、Bn 、Cn 、Dn 表示，并在地图上标注，可参考附录 D；

b)     一次现场嗅辨活动仅测量英文字母相同的网格点位（A 或 B 或 C 或 D），所有点位完成一 轮测量需要开展 4 次现场嗅辨，且每次测量日期不同；

c)     各网格四个点位的测量时间应尽可能在不同时间段，或者根据排放设施运行时间确定， 以 获得不同时段的代表性数据。

## 6.2.4  调查周期

为确保调查结果具有代表性，调查时间应在现场测量前进行系统规划，充分考虑气象条件、 污染源排放的季节变化及日变化等情况。调查周期的长短取决于调查目的，分以下几种情况：

a)     调查周期为 12 个月，每周需进行 2～3 次测量，每个点位在整个调查周期的测量次数不少 于 26 次；

b)     调查周期为 6 个月，冷、暖的月份应大致相等，每周需进行 2～3 次测量，每个点位在整个 调查周期的测量次数不少于 13 次；

c)     特殊情况下，如排放设施只在一年中有限的时间内运行，宜适当缩短调查周期，但应保证 每个点位的测量次数不少于 13 次。

6.3  现场测量

## 6.3.1  评价小组组建

气味评价小组至少由4名成员组成，包含1名组织者，对评价小组的要求如下：

a)     小组成员应掌握现场工作流程、测量方法、数据记录要求以及测量点的位置信息； b)     组织者提前采集目标排放源样品，让气味评价员熟悉现场需要识别的气味类型；

c)     选择一个代表性的测量点位进行现场预试验，小组成员按照数据记录表的要求独立进行测 量和记录。

## 6.3.2  现场嗅辨

气味评价员在每个点位的单次测量时间不宜少于10分钟，对闻到的气味强度、频率、愉悦度、 气味类型等指标进行现场观测并记录。测量结束后，还需要记录测量时间、气象条件及地理位置等 信息。现场嗅辨记录表见附录A表A.1。

a)     气味事件识别

T/ACEF  ××—2024

### 气味评价员每 10 s记录一次现场闻到的气味情况，若能清晰识别出气味且气味类型与评价对象 一致，则记录为“√ ”; 反之，若闻不到气味或气味类型与评价对象不一致，则记录为“× ”, 10 分 钟共记录 60 次。

### 气味识别百分比为记录“√ ”的次数除以 60，计算公式见公式（1）。若某个点位单次测量的气

味识别百分比（Pod ）达到 10 %及以上，则本次测量被视为发生一次“气味事件 ”。

Pod= L+60 · 100 % 	 （ 1）

### 式中：

### Pod——单次测量的气味识别百分比；

### L+ ——单次测量中记录“√ ”的次数。

### b)     气味强度

### 采用 5 级强度表示法，如表 1 所示。记录 10 分钟内闻到的最大气味强度。

表1 气味强度等级

| 气味强度 | 描述 |
| --- | --- |
| 0级 | 无异味 |
| 1级 | 微弱的气味 |
| 2级 | 明显的气味 |
| 3级 | 强烈的气味 |
| 4级 | 难以忍受的气味 |

### c)     气味愉悦度

### 评价人员根据自身感受，对单次测量期间所感知的气味愉悦度进行总体评价，愉悦度等级范围 从“-3 ”（厌恶）到“ 1 ”（愉悦），如图 1 所示。

图 1  愉悦度标尺

标引数字说明：

1—愉悦；0— 中性；- 1—稍感不快；-2— 明显不快；-3—厌恶。

## 6.3.3  辅助设备

## 现场评价人员需配备的辅助设备主要有秒表、导航定位系统（GPS）、便携式气象仪、照明设 备（晚上测量用）等，并定期检定或校准设备，确认合格后方可使用。

6.4  数据收集与计算

## 6.4.1  合理性检查

### 检验测量点与测量期间主导风向的位置关系，以评估单次测量结果的合理性。当风速大于 1 m/s  时，若测量点在主导风向的下风向轴线及风向变化±60°范围内（风向测量的平均周期至少为 10 分钟，

T/ACEF  ××—2024

每分钟测量 1 次），则认为测量结果可信（如图 2 a)所示），否则测量结果不可信（如图 2 b)所示）， 不纳入气味频率计算。在静风或准静风（风速小于 1.0 m/s）条件下，即使测量点位于±60 °变化范 围之外，亦视为结果可信。

a)                                                                          b)

注：1—测量点位置；

2—单次测量期间主导风向轴线，风速＞1 m/s。

### 图 2 测量点与主导风向的位置关系—用于测试结果合理性检验

## 6.4.2  气味频率的计算

### 每个测量网格的气味频率为整个调查周期内该网格四个角测量点的气味事件总和除以该网格的 总测量次数。计算公式见公式（2）：

F=  · 100 % · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·（2）

式中：

F——评估网格的气味频率；

n ——评估网格四个角测量点气味事件的总和；

N——评估网格四个角测量点测量的总次数（通常 N=52）。

## 6.4.3  其他气味指标的计算

气味强度和愉悦度的计算方法如下：

a)     每个网格的气味强度为四个角测量点气味强度的算数平均值，平均值如介于两个级别之间， 以最接近的整数或半数等级作为评定结果；

b)    每个网格的气味愉悦度为四个角测量点愉悦度的算数平均值， 以四舍五入后最接近的整数 表示。

# 7  嗅探法

7.1  方法概述

评价人员以现场巡逻的方式对气味排放源影响区域环境空气中可辨识出的气味特征进行观测和 记录，调查可以短期或定期开展，为评价排放源的恶臭/异味影响提供现场观测数据。嗅探测量可作 为气味源排查、走航监测、投诉核查等的辅助手段。

7.2  评价人员

## 气味调查需要 2 名以上人员参加，现场工作方法可采用以下两种方法之一：

T/ACEF  ××—2024

a)     2 名以上气味评价员同时在指定点位进行现场嗅辨，每人需独立填写现场记录表(见附录 A 表 A.2)；

b)    气味评价员在可疑气味来源周界和敏感受体处或投诉地点同时进行现场嗅辨。

7.3  点位布设

## 可以选择固定点位，以评估一段时期内环境恶臭/异味的变化情况；也可以根据现场状况调整测 量点位，以识别最不利的影响情况。点位布设应综合考虑以下因素：

## a)     敏感受体的分布情况，重点关注高敏感度区域以及投诉多发地；

## b)     点位主要布设在当地主导风向下风向影响区域，并在上风向设立 1~2 个对照点位； c)     点位周围应尽可能开阔，避免建筑物、植被或道路交通的影响；

## d)    排放源类型（如点源、面源、逸散源等），分析判断气味影响区域。

7.4  测量过程

## 7.4.1  现场嗅辨应从距离排放源较远的地点开始，逐渐靠近排放源，以避免嗅觉疲劳。

## 7.4.2  每个点位嗅辨时间不宜少于 5 分钟，对闻到的气味强度、愉悦度、气味类型等指标进行观测 记录，现场嗅辨记录表见附录 A 表 A.2 ，记录表中还需要填写测量时间、气象条件、地理位置等信 息。

## 7.4.3  若气味评价员需要在一天内进行多次嗅辨测量，应在两次测量期间适当休息，待嗅觉恢复后 再进行下次测量。

## 7.4.4  在无法检测到明显风向或风向变化较大的情况下，应推迟现场测量。若是核查气味投诉，则 不宜推迟，并在投诉发生地进行测量。

7.5  潜在气味源排查

## 若在环境中检测到明显的气味，需要对气味的来源进行排查：

a)     评价人员在周边排放设施的下风向厂界处进行巡逻，核查是否存在与环境中一致的气味类 型；

b)    得到许可的情况下，进入可疑企业内部进行调查，识别可能产生恶臭/异味的活动或排放单 元。

# 8  结果应用

8.1 恶臭/异味暴露程度

根据现场测量获得的气味频率与气味强度的分布情况，将恶臭/异味暴露程度划分为低、中、高 和非常高 4 个等级，见表 2。

表 2  恶臭/异味暴露程度

| 气味强度 | 气味频率 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/478052016034006041