施工平安交底记录

年   月   日

| 工 程 名 称 |  |  | 分部工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |
| 本工程平安目标为：杜绝发生一切重大事故和平安等级事故，确保平安事故为0。 （一）本工程施工过程中要遵循以下平安技术要求： 1、工程开工前，依据平安员交代的沿线地下、地上构筑物、管线等分布状况设立明显标记。 2、大型机械工作时应有专人指挥，随时留意班组人员、行人，不得进入机械回转范围内。 3、与各相交路口设置醒目的警示标记，夜间设置红灯。 4、进入施工现场必需戴平安帽，加强工地物料管理，做好防火、防盗，确保物料平安。 （二）工地用电、机械平安管理 1、加强工地用电平安管理工作。临时用电的安装、运用、修理等应有专业人员负责，配电装置应设短路负荷、漏电爱护器等电气爱护装置及防雨、防潮设施，配电装置处应设警示标记。 2、砼搅拌机旁设专人开机、上料。 3、运输砼设备要充分考虑回车路途、倒车距离，避开事故。 4、机械施工时必需有专人指挥，各工序的操作要领要对机械手交底明白、细致，保证不出任何差错。 |  |  |  |  |  |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  | 施工班组 |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |  |

施工平安交底记录

年   月   日

| 工 程 名 称 |  |  | 分部工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |
| （三）机械、人工卸运材料时平安技术要求 1、机械运、卸材料、机具时应有专人指挥轻吊、轻卸，严禁从车辆上干脆下抛，做好平安防护措施，以确保施工平安。 2、起吊材料、机具时的下方平安范围内严禁站人。 3、、吊车吊放材料存放时松软地面应用方木铺垫进行加固，以确保吊车停放平稳。 4、吊车安装机具、模板、钢筋吊运混凝土时应有专人指挥，操作人员精力集中，听从指挥。在吊臂回转半径影响范围内不得有障碍物或站人。操作时人工应亲密协作。起吊速度应匀称，回转应平稳。下落低速轻放，不得忽快忽慢和突然制动。操作工人留意自身平安。 （四）夜间施工平安要求 - 做好夜间施工照明用电爱护，灯具支设稳固，灯线顺放路途要不阻碍施工。 - 做好夜间施工机具的用电防护，禁止出现电线短路现象，以免耽搁施工。 3、夜间需用机械施工要在白天做好施工内容支配，保证机械手对夜间施工内容、操作要领、行驶路途及施工平安范围等要先有一个清楚的相识。 4、夜间支配民工施工时必须要有平安人员进行防护，保证民工之间施工平安距离和其他平安事项。 |  |  |  |  |  |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  | 施工班组 |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |  |

施工平安交底记录

年   月   日

| 工 程 名 称 |  |  | 分部工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |
| 交底内容：测量放线 1、施工前进行现场勘察，了解施工区平安状况，解除事故隐患。 2、.测量打桩要留意四周行人的平安，不得对面使锤。钢钎和其他工具不得随意抛弃。 3、测量人员在高压线旁边工作时，必需保持足够的平安距离。遇雷雨时不得在高压线、大树下停留。 4、在陡坡及危急地段测量时应系好平安带，脚穿软底轻巧鞋。 5、在马路、街道、交通繁忙的道路上测量时，必需有专人警戒，防止交通事故。 6.测量打桩要留意四周行人的平安，不得对面使锤。钢钎和其他工具不得随意抛弃。 |  |  |  |  |  |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  | 施工班组 |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |  |

施工平安交底记录

年   月   日

| 工 程 名 称 |  |  | 分部工程 |  | 土方工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |
| 交底内容：沟槽开挖 1、在现用地下管道的位置开挖时，应事先与有关单位联系，实行措施，防止损坏管道，对现用地下电缆（动力、通讯），应约请电缆管理单位的代表来现场，方可开挖，并不得运用机械开挖。 2、在靠近建筑物设备基础、铁路、电杆及各种架子旁边挖土时要依据土质状况及探深，作出平安施工方案经批准后方可施工。 3、人工开挖时，操作人员间距应保持在横向≮2m、纵向≮3m，并应自上而下逐层挖掘。严禁采纳掏洞的挖掘操作方法。 4、挖土时要随时留意土壁的变异状况，如发觉有裂纹或部分塌落现象，要刚好进行支撑或改缓放坡，并留意支撑的稳固和边坡的改变，必要时要停止施工，分析缘由，实行相应措施后再接着施工。 5、开挖后应作好排水和防渗措施。使临时排水设施（截水沟、排水沟、渗沟等）与永久性排水设施相结合，并不得引起淤积和冲刷。 6、上下坑、沟应先挖好阶梯或设木梯。不应踩踏土壁及其支撑上下。 7、用挖掘机施工时，挖掘机的工作位置必需平坦稳固；作业范围内，不得进行其他作业；且应预留200mm-300mm土层，由人工开挖至设计高程、整平。 8、沟槽开挖必需设好警示牌和平安围挡，确保人身、车辆平安。 9.在现用地下管道的位置开挖时，应事先与有关单位联系，实行措施，防止损坏管道，对现用地下电缆（动力、通讯），应约请电缆管理单位的代表来现场，方可开挖，并不得运用机械开挖。 10.在靠近建筑物设备基础、铁路、电杆及各种架子旁边挖土时要依据土质状况及探深，作出平安施工方案经批准后方可施工。 |  |  |  |  |  |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  | 施工班组 |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |  |

施工平安交底记录

年   月   日

| 工 程 名 称 |  |  | 分部工程 |  | 管道主体工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |
| 交底内容：模板支设 1、进入施工现场人员必需戴好平安帽，高空作业人员必需佩带平安带，并应系牢。 2、经医生检查认为不相宜高空作业的人员，不得进行高空作业。 3、工作前应先检查运用的工具是否坚固，板手等工具必需用绳链系挂在身上，钉子必需放在工具袋内，以免掉落伤人。工作时要思想集中，防止钉子扎脚和空中滑落。 4、安装与拆除3m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆。 5、高空、困难结构模板的安装与拆除，事先应有切实的平安措施。 6、遇六级以上的大风时，应暂停室外的高空作业，雨后应先清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。 7、二人抬运模板时要相互协作，协同工作。传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得乱抛。组合钢模板装拆时，上下应有人接应。钢模板及配件应随装拆随运输，严禁从高处掷下，高空拆模时，应有专人指挥。并在下面标出工作区，用绳子和红白旗加以围栏，暂停人员过往。 8、不得在脚手架上堵放大批模板等材料。 9、模板上有预留洞者，应在安装后将洞口盖好，混凝土板上的预留洞，应在模板拆除后即将洞盖好。 10、拆除模板一般用长撬棒，人不许站在正在拆除的模板上，更要留意，拆模人员要站在支撑，防止模板突然全部掉落伤人。 11、高空作业要搭设脚手架或操作台，上、下要运用梯子，不许站在墙上工作，不准站在大梁底板上行走。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。 |  |  |  |  |  |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  | 施工班组 |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/478074060101006036