# 建设项 目环境影 响报告表

绍兴博海生物质燃料有限公司

项 目 名 称 ：

年产 30000 吨生物质成型燃料的项目

建设单位(盖章)：       绍兴博海生物质燃料有限公司

二○一五年二月

目   录

一、 建设项目基本情况 	1

1.1  工程内容及规模 	1

1.2  编制依据 	3

1.3  评价工作指导思想和重点 	5

1.4  与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 	5

二、 建设项目所在地自然环境及社会环境简况 	6

2.1  自然环境简况 	6

2.2  社会环境简况 	7

2.3  区域规划概况 	9

三、 环境质量状况	13

3.1  建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 	13

3.2  周边污染源情况 	15

3.3  主要环境保护目标 	15

四、 评价适用标准	16

4.1  环境质量标准 	16

4.2  污染物排放标准 	17

4.3  总量控制指标 	19

五、 工程分析	20

5.1  生产工艺 	20

5.2  主要污染工序 	20

5.3  营运期污染源强分析 	20

六、 项目主要污染物产生及预计排放情况 	25

七、 建设项目环境影响分析	26

7.1  施工期环境影响分析 	26

7.2  营运期环境影响分析 	26

7.3  退役期环境影响分析 	32

八、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 	34

8.1  营运期污染防治措施 	34

8.2  环保投资 	36

8.3  清洁生产 	36

8.4  环境管理和监测计划 	37

九、 选址布局合理性和环保审批符合性分析 	39

9.1  选址布局合理性分析 	39

9.2  环评审批符合性分析 	39

十、 结论与建议	42

10.1基本结论 	42

10.2综合评价结论 	46

10.3建议 	46

附图：

1   项目地理位置及空气、水环境质量现状监测布点图

2   周围环境概况及声环境质量现状监测布点图

3   项目四周照片图

4   项目平面布置图

5   绍兴市生态环境功能区规划图

6   水功能区、水环境功能区划分图

附件：

浙江绍兴袍江工业园区企业投资项目备案通知书（本地文号：袍委经发项备 1

[2015]12 号）

2   企业名称预先核准通知书

3   土地证

4   房产证

5   厂房租赁协议

6   企业周边无污水管网证明

7   污水清运证明

8   检测报告

附表：

1   项目审批登记表

# 一、 建设项目基本情况

项目名称 年产 30000 吨生物质成型燃料的项目 建设单位 绍兴博海生物质燃料有限公司 法人代表 联系人 通讯地址 绍兴市孙端镇许家埭村 联系电话 传 真 -- 邮政编码 312090 建设地点 绍兴市孙端镇许家埭村 绍兴袍江经济技术开发区管 袍委经发项备 理委员会经济发展局 [2015]12 号 C4220 立项部门 批准文号 理 建筑面积 200m2 绿化面积 / 建设性质 新建 行业类别 非金属废料和碎屑加工处 500 40 8% （万元） （万元） 总投资比例 评价经费 总投资 环保投资 环保投资占 （万元） ** 投产日期 2015 年 3 月 1.1 工程内容及规模 1.1.1 项目由来 随着我国能源结构调整，各燃煤企业对煤炭需求量程逐年下降，对生物能 源等新型能源需求量加大。为抓住这一市场机遇， 企业选址位于绍兴市孙端镇 许家埭村，租用绍兴广润数码科技有限公司厂房 200 平方米和一楼空地（有棚） 1500 平方米用于生产。项目投产后可达年产 30000 吨生物质成型燃料生产能力， 年销售收入可达 2700 万元。 根据《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国主席令第 77 号《中 华人民共和国环境影响评价法》和国务院[1998]第 253 号令《建设项目环境保 护管理条例》的有关规定及环保管理部门的意见，该项目应须进行环境影响评 价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》， 该项目属于“U 城市基础 设施及房地产— 15“废旧资源回收加工再生 ”类的其他项，需要编制环境影响 报告表。 在现场踏勘、收集有关资料和向市环保管理部门汇报的基础上，根据 环评技术规范，结合项目工程特点和污染特征分析，编制了本环境影响报告表

绍兴市环保科技服务中心

-1-

建设项目基本情况

报请审查，以作为建设单位环境管理和管理部门决策的依据。 1.1.2 项目概况 (1) 建设地点 绍兴市孙端镇许家埭村。 (2) 建设内容 项目租用绍兴广润数码科技有限公司 200m2 厂房和一楼空地（有棚）1500 平方米用于生产，投产后可达年产 30000 吨生物质成型燃料生产能力。 (3) 产品方案 项目产品方案详见表 1.1-1。 表 1.1-1 项目产品方案 序号; 名称; 规格; 年产量（万吨）. 1; 生物质成型燃料; 15 cm *9 cm *9cm; 3. 注： 产品原料有木屑粉、花生壳粉、树皮末、杂草末、棉花杆末、秸秆末、稻壳等， 各种原料分别压块。 (4) 劳动定员与生产班制 本项目劳动定员 10 人，工作制度实行两班制，每班 12 小时，连续 24 小时 生产，年工作日为 300 天。 1.1.3 公用工程 (1) 给水 厂区用水主要为职工生活用水，通过孙端镇自来水管网供给。 (2) 排水 厂区内实行雨污分流，雨水排入附近河道。项目粪便污水经化粪池处理后 由环卫清运， 最终排入绍兴污水处理厂处理达标后排放。 (3) 供电 项目供电由孙端镇供电所统一供应。 (4) 食宿 项目劳动定员 10 人，企业不提供食宿。 ## 1.1.4 总平面布置 项目厂区出入口设置在东侧的道路上，所租赁车间一层、二层和五层为雅

丽丝纺织印花车间，三层为雷奇蒙家纺车间用房，四层东南角为本项目租用车 间，四层其余部分为雅丽丝纺织的仓库，物料和成品通过货梯运输，另外，企

绍兴市环保科技服务中心

-2-

建设项目基本情况

业还租用一楼东侧空地（有棚）用于原料堆放，具体平面布置详见附图 4。 1.1.5 原辅材料 项目主要原辅材料消耗见表 1.1-2。 表 1.1-2 项目原辅材料消耗情况 序号; 名称; 单位; 消耗量; 包装形式. 1; 木屑粉; 吨/年; 14000; 袋装. 2; 花生壳粉; 吨/年; 4000; 袋装. 3; 树皮末; 吨/年; 2000; 袋装. 4; 杂草末; 吨/年; 2000; 袋装. 5; 棉花杆末; 吨/年; 4000; 袋装. 6; 秸秆末; 吨/年; 2000; 袋装. 7; 稻壳; 吨/年; 2000; 袋装. 8; 水; 吨/年; 150; /. 9; 电; 万度/年; 30; /. ## 1.1.6 生产设施设备 表 1.1-3 项目主要生产设施设备 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 压缩机; PH1800; 台; 6; 静压式. 2; 输送带; /; 条; 3; /. # 1.2 编制依据 ## 1.2.1 法律法规及规范性文件 (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）； (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28）； (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.9.1）； (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）； (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 （2013 年修正本）； (7) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； (8) 《建设项目环境保护管理条例》 （国务院 253 号令，1998.11）； (9) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008.10.1）；

(10) 《重点区域大气污染防治“十二五”规划》(2012.8)； (11) 《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014 年修订） 》（省政府令 321 号令， 2014.3.13）； (12) 《浙江省水污染防治条例(2013 年修正本)》（2013.12.19）；

绍兴市环保科技服务中心

-3-

建设项目基本情况

(13) 《浙江省大气污染防治条例》（2003.9.1）； (14) 《浙江省固体废物污染环境防治条例(2013 年修正本)》（2013.12.19）； (15) 《浙江省环境污染监督管理办法（2014 年修正本）》2014.3. 13； (16) 《浙江省大气污染防治行动计划》； (17) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发 [2012]77 号）； (18) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（国家环保 部环发〔2012〕98 号）； (19) 《关于印发浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案管理实施办法 （试行）》的通知（浙环函〔2012〕449 号）； (20) 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（省环保厅浙 环发[2009]76 号）； (21) 《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物总量削减替代区域限 批等制度的通知》（省环保厅浙环发[2009]77 号）； (22) 《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发 [2012]10 号）； (23) 《绍兴市建设项目环评审批污染物排放总量削减替代制度》（绍市环 发[2010]25 号文附件） ； (24) 《产业结构调整指导目录（2011 年本） （2013 年修正） 》（国家发改 委 2011 第 9 号令，2013.5.1 执行）； (25) 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》 （工产业[2010]122 号）； (26) 《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》（浙淘汰办[2012]20 号） ； (27) 《绍兴市强制淘汰落后产能目录 2011 年本》（绍政办发（2011）135 号） 。 ## 1.2.2 技术规范 (1) 国家环保部（原国家环保总局）《环境影响评价技术导则》HJ2.1-2011 ，

HJ2.2-2008 ，HJ/T2.3- 1993 ，HJ2.4-2009 ，HJ610-2011 ，HJ19-2011 ，以及《建设 项目环境风险评价技术导则》 HJ/T 169-2004、《固体废物鉴别导则（试行）》。

绍兴市环保科技服务中心

-4-

建设项目基本情况

(2) 浙江省环境保护局《 浙江省建设项目环境影响评价技术要 点》 ， 2005.5.4 修订。 ## 1.2.3 技术文件及其它依据 (1) 浙江绍兴袍江工业园区企业投资项目备案通知书（本地文号：袍委经 发项备[2015]12 号）； (2) 原《绍兴县生态环境功能区规划》 ； (3) 《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》(浙江省水利厅、浙江省 环保局， 2006.4) ； (4) 绍兴市声环境和空气环境质量功能区划分方案； (5) 绍兴博海生物质燃料有限公司提供的有关基础资料； (6) 绍兴博海生物质燃料有限公司与我单位签订的技术咨询合同。 1.3 评价工作指导思想和重点 通过对项目所在地区自然环境和社会环境的调查，从项目营运对地表水、 大气、声环境、生态环境等正负两方面的影响进行评价，从环境保护角度论证 项目建设的可行性， 提出减少环境负影响的措施和建议，为项目环境保护计划 的实施和管理部门的决策提供依据，实现工程建设的经济效益、社会效益与环 境效益的统一。 根据项目生产的实际情况、项目的污染特点及项目所在地周围环境特征， 环评重点从项目营运生活污水、粉尘、设备噪声对周围环境的分析评价着手， 并提出相应的污染防治措施和防护距离， 以确保项目污染物达标排放，最大限 度地减少对周围环境的影响。 # 1.4 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于孙端镇许家埭村，租赁绍兴市广润数码科技有限公司所有的标 准厂房用作生产， 其用地性质为工业用地。 该厂区内现有企业有绍兴市雅丽丝 纺织印花有限公司、 绍兴雷奇蒙家纺有限公司、绍兴市广润数码科技有限公司 以及本企业，污染物产生情况如下表所示，其他无主要环境问题。 企业名称; 基本情况; 污染物产生情况. 绍兴市雅丽丝纺织印花有限公司; 转移印花纸、转移印花、纺织; 工业废气、工业.

固废、工业噪声、生 活废水. 绍兴雷奇蒙家纺有限公司; 化纤丝加弹，转移印花. 绍兴市广润数码科技有限公司; 行车记录仪.

绍兴市环保科技服务中心

-5-

# 二、 建设项目所在地自然环境及社会环境简况

# 2.1 自然环境简况 ## 2.1.1 地理位置及周边环境 绍兴位于长江三角洲南翼、宁绍平原西部。东邻宁波、西靠杭州，北与上 海 相 望 。 区 域 地 理 位 置 东 经 119°53′02″~ 121°13′38″ ， 北 纬 29°13′38″~30°16′07″，总面积 8256km2。 绍兴博海生物质燃料有限公司位于绍兴市孙端镇许家埭村，租用绍兴广润 数码科技有限公司厂房。项目东靠小河，再以东为单家埭村；南靠钱陶公路； 西靠花园湖；北面为绍兴光润新型建材有限公司办公楼。具体地理位置及周围 情况见附图 1 和附图 2 。项目周围概况详见表 2.1-1。 表 2.1-1 项目周边环境概况 序号; 方位; 名称; 最近距离. 1; 东面; 单家埭村; 60m. 2; 南面; 钱陶公路; 15m. 3; 西南面; 红鲍村; 230m. 4; 西侧; 花园湖; 8m. 5; 北侧; 许家埭村; 175m. ## 2.1.2 地质、地貌 绍兴市境内地形特点为南高北低，由西南向东北倾斜，境内自南而北呈现 低山丘陵—平原—海岸梯阶式地貌。绍兴市、县境西南部为低山丘陵河谷区， 有崎岖低山、丘陵、河谷地构成，面积 757.70km2 ，区内群山连绵， 山势险 要，山体抬升强烈，地形深切、破碎，水系源短流急。一般海拔在 300~400m 之间。东北部为滨海平原区，属于淤涨型滩涂，地势平坦，人工水系纵横交 错，海拔 5m 左右，区域总面积 162.65km2。 ## 2.1.3 水文特征 绍兴境内河道密布，湖泊众多， 向以“ 水乡泽国”享誉海内外。受地质构造 及地貌形态制约，南部丘陵山地地面切割强度大，地形破碎，树枝状水系发 育；北部水网平原地势低平，河湖密布，交织成网。全市主要河流汇入钱塘 江，分属曹娥江、浦阳江、鉴湖水系。另有虞甬运河和四十里河属甬江水系， 水资源主要集中在曹娥江、浦阳江。分别占全市的 78.80%和 19.40 %。

## 2.1.4 气象特征 绍兴市区濒临东海， 属亚热带季风气候区，季风显著，温暖湿润。每年 4

绍兴市环保科技服务中心

-6-

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

月 16 日至 7 月 15 日为梅雨期； 7 月 16 日至 10 月 15 日为台风期。梅雨期受季 风的暖气流与南下的冷空气相遇，形成持续时间较长的锋面雨，阴雨连绵，降 雨相对均匀，易造成内涝。台风期受台风影响时，雨量集中， 强度大，易造成 洪涝灾害。 11 月至次年 2 月，冷空气控制本市，天气以晴冷为主，雨量相对较 少。绍兴气象站基本气象要素见表 2.1-2。 表 2.1-2 绍兴基本气象要素 要素名称; 1 月; 4 月; 7 月; 10 月; 全年. 气压(hpa); 1026.0; 1015.0; 1003.9; 1019.0; 1016.0. 极端最高气温(℃); 26.7; 34.4; 39.5; 34.9; 39.5. 极端最低气温(℃); -9.6; 0.2; 17.4; 2.8; - 10.1. 平均气温(℃); 4.1; 5.7; 28.8; 18.3; 16.5. 相对湿度(℃); 79; 81; 79; 83; 81. 降水量(mm); 61.7; 132.9; 136.1; 97.6; 1435.2. 蒸发量(mm); 38.2; 94.5; 190.0; 78.7; 1136.0. 日照时数(小时); 119.5; 142.8; 246.6; 157.1; 1902.8. 日照百分率(%); 37; 37; 58; 44; 43. 降水日数(天); 11.2; 16.2; 12.0; 11.3; 157.2. 雷暴日数(天); 0.0; 3.5; 9.8; 0.5; 36.6. 大风日数(天); 0.2; 0.3; 0.4; 0.1; 3.1. 2.2 社会环境简况 2.2.1 绍兴市概况 绍兴地处长江三角洲南翼、宁绍平原西部、浙江省中北部杭州湾以南之 间，下辖越城区、绍兴县、诸暨市、上虞市、嵊州市和新昌县，面积 8256 平 方公里，人口 435.09 万。2013 年 11 月，国务院作出《关于同意浙江省调整绍 兴市部分行政区划的批复》，浙江省政府发出《关于调整绍兴市部分行政区划 的通知》，决定对绍兴市部分行政区划实施调整。具体调整为：撤销绍兴县， 设立绍兴市柯桥区； 撤销县级上虞市，设立绍兴市上虞区。规划调整后，绍兴 市区面积由 362 平方公里扩大到 2942 平方公里，人口由 65.3 万增加到 216.1 万。 2013 年绍兴全市实现生产总值 3967 亿元， （增长 8.5%；公共财政预算收

入 293 亿元，增长 10.3%；固定资产投资 2002 亿元，增长 16.2%；社会消费品 零售总额 1318 亿元，增长 13.8%；外贸出口 279 亿美元，增长 9.2%；城镇居

绍兴市环保科技服务中心

-7-

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

民人均可支配收入 40454 元，农村居民人均纯收入 19618 元，分别增长 9.6%和 10.8%。） 绍兴中心城市确立了越城、柯桥、袍江、江滨四大组团和镜湖城市绿心的 大城市发展框架。城区先后获得了“ 中国优秀旅游城市 ”、“ 国家环境保护模 范城市 ”、“ 国家卫生城市 ”、“全国创建文明城市工作先进城市 ”、“全国 双拥模范城 ”等荣誉称号。 ## 2.2.2 孙端镇概况 孙端地处长江三角洲繁华的沪杭甬经济带上，东临上虞道墟镇，南与越城 区生态产业园接壤，西连袍江工业区， 向北跨过曹娥江即是绍兴杭州湾工业 区；镇内水陆交通十分便捷， 329 国道和杭甬高速公路横贯东西，绍兴外环线 南北环绕，沪杭甬铁路、 104 国道和杭甬大运河紧临孙端南端。镇内四通八达 的水泥公路紧连高速公路道口，距杭州国际机场 30 公里、上虞港 12 公里，距 绍兴县城柯桥 23 公里，离在建的绍兴杭州湾跨海大桥仅 10 公里，是绍兴县离 大桥最近的一个镇， 镇内地势平坦，河湖纵横，环境宜人。镇域面积 31.28 平 方公里，水面 6240 亩，耕地 23308 亩，辖行政村 16 个，居委会 1 个。总人口 38910 人，常年外出从事经商、建筑人口近万人。 孙端镇现代农业蓬勃发展，4 只产品获国家级无公害农产品认证，粮食总 产 1.3 万吨。新创 4 家农民专业合作社， 其中 1 家被评为省级示范专业合作 社。土地流转总面积 1.32 万亩， 9 个村流转面积超 70％，总投入 990 万元的皇 甫畈 1.1 万中低产田改造项目获省立项。工业经济方面，积极实施项目转型升 级战略，立足文教用品、新型建材和家纺三大主要产业，积极培育新兴产业； 同时以盘活存量土地和鼓励零土地技改为抓手，累计落实实施 500 万元以上的 工业项目 21 只，有部分项目已经投产见效。集镇建设规划修编基本完成，农 村新社区建设规划着手编制，村庄整治全面推进，新砌河坎 8.3 公里、清淤 6.05 万立方米，绿化公路、河岸 24 公里，投入 2400 万元的集污外排、投入 100 万元的垃圾中转站工程基本建成。 镇中心小学扩建工程全面完工，孙端镇中获“ 省示范初中”称号，镇成校实 施“1＋X”流动党校教育模式，培训新型农民人数 1 千余人，转移就业、自主创 业 150 人。 IC 卡农民医疗报销系统全面启用，合作医疗参保率 97.78%；计生 奖扶制度推行，计生符合率 99.56%。深化“ 五费合征” ，农村老年居民生活补

绍兴市环保科技服务中心

-8-

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

助发放逾 300 万元， 3 个村创建省级“ 星光老年之家” ；发放各类救助经费近 200 万元， 2 人获省慈善总会抗震救灾“ 慈善爱心奖”。 # 2.3 区域规划概况 ## 2.3.1 绍兴城市总体规划 (1) 规划期限、规划层次与范围 ①规划期限 近期： 2011 年至 2015 年。 远期： 2016 年至 2020 年。 ②规划层次与范围 规划分为三个层次， 即市域城镇体系规划、规划区城乡统筹规划和中心城 市总体规划。 市域：辖越城区、绍兴县、诸暨市、上虞市、嵊州市、新昌县，总面积 8256 平方公里。 规划区：范围为越城区和绍兴县全部行政区域，总面积 1539 平方公里。 中心城市：包括镜湖绿心及越城、柯桥、袍江三大片区的规划建设用地范 围，总面积为 236 平方公里，其中建设用地面积约 174 平方公里。 (2) 市域综合交通 ①发展目标 实现“绍北城镇密集区半小时通达”和“市域一小时交通圈、两小时旅游 圈”的目标。 ②公路交通 高速公路网络结构为“一通、 一绕、三纵、三横、三连”。 “一通”：杭州湾嘉绍跨江通道； “一绕”：绍兴绕城高速（东为上三高速、南为绍诸高速、西为杭金衢高 速和绕城高速西线、北为杭甬高速）； “三纵”：杭金衢高速公路、上三高速公路、绍嵊新高速公路（上三高速 公路复线）； “三横”：杭甬高速公路、沿江高速公路（杭绍甬高速北复线）、甬金高 速公路；

绍兴市环保科技服务中心

-9-

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

“三连”：诸永高速公路、绍诸高速公路和杭州湾钱江通道（杭甬高速以 北）。 国省道和区域干线公路布局结构为：“五纵、六横、三连”。 ③铁路交通 干线铁路形成“二纵、三横”的结构。“二纵”即浙赣铁路、杭长客运专 线；“三横”即萧甬铁路、杭甬客运专线、甬金铁路。 城际铁路形成“一横二纵”的结构。“一横”即杭绍甬城际铁路； “二 纵”即绍诸城际铁路（漓渚铁路）、上（上虞）三（三门）城际铁路。 ④水运交通 形成“一河、两江、七连、三线”的水运体系。 ⑤航空 利用杭州和宁波的机场。 (3) 重点建设区域和城市综合体 ①重点建设区域 在镜湖绿心和越城、柯桥、袍江三大片区确立 5 个重点建设区域：镜湖城 市核心区、迪荡新城、会稽山旅游度假区、柯北新城、袍江工业新城。 ②城市综合体 在镜湖绿心和越城、柯桥、袍江三大片区重点推进 25 个城市综合体建 设。 镜湖绿心（5 个）：高铁、高教园区综合体、城市核心区综合体、迎恩门 风情水街综合体、环镜湖商务休闲综合体、东浦古镇综合体。 越城片区（7 个）：越子城综合体、鲁迅故里旅游综合体、和畅堂城市综 合体、迪荡商贸商务城市综合体、迪荡湖休闲综合体、青甸湖休闲旅游综合 体、会稽山度假休闲综合体。 柯桥片区（8 个）：轻纺国际贸易区综合体、柯北市场创新区综合体、轻 纺市场综合体、大坂湖水乡都市休闲区综合体、瓜渚湖北岸城市综合体、笛扬 商圈综合体、物流直通关综合体、独山世纪城综合体。 袍江片区（5 个）：绍兴国际汽车城综合体、绍兴物流基地综合体、袍江 商务居住综合体、袍江科技创业综合体、“两湖”休闲旅游综合体理。

绍兴市环保科技服务中心

-10-

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

## 2.3.2 生态环境功能区规划概况 本项目所在区域属孙端城镇发展生态环境功能小区（I3- 10600D09），为重点 准入区。具体生态环境功能区划图见附图 4。该功能区基本概况如下： （1）基本特征 该小区位于绍兴县东北部的孙端镇，包括建成区工业区及周边土地。区域 面积共 2.57 平方公里。 （2）主要生态环境功能 水环境污染、地质灾害中度敏感，土壤侵蚀敏感性一般；城镇与工业发 展。 （3）建设开发活动环保准入条件 以轻纺、文教用品、五金机械等及生态旅游为主，限制印染等重污染行业 发展，大力发展机械、电子、新材料等高新技术行业。集聚区内的企业以一类 工业为主，控制二类企业，严禁三类工业在集聚区建设，入园企业应符合项目 先进和产业政策条件，大力发展节能、降耗、减污的新型产业，减少结构性污 染。 （4）污染控制措施 ①提高工业集聚区的工业集聚功能，加强工业集聚区的污水收集、排污泵 站、集中供热等环境保护基础设施建设， 进行污染集中处理和排放，注意园区 生态绿化建设。 ②调整和优化产业结构，区内企业大力推进清洁生产，区外企业应通过技 改逐步向孙端工业集聚区搬迁。 ③大力引进电子式多臂提花剑竿织机、喷水织机，逐步淘汰现有染色机， 引进雾化染色机、超零界 CO2 染色技术、超声波染色机，热电企业淘汰所有 75T/H 以下锅炉，改成循环流化床锅炉。 ④完善镇区污水收集系统和垃圾收集系统。 （5）生态保护与建设措施 加强镇区绿地系统建设，以道路绿化、公路绿化、江滨绿化为主，形成镇 区绿化生态景观，提高集镇绿化面积。镇区河道进行综合整治，进行清淤、砌 砍、防洪、绿化。

绍兴市环保科技服务中心

-11-

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

本项目属于非金属废料和碎屑加工处理建设项目，生产生物质成型燃料； 项目不属于重污染企业、对环境影响很小。项目不是小区禁止类、限制类项目， 符合绍兴市生态环境功能区规划。

绍兴市环保科技服务中心

-12-

# 三、 环境质量状况

# 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 本项目环评对周围环境空气质量和水环境质量引用项目所在地附近现有的 监测数据对环境质量现状进行评价，对声环境质量进行现场实测。 ## 3.1.1 地表水环境质量现状 项目所在地附近水域 2013 年 11 月的常规监测资料，监测点设在孙端闸 内，共选择 7 个监测项目， 监测断面见表 3.1-1，监测结果统计见表 3.1-2。 表 3.1-1 水环境现状监测断面 监测断面; 监测项目. 孙端闸内; pH 值、 DO、氨氮、高锰酸盐指数、BOD5 、总磷、石油类. 表 3.1-2 水环境现状监测结果汇总 单位： mg/L（pH 值除外） 监测站位; 监测时间; 监测结果. pH 值; DO; 高锰酸盐指数; 氨氮; BOD5; 总磷; 石油类. 孙端闸内; 2013 年 11 月; 7.32; 6.40; 3.3; 0.537; 1.8; 0.070; 0.16. III 类水标准值; 6-9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤4; ≤0.2; ≤0.05. 单项评价结果; -; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅳ类. 执行标准; Ⅲ类. 综合类别; Ⅳ类. 项目所在地附近地表水环境质量执行 《 地表水环境质量标准 》 （GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。从表 3.1-2 可看出， 孙端闸内水质为Ⅳ 类水， 不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水功能区要 求。超标因子有石油类，分析超标原因为评价区域河段主要污染源为地表径流 的影响。 ## 3.1.2 环境空气质量现状 本环评对项目所在地区域的环境空气质量现状评价引用项目所在地 2012 年 10 月环境空气质量近期监测数据进行分析评价。监测点位见表 3.1-3，监测 结果统计见表 3.1-4。 表 3.1-3 空气环境现状监测点 监测点名称; 方位; 距离(m); 监测项目. 孙端镇政府; 东北; 1400; SO2 、NO2 、PM10.

绍兴市环保科技服务中心

-13-

环境质量状况

表 3.1-4 项目周围环境空气质量监测结果 单位： mg/m3 监测点; 采样时间; 监测指标 监测结果; SO2; NO2; PM10. 孙端镇 政府; 10 月 8 日; 小时均值范围; 0.011~0.035; 0.011~0.047. 日均值; ——; ——; 0.037. 10 月 9 日; 小时均值范围; 0.029~0.198; 0.032~0.070. 日均值; ——; ——; 0.075. 10 月 10 日; 小时均值范围; 0.035~0.051; 0.037~0.061. 日均值; ——; ——; 0.071. 10 月 11 日; 小时均值范围; 0.014~0.039; 0.010~0.079. 日均值; ——; ——; 0.078. 10 月 28 日; 小时均值范围; 0.005~0.021; 0.011~0.066. 日均值; ——; ——; 0.047. 评价指标; 均值浓度范围; 0.005~0.198; 0.010~0.075; 0.037~0.078. 标准限值; 0.50; 0.24; 0.15. 比标值; 0.01~0.39; 0.05~0.33; 0.25~0.52. 超标率(％); 0; 0; 0. 由监测结果可知，项目所在区域 SO2 、NO2 小时浓度和PM10 日平均浓度均 低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，环境空气质量现状 良好。 ## 3.1.3 声环境质量现状 为了解区域环境噪声情况，宁波市华测检测技术有限公司受委托于 2015 年 1 月 24 日对项目所在地四周进行了声环境监测，具体监测点布点详见附图 2 ，具体监测结果见表 3.1-5。 表 3.1-5 声环境质量现状监测结果 单位： dB 测点 编号; 监测 点位; 环境 功能; 主要 声源; 昼间 声级; 达标 状况; 夜间 声级; 达标 状况. 1; 厂界东侧; 2 类; 生产; 59.7; 达标; 51.1; 超标. 2; 厂界南侧; 4a 类; 交通; 70.8; 超标; 64.5; 超标. 3; 厂界西侧; 2 类; 生产; 55.6; 达标; 43.7; 达标.

4; 厂界北侧; 2 类; 生产; 50.8; 达标; 44.2; 达标. 由上表可见，监测期间，项目东面厂界昼间和西、北面厂界昼、夜间声环 境能符合《声环境质量标准》（GB12348-2008）中 2 类标准(即昼间噪声≤60dB ， 夜间噪声≤50dB)，东面厂界夜间不能符合《声环境质量标准》（GB12348-2008） 中 2 类 标准 ， 南 面 厂 界 昼 夜间 声 环 境 均 不 能 符 合《 声 环 境 质 量 标 准 》 （GB12348-2008）中 4a 类标准(即昼间噪声≤70dB，夜间噪声≤55dB) 。分析

绍兴市环保科技服务中心

-14-

环境质量状况

超标原因主要为南面厂界紧邻钱陶公路，昼间、夜间车流量比较大，特别是大 型车比较多，导致了厂界噪声超标，东面厂界夜间超标也是受钱陶公路交通噪 声影响。 ## 3.1.4 生态环境现状 项目附近基本上为村庄、企业、河流，附近区域无珍稀动植物分布，区域 生态系统敏感程度较低。 # 3.2 周边污染源情况 项目周围区域污染源调查情况见表 3.2-1。 表 3.2-1 项目周边主要污染源 序号; 污染源名称; 方位; 主要污染因子. 1; 绍兴雷奇蒙家纺有限公司; 项目所在厂区内; 工业废气、工业固废、工业 噪声、生活废水. 2; 绍兴市雅丽丝纺织印花有限公司. 3; 绍兴市广润数码科技有限公司. 4; 钱陶公路; 南; 紧邻; 交通废气、交通噪声. 5; 绍兴县缘得利针织纺织有限公司; 西; 320; 噪声. 6; 浙江叶麦食品有限公司; 西; 450; 废水. 7; 绍兴县恒福纺织机械有限公司; 西; 450; 废气、噪声. 8; 信邦服饰有限公司; 东; 270; 噪声. # 3.3 主要环境保护目标 本项目主要环境保护目标见表 3.3-1。 表 3.3-1 主要环境保护目标 序号; 名称; 方位; 与厂界最近距离; 敏感性描述; 保护级别. 1; 单家埭村; 东北; 60m; 对噪声和废气敏感; 环境空气二级 声环境 2 类. 2; 红鲍村; 西南; 230m; 对废气敏感; 环境空气二级. 3; 许家埭村; 北; 175m. 4; 花园湖及周边河 流; 周边; 紧邻; 对废水敏感; 水环境Ⅲ类.

绍兴市环保科技服务中心

-15-

# 四、 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1 环境质量标准 4.1.1 地表水环境 项目所在地附近主要地表水体为许家桥河，根据《浙江省地面水环境保护功能 区划分方案》， 水功能区为贺家池绍兴上虞渔业用水区，水环境功能区为渔业用水 区（序号：曹甬 70 ） ，目标水质为 Ⅲ 类 ， 执 行《 地 表 水 环 境 质 量 标 准 》 (GB3838-2002)Ⅲ类标准，具体标准值见表 4.1-1。 表 4.1-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位： mg/L 序号; 水质指标; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅶ类. 1; pH 值（无量纲）; 6～9. 2; 溶解氧（DO） ≥; 7.5; 6; 5; 3; 2. 3; 高锰酸盐指数≤; 2; 4; 6; 10; 15. 4; 氨氮（NH3-N） ≤; 0.15; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 5; 总磷（以 P 计） ≤; 0.05; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4. 6; 石油类≤; 0.05; 0.05; 0.05; 0.5; 1.0. |
| --- | --- |
|  | 4.1.2 空气环境 项目所在地属二类环境空气质量功能区 ， 执行 （GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表 4.1-2。 表 4.1-2 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) | 《 环境空气质量标准 》 单位： μg/m3 |

|  | 取值时间 指标; 二级标准浓度限值. 年均值; 日均值; 1 小时平均值. 二氧化硫（SO2 ） ≤; 60; 150; 500. 二氧化氮（NO2 ） ≤; 40; 80; 200. 总悬浮颗粒物（TSP） ≤; 200; 300. 可吸入颗粒物（PM10 ） ≤; 70; 150; —. 4.1.3 声环境 项目所在地尚无明确的声环境功能区划 ， 根据 《 声环境质量标准 》 （GB3096-2008） §7.2 中乡村声环境功能确定的说明，项目所在地许家埭村为工业 活动较多的村庄，因此可执行 2 类声环境功能区要求，项目南面钱陶公路属于属交 通干线，距该道路红线直线距离 35 米场界范围内执行 4a 类标准，具体标准值见表 4.1-3。 |
| --- | --- |

绍兴市环保科技服务中心

-16-

评价适用标准

| 表 4.1-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位： dB 类别; 等效声级（LAeq）; 项目适用范围. 昼间; 夜间. 2 类限值; 60; 50; 项目范围内除 4a 类标准以外区域. 4a 类限值; 70; 55; 项目南侧距钱陶公路红线直线距离 35 米场界范围内. |
| --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2 污染物排放标准 4.2.1 废水排放 项目周边没有污水管网，产生的生活污水收集经标准化粪池处理后近期由环卫 清运，远期待管网建成后，生活污水纳入污水管网，集中处理后达标排放。项目污 水纳管排放执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 4 三级标准。处理后排放 环境执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）一级标准，具体标准见表 4.2-1。 表 4.2-1 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 单位：除 pH 外均为 mg/L 污染因子; pH 值; COD; NH3-N; BOD5; SS. 三级标准; 6～9; 500; 35*; 300; 400. 一级标准; 6～9; 100; 5▲; 20; 70. *注： 浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013)。 ▲ 注：参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级 A 标准)。 4.2.2 废气排放 项目加料、 储存、传输、装卸过程中产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标 准》（GB16297- 1996）表 2 中的颗粒物二级排放标准。相关标准值见表 4.2-2。 表 4.2-2 粉尘排放标准 污染物; 最高允许排放浓 度（mg/m3）; 最高允许排放速率， kg/h; 无组织排放监控浓度限 值（mg/m3）. 排气筒高度 m; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 20; 5.9. |
|  | 4.2.3 噪声排放 项目四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 中 2 、4 类标准，具体标准值见表 4.2-3。 表 4.2-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | （GB12348-2008） |

|  |  | 单位： dB |
| --- | --- | --- |
|  | 类别; 等效声级（LAeq）; 项目周边适用区域. 昼间; 夜间. 2 类限值; 60; 50; 项目范围内除 4 类标准以外区域. 4 类限值; 70; 55; 项目南侧距钱陶公路红线直线距离 35 米场界范围内. 车间噪声执行《 工作场所有害因素职业接触限值第二部分物理因素 》 |

绍兴市环保科技服务中心

-17-

评价适用标准

|  | （GBZ2.2-2007）8 小时工作时间的 85dB 限值。 4.2.4 固废处置 一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制 标准》（GB18599-2001）及其修改单内容。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾 处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建 城[2010]61 号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| --- | --- |

绍兴市环保科技服务中心

-18-

评价适用标准

| 量 控 制 指 标 | 4.3 总量控制指标 4.3.1 总量控制原则与方法 污染物总量控制是我国现阶段环境保护的一项行之有效的管理制度。按照《浙 江省“十二五”主要污染物排放总量控制规划》，浙江省实行排放总量计划控制的 主要污染物为 COD 、NH3-N 、SO2 及 NOX。 工业类建设项目的主要污染物总量控制按照《浙江省建设项目主要污染物总量 准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10 号）执行。文件规定，新建、改建、扩建 项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生 活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代 削减。项目为新建工业类项目，生产中只排放生活废水，因此可不进行区域替代削 减。 4.3.2 污染物排放总量分析 本环评结合环保管理要求，对该项目主要污染物的排放量进行总量控制分析， 根据环评有关规范及环保管理部门要求， 排污总量控制指标确定为 COD、氨氮。 根据工程分析， 项目实施总量控制的污染物排放情况见表 4.3-1。 表 4.3-1 污染物排放总量（单位：t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 预测排放量. t/d; t/a; t/a; t/a. 废水; 废水量; 0.425; 128; 0; 128. COD; ——; 0.038; 0.025; 0.013. NH3-N; 0.0045; 0.0039; 0.0006. 4.3.3 总量控制建议 环评建议项目总量控制指标如下： 水污染排污水厂量： 废水量 1.0t/d(128t/a) ，COD0.038t/a，氨氮 0.0045t/a； 水污染物排环境量： 废水量 1.0t/d(128t/a) ，COD0.013t/a，氨氮 0.0006t/a。 |
| --- | --- |

绍兴市环保科技服务中心

-19-

# 五、 工程分析

| 5.1 生产工艺 5.1.1 工艺流程图 项目生产工艺简单，见图 5.1- 1。 |  |
| --- | --- |
| 原料粉末 | 噪声. 各类产品. 压缩. 拆包. 粉尘、噪声. 输送投料. |
| 图 5.1-1 项目生产工艺流程及产污节点图 ## 5.1.2 工艺及产污环节分析 项目购入原料均为粉末，无需对原料进行粉碎，木屑粉、花生壳粉、树皮 末、杂草末、棉花杆末、秸秆末、稻壳等各种原料粉末拆包后由输送带输送至 各压缩机加料口。各种粉末分别在压缩机内经机械压力压制成型。成型后即为 各类成品， 经码堆或包装入库，物料和成品通过货梯运输。 # 5.2 主要污染工序 根据资料调研及生产工艺分析，项目建成投产后主要污染为粉尘、生活污 水、机械噪声、生产固废及生活垃圾等。主要污染工序及污染物情况详见表 5.2- 1。 表 5.2-1 主要污染工序表 生产工序; 废水; 废气; 固废; 噪声. 储存、传输、 装卸; ——; 粉尘; ——; 机械噪声. 投料; ——; 粉尘; ——; 噪声. 压缩; ——; ——; 机械噪声. 包装; ——; 废包装材料; 噪声. 生活辅助工程; 生活污水; ——; 生活垃圾; 风机噪声. 5.3 营运期污染源强分析 5.3.1 废水 项目无生产废水产生，项目废水主要包括员工生活污水。用水量根据《建 |

筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）计算，排污系数为 0.85。 项目日上岗职工为 10 人， 不提供食宿，用水量按 50L/人 ·d 计， 则日常用

绍兴市环保科技服务中心

-20-

工程分析

水量为 0.5t/d（即 150t/a）。根据排放系数 85%计算，则项目产生的生活污水为 0.43t/d（即 128t/a）项目水污染物产生排放汇总见表 5.3-1。 表 5.3-1 营运期废水排放一览表 类别; 人数/面积; 用水定额; 日废水量 (t/d); 年废水量(t/a). 员工生活污水; 10 人; 50 L/人 .d; 0.425; 128. 表 5.3-2 水污染物产生及环境排放一览表 指标 类别; 废水量; COD; NH3-N. (t/d); (t/a); mg/L; t/a; mg/L; t/a. 产生量; 0.425; 128; 300; 0.038; 35; 0.0045. 削减量; 0; 0; ——; 0.025; ——; 0.0039. 处理后环境排放量; 0.425; 128; 100; 0.013; 5; 0.0006. 由 上 表 可 见 ， 项 目 废 水 排 放 量 为 0.425t/d ， 128t/a ； COD 纳管量为 0.038t/a ，NH3-N 纳管量为 0.0045t/a；COD 排放环境量为 0.013 t/a；NH3-N 排 放环境量为 0.0006 t/a。 ## 5.3.2 废气 本项目生产过程中废气主要为粉尘。粉尘主要在原料和成品储存、运输、 装卸、投料等过程中产生。 (1) 投料粉尘 参照《嘉兴市明达生物能源有限公司新建年产 3 万吨生物质颗粒燃料项目 环境影响报告表》中的粉尘排放系数， 人工投料产生的粉尘占原料总量的 0.05%，即投料粉尘为 15t/a 。环评要求企业在各投料口上方设抽风装置，该抽 风设备的设计风量共计 6000m3/h，集气效率可达 90%以上。产生的粉尘经抽风 系统抽到除尘系统处理， 最终通过一根 15m 高排气筒有组织排放。除尘系统采 用布袋 除尘器， 除尘效率约为 99% 。经 除尘系统处理后 收集 的粉屑量为 13.365t/a 。粉尘有组织排放量为 0.135t/a ，排放速率约为 0.019kg/h ，排放浓度 为 3.2mg/m3，可以达到 GB16297- 1996 表 2 中规定的最高允许排放速率（5.9kg/h， 20m 高排气筒）及排放浓度（120mg/m3）。而无组织排放的粉尘量则为 1.5t/a， 其中约有 70%散落于车间内，由人工清扫收集； 另有 30%无组织散发。 (2) 储存、传输和装卸粉尘

原料和成品在储存、 传输和装卸过程中会产生一定量的粉尘。 粉尘的产生 量与物料的粒径、湿度、物料转运的速度、落差及生产操作管理等有关。参照 《海盐环美生物能源有限公司年产 3600 吨压缩型生物质燃料颗粒生产建设项

绍兴市环保科技服务中心

-21-

工程分析

目环境影响报告表》中的排污系数， 原料储存、传输和装卸过程产生的粉尘量 按 100g/t 原料计算，项目原料用量为 30000t/a，则该部分产生粉尘量为 3t/a 。 成品储存、 传输和装卸过程产生的粉尘量按 10g/t 成品计算，则该部分产生粉 尘量为 0.3t/a 。原料堆场设在一层车间东侧有棚空地内，原料堆场的粉尘量为 3t/a；成品储存在项目生产车间内，成品在储存、传输和装卸过程中产生的粉 尘量为 0.3t/a，加上粉碎和投料工艺中产生的无组织粉尘，项目生产车间的粉 尘量共有 1.8t/a。这部分粉尘以无组织形式飘散于车间和堆场内外的空气中。 其中约有 70%散落于车间内，由人工清扫收集； 另有 30%无组织散发。环评要 求企业加强操作工人的自我防范、配备必要的劳保用品（口罩、眼镜等）以及 按照规范操作等措施，减少对车间操作工人的影响。 表 5.3-3 废气源强汇总 污染物名称; 产生环节; 排放形式; 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 最大 排放速率 （kg/h）; 排气筒 排放浓度 （mg/m3）. 粉尘; 投料; 有组织; 13.5; 0.135; 0.019; 3.2. 生产车间; 无组织; 1.8; 0.54; 0.075; /. 原料堆场; 无组织; 3; 0.9; 0.125; /. ## 5.3.3 噪声 项目噪声主要产生于输送带、 压缩机等设备。主要噪声设备及车间噪声产 生情况见表 5.3- 1。 表 5.3-1 主要噪声设备及车间噪声污染源强 序号; 设备名称; 噪声值（dB）; 备注. 1; 压缩机; 70~75; 距离设备 1.0m. 2; 输送带; 60~65; 距离设备 1.0m. 3; 生产车间平均噪声; 70; ——. ## 5.3.4 固体废物 项目实施后，产生的固废主要有回收粉屑、废包装材料及员工生活垃圾。 回收粉屑产生量为 16.725t/a；废包装料（包装袋等）量为 3t/a；项目职工共 10 人，生活垃圾产生量按每人每天 0.5kg 计，则产生生活垃圾 1.65t/a ，生活垃圾 袋装收集后由环卫部门清运。

本项目固体废物产生情况见表 5.3-2。

绍兴市环保科技服务中心

-22-

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/478104005117006045