# 城市地下管线普查技术方案设计书

# 总则

## 一般规定

    - 城市地下管线普查是加强城市地下空间治理和城市规划、建设和治理的一项重要根底工作。为了完整、系统地做好该项工作，查明地下管线状况，统一长春市城市地下管线探测、根底资料编制和建立地下管线信息系统的技术要求，针对长春市地下管线的特点和地下管线治理工作的需 要，特制定本规程。当本规程与承受的其它技术依据不全都时，以本规程为准。

    - 本规程依据以下技术标准：

    - 长春地下管线探测，平面坐标系统承受统一的长春市平面坐标系统与高程系统，由长春市测绘院统一供给根底掌握资料与 1:500 带状地形图。

    - 管线图的分幅与长春市地形图分幅全都，成果图件根本比例尺为1:500，局部放大图或断面图承受 1:50—1:200 比例尺。

    - 地下管线普查应查明地下管线的平面位置、高程、埋深、走向〔流向〕、规格、材质、管线性质、权属单位、埋设时间、埋设方式、保护材料	以及管线附属构筑物信息，并编绘以地形图为载体的地下管线图〔综合管线图和专业管线图〕。建立全市统一、全面、完整、科学、准确、具有现代特征的城市动态地下管线信息治理系统，实现地下管线信息的制度化、科学化、标准化和标准化。

    - 各种探测设备〔包括GPS 接收机、全站仪、水准仪、探测仪、探测雷达等〕在探测过程中的原始记录，用H 型铅笔填写，各工程应齐全、正

确、清楚，不得随便擦改、涂改、转抄。确需修改更正时，可在原记录数据内容上划一“—”线后，将正确的数据内容填写在其上边，并注记缘由， 以便查对。

    - 地下管线普查的数据采集应满足《长春市地下管线普查数据标准》要求，地下管线数据应经监理确认合格后，由长春市市政公用局进展数据验收合格前方可入库。进展动态治理采集的地下管线数据也应符合本规程的规定。

    - 对于探查、测绘的仪器和工具应定期检验校正，使其保持良好状态。野外探测和信息治理系统建设，应按附录J 的要求，做好安全保障工作， 确保管线普查工作安全、高效有序进展。

## 地下管线的普查对象

    - 本技术规程中所定义的地下管线是指敷设在长春市主城区内的各 种给水、排水、燃气、电力、热力、通讯、工业等各种管道〔沟、暗渠、暗河〕和缆线，以及在探测范围内的铁路、民航等其它单位的专用管线〔部队除外〕。

    - 地下管线探测范围为：

      - 长春市主城区的主干路、次干路、支路等〔以下简称街巷〕已形成道路，能通汽车道路，以道路两侧第一排建筑物内边线为界；

      - 开放式小区具有社会功能的道路，以道路两侧第一排建筑物内边线为界；

      - 穿过辖区内机关、企事业单位、住宅小区、其他居民区等〔以下简称面积单元〕的具有转输功能的管线〔给水、燃气的干管，排

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/485340314110011034