建设项目环境影响报告表

（公示稿）

项目名称：三亚市红沙滨海路污水提升泵站建设工程

建设单位(盖章)：三亚市市政维护应急中心

编制单位：海南琼州环境评价有限公司

编制日期：2020年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 三亚市红沙滨海路污水提升泵站建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 三亚市市政维护应急中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 三亚市吉阳区凤凰路岭北新村市政维护应急中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 7 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 572000 |
| 建设地点 | 三亚市吉阳区红沙片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 三亚市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 三发改投[2019]363号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建☑改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 管道工程建筑E-4852 |  |  |  |  |
| 占地面积(平方米) | / |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 1359.1 | 其中：环保 投资(万元) |  | 43 | 环保投资占总投资比例％ |  |  | 3.2 |  |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 |  | 2021年1月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 红沙污水处理厂站前污水主管水位较高，导致红沙滨海路主管污水出现倒流现象，且该片区污水无法进入红沙污水处理厂进行处理，再加上红沙社区地势较低，导致污水倒灌进入雨水设施后经雨水箱涵出口排入红沙港，严重影响周边居民的日常生活，排入河道的污水严重污染海洋环境。因此，为了解决现状排水问题及进一步完善和提升该区域市政配套设施，建设单位拟实施三亚市红沙滨海路污水提升泵站建设工程。因本工程投入运行使用还需一段时间，为了临时解决海滨大道污水主干管水位过高倒灌居民房或外溢排河及方便后期永久性泵站的施工，本工程在建设期间，在红沙滨海路污水主干管下游新建一座临时污水提升泵站，临时污水泵站选址位于红沙污水处理厂内，将滨海路污水直接提升输送至污水处理厂。 本项目设计起点位于三亚市红沙海滨大道，终点接红沙污水处理厂现状分配井。拟建DN800高密度聚乙烯管573m、DN1000高密度聚乙烯管6m、DN1000中空壁缠绕结构管51m；拟建一座5.0万m3 /d污水提升泵站及及附属设施；拟建一座2.0万m3 /d临时污水提升泵站及DN400污水压力管130m、DN1000污水重力管4m， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 三亚市红沙滨海路污水提升泵站建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 三亚市市政维护应急中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 三亚市吉阳区凤凰路岭北新村市政维护应急中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 7 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 572000 |
| 建设地点 | 三亚市吉阳区红沙片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 三亚市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 三发改投[2019]363号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建☑改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 管道工程建筑E-4852 |  |  |  |  |
| 占地面积(平方米) | / |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 1359.1 | 其中：环保 投资(万元) |  | 43 | 环保投资占总投资比例％ |  |  | 3.2 |  |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 |  | 2021年1月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 红沙污水处理厂站前污水主管水位较高，导致红沙滨海路主管污水出现倒流现象，且该片区污水无法进入红沙污水处理厂进行处理，再加上红沙社区地势较低，导致污水倒灌进入雨水设施后经雨水箱涵出口排入红沙港，严重影响周边居民的日常生活，排入河道的污水严重污染海洋环境。因此，为了解决现状排水问题及进一步完善和提升该区域市政配套设施，建设单位拟实施三亚市红沙滨海路污水提升泵站建设工程。因本工程投入运行使用还需一段时间，为了临时解决海滨大道污水主干管水位过高倒灌居民房或外溢排河及方便后期永久性泵站的施工，本工程在建设期间，在红沙滨海路污水主干管下游新建一座临时污水提升泵站，临时污水泵站选址位于红沙污水处理厂内，将滨海路污水直接提升输送至污水处理厂。 本项目设计起点位于三亚市红沙海滨大道，终点接红沙污水处理厂现状分配井。拟建DN800高密度聚乙烯管573m、DN1000高密度聚乙烯管6m、DN1000中空壁缠绕结构管51m；拟建一座5.0万m3 /d污水提升泵站及及附属设施；拟建一座2.0万m3 /d临时污水提升泵站及DN400污水压力管130m、DN1000污水重力管4m， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

待施工期结束后拆除回填并恢复现状。项目总投资为1359.1万元，环保投资为43万元，环保投资占总投资比例为3.2%。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关法律法规的规定，该项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令第44号）及修改单，本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业—175城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及一下天然气管道）—新建”类别，应编制环境评价报告表。建设单位委托海南琼州环境评价有限公司对该项目进行环境影响评价工作。在现场踏勘和分析相关工程设计资料等工作的基础上，我公司按照相关要求编制完成《三亚市红沙滨海路污水提升泵站建设工程建设项目环境影响报告表》。 二、项目服务范围 本项目建设主要服务于红沙片区、棕榈片区、安游片区、南边海片区等区域污水。 三、项目工程内容及规模 本项目设计起点位于三亚市红沙海滨大道，终点接红沙污水处理厂现状分配井。地理坐标为：起点E：109°33'18.62"，N：18°14'15.76"；终点：E：109°33'3.25"，N： 18°14'15.09"。主要建设内容为：新建DN800高密度聚乙烯PE100管573m、DN1000高密度聚乙烯PE100管6m、DN1000HDPE中空壁缠绕结构管51m；新建1座5.0万m3/d地埋式污水提升泵站；拟建1座2.0万m3/d临时污水提升泵站，DN400高密度聚乙烯PE100管为130m，DN1000HDPE中空壁缠绕结构管（10KN/m2）为4m。主要工程数量见表1。 表1 主要工程数量 序号; 名称; 数量; 规格; 备注. 一体化污水提升泵站; 1座; Ø3800; 5.0万m3/d. 传统地埋式污水提升泵站; 1座; /; 2.0万m3/d. 格栅井; 1座; 2.5m×2.2m; 钢筋砼. 流量计井; 1座; 3.5m×2m; 砖砌. 阀门井; 1座; Ø2400; 砖砌. 排气阀井; 1座; Ø1400; 砖砌. 排泥阀井; 1座; Ø1200; 砖砌. 污水检查井; 1座; Ø1500; 钢筋砼.

消能井; 1座; 2m×3m; 钢筋砼. HDPE中空壁缠绕结构管; 51米; DN1000; 环刚度≥10.0KN/m2. 高密度聚乙烯PE100管; 6米; DN1000; 泵站进水管<1.0MPa>. 高密度聚乙烯PE100管; 573米; DN800; 泵站压力管<1.0MPa>. 格栅; 1套; /. 蝶阀; 1套; DN800; 铸铁. 电磁流量计; 1套; DN800. 排气阀组; 1套; DN800. 排泥阀组; 1套; DN800. 45°弯头; 2件; DN800. 90°弯头; 2件; DN800. 破除及恢复污水检查井; 2座; Ø1500. 破除及恢复路面; 1084平方米; 混凝土. 破除及恢复人行道; 27平方米; 彩砖. 四、污水管道工程设计 本项目新建污水管网敷设路线及走向如下： （1）海滨大道：HDPE中空壁缠绕结构管沿海滨大道左侧向东敷设，最终向北连接海滨大道现状污水主管，管径为DN1000； （2）污水厂安置区：DN800高密度聚乙烯PE100管沿海滨大道由东向西经红沙污水处理厂内部道路敷设，经消能后采用DN1000无压式重力流污水管排至现状厂区内分配井，最终排至污水处理厂集中处理。 五、泵站工程 （1）建设内容 项目拟建一座一体化污水提升泵站，规模为5万m3/d，泵站拟征地面积为300m2。位于海滨大道左侧，中心地理坐标为：E：109°33'18.61"，N：18°14'15.79"。 （2）工艺选择 本项目选用一体化工艺污水提升泵站，泵站主体为一体化泵站壳体。泵站均采用缠绕玻璃钢，配套管路系统材质采用不锈钢管道。 工艺流程：格栅井、泵站进水管、水泵间(集水池)、出水阀门井。格栅井单独设立，其余工艺流程均通过一个泵体完成，建设完成后，泵体埋于地下，地面覆盖绿植或者围墙。泵房内恶臭经离子除臭装置除臭后经排气口无组织排放。 （3）设备参数

泵站筒体净空直径为4.2m，泵站内设3台离心潜水泵，2用1备，单泵设计流量为1041.67m3/h，扬程为15m，功率为90KW。泵站进水管为DN1000。接入泵站前单独设置格栅井，井长度为2.8m，宽度为3.1m。格栅井主要设备见表2，一体化泵站主要设备材料见表3。 表2 格栅井主要设备表 序号; 名称; 数量; 规格; 备注. 1; 铸铁镶铜闸门; 2套; Ø1000. 2; 启闭机; 2台; 启闭力=5T; 手电两用. 3; 粉碎格栅; 1台. 4; 格栅导轨; 2套; SS304. 表3 一体化泵站主要设备及材料一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 潜污泵（Q=1041.67m3/h， H=18m，N=90KW）; 3; 2用1备. 自耦底座; 3; DN350. 水泵导轨; 6; SS304. 液位传感器保护管; 1; SS304. 压力管道; 3; SS304. 进水管柔性接头; 1; DN300，PN13. 止回阀; 3; DN300，PN13. 闸阀; 3; DN300，PN13. 异径渐放管; 1; DN300，PN13. 服务平台; 1; GPR+SS304. 电气控制柜; 1; 自动控制. 通风管; 2; SS304. 安全格栅; 1; GRP格栅板+SS304. 井盖; 1; 压花铝板. 爬梯; 1; SS304. 进水管; 1; GRP. 进水管柔性接头; 1; 橡胶. 泵站筒体; 1; GRP. 闸门井; 1; 砖砌. 离子除臭系统; 1; Q=3000m3/h，N=1.0KW. 硫化氢气体检测装置; 1. 远程控制系统; 1. 六、临时污水泵站工程 （1）建设内容 项目拟建一座临时污水提升泵站，规模为2万m3/d。位于红沙污水处理厂内绿化带中，中心地理坐标为：E：109°33'7.19"，N：18°14'14.88"。该泵站只作业于施工期，待项目建设完成后，该泵站拟拆除回填并恢复现状。

（2）工艺选择 临时污水泵站采用传统地埋式污水提升泵站。工艺流程为：泵站进水管→污水提升泵站→出水阀门井→总出水压力管。泵房内恶臭采用喷洒除臭剂及周边绿化吸附，预计除臭效率为80%。 （3）设备参数 临时污水泵站内设3台水泵，2用1备，单泵设计流量为400m3/h，扬程为13m，功率为30KW。泵站进水管为DN1000。泵站主要设备材料见表4。 表4 临时污水泵站主要设备及材料一览表 序号; 名称; 数量; 备注. WQ型潜污泵（Q=400m3/h， H=13m，N=30KW）; 3; 2用1备. 高密度聚乙烯PE100管（1.0MPa）; 130米; DN400. HDPE中空壁缠绕结构管; 4米; DN1000. 破除及恢复污水检查井; 2米; 1.3×1.1. 彩钢挡板; 35米; H=6m. 手动蝶阀D341X-10; 3; DN300，1.0MPa. 限位伸缩器; 3; DN300，1.0MPa. 缓闭止回阀; 3; DN300，1.0MPa. 七、项目施工设计方案 （一）基坑及管道沟槽开挖 1、基坑开挖 格栅井开挖深度5.75m，临时污水泵站基坑开挖深度为6.9m，海滨大道污水泵站工作井开挖深度为10.6m。海滨大道污水泵站工作坑内采用C30加筋护壁墙，坑外布置三排高压旋喷桩的支护形式，护壁墙采用沉井施工工艺；格栅井、临时污水泵站采用拉森钢板桩+钢管内支撑的支护形式。 - 管道沟槽开挖 管道沟槽采用 1：0.67 放坡开挖，挖深约 3.74~5.15m，管道沟槽需采用Ⅲ级拉森钢板桩支护开挖，沟槽开挖应避免雨季施工，防止沟槽泡水。 - 基坑回填及沟槽回填 - 泵站基坑回填

泵站四周每隔500mm采用细砂土夯实，压实度≥0.95，回填要求同管道沟槽回填。 - 管道沟槽回填 污水管垫层及基础采用中粗砂回填，压实度≥0.95，管道两侧（压实度≥0.95）及 管顶以上 50cm（压实度≥0.85~0.90）采用石粉回填，其余回填土，压实度≥90%，回填至路基时同道路要求；管道回填必须采用人工两侧对称回填，回填需分层进行回填夯实，严禁使用机械机推土液压回填，每层虚铺厚度≤20cm。 ## （三）闭水试验 ## 管道安装完毕且检验合格后，应进行闭水试验。管道密闭性试验应在管底与基础腋脚部位用砂回填密实后进行。 ## （四）道路恢复工程 本工程在现状道路上实施的雨污水管道工程，需破除现状水泥路面及人行道，管沟回填后需对开挖面进行原状恢复。路面设计根据道路等级及使用要求，合理选材并满足使用要求。 机动车道（混凝土路面）：C35混凝土面层 22cm+C15 水泥混凝土20cm； 人行道（彩砖）：彩砖+1:3 水泥砂浆凝结层 2cm+C15 砼垫层厚15cm； 机动车道（沥青路面）：细粒式沥青混凝土（AC-13C）厚4cm+中粒式沥青混凝土（AC-20C）厚6cm+C30混凝土厚25cm（抗弯拉≥4.5MPa）+C15混凝土厚25cm。 八、施工组织及施工时间 项目高峰期施工人员约14人。现场不设施工营地。项目建设周期为4个月。 九、项目产业政策相符性 本项目属于城市市政基础设施建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，该项目属于“鼓励类二十二条城市基础设施第9项——城镇供水排水管网工程”，为鼓励类项目，且不属于《海南省产业准入禁止限制目录（2019年版）》中禁止类及限制类项目。因此，该项目的建设和国家的政策是相容的。 十、规划符合性分析与选址可行性分析

（1）规划相符性 根据《三亚市总体规划（空间类2015年-2030年）局部图》（见附图5），本项目海滨大道污水提升泵站用地性质为园地，新建管道用地性质为园地、公路用地、城镇建设用地。但根据《关于三亚市红沙滨海路污水提升泵站建设工程项目规划意见的复函》（三自然资规[2019]192号）中“污水提升泵在用地规划性质主要为公共绿地，建议在不改变用地性质的前提下采用地埋方式建设，并按程序推进建设，经核查《三亚市红沙片区控制性详细规划》，规划六号路及滨海路规划污水管管径DN800m，申请建设的污水管设计管径与规划要求基本一致”。因此，本项目海滨大道污水提升泵站用地性质为公共绿地，项目新建泵站为地埋形式，新建管道沿现状道路敷设，基本符合规划要求；同时根据三亚市自然资源和规划局《关于三亚市红沙滨海路污水提升泵站建设工程项目用地预审的复函》（三土资规[2019]111号）（见附件4），项目不涉及新增用地，作为三亚市的市政基础设施建设，有利于改善片区环境以及完善该区域管网系统。因此，项目用地性质与规划相符。 （2）与《海南省生态保护红线管理规定》相符性 将本项目与生态保护红线叠加核实（见附图5），项目不占用生态保护红线，与海南岛Ⅱ类近岸海域红线区相邻。项目不在红线区内设置施工场地，在施工期采取相应的保护措施，本项目的开发建设符合《海南省生态保护红线管理规定》。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现状排查 本项目为新建工程。现状道路为沥青路面、水泥混凝土路面，道路沿线主要为居民区。现状排水存在问题主要如下： 1.由于红沙污水处理厂站前污水主管水位较高，使得红沙污水主干管运行水位被憋高，滨海路污水主管水位与污水处理厂内站前水位高程基本一致，且红沙滨海路主管污水出现倒流现象； 2.由于该片区污水无法进入红纱污水处理厂进行处理，再加上红沙社区地势较低，导致污水倒灌进入雨水设施后经雨水箱涵出口排入红沙港，严重影响周边居民的日常生活，排入河道的污水也严重污染海洋环境。 二、临时污水提升泵站环保排查 项目所在区域污水由于压力不足，无法正常将片区污水输送至红沙污水处理厂，为临时应急解决污水输送问题，现建设一座2万m3/d的临时污水提升泵站，目前已建设完成并投入使用。临时污水提升泵站使用至本项目建设完成，项目投产后将对临时污水提升泵站予以拆除，并恢复原貌。现根据临时污水提升泵站建设过程存在的环境遗留问题进行环保排查，排入结果如下： - 临时污水泵站目前已建设完成，场地已清理完毕，无其他环境问题； - 泵站设备运行至今无泵站淤堵，管线破裂、断裂以及堵塞等非正常运行状态； - 定期喷洒除臭剂以掩盖泵站恶臭气体，达到除臭效果； - 临时污水泵站为地埋形式，且周边绿化较好，起到一定隔声降噪作用。

# 建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 本项目起点坐标为E：109°33'18.49"，N：18°14'15.66"；终点坐标为E：109°33'3.14"，N：18°14'15.35"项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 三亚市区三面环山，北有抱坡岭，东有大会岭、虎豹岭和海拔393米的高岭(狗岭)，南有南边岭，形成环抱之势，山岭绵延起伏、层次分明；同时，山脉的延伸将市区分成若干青山围成的空间，为城市不同地区提供了各具特色的空间景观环境。三亚面临南海，海湾较多，众多海湾各有佳景。处于市区的大东海、小东海、三亚湾与市民生活的关系最为密切。 三亚市区坐落在一种幽美的以山、海、河为特点的自然环境之中，城市的建设注意城市与自然景观环境、生态环境的协调关系，“山—海—河—城”巧妙组合，浑然一体，构成了三亚市区独特的环境特色。 3、气候、气象条件 三亚市位于海南岛最南端，地处北回归线以南的热带北缘，受海洋性气候影响较大，属于热带海洋性季风气候。全年以东、东北偏东、东北风为最多。年平均气温25.5℃，6月份平均气温最高，达28.5℃，1月份平均气温最低，为20.9℃，年极端最高气温为37.5℃，年极端最低气温为5.1℃。三亚市全年雨量充沛，多年平均降雨量1417mm，最大年降雨量1871mm，最小年降雨量747mm。干湿季明显，每年的5—10月为雨季，降雨量占全年总降雨量的91.7%；11月至翌年4月为旱季，降雨量为全年的8.3%。 4、水文特征

三亚市地表水资源多年平均降雨深度604mm，半径流系数0.43，年总径流量11.5亿立方米，丰水年（P=10%）的年径流量18.2亿立方米，平水年（P=50%）的年径流量10.8亿立方米，枯水年（P=90%）的年径流量5.8亿立方米。集雨面积1905平方公里，多年平均降水量1417mm。 5、植被现状及生物多样性 三亚市现有森林面积（含热作林）10.39万公顷，森林覆盖率达60%，其中封山育林、护林6.2万公顷，森林蓄积量为385万立方米，有热带雨林1000多种，经济价值较高有坡垒、铁棱、子京、花梨、陆均松、荔枝木等500多种。北部山区属于雨林群落，森林资源较丰富，森林副产品资源有：红白藤、毛竹、麻竹、山竹等；三亚山区是岭南药物的宝库，岭南药用植物有：砂乍、冗香、益智、青天葵等；主要热带经济作物有：橡胶、椰子、槟榔等。三亚市动物资源也较丰富，大片的热带雨林中栖息着300多种珍禽异兽，其中兽类50多种，鸟类300多种，珍稀野生动物38种，如坡鹿、猕猴、穿山岬、莽蛇等，坡鹿是其中被列为家国一类保护野生动物。 根据现场调查，项目所处位置主要以城市生态环境为主，植被类型较简单，主要为人工种植常见绿化植物，主要包括小叶榕、印度紫檀、小叶橄榄、龙船花、福建茶等，生物多样性较简单。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ### 1、环境空气质量现状与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 因此，本项目区域大气环境质量现状引用三亚市生态环境局2020年公布的《2019年三亚市环境质量年报》中的数据。 三亚市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为4ug/m3、9ug/m3、27ug/m3、14 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为118 ug/m3。 ### 表5项目区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 6.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.50. PM10; 年平均质量浓度; 27; 70; 38.57. PM2.5; 年平均质量浓度; 14; 35; 40.00. CO; 24小时平均第95百分位数; 700; 4000; 17.50. O3; 8小时平均第90百分位数; 118; 160; 73.75. 根据以上数据，项目所在区域空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物，全部达标即为城市环境空气质量达标，因此该区域属于达标区域。评价区域内大气环境质量现状良好。 ### 2、声环境质量现状与评价 为了解现状环境噪声情况，建设单位委托海南中科环境检测有限公司对项目周边地块声环境质量现状进行监测。监测点位布置图、监测报告见附件5，车流量统计表见表6，监测结果见表7。 表6车流量统计表 # 检测点/位置; # 检测日期; # 车流量（辆/小时）. # 大型; # 中型; 小型; 摩托车.

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ### 1、环境空气质量现状与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 因此，本项目区域大气环境质量现状引用三亚市生态环境局2020年公布的《2019年三亚市环境质量年报》中的数据。 三亚市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为4ug/m3、9ug/m3、27ug/m3、14 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为118 ug/m3。 ### 表5项目区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 6.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.50. PM10; 年平均质量浓度; 27; 70; 38.57. PM2.5; 年平均质量浓度; 14; 35; 40.00. CO; 24小时平均第95百分位数; 700; 4000; 17.50. O3; 8小时平均第90百分位数; 118; 160; 73.75. 根据以上数据，项目所在区域空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物，全部达标即为城市环境空气质量达标，因此该区域属于达标区域。评价区域内大气环境质量现状良好。 ### 2、声环境质量现状与评价 为了解现状环境噪声情况，建设单位委托海南中科环境检测有限公司对项目周边地块声环境质量现状进行监测。监测点位布置图、监测报告见附件5，车流量统计表见表6，监测结果见表7。 表6车流量统计表 # 检测点/位置; # 检测日期; # 车流量（辆/小时）. # 大型; # 中型; 小型; 摩托车.

1#半岛蓝湾B区南侧 （海滨大道）; 05月 25日; 昼间; 2; 10; 41; 63. 夜间; 0; 2; 20; 16. 05月 26日; 昼间; 1; 6; 36; 54. 夜间; 0; 2; 18; 20. 2#拟建泵站北侧 （海滨大道）; 05月 25日; 昼间; 1; 7; 40; 54. 夜间; 0; 0; 14; 11. 05月 26日; 昼间; 0; 8; 31; 58. 夜间; 0; 2; 11; 13. 3#拟建泵站东侧 （海滨大道）; 05月 25日; 昼间; 1; 4; 42; 46. 夜间; 0; 0; 12; 9. 05月 26日; 昼间; 2; 9; 37; 66. 夜间; 0; 1; 23; 11. 4#拟建泵站西侧 （海滨大道）; 05月 25日; 昼间; 2; 6; 67; 42. 夜间; 0; 1; 15; 6. 05月 26日; 昼间; 1; 8; 46; 67. 夜间; 0; 0; 13; 11. 表7 项目区域声环境监测结果 单位：LAeq：dB(A) 检测点/位置; 检 测 日 期 及 结 果. 05月25日; 05月26日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#半岛蓝湾B区南侧; 62; 52; 60; 52. 2#拟建泵站北侧; 60; 50; 59; 51. 3#拟建泵站东侧; 59; 49; 62; 51. 4#拟建泵站西侧; 61; 51; 62; 49. 5#污水厂安置区南侧; 56; 47; 56; 44. 6#污水厂安置区西侧; 52; 44; 56; 43. 7#自嘉花园南侧; 57; 46; 58; 45. 根据上表噪声监测结果分析，噪声监测点位1#、2#、3#、4#临近海滨大道（城市主干道），受交通车辆影响声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)）。其余监测点位声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 3、生态环境现状 根据现场调查，项目管线沿线主要以城市人工生态环境为主，植被类型较简单，主要为人工种植常见绿化植物，主要包括小叶榕、印度紫檀、小叶橄榄、龙船花、福建茶等，生物多样性较简单，拟建设管道沿现状道路铺设，用地不涉及基本农田。项目区域范围内无保护、珍稀野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目起点位于三亚市红沙海滨大道，终点接红沙污水处理厂现状分配井。项目所在的区域没有重要的名胜古迹、文化遗迹及特殊保护的动植物等。其周边环境保护目标见下表。 表8 环境空气保护目标 管 线; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对项目距离. 经度; 纬度. 半岛蓝湾D区; 109°33'19.98"; 18°14'18.27"; 居民; 不改变其功能区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中二级标准；; 海滨大道右侧WYK0+00-WYK0-179; 61m. 半岛蓝湾B区; 109°33'15.05"; 18°14'15.49"; 居民; 海滨大道右侧WYK0+00-WYK0+119; 20m. 污水厂安置区; 109°33'11.32"; 18°14'13.19"; 居 民; 区内道路右侧WYK0+137-WYK0+187; 10m. 自嘉花园小区; 109°33'2.02"; 18°14'15.66"; 居民; 蓝湾西巷右侧WYK0+533-WYK0+573; 21m. 半岛蓝湾A区; 109°33'5.56"; 18°14'18.62"; 居民; 蓝湾西巷右侧WYK0+533-WYK0-573; 56m. 泵 站; 半岛蓝湾D区; 109°33'19.98"; 18°14'18.27"; 居民; 东北侧; 65m. 半岛蓝湾B区; 109°33'15.05"; 18°14'15.49"; 居民; 北侧; 25m. 表9 声环境保护目标 管 线; 名称; 方位; 距离; 环境功能; 保护等级. 半岛蓝湾D区; 海滨大道右侧WYK0+00-WYK0-179; 61m; 居住; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2.

类标准. 半岛蓝湾B区; 20m; 居住. 海滨大道右侧WYK0+00-WYK0+119. 污水厂安置区; 区内道路右侧WYK0+137-WYK0+187; 10m; 居住. 自嘉花园小区; 蓝湾西巷右侧WYK0+533-WYK0+573; 21m; 居住. 半岛蓝湾A区; 蓝湾西巷右侧WYK0+533-WYK0-573; 56m; 居住. 泵 站; 半岛蓝湾D区; 东北侧; 65m; 居住. 半岛蓝湾B区; 北侧; 25m; 居住. 表10 水环境保护目标 序号; 保护对象; 相对方位; 距离项目距离（m）; 环境特征; 保护级别. 1; 大茅河入海口; 泵站南侧; 10; /; 《海水水质标准》（GB3097-1997）中第四类标准. 表11 生态环境保护目标 序号; 敏感要素; 名称; 与选址最近距离; 方位; 性质; 保护等级. 1; 生态红线; Ⅱ近岸海域红线区; 相邻; 南; Ⅱ类生态红线; Ⅱ近岸海域红线区.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ### 1、环境质量标准 （1）环境空气 项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准。具体限值见表12。 项目运营期泵站产生的氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的“表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值”。具体限值见表13。 表12 各项污染物浓度限值（GB3095－2012）（摘录） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 浓度单位. 一级标准; 二级标准. 二氧化硫 SO2; 年平均; 20; 60; μg/m3. 24小时平均; 50; 150. 1小时平均; 150; 500. 总悬浮颗粒 物TSP; 年平均; 80; 200. 24小时平均; 120; 300. 二氧化氮 NO2; 年平均; 40; 40. 24小时平均; 80; 80. 1小时平均; 200; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; 10. 颗粒物PM10; 年平均; 40; 70; μg/m3. 24小时平均; 50; 150. 颗粒物PM2.5; 年平均; 15; 35. 24小时平均; 35; 75. 表13 其他污染物空气质量浓度参考限值（HJ2.2-2018）（摘录） 污染物名称; 标准值/（μg/m3）. 1h平均. 氨; 200. 硫化氢; 10. （2）声环境 本项目位于声功能区2类区。根据现状调查，本项目建设区域中的海滨大道为城市主干道，沿线半岛蓝湾B区第一排建筑均为高于3层的建筑，距道路红线约7m。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），海滨大道沿线半岛蓝湾B区第一排建筑面向道路一侧至道路边界线区域执行《声环境质量标准》(GB3096 -2008 )中的 4a 类标准；安置区内道路为支路，区域 |
| --- | --- |

|  | 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表14 环境噪声限值 声环境 功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 2、项目执行污染物排放标准如下 （1）大气污染物排放标准 施工期排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表2”颗粒物无组织排放标准限值。具体限值见表15。 表15 大气污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 营运期废气主要来源于污水提升泵站产生的无组织恶臭气体，恶臭气体因子包括氨、硫化氢、臭气浓度，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准新改扩建要求。具体限值见表16。 表16 恶臭污染物厂界标准值 控制项目; 单位; 二级. 新改扩建. 氨; mg/m3; 1.5. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 臭气浓度; mg/m3; 20. （2）施工噪声排放标准 施工期：建筑场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体限值见表17。 表17 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期：污水提升泵站产生的噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。具体限值见表18。 表18 工业企业厂界环境噪声排放限值 厂界外声环境 功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 4; 70; 55. |

| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为城市基础设施建设项目，运营期间无废水产生，因此本项目可不分配总量指标。 |
| --- | --- |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期： 1、施工期工艺流程及产污节点示意图: 图1 管槽开挖工艺流程及产污节点图 管槽开挖施工工艺简述： （1）破除路面：对水泥或沥青路线进行结构拆除；

（2）基槽开挖：采取机械明挖为主，人工为辅，沟槽土方开挖采用履带式挖掘机挖土，土方堆积在沟槽一侧，距离沟槽边沿应保证大于2m，对于土方运至政府制定地点堆放。 （3）运管、布管：车辆运送管节及人工搬运；采用起重机进行吊装及人工结合； （4）闭水实验：将段管两端井口封堵，在检查井注水试验段管，观察管道渗水量，直至观测结束。 （5）回填土方：利用基槽开挖产生原土回填，并进行平整和夯实。回填施工采用机械回填为主人工为辅的作业方式。 （6）施工过程中对现状路面破除路段，施工结束后需按原状恢复。 2、泵站施工工艺流程及产污环节示意图： 图2 提升泵站施工工艺流程及产污节点图 泵站施工工艺简述：

泵房采用外围支护+开挖施工的方式，先在泵房主体结构外设C30加筋护壁墙，坑外布置三排高压旋喷桩的支护，护壁墙采用沉井施工工艺，然后边开挖边进行水平支撑体系，直至开挖至设计标高处，放入泵站设备，该泵站由厂家安装好后运至现场。 3、临时污水泵站工艺流程及产污环节示意图 #### 图3 临时泵站工艺流程及产污环节示意图 临时污水泵站工艺流程简述：临时污水泵站已建设完成并正使用，临时应急解决了海滨大道污水主干管水位过高倒灌居民房或外溢排河及方便后期永久性泵站的施工问题。泵站进水管连接现状污水主干管，排入红沙污水处理厂处理。该泵站只作业于施工期，待项目建设完成后，该泵站拟拆除回填并恢复现状。 #### 二、运营期 #### 1、运营期海滨大道污水泵站工艺流程及产污节点图 图3 海滨大道污水泵站工艺流程及产污节点图

#### 主要污染工序: #### （一）施工期污染源强分析 #### 1、水污染物 （1）生活污水 施工现场不设置施工生活营地，施工人员租用周边民房，生活污水依托民房污水处理设施处理，本项目不单独统计。 （2）施工废水 施工废水主要来自暴雨地表径流废水、少量设备工具清洗废水等，产生量较小，主要污染物为SS。 #### 2、大气污染物 （1）扬尘 在水泥路面的破除及清理、管道的开挖、沟槽回填等施工过程，筑路材料的运输、装卸、拌合过程中有大量的粉尘散落到周围大气中。筑路材料堆放时由于风吹引起扬尘污染，尤其在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘污染更为严重。根据国内公路施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，车辆下风向50 m处TSP的浓度为11.625 mg/m3；下风向100 m处TSP的浓度为9.69 mg/m3；下风向150 m处TSP的浓度为5.093 mg/m3。根据已有资料，在大风天气下砂石料和粉状物料起尘对下风向环境空气质量的影响范围约在300m内。 （2）机械废气 施工期机械尾气主要来源于施工机械和运输车辆排放的废气，主要污染物为NOx、CO和非甲烷总烃等。各种施工机械设备和运输车辆燃油排放的燃油废气，主要为无组织排放，排放量较小。施工机械设备施工作业对环境空气的影响范围主要局限于施工区内，并随施工的完成而消失。

（3）临时污水泵站恶臭气体 临时污水泵站运行过程中会产生少量恶臭气体，其主要污染物为NH3、H2S。本项目临时污水泵站恶臭污染物源强采用类比分析法进行核算，类比结果见表19。 #### 表 19 类比结果一览表 项目名称; 狮岭污水处理厂（二期）; 德清县钟管镇污水处理厂二期; 舟山市定海污水处理厂（三期）; 连云港市东港污水处理厂一期. 建设地点; 广州市花都区; 浙江省湖州市; 浙江省舟山市定海区; 江苏省连云港市徐圩新区. 处理污水类型; 生活污水; 工业废水、生活污水; 生活污水; 工业废水、生活污水. 处理规模（m3/d）; 7万; 0.5万; 2万; 2.5万. 污水处理工艺; AAO; AAO+活性炭; AAO; 水解酸化+A/O. 废气处理工艺; 离子除臭; 水喷淋+活性炭; 15m排气筒; 生物除臭. 监测日期; 2018年3月6日~7日; 2018年5月26日~27日; 2017年7月5日~6日; 2017年10月27日~28日. 气温（℃）; 21.6~26.1; 22~25; 31~32; 13.6~15.8（水温22.2~23.8）. 构筑物; 粗格栅; 细格栅; 污泥浓缩池; 污泥脱水间; 调节池; 粗格栅; 细格栅; 好氧池; 水解酸化; A/O; 污泥浓缩池. 规格（m2）; 206; 153.34; 113.10; 518.4; 671.6; 204; 68; 2500; 2928; 6000; 201.06. 氨气; 产生速率（kg/h）; 4.17×10-3; 3.62×10-3; 2.96×10-2; 2.99×10-2; 2.67×10-1. 单位源强（kg/h·m2）; 1.16×10-5; 5.73×10-6; 3.14×10-5; 1.20×10-5; 2.92×10-5. 硫化氢; 产生速率（kg/h）; 3.57×10-4; 4.94×10-4; 3.57×10-4; 9.03×10-5; 1.48×10-3. 单位源强（kg/h·m2）; 9.93×10-7; 7.82×10-7; 3.78×10-7; 3.61×10-8; 1.62×10-7. #### 续表 19 类比结果一览表 项目名称; 禄劝县污水处理厂建设二期; 聊城市城南污水处理厂工程（一期）; 中派污水处理厂一期. 建设地点; 云南省昆明市禄劝县崇德工业园; 山东省聊城市凤凰工业园; 安徽省合肥市肥西县. 处理污水类型; 工业废水、生活污水; 生活污水; 生活污水. 处理规模（m3/d）; 6000; 3.5万; 5万. 污水处理工艺; ICEAS; AAO; AAO. 废气处理工艺; 离子除臭; 喷淋+离子除臭; 生物除臭.

监测日期; 2017年8月17日~18日; 2017年8月27日~28日; 2018年6月25日~26日. 气温（℃）; 16~28; 23.2~29; 36~38. 构筑物; 污泥脱水间; 粗格栅; 提升泵房; 细格栅; 厌氧池; 污泥浓缩池; 脱水机房; 粗格栅及提升泵房; 细格栅及沉砂池; 厌氧池; 曝气沉砂池; 脱水机房. 规格（m2）; 200; 54.76; 61.2; 70; 2000; 108; 370.5; 147; 52.8; 10.24; 3300; 352. 氨气; 产生速率（kg/h）; 3.60×10-2; 1.73×10-1; 6.56×10-1. 单位源强（kg/h·m2）; 1.80×10-4; 6.49×10-5; 1.70×10-4. 硫化氢; 产生速率（kg/h）; 4.00×10-4; 5.00×10-3; 6.00×10-3. 单位源强（kg/h·m2）; 2.00×10-6; 1.88×10-6; 1.55×10-6. 根据污水处理工艺和污水性质，将污水处理分为预处理、生化处理和污泥处理三个阶段。根据以上收集到的环保验收检测数据，并考虑收集率为90%情况下，选取较大检测结果作为本项目的源强系数，确定系数如下表。 表 20 污水处理构筑物单位面积恶臭污染因子源强系数 单位：kg/h•m2 工段; 构筑物名称; 有组织收集的单位源强; 转换后单位源强. 氨气; 硫化氢; 氨气; 硫化氢. 预处理; 粗格栅及提升泵房、细格栅渠及沉砂池、调节池、水解酸化池、提升泵站; 3.14×10-5; 9.93×10-7; 3.49×10-5; 1.10×10-6. 生化处理; 一体化A2/O; 2.92×10-5; 1.62×10-7; 3.2×10-5; 1.80×10-7. 污泥处理; 贮泥池、污泥脱水间; 1.80×10-4; 2.00×10-6; 2.00×10-4; 2.22×10-6. 本项目污水提升泵站属于预处理工段，因此本项目临时污水提升泵站恶臭污染物因子源强系数为NH3 ：3.49×10-5kg/h·m2、H2S：1.10×10-6kg/h·m2。NH3和H2S产生及排放情况见下表。 表21 临时污水泵站臭气污染物产生及排放情况 污染物; 产生量; 处理设施.

名称; 集水面积（m2）; 源强系数（kg/h·m2）; （kg/h）; 处理效率（%）; 排放量（kg/h）. 泵站; 20.4; NH3; 3.49×10-5; 0.00071; 喷洒除臭剂; 80; 0.00014. H2S; 1.10×10-6; 0.000022; 4.26×10-6. #### 3、噪声 #### 施工期噪声主要来源于临时污水泵站的水泵运行时产生的噪声及施工机械、运输车辆行驶产生的噪声。水泵产生的噪声源强为90dB（A)左右，该泵站为地埋形式，通过减震隔声措施后地面源强为60dB(A)；施工机械噪声较大的有打桩机、挖掘机、吊管机等。其次为施工运输车辆产生的交通噪声，源强为：75～90dB(A)。施工期的施工机械噪声源强见表22。 表22 施工机械噪声源强一览表 序 号; 施工机械名称; 源强dB(A); 用 途. 1; 震捣机; 90; 路面破碎. 2; 打桩机; 90; 地基打桩. 3; 吊管机; 88; 管道吊装. 4; 推土机; 85; 清除土地. 5; 压路机; 85; 恢复路面. 6; 挖掘机; 84; 管道开挖. 7; 切割机; 75; 管道切割. 4、固体废物 项目施工固体废弃物主要包括少量建筑垃圾、弃土和施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 破除恢复混凝土、沥青路面约1103m2，破除深度按35cm计；破除恢复人行道27m2，破除深度按10cm计；则拆除路面、人行道产生建筑垃圾约388.75m3。 （2）土石方 本项目新建1座5.0万m3/d地埋式海滨大道污水提升泵站；拟建1座2.0万m3/d临时污水提升泵站，新建DN800污水管573m、DN1000污水管61m、DN400污水管为130m。管道挖深均按3.0m计，宽度按2.0m，则项目管道开挖土方为4584m3。项目新建管道所占体积约352.1m3，故项目回填土方量为4231.9m3；海滨大道污水泵站挖深10.6m，长度按5m计，挖方量为208.025m3，海滨大道污水泵站体积为138.474m3，回填土方量为69.551m3；临时污水泵站挖深6.9计，长度按5m计，宽度按5m计，挖方量为172.5m3，临时污水泵站体积为96m3，回填土方量为76.5m3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/486144204211010101