# 前言

随着人们科学技术的日益提高，多功能智能材料正在不知不觉中影响并改善着我们的日常生活。许多智能材料目前正在替代普通材料成为我们日常生活中不可或缺的组分，其中尤其以金属系智能材料被广泛的研究并应用。金属系智能材料不仅拥有优良的力学性能，例如：强度、硬度、韧性等，还可以对自身存在的问题进行判定及更正，并识别和积累必要的信息反馈给其他系统。智能材料是指能感知外部环境的变化做出反应，并能像生物体一样判断并适当处理且本身可以执行的一种新型功能材料，所以对提高人们的生产效率和生活质量有很大程度上的帮助。

根据人们不断地发现和改良，会得到更适合应用的新型材料，并将其广泛的应用于日常生活之中，为我们带来便利。因此新型智能材料的研究从始至终都是材料科学界十分关注、比较活跃而且特别先进的方向之一；当下对新型智能材料的研究可谓日新月异，将有更符合当下趋势的智能材料被发现并运用于我们的生活，丰富我们的生活。

智能材料的分类有很多种，现如今许多智能材料已经被应用于建筑方面、飞机制造方面、医疗方面以及军事方面等。随着智能材料普遍被人们发现并运用，压电材料，磁致伸缩材料以及形状记忆合等新型材料逐渐走入我们的视线；而其中，形状记忆合金是智能材料的一个十分重要的进展标志。下面来简单的介绍一下这三种材料：压电材料是一种通过实现电信号与形变的相互转化来传递信息的新型智能型材料。其受到不同大小的外电场力后，能够在压电材料两个端面之间出现有差别的电压，以此来实现电信号与微小变形的相互转化。磁致伸缩材料的使用条件，顾名思义是在电磁场的作用下。微变形或声能与电磁能之间的转化都可以通过这类材料进行[1]

，这类材料还拥有机械响应速度快和功率密度高等许多优点。但是这种材料使用范围不大，原因在于其输出应变小，材质脆性大，而且制备成本高，不适合大规模的应用在生产中。由于这种材料可以感知热和应力变化，所以当其在一定温度下成型后能够记住这个形状，以至于再到达这个温度时能够自觉地恢复成原来的形状，这种特性使其变成了拥有驱动功能的功能材料。因此，形状记忆合金在智能材料的研究开发中，起到了里程碑式的作用。但是这还远远不够，因为这些材料不能满足在驱动过程中同时拥有响应速度快、输出以及应变大的条件；材料必须符合以上三点条件，才能满足当代生产的要求，所以其在使用中必须能够实现电、磁以及热能的相互转换。刚才所提到的三种智能材料都不能令这种相互转换得以实现，于是在形状记忆合金的基础上产生了铁磁形状记忆合金。

# 1  绪论

## 1.1  铁磁形状记忆合金

传统的形状记忆合金能够用温度场或者压力场驱动引起相变，因为其受到温度场的影响，所以在使用期间需要更改温度区间，往往要对记忆合金进行加热或冷却。特别是当遇到冷却时间较长过程相对缓慢的合金时，合金的相变就不能在很短时间内轻易地被控制，会引发响应频率变低等问题，极大的制约了合金在实际生产与生活中的可用性。近几年，研究者们醉心于研究发掘那些因为外部磁场发生变化而产生形状记忆效应的磁性形状记忆合金，又称之为铁磁形状记忆合金。这种合金不只能够用温度和压力进行驱动，还可以在外加磁场的驱动下产生足够大的形变量。

磁性形状记忆合金在驱动磁场消失后宏观上表现为恢复形状。响应频率快是其备受广大研究人员喜爱的重要原因，与此同时磁性形状记忆合金与记忆合金一样，也能通过外加磁场或升降温度来达到恢复形状的效果。随着这种新型合金的发展，只有通过外加磁场或温度变化才能发生形变的传统记忆型合金将被淘汰。外加磁场驱动下，磁性形状记忆合金发生马氏体相变，而后磁性形状记忆合金合金出现形变趋势并被加热到某一特定温度的时候，马氏体变回奥氏体形状的现象就是形状记忆效应。这种现象的产生是由于马氏体逆相变产生奥氏体相或者是冷却过程中内部弹性能的释放，使马氏体变回奥氏体形状。

说到铁磁形状记忆合金的种类，不得不提的就是Heusler合金了。F.Heusler的小组在1903年第一次发现了一种拥有奇特现象的铁磁性的合金。即Cu2MnSn系与Cu2MnAl系合金，这是一类并不具有铁磁性的元素，但是组成的合金却具有铁磁性的合金，人们把该合金命名为哈斯勒合金[2]。自此之后，人们通过对Heusler合金进行研究，在此基础上发现了许多种与其性能类似的合金，将其统一归类为Heusler型合金。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/487036046166006044