Ics 33．040．50

M  42

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40420．7 — 2021

基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化 第 7 部分：管理要求

Broadbandcustomergatewayvirtualizationbasedonpublictelecommunication network— Part7：Managementrequirements

2021 -10-1 1 发布

2022-02-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40420．7 — 2021

目       次

前言  	   Ⅰ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    缩略语  	  1

5    宽带客户网关虚拟化管理总体要求  	  2

5．1    虚拟网关和实体网关在网络中的位置   	  2

5．2    网关虚拟化管理总体描述   	  2

6    宽带客户网关虚拟化管理架构  	  3

7    对 PG 的管理要求   	  3

7．1    概述   	  3

7．2    PG设备认证鉴权	  4

7．3    PG设备本地配置和管理	  4

7．4    PG设备远程配置和管理	  5

7．5    PG管理在两种模式下的功能划分	  6

8    对 VG 的管理要求  	  8

8．1    概述   	  8

8．2    对 VNF 的管理	  8

8．3    对 VG上虚拟化网络服务的管理   	  9

犌B／犜 40420．7 — 2021

前       言

GB／T 40420《基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化》已发布以下部分：

—第 1 部分：总体要求

—第 2 部分：语音虚拟化技术要求

—第 3 部分：实体家庭网关技术要求

—第 4 部分：实体企业网关技术要求

—第 5 部分：虚拟家庭网关功能技术要求

—第 6 部分：虚拟企业网关功能技术要求

—第 7 部分：管理要求

—第 8 部分：接口要求

本部分为 GB／T 40420 的第 7 部分。

本部分按照 GB／T 1．1 — 2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国通信标准化技术委员会 (SAC／TC 485)  归 口。

本部分起草单位：上海诺基亚贝尔股份有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中兴通讯股份 有限公司、燥火科技集团有限公司、中国信息通信研究院。

本部分主要起草人：罗哗、周惠琴、朱晓雨、陈洁、陈伟、韩静。

Ⅰ

犌B／犜 40420．7 — 2021

基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化

第 7 部分：管理要求

1     范围

GB／T 40420 的本部分规定了公用电信网宽带客户网关虚拟化的管理功能的总体要求、管理逻辑 架构、实体网关管理要求以及虚拟网关管理功能要求。

本部分适用于公用电信网宽带客户网关虚拟化，专用电信网也可参考使用。

2    规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注 日期的引用文件，仅注 日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB／T 40420．1 — 2021    基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化    第 1 部分：总体要求

ETSI GS NFV-IFA 010 V2．4．1  (2018-02)  网络功能虚拟化(NFV) 版本 2；管理和编配；功能需求 规范 [Network Functions Virtualisation (NFV)  Release 2；Management and O rchestration；Func- tional requirements specification]

3    术语和定义

GB／T 40420．1 — 2021 界定的术语和定义适用于本文件。

4    缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ALG：应用层网关(Application Layer Gateway)

AN：接入网(Access N etwork)

BSS：业务支撑系统(Business Support System)

DDNS：动态域名系统(Dynamic Domain Name System)

DHCP：：动态主机配置协议(Dynamic H ost Configuration Protocol)

DLNA：数字生活网络联盟(Digital Living N etwork Alliance)

DMZ：隔离区(Demilitarized Zone)

DNS：域名系统(Domain Name System)

DSCP：差分服务代码点(Differentiated Services Code Point)

EM：网元管理(Network Element Management)

EMS：网元管理系统(Network Element Management System)

EPON：以太网无源光网络(Ethernet Passive O ptical N etwork)

GRE：通用路由封装(Generic Routing Encapsulation)

ICMP：Internet 控制报文协议(Internet Control Message Protocol)

1

犌B／犜 40420．7 — 2021

IGMP：互联网组管理协议(Internet Group Management Protocol)

IP：互联网协议(Internet Protocol)

IPv4：互联网协议第四版(Internet Protocol Version 4)

IPv6：互联网协议第六版(Internet Protocol Version 6)

L2TP：第二层隧道协议(Layer 2 Tunneling Protocol)

LAN：局域网(Local Area N etwork)

LSL：用户逻辑链路(Local Subscriber Link)

MAC：媒体访问控制(Media Access Control)

MLD：组播侦听发现协议(Multicast Listener Discover )

NAPT：网络地址和端口转换(Network Address and Port Translation)

NAT：网络地址转换(Network Address Translation)

NFV：网络功能虚拟化(Network Functions Virtualisation)

NFVO：网络功能虚拟化编排器(Network Functions Virtualisation O rchestrator)   NTP：网络时间协议(Network Time Protocol)

OAM：操作管理维护(Operation Administration and Maintenance)

OLT：光线路终端(Optical Line Terminal)

OMCI：光网络单元管理控制接 口 (ONU Management and Control Interface)   OSS：运营支撑系统(Operation Support System)

PG：实体网关(Physical Gateway)

PON：无源光网络(Passive O ptical N etwork)

PPPoE：以太网上传送点到点协议(Point to Point Protocol over Ethernet)

PPTP：点对点隧道协议(Point to Point Tunneling Protocol)

QoS：服务质量(Quality of Service)

SSID：服务集标识(Service Set Identifier)

TCP：传输控制协议(Transmission Control Protocol)

UDP：用户数据报协议(User Datagram Protocol)

UPnP：通用即插即用(Universal Plug and Play)

URL：统一 资源定位符(Uniform Resource Locator)

USB：通用串行总线(Universal Serial Bus)

VG：虚拟网关(Virtual Gateway)

VLAN：虚拟局域网(Virtual Local Area N etwork)

VNF：虚拟化网络功能(Virtualised N etwork Function)

VNFM：VNF管理器(VNF Manager)

WLAN：无线局域网(Wireless Local Area N etwork)

5    宽带客户网关虚拟化管理总体要求

5．1     虚拟网关和实体网关在网络中的位置

虚拟网关和实体网关在网络中的位置见 GB／T 40420．1 — 2021 的图 1 。

5．2     网关虚拟化管理总体描述

宽带客户网关虚拟化支持为客户提供接入功能、联网功能、传送功能和核心功能，其功能实体主要

2

犌B／T 40420．7 — 2021

分布在 PG 和 VG 上。对网关虚拟化的管理，包含了对 PG 的管理和对 VG 的管理，涵盖了对 PG 和 VG 的配置管理、性能监控、故障诊断、容错管理、软件升级等传统电信网络的管理，也包括了针对网关上层 网络业务的激活、配置、监控、诊断等管理。

6    宽带客户网关虚拟化管理架构

宽带客户网关虚拟化的管理架构图见图 1 。

图 1     网关虚拟化管理架构图

在图 1 的管理架构中，管理平台对 PG 的管理有直接管理和间接管理两种方式，应选择其中 一 种方 式进行部署。管理平台可以远程发起对 PG设备的直接管理，包括终端认证、业务设置与查询、状态监 控、故障告警和诊断等。也可以通过 VG代理，对 PG 进行间接管理。AN EMS 管理平台，也需要通过 AN(OLT)等网元代理，实现对 PG 的间接管理。

部署在网络侧的 VG，包括了标准 NFV架构下 VNF 的功能以及传统网关中部署到 VG 上的功能 两部分。对于 VG 的管理，应包含对这两部分功能的管理。其中，对传统网关功能中部署到 VG上的部 分，应通过管理平台进行管理。标准 NFV架构下 VNF 的功能，应由 VNFM进行管理，包括对 VNF 的 生命周期的管理以及其他的 VNF功能的管理。

在图 1 所示的网关虚拟化管理架构中，由 OSS／BSS 发起的对管理平台、NFVO 以及 AN EMS 的 配置管理功能，不在本部分规定的范围之内。

7    对 P犌的管理要求

7．1     概述

本章规定了 PG设备的管理和配置要求，包括 PG设备的认证和鉴权，本地配置和管理以及远程配 置和管理要求。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/487041133111006043