# 成都市中小学试验教学设施建设与治理名目

1、中小学标准教室设备设施布置标准…	2

2、中小学校试验室建设标准及试验装备标准…	3

3、中小学图书室建设标准及图书装备标准…	6

4、中小学音、体、美教室建设及装备标准…	9

5、中小学校标准教室治理方法…	12

6、中小学校试验室治理细则及相关规章…	13

7、中小学图书馆〔室〕治理细则及相关规章…	26

8、中小学音乐室、美术室、体育室、卫生室治理细则及相关规章…34

9、中小学危急化学品安全治理工作的通知及相关规章…	41

10、中小学校试验教学评估细则…	46

### 1、中小学标准教室设备设施布置标准

为了营造符合学生身心安康，便利学校教育教学的良好环境，标准成都市中小学标准教室设备设施建设，依据《中小学校建筑设计标准》〔GBJ99—86〕，特制定本标准。

一、教室内课桌椅的布置应符合以下规定：

1、课桌椅的排距：小学≥850mm，中学≥900mm； 纵向走道宽度：≥550mm；

课桌端部与墙面〔或突出墙面的内壁柱及设备管道〕的净距离：≥

120mm。

2、前排边座的学生与黑板远端形成的水平视角≥30 。

3、教室第一排课桌前沿与黑板的水平距离≥ 2023mm；教室最终一排课桌后沿与黑板的水平距离：小学≥8000mm，中学≥8500mm。

4、教室后部应设置≥600mm 的横向走道。

二、教室应设置黑板、讲台、清洁柜、窗帘杆、播送喇叭箱、“学习

园地”栏、雨具存放处。教室的前后墙应设置一组电源插座。三、黑板设计应符合以下规定：

1、黑板尺寸：高度≥1000mm，宽度：小学≥3600mm，中学≥4000mm。

2、黑板下沿与讲台面的垂直距离：小学为	800～900mm，中学为

1000～1100mm。

3、黑板外表应承受耐磨和无光泽的材料。

四、讲台两端与黑板边缘的水平距离≥200mm，宽度≥650mm，高度

易为 200mm。

五、课堂演示系统可参照第三局部《中小学现代教育技术治理方法及相关规章》中的要求安装。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/488036062007006023