# 混凝土搅拌站搬迁再制造检测技术规范

1  范围

本文件规定了搅拌站搬迁再制造的检测项目、分级和检验试验程序与判定规则的要求。

本文件适用于搬迁再制造水泥混凝土搅拌站（简称“搅拌站”）的检测，可作为水泥混凝土搅拌站 搬迁再制造企业的研发、生产、检验和现场试验的依据。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本义件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 10171—2016  建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）

JG/T 5045.1— 1993 混凝土搅拌机叶片技术条件

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

搅拌站搬迁再制造

搅拌站进行拆卸、搬迁、安装过程中对其零部件和结构件进行检测、维修、更新的生产制造过程。

4  检测项目和要求

4.1  总体要求

4.1.1  外观

应符合GB/T 10171—2016中5.11的要求。

4.1.2  配电系统

4.1.2.1  动力配电、电气控制、照明等电气设备应符合 GB 5226.1 的规定。

4.1.2.2  供电电源应符合 GB/T 10171—2016 中 5.9.1.2 的要求。

4.1.2.3  各电气设备接地应牢靠， 各线路间无短路、断路情况。

4.1.2.4  所使用的电动机应符合 GB/T 10171—2016 中 5.9.1.4 的要求。

4.1.3  液压系统

应符合GB/T 10171—2016中5.8.2的要求。

4.1.4  润滑系统

润滑系统应符合GB/T 10171—2016中5.8.3的要求。

4.1.5  卸料系统

卸料系统应符合GB/T 10171—2016中5.1.4、5.3.2.6、5.3.4.3、5.5.3.3和5.6.3的要求。

4.2  安装检测要求

4.2.1  安装基础

4.2.1.1  搅拌站安装前应对基础验收材料进行核对，并按相应图纸对安装基础进行复核测量。

4.2.1.2  安装前基础测量应符合表 1 的要求。

表1  安装前基础测量要求

| 序号 | 检测项目 | 要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体基础 | 按图纸复核基础平面尺寸，水平误差应不超过 10 mm | 使用全站仪或水准仪测 量水平误差 |
| 2 |  | 按图纸复核水平位置度误差，各中心线的位置度误差不超过 10 mm |  |
| 3 |  | 按图纸复核基础高度尺寸, 误差应不超过±5 mm | 使用卷尺测量高度 |
| 4 | 辅助基础 | 配料站基础墙安全情况 | 目检，裸眼观察 |

4.2.2  通用要求

4.2.2.1  所有称与落料口中心错位应≤5 mm，使用卷尺测量间距。

4.2.2.2  目检观察， 所有虑芯和振动器应未失效。

4.2.3  搅拌站主楼

4.2.3.1  主楼结构

4.2.3.1.1  搅拌站主楼安装质量应符合表 2 的要求。

表2  搅拌站主楼安装检验要求

| 序号 | 检测项目 | 要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接质量 | 搅拌主楼与预埋件焊缝高度≥10 mm | 使用焊缝尺测量焊缝高 度 |
| 2 | 垂直度 | 主楼立柱（底柱）垂直度保证 2/1,000，对角线误差≤5 mm | 使用全站仪或水准仪测 量垂直度误差， 使用卷 尺测量对角线误差 |

| 3 | 机架 | 所有机架应按图纸安装，立柱垂直误差应不超过 1/1,000 | 使用全站仪或水准仪测 量垂直度误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 紧固螺栓 | 各螺栓要求紧固到位，平台、立柱螺栓方向统一朝下安装， 斜撑螺栓 朝内统一方向 | 采用抽样检验， 抽检率 50％，使用扭矩扳手检 查螺栓紧固状态 |

表 2  搅拌站主楼安装检验要求（续）

| 序号 | 检测项目 | 要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 外观 | 墙体应平整， 表面无褶皱， 长短一致， 无色差， 彩钢板插缝≤3 mm，同排螺 钉间距 300 mm±2 mm，横平竖直 | 目检，使用卷尺测 量彩钢板插缝及螺 钉间距 |
| 6 |  | 所有彩钢板周边用角线包边，包边应横平竖直，铆接应牢固可靠 | 目检，裸眼观察 |
| 7 |  | 屋顶彩钢板自攻螺钉处应打玻璃胶，屋檐是否有伸出（依据图纸设计） | 目检，裸眼观察 |
| 8 |  | 墙面螺旋机开孔处应大小均匀、美观，误差≤20 mm | 使用卷尺测量开孔 与螺旋机缝隙尺寸 |
| 9 |  | 墙面上下、门窗框、斜皮带机入口、螺旋机预留口应包边， 包边铆钉间距 200mm±10 mm | 使用卷尺测量铆钉 间距 |
| 10 |  | 门窗安装应牢固， 横平竖直， 开关灵活， 关闭严密， 里外间隙处应涂玻璃胶， 胶面应平滑，不渗漏水 | 目检，裸眼观察 |
| 11 |  | 窗户应开排水孔，装锁扣和防止窗户掉落的压条 | 目检，裸眼观察 |
| 12 |  | 五金配件应齐全，位置正确 | 目检，裸眼观察 |
| 13 | 骨架 | 整体应无变形，各梁外表面应在同一平面上，无凹凸、扭曲、弯曲等 | 目检，裸眼观察 |

4.2.3.2  搅拌系统

4.2.3.2.1 4.2.3.2.2

4.2.3.2.3

搅拌系统应符合 GB/T 10171—2016 中 5.2 的要求。

搅拌主机安装质量应符合表 3 的要求。

搅拌主机叶片性能应符合 JG/T 5045.1— 1993 中表 1 的规定，叶片磨损率应按 JG/T 5045.1

—1993 中公式（2）计算。

表3  搅拌主机安装检验要求

| 序号 | 检测项目 | 要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧固螺栓 | 各螺栓要求完全紧固无松动，螺栓方向统一朝下，无漏装现象 | 采用抽样检验，抽 检率 50％， 使用扭 矩扳手检查螺栓紧 固状态 |
| 2 | 卸料门 | 卸料门无明显卡滞现象，感应开关与感应片间隙为 1 mm～5 mm | 使用卷尺测量间隙 |
| 3 |  | 衬板应无破损、开裂等现象 | 目检，裸眼观察 |

|  | 衬板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 衬板螺栓应能看到清晰的内六角或十字槽凹坑 |  |
| 5 |  | 衬板厚度应不小于 8 mm | 卷尺、游标卡尺 |
| 6 | 搅拌叶片 | 叶片应无破损、开裂等现象，驱动装置应无异响，油位正常 | 目检，裸眼观察 |
| 7 |  | 叶片厚度应不小于 20 mm，或者不少于原始厚度的百分之八十 | 卷尺、游标卡尺 |
| 8 | 轴端密封 | 采用气密封或油密封的， 应建立起 0.3 Mpa 密封压力， 螺旋机应工作正常没 有明显的泄漏和肉眼可见的间隙 | 目检，裸眼观察 |

4.2.3.3  除尘系统

除尘系统安装质量应符合表4的要求。

表4  除尘系统安装检验要求

| 序号 | 检测项目 | 要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | 除尘器连接软管弯曲部分保持均匀过渡， 无积料现象， 管道接口处需用喉箍 扎紧，无漏灰现象 | 目检，裸眼观察 |
| 2 | 遮挡 | 计量斗上下帆布安装应保证 15 mm～20 mm 伸缩空间，严禁安装时将其绷紧 | 使用卷尺测量 |

4.2.3.4  称量系统

4.2.3.4.1  称量系统应符合 GB/T 10171—2016 中 5.5.2 的要求。

4.2.3.4.2  称量系统安装质量应符合表 5 的要求。

表5  称量系统安装检验要求

| 序号 | 检测项目 | 要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量斗 | 在最大晃动下，至少留有 5 mm 间隙 | 目检，裸眼观察 |
| 2 |  | 外加剂计量斗安装无倾斜，蝶阀与斗内配重应对称安装 | 目检，裸眼观察 |
| 3 |  | 秤斗防护螺杆松开应不影响计量 | 目检，裸眼观察 |
| 4 | 传感器 | 安装各秤斗的传感器短路保护铜线 | 目检，裸眼观察 |
| 5 |  | 各传感器螺栓应完全紧固无松动，同一个秤的传感器型号应一致，无错装、 混装现象 | 目检，裸眼观察 |

4.2.3.5  骨料待料斗

4.2.3.5.1  骨料待料斗安装质量应符合表 6 的要求。

表6  骨料待料斗安装检验要求

| 序号 | 检测项目 | 要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装座 | 骨料待料斗安装座，应与搅拌站通气后动作门板无干涉，安装座焊接固定。 | 目检，裸眼观察 |
| 2 | 仓门 | 感应开关螺母固定锁紧， 感应头与感应片之间距离应按不同类型传感器的标 称感应距离控制在 2 mm 的误差范围 | 使用卷尺测量间隙 |
| 3 | 防磨装置 | 落料点位置的磨损情况及磨损结构是否影响正常工作 | 目检，裸眼观察 |

4.2.4  配料站

4.2.4.1  配料站结构

4.2.4.1.1  配料站安装质量应符合表 7 的要求。

4.2.4.1.2  骨料应符合 GB/T 10171—2016 中 5.4.1 的要求。

表7  配料站安装检验要求

| 序号 | 检测项目 | 要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机架 | 机架中心应与输送机中心重合，偏差不超过 5 mm | 使用卷尺测量偏差 |
| 2 |  | 机架直线度在任意 1 m 长度内应≤1 mm | 使用卷尺测量偏差 |
| 3 | 支腿 | 机架安装到位后， 焊接支腿， 支腿与预埋件焊缝饱满无脱焊、虚焊等焊接缺 陷 | 使用焊缝尺测量焊 缝高度，裸眼观察 焊接质量 |
| 4 | 预装件 | 预装件应完好无损，各振动电机应无松动到位，墙板间隙应≤8 mm | 使用卷尺测量间隙 |
| 5 | 墙板 | 配料仓内拉杆需安装牢固，各墙板侧板斜插板无漏装，安装 | 目检，裸眼观察 |
| 6 | 限位装置 | 配料站的机械限位装置应有效 | 目检，裸眼观察 |

4.2.4.2  粉料仓

4.2.4.2.1  粉料仓应符合 GB/T 10171—2016 中 5.4.2 的要求。

4.2.4.2.2  粉料仓的安装质量应符合表 8 的要求。粉料仓的其它附件安装质量应符合表 9 的要求。

表8  粉料仓安装检验要求

| 序号 | 检测项目 | 要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 油漆应完好，无油漆鼓泡、脱落，甚至表面生锈等现象 | 目检，裸眼观察 |
| 2 | 尺寸 | 应符合图纸要求， 粉料支腿对地面的垂直度偏差应小于 1/1,000，整体偏差 不超过 10 mm。 | 使用水准仪测量垂 直度误差 |
| 3 | 支腿 | 支腿与安装基础预埋件应焊接牢固可靠，焊角高度应≥8 mm | 使用焊缝尺测量焊 缝高度 |

表9  粉料仓附件安装检验要求

| 序号 | 检测项目 | 要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓顶收尘器 | 仓顶收尘器底座应水平、垂直与仓顶连接牢固。垂直度应≤10 mm | 使用水准仪测量垂 直度误差 |
| 2 | 手动蝶阀 | 应安装到位，无干涉，转动灵活 | 目检，裸眼观察 |
| 3 | 料位计 | 接线口应朝下，丝口应密封 | 目检，裸眼观察 |
| 4 | 破拱系统 | 压力安全阀及破拱系统应按图纸安装，并调整可靠，破拱管路不应有弯折 | 目检，裸眼观察 |

4.2.4.3  粉料供料系统

4.2.4.3.1  螺旋机

4.2.4.3.1.1  螺旋输送机应符合 GB/T 10171—2016 中 5.3.4 的要求。

4.2.4.3.1.2  螺旋机的安装质量应符合表 10 的要求。

表10  螺旋机安装检验要求

| 序号 | 检测项目 | 要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支撑部件 | 应根据编号对应连接，螺旋机的相关支撑部件应完好无损，固定牢靠 | 目检，裸眼观察 |
| 2 | 外观 | 连接法兰应调平、对齐， 安装角度应正确（出料口与地面垂直） ，万向节应 点焊，并涂胶密封 | 目检，裸眼观察 |
| 3 | 磨损 | 应检查叶片、轴承和轴的损坏情况， 磨损应不超过 50%，驱动装置应无异响， 油位正常 | 目检，裸眼观察 |

4.2.4.3.2  带式输送机

4.2.4.3.2.1

4.2.4.3.2.2

带式输送机应符合 GB/T 10171—2016 中 5.3.2 的要求。

平皮带机安装质量应符合表 11 的要求。

表11  平皮带机安装检验要求

| 序号 | 检测项目 | 要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 托辊 | 平皮带机各托辊组安装应处于同一平面，转动灵活， 配重沿轨道移动正 常无卡滞 | 目检，裸眼观察 |
| 2 |  | 直径为 89 mm 和 108 mm 的托辊的壁厚应不小于 1.5 mm | 测厚仪测量 |
| 3 | 机架 | 皮带机机架各连接固定螺栓紧固可靠，无松动，非工作面出现老化裂痕 | 采用抽样检验， 抽检率 50％，使用扭矩扳手检 查螺栓紧固状态 |
| 4 | 输送带 | 输送带应无划伤、损坏，磨损不得露出子午线，不存在明显老化裂纹， 安装运行方向与皮带箭头标识方向一致 | 目检，裸眼观察 |
| 5 |  | 不应露出第一层经纬线 |  |
| 6 | 清扫器 | 头部清扫器弹簧靠料斗一侧压紧清扫器、橡胶板斜口与皮带贴合，刮料 点要处于承料斗内 | 目检，裸眼观察 |

4.2.4.3.2.3  斜皮带机安装质量应符合表 12 的要求。

表12  斜皮带机安装检验要求

| 序号 | 测量项目 | 要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 皮带机机架方向应按照对应编号正确安装 | 目检，裸眼观察 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/488052025072006027