# 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T  4435—2016

原油中水含量的测定

氢化物反应法

Determination of water content in crude petroleum—

Hydrid reaction method

(ISO 9114:1997,Crude petroleum—Determiantion of water content by

hydride reaction—Field method,MOD)

2016-03-09发布

2016-10-01 实施

发 布

中   华   人   民   共   和   国

国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局

SN/T  4435—2016

前    言

本标准按照GB/T1.1-2009   给出的规则起草。

本标准修改采用ISO 9114:1997《原油 用氢化物反应测定水含量  现场法》

本标准与 ISO 9114:1997相比在结构上有部分调整，附录 C 中列出本标准与 ISO 9114:1997 的章

条编号对照一览表。

本标准与 ISO 9114:1997 的主要差异如下：

——删除了与本标准技术性要求无关的内容；

——将装置示意图移动附录 A 中。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国宁波出入境检验检疫局、中华人民共和国上海出入境检验检

疫局。

本标准主要起草人：罗川、邬蓓蕾、封伟名、林振兴、徐善浩、王群威。

SN/T 4435—2016

原油中水含量的测定

氢化物反应法

1  范围

本标准规定了采用氢化物反应法测定原油中水含量的方法。

本标准适用于原油中水含量的测定，检出范围(体积分数)为0.05%～2.00%。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4756   石油液体手工取样法(eqv IS()3170:1988)

ISO 3171:1988  液体石油产品  自动管道取样(Petroleum    liquids—Automatic   pipeline    sam-

pling)

ISO 3733:1976 石油产品和沥青材料  测定水分(Petroleun  products  and  bituminous  materials一 Determination   of  water—Distillation   method)

ISO 3734:1997 石油产品  测定燃料油中的水分和沉淀物  离心法(Petroleum     products—De-

termination  of  water  and   sediment  in  residual  fuel  oils—Centrifuge  method)

3  方法提要

将样品混合均匀后，取适量样品到反应烧瓶中，并加入氢化钙，样品中的水分与氢化钙产生以下 反应：

CaH₂+2H₂O        →Ca(OH)₂+2H₂↑

通过测量释放出来的氢气体积，可以计算出样品中的水含量。

4 试剂和材料

除另有规定外，所用试剂均为分析纯。

4.1  胶囊：含有0.6 g～0.7g   氢化钙粉末。

4.2 无轻芳烃的矿物油(药用型):作为平衡液体用于气体测量管和储液罐中。

4.3  表面活性剂：二辛基磺酸钠。

4.4  航煤：澄清透明。

4.5 丙酮。

4.6 正庚烷。

4.7 无水硅胶。

5  仪器和设备

5.1 仪器整体示意图参见附录 A 中图 A.1, 由5.2～5.5 几个部分组成。

SN/T  4435—2016

5.2 反应瓶：100 mL 体积，并且带有10 mL 、20 mL 和40 mL 的刻度。

5.3  活塞 R1: 由不溶于烃类的材料制成，大小应与反应瓶配套，并且内置一个 PTFE  的装置，有两个通 路， 一个与顶端的双向抽头相连，另一个与气体测量管相连(参见图 A.2 所示)。

5.4  气体测量管：水分刻度从0%(体积分数)到1.0%(体积分数),分度值为0.01%(体积分数),上面开 口于活塞 R2 相连，活塞 R2 与活塞 R1 用柔软的塑料管相连，塑料管不溶于烃类。

1%的刻度可以通过以下方法进行标定，在20 ℃下，由氢化钙与含有1%水分的样品反应，然后通

过测算释放出的气体体积来标定。

活塞 R2 有两个位置(参见图 A.3 所示):

——位置“A”,  反应瓶和气体测量管中的气体可以被释放到大气中；

——位置“B”, 反应体系与环境隔离起来。

5.5 储液罐：用不溶于烃类的柔软的塑料管与气体测量管相连，里面充满液体(4.2),用于平衡装置内

的压力。

储液罐的高度应该是可以调节，用来满足需要平衡的液体。

储液罐的塞子有二个位置(参见图 A.4 所示):

——位置“a”: 工作位置，塞子打开与大气相连；

—-位置“β”:关闭位置，装置与大气不相连(储存和运输的位置)。

该装置亦可被设计成为小型的，易于携带的，能够装到箱子里的装置，便于现场测定。

6  测试步骤

# 6.1 取样

根据GB/T4756  和 ISO3171  中规定的方法取得的具有代表性的样品，在测试前，参照附录B 对样

品进行混合。

# 6.2 准备装置

6.2.1 实验装置要保证完全密闭，测试前应按照6.2.2～6.2.6步骤操作。

6.2.2 先用庚烷后用丙酮清洗反应瓶。然后在干燥的空气中吹干，或者用纸巾仔细擦拭干净。

6.2.3  用庚烷清洗活塞 R1, 擦干，并且用无水硅胶(4.7)仔细涂覆(这样可以有效地避免因活塞 R1 的转 动造成装置漏气)。

6.2.4  检查塑料管和气体测量管的情况，如果被污染，更换一个新的。

6.2.5 检查储液罐和气体测量管中的矿物油，如果被污染，更换同体积的新的矿物油。

6.2.6  检查装置的气密性：打开储液罐的活塞，降低储液罐的高度。关闭储液罐的活塞，并且提高储液 罐的高度，观察矿物油的液位是否产生变化，如果变化了，则装置存在漏气。重复步骤6.2.2～6.2.5,直 到装置完全密封。

# 6.3  测试

6.3.1 将均匀化后的样品迅速并且小心地转移到反应烧瓶中，所需的样品量参考表1确定。如果使用

移液管移取样品，移液管在使用前，需要使用少量航煤(4.4)进行润洗并吹干。

如果测试样品的黏度过高，可以用航煤(4.4)对样品进行稀释后再测试。但是如果使用航煤(4.4)

进行稀释，需要先将航煤按照步骤6.3.2～6.3.12进行空白测试。

反应瓶中的样品和溶剂总体积不得超过40 mL。

SN/T  4435—2016

表 1 根据预期含水量确定样品量

| 预期含水量(体积分数)/% | 样品体积/mL |
| --- | --- |
| <0.5 | 40 |
| 0.5≤含水量<1 | 20 |
| 1≤含水量≤2 | 10 |

6.3.2 加入三滴表面活性剂(4.3)。关闭活塞 R1, 使气体测量管和储液罐连通。

6.3.3  检查储液罐的塞子处于位置“α”(参见图 A.4 所示),并且将活塞R2 转动到位置“B”(参见图 A.3 所示),检查活塞R1 是否处于位置“b”(参见图 A.2 所示)。

6.3.4  注意气体测量管中矿物油的弯液面位置。摇晃反应瓶以除去样品中挥发性组分。当挥发性组 分停止挥发(矿物油的弯液面保持不变)时，转动活塞R2 到位置“A” (参见图 A.3 所示),将挥发物释放 到大气中。重复以上操作，直到液面保持恒定。

6.3.5  通过调节储液罐高度，使得气体测量管中矿物油的液面高度到零刻度位置。

6.3.6 转动活塞 R2 到位置“B”(参见图 A.3 所示)。

6.3.7  打开氢化钙胶囊(4.1),将打开的胶囊开口朝上放在活塞 R1  的开口处，此时活塞 R1 位置为“a” (参见图 A.2 所示),缓慢的转动活塞 R1 约180(位置“b” 参见图 A.2 所示),让胶囊掉入反应瓶中。开 始慢慢的摇晃烧瓶，确保形成较小的泡沫(若形成大量泡沫，会导致结果偏高以及反应瓶的剧烈晃动)。

6.3.8 等待反应一段时间后，用力地摇晃反应瓶，确保试剂和样品完全反应。

6.3.9 如果产生大量的泡沫，迅速打开活塞 R2 到位置“A” (参见图 A.3 所示)。这样可以防止过量的 样品污染装置。如果发生这种情况，适当的减少样品量再次进行测试。

6.3.10  当胶囊沉到反应瓶的瓶底时，拧紧活塞R1, 以防止漏气。

6.3.11  当氢气停止释放后，气体测量管中液面再次静止。停止晃动，然后降低储液罐的高度，直到两 个液面水平。

6.3.12 记录气体测量管的读数为V。

注：清洗或废弃反应瓶之前，加入10 mL 酒精反应掉剩余的氢化物。

7  结果计算

7.1 根据表2给出的换算因子计算样品中的含水量。

表 2  根据样品量计算含水量。

| 样品量/mL | 含水量(体积分数)/% |
| --- | --- |
| 40 | V/2 |
| 20 | V |
| 10 | 2V |

V=气体测量管的读数。

7.2  如果样品是称重的(见6.3.1),按式(1)计算样品含水量w:

…………………………

(1)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/488072126065006045