吉林省工程建设地方标准

城镇人行天桥设计标准

Design standard for urban pedestrian overcrossing

DB22/ T 5153－2024

主编部门：吉林省建设标准化管理办公室

批准部门：吉林省住房和城乡建设厅

吉林省市场监督管理厅

施行日期：2024 年 2 月 26 日

2024·长 春

吉林省住房和城乡建设厅

吉林省市场监督管理厅

通	告

第 644 号

吉林省住房和城乡建设厅 吉林省市场监督管理厅

关于发布《城市照明工程技术标准》等 5 项

吉林省工程建设地方标准的通告

现批准《城市照明工程技术标准》《城市中小跨径无伸缩缝梁

桥技术标准》《城镇人行天桥设计标准》《城镇道路沥青路面裂缝

养护技术标准》《城镇道路水泥稳定碎石基层技术标准》为吉林省

工程建设地方标准，编号依次为：DB22/T 5151―2024、DB22/T

5152―2024、DB22/T 5153―2024、DB22/T 5154―2024 、DB22/

T 5155―2024 自发布之日起实施。

吉林省住房和城乡建设厅

吉林省市场监督管理厅

2024 年 2 月 26 日

前 言

根据吉林省住房和城乡建设厅《关于下达〈2022年全省工程建

设地方标准制定（修订）计划（一）〉的通知》（吉建设〔2022〕

4号）文件要求，编制组经深入的调查研究，认真总结了工程的实

践经验，参考国内现行相关标准，在广泛征求意见的基础上，制定

本标准。

1	2	3	4

本标准的主要内容： 总则； 术语和符号； 基本规定； 建

筑设计；5 结构设计；6 景观设计；7 附属设施；8 无障碍设施。

本标准由吉林省建设标准化管理办公室负责管理，由长春市市

政工程设计研究院有限责任公司负责具体技术内容的解释。请各单

位在执行本标准过程中，注意总结经验，积累资料，随时将有关意

见和建议反馈给吉林省建设标准化管理办公室（地址：长春市贵阳

街287号，邮编：130051，邮箱：jljsbz@126.com），以供今后修订

时参考。

本标准主编单位：长春市市政工程设计研究院有限责任公司

北京市市政工程设计研究总院有限公司

本标准参编单位：长春市政府投资建设项目管理中心

长春润德投资集团有限公司

吉林省中润钢结构科技有限公司

北京市市政专业设计院股份公司

长春市城乡规划设计研究院

吉林省领域建筑装饰有限公司

吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司

中元国际（长春）高新建筑设计院有限公司

本标准主要起草人员：张会权	徐征宇	李建国	杜艳韬

关文英	曲正民	肖	波	潘可明

刘 勇	刘召起	王景鹏	王	政

王海锋	乔	宇	朱绚绚	范文军

孙宏亮	路	政	陈春友	李	忠

杨文忠 王	璋 张向东 齐	宇

王超然 李增亮 盛伟辉 王龙伟

刘 博 刘	欣 李一楠 林	涛

高业友 刘	昊 李	姝 郭海洋

徐 彬 丛晓辉 布立民 姚馨源

本标准主要审查人员：周	毅 陶乐然 张云龙 赵光涛

王德东 宋	磊 赵鹤松

目	次

1  总则 ................................................................................................	1

2  术语和符号 ....................................................................................	2

2.1	术语.......................................................................................2

2.2	符号.......................................................................................3

3  基本规定 ........................................................................................	4

3.1	一般规定...............................................................................4

3.2	设置原则...............................................................................4

3.3	设计通行能力及服务水平 ...................................................5

3.4	设计年限...............................................................................6

3.5	其他.......................................................................................7

4  建筑设计 ........................................................................................	8

4.1	一般规定...............................................................................8

4.2	平面布置...............................................................................8

4.3	净高.......................................................................................9

4.4	梯道、平台.........................................................................10

4.5	天桥空间的利用..................................................................11

4.6	其他......................................................................................11

5  结构设计 ......................................................................................	12

5.1	一般规定.............................................................................12

5.2	作用与组合.........................................................................12

5.3	材料.....................................................................................15

5.4	主体结构.............................................................................17

5.5	地基与基础.........................................................................19

5.6	振动舒适度.........................................................................19

6  景观设计 ......................................................................................	21

7  附属设施 ......................................................................................	22

7.1	一般规定.............................................................................22

7.2	雨棚.....................................................................................22

7.3	栏杆与扶手.........................................................................23

7.4	支座.....................................................................................23

7.5	排水.....................................................................................24

7.6	铺装、防水和伸缩装置 .....................................................25

7.7	交通标志和导向设施 .........................................................25

7.8	照明.....................................................................................26

7.9	防噪声遮视设施.................................................................27

7.10	防攀爬设施.......................................................................27

7.11	天桥智慧化接口 ...............................................................28

7.12	其他...................................................................................28

8  无障碍设施 ..................................................................................	30

8.1	一般规定.............................................................................30

8.2	设置原则.............................................................................30

8.3	坡道.....................................................................................31

8.4	梯道.....................................................................................31

8.5	垂直升降电梯.....................................................................32

8.6	自动扶梯.............................................................................33

8.7	盲道.....................................................................................34

8.8	标识和引导系统.................................................................34

8.9	栏杆与扶手.........................................................................35

附录 A	人行天桥舒适度计算方法.................................................36

本标准用词说明 ................................................................................	39

引用标准名录 ....................................................................................	40

附：条文说明 ....................................................................................	43

1	总则

1.0.1	为规范城镇人行天桥设计，依据安全可靠、适用耐久、技术

先进、经济美观、与环境协调的原则，制定本标准。

1.0.2	本标准适用于新建、改建和扩建的城镇人行天桥设计。

1.0.3	城镇人行天桥设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行有

关标准的规定。

1

2	术语和符号

2.1	术语

2.1.1	人行天桥 pedestrian overcrossing

跨越城市道路、公路、铁路、轨道交通线、河流或其他构筑物

等供行人通行的专用桥梁。

2.1.2	基本通行能力 basic traffic capacity

在理想的环境条件下，人行天桥的某一断面单位宽度在单位时

间内期望通过的最大行人交通流量，一般以1h通过1m宽天桥的行

人数（P/（h.m））。

2.1.3	设计通行能力 design traffic capacity

在具体的环境条件下，人行天桥的某一断面单位宽度在单位时

间内对应设计服务水平下通过的行人交通流量。

2.1.4	通行净宽 clear width

人行天桥两侧墙面或固定障碍物之间的水平净距离。当设置扶

手时，按扶手内缘线计算。

2.1.5	计算净宽 calculated clear width

根据设计年限内高峰小时人流量及设计通行能力计算确定的

人行天桥桥面净宽。

2.1.6	设计净宽 design clear width

考虑各种影响因素，人行天桥设计时实际采用的桥面净宽。

2.1.7	舒适度评价标准 evaluation criteria of comfort

衡量行人通过人行天桥时对人行天桥结构的人致振动引起的

生理及心理方面的舒适程度的标准。

2.1.8	无障碍设施 barrier-free facilities

在城市道路交通及建筑物等环境中，为方便行动不便者平等参

与社会生活及正常活动的设施。

2.1.9	交通量等级 traffic grade

根据人行天桥桥上行人密度划分的桥上行人拥挤程度等级，分

为A、B、C、D四个等级。

2

2.2	符号

P/h ——人/小时；

pcu/h——每小时通过的标准车当量数；

BRT ——快速公交系统；

D ——人行天桥的计算净宽；

Qpg ——设计年限内高峰小时人流量；

PS ——人行天桥的设计通行能力；

W——单位面积的人群荷载；

B/2——半桥净宽度；

γqf——抗倾覆稳定系数；

Ssk——不平衡作用效应的标准组合；

Sbk——平衡作用效应的标准组合；

L——人行天桥的计算跨径；

L1——人行天桥主梁的悬臂长度；

l——人行天桥的加载长度；

R——踏步高度；

T——踏步宽度；

P——单人步行力一阶谐波荷载的幅值；

fs——步行力频率；

t——人群荷载作用时间；

Ψ——谐波荷载模型中采用的折减系数；

Np——与桥上自由行走的 N 个人的作用效应等效的等效行

人密度；

N——人行天桥的行人数量，按人群密度及人行天桥桥面面积

计算；

d——人群密度；

S——桥面人行通道面积；

P*——该模态广义步行荷载幅值；

M*——按同一振型 Φ（x）计算的模态质量；

ζ——阻尼比；

b(x)——主梁人行道宽；

Φ(x)——模态振型；

M(x)——天桥主梁线质量。

3

3	基本规定

3.1	一般规定

3.1.1	人行天桥应根据当地环境特征、交通状况、人流集散方向及

其行人流量大小等因素进行设置，并符合城市规划和城市景观的要

求。

3.1.2	人行天桥设置应根据城镇道路规划或河道水利规划，结合地

上地下管线、市政公用设施现状、周围环境、工程投资以及建成后

的维护条件等因素进行技术、经济、社会效益等分析后确定。

3.1.3	人行天桥的总体设计应遵循以人为本、绿色低碳、节能环保

和可持续发展的原则，并应结合地理位置、使用功能、景观需求、

结构形式和施工条件等综合因素统筹考虑。

3.1.4	人行天桥的结构体系选择应对工程性质、环境特征、结构功

能、造型需要、施工条件、技术力量和投资可能等因素进行综合分

析，积极稳妥地采用新技术、新材料和新工艺，保证结构体系实施

的可行性。

3.1.5	人行天桥宜与所跨越线路统筹考虑，同步规划、设计、施工

和验收。

3.1.6	人行天桥的景观设计应充分考虑桥梁所处位置、周边环境、

使用人群等因素，充分挖掘区域的人文、自然、地域及人工景观元

素等方面，并与建筑、结构、照明、排水等设计相协调，力求达到

形式与功能的和谐统一，并符合城市规划的要求。

3.2	设置原则

3.2.1	人行天桥设计布局应结合城镇路网、轨道系统规划、河道水

利规划及广场、商业 建筑、消防通道等空间规划，人行天桥的设置

应充分考虑其上跨道路或河道的规划横断面，并注意近远期结合。

3.2.2	穿越地面快速路或地面轨道交通线的行人过街，应设置人行

天桥。

3.2.3	当交叉口的人流量及车流量属于下列情况之一时，可设置交

4

叉口人行天桥：

1  进入交叉口总人流量达到18000P/h，或交叉口的一个进口

横过道路的人流量超过5000P/h；且同时在交叉口一个进口道当量

小汽车交通量超过1200 pcu/h；

2  进入环形交叉口总人流量达18000 P/h，且同时进入环形交

叉口的当量小汽车交通量超过2000 pcu/h；

3  复杂交叉路口，机动车行车方向复杂，对行人有明显危险

处。

3.2.4	当满足下列所有条件时，可设置路段人行天桥：

1  路段上双向当量小汽车交通量达1200 pcu/h，或过街人流量

超过5000 P/h；

2  机动车限制车速大于等于50km/h；

3  道路双向车道数多于4条。

3.2.5  当跨越河道属于下列情况之一时，可设置专用过河人行天

桥：

1  两岸居民来往人流量大，且上、下游各500m范围内没有过

河人行设施；

2  因河道改扩建将原有自然村落分割，造成居民出行不便的；

3  有过河特殊需要的。

3.2.6	在曾经发生重、特大交通事故的地点，应仔细分析交通事故

成因，必要时可设置人行天桥。

3.2.7	在大型多层商业建筑、轨道交通车站、快速公交（BRT）车

站、交通枢纽站场、大型文体场馆、学校等高密度人流集散点附近，

宜结合附近沿街建筑物及相关交通设施设置人行天桥。

3.2.8	人行天桥的设置应与公共车辆站点、地铁车站结合，并采取

相应的交通管理措施。

3.2.9	人行天桥可与商场、文体场馆、地铁车站等大型人流集散点

直接连通，以发挥疏导人流的功能。

3.3	设计通行能力及服务水平

3.3.1	人行天桥基本通行能力和设计通行能力应符合表3.3.1的规

定。

表 3.3.1	人行天桥基本通行能力和设计通行能力

5

| 指标 服务水平 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 人均占用面积（m ） | >2.1 | 1.3~2.1 | 0.5~1.3 | <0.5 |
| 人均纵向间距（m） | >2.5 | 1.8~2.5 | 1.4~1.8 | <1.4 |
| 人均横向间距（m） | >1.0 | 0.8~1.0 | 0.7~0.8 | <0.7 |
| 步行速度（m/s） | >1.1 | 1.0~1.1 | 0.8~1.0 | <0.8 |
| 最大服务交通量P/（h.m） | 1500 | 2400 | 2800 | 3400 |

| 类别 | 桥梁类型 | 结构类别 | 安全等级 | 主体结构设计 工作年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跨越高速公路、一级公路、城 市快速路、主干路、重要铁路 及轨道交通线的人行天桥 | 重要结构 | 一级 | 50 |
| 2 | 其余人行天桥 | 一般结构 | 二级 | 30 |

| 类别 | 基本通行能力 [P/（h.m）] | 设计通行能力 [P/（h.m）] |
| --- | --- | --- |
| 人行天桥 | 2400 | 1800~2000 |
| 车站、码头附近的人行天桥 | 1850 | 1400 |

注：除车站、码头附近的人行天桥的设计通行能力，行人较多的重要区域宜

采用低值，非重要区域宜采用高值。

3.3.2	人行天桥服务水平分级标准应符合表3.3.2的规定，设计时宜

采用二级以上服务水平。

表 3.3.2	人行天桥服务水平

3.4	设计年限

3.4.1	人行天桥结构的设计基准期为 100 年。

3.4.2	人行天桥主体结构设计工作年限及安全等级不应低于表

3.4.2的规定。

表 3.4.2	人行天桥主体结构设计工作年限及安全等级

注：对有特殊要求人行天桥的设计工作年限，可经技术经济论证后予以调整。

3.4.3	人行天桥可更换部件设计工作年限不应低于表3.4.3的规定。

表 3.4.3	人行天桥可更换部件设计工作年限

6

| 类别 | 雨棚主体结构、 栏杆、支座等 | 桥面铺装、伸缩装置、 防水层及防腐涂装等 | 其他可更 换非受力 构件 | 斜拉索、 系杆、吊 杆等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计工作 年限（年） | 20 | 15 | 15 | 20 |

3.5	其他

3.5.1	人行天桥应进行抗风、抗震、防火、防撞和防雷等减灾防灾

设计。

3.5.2	人行天桥应按照设计工作年限和环境条件进行耐久性设计。

3.5.3	人行天桥应考虑维护和管养的安全和便捷，按照可到达、可

检查、可维护和可更换的原则进行设计。

3.5.4	人行天桥应根据行人属性流量和流向调查，进行桥上和桥下

附近相关区域系统的交通组织设计和行人导向标志标牌的设置，导

向标志标牌应简洁、可视性好且易识别。

3.5.5  人行天桥建筑设计应根据不同地区气候特点需要，采用防

风、防雨、防雪和遮阳等构造设计。当设置雨棚时，顶棚的透光度、

颜色和材质应根据周围环境选定。

7

4	建筑设计

4.1	一般规定

4.1.1	人行天桥总平面布置应结合周边区域慢行系统规划，将其纳入

交通系统，并应根据当地环境特征、交通状况和人流集散方向等因素

进行设计，不应对道路及其附属设施的建筑和功能产生不利影响。

4.1.2	人行天桥的建筑设计应充分挖掘区域的人文和景观元素，综

合考虑平面布局、造型、色彩、人性化垂直交通、环保措施和标志

标识等方面。

4.1.3	人行天桥的建筑设计应与结构设计和附属设计相协调，经济

适用，兼顾景观要求和方便管理等。

4.1.4	人行天桥建筑设计应与结构及材料相适应，同时考虑施工的

可实施性。

4.2	平面布置

4.2.1  人行天桥的选线和平面形式应根据行人流量和流向分析后

综合确定，并与其他步行设施无缝且顺畅连接，并满足无障碍设计

的相关要求。

4.2.2	平面设计应考虑现状地上、地下建（构）筑物、地下管网、

绿化树木及河道等限制条件。人行天桥结构与各类工程管线的距离

应满足现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB 50289的

规定。

《

4.2.3	跨越机动车道的桥梁跨径布置宜考虑远期道路拓宽。

4.2.4	跨越城镇河道的专用人行天桥平面布置，应符合现行行业标

准《城市桥梁设计规范》CJJ 11、 公路桥涵设计通用规范》JTG D60

的规定。

4.2.5	人行天桥不应影响周围建筑的消防通道；毗邻高层建筑时，

不应影响其消防登高面，不应占用消防登高场地及上空。

4.2.6	人行天桥的净宽应符合下列规定：

1  人行天桥的设计应进行现状行人高峰小时流量调查及设计

8

| 道路种类 | 行驶车辆类型 | 最小净高（m） |
| --- | --- | --- |
| 机动车道 | 各种机动车 | 4.5 |
|  | 小客车 | 3.5 |
| 非机动车道 | 自行车、三轮车 | 2.5 |
| 人行道 | 行人 | 2.5 |

D =             	（4.2.5）

工作年限内行人高峰小时流量预测，且应考虑人行天桥修建后引起

的行人流量的变化；

2  人行天桥的计算净宽应根据设计工作年限内高峰小时人流

量及设计通行能力计算确定；

人行天桥的计算净宽按下式计算：

Qpg

s

P

式中：D——人行天桥的计算净宽（m）

Qpg——设计工作年限内高峰小时人流量（P/h）

Ps——设计通行能力（P/（h.m））

3	人行天桥桥面设计净宽不应小于计算净宽，且不宜小于3.0m；

4  人行天桥每端梯道及坡道的净宽之和应不小于桥面计算净

宽的1.2倍。梯道的最小净宽为1.8m；

5	考虑兼顾自行车推车通过时，推车带总宽度应按不小于

1.0m 计，人行天桥桥面和梯道净宽应按自行车流量计算增加净宽，

梯道的最小净宽为 2.2m。

4.2.7	人行天桥的墩柱及梯道等构筑物紧靠机动车道时，所需的安

全带宽度应符合下列规定：

1	当道路设计行车速度大于或等于60km/h时，安全带宽度不

应小于0.5m；

2  当道路设计行车速度小于60km/h时，安全带宽度不应小于0.25m。

4.3	净高

4.3.1	人行天桥的桥下净高应符合下列规定，并应综合考虑后期道

路维修及改扩建等因素的影响：

1  跨越城市道路的人行天桥桥下最小净高应符合表4.3.1的规定；

表 4.3.1	跨越城市道路的人行天桥桥下最小净高

9

2  人行天桥桥下的非机动车道如有通行机动车的需求，其最

小净高应满足特定机动车通行的要求；

3  跨越无轨电车、有轨电车、双层客车、特种消防车辆等专

用线路的人行天桥，桥下最小净高应满足相应特种车辆通行的需

求；

4  跨越城市轨道交通、铁路的人行天桥，其桥下净高应符合

现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157和《标准轨距铁路建筑

限界》GB 146.2的规定；跨越公路的人行天桥，其桥下净高应符合

现行行业标准《公路桥涵设计通用规范》JTG D60 的规定；

5  跨越城镇河道的人行天桥，其桥下净高及设计洪水频率应

符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11、《公路桥涵设计

通用规范》JTG D60 的规定；

6  人行天桥的主桥、梯道或坡道下方为人行道时，在受条件

限制时，最小净高可为2.3m；

7  当人行天桥桥下方有高压线穿越时，高压线应满足相关净

高要求；

8  人行天桥桥下最小净高应符合相关主管部门的管理规定。

4.3.2	人行天桥的桥面净高应符合下列规定：

1  人行天桥的桥面最小净高为2.5m；

2	人行天桥桥位上空不应设有架空高压电线。当无法避开时，

桥梁主体结构最高点与架空电线之间的最小垂直距离，应符合现行

国家标准《城市电力规划规范》GB/T 50293 的规定和现行行业标

准《110~550KV架空送电线路设计技术规程》DL/T 5092的规定；

3	当人行天桥上方的架空电线距桥面不满足安全距离时，桥

上应设置安全防护罩，安全防护罩距桥面的距离不宜小于2.5m。

4.4	梯道、平台

4.4.1	梯道坡度不应大于 1:2。携带行李箱等推拉出行的行人流量

较大的地区，梯道宜设置推拉行李的坡道，坡道净宽不应小 0.4m。

4.4.2	考虑推自行车的梯道，应采用梯道带坡道的布置方式，坡道

坡度不应大于 1:4，一条坡道净宽不应小于 0.4m。坡道位置视方便

推车流向设置，可设在梯道两侧或梯道中间。

4.4.3	梯道宜设休息平台，每个梯段踏步不宜超过16级，不应超过

10

18级，否则应加设休息平台。改向平台深度不应小于桥梯宽度，直

梯平台深度不应小于1.5m，考虑自行车推行时，不应小于2.0m。自

行车转向平台宜设不小于1.5m的转弯半径。

4.4.4	梯道踏步规格应符合下列规定：

1  梯道踏步最小步宽宜为0.3m，最大步高宜为0.15m，螺旋梯

内侧步宽可适当减小，但不应小于0.22m；

2  踏步的高宽关系可按2R+T=0.6m的关系式计算，其中R为

踏步高度，T为踏步宽度；

3  梯道踏步的高宽比应符合行人的行走规律。

4.4.5  梯道踏步两侧宜在栏杆下端设高度不小于 0.1m 的安全挡

台。

4.5	天桥空间的利用

4.5.1	人行天桥桥下可根据净空情况布置公共交通站点、书报亭或

自行车停靠点等，应在设计阶段纳入平面统一布置。

4.5.2	人行梯坡道接地段等桥下净空较矮处宜考虑美化处理。

4.5.3	桥上宜考虑监控系统的设置位置，预留交通指示牌、限高牌

等安装空间。不宜悬挂广告牌等与交通无关的其他标识信息。

4.6	其他

4.6.1  人行天桥的墩位布置应满足桥下道路或轨道交通的行车视

距和前方交通信息标识的设置要求。

4.6.2	人行天桥、垂直电梯和梯道踏步应采取适当的排水方式，并

应合理设置排水坡向和坡度。

4.6.3	人行天桥梯道出入口与地面人行道连接处应防止路面积水，

有高差时宜设置坡道顺接。

4.6.4	人行天桥上不得敷设污水管、压力大于 0.4MPa 的燃气管和

其他可燃有毒或腐蚀性的液、气体管。条件许可时，在桥上敷设的

电信电缆、热力管、给水管、电压不高于 10 kV 配电电缆、压力不

大于 0.4MPa 燃气管必须采取有效的安全防护措施。

11

5	结构设计

5.1	一般规定

5.1.1	人行天桥设计应遵循可持续发展要求，天桥结构宜采用工厂

预制、现场拼装的装配式结构。天桥结构宜优先选用钢结构、钢混

组合结构。

5.1.2	人行天桥结构应采用以概率理论为基础的极限状态法进行

设计，施工阶段和正常使用阶段的强度和刚度验算，并应符合下列

规定：

1  应按承载能力极限状态进行结构或结构构件承载力计算；

2  应按正常使用极限状态进行结构或结构构件的变形、振动、

裂缝宽度等验算。

5.1.3  人行天桥结构或其构件，对持久状况、短暂状况、偶然状况和

地震状况均应进行承载能力极限状态设计；对持久状况还应进行正常

使用极限状态设计；对短暂状况可根据需要进行正常使用极限状态设

计；对偶然状况、地震状况等设计状况，可不进行正常使用极限状态

设计。钢结构应进行抗疲劳验算。

5.1.4	人行天桥在持久状况下，不应发生结构体系改变，上部结构

应进行抗倾覆验算。

5.1.5	结构设计应进行环境荷载对结构影响的分析，并根据需要进

行舒适度的验算。

5.1.6	人行天桥结构应便于制造、运输、安装、施工和养护，并应

满足强度、刚度、稳定性和耐久性的要求。

5.1.7	人行天桥结构应从设计和施工工艺上减小结构的初始附加

应力和局部应力。

5.2	作用与组合

5.2.1	人行天桥设计采用的作用分为永久作用、可变作用、偶然作

用和地震作用四类，作用分类及名称应符合表 5.2.1 的规定。

12

| 编号 | 作用分类 | 作用名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 永久作用 | 结构重力（包括结构附加重力） |
| 2 |  | 预加力 |
| 3 |  | 土的重力 |
| 4 |  | 土侧压力 |
| 5 |  | 混凝土收缩及徐变作用 |
| 6 |  | 基础变位作用 |
| 7 |  | 水的浮力 |
| 8 | 可变作用 | 人群荷载 |
| 9 |  | 风荷载 |
| 10 |  | 雪荷载 |
| 11 |  | 温度（均匀温度和梯度温度）作用 |
| 12 |  | 施工荷载 |
| 13 | 偶然作用 | 汽车撞击作用 |
| 14 |  | 船舶的撞击作用 |
| 15 |  | 漂流物的撞击作用 |
| 16 | 地震作用 | 地震作用 |

表 5.2.1	作用分类

5.2.2	人行天桥设计时，对不同的作用应采用不同的代表值。

1	永久作用应采用标准值作为代表值；

2	可变作用应根据不同的极限状态分别采用标准值、组合值、

频遇值或准永久值作为其代表值。承载能力极限状态设计及按弹性

阶段计算结构强度时应采用标准值或组合值作为可变作用的代表

值。正常使用极限状态按频遇组合设计时，应采用频遇值作为可变

作用的代表值；按准永久组合设计时，应采用准永久值作为可变作

用的代表值；

3  偶然作用取其标准值作为代表值；

4	地震作用取其标准值作为代表值，地震作用的标准值应根

13

5   2W =	−   ×

80

5W =	×	（5.2.6-1）

（5.2.6-2）

据现行行业标准《公路工程抗震规范》JTG B02 的规定确定。

5.2.3	永久作用、可变作用和偶然作用的代表值、设计值应按现行

行业标准《城市人行天桥与人行地道技术规范》CJJ 69 和《公路

桥涵设计通用规范》JTG D60 的规定取用。

5.2.4	人行天桥结构设计应考虑结构上可能同时出现的作用，按承

载能力极限状态和正常使用极限状态进行作用效应组合，取其最不

利效应组合进行设计。作用组合应符合下列规定：

1	只有在结构上可能同时出现的作用才进行其效应的组合。

当结构或结构构件需做不同受力方向的验算时，则应以不同方向的

最不利的作用效应进行组合；

2	当可变作用的出现对结构或结构构件产生有利影响时，该

作用不应参与组合；

3  结构设计应计入施工阶段作用效应的组合；

4  多个偶然作用不同时参与组合；

5  地震作用不与偶然作用同时参与组合。

5.2.5	人行天桥结构的作用效应组合应按现行行业标准《公路桥涵

设计通用规范》JTG D60 规定执行，人群荷载作为主导可变荷载

进行组合。

5.2.6  人行天桥设计采用的人群荷载值及计算公式应符合下列规

定：

1  当人行天桥面板及梯（坡）道面板的人群荷载按 5kPa 或

1.5kN 竖向集中力作用在一块构件上计算时，取其不利者；

2  梁、桁、拱及其他大跨结构的人群荷载（W）应按下列公

式计算：

当加载长度 l ≤20m 时:

20 − B / 2

20

当加载长度 20m<l ≤100m 时,100m 以上同 100m:

l − 20   20 − B / 2

20

式中：W——单位面积的人群荷载（kPa）；

l——加载长度（m）；

14

B/2——半桥净宽度（m）,大于 4m 时仍按 4m 计。

3  计算时应考虑人群荷载单边偏载的不利情况。

5.2.7  雪荷载标准值应按照现行国家标准 《建筑结构荷载规范》

GB 50009 的相关规定计算。

5.2.8  作用在人行天桥上的风荷载标准值计算应按现行行业标准

《公路桥梁抗风设计规范》JTG/T 3360-01 的规定采用。

5.2.9	温度作用应按现行行业标准《公路桥涵设计通用规范》JTG D60

的规定采用，并符合下列规定：

1  考虑温度作用时，应根据当地的具体情况、结构物使用的

材料和施工条件等因素计算由温度引起的结构效应；

2  体系温差，钢结构可按当地最高和最低气温确定；混凝土

结构可按当地平均最高和最低气温确定。气温变化值应自结构合龙

时的温度起算；

3	计算钢-混凝土结合桥梁主梁结构由温度梯度引起的效应

时，可按现行国家标准《钢-混凝土组合桥梁设计规范》GB 50917

的规定采用。

5.2.10	作用在人行天桥栏杆扶手上竖向荷载应为 1.2kN/m；水平

向外荷载应为 2.5kN/m。两者应分别计算，且不应与其他活载叠加。

5.2.11  地震作用计算应符合现行行业标准《城市桥梁抗震设计规

范》CJJ 166 的规定。

5.2.12  汽车撞击力的计算应按现行行业标准《公路桥涵设计通用

规范》JTG D60 的规定采用。

5.2.13	人行天桥构件在吊装、运输计算时，构件重力应乘以动力

系数1.2（对结构不利时）或0.85（对结构有利时）。

5.2.14  人行天桥结构及基础设计应考虑自动扶梯及垂直升降电梯

在启动、运行、制动时的作用。

5.3	材料

5.3.1	人行天桥结构的混凝土应符合下列规定：

1  人行天桥受力构件的混凝土强度等级：钢筋混凝土构件不

应低于C30，预应力混凝土构件不应低于C40；

2	人行天桥各部分构件混凝土的强度标准值、强度设计值、

弹性模量等，应按现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土

15

桥涵设计规范》JTG 3362的规定采用。

5.3.2	人行天桥结构的钢筋应符合下列规定：

1	钢筋混凝土及预应力混凝土构件所采用的普通钢筋及预应

力钢筋类别、强度标准值、强度设计值、弹性模量等，应按现行行

业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362

的规定采用；

2  钢筋混凝土及预应力混凝土中普通钢筋宜选用HPB300、

HRB400钢筋。

5.3.3	人行天桥采用钢结构时，钢材应符合下列规定：

1  人行天桥应根据结构形式、受力状态、连接方法及所处环

境条件合理地选用钢材牌号和材质；

2  钢材及其连接材料的相关要求及设计指标应按现行行业标

准《公路钢结构桥梁设计规范》JTG D64 的规定采用；

3  钢结构主材应选用强度不低于Q355的合金钢或Q345q的桥

梁结构用钢，钢材低温抗冲击性能等级不低于D。

4  钢材的质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700 、

《低合金高强度结构钢》 GB/T 1591及《桥梁结构用钢》GB/T 714

的规定。

5.3.4	人行天桥主体结构采用木结构时，木材及其金属连接件的技

术要求应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的规定。

5.3.5	人行天桥主体结构采用铝合金结构时，铝合金材料、紧固件

及焊接材料的技术要求应符合现行国家标准《铝合金结构设计规

范》GB 50429的规定。

5.3.6	人行天桥所采用的钢构件均应进行防腐处理，宜优先选用长

效型防腐涂装，其防腐涂装材料性能除满足相关的现行国家、行业

标准外，还应符合以下规定：

1  不同的底层中间漆和面漆具有相容要求性，应满足配套使

用要求，涂层设计要按照涂装材料的相容性，标明底层、中间层、

面层；

2  满足腐蚀环境、工况条件和防腐蚀年限的要求；

3  综合考虑底涂层与基材的适应性，涂料各层之间的相容性

和适应性，涂料品种与施工方法的适应性。

16

| 结构形式 | 梁板式结构 | 梁板式悬臂结构 | 桁架、拱结构 | 斜拉、悬索结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限值 | L/600 | L1/300 | L/800 | L/400 |

5.4	主体结构

5.4.1	主体结构的静力计算应符合下列规定：

1  钢筋混凝土、预应力混凝土结构应符合现行行业标准《公

路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362 的规定；

2  钢结构应符合现行行业标准《公路钢结构桥梁设计规范》

JTG D64 的规定；

3  钢管混凝土拱桥应符合现行国家标准《钢管混凝土拱桥技

术规范》GB 50923 和现行行业标准《公路钢管混凝土拱桥设计规

范》JTG/T D65 的规定；

4  钢-混凝土组合结构应符合现行国家标准《钢-混凝土组合

桥梁设计规范》GB 50917 和现行行业标准《公路钢混组合桥梁设

计与施工规范》JTG/T D64 的规定；

5  斜拉桥应符合现行行业标准《公路斜拉桥设计规范》JTG/T

3365-01；悬索桥应符合现行行业标准《公路悬索桥设计规范》JTG/T

D65-05 的规定；

6  复合材料-混凝土组合梁、板结构应符合现行行业标准《纤

维增强复合材料工程应用技术标准》GB 50608 的规定。

5.4.2	人行天桥主体结构应按下式进行倾覆验算（其中人群荷载应

按5kPa进行取值）：

γqf Ssk ≤ Sbk	（5.4.2）

式中：γqf——抗倾覆稳定系数，不应小于 2.5；

Ssk——不平衡作用效应的标准组合；

Sbk——平衡作用效应的标准组合。

5.4.3	人行天桥主体结构，由人群荷载计算的最大竖向挠度，不应

超过表 5.4.3 规定的限值。

表  5.4.3	竖向挠度限值

注：L  为计算跨径，L1  为悬臂长度。

5.4.4	人行天桥主梁结构应设置预拱度，其值采用结构重力和人群

荷载所产生的竖向挠度，并应做成圆滑曲线。当结构重力和人群荷

载产生的向下挠度不超过计算跨径的 1/1600 时，可不设预拱度。

17

| 设防类别 | 桥梁类型 |
| --- | --- |
| 乙 | 跨越高速公路、城市快速路及重要铁路的人行天桥 |
| 丙 | 跨越一级公路、城市主干路及轨道交通线的人行天桥 |
| 丁 | 跨越其余等级道路的人行天桥 |

5.4.5	人行天桥抗震设计应符合下列规定：

1	桥址处地震基本烈度数值、地震动峰值加速度应按现行行

业标准《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166 的规定采用；

2	人行天桥的抗震设防分类应符合表 5.4.5 的规定；

表 5.4.5  人行天桥抗震设防分类

注：对于具有特殊要求或功能的人行天桥，其设防分类可经技术经济论证后

予以调整。

3  人行天桥应在已确定地震基本烈度和抗震设防分类的基础

上，按现行行业标准《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166 的相关规

定进行抗震设计；

4  人行天桥应具有明确的抗震体系，主桥和梯道（坡道）均

应设置抗震措施。

5.4.6	人行天桥在被交路分隔带或主辅分隔带设置桥墩时，桥墩结

构应考虑汽车的撞击作用，对易受撞击的部位附近宜设置必要的防

撞保护措施。

5.4.7	对于设置雨棚等附属设施的天桥，主体结构计算时应考虑雨

棚对主桥的荷载作用，并应考虑雨棚柱脚对桥面的局部作用。设计

时宜考虑主桥与雨棚共同受力。

5.4.8	人行天桥主体结构构造应符合下列规定：

1  桁架结构不宜采用混凝土材料；

2  钢箱梁主要受力构件板厚不应小于 10mm，辅助构造板件

不小于 6mm，装修龙骨类钢构件板厚不应小于 3mm；

3  钢结构人行天桥主梁间及辅助构件与主梁的工地连接应减

少焊接作业，宜采用栓接和铆钉连接；

4  封闭式钢箱梁宜设置检修孔，并做好钢箱梁内部防腐措施；

5  人行天桥主体结构与两侧建筑物相接时，应考虑两者的沉

降变形差异。

5.4.9	天桥主桥及梯（坡）道应根据结构受力及变形情况合理设置

18

| 交通量 等级 | 桥上行人密 2 度 d（P/m ） | 描述 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | d=0.2 | 交通十分稀少 | 舒适而自由的行走，可快步行走， 单个行人能够自由选择步伐 |
| B | d=0.5 | 交通繁忙 | 行走不受限，快步行走可能被限制 |

伸缩装置；电梯和扶梯与桥梁主体结构连接部位应设伸缩装置，满

足结构变形要求，保证桥面衔接平顺。人行天桥桥面铺装、栏杆及

顶棚跨伸缩缝处均应设缝处理。

5.5	地基与基础

5.5.1	人行天桥的地基与基础设计应坚持因地制宜、就地取材、保

护环境和节约资源的原则；根据岩土工程勘察资料，综合考虑结构

类型、 材料情况与施工条件等因素进行设计。

5.5.2 人行天桥的地基与基础设计应符合现行行业标准《公路桥涵

地基与基础设计规范》JTG 3363 的规定。

5.5.3	地基与基础应避开地下管线，其间距必须满足有关管线安全

距离的规定；当基础无法避开地下管线时，经与管线产权单位协商，

可采用调整基础形式或迁移管线的方法。

5.6	振动舒适度

5.6.1  当人形天桥采用梁式结构或采用铝合金作为主要建筑材料

的结构时，其竖向固有频率不得小于 3Hz，侧向固有频率不得小

于 1.2Hz。对其他人行天桥结构当竖向固有频率小于 3.0 Hz，侧向

固有频率小于 1.2Hz 时，应进行人致振动及其舒适性验算，其建议

的计算方法见本标准附录 A。

5.6.2	竖向频率处于 1.25Hz~2.3Hz 的模态应考虑行人一阶竖向谐

波荷载作用；竖向频率处于 2.5Hz~4.6Hz 的模态应考虑行人二阶竖

向谐波荷载作用；侧向频率处于 0.5Hz~1.2Hz 的模态应考虑行人一

阶侧向谐波荷载作用。

5.6.3	天桥人致振动的设计工况应对表 5.6.3 的四种交通量等级对

应的行人密度分别进行计算。

表 5.6.3	天桥人致振动的设计工况表

19

| 舒适性 级别 | 舒适度 | 竖向加速度限值 2 ɑlin（m/s ） | 侧向加速度限值 2 ɑlin（m/s ） |
| --- | --- | --- | --- |
| CL1 | 最好 | <0.50 | <0.10 |
| CL2 | 中等 | 0.50~1.00 | 0.10~0.30 |
| CL3 | 差 | 1.00~2.50 | 0.30~0.80 |
| CL4 | 不可接受 | >2.50 | >0.80 |

| 交通量 等级 | 桥上行人密 2 度 d（P/m ） | 描述 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | d=1.0 | 交通十分繁忙 | 行走自由受限，快步行走不可能 |
| D | d=1.5 | 交通异常繁忙 | 行走不舒适，变得拥挤。行人不能 自由的选择步伐 |

续表 5.6.3

5.6.4	行人舒适度评价标准见表 5.6.4。

表 5.6.4	行人舒适度评价标准

5.6.5	各种交通量等级下，舒适度级别不宜低于 CL1，不应低于

CL2。

5.6.6	对于加速度峰值超限的结构，应考虑从以下 3 个方面来改善

人行桥的动力性能：调整质量；调整刚度；增加阻尼。

5.6.7	采取各种措施后舒适度级别仍低于 CL2 时，应进行专项论

证。

20

6	景观设计

6.0.1	天桥桥位宜与周边环境结合。桥位处设置有绿化带的，景观

绿化可作为人行天桥景观设计的一部分。

6.0.2	人行天桥景观结构造型应符合下列规定：

1	景观结构形式应受力明确、合理。

2	天桥的高度、宽度、跨度应有良好的三维比例，整体造型

应轻巧、简洁、明快、通透、美观。

3  主桥和梯道的墩柱形式、布置应与主桥的造型相协调。

6.0.3	主梁设计中除满足结构安全与稳定要求外，还应尽量避免桥

体给人的压抑感，加强梁体的整体感和明快感。当景观要求较高时，

可对主梁进行装修装饰。

6.0.4	桥墩应与主桥的造型相协调，桥墩的美学设计应注意与主桥

结构比例、尺度的合理。也可在桥墩上设置线条与凹槽等方式美化

桥墩。对景观要求高的桥墩可进行装修。

6.0.5  人行天桥建筑材料及外观颜色宜根据景观设计需要进行匹

配选择，优先选择应用可循环、环保的材料。天桥顶棚不宜大面积

使用镜面反光材料。

6.0.6	同一人行天桥，使用的主要材料外观色彩不宜超过 3 种。桥

体颜色宜与结构主体相协调，避免使用饱和度高的颜色，宜采用相

对柔和的中间色和调和色。应控制桥体表面装饰材料的可见光反射

比，保证行车安全。

6.0.7	人行天桥的景观照明设计，宜与工程设计同步进行，将夜景

照明、监控等弱电管线一次设计预留到位，并兼顾白天景观的视觉

效果。景观照明设计应符合下列规定：

1  应利用灯光照明手法，结合天桥造型，依桥构景，突显桥

体特色，丰富现代化城市夜色空间环境，并应避免光污染；

2	宜设独立配电箱供电，灯具及相关设施安装设计可与桥体

装饰结合，宜达到“藏灯效果”；

3	不应影响交通指示牌识别，不应与交通信号灯造成视觉上

的混淆，桥底及桥墩景观照明不宜采取彩色和动态变化设计；

4	有雨棚的人行天桥应预留悬挂节庆灯笼的安装位置和接电

条件。

21

7	附属设施

7.1	一般规定

7.1.1	人行天桥的附属设施不应影响主体结构的使用安全，其设置

应满足功能使用需求，施工质量应易于控制并满足管养需求，宜充

分结合地方特点体现地方特色。

7.1.2	人行天桥的栏杆、铺装、泄水管、防护网、雨棚等附属设施

的造型与色调应与主桥、梯道、墩柱等主体结构协调一致。

7.1.3 人行天桥附属设施应与桥梁主体结构可靠连接，制作材料应

选用坚固、耐久性好的材料。

7.2	雨棚

7.2.1	雨棚造型样式应简洁实用，并与所处环境相协调。雨棚造型

可选用桥体一体式雨棚、直立式雨棚、拱形雨棚等。

7.2.2  雨棚根据结构形式和功能需求，可选用全封闭或半封闭形

式。

7.2.3	雨棚结构计算应考虑雪荷载、风荷载、施工荷载等作用，其

荷载取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的

规定。

7.2.4	雨棚主体结构与桥梁结构连接设计应安全可靠；雨棚屋面、

悬挂装饰等外包装饰材料应与龙骨主材有可靠的连接，必要时结构

可参与整体受力计算。

7.2.5	雨棚主体结构应以坚固、耐久的材料制作，可选用钢结构、

铝合金等；雨棚外包装饰材料应采用重量较轻、耐久性好的材料，

可选用耐力板、铝合金板、夹层钢化安全玻璃等。

7.2.6	人行天桥宜设雨棚，如暂时没条件设置，应预留设置雨棚的

空间及荷载。

22

7.3	栏杆与扶手

7.3.1	人行天桥的主桥、梯道及平台两侧应设置符合要求的栏

杆和扶手。

7.3.2	人行天桥栏杆应符合下列规定：

1  栏杆结构及底座设计应安全可靠，其设计荷载应符合

本标准第 5.2.10 条的规定；

2  栏杆应采用坚固、耐久的材料制作，栏杆材料可选用不锈

钢、铝合金、耐候型钢、不锈钢板、夹层钢化安全玻璃和复合板材

等；

3  栏杆最上层横梁顶面与梯道台阶踏面、坡道坡面、平台顶

面及桥面之间的距离，应不小于 1.1m。当设置人和非机动车混行

的骑行坡道时，栏杆净高应不小于 1.4m；

4  栏杆竖直构件间的最大净间距不应大于0.11m，且不宜采用

横线条栏杆；

5  人行天桥的坡道、梯道和平台侧面凌空栏杆下方宜设置高

度不小于0.1m的安全挡台。

7.3.3	扶手应符合下列规定：

1  梯道宽度大于6m时，梯道中间宜增设栏杆扶手；

2	扶手应安装稳固，形状易于抓握。圆形扶手的外径宜为

35mm~50mm，矩形扶手的截面尺寸宜为35mm~50mm。若采用其

他形状的扶手，应为攀扶者提供与管状扶手的握法相似的形式；

3  扶手的材质宜选用防滑、耐久、热惰性指标好的材料。

7.3.4	人行天桥的行人流量较大时，可在桥面和梯道中间设置

隔离栏杆。

7.4	支座

7.4.1	桥梁支座应按其跨径、结构形式、反力力值、支承处的位移

及转角变形值确定其型号。桥梁可选用板式橡胶支座或四氟滑板橡

胶支座、盆式橡胶支座、球型钢支座及特殊支座。支座的材料、成

品等技术要求应符合国家现行相关标准的规定。

7.4.2	支座的设计、安装要求应符合有关标准的规定，且应易于检

查、养护、更换，并应有防尘、清洁、防止积水等构造措施。

23

7.4.3	主梁应在墩、台部位设置防落梁限位构造。

7.4.4	对于大中跨径的钢桥、弯桥和坡桥等连续体系桥梁，应根据

需要设置固定支座或墩梁固结，不宜全桥采用活动支座或等厚度的

板式橡胶支座。

7.5	排水

7.5.1	人行天桥的桥面应采用集中排水方式，梯道和平台可采用自

然排水方式。

7.5.2	人行天桥的排水设施应适应桥梁结构的变形，细部构造布置

应保证桥梁结构不受排水设施和渗漏水流的侵蚀。

7.5.3	人行天桥的桥面排水应符合下列规定：

1  人行天桥的桥面应设置不大于2.0%的排水纵坡，并应做成

圆滑曲线。人行天桥的桥面最小纵坡不宜小于0.5%；

2	人行天桥的桥面可根据不同类型铺装设置不大于2.0%的

排水横坡。横坡可采用双向坡，也可采用单向坡，最小横坡值可采

用0.5%；

3	人行天桥的桥面排水可在桥面低处设置排水沟、截水沟或

地漏等，进行有组织排水，最低处设置泄水孔导入排水管。泄水孔

的构造应保证桥面积水能全部排出；

4  排水管应在桥墩处接入地面，其布置应利于桥面排水，方

便养护，不宜设置在梁体或墩柱内部；排水管应少设连接弯头，宜

采用有清除孔的连接弯头，底部应做好散水处理，就近排入市政雨

水管道系统；排水管的设置位置宜充分考虑与海绵城市系统的衔

接；

5  排水管应采用坚固、抗腐蚀性能良好的材料制成。管径应

根据桥梁汇水面积计算确定；

6  排水管应与人行天桥连接牢固，防止坠落。

7.5.4	人行天桥的梯道排水应符合下列规定：

1  梯道踏步和平台应设置0.5%~1.0%的排水纵坡；

2  梯道踏步和平台可设置不大于2.0%的横坡。梯道与主桥在

同一方向时，梯道的横坡宜与主桥横坡一致；梯道与主桥垂直设置

时，梯道的横坡宜与主桥的纵坡一致。

24

7.5.5	当桥面及梯（坡）道结构有拼接缝、构造缝时，应采取止水

措施。

7.5.6	设有自动扶梯、垂直电梯的人行天桥，应考虑自动扶梯、电

梯基坑排水。电梯运行产生的污水应进行预处理，再排入污水管。

7.6	铺装、防水和伸缩装置

7.6.1	人行天桥的铺装应符合下列规定：

1	人行天桥的桥面、梯道和平台应设置铺装层。铺装层应符

合平整、防滑、耐磨、排水、无噪音、便于养护的要求；

2  人行天桥的铺装形式应根据桥梁结构形式、使用条件等确

定。铺装与桥面应具有良好的粘结性能，铺装材料应具有优良的抗

冻性能及耐久性能；

3  人行天桥的铺装可采用防滑地砖、石材砖、防腐木、树脂

聚合物、彩色陶瓷颗粒骨料等常规材料，木地板宜在景区使用；

4	人行天桥的铺装防滑标准应按现行行业标准《建筑地面工

程防滑技术规程》JGJ/T 331的规定采取防滑措施；

5	桥面铺装样式及色彩应根据桥梁桥型及周边环境进行设

计，样式及色彩可体现功能分区辨识和导引效果。

7.6.2	人行天桥的防水应符合下列规定：

1  人行天桥的铺装层下应设防水层，防水层技术性能应符合

现行行业标准《城市桥梁桥面防水工程技术规程》CJJ 139、《公

路钢桥面铺装设计与施工技术规范》JTG/T 3364-02 等标准的规定。

防水层的做法应根据桥梁结构和桥面铺装的形式等具体情况确定；

2  应采取必要的措施，保证铺装层与防水层之间的积水能顺

利排出。

7.6.3	人行天桥的伸缩装置应符合下列规定：

1  人行天桥结构应设置止水型的伸缩装置；

2  人行天桥主桥和梯道之间的伸缩装置应能满足主桥和梯道

不同方向的变形要求；

3  人行天桥所采用的伸缩装置，不应影响行人的安全通行。

7.7	交通标志和导向设施

25

7.7.1	人行天桥应设置桥下限高的交通标志，标志牌不应侵入桥下

道路净空界限。交通标志的设置应符合交通管理部门的统一规定。

7.7.2	人行天桥的梯道口和内部宜设置必要的导向标志。

7.7.3	人行天桥桥位处的道路两侧未设置全封闭导向护栏时，可在

路中设分隔栏杆。

7.7.4	人行天桥的地面梯道出入口附近一定范围内，应设置地面导

向护栏。护栏断口宜与人行天桥两侧附近交叉路口的地形相结合，

每侧长度宜为50m~100m。

7.7.5	护栏不宜采用有蹬踏面的结构，其材料应坚固，形式、颜色

应与周围环境相协调。

7.8	照明

7.8.1	照明设计需和其周边的道路照明形成良好的协调和补充。

7.8.2	当利用道路照明的桥面照度小于 2Lx、或阶梯照度小于 5Lx

时，应专门设置人行天桥照明。

7.8.3	人行天桥的功能照明设计应符合下列规定：

1	专门设置照明的人行天桥桥面的平均水平照度不应低于

5Lx，封闭式的人行天桥不应低于 30Lx。梯（坡）道照度宜适当提

高，且梯道踏板的水平照度与踢板的垂直照度的比值不应小于 2:1。

应合理选择和布设灯具，使照度均匀；

2  设置垂直电梯的人行天桥电梯出入口照度值应为

80Lx~100Lx，照明装置应靠近电梯门安装；

3  照明设施应设置电气安全防护、防坠落等安全措施。

7.8.4	人行天桥的景观照明设计应符合除本标准的第 6.0.7 条的规

定外，还应符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163

的有关规定。

7.8.5	人行天桥的照明灯具应符合下列规定：

1  灯具应为防触电保护等级 I 类设备，能触及的可导电部分

应与固定线路中的保护线可靠连接；

2  灯具应根据安装位置采取防水防潮措施，并应设置防外力

冲撞的保护措施；

3  灯具应采用 LED 等节能灯具；

4  灯具应方便拆卸更换。

26

7.8.6	人行天桥的照明应避免对行人和机动车驾驶员造成眩光影

响。

7.8.7	人行天桥的供配电系统、控制系统等应符合现行国家标准

《供配电系统设计规范》GB 50052 和现行行业标准《城市道路照

明设计标准》CJJ 45 的有关规定。

7.8.8	人行天桥夜景照明控制箱（柜）宜设置带通讯功能的控制终

端，并预留与城市夜景照明管理平台实时通信接口。

7.9	防噪声遮视设施

7.9.1	当人行天桥桥体外边沿距离居民楼横向距离不足 6 米时，宜

考虑加装遮视部件。如天桥建造后行人制造的噪音日均大于 60 分

贝时，应考虑加装防躁、降噪部件。

7.9.2	人行天桥的遮视设施应符合下列规定：

1  人行天桥的遮视部件不宜低于 2.2m；

2  遮视部件应满足风荷载下结构安全。

7.9.3	人行天桥的遮视部件，宜采用轻质、耐划的非玻璃构件，避

免采用强反光材料，避免产生光污染。

7.9.4	人行天桥的防噪声或遮视设施如采用封闭式结构，尚应验算

风荷载、雪荷载作用下的强度和抗倾覆稳定性。

7.10	防攀爬设施

7.10.1	人行天桥桥面以上如有高于桥面 2m 的临空结构，宜考虑

增设防攀爬设施。

7.10.2	人行天桥的防攀爬设施宜符合下列规定：

1  防攀爬设施前宜设置提示标志；

2	防攀爬设施构造外形宜以向桥面中线方向内凹型曲线为

主；

3  防攀爬构件不宜采用镂空结构，如有景观镂空需求，宜在

镂空部件的靠近桥面内侧加装透明板件；

4  防攀爬设施宜和遮视措施、降噪措施联合设计，减少附属

部件挤占桥面净宽。

7.10.3	斜拉桥、悬索桥的桥塔及人行天桥桥面上的高耸物与桥面

27

衔接处，宜在高耸物距桥面 2.5 米处设置防攀爬滑轮或类似防攀爬

设施。

7.11	天桥智慧化接口

7.11.1	人行天桥的智慧化系统，应包括感知监测子系统、巡检子

系统及智慧储能子系统的中的一个或多个。

7.11.2	人行天桥的智慧化系统应具备网络视频监控功能、智能巡

检功能、绿电存储功能中的一个或多个功能。

7.11.3	智慧化系统应包含智能视频分析器、报警服务器，宜包含

监测数据设备、储能设备。

1  智能视频分析器：应具备对监控画面进行分析处理，具有

存储、功能和日志管理功能；

2  报警服务器：报警管理服务器是运行在服务器上的系统，

应具有数据采集、处理和网络广播双向功能；

3  监测数据设备：布置于人行天桥结构内或外表面，应具备

采集人流数据，实时在线监测桥梁健康状况的功能；

4  储能设备：可具备收集太阳能等绿色能源并加以储存及供

电的功能。

7.12	其他

7.12.1	人行天桥跨越快速路机动车道、城市轨道交通、高速公路、

铁路干线等范围时，人行天桥两侧应设防抛网。跨越快速路、城市

轨道交通、高速公路、一般铁路的防抛网距桥面的高度应不小于

2m，跨越高速铁路的防抛网距桥面的高度应不小于 2.5m。防抛网

的网孔尺寸不宜大于 50mmx100mm，跨越铁路时网孔尺寸不宜大

于 20mmx20mm。防抛网的设置范围为所跨线路保护区的宽度并向

路外分别延长 10m-20m。

7.12.2	人行天桥的防雷设计应符合现行国家标准《民用建筑电气

设计规范》JGJ 16、《建筑物防雷设计规范》GB 50057 和《建筑

物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343 的规定。

7.12.3	人行天桥梁底挂有无轨电车、轨道交通等馈电线时，馈电

线与人行天桥间应有双重绝缘设施，人行天桥应有接地设施。

28

7.12.4	全封闭式人行天桥应设置有通风、排水和防火措施，并应

满足相关规范要求。

29

8	无障碍设施

8.1	一般规定

8.1.1	为适应我省无障碍环境建设的需要，推进人行天桥的无障碍

设施设置标准化，人行天桥的无障碍设施应按照城镇规划有关要求

统一设置，形成完善的无障碍步行系统。

8.1.2	人行天桥无障碍设施的设计，应充分调研、分析服务对象对

无障碍设施的需求，针对服务对象及预测的通行量，设置适用的无

障碍设施。

8.1.3 人行天桥的无障碍设施布设应针对服务对象通行的具体需求

状况，结合周边灯控路口、地铁车站等过街设施的无障碍设施统一

考虑。

8.1.4	人行天桥的桥面、坡道、梯道、电梯轿厢等地面应采取有效

的防滑措施。

8.2	设置原则

8.2.1	无障碍设施的建设和运行维护应遵循下列基本原则:

1  满足残疾人、老年人等有需求的人使用，消除其在社会生

活上的障碍；

2  保证安全性和便利性，兼顾经济、绿色和美观；

3  保证系统性及无障碍设施之间有效衔接；

4  从设计、选型、验收、调试和运行维护等环节保障无障碍

通行设施、无障碍服务设施和无障碍信息交流设施的安全、功能和

性能；

5  无障碍信息交流设施的建设与信息技术发展水平相适应。

8.2.2	携带重物出行或乘坐轮椅出行的行人流量较大地区，人行天

桥应设置坡道或无障碍电梯。

8.2.3  与地面高差大于6.0m的人行天桥宜设置上行自动扶梯或电

梯。

8.2.4	大型商业区、活动聚集区、广场等行人过街交通量密集、单

30

位宽度人流量大于2500人/h的地区，人行天桥宜设置自动扶梯。

8.2.5	设置无障碍电梯、自动扶梯的人行天桥，应充分考虑供电、

运营、维护等建设管理要求。

8.2.6	人行天桥无障碍设施的设计应安全可靠，经济适用，兼顾工

程可实施性、景观要求、管理要求等。

8.2.7	垂直交通设施（电梯、扶梯、梯道、坡道等）不应设置在道

路交叉口视距三角形范围内。

8.2.8	设置梯道、坡道、自动扶梯、电梯等设施后，地面人行道最

小有效通行宽度不应小于1.50m。

8.3	坡道

8.3.1	坡道宜沿直线布置，不宜设置曲线坡道。弧线形坡道的坡度，

应以弧线内缘的坡度进行计算。

8.3.2	无障碍坡道的布置应符合下列规定：

1	有轮椅使用的坡道纵向坡度不应大于 1:12，横桥向坡度不

应大于 1:50；

2  坡道的净宽不应小于 2.0m。轮椅专用坡道的净宽不应小于

1.5m，有特殊困难时不应小于 1.2m；

3  坡道的高度每升高 1.5m，应设深度不小于 2.0m 的中间平

台；有轮椅使用的每段提升高度不应大于 0.75m，应设深度不小于

1.5m 的中间平台；改向平台深度不得小于坡道宽度。

8.3.3	坡道的表面应采取有效防滑措施，但不应采用锯齿状坡道。

8.3.4	坡道入口平台与地面人行道有高差时，应采用坡道连接。

8.3.5	有轮椅使用的坡道应在两侧设置扶手，坡道与休息平台的扶

手应保持连续。

8.4	梯道

8.4.1	梯道不宜设置斜踏面或扇形踏面。

8.4.2	踏面不可有向外伸出的突缘，踢面垂直或后斜与垂直面距离

不应大于 15mm。

8.4.3	人行天桥梯道出入口与地面人行道有高差时，宜设置坡道接

顺。

31

8.4.4	梯道踏步应设置色差明显的防滑条或采用有效的防滑措施。

防滑条应靠近踏步边缘布置，距踏步外边缘的距离不得大于

30mm，防滑条高度应为 3mm~5mm。

8.5	垂直升降电梯

8.5.1	人行天桥上的电梯应采用室外型无障碍电梯。

8.5.2	电梯设置位置应有明显的无障碍确认标识。

8.5.3	候梯范围内应无明显障碍物，其深度不宜小于 1.80m，宽度

不宜小于 1.80m。

8.5.4  候梯区应设置防淹措施，其进深和宽度应方便轮椅安全进

出。

8.5.5  电梯井道应设置通风措施，透明井道还应设置顶部隔热设

施。

8.5.6	电梯呼叫按钮中心高度应为 0.9m~1.0m。呼叫按钮附近应有

信号灯和声音提示。

8.5.7	垂直电梯应采用全部或局部透明的梯井和轿厢，同时考虑外

立面遮阳措施；电梯应设照明、安防系统；电梯应设置雨棚等防雨

设施。

8.5.8	电梯设计除符合现行国家标准《液压电梯制造与安装安全规

范》GB 21240 的规定外，并应符合下列规定：

1  电梯轿厢门开启后净宽度宜为 1.0m，新建和扩建电梯轿厢

开启后的通行净宽不应小于 0.9m，既有电梯轿厢改造或改建的门

开启后的通行净宽不应小于 0.8m，宜选用双扇中分门；

2	轿厢内净宽度不应小于 1.10m，净深度不应小于 1.40m；

3  轿厢内除设置标准选层按钮外，还应设置低位选层按钮。

低位选层按钮应设置于轿厢侧壁，按钮中心高度应为

0.85m~0.90m，并带有盲文；

4  轿厢内部面对轿门的墙面上，应安装镜子或采用镜面不锈

钢。镜子下沿高度距轿厢内部地面不大于 0.60m；

5  轿厢内三面厢壁上应设置距地面高 0.65m~0.70m 的扶手，

四面厢壁如为透明玻璃时应选用安全玻璃，在底部应设置防止轮椅

碰撞的金属护壁板，高度宜为 0.35m；

6  轿厢内、外均应有运行方向、层站显示和语音提示；

32

| 名义宽度 (m) | 额定速度 (m/s) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0.50 | 0.65 |
| 1.00 | 不大于 6000 P/h | 不大于 7300 P/h |

7  轿厢门全开启时间应不小于 5s；

8  电梯门应有防夹功能，至少配有门光幕保护，光幕线数不

少于 48 线；

9  电梯应具备自动平层功能；

10  电梯应具备停电应急平层功能，保证乘客安全离开电梯。

8.6	自动扶梯

8.6.1	人行天桥的自动扶梯应采用室外型公共交通型扶梯。

8.6.2	自动扶梯设计通过能力宜符合表 8.6.2 的规定。

表 8.6.2	自动扶梯设计通过能力

8.6.3	自动扶梯设计除符合现行国家标准《自动扶梯和自动人行道

的制造与安装安全规范》GB 16899 的规定外，并应符合下列规定：

1	自动扶梯宽度宜采用 1.0m，运输速度不应小于 0.5m/s，宜

选用 0.65m/s，倾斜角不应大于 30°；

2	自动扶梯的各支点应按产品要求设置预埋件和预埋吊装条

件；相关主体结构的强度计算应考虑自动扶梯的动、静荷载；

3	自动扶梯的设置位置应避开结构的诱导缝和变形缝，跨越

时应采用相应的构造措施；

4	当上、下行均采用自动扶梯时，应加设人行梯道；

5	不应采用透明玻璃护壁板；

6	作为故障疏散用的自动扶梯，应采用一级负荷供电；

7	公共交通型扶梯应设置附加制动器；

8	自动扶梯应具有变频调速等节能措施；

9	自动扶梯下基点格架外宜设集水坑和配备排水设施，且不

少于两个水泵。

8.6.4	自动扶梯踏步面至顶部结构底面垂直净空高度不应小于

2.3m。

8.6.5	自动扶梯与地面人行道连接处有高差时，宜设置坡道接顺。

33

8.7	盲道

8.7.1	无障碍电梯和通道等部位应设置提示盲道和行进盲道，盲道

的设置应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763 的规定。

8.7.2	人行天桥设置的盲道位置和走向，应方便视力障碍者安全、

便捷通行。

8.7.3	人行天桥出入口处的盲道应与周边人行道盲道系统衔接。

8.7.4	盲道上不得有障碍物。

8.7.5	行进盲道应保持连续。当行进盲道不能保持连续或行进规律

发生变化时，应加设提示盲道。

8.7.6	人行天桥的主桥、梯道的桥面，应沿前进方向设置连续行进

盲道。

8.7.7	盲道颜色应采用国家标准的棕黄色，并与所在地面有明显色

差。

8.7.8	人行天桥每段坡道、梯道的顶部与底部应设提示盲道。提示

盲 道 距 每 段 坡 道 、 梯 道 的 顶 部 与 底 部 为 0.30m ， 其 宽 度 为

0.30m~0.60m，长度与坡道、梯道的宽度相对应。

8.7.9	距梯道、坡道、电梯出入口 0.25m~0.50m 处应设提示盲道，

提示盲道宽 0.30m~0.60m。电梯出入口处的提示盲道应设在候梯厅

呼叫按钮下，避开电梯门。人行天桥其他位置路面高差变化处应设

提示盲道。

8.7.10  人行天桥坡道、梯道的桥下三角区位于人行道时，防护措

施周围应设提示盲道。

8.8	标识和引导系统

8.8.1	满足无障碍要求的人行天桥，应针对无障碍设施设置引导与

指示的无障碍标识。引导标志布置应系统、连续、醒目、易于识别。

8.8.2	无障碍标志应符合现行国家标准《标志用公共信息图形符号

第 9 部分: 无障碍设施符号》GB/T 10001.9 的规定。

8.8.3	在坡道、电梯等需提示无障碍设施位置处，应设置无障碍设

施确认标志。

8.8.4	人行天桥出入口处可设置为盲人指示方向的盲文提示牌。

8.8.5	在坡道和梯道开始、结束、转弯的地方，扶手上应设有凸起

34

的方向指示标志。

8.8.6	标志牌的规格、符号、颜色、字体宜统一标准。

8.9	栏杆与扶手

8.9.1	人行天桥的栏杆及扶手除应满足本标准 7.3 节规定外，还应

满足以下无障碍设计要求：

1  栏杆上扶手高度应为 0.85m～0.90m。考虑残疾人通行时，

两侧栏杆应设置双层扶手，下层扶手的高度为 0.65m～0.70 m。在

儿童通行较多处，两侧栏杆应设置双层扶手，下层扶手的高度为

0.8m；

2  扶手应连续，不间断。每段梯道和坡道的扶手都应在首、

末两端水平伸展出不少于 0.40m。扶手末端应向墙面或向下延伸，

延伸长度不应小于 0.10m。

8.9.2	人行天桥的坡道、梯道和平台侧面凌空栏杆下方宜设置高度

不小于 0.1m 的安全挡台。

8.9.3	当梯道、坡道的桥下三角区净空高度小于 2.0m 时，应在 2.0m

以下高度范围安装防护栅栏等安全措施。

8.9.4	坡道向下到达有车辆经过的地方时，必须在离开坡道底部不

少于 2.0m 处，设置不小于坡道宽度的护栏。

35

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/488073126041006046