附件1.9

# 重氮化工艺

安全控制设计指导方案(试行)

目录

1概述	1

1.1   重氮化工艺	1

1.2   重氮化反应类型	1

1.2.1顺法重氮化反应	1

1.2.2反加法重氮化反应	1

1.2.3    亚硝酰硫酸法重氮化反应	1

1.2.4硫酸铜触媒法重氮化反应	2

1.2.5盐析法重氮化反应	2

1.3   重氮化工艺关键设备和重点监控单元	2

1.3.1重氮化工艺的关键设备	2

1.3.2重氮化工艺的重点监控单元 	3

1.4   重氮化工艺涉及的主要危(wei)险介质	3

1.4.1重氮化原料	3

1.4.2产品和中间产品	4

1.4.3其他	4

1.5山东省主要重氮化工艺产品目录	5

2 危(wei)险性分析	6

2.1    固有危(wei)险性	6

2.1.1    火灾危(wei)险性	6

2.1.2爆炸危(wei)险性	7

2.1.3中毒危(wei)险性	7

2.1.4    腐蚀及其他危(wei)险性  	7

2.2   工艺过程的危(wei)险性	8

2.2.1    反应过程的危(wei)险性	8

2.2.2    反应安全风险评估	8

2.2.3危(wei)险和可操作性分析	8

3  重点监控的工艺参数和控制要求	10

3.1温度	10

3.2压力	10

3.3   投料速率、物料配比和 PH 值	10

3.4液位	11

3.5亚硝酸钠(亚硝酰硫酸)流量	11

4推荐的安全控制方案	12

4.1   各工艺参数控制方式	12

4.2工艺系统控制方式	12

4.2.1    基本监控要求	12

4.2.2基本控制要求	12

4.2.2.2其他	13

4.3   根据反应安全风险评估结果，制定相应的控制措施	14

4.4   仪表系统选用原则	14

4.4.1     基本过程控制系统(BPCS)选用原则	14

4.4.2    安全仪表系统选用原则	14

4.4.3     气体检测报警系统(GDS)选用原则	15

4.5其他安全设施	15

5通用设计要求	16

5.1   采集产品工艺资料	16

5.2   确定改造范围	16

5.3   仪表设备选型	17

5.5   与建设方技术交底，提交改造图纸，签署设计变更	17

6典型工艺安全控制系统改造设计方案	18

6.1工艺简述	18

6.2   装置重氮化工艺危(wei)险性分析	18

6.2.1    固有危(wei)险性	18

6.2.2    工艺过程的危(wei)险性	19

6.3装置重氮化工艺控制方案综述	19

7重氮化工艺安全控制系统设计指导方案附表、附图	21

7.1    山东省主要重氮化工艺产品目录(附表1)	21

7.2   重氮化工艺重点监控参数的控制方式(附表 2)	21

7.3企业需提交的设计资料清单(附表3)	21

7.4   某企业重氮化工艺控制、报警、联锁一览表(附表4)	21

7.5   工艺管道与仪表流程图(附图1)	21

附表1山东省主要重氮化工艺产品目录	22

附表2重氮化工艺重点监控参数的控制方式	23

附表3企业需提交的设计资料清单	24

附表4某企业重氮化工艺控制、报警、联锁一览表	25

附图1某企业重氮化工艺管道与仪表流程图	27

1概述

1.1重氮化工艺

一级胺与亚硝酸在低温下作用，生成重氮盐的反应。脂肪族、芳香族和杂环的一级胺都可以进行重氮化反应。通常是把含芳胺的有机化合物在酸性介质中与亚硝酸钠作用，使其中的胺基(-NH)转变为重氮基(-N=N

-)的化学反应。涉及重氮化反应的工艺过程为重氮化工艺。

1.2重氮化反应类型

重氮化反应主要包括：顺法、反加法、亚硝酰硫酸法、硫酸铜触媒法

和盐析法五种类型。

# 1.2.1顺法重氮化反应

指在重氮盐的制备过程中，先在重氮化原料溶液中加入适量酸，低温下再向釜内加入亚硝酸钠的重氮化方法。如对氨基苯磺酸钠与2-萘酚制备

酸性橙-Ⅱ染料、芳香族伯胺与亚硝酸钠反应制备芳香族重氮化合物等。

# 1.2.2反加法重氮化反应

指先按照比例配置重氮化原料和亚硝酸钠溶液，再将料液缓慢加入低

温盐酸溶液的重氮化方法。如间苯二胺生产二氟硼酸间苯二重氮盐；苯胺

与亚硝酸反应生产苯胺基重氮盐等

# 1.2.3亚硝酰硫酸法重氮化反应

指先将芳伯胺溶于浓硫酸或者冰醋酸，再向其中加入亚硝酰硫酸的重氮化方法。如2-氰基-4-硝基苯胺、2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺、2、4-二硝基-6-溴苯胺、2、6-二氰基-4-硝基苯胺、  2,4-二硝基-6-氰基苯胺、邻氯

对硝基

苯胺为重氮组分与端氨基含醚基的偶合组分经重氮化、偶合成单偶氮分散

染料。

主反应：

2,4-二硝基-6-溴-苯胺    亚硝酰硫酸                        重氮盐

副反应：

2NOHSO+HO→2HSO₄+NO1+NO,t

# 1.2.4硫酸铜触媒法重氮化反应

将氨基苯酚类溶解于碱溶液中，与亚硝酸溶液一起加入溶有硫酸铜的

弱酸(如乙酸)溶液中，发生重氮化反应。如邻、间氨基苯酚用弱酸(醋酸、

草酸等)或者易于水解的无机盐和亚硝酸钠反应制备邻、间氨基苯酚的重氮

化合物等。

# 1.2.5盐析法重氮化反应

首先将偶氮化合物加碱溶解，然后盐析，使全部成为偶氮体的钠盐。析出沉淀过滤、迅速倒入盐酸和冰水的混合物，使重氮化反应得以实现。

如氨基偶氮化合物通过盐析法进行重氮化生产多偶氮染料等。

1.3重氮化工艺关键设备和重点监控单元

1.3.1重氮化工艺的关键设备

重氮化工艺关键设备是重氮化反应器(釜)

在重氮化工艺过程中，重氮化反应为放热反应，反应温度在重氮化工

艺中为重要参数需要严格控制，普通重氮化工艺反应温度需要控制在15℃

以下，有的重氮化工艺反应器(釜)内需要保持一定压力，故重氮化反应器(釜)应设置温度、压力监控设施和冷媒夹套、盘管；有些重氮化反应器(釜)属于压力容器，应设安全阀等安全附件。重氮化工艺涉及的物质

大多可燃物，在反应过程中如果浮现泄漏，使空气混入反应器(釜)或

者反应釜内搅拌不良、冷媒流量过低导致反应器(釜)内温度过高，都有可能造成爆炸事故，故反应器(釜)还应设置爆破片、导爆管等安全

附件。

重氮化反应需要在酸性下进行，所以重氮化反应釜需要根据反应介质

和反应条件，采取相应防腐措施。

# 1.3.2重氮化工艺的重点监控单元

重氮化工艺的重点监控单元为重氮化反应和后处理单元，重氮化反应单元重点监控反应釜内温度、压力、液位、 PH值；反应釜内搅拌速率；亚

硝酸钠流量；反应物质的配料比等。后处理单元重点监控温度。

1.4重氮化工艺涉及的主要危(wei)险介质

1.4.1重氮化原料

1.4.1.1亚硝酸钠

亚硝酸钠为白色或者淡黄色细结晶、无臭、略有咸味、易潮解，暴露在

空气中会被氧化变质。该物质属于无机氧化剂， 175℃发生分解，能引起

有机化合物着火或者爆炸。与还原物、有机物、易燃物如硫、磷或者金属

粉末等混合可形成爆炸性混合物，急剧加热时可发生爆炸。亚硝酸钠毒作

用为麻痹血管运动中枢及周围血管，形成高铁血红蛋白，急性中毒表现为全

身无力、头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、呼吸艰难，检查见皮肤粘膜明

显紫绀，严重者血压下降、昏迷，死亡。接触人手、足部皮肤可发生伤害。

1.4.1.2亚硝酰硫酸

亚硝酰硫酸为无色梭形结晶，与有机物(如木屑、草等)接触会燃烧。与  还原剂发生剧烈反应。遇潮时对大多数金属有腐蚀性。遇水分解为硫酸、硝酸，并产生有毒的氧化氮气体。亚硝酰硫酸对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激作用和腐蚀作用，蒸气或者雾能引起角膜炎、结膜炎，并可引起失明，引

起呼吸道刺激和支气管痉挛，化学性肺炎、肺水肿，严重者可致死。

1.4.1.3其他原料

重氮化反应原料主要是芳香族、脂肪族和杂环的一级胺化合物。

重氮化原料大多为易燃易爆液体，如苯胺，闪点70℃、爆炸上限11%、爆炸下限为1.3%。还有可燃固体，如邻硝基苯胺，遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。  重氮化原料绝大部份有毒害性，人员接触、误食、吸入会对身体造成伤害，甚至死亡。同时部份重氮化原料在受热或

者光照条件下，会发生分解，释放有毒气体。

1.4.2产品和中间产品

重氮盐，特殊是带有硝基的重氮盐，在温度稍高或者是光照作用下即易发生分解，有的在室温即进行分解。在干燥状态下，有些重氮盐不稳  定，活性大，受热或者磨擦、碰撞会发生分解爆炸。在酸性介质中，有些金属如铁、铜、锌等能促使重氮化物激烈分解甚至爆炸。重氮化物普通是有一定毒害性，人员接触、误食、吸入会对身体造成伤害，甚至造

成人员死亡。1.4.3其他

重氮化反应中需要加入无机酸调整反应过程的 PH值，使用的酸可以是

盐酸、硫酸、高氯酸等，这些物质全部具有腐蚀性，在使用过程中对设备

管道有不同程度的腐蚀性。  同时部份无机酸如硫酸、高氯酸具有强氧化性，与可燃、还原性物质接触可能浮现火灾爆炸危 (wei)    险。部份无机酸与人

体接触可能造成灼伤。如盐酸、高氯酸等受热易分解或者释放出有毒、有

刺激性气

体。

1.5山东省主要重氮化工艺产品目录

山东省主要重氮化工艺有颜料、分散染料、  1,3,5-三溴苯、α-氯代丙烯

腈、2-氯-5-氯甲基吡啶等生产。

山东省主要重氮化工艺产品目录详见附表1。

2危(wei)险性分析

重氮化反应是一个放热过程，  生产过程所使用的原料大多具有易燃性、有毒性、腐蚀性，一旦泄漏危 (wei)    险性较大。生产的重氮化合物极不稳

定，活

性强，受热或者磨擦、撞击等作用能发生分解甚至爆炸。

2.1固有危(wei)险性

固有危 (wei)险性指重氮化反应中的原料、产品、中间产品等本身

具有的危险有害特性。

2.1.1火灾危(wei)险性

重氮化反应的主要火灾危(wei)    险性在于所产生的重氮盐，如重氮盐酸盐

(C 日GI)、重氮硫酸盐(CNSO),特殊是含有硝基的重氮盐，如 重氮二硝基苯酚[(NO₂)₂N₂C₆H₂OH   ]等，他们在温度稍高或者光的做用下，

极

易分解，有的甚至在室温下亦能分解。普通每升高10℃,分解速度提高2

倍，在干燥状态下，有些重氮盐不稳定，活力大，受热、或者磨擦、碰撞

能分解爆炸。含重氮盐的溶液若洒落在地上，蒸汽管道上，干燥亦能引起火灾。在酸性介质中，有些金属如铁、铜、锌等能促使重氮化合物激烈分 解，甚至引起火灾的发生。作为重氮剂的芳胺化合物都是可燃有机物，在一定条件下也能引起火灾的发生。重氮化生产过程中所使用的亚硝酸钠是

无机氧化剂， 175℃时能分解与有机物发生着火。亚硝酸钠并非仅为氧化

剂，所以当遇到比其氧化性强的氧化剂时，又具有还原性，故遇到氯酸钾、高锰酸钾、硝酸铵等强氧化剂时有发生火灾的可能。当重氮化生产采用亚

硝酰硫酸法时。  亚硝酰硫酸能与有机物(如木屑、草等)接触会燃烧。与还原

剂发生剧烈反应。遇潮时对大多数金属有腐蚀性。遇水分解为硫酸、硝酸，

并

产生有毒的氧化氮气体。

2.1.2爆炸危(wei)险性

重氮化反应所产生的重氮盐，在温度高或者光的作用下，易分解，有

的甚至在室温也能分解，每当温度升高10℃,其分解速度提高2倍。在干燥状态下，有的重氮盐不稳定，活力大，受热或者磨擦、撞击能分解爆炸。重氮化反应大多数是一个放热过程，在正常工艺条件下操作，工艺中产生   的热量能通过换热、取热等方式移除，如果反应取热失效，工艺中产生的

大量热量会使体系温度升高。存在爆炸危 (wei)   险性。含重氮盐的溶液

若散落在地上、蒸汽管道上，干燥后亦能燃烧或者爆炸，亚硝酸钠还具有还原剂的性质，  遇到比它强的氧化剂能被氧化而导致燃烧或者爆炸。重氮化反应器，若温度过高，亚硝酸钠的投料过快和过量，会增加亚硝酸的浓

度，加速物料的分解，产生大量的氧化氮气体，亦有爆炸的危 (wei)险。

2.1.3中毒危(wei)险性

重氮化原料：如苯胺、苯二胺等大多为芳香类或者杂环类的一级胺，

重氮化原料大多具有毒性，对呼吸道、粘膜、眼睛等部位有刺激性。

亚硝酸盐：重氮化工艺中亚硝酸盐主要是亚硝酸钠，以亚硝酸钠为例，亚硝酸钠毒作用为麻痹血管运动中枢及周围血管，形成高铁血红蛋白，急性中毒表现为全身无力、头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、呼吸艰难；检查见皮肤粘膜明显紫绀。严重者血压下降、昏迷，死亡。接触工人手、足

部皮肤可发生伤害。

2.1.4腐蚀及其他危(wei)险性

重氮化工艺中腐蚀性危害主要由于在重氮化过程中为保持酸性条件，

其中需加入无机酸，无机酸除所具有的酸性外，部份无机酸具有强氧化性

或者容易分解释放出有氧化性气体。同时部份重氮化原料也具有一定腐蚀性。

2.2工艺过程的危(wei)险性

2.2.1反应过程的危(wei)险性

重氮化反应时必须严格控制亚硝酸钠(亚硝酰硫酸)的投料量。普通亚硝酸钠(亚硝酰硫酸)用量比理论值略高，但是如果亚硝酸钠(亚硝酰硫酸)过量过多，重氮化反应速度就会加快，导致生成的重氮盐分解而发生事故。若酸用量不足，生成的重氮盐容易和未反应的芳胺偶合，生成重

氮氨基化合物。对亚硝酸钠投料的速度也必须严格控制，如果投料过快，

会造成局部性亚硝酸钠过量，引起火灾爆炸危 (wei)险。重氮化反应过程

绝大多数为放热反应，  且多数为液相反应，  反应温度通常较低，普通在15℃

以下。反应产物、反应原料多为可燃液体或者可燃固体，受热易分解，反 应产物和部份反应原料在受热、光照、遇明火或者是受到磨擦碰撞时会发生爆炸。在重氮化工艺中，反应温度对反应的影响十分重要，重氮化物容

易分解，部分重氮化物在常温下即发生分解，普通每提高10℃重氮盐分

解速率提高2倍。在工艺过程中，反应温度稍有提高就可能浮现产物大量

分解，甚至出现反应失控发生火灾爆炸。

2.2.2反应安全风险评估

按要求开展反应安全风险评估的企业，应按照《精细化工反应安全风险评估导则(试行)》进行反应安全风险评估，  综合反应安全风险评估结果，

考虑不同的工艺危 (wei)险程度，建立相应的控制措施。

2.2.3危(wei)险和可操作性分析

本指导方案在实际应用中，其工艺产品的具体危(wei)险应按危(wei) 险与可操作性分析(HAZOP)或者预先危 (wei)  险分析(PHA)

或者事故树分析(ETA)等风险评价方法，对整个工艺过程的危(wei)

险性进行分析。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/488121015023006046