ICS 71.100. 20

J 74

DB35

福 建 省 地 方 标 准

DB35/T 1442—2014

基于RFID的车用气瓶数字化管理规范

Cylinder digital management specification for vehicle based on RFID

2014-05- 21 发布	2014-08- 21 实施

福建省质量技术监督局 发布

前言	II

1 范围	1

2规范性引用文件	1

3术语与定义	1

4符号与缩略语	3

5车用气瓶电子标签	3

5.1外形尺寸及封装尺寸	3

- 技术参数及性能	3

- 气瓶电子标签的安装	4

5.4数据存储和读写方式	4

- 5	加气机的要求	 4

6手持读写器	4

- 1屏幕参数	4

- 2功能	5

7加气站级管理系统	6

- 1加气站级管理系统	6

- 2加气站级管理系统的硬件组成	6

7.3加气站级的管理系统拓扑图	6

7.4加气站级管理系统的功能	7

- 5 站级管理系统			8

8公司级管理系统	8

- 1公司级管理系统			   8

8. 2 硬件系统平台	 -	8

8. 3	软件系统平台	 9

  - 改装管理	 9

8.5手持读写器更新管理	10

8. 6	远程安全监控	   10

8. 7	外地车辆加气管理	 10

8.8高级管理功能	10

8.9综合查询平台	11

8. 10与省级监督管理部门的对接	11

附录A	（规范性附录）气瓶电子标签对加气机的要求	12

,W ,	—1—

冃IJ	言

本标准按照GB/T 1.1-2009 ^标准化工作导则 第1部份：标准的结构和标准编写》起草。

本标准由福建省质量技术监督局提出。

本标准由福建省质量技术监督局归口。

本标准起草单位：福建省轻安工程建设有限公司、福建省特种设备检验研究院、福建闽能燃气有限 公司。

本标准主要起草人：陈锋、张元榕、吴杰、郑书雄、许康华、王硕、黄耀亮、龚凌诸、王东平、 连辉、黄融樟、梁航、杨跃钢、姚艳凤。

基于RFID的车用气瓶数字化管理规范

1范围

本标准规定了车用气瓶的术语和定义、气瓶电子标签、手持读写器、加气站级管理系统、公司级管 理系统。

本标准适用于基于RFID的车用数字化气瓶管理的加气站和相关管理单位。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB

GB

GB

GB

3836.1-2010爆炸性环境第1部分：设备通用要求

4943-2001信息技术设备的安全

9254-1998信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

11174-1997液化石油气

GB/T 13005-2011 气瓶术语

GB

GB

GB

GB

18047-2000

19204-2003

50058-1992

50156-2012

GB/T

GB/T

GB/T

GB/T

GB/T

17626. 2-2006

- 2006

- 2003

17626. 5-2QO<>

17626.6-2008

车用压缩天然气

液化天然气的一般特性

爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范

汽车加油加气站设计与施工规范

静电放电抗扰度试验

电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰试验

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

电聾兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 射_频场層应的传导骚扰抗扰度

电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 燃气汽车改装技术要求

GB/T 17626. 11-2008

GB/T 18437.1-2009

IS0/IEC 15693-2： 2006识别卡、无触点集成电路卡、附近式卡第2部分：空气接口和初始化 IS0/IEC 15693-3： 2009识别卡、无触点集成电路卡、附近式卡第2部分：防冲突和传输协议 ISO 14443非接触式IC卡标准

NB/T 1001-2011液化天然气（LNG）汽车加气站技术规盅.

3术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

3. 1

气瓶电子标签系统 RFID system for gas cyl i nder

由气瓶、电子标签、手持读写器、加气站级管理系统、公司级管理系统等相关接口组成的系统。

3. 2

电子标签	Radio Frequency Identification (RFID)

由耦合元件及芯片组成，每个标签具有唯一的电子编码，附着在一种物体上标识目标对象。电子标

签是RFID系统中真正的数据载体，存储被标识物体的相关信息，如生产厂家、生产日期、生产批次、产 品名称、产品规格等。

3. 3

手持读写器	RFID hand-held reader

人工手持读取或可以写入标签信息的设备，简称：手持读写器。

3.4

天线 antenna

在电子标签和读写器间传递射频信号。

3.5

气瓶 gas cylinder

公称容积不大于3000L，用于盛装气体的移动式压力容器，其材质有钢质、钢质和复合材料以及单 一复合材料瓶。

3. 6

CNG 气瓶 CNG cylinder

用于盛装压缩天然气的高压容器，工作压力20MPa，X作温度为常温。

3. 7

车用气瓶vehicle gas cylinder

用于车辆上、公称容积不大于3000L的移动式压力容器。

3. 8

LNG 气瓶 LNG cyl inder

用于盛装液化天然气的容器，工作压力为1.6MPa,工作温度：一162°C。

3. 9

LPG 气瓶 LPG cylinder

用于盛装液化石油气的的容器，工作压力〉1. 6MPa,工作温度：常温。

3. 10

CNG气体	CNG compressed naturaI gas

指符合GB18047-2000《车用压缩天然气》中第4条中技术指标的气体。

3. 11

LNG 气体 LNG I i quef i ed natura I gas

指符合GBT19204-2003《液化天然气的一般特性》中第5. 2条中皮术特•性的气体。

3. 12

LPG 气体 LPG I i quef i ed petro I eum gas

指符合GB 11174-2011《液化石油气》标准第3条技术要求的气体。

3. 13

无线数据传输 w i re I ess data transm i ss i on

指利用无线传输模块将工业现场设备输出的各种物理量进行远程传输，传输的是开关量，可以做到 远程设备遥测遥控。

3. 14

加气站级管理系统 management system for filling station

指由站级硬件系统和软件系统组成，站级车用气瓶电子标签的数据处理中心，可识别并判断车用气 瓶的各种参数，为加气机的安全加气提供正确判断。

3. 15

公司级管理系统	management system for company

指公司级的数据处理中心，存储并处理本地区所有车用气瓶数据，及各加气站站级管理系统上传的 数据，同时为各种程序提供数据服务；此系统还能完成所有加气站、检验站、改装厂的数据上传和下传 以及信息交流。

4符号与缩略语

LNG 	液化天然气(Liquefied Natural Gas)

CNG 	压缩天然气(Compressed Natural Gas)

LPG 	液化石油气(Liquefied Petroleum Gas)

L-CNG — 液化天然气转化为压缩天然气

RFID 	射频识别(Radio Frequency IDentification，)

SCADA 	数据采集与监视控制系统(Supervisory Control And Data Acquisition)

NGV 	天然气车辆(Natural Gas Vehicle)

5车用气瓶电子标签

- 1外形尺寸及封装尺寸

5. 1. 1外形尺寸

车用气瓶电子标签电子标签娣秽^寸2 3mm X 46mm X 3mm:

5. 1.2封装尺寸

12mm X 25mm X 2mm^ 电子标签封装尺寸	50mp. \ 5mm；

5.2技术参数及性能

5.2. 1空中通信

车用气瓶电子标签的空中通信应符合IS0/IEC 15693-2:2000《识别卡、无触点集成电路卡第2部分: 空气接口和初始化》(2000年英文版)标准的规定。

5.2.2储存器

车用气瓶电子标签采用RFID芯片作为储存器，其技术要求；存储容量：1Kbit以上；工作频率： 13. 56MHz；快速数据传送：大于53 Kbit / s；频点漂移控制在±0. 3MHz范围内；工作温度：-35°C〜 80°C:读写距离：不小于2cm〜3cm。

5.2.3封装颜色

电子标签封装颜色按指定颜色进行封装，能区分不同加气介质，不同类型的电子标签。

5.2.4使用寿命

读写次数N100000次，数据保存时间N10年。

5.3气瓶电子标签的安装

气瓶电子标签安装分为单个气瓶和多个气瓶两种方式

5. 3. 1单个气瓶的燃气车辆

每辆LNG、CNG或LPG汽车加气口配发一枚车辆电子标签并与车用气瓶粘贴（一枚）气瓶电子标签型 号一致，将电子标签、气瓶、车辆信息绑定。

5.3.2多个气瓶的燃气车辆

5.3.2.1在为每个气瓶配发一枚气瓶电子标签的基础上，应为每辆LNG、CNG或LPG汽车加气口配发一 枚车辆电子标签，将车辆及其所有气瓶的信息绑定。

5.3.2.2通过电子标签的粘贴，赋予每只气瓶唯一的“电子身份证”，对车载气瓶进行动态追踪管理 和控制。建立车辆、车用气瓶完整信息及全生命过程档案信息库，记录其改装、充装、检验、报废等过 程每笔记录。

5.4数据存储和读写方式

5.4.1车用气瓶电子标签数据存储及读写方式

应将燃气车辆的气瓶检验日期、报废日期、锁定状态和使用寿命日期等电子标签数据加密存储在车 辆电子标签和车用气瓶电子标签的RFID芯片中，通过手持读写器（无线数据读写器）加密读取车辆电子 标签和车载气瓶电子标签数据，以确定能否为LNG、CNG或LPG车辆加气。

5.4.2内存与数据格弍：

应按照IS0/IEC 15693-3.2000《识别卡、无触点集成电路卡第3部分：防冲突和传输协议》（2001 年英文版）标准的规定，确定车辆电子标签和车用气瓶电子标签芯片的内存与数据格式。

- 5加气机的要求

车用气瓶电子标签对加气机的要求应符合附录A的规定

6手持读写器

- 1屏幕参数

手持读写器的的屏幕参数如下：

a）	采用60mm （2. 4英寸）液晶彩色屏幕，主频分辨率采用320X240像素；

b）	工作频率为433MHz；

c）	空中数据交换频率为13. 56MHz；

d）	支持协议类型如下：

1）	ISO 15693-2识别卡、无触点集成电路卡、附近式卡;

2）	ISO 14443非接触式IC卡标准协议。

e）	存储卡采用MicroSD卡；

f）	内存＞2G。

6.2功能”

6.2.1功能框图

手持读写器功能框图见图1所示。

RFID 射频电路

數据存储

无线通讯

电源管，

复位电路

32位

ARM

图1手持读写器功能框图

6.2. 1. 1基本功能

手持读写器应具备的基本功能如下：

a）	扫描：根据枪号扫描电子标签信息到手持读写器；

b）	历史：历史栏可翻阅最近扫描过的10000条记录；

c）	黑名单：黑名単菜单中显示的是黑名单版本号及黑名单总条数；

d）	时间：时间菜单显示的应是系统当前时间，该时间是以加气机时间为准，正常情况下无需手动 设置信息：信息梟单中显示的是手持机版本号，版权，以及加气站站名，及操作员姓名；

e）	设置：设置栏菜单中可以设置左右扫描键的枪号、手持读写器的编号、写序列号以及信号通道;

f）	状态：状态菜单显示的是乘，余电如信息；

g）	帮助：帮助菜单显示的是手持机使用的帮助信息；

h）	关机：关闭手持机；

i）	刷新功能：可以使用手持设备来刷新电子标签便辱。，

6.2. 1.2技术参数

6.2. 1.2. 1无线通讯主要技术参数

手持读写器无线通讯主要技术参数如下：

a）	工作频率：433MHz频段：

b）	发射功率：10dBm （10mW）:

1）通过站级手持读写器的扫描，即可判读车用气瓶电子标签和车辆电子标签的所有信息，并能记录保存7d〜10d

的加气信息，且通过无线或有线方式将加气记录上传到加气站的加气管理子系统中。

c）	接收灵敏度：T00dBm；

d）	波特率：9600,n, 8,1；

e）	有效距离：50m连接外部鞭状天线，阻抗50Q；

f）	防爆标志：ExibIIBT4；

g）	提供方式:提供点对点、点对多点、多点对点等多种无线组网方式。

6.2.1.2.2 RFID读卡模块主要技术参数

RFID读卡模块主要技术参数如下：

a）	读写距离：大于3cm〜5cm；

b）	频率：13.56MHz；

c）	执行标准：IS。15693, ISO 14443A/B。

d）	识别时间：单个标签W1s；

e）	连续稳定读取标签率：N 99.99%

6.2.1.2.3界面部分

采用彩色LCD（有背光、宽温），中文显示，并可切换成英文菜单；采用25键人机工程学键盘；面 板带有电源、电量、运行、警告及通讯指示灯；采用蜂鸣器提示或扩展语音提示；人性化设计，可单手 操作；系统时钟实时显示当前时间，网络对时；32M bits Flash存储空间；支持汉字输入。

6.2.1.2.4供电部分

电池7. 4V/1300mAh可充电锂电池组，提供备用电池一块；充电采用旅充模式，无需拆卸电池可直接 充电；充电应在安全环境下进行。

6.2. 1.2.5使用环境条件

环境温度：-20°C〜+70°C,存储温度：-30°C〜+80°C；相对湿度：5%~95%;海拔高度：W 1000m； 无腐蚀气体环境，无其它热源直接辐射。

7加气站级管理系统

7.1加气站级管理系统

加气站级管理系统由硬件系统和软件系统组成，是加气站级的车用气瓶电子标签的数据处理中心， 其与公司级管理系统联网，可检索本地区所有车用气瓶数据，识别并判断车用气瓶的各种参数，为加气 机的安全加气提供正确判断。

- 2加气站级管理系统的硬件组成

由手持读写器、RS-422工业网络、前置处理机、集线器、加气站工控机组爲:

7. 3加气站级的管理系统拓扑图

加气站级的管理系统电子标签系统结构示意图见图2所示。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/495224331222011104