# 微生物发酵工程试验指导

王金华

试验规章

1、试验前必需预习试验指导书。假设经提问觉察没有预习者，须在教师指定的时间内预习完毕，方得参与试验。

2、试验前须认真检查仪器、试剂、用具及试验材料。如有破损、短缺应马上报告指导教师，经同意前方可调换和补充。对玻璃器皿须做好清洗工作。

3、试验过程中不得任凭挪动外组的仪器、用具和试验材料。不得随便拨动仪器开关或电源开关，须按试验要求进展。

4、试验材料、药品的使用，应在不影响试验结果的前提下留意节约，杜绝铺张。

5、试验室应保持安静，不得谈笑喧哗，不许搞其他动作，以免影响他人试验。

6、清洗仪器、用具、材料时，须将固形物倒入指定容器内，不得直接倒入水槽，以免造成水管堵塞。

7、试验过程中，须按操作规程认真操作，留意观看试验结果，应准时记录。不得抄写他人的试验实习记录，否则，须重做。如有疑问，应向指导教师询问清楚前方可进展。

8、试验完毕后，须将玻璃仪器、用具等清洗干净，按原来的位置摆设放置。如有破损须报告指导教师，并填写仪器损坏登记簿。

9、在进展试验过程中，不得随便食用原料和加工品。

10、试验完毕后，由值日生负责清扫试验室，保持室内干净，留意关上水、电、窗、门。

试验一	培育基的配制及灭菌

一、试验目的要求

把握不同类型微生物培育基的配方及其制备方法。二、仪器设备及原材料

高压灭菌锅，250ml 三角瓶，纱布，牛皮纸，琼脂，其他化学药品三、常用培育基的配方及制备

1、细菌常用培育基

- LB 培育基	蛋白胨	1.0%

酵母膏	0.5%

NaCl	1.0%

可溶性淀粉 0.5%

琼脂	2.0%

pH	7.0	121.3℃灭菌 20min。

- MRS〔乳酸菌分别〕	牛肉膏 0.5%

酵母膏 0.5%

蛋白胨 1%

葡萄糖 1%

乳糖 0.5%

NaCl 0.5%	琼脂 2%	pH6.8

固体培育基加琼脂 2%；半固体培育基加琼脂 0.75%

2、酵母菌常用培育基

- 麦芽糖培育基	蛋白胨 1%

麦芽糖 2%

酵母膏 0.5%

琼脂 2%

自然 pH	121.3℃灭菌 20min。

3、霉菌常用培育基

PDA〔马铃薯蔗糖培育基〕 去皮马铃薯 200g 切成小块，加水 1000ml 煮沸 30min 出汁，三层纱布过滤，滤液中参加 2%蔗糖，补充水至终体积 1000ml，加琼脂 2%，自然 pH。121.3℃ 灭菌 20min。

四、试验中消灭的问题及争论

1、配制培育基操作过程中的问题。

2、培育基灭菌操作过程中的问题。

3、培育基灭菌后消灭的特别现象，分析缘由，争论解决方法。

试验二	酸奶的酿制及乳酸菌的分别

一、试验目的要求

1、学习并把握酸奶制作的根本原理和方法。

2、学习并把握从酸奶中分别和纯化乳酸菌的方法。二、根本原理

酸奶是以牛乳为主要原料，接入肯定量乳酸菌，经发酵后制成的一种具有较高养分价值和特别风味的发酵乳制品饮料。通过乳酸菌发酵牛奶中的乳糖产生乳酸，当产酸到肯定程度时，乳酸使牛奶中酪蛋白(约占全乳的 2．9％，占乳蛋白的 85％)变性凝固而使整个奶液呈

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/495324340232011033