# 黑龙江省建筑起重机械设备安装验收表

塔式起重机安装验收表

| 工程名称 |  | 唯美主邑-逸趣苑1#楼 |  |  | 工程地点 | 大庆东风新村 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 通州建总集团有限公司 |  |  |  | 施工负责人 |  |  | 曹志昌 |  |  |  |
| 安装单位 |  | 大庆依顺起重设备安装工程有限公司 |  |  |  | 安装资格情况 |  |  | 叁 级 |  |  |  |
| 设备名称 |  | 塔吊 |  | 规格型号 |  | QTZ63 |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  | 20110005 | 出厂日期 | 2011年3月3日 |  | 备案登记编号 |  |  |  | 黑EBT00250 |  |  |
| 初装高度 |  | 25m | 使用总高度 | 60m |  | 回转半径 |  |  |  |  | 55m |  |
| 安装时间 |  | 2 0 1 1 年 3 月 2 3 日 |  | 验收时间 |  |  | 2 0 1 1 年 4 月 日 |  |  |  |  |  |
| 负荷试验 项 目 |  | 最 大 幅 度 |  | 检验记录 |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
|  |  | 半 径 ( m ) | 吊重(T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定起重量试验 |  | 55 | 6 | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 动负荷110% |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 起重力矩试验 |  | 1300KN.m |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  | 验收结果 |
|  | 资 料 部 分 | 塔式起重机械基础(隐蔽工程)及验收记录 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 塔式起重机垂直度测量记录 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 经审批的安装方案 |  |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |
|  |  | 有健全的安全管理制度和岗位责任制 |  |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |
|  |  | 操作规程牌、司机责任人牌 |  |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |
|  |  | 多塔作业有无防碰撞措施 |  |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |
|  |  | 司机、指挥人员已接受安全技术交底 |  |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |
| 二 | 基 础 | 有基础设计图，按图纸放线定位 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 地基地耐力层情况是否与方案一致 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 混凝土强度等级不得低于C35 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 混凝土强度是否符合安装要求 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 预埋件是否符合设计要求 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 基础顶面标高是否符合设计要求，基础水平度误差，≤1% |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 基础应有排水措施 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
| 三 | 结 构 部 分 | 各结构防腐好，主要受力构件断面腐蚀深度应不大于原尺寸厚度的10% |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 各部连接螺栓、稍、轴紧固牢靠 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 各部连接销轴是否合格，轴、孔磨损是否超限 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 结构部件、附件、是否安装齐全、安装合格 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 安全防护栏杆是否安装齐全，有无损坏 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 结构有无变形、开焊、疲劳断裂等 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 配重、压重是否按说明书要求配置 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 爬梯护身圈是否符合规定要求 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 结构连接使用的高强螺栓是否符合强度等级要求 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 各连接锁销的开口度不得小于30度 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  | 机 械 部 分 | 各机构操纵手柄档位指示是否和运行方向一致 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |

| 四 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 减速机构运行平稳、无异响、无漏油 | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 各制动装置灵敏可靠。制动轮，制动摩擦材料磨损是否达到标准 | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 连轴器无裂纹、连接可靠，运行无异响 | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 各部位传动滑轮、滚轮完好，无过度磨损 | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 钢丝绳符合国家安全使用规定，润滑良好、连接牢固、磨损是否达到报废标准 | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 放出最大长度后，卷筒上至少保留3圈，两端的边沿到最外层钢丝绳的距离不 小于钢丝绳直径的2倍 | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 吊钩不得有裂纹，不得焊补，磨损和变形不得超标准，并有可靠的防脱钩保险 装置 | 符合要求 | 符合要求 |

| 五 | 安全距离 与防护 | 塔机金属结构任何部位与输送电线路的安全距离是否符合规 定要求或采取了有效的防护措施 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 | 电 气 系 统 | 塔机臂杆回转半径内集中作业区应防护 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 塔机设专用电箱，由专用电缆供电，进线端设断路器，垂直 输送电缆应按规定间隔固定 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 避雷线的接地应符合规定，接地电阻不大于4欧 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 仪表、照明、报警系统是否灵敏可靠 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 控制、操纵手柄是否灵敏可靠 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 电气各安全保护装置安全可靠、保护接零是否正确可靠 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 紧急停止开关应灵敏可靠 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
| 七 | 安全保险 装 置 | 力矩限制器、起重量限制器灵敏可靠 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 起升高度限位器、变幅小车行程限位器、回转限位灵敏可靠 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 吊钩、卷筒保险专置完整可靠 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 安全监控系统是否符合规定要求灵敏可靠 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
| 八 | 附着锚固 装 置 | 锚固装置按设位位置是否符合规定要求 |  | 无 |  |  | 无 |  |
|  |  | 附着框架、附着撑杆、锚固点应符合设计要求 |  | 无 |  |  | 无 |  |
|  |  | 附着装置的布设和扶着点以上的自由高度应符合生产商规定 |  | 无 |  |  | 无 |  |
| 九 | 垂直度 | 垂直度偏差塔身总高度≤4%最上端一道附着一下≤2%垂 直度应在塔机无负荷的情况下在塔身相对两个不同方向测量 |  | 抄 侧 高 度 | 25m | % |  | % |
|  |  |  |  |  |  | 1 mm |  | 1 mm |
| 验 收 结 论 |  | 验收合格，可以使用 |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位(盖单位公章) 验收人签名 年 月 日 |  |  | 使用单位(盖单位公章) 验收人签名 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 产权单位(盖单位公章) 验收人签名 年 月 日 | 监理单位(盖单位公章) 验收人签名 年 月 日 |
| --- | --- |

黑龙江省建筑起重机械设备安装验收表

塔式起重机安装验收表

| 工程名称 |  | 唯美主邑-逸趣苑3#楼 |  |  | 工程地点 | 大庆东风新村 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 通州建总集团有限公司 |  |  |  | 施工负责人 |  |  | 曹志昌 |  |  |
| 安装单位 |  | 大庆依顺起重设备安装工程有限公司 |  |  |  | 安装资格情况 |  |  | 叁 级 |  |  |
| 设备名称 |  | 塔吊 |  | 规格型号 |  | QTZ40 |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  | 201011B278 | 出厂日期 | 2011年1月11日 |  | 备案登记编号 |  |  | 黑EBT00246 |  |  |
| 初装高度 |  | 25m | 使用总高度 | 60m |  | 回转半径 |  |  |  | 48m |  |
| 安装时间 |  | 2011年3月23日 |  | 验收时间 |  |  | 2 0 1 1 年 4 月 日 |  |  |  |  |
| 负荷试验 项 目 |  | 最 大 幅 度 |  | 检验记录 |  |  |  |  |  |  | 结论 |
|  |  | 半径(m) | 吊重(T) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定起重量试验 |  | 48 | 4 | 符合要求 |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 动负荷110% |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 起重力矩试验 |  | 400KN.m |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  | 验收结果 |
| 一 | 资 料 部 分 | 塔式起重机械基础(隐蔽工程)及验收记录 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 塔式起重机垂直度测量记录 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 经审批的安装方案 |  |  |  |  |  | 有 |  |  | 有 |
|  |  | 有健全的安全管理制度和岗位责任制 |  |  |  |  |  | 有 |  |  | 有 |
|  |  | 操作规程牌、司机责任人牌 |  |  |  |  |  | 有 |  |  | 有 |
|  |  | 多塔作业有无防碰撞措施 |  |  |  |  |  | 有 |  |  | 有 |
|  |  | 司机、指挥人员已接受安全技术交底 |  |  |  |  |  | 有 |  |  | 有 |
| 二 | 基 础 | 有基础设计图，按图纸放线定位 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 地基地耐力层情况是否与方案一致 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 混凝土强度等级不得低于C35 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 混凝土强度是否符合安装要求 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 预埋件是否符合设计要求 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 基础顶面标高是否符合设计要求，基础水平度误差，≤1% |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 基础应有排水措施 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
| 三 | 结 构 部 分 | 各结构防腐好，主要受力构件断面腐蚀深度应不大于原尺寸厚度的10% |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 各部连接螺栓、稍、轴紧固牢靠 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 各部连接销轴是否合格，轴、孔磨损是否超限 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 结构部件、附件、是否安装齐全、安装合格 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 安全防护栏杆是否安装齐全，有无损坏 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 结构有无变形、开焊、疲劳断裂等 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 配重、压重是否按说明书要求配置 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 爬梯护身圈是否符合规定要求 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 结构连接使用的高强螺栓是否符合强度等级要求 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
|  |  | 各连接锁销的开口度不得小于30度 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |
|  | 机 械 部 分 | 各机构操纵手柄档位指示是否和运行方向一致 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |

| 四 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 减速机构运行平稳、无异响、无漏油 | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 各制动装置灵敏可靠。制动轮，制动摩擦材料磨损是否达到标准 | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 连轴器无裂纹、连接可靠，运行无异响 | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 各部位传动滑轮、滚轮完好，无过度磨损 | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 钢丝绳符合国家安全使用规定，润滑良好、连接牢固、磨损是否达到报废标准 | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 放出最大长度后，卷筒上至少保留3圈，两端的边沿到最外层钢丝绳的距离不 小于钢丝绳直径的2倍 | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 吊钩不得有裂纹，不得焊补，磨损和变形不得超标准，并有可靠的防脱钩保险 装置 | 符合要求 | 符合要求 |

| 五 | 安全距离 与防护 | 塔机金属结构任何部位与输送电线路的安全距离是否符合规 定要求或采取了有效的防护措施 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 | 电 气 系 统 | 塔机臂杆回转半径内集中作业区应防护 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 塔机设专用电箱，由专用电缆供电，进线端设断路器，垂直 输送电缆应按规定间隔固定 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 避雷线的接地应符合规定，接地电阻不大于4欧 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 仪表、照明、报警系统是否灵敏可靠 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 控制、操纵手柄是否灵敏可靠 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 电气各安全保护装置安全可靠、保护接零是否正确可靠 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 紧急停止开关应灵敏可靠 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
| 七 | 安全保险 装 置 | 力矩限制器、起重量限制器灵敏可靠 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 起升高度限位器、变幅小车行程限位器、回转限位灵敏可靠 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 吊钩、卷筒保险专置完整可靠 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
|  |  | 安全监控系统是否符合规定要求灵敏可靠 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |
| 八 | 附着锚固 装 置 | 锚固装置按设位位置是否符合规定要求 |  | 无 |  |  | 无 |  |
|  |  | 附着框架、附着撑杆、锚固点应符合设计要求 |  | 无 |  |  | 无 |  |
|  |  | 附着装置的布设和扶着点以上的自由高度应符合生产商规定 |  | 无 |  |  | 无 |  |
| 九 | 垂直度 | 垂直度偏差塔身总高度≤4‰最上端一道附着一下≤2%垂 直度应在塔机无负荷的情况下在塔身相对两个不同方向测量 |  | 抄 侧 高 度 | 20m | % |  | % |
|  |  |  |  |  |  | 1 mm |  | 1 mm |
| 验 收 结 论 |  | 验收合格，可以使用 |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位(盖单位公章) 验收人签名 年 月 日 |  |  | 使用单位(盖单位公章) 验收人签名 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 产权单位(盖单位公章) |  |  | 监理单位(盖单位公章) |  |  |  |  |  |

| 验收人签名 年 月 日 | 验收人签名 年 月 日 |
| --- | --- |

黑龙江省建筑起重机械设备安装验收表

塔式起重机安装验收表

| 工程名称 |  | 唯美主邑-逸趣苑5#楼 |  |  | 工程地点 | 大庆东风新村 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 通州建总集团有限公司 |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  | 曹志昌 |  |  |
| 安装单位 |  | 大庆依顺起重设备安装工程有限公司 |  |  |  | 安装资格情况 |  |  |  | 叁 级 |  |  |
| 设备名称 |  | 塔吊 |  | 规格型号 |  | QTZ63 |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  | 20110004 | 出厂日期 | 2011年3月3日 |  | 备案登记编号 |  |  | 黑EBT00251 |  |  |  |
| 初装高度 |  | 25m | 使用总高度 | 60m |  | 回转半径 |  |  |  |  | 55m |  |
| 安装时间 |  | 2011年3月24日 |  | 验收时间 |  |  | 2 0 1 1 年 4 月 日 |  |  |  |  |  |
| 负荷试验 项 目 |  | 最 大 幅 度 |  | 检验记录 |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
|  |  | 半径(m) | 吊重(T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定起重量试验 |  | 55 | 6 | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 动负荷110% |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 起重力矩试验 |  | 1300KN.m |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  | 验收结果 |
| 一 | 资 料 部 分 | 塔式起重机械基础(隐蔽工程)及验收记录 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 塔式起重机垂直度测量记录 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 经审批的安装方案 |  |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |
|  |  | 有健全的安全管理制度和岗位责任制 |  |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |
|  |  | 操作规程牌、司机责任人牌 |  |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |
|  |  | 多塔作业有无防碰撞措施 |  |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |
|  |  | 司机、指挥人员已接受安全技术交底 |  |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 有 |
| 二 | 基 础 | 有基础设计图，按图纸放线定位 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 地基地耐力层情况是否与方案一致 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 混凝土强度等级不得低于C35 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 混凝土强度是否符合安装要求 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 预埋件是否符合设计要求 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 基础顶面标高是否符合设计要求，基础水平度误差，≤1% |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 基础应有排水措施 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
| 三 | 结 构 部 分 | 各结构防腐好，主要受力构件断面腐蚀深度应不大于原尺寸厚度的10% |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 各部连接螺栓、稍、轴紧固牢靠 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 各部连接销轴是否合格，轴、孔磨损是否超限 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 结构部件、附件、是否安装齐全、安装合格 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 安全防护栏杆是否安装齐全，有无损坏 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 结构有无变形、开焊、疲劳断裂等 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 配重、压重是否按说明书要求配置 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 爬梯护身圈是否符合规定要求 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 结构连接使用的高强螺栓是否符合强度等级要求 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  |  | 各连接锁销的开口度不得小于30度 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |
|  | 机 械 部 分 | 各机构操纵手柄档位指示是否和运行方向一致 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |

| 四 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 减速机构运行平稳、无异响、无漏油 | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 各制动装置灵敏可靠。制动轮，制动摩擦材料磨损是否达到标准 | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 连轴器无裂纹、连接可靠，运行无异响 | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 各部位传动滑轮、滚轮完好，无过度磨损 | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 钢丝绳符合国家安全使用规定，润滑良好、连接牢固、磨损是否达到报废标准 | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 放出最大长度后，卷筒上至少保留3圈，两端的边沿到最外层钢丝绳的距离不 小于钢丝绳直径的2倍 | 符合要求 | 符合要求 |
|  |  | 吊钩不得有裂纹，不得焊补，磨损和变形不得超标准，并有可靠的防脱钩保险 装置 | 符合要求 | 符合要求 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/496030210005010045