2024年湖南省建筑安全员知识题库附答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施（D）。
A.不需采取措施，直接下井作业
B.作业前应对有害气体进行检测和排放
C.作业前应派专人下井检查作业区域情况
D.作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好。


2.圆盘锯的（ A）部位应安装保护挡板或防护罩。
A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

3.154、《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。
A.专职安全生产管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目负责人

4.（ B ）将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。
A.劳动法 B.安全生产法 C.产品质量法 D.刑法

5.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施

工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B）人。
A.8 B.9 C.10 D.11

6.脚手架底层步距不应大于（A ）。
A.2m B.3m C.3.5m D.4.5m

7.在起重作业中，（ B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。
A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

8.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B ）的安全水平。
A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

9.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的 ( C )。
A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志 D.安全警示标语

10.当起重量达到（ C）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。
A.90% B.100% C.110% D.120%

11.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、（B ）、设备、设施和材料。
A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

12.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B）时段。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/497122163113006050