.

# 钢屯供电所安全工器具使用培训计划

活动时间：

主持人：

参加人数：

缺席人员及原因：

参加人员签名：

活动内容主题：为深入开展“百日安全生产活动”，切实

保证员工人身安全防护安全工作，2016 年 05 月 17 日葫芦

岛供电公司郊区供电分公司（连山）钢屯供电所认真开展

安全工器具、安全防护用品专项检查及安全工器具的正确

使用方法培训活动。

.

.

活动中，钢屯供电所成立了由安全员赵巍牵头的检查培训小组，对全所的绝缘操作杆、验电器、绝缘手套等安全工 器具进行认真仔细的“体检把脉”。检查组认真核对每件安 全工器具的合格证、校验报告单，重点检查了安全工器具是 否有超期使用现象，外观有无裂纹、粘黏、破损、漏气、断 股、连接是否牢固。通过全员都参加培训检查，员工们学会 了安工器具的正确使用方法及验收检验、保管与存放、试验 周期进行了规范，认识到安全工器具是员工生命的保护神， 只有合格的安全工器具才能保护员工的生命。

同时，检查人员还对安全工器具的配置情况、台帐管理、 分类编号、定置存放、报废情况、领用记录等进行了细致检查。对即将到期进行轮换试验的安全工器具统一造册送检， 做好检查记录并在所内进行公示。

# 具体培训内容：

1、电力安全工器具基本概念

2、电力安全工器具常用类型

3、电力安全工器具的正确使用方法

4、电力安全工器具的保管及存放

5、违章使用安全工器具事故案例

6、电力安全工器具管理要求

.

.

## 电力安全工器具定义

电力安全工器具通常是指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故，保

一般防护安全工器具

基本绝缘安全工	器

电力安全工器具

绝缘安全工器具

绝缘安全工器具

绝缘安全工器具

障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。

# 电力安全工器具分类

一般防护用具:是指防护工作人员发生事故的工器具，如安全带、安

全帽等，通常情况下都将登高用的脚扣、升降板、梯子、导电鞋等归

入这个范畴。

基本绝缘安全工器具:是指能直接操作带电设备或接触及可能接触带

电体的电力工器具，如电容型验电器、绝缘杆、核相器、绝缘罩、绝

缘隔板等，这类工器具和带电作业工器具的区别在于工作过程中为短

时间接触带电体或非接触带电体。

辅助绝缘安全工器具 :是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电

压，只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用，用以防止接触电

压、跨步电压、泄漏电流电弧对操作人员的伤害，不能用辅助绝缘安

全工器具直接接触高压设备带电部分。属于这一类的安全工器具有：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/498052107052006027