2023 年监理工程师《基本理论和相关法规》真题及解析（完整版）

一、单选题

- 应用 BIM 技术事先对工程运营阶段火灾发生时人员疏散等紧急情况进行仿真分析，体现了 BIM 技术的（） 特点。

A.可视化B.协调性C.优化性D.模拟性

【答案】

【解析】D

⒊模拟性

应用 BIM 技术，在工程设计阶段可对节能、紧急疏散、日照、热能传导等进行模拟；

在工程施工阶段可根据施工组织设计将 3D 模型加施工进度(4D)模拟实际施工，从而通过确定合理的施工方案指导实际施工，还可进行 5D 模拟，实现造价控制；

在运营阶段，可对日常紧急情况的处理进行模拟，如地震人员逃生模拟及消防人员疏散模拟等。

【考点来源】第八章 建设工程监理工作内容和主要方式 第三节 建设工程监理信息化

- 对工程咨询公司而言，提供 Project Controlling 与工程项目管理服务的相同点是（）。A.两者地位相同

B.两者工作内容相同C.两者工作属性相同D.两者权利相同

【答案】C

【解析】

㈢Project Controlling 模式与工程项目管理服务的比较相同点：

一是工作属性相同，都属于工程咨询服务；

二是控制目标相同，都是控制项目的投资、进度和质量三大目标；

三是控制原理相同，都是采用动态控制、主动控制与被动控制相结合并尽可能采用主动控制。 不同之处：

⑴两者地位不同。

⑵两者服务时间不尽相同。

⑶两者工作内容不同。

⑷两者权力不同。

【考点来源】第十一章 国际工程咨询与实施组织模式 第二节 国际工程实施组织模式

- 建设工程监理与项目管理服务的相同点是A.服务性质相同

B.服务范围相同 C.服务侧重点相同

D.服务单位的社会化属性相同

【答案】D

【解析】项目管理服务是指具有工程项目管理服务能力的单位受建设单位委托，按照合同约定，对建设工 程项目组织实施进行全过程或若干阶段的管理服务。尽管工程监理与项目管理服务均是由社会化的专业单 位为建设单位(业主)提供服务，但在服务的性质、范围及侧重点等方面有着本质区别。

【考点来源】

- 项目监理机构协助建设单位进行组织协调时，属于建设单位系统外部远外层协调关系 的是（）

A 材料设备供应单位B.设计单位

C.施工分包单位D.施工总承包

【答案】C

【解析】

四、组织协调

㈠项目监理机构组织协调内容

| 项目监理机构组织协调 | 系统内部(项目监理机构)协调 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 系统外部协调 | 近外层 |
|  |  | 远外层 |

近外层和远外层的主要区别：建设单位与近外层关联单位之间有合同关系，与远外层关联单位之间没 有合同关系。

【考点来源】第八章 建设工程监理工作内容和主要方式 第一节 建设工程监理工作内容

5、根据必须招标的工程项目规定，下列工程中必须招标的是 (）。A.监理单位合同估算价为 80 万元人民币的项目

- 施工单项合同估算价为 300 万元人民币的项目

- 重要设备采购单项合同估算价为 150 万元人民币的项目

- 工程设计单位合同估算价为 110 万元人民币的项目

【答案】D

【解析】

⑶必须招标的单项合同估算价标准。

根据《必须招标的工程项目》 (国家发改委令第16号)，对上述规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：

①施工单项合同估算价在400万元人民币以上；

②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；

③勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。

【考点来源】第一章 建设工程监理制度 第二节 建设工程监理相关制度

6、根据《建设工程监理规范》，见证取样是指项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块，试件 及工程材料（）工作的监督活动。

- 现场取样、试验

- 现场取样、封样、送检C.现场取样、封样

D.现场取样、送样试验

【答案】B

【解析】

四、见证取样

见证取样是指项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、 送检工作的监督活动。

【考点来源】第八章 建设工程监理工作内容和主要方式 第二节 建设工程监理主要方式7.下列工作内容中，属于工程建设项目可行性研究内容的是（）。

- 确定投资概算

- 进行工艺技术方案研究C.确定发包方案

D.提出拟建规模的初步设想

【答案】B

【解析】

㈠编报项目建议书

项目建议书一般应包括：⑴项目提出的必要性和依据；⑵产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想；

⑶资源情况、建设条件、协作关系和设备技术引进国别、厂商的初步分析；⑷投资估算、资金筹措及还贷 方案设想；⑸项目进度安排；⑹经济效益和社会效益的初步估计；⑺环境影响的初步评价。

㈡编报可行性研究报告

可行性研究应完成以下工作内容：

⑴进行市场研究，以解决工程建设的必要性问题；

⑵进行工艺技术方案研究，以解决工程建设的技术可行性问题；

⑶进行财务和经济分析，以解决工程建设的经济合理性问题。

【考点来源】第二章 工程建设程序及组织实施模式 第一节 工程建设程序

8、根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责 是

A.及时、如实报告生产安全事故 B.组织或参与本单位应急救援演练

C.督促落实本单位安全生产整改措施D.组织开展危险源辨识和评估

【答案】A

【解析】

第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

㈠建立、健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

㈡组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

㈢组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

㈣保证本单位安全生产投入的有效实施；

㈤组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生

产工作，及时消除生产安全事故隐患：

㈥组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

㈦及时、如实报告生产安全事故。

第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

㈠组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

㈡组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

㈢组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

㈣组织或者参与本单位应急救援演练；

㈤检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

㈥制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

㈦督促落实本单位安全生产整改措施。

【考点来源】第三章 建设工程监理相关法律法规及标准 第一节 建设工程监理相关法律及行政法规

9、根据《建筑法》在建筑工程因故中止施工的减少单位应当自中止施工之日期（）月内向发证机关报告。

A.3 个月

B.2 个月

C.1 个月

D.15 日

【答案】C

【解析】

第十条 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满 1 年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

【考点来源】第三章 建设工程监理相关法律法规及标准 第一节 建设工程监理相关法律及行政法规

10、监理现场巡视交底的依据是什么？。A.规划，细则

B.细则，方案C.图纸，方案

【答案】A

【解析】

㈡巡视工作内容和职责

总监理工程师应根据经审核批准的监理规划和监理实施细则对现场监理人员进行交底，明确巡视检查 要点、巡视频率和采取措施及采用的巡视检查记录表；合理安排监理人员进行巡视检查工作；督促监理人 员按照监理规划及监理实施细则的要求开展现场巡视检查工作;总监理工程师应检查监理人员巡视的工作  成果，与监理人员就当日巡视检查工作进行沟通，对发现的问题及时采取相应处理措施。

【考点来源】第八章 建设工程监理工作内容和主要方式 第二节 建设工程监理主要方式

11、根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标 人的投标文件订立书面合同。

A.30 B.15 C.10 D.7

【答案】A

【解析】

第四十六条招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文 件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

【考点来源】第三章 建设工程监理相关法律法规及标准 第一节 建设工程监理相关法律及行政法规

12、下列哪些需要实施监理 （ ）。A.国有资金控股

B.基础设施C.国际贷款D.公共设施

【答案】C

【解析】

⒈明确了强制实施监理的工程范围

《建筑法》《建设工程质量管理条例》

《建设工程监理范围和规模标准规定》又进一步细化了必须实行监理的工程范围和规模标准：

⑴国家重点建设工程。

⑵大中型公用事业工程。是指项目总投资额在3000万元以上的下列工程项目：①供水、供电、供气、 供热等市政工程项目；②科技、教育、文化等项目；③体育、旅游、商业等项目；④卫生、社会福利等项 目；⑤其他公用事业项目。

⑶成片开发建设的住宅小区工程。建筑面积在5万m2以上的住宅建设工程必须实行监理;5万m2以下的住宅建设工程，可以实行监理。

⑷利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程。

⑸国家规定必须实行监理的其他工程。是指：

- 项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目：①煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目；②铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目；③ 邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目；④防洪、灌溉、排涝、发电、引(供)水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目；⑤道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、 公共停车场等城市基础设施项目；⑥生态环境保护项目；⑦其他基础设施项目。

- 学校、影剧院、体育场馆项目。

【考点来源】第一章 建设工程监理制度 第一节 建设工程监理性质和法律地位

- 政府对工程监理执业人员实行市场准入控制的手段是对监理工程师实行 A.滚动管理

B.继续教育C.注册管理D.定期审核

【答案】C

【解析】

㈡监理工程师注册

国家对监理工程师职业资格实行执业注册管理制度。监理工程师注册是政府对工程监理执业人员实行 市场准入控制的有效手段。

【考点来源】第四章 工程监理企业与监理工程师 第二节 监理工程师

- 关于建设工程承包模式的说法，正确的是（）。 A.平行承包模式下的合同数量多

B.施工总承包模式下的建设周期较短

C.工程总承包模式下的合同管理难度较小D.交钥匙工程宜委托多家工程监理单位

【答案】A

【解析】

建设工程组织管理基本模式优缺点汇总

|  | 平行承发包模式 | 施工总承包模式 | 工程总承包模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优点 | 有利于缩短工期 | 有利于总体进度的协调控制 | 有利于控制工程进度，可缩短建设周期 |
|  | 有利于控制质量 | 有利于质量控制 |  |
|  |  | 有利于控制工程造价 | 有利于工程造价控制 |
|  | 有利于建设单位选择施工单 位 | 有利于建设工程的组织管 理 | 合同关系简单，组织协调工作量小 |
| 缺点 |  | 建设周期较长 | 合同条款不易准确确定，容易造成合同争 议 |
|  |  |  | 质量控制难度加大 |
|  | 工程造价控制难度大 | 施工总承包单位的报价可能较高 | 总承包单位要承担较大风险 |
|  | 合同数量多，会造成合同管 理困难 |  | 合同管理难度一般较大，造成招标发包工 作难度大 |
|  |  |  | 建设单位择优选择工程总承包单位的范围小 |

【考点来源】第六章 建设工程监理组织 第一节 建设工程监理委托方式及实施程序

- 根据项目管理知识体系 (PMBOK)(第 7 版），下列项目管理要素中，属于项目绩效域的是 （）。A.开发方法和生命周期

B.优化风险应对

C 创建协作的项目团队环境D.展现领导力行为

【答案】A

【解析】

最新发布的 PMBOK 提出的项目交付原则有 12 项：①成为勤勉、尊重和关心他人的管家；②创建协作的项目团队环境；③有效的利益相关者参与；④展现领导力行为；⑤识别、评估和响应系统交互；⑥拥抱适 应性和韧性；⑦驾驭复杂性；⑧优化风险应对；⑨根据环境进行裁剪；⑩将质量融入到过程和可交付成果 中；⑾聚集价值；⑿为实现预期的未来状态而驱动变革。

最新发布的 PMBOK 提出了一组对有效交付项目成果至关重要的相关活动，称为项目绩效域：①利益相关者；②团队；③开发方法和生命周期；④规划；⑤项目工作；⑥交付；⑦测量；⑧不确定性。

【考点来源】第十章 项目管理服务 第一节 项目管理知识体系

- 根据《建设工程质量管理条例》列建设工程中，必须实行监理的是。 A.国有资金控股的工程

B.基础设施工程

C.利用国际组织货款的工程D 公共设施工程

【答案】C

【解析】

⒈明确了强制实施监理的工程范围

《建筑法》《建设工程质量管理条例》

《建设工程监理范围和规模标准规定》又进一步细化了必须实行监理的工程范围和规模标准：

⑴国家重点建设工程。

⑵大中型公用事业工程。是指项目总投资额在3000万元以上的下列工程项目：①供水、供电、供气、 供热等市政工程项目；②科技、教育、文化等项目；③体育、旅游、商业等项目；④卫生、社会福利等项 目；⑤其他公用事业项目。

⑶成片开发建设的住宅小区工程。建筑面积在5万m2以上的住宅建设工程必须实行监理;5万m2以下的住宅建设工程，可以实行监理。

⑷利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程。

⑸国家规定必须实行监理的其他工程。是指：

- 项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目：①煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目；②铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目；③ 邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目；④防洪、灌溉、排涝、发电、引(供)水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目；⑤道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、 公共停车场等城市基础设施项目；⑥生态环境保护项目；⑦其他基础设施项目。

- 学校、影剧院、体育场馆项目。

【考点来源】第一章 建设工程监理制度 第一节 建设工程监理性质和法律地位

17、根据《建设工程企业资质管理制度改革方案》，关于工程监理企业综合资质说法，正确的是（）。 A.分为一级和二级

B.分为甲级、乙级和专项C.不分等级

D.分为甲级、乙级和丙级

【答案】C

【解析】

| 工程监理企业资质 | 综合资质 | 不分等级 |
| --- | --- | --- |
|  | 专业资质 | 甲级、乙级 |
|  |  | 10个工程类别 |

㈠工程监理企业资质等级

【考点来源】第四章 工程监理企业与监理工程师 第一节 工程监理企业18.根据《建筑法》，关于建筑安全生产管理的说法，正确的是（）

A 施工单位应提供与施工现场相关的地下管线资料报主管部门备案

B.施工单位应负责办理临时占用规划批准范围以外场地的相关批准手续 C 施工分包单位应服从总承包单位对施工现场的安全生产管理

D.施工单位应确保列入工程概算的安全施工措施费用于安全生产条件的改善

【答案]C

【解析】

第四十条 建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

第四十二条 有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：

㈠需要临时占用规划批准范围以外场地的；

㈡可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的；

㈢需要临时停水、停电、中断道路交通的；

㈣需要进行爆破作业的；

㈤法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。

第四十五条 施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

【考点来源】第三章 建设工程监理相关法律法规及标准 第一节 建设工程监理相关法律及行政法规

19,根据  《建设工程质量管理条例》，建设单位有（）行为的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款。

A.任意压缩合理工期 B.将建设工程肢解发包

C.迫使承包方以低于成本的价格竞标

D.对不合格的建设工程按照合格工程验收

【答案】D

【解析】

第五十五条 违反本条例规定，建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款 0.5％以上 1％以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。

第五十六条 违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：

㈠迫使承包方以低于成本的价格竞标的；

㈡任意压缩合理工期的；

第五十八条 违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款 2％以上 4％ 以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：

㈠未组织竣工验收，擅自交付使用的；

㈡验收不合格，擅自交付使用的；

㈢对不合格的建设工程按照合格工程验收的。

【考点来源】第三章 建设工程监理相关法律法规及标准 第一节 建设工程监理相关法律及行政法规

- 关于项目法人责任制的说法。正确的是。

A.项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人承担投资风险 B.项目可行性研究报告批准前，应正式设立项目法人

C.原由企业投资建设的基建项目，需新设立子公司的，无需重新设立项目法人 D.项目董事会负责确定招标方案、标底和评标标准

【答案】A

【解析】

一、项目法人责任制

项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人承担投资风险，项目法人要对工程项目的建设及建成后 的生产经营实行一条龙管理和全面负责。

㈠项目法人的设立

新上项目在项目建议书被批准后，应由项目的投资方派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人 的筹建工作。有关单位在申报项目可行性研究报告时，须同时提出项目法人的组建方案，否则，其可行性 研究报告将不予审批。在项目可行性研究报告被批准后，应正式成立项目法人。按有关规定确保资本金按 时到位，并及时办理公司设立登记。

项目公司可以是有限责任公司(包括国有独资公司)也可以是股份有限公司。

㈡项目法人的职权

⒉项目总经理的职权：编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投标、中标单位；……

【考点来源】第一章 建设工程监理制度 第二节 建设工程监理相关制度

- 根据《标准监理招标文件》，下列合同文件解释的优先顺序中，正确的是(）。 A.监理大纲一委托人要求一—监理报酬清单

B.中标通知书-—合同协议书一—专用合同条款C.合同协议书一—中标通知书一—监理报酬清单 D.委托人要求一—专用合同条款一—监理大纲

【答案】C

【解析】

⒋合同文件解释顺序

合同协议书与下列文件一起构成合同文件：①中标通知书；②投标函及投标函附录；③专用合同条款；

④通用合同条款；⑤委托人要求；⑥监理报酬清单；⑦监理大纲；⑧其他合同文件。上述合同文件互相补 充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

【考点来源】第五章 建设工程监理招投标与合同管理 第三节 建设工程监理合同管理

- 投标决策的综合评价法是将影响投标决策的的主客观因素用某些指标表示出来，进行（）后决定是否参 加投标的一种方法。

A.定性综合评价B.定量综合评价

C.客观综合评价D.动态综合评价

【答案】B

【解析】

⑴综合评价法。

综合评价法是指决策者决定是否参加某建设工程监理投标时，将影响其投标决策的主客观因素用某些 具体指标表示出来，并定量地进行综合评价，以此作为投标决策依据。

1)确定影响投标的评价指标；2)确定各项评价指标权重；3)各项评价指标评分；4)计算综合评价总分；

5)决定是否投标。

【考点来源】第五章 建设工程监理招投标与合同管理 第二节 建设工程监理投标工作内容和策略

- 关于投标资格审查的说法，正确的是 （)

A.资格审查限制了潜在投标人公平获取投标竞争的机会 B.资格审查增加了招标人和投标人的资源投入

C.资格审查不能确保潜在投标人满足招标项目的资格条件 D.资格审查是为了排除不合格的投标人和降低招标成本

【答案】D

【解析】

⒊组织资格审查

⑴资格预审。资格预审是指在投标前，对申请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技 术、资金等多方面情况的审查。只有资格预审中被认定为合格的潜在投标人(或投标人)才可以参加投标。 资格预审的目的是为了排除不合格的投标人，进而降低招标人的招标成本，提高招标工作效率。

⑵资格后审。资格后审是指在开标后，由评标委员会根据招标文件中规定的资格审查因素、方法和标 准，对投标人资格进行的审查。

【考点来源】第五章 建设工程监理招投标与合同管理 第一节 建设工程监理招标程序和评标方法

- 根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应由（）书面任命。 A.发包人

- 委托人

- 建设单位法定代表人

- 工程监理单位法定代表人

【答案】D

【解析】

㈡项目监理机构各类人员基本职责

⒈总监理工程师职责

总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机 构工作的监理工程师。总监理工程师应履行下列职责：.......

【考点来源】第六章 建设工程监理组织 第二节 项目监理机构及监理人员职责

- 项目监理机构对项目监理人员进行巡视交底的依据是（	）。A.经审核批准的监理规则和监理实施细则

B.经图纸会审和设计交底的设计文件

C.经审核签认的施工组织设计和专项施工方案 D.经审核批准的监理实施细则和专项施工方案

【答案】A

【解析】

㈡巡视工作内容和职责

总监理工程师应根据经审核批准的监理规划和监理实施细则对现场监理人员进行交底，明确巡视检查 要点、巡视频率和采取措施及采用的巡视检查记录表；合理安排监理人员进行巡视检查工作；督促监理人 员按照监理规划及监理实施细则的要求开展现场巡视检查工作;总监理工程师应检查监理人员巡视的工作  成果，与监理人员就当日巡视检查工作进行沟通，对发现的问题及时采取相应处理措施。

【考点来源】第八章 建设工程监理工作内容和主要方式 第二节 建设工程监理主要方式

- 下列报申表中，需要施工项目经理签字并加盖施工单位公章的文件资料是(）。 A.工程开工报审表

- 工程复工报审表

- 工程临时或最终延期报审表

- 施工组织设计或（专项）施工方案提升表

【答案】A

【解析】

⒌需要由施工项目经理签字并加盖施工单位公章的表式

“B.0.2 工程开工报审表”、“B.0.10 单位工程竣工验收报审表”必须由项目经理签字并加盖施工单位公章。

【考点来源】第九章 建设工程监理文件资料管理 第一节 建设工程监理基本表式及主要文件资料内容

- 关于公开招标和邀请招标的说法，正确的是() A.公开招标有助于实现公平竞争

B.邀请招标能够杜绝串标、拾标和围标现象C.公开招标的招标时间长但招标费用低

D.邀请招标属于非限制性竞争招标

【答案】A

【解析】

⒈公开招标

公开招标属于非限制性竞争招标，其优点是能够充分体现招标信息公开性、招标程序规范性、投标竞 争公平性，有助于打破垄断，实现公平竞争。公开招标可使建设单位有较大的选择范围，可在众多投标人 中选择经验丰富、信誉良好、价格合理的工程监理单位，能够大大降低串标、围标、抬标和其他不正当交 易的可能性。

公开招标的缺点是，准备招标、资格预审和评标的工作量大，因此，招标时间长，招标费用较高。

⒉邀请招标

邀请招标属于有限竞争性招标，也称为选择性招标。采用邀请招标方式，建设单位不需要发布招标公 告，也不进行资格预审(但可组织必要的资格审查)，使招标程序得到简化。这样，既可节约招标费用，又 可缩短招标时间。邀请招标虽然能够邀请到有经验和资信可靠的工程监理单位投标，但由于限制了竞争范 围，选择投标人的范围和投标人竞争的空间有限，可能会失去技术和报价方面有竞争力的投标者，失去理 想中标人，达不到预期竞争效果。

【考点来源】第五章 建设工程监理招投标与合同管理 第一节 建设工程监理招标程序和评标方法

- 对监理综合纸质说法正确a 分一级二级

b 分甲乙专c 不分等级

d 分甲级 乙级 丙级

【答案】C

【解析】

| 工程监理企业资质 | 综合资质 | 不分等级 |
| --- | --- | --- |
|  | 专业资质 | 甲级、乙级 |
|  |  | 10个工程类别 |

㈠工程监理企业资质等级

【考点来源】第四章 工程监理企业与监理工程师 第一节 工程监理企业32.根据《建筑法》，关于工程监理单位职责的说法，正确的是()。

A.发现工程设计不符合合同约定的质量要求，有权要求设计单位改正 B.发现工程施工不符合设计要求，有杈要求施工单位改正

C.负责将监理内容及监理权限，书面通知被监理的施工单位

D.涉及承重结构变动的装修工程，应要求设计单位提出设计方案

【答案】 B

【解析】

第三十二条 建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企 业改正。

工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位 要求设计单位改正。

第三十三条 实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限， 书面通知被监理的建筑施工企业。

第四十九条 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

【考点来源】第三章 建设工程监理相关法律法规及标准 第一节 建设工程监理相关法律及行政法规

- 按照建设工程规模大小和所委托的工程监理工作服务内容的复杂程度，以建设投资的一定比例计取监理 费用的方法是（）。

A.费率计费法B.工时计费法

C.固定単价法

D.服务内容计量法

【答案】A

【解析】费率计费法是按照工程规模大小和所委托的咨询工作繁简，以建设投资的一定百分比来计算。一 般情况下，工程规模越大，建设投资越多，计算咨询费

的百分比越小。

【考点来源】建设工程监理费用计取方法

- 关于全过程工程咨询的说法，正确的是A.全过程工程咨询不包含项目的规划咨询

B.全过程工程咨询是针对工程建设“全寿命期”进行的咨询 C.全过程工程咨询强调工程建设全过程管理咨询

D.全过程工程咨询强调通过多阶段集成化咨询服务为委托方创造价值

【答案】D

【解析】

⒈全过程工程咨询的含义

所谓全过程工程咨询，是指工程咨询方综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管 理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在项目投资决策、建设实施乃至运营维护阶段持续提供局部或 整体解决方案的智力性服务活动。

全过程工程咨询服务内容包括投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询。

⒉全过程工程咨询的特点

与传统“碎片化”咨询相比，全过程工程咨询具有以下三大特点：

⑴咨询服务范围广。全过程工程咨询服务覆盖面广，主要体现在两个方面：一是从服务阶段看，全过程工程咨询覆盖项目投资决策、建设实施(设计、招标、施工)全过程集成化服务，有时还会包括运营维护阶段咨询服务；二是从服务内容看，全过程工程咨询包含技术咨询和管理咨询，而不只是侧重于管理咨询。

⑵强调智力性策划。

⑶实施多阶段集成。

㈡全过程工程咨询的本质和实施策略

⒈全过程工程咨询的本质

首先，要将“制度”与“模式”相区别。

其次，要将“全过程工程咨询”与“项目管理服务”相区别。

第三，要将“全过程”与“全寿命期”相区别。全过程工程咨询业务可以覆盖项目投资决策、建设实 施全过程，但并非每一个项目都需要从头到尾进行咨询，也可以是其中若干阶段。而且，项目运营维护期 咨询可看作是全过程工程咨询的“外延”。

⒉全过程工程咨询实施策略

全过程工程咨询的核心是通过采用一系列工程技术、经济、管理方法和多阶段集成化服务，为委托方 提供增值服务。

【考点来源】第二章 工程建设程序及组织实施模式 第二节 工程建设组织实施模式

- 根据 《民法典》，关于建设工程合同的说法，正确的是(）。

A.总承包人经发包人同意，可以将自己承包的工作全部交由第三人完成 B.建设工程施工合同无效时，对于已完工程，承包人无权请求补偿

C.发包人与监理人的权利和义务当依照建设工程合同规进行约定

D.发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任

【答案】D

【解析】

⒉建设工程合同的有关规定

发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。 承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。

建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包 人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：

- 修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；

- 修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。 发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

【考点来源】第三章 建设工程监理相关法律法规及标准 第一节 建设工程监理相关法律及行政法规

36、根据《民法典》，不属于新要约的情形是（)。 A.受要约人超过承诺期限发出承诺的

B.受要约人在承诺期限内发出承诺，按通常情形不能及时到达要约人的

C 受要约人超过承诺期限发出承诺，而要约人及时通知受要约人该承诺有效D.受要约人对要约的内容作出实质性变

更的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/498065075142006024