中国地质调查局地质调查技术标准

DD2012 － 08

海洋天然气水合物地质勘查规范

中国地质调查局

2012年4月

XX/T XXXXX—XXXX

目	次

前言 ................................................................................ 	II

1  范围 .............................................................................. 	1

2  规范性引用文件 .................................................................... 	1

3  术语和定义 ........................................................................ 	1

4  矿产勘查目的任务 .................................................................. 	2

4.1	勘查阶段划分 .................................................................. 2

4.2	各勘查阶段目的任务 ............................................................ 2

5  矿产勘查工作 ...................................................................... 	2

5.1 勘查工作内容 .................................................................. 	2

5.2 勘查工程控制及各阶段要求 ...................................................... 	4

5.3 勘查工作程序及质量控制 ........................................................ 	4

5.4 勘查技术方法 .................................................................. 	5

5.5 勘查专业工作技术要求 .......................................................... 	6

5.6 资料整理及报告编制 ........................................................... 	11

6  可行性评价 ....................................................................... 	13

6.1	概略研究 ..................................................................... 13

6.2	预可行性和可行性研究 ......................................................... 14

7  矿产资料/储量分类 ................................................................ 	14

7.1	资源量分类 ................................................................... 14

7.2	资源量类型 ................................................................... 14

8  矿产资源量估算 ................................................................... 	14

8.1 预测的资源量 .................................................................	 14

8.2 推断的资源量 .................................................................	 15

8.3 控制的资源量 .................................................................	 15

8.4 探明的资源量 .................................................................	 16

附录 A（资料性附录）	资源评价工作内容 ............................................... 17

附录 B（资料性附录）	天然气水合物资源量计算“蒙特卡洛法”说明 ....................... 20

附录 C（资料性附录）	勘查报告编制内容 ............................................... 26

参考文献 ............................................................................ 	29

图 B.1	随机变量的累积概率分布曲线 ................................................... 21

图 B.2	局部地质单元资源量的概率分布曲线 ............................................. 23

I

XX/T XXXXX—XXXX

图 B.3	蒙特卡罗法计算水合物资源量计算流程图.......................................... 23

图 B.4	计算水合物资源总量示意图 ..................................................... 24

II

XX/T XXXXX—XXXX

前	言

本标准的附录A、附录B和附录C为资料性附录。

本标准由中国地质调查局提出。

本标准由国土资源部科技与国际合作司归口管理。

本标准起草单位：广州海洋地质调查局。

本标准起草人：黄永样、张光学、梁金强、周昌范、王宏斌、刘坚、陈道华、郑涛、张宝金、何水

原、罗贤虎、张锦炜、龚跃华、郭依群、温明明、刘方兰。

III

XX/T XXXXX—XXXX

海洋天然气水合物地质勘查规范

1	范围

本标准规定了海洋天然气水合物勘查目的任务、天然气水合物矿产勘查的工作内容及技术方法要

求、矿产资源分类原则、资源量估算方法及资料整理及报告编制要求等。

本标准适用于海洋天然气水合物资源勘查工作。

2	规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12763.8－2007 海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查

GB/T 12763.10－2007 海洋调查规范 第10部分：海底地形地貌调查

GB/T 12763.11－2007 海洋调查规范 第11部分：海洋工程地质调查

GB/T 13908－2002 固体矿产地质勘查规范总则

GB/T 17766－1999 固体矿产资源/储量分类

DZ/T 0130－2006 地质矿产实验室测试质量管理规范

DZ/T 0247－2009海洋区域地质调查规范（1∶1 000 000）

3	术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

天然气水合物	gas hydrates

在低温高压条件下由水与天然气（主要为甲烷）形成的冰状固态物质。

3.2

天然气水合物矿体 Gas hydrate body

一个独立的呈层状或不规则状含天然气水合物的沉积体或构造体。

3.3

天然气水合物矿床	Gas hydrate deposit

由一个或多个矿体组成，在矿区内相对独立的天然气水合物矿体分布区。

3.4

似海底反射界面(BSR)  bottom simulating reflector

地震剖面中与海底近似平行的、地震声波速度由高速变为低速时形成的波阻抗反射界面,简称为

“BSR”。

1

XX/T XXXXX—XXXX

4	矿产勘查目的任务

4.1	勘查阶段划分

鉴于天然气水合物在沉积层中以固态形式赋存，按GB/T 13908－2002 《固体矿产地质勘查规范总

则》，将天然气水合物资源勘查划分为预查、普查、详查和勘探四个阶段。

4.2	各勘查阶段目的任务

4.2.1	预查

在具备天然气水合物成矿条件的海域，通过路线剖面或较稀测网的高分辨多道地震探测，并结合已

有地质资料，圈出天然气水合物资源区域成矿远景区，并进行区域远景资源评价(参见附录A.1)。主要

任务是：了解勘查区区域构造特征，初步划分和建立地震层序；初步了解天然气水合物稳定带厚度及其

分布范围，圈出可供天然气水合物资源普查的远景区域；估算资源量。

4.2.2	普查

对天然气水合物资源成矿远景区按一定测网进行地质、地球物理和地球化学勘查，结合已有资料，

划分天然气水合物资源成矿有利区带，进行成矿区带资源评价(参见附录A.1)。主要任务是：初步查明

勘查区构造特征，建立地层层序；初步查明勘查区海底地形特征，浅表层沉积物类型及其地球化学特征；

初步查明与天然气水合物相关的地球物理、地质和地球化学异常分布特征及范围，圈定可供天然气水合

物资源详查的成矿区带；估算资源量。

4.2.3	详查

在详查区，开展加密测网的地质、地球化学和地球物理探测，局部开展三维高分辨率多道地震探测，

优选出天然气水合物成矿区块和预探目标区，确定井位，实施天然气水合物资源的钻探验证，进行成矿

区块资源评价(参见附录A.3)。主要任务是：查明天然气水合物含矿层的沉积物类型、含矿层年代、厚

度、含矿率；初步查明天然气水合物矿床类型、矿体特征、矿体产状，确定天然气水合物资源勘探区；

初步查明含矿层及外围沉积物工程力学特征；利用钻井获取天然气水合物资源量计算参数，计算资源量。

4.2.4	勘查

针对天然气水合物勘探区，开展三维高分辨率多道地震探测，进行加密钻井取样, 确定天然气水合

物资源试采区，进行天然气水合物资源矿床评价(参见附录A.4)。主要任务是：查明天然气水合物矿床

类型、矿体特征、矿体范围、资源量估算参数；查明含矿层及外围沉积物工程力学特征和环境特征；利

用钻井样品的实验数据及测井数据等实测资料计算资源量。

5	矿产勘查工作

5.1	勘查工作内容

5.1.1	地质研究

5.1.1.1	勘查区地质构造研究

海底地质：调查研究海底地形地貌特征；调查海底自生碳酸盐岩的分布、海底双壳类及甲烷菌等生

物种类分布。研究自生碳酸盐岩的矿物组成、碳氧同位素及形成年代特征；研究冷泉附近海底特殊生物

2

XX/T XXXXX—XXXX

群落结构及其形成机理。查明浅表层沉积物类型、矿物及生物组分、物理性质及地球化学特征；研究沉

积物孔隙水地球化学特征。

地层：建立地震地层层序，确立各层序的地质属性及年代；划分地震相及沉积相，研究其组合特征。

研究水合物赋存地层古生物，建立地层层序及确立地层年代，探讨沉积环境演化规律；研究水合物赋存

地层沉积层组合、沉积物组分、含微生物特征、地球化学和地球物理特征，探讨水合物成矿与沉积作用、

水合物成矿与微生物活动关系，研究水合物成矿机理。

构造：查明断层性质、发育程度及分布；底辟、泥火山、滑塌体等地质异常体性质及分布。探讨地

质构造作用与水合物成矿关系。

编制地质构造图。

5.1.1.2	勘查区地球物理异常研究

通过高分辨多道地震数据处理资料及地震剖面揭示研究，识别与天然气水合物含矿层厚度和底界相

关的空白带、似海底反射界面（BSR）、层速度异常及极性倒转等地球物理异常现象，推算含矿层厚度，

根据“BSR”的信息推测天然气水合物的分布范围。

编制天然气水合物地球物理异常（BSR）分布图。

5.1.1.3	勘查区地球化学异常研究

分析海底沉积物、沉积物孔隙水、及底层水的地球化学特征，分析各类地球化学异常与天然气水合

物的关系，圈定异常分布范围。

编制天然气水合物地球化学异常分布图。

5.1.1.4	矿体地质研究

矿体特征:根据钻探的岩心和钻孔测井资料，研究天然气水合物矿体空间分布范围、数量、规模、

产状、矿层厚度、空间位置及形态、矿体间相互关系等。

天然气水合物“矿石”特征:研究其结构、构造、气体成分、含矿饱和度等特征。

编制天然气水合物矿体三维空间分布图。

5.1.1.5	试采工程地质条件及海洋环境研究

开采地质环境条件研究包括：海水动力学性质研究；海底工程地质条件研究；含天然气水合物沉积

层工程地质条件；外围沉积层工程地质条件研究。

地质环境条件研究的具体内容如下：

海水动力学性质研究——研究海流、海水内波对开采工程的影响。

海底工程地质环境研究——研究浅表层沉积物的类型、结构、物理力学性质、海底地貌特征、海底

岩石特征。

含天然气水合物沉积层研究——研究含矿沉积物的类型、结构、构造、沉积物孔隙度、水饱和度、

天然气水合物含矿度、含水合物沉积层物理力学性质；开展水合物沉积层产气过程流体力学研究及实验

模拟研究。

外围沉积层工程地质条件研究:开展沉积物类型、结构、构造、沉积物孔隙度、水饱和度及物理力

学性质等研究；开展沉积物与天然气水合物矿体的接触关系、沉积层内潜在的灾害地质因素（浅层气、

滑坡、泥火山、古河道、活动断裂）等研究，并对开采工程地质条件及环境进行评价。

编制环境、工程地质评价图。

3

XX/T XXXXX—XXXX

5.1.2	产气实验

5.1.2.1	对钻探获得的天然气水合物样品，应现场进行采气试验，测定天然气水合物含可燃气的成分

和单位体积天然气的含量，为计算天然气水合物控制和探明资源量提供数据。

5.1.2.2	利用钻探获得的沉积物和天然气水合物样品及相关数据参数资料，开展实验室模拟采气试验

研究，获得天然气水合物开采的试验数据，提出开采模式，条件成熟时开展海上试采试验。

5.2	勘查工程控制及各阶段要求

5.2.1	工程间距确定原则

勘查工程地质、地球物理测网应根据勘查阶段采用规定的测网间距。各阶段的工程布置应考虑后续

勘查工作的衔接。详查阶段钻探工程间距应以控制矿体边界为原则，验证矿体的含矿性。勘探阶段钻探

工程间距应以查明矿体的范围和性质，探明资源量为原则。

5.2.2	工程间距各阶段要求

5.2.2.1	预查

可利用已有的多道地震原始数据进行针对天然气水合物地球物理异常的重处理，并进行天然气水合

物异常识别解释；进行高分辨率多道地震路线探测，也可进行测网间距大于8km×16km的区域勘查。编

制比例尺小于1∶500 000地质构造图和天然气水合物地球物理异常分布图。

5.2.2.2	普查

在天然气水合物成矿远景区开展地球物理、地质及地球化学调查。地球物理探测以高分辨率多道地

震探测为主，重点区域开展多波束地形地貌调查和浅层剖面探测。高分辨率多道地震探测测网为：8km

×16km—4km×8km，并应同步进行水深探测。地质测站调查测网为16km×16km—8km×8km，调查项

目应包括：浅层地质取样、海底视像探测、热流探测、海水温盐深及海流探测。编制比例尺1∶500 000

—1∶250 000的地质构造图和天然气水合物地球物理异常分布图、地球化学异常分布图。

5.2.2.3	详查

在天然气水合物有利成矿区带开展地球物理、地质及地球化学调查，实施钻探验证。地球物理

以高分辨率多道地震探测为主，测网为：2km×4km—1km×2km，并同步进行水深探测。地质测站

测网为4km×4km—1km×1km，调查项目应包括：浅层地质取样、海底视像探测、海水温盐深及海

流探测。海洋环境工程地质调查与测站调查同时进行。在有利成矿区块进行三维高分辨多道地震探

测，选取目标区部署地质钻探工作。所有钻孔均应进行测井，对预测的水合物含矿层进行分层保压

取心。每一目标区至少应有一个揭露地层较全的钻孔实施全取心，取全取准各类地质参数。编制比

例尺为1∶100 000—1∶500 00的有利成矿区块（或钻探目标区）地质构造图、天然气水合物地球物

理异常分布图、地质地球化学异常分布图及资源评价图。

5.2.2.4	勘查

在勘探目标区，开展三维高分辨率多道地震探测，地质取样，实施加密网度的钻探评价。所有钻孔

均应进行测井，对预测的水合物含矿层进行保压取芯。海洋环境及工程地质应另外安排工作量进行专门

勘查。编制比例尺大于1∶25 000的矿区地质构造图，天然气水合物矿体三维空间分布图，资源评价图，

环境、工程地质评价图等图件。

4

XX/T XXXXX—XXXX

5.3	勘查工作程序及质量控制

5.3.1	勘查工作程序

天然气水合物资源勘查工作程序应包括：技术设计、海上勘查、室内数据处理及实验分析、资料解

释整理及成果报告编制。

5.3.2	勘查工作质量控制要求

5.3.2.1	技术设计质量控制

项目承担单位接收任务后应编写技术设计和施工设计。项目主管部门及承担单位应组织专家分别对

技术设计和施工设计进行审查，设计未经审查批准不得施工。

5.3.2.2	海上勘查资料质量控制

海上勘查工作结束后，项目主管部门应组织专家对海上勘查资料进行验收，未经验收合格的资料不

得使用。

5.3.2.3	数据处理及实验分析质量控制

项目主管部门应组织专家对地球物理数据处理结果进行验收确认，合格后方可使用；实验分析结果

按国家、行业相关技术标准的要求控制。

5.3.2.4	资料解释整理质量控制

项目承担单位应组织项目组成员及专家对重要的解释成果进行讨论，确定和统一解释方案。项目组

应妥善保管资料解释和整理的各类成果资料，根据数据库要求将相关数据录入数据库。

5.3.2.5	成果报告质量控制

文字报告应按主管部门规定的格式编写，成果图件应采用通用的坐标系统和最新发布的国家高程基

准点、使用统一的地理底图编制，编图比例尺应与勘查阶段要求一致。成果报告完成后应经同行专家初

审、终审及主管部门复核，合格后归档。

5.4	勘查技术方法

5.4.1	地球物理探测

主要包括：三维高分辨率多道地震探测、二维高分辨率多道地震探测、单道地震探测、浅层剖面探

测、海底视像探测、热流探测、多波束测深。

5.4.2	地质取样调查

主要包括：重力活塞柱状取样、重力柱状取样、拖网取样、电视抓斗取样、箱式取样、多管取样等。

5.4.3	地球化学调查

主要包括：海底沉积物及天然气水合物矿物成分、化学成分、同位素地质实验分析；海底表层及海

水烃类化学探测。

5.4.4	海洋环境工程及地质调查

主要包括：海水温盐深（CTD）测量、表层沉积物及含矿层工程力学性质调查。

5

XX/T XXXXX—XXXX

5.4.5	钻探

包括钻井及测井。

5.5	勘查专业工作技术要求

5.5.1	海上勘查

5.5.1.1	导航定位

5.5.1.1.1	一般要求

采用WGS－84坐标系，格林威治（GMT）儒略历时间；全球卫星定位系统（GPS）基准台平面位

置精度应符合GPS的E级网站要求；定位信号和误差校正信号的作业距离应覆盖整个作业区域；水下定

位满足作业的水深要求；海上勘查作业前应对定位仪器进行校检和试验。

5.5.1.1.2	准确度要求

采用差分GPS定位，经24小时定点试验，GPS定位点 95％以上准确度应优于3m；经校准后数字罗

经精度应优于0.5°；尾标定位系统，定位误差应不大于5m；水下声学定位系统，其定位误差应小于作

用距离的0.5%。

5.5.1.1.3	海上作业要求

5.5.1.1.3.1	作业质量要求

对定位数据的卫星几何图形强度因子、参与定位的卫星数量和卫星的仰角提出如下要求：

a)  95％以上定位数据的卫星几何图形强度因子 HDOP 值应小于 3；

b)  卫星数应大于或等于 4 个；

c)  卫星仰角应大于或等于 10°。

5.5.1.1.3.2	偏线要求

对定位点横向偏移距离及航向修正夹角要求规定如下：

a)  炮点横向偏离设计测线的距离应不大于测线距的±20%，最大不得超过 50m,其中 80％的点位

应小于 20m,特殊情况（例如避障碍物）除外；

b)  正常作业中，每分钟最大修正航向夹角应不大于 10°；特殊情况（例如避障碍物）除外。

5.5.1.1.3.3	测站偏离要求

测站偏离距离应小于调查测网间距的5％。

5.5.1.2	海底地质取样

5.5.1.2.1	重力活塞柱取样

普查阶段取样站位应不少于设计站位总数的15%，取样站位应充分结合地球物理和地球化学异常进

行布设；详查阶段取样站位应不少于设计站位总数的20%，取样站位应充分结合地球物理异常进行布设，

柱状样长度应不小于6m，取样站位各要素如实录入班报。

5.5.1.2.2	保压柱状取样

应布设于发现冷泉或海底表层具有天然气水合物地质、地球化学异常的站位，取样站位数量应根据

6

XX/T XXXXX—XXXX

现场勘查结果的需要确定，柱状样品达到保压效果、长度应不小于6m，对合格的柱状样应进行红外测

温检测温度异常，取样站位各要素如实录入班报。

5.5.1.2.3	重力柱状取样

普查阶段取样站位应不少于设计站位总数的50%，取样站位应充分结合地球物理和地球化学异常进

行布设，详查和勘探阶段取样站位应不少于设计站位总数的75%，取样站位应充分结合地球物理异常进

行布设，柱状样长度应不小于1m，取样站位各要素如实录入班报。

5.5.1.2.4	多管取样

取样站位应重点布设在地质、地球化学及地球物理异常区，站位多管取样成功率应占总管数的50%

视为合格，取样站位各要素如实录入班报。

5.5.1.2.5	箱式取样

根据勘查需要分散均匀布设测站，样品不得搅动，样品长度应不小于20cm，保留插管样品数量根

据实验分析需要确定，但不少于两管，取样站位各要素如实录入班报。

5.5.1.2.6	电视抓斗取样

根据海底视像资料选择具有与天然气水合物形成和分解相关的生物、岩石和地球化学异常的测站布

设，应以获得生物遗迹、碳酸盐结壳等与天然气水合物相关的样品为目标，原则上应在普查、详查和勘

探阶段使用。获得的样品应满足实验测试需要，取样站位各要素如实录入班报。

5.5.1.2.7	拖网取样

布置测站原则和取样技术要求同本规范的5.5.1.2.6。

5.5.1.2.8	样品的现场描述与处理

如保压柱状取样岩心经红外测温检测发现存在低温异常，应将异常特征录入班报，并迅速对低温段

岩心进行包装编录，在液氮罐中低温条件下保存。

其它样品的描述处理遵照DZ/T 0247－2009 海洋区域地质调查规范（1∶1 000 000）中的5.3.3.4执行。

5.5.1.3	海底地形地貌调查

遵照GB/T 12763.10－2007 海洋调查规范 第10部分：海底地形地貌调查中的 5.6.9执行。

5.5.1.4	高分辨率多道地震探测

5.5.1.4.1	探测设备基本要求

5.5.1.4.1.1	记录系统（含数字包）

主要性能应达到：

a)  24 位 A／D 转换；

b)  采样率小于或等于 1ms；

c)  动态范围大于 112dB。

5.5.1.4.1.2	接收系统

主要性能应达到：

7

XX/T XXXXX—XXXX

a)  电缆道距小于或等于 12.5m；

b)  灵敏度大于或等于 20μ V/μ bar；

c)  深度传感器精度误差小于 0.3m。

5.5.1.4.1.3	震源系统

主要性能应达到：

a)  控制器精度误差小于±0.1ms；

b)  0～250Hz 滤波档时，波泡比大于 20∶1。

5.5.1.4.2	海上作业技术要求

5.5.1.4.2.1	海上试验

未进行高分辨率地震资料采集的工区，采集前应进行震源、电缆组合试验。

5.5.1.4.2.2	海上施工要求

主要要求如下：

a)  噪音应小于 0.5Pa(5μ bar)，定深器所在道噪声应小于 1.0Pa(10μ bar)。

b)  电缆动态应符合下列各项要求：

1)  各个定深器翼角应小于 5°；

2)  电缆羽角应小于 13°，其中 80％应小于 10°；

3)  工作中不正常道应小于总道数的 2%，且不应分布在近炮点道，连续不正常道不得大于

两道。

c)  震源工作时应满足下列各项要求：

1)  工作压力不低于额定压力的 95％；

2)  气枪同步误差不超过±0.5ms。

5.5.1.4.2.3	海上勘查

遵照GB/T 12763.8－2007 海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查中的第11.3条规定。

5.5.1.5	浅层剖面探测

遵照GB/T 12763.10－2007 海洋调查规范 第10部分：海底地形地貌调查中的第8章规定。

5.5.1.6	单道地震探测

遵照GB/T 12763.10－2007 海洋调查规范 第10部分：海底地形地貌调查中的第8章规定。

5.5.1.7	海底视像探测

5.5.1.7.1	作业要求

5.5.1.7.1.1	施放海底视像拖体时，应距离海底 30m～50m 内打开海底视像照明，启动甲板监控录像，

并做好班报记录。

5.5.1.7.1.2	施放海底视像拖体时的船速应控制在 2kn/h 以内以确保图像清晰连续。

5.5.1.7.1.3	当甲板视频中发现海底时，应及时打开水下录像机进行同步录像，并记录班报。

5.5.1.7.1.4	拖体离海底高度不大于 3m。

8

XX/T XXXXX—XXXX

5.5.1.7.2	质量要求

记录长度不得少于60min，且图像清晰。

5.5.1.8	热流探测

5.5.1.8.1	海底地温探测

5.5.1.8.1.1	探针测量作业要求

使用探针测量海底沉积物温度时，应符合下列各项要求：

a)  探针使用前应进行校准；

b)  探测深度不小于 4m；

c)  测温探针按不同角度、等间距安装；

d)  仪器入水前、出水后，测温探针不得移动；

e)  仪器入水后，离海底 50m～100m 时，停留时间不小于 3min，测温探针插入沉积物后，停留稳

定时间不小于 7min。

5.5.1.8.1.2	探测数据及深度要求

海底地温测量时，有效数据的探针个数应不少于3个、有效探测深度应不小于2m，探测值应进行校正。

5.5.1.8.2	沉积物室内热导率测量

5.5.1.8.2.1	测量样品要求

要求最小圆柱状样品应满足：直径30mm,长75mm。

5.5.1.8.2.2	测量技术要求

测量技术应满足下列各项规定：

a)  整个测量过程应保持温度稳定；

b)  测量前的样品、探针温度与恒温箱的温度应一致；

c)  测量次数应大于或等于 3，相邻两次测量的时间间隔应大于或等于 10min；

d)  室内与现场测得的测量值应进行校正，精度应在±2％之间。

5.5.1.8.2.3	测量精度要求

测量精度误差应小于或等于5％。

5.5.1.8.3	海底热流原味测量

5.5.1.8.3.1	作业要求

使用探针进行热流原位测量作业时，应符合下列各项要求：

a)  测量深度应大于或等于 4m；

b)  仪器入水后，离海底 50m～100m 时，停留时间大于或等于 3min，测温探针插入沉积物后，停

留稳定时间大于或等于 22min。

5.5.1.8.3.2	测量数据及精度要求

按 5.5.1.8.1.2 和 5.5.1.8.2.3 规定。

9

b)	孔隙水和海水――Cl 、SO4  、Na 、K 、Ca  、Mg  、Sr  、B  、Ba  、Br 、I 、营养盐、总碱

XX/T XXXXX—XXXX

5.5.1.9	海洋环境及工程地质调查

5.5.1.9.1	调查内容

下面列出的调查内容，大部分是各个勘查阶段进行天然气水合物资源勘查时应开展的工作，其中d）

应特别注意工程地质方面的要求，全部调查内容包括：

a)  查明海底地形地貌特征；

b)  查明浅沉积层地质结构特征；

c)  查明浊流沉积、滑坡、新构造、浅层高压水及气体活动等潜在地质灾害特征；

d)  查明表层及浅层沉积物（钻探揭露部分）物理力学性质特征。

5.5.1.9.2	调查技术要求

遵照GB/T 12763.11－2007 海洋调查规范 第11部分：海洋工程地质调查中的规定。

5.5.1.10	海洋温盐深（CTD）测量

测站应重点布设在天然气水合物异常分布区，海水分层取样水层应以下层及近海底为主，取样时应

避免污染，样品应进行烃类组分和溶解氧的现场分析。保留室内分析样品应密封低温保存。

5.5.2	实验分析

5.5.2.1	分析对象及分析项目

5.5.2.1.1	分析对象

包括：沉积物、孔隙水、海水、天然气水合物及与天然气水合物分解相关的岩石、矿物及标

志生物。

5.5.2.1.2	分析项目

分析项目包括：

a)  沉积物――涂片鉴定、碎屑矿物鉴定、粘土矿物鉴定、粒度分析、微体古生物鉴定、化学成分、

顶空气的 C1-C5 烃类气体及碳同位素、物理力学性质分析；

-	2-	+	+	2+	2+	2+	5+	2+	-	-

度、烃类气体、同位素分析；

c)  天然气水合物――物理性质、结构、化学成分及含矿率分析；

d)  岩石矿物――结构构造分析、薄片鉴定、化学成分分析、同位素分析；

e)  冷泉标志生物——大型生物鉴定、微生物鉴定。

5.5.2.2	分析质量控制

5.5.2.2.1	承担样品测试的实验室应通过国家计量认证，对某些通过国家计量认证的实验室不具备分

析测试条件的特殊分析项目，可送具备分析测试条件的国家或部门开放实验室或国外实验室分析。

5.5.2.2.2	实验分析质量控制执行 DZ/T 0130－2006 地质矿产实验室测试质量管理规范。

5.5.3	高分辨率多道地震资料处理

5.5.3.1	资料准备

应准备的资料包括：验收合格的地震采集记录班报、地震采集数据带和导航定位资料。

10

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/505111143140011034