本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 作为电气工作者，员工必须熟知本工种的(  )和施工现场的安全生产制度，不违章作业。

- 生产安排

- 安全操作规程

- 工种时间

- 答案:B

- 2. 架空线路故障显示器，一般安装在(  )线路上。

- 10kv

- 110kv

- 35kv

- 1kv以下

- 答案:A

- 3. 三相异步电动机反接制动时，采用对称制电阻接法，可以在限制制动转矩的同时也限制(  )。

- 制动电流

- 起动电流

- 制动电压

- 起动电压

- 答案:A

- 4. 同步电动机出现“失步”现象的原因是(  )。

- 电源电压过高

- 电源电压太低

- 电动机轴上负载转矩太大

- 电动机轴上负载转矩太小

- 答案:C

- 5. 选择架空导线截面不必考虑(  )因素。

- 发热

- 电压损失

- 强度和保护

- 绝缘

- 答案:D

- 6. 电容器组脱离电源后，应立即经放电装置放电，再次合闸运行，必须在电容器组断电(  )后进行。

- 1min；

- 2min；

- 3min；

- 4min；

- 答案:C

- 7. 签发电气设备工作票的人应该是(  )。

- 工作负责人

- 工作许可人

- 工作班成员

- 熟悉工作规程的生产领导

- 答案:D

- 8. 自动重合闸装置只适用于(  )线路。

- 电缆

- 架空

- 动力

- 照明

- 答案:B

- 9. 指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是(  )。

- ∞

- 0

- 不确定

- 答案:B

- 10. 磁场强度的单位是(  )。

- 韦伯

- 特斯拉

- 安/米

- 高斯

- 答案:C

- 11. 已知正弦交流电流为i=100sin(100t+φ)，则该电流的有效值为(  )。

- 70.7

- 100

- 70.7

- 100

- 答案:A

- 12. 一般未经补偿的电压互感器的比差和角差:( )。

- 比差为正，角差为正；

- 比差为负；角差为正；

- 比差为负，角差为负；

- 比差为正，角差为负。

- 答案:B

- 13. 《国家电网公司员工道德规范》要求供电职工要增强(  )意识，自觉遵环保法规，善待自然，绿化.净化.美化生活环境，讲究公共卫生，爱护花草木.人文景观，努力节约资源。

- 清洁卫生

- 自我保护

- 主人翁

- 环境保护

- 答案:D

- 14. 对于10KV电容器的电流速断保护,动作时间为(  )秒。

- 0

- 0.1

- 0.5

- 答案:A

- 15. 关于相对磁导率下面说法正确的是(  )。

- 有单位

- 无单位

- 单位是亨/米

- 单位是特

- 答案:B

- 16. 敷设电缆时，路径的选择原则是( )。

- 造价经济

- 方便施工

- 安全运行

- 前三种说法都对

- 答案:D

- 17. 电动势的方向是(  )。

- 从正极指向负极

- 从负极指向正极

- 与电压方向相同

- 答案:B

- 18. 在纯电感交流电路中,电路的无功功率(  )。

- 小于电路电压与电流的有效值的乘积

- 大于电路电压与电流的有效值的乘积

- 等于电路电压与电流的有效值的乘积

- 答案:C

- 19. 户内栅栏高度不应低于(  )，户外栅栏不应低于1.5m。

- 1.5m；

- 1.4m；

- 1.3m；

- 1.2m；

- 答案:D

- 20. 接地装置的下引线应选择(  )。

- 扁钢

- 铝排

- 铜排

- 加强型钢芯铝绞线

- 答案:A

- 21. 电感式日光灯镇流器的内部是(  )

- 电子电路

- 线圈

- 振荡电路

- 答案:B

- 22. 一般正常情况下，电杆的埋设深度约为杆长的(  )。

- 1/5

- 1/6

- 1/7

- 1/8

- 答案:B

- 23. 属于控制电器的是(  )

- 熔断器

- 接触器

- 刀开关

- 答案:B

- 24. “禁止合闸，有人工作”的标志牌应制作为(  )。

- 白底红字

- 红底白字

- 白底绿字

- 答案:A

- 25. 25号变压器油，其凝固点为(  )。

- 不高于25℃

- 不高于-25℃

- 不低于25℃

- 不低于-25℃

- 答案:B

- 26. 单结晶体管触发电路具有(  )的特点。

- 脉冲宽度较宽，脉冲前沿极陡

- 脉冲宽度较窄，脉冲前沿极陡

- 脉冲宽度较窄，脉冲前沿平缓

- 脉冲宽度较宽，脉冲前沿平缓

- 答案:B

- 27. Ⅱ类手持电动工具是带有( )绝缘的设备。

- 防护

- 基本

- 双重

- 答案:C

- 28. 在( )上严禁通过工作电流,且严禁断线。

- N线

- PE.线

- 火线

- E.线C.火线D.相线

- 答案:B

- 29. 变压器发生内部故障时的主保护是(  )动作。

- 瓦斯

- 差动

- 过流

- 过载

- 答案:A

- 30. 电气系统中最严重的短路是(  )。

- 三相短路；

- AB相短路；

- 单相接地短路；

- BC相短路。

- 答案:A

- 31. 低压接地线和个人保安线的截面积不得小于( )平方毫米。

- 12

- 16

- 25

- 36

- 答案:B

- 32. 建筑电工证考试分为哪两部分？(  )

- 理论考试和实操考试

- 笔试和面试

- 理论考试和模拟考试

- 实操考试和模拟考试

- 答案:A

- 33. 带电体的工作电压越高，要求其间的空气距离(  )。

- 越大

- 一样

- 越小

- 答案:A

- 34. 三极管基极的作用是(  )载流子。

- 发射

- 输送控制

- 收集

- 放大

- 答案:B

- 35. 操作跌落保险时，送电顺序是(  )。

- 先合中相，后合两个边相

- 先合上风侧边相，再合下风侧边相

- 先合下风侧边相，再合中相，后合上风侧边相

- 无顺序要求

- 答案:B

- 36. 在采用多级熔断器保护中，后级的熔体额定电流比前级大，目的是防止熔断器越级熔断而( )。

- 查障困难

- 减小停电范围

- 扩大停电范围

- 答案:C

- 37. 接地电阻测量仪是测量( )的装置。

- 绝缘电阻

- 直流电阻

- 接地电阻

- 答案:C

- 38. 坚持办事公道要努力做到(  )。

- 公私不分

- 公正公平

- 有求必应

- 全面公开

- 答案:B

- 39. 操作票操作完毕后，(  )应向发令人报告操作任务的执行时间和执行情况。

- 值班人员

- 值长

- 监护人

- 操作人员

- 答案:C

- 40. 使用螺口灯头时，中心触电应接在(  )上。

- 零线

- 相线

- 零线或相线

- 答案:B

- 41. 二极管的导电特性是(  )导电。

- 单向

- 双向

- 三向

- 答案:A

- 42. (  )照明也称常用照明，是保证在工作.生产时视觉条件的各种照明。

- 事故；

- 维修；

- 工作；

- 家庭；

- 答案:C

- 43. (  )统称为极限偏差。

- 最大极限尺寸和最大极限尺寸

- 最大极限上偏差和最大极限下偏差

- 最大上偏差和最大下偏差

- 上偏差和下偏差

- 答案:D

- 44. 配电柜安装要求垂直误差不大于配电柜高度的(  )。

- 1/1000

- 1.5/1000

- 2/1000

- 3/1000

- 答案:B

- 45. 绝缘摇表的输出电压端子L.E.G的极性(  )。

- E端为正极，L和G端为负极

- E端为负极，L和G端为正极

- L端为正极，E和G端为负极

- L端为负极，E和G端为正极

- 答案:A

- 46. 交磁扩大机的电差接法与磁差接法相比，电差接法在节省控制绕组，减少电能损耗上(  ).

- 较优越

- 不优越

- 一样

- 无法比较

- 答案:A

- 47. 在有分布式电源接入的低压配电网上工作,宜( )。

- 采取停电工作方式

- 采取带电工作方式

- 使用低压工作票

- 使用第二种工作票

- 答案:B

- 48. 电气设备由事故转为检修时,应( )。

- 填写工作票

- 直接检修

- 汇报领导后进行检修

- 答案:A

- 49. 纯电感电路中，电压和电流同频率时，电流相位比电压相位(  )。

- 超前90°

- 滞后90°

- 超前45°

- 滞后45°

- 答案:B

- 50. 一般电气设备铭牌上的电压和电流数值是指:( )。

- 最小值

- 平均值

- 最大值

- 有效值

- 答案:D

- 51. (  )是一种生产现场物流控制系统。

- 生产同步化

- 看板管理

- 质量管理

- 生产均衡化

- 答案:B

- 52. 低压开关设备的安装高度一般为(  )m。

- 0.8~1.0

- 1.1~1.2

- 1.3~1.5

- 1.6~2.0

- 答案:C

- 53. 快热式电烙铁持续通电时间不可超过(  )。

- 2min

- 5min

- 10min

- 15min

- 答案:A

- 54. 漏电保护器动作电流数值的选择，家用电器回路选用(  )。

- 6～10mA；

- 10mA；

- 15mA；

- 30mA；

- 答案:D

- 55. 当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫( )触电。

- 单相

- 跨步电压

- 感应电

- 答案:B

- 56. 安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳(  ).

- 必须接地

- 不必接地

- 视情况定

- 答案:B

- 57. 磁性开关在使用时要注意磁铁与(  )之间的有效距离在10mm左右。

- 干簧管

- 磁铁

- 触点

- 外壳

- 答案:A

- 58. SF6断路器的每日巡视检查中应定时记录(  )。

- 气体压力和含水量

- 气体温度和含水量

- 气体压力和温度

- 答案:C

- 59. 直流电动机的机械特性指的是( )之间的关系。

- 端电压与输出功率

- 端电压与转速

- 转速与转矩

- 励磁电流与转速

- 答案:C

- 60. 10～35kV高压隔离开关三相不同期允许值为(  )mm。

- l

- 3

- 5

- 10

- 答案:C

- 61. Ⅲ类工具的电压是(  )。

- 42V

- 220V

- 380V

- 答案:A

- 62. 电池充电器充电时间的计算为(  )。

- 电池容量除以充电电流

- 电容充电时间常数的3倍

- 与充电电流大小无关

- 与所加电源电压无关

- 答案:A

- 63. 钢绞线的型号表示符号为(  )。

- LJ

- TJ

- GJ

- LGJ

- 答案:C

- 64. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式，其中石墨是( )。

- 绝缘体

- 导体

- 半导体

- 答案:B

- 65. 防爆型电气设备的标志中,隔爆型用( )表示。

- d

- e

- p

- o

- 答案:A

- 66. 防雷装置包括(  )。

- 接闪器.引下线.接地装置

- 避雷针.引下线.接地装置

- 接闪器.接地线.接地装置

- 接闪器.引下线.接零装置

- 答案:A

- 67. 某一交流电路其端电压为1000伏，电路总电流是20安，则其视在功率为( )。

- 1000伏安

- 2000伏安

- 20000伏安

- 500伏安

- 答案:C

- 68. 在三极管放大电路中，为了增强带负载的能力应采用(  )放大电路.

- 共发射极

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/505124022033011040