ICS 35.240

L 67

DB35

福 建 省 地 方 标 准

DB35/T 1443—2014

广域网通用检测规程

2014-05-21 发布	2014-08-21 实施

福建省质量技术监督局 发布

目	次

前 言	II

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	2

4缩略语	4

5总体要求	4

6技术要求	5

7测试方法	11

附录A （资料性附录）性能测试工具要求	22

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则编制。 本标准由福建省经济和信息化委员会提出并归口。

本标准起草单位：福建省电子产品监督检验所、福建省建筑业协会建筑智能化分会、福建省海峡信 息技术有限公司、福建省建筑设计研究院、南威软件股份有限公司。

本标准主要起草人：王琳、林能影、许春、金华松、丁智勇、胡煜宏、方铀、李睿、林卫东、 吴文宣。

广域网通用检测规程

1范围

本标准规定了广域网通用检测规程的术语和定义、总体要求、技术要求、测试方法及判据。

本标准适用于广域网从传输媒体、设备、性能、功能、网络管理功能和环境等方面的验收测试、评 估测试以及日常维护中的相关测试，也可用于设计、施工中的相关测试。其他类型的广域网可参照执行。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 20281信息安全技术防火墙技术要求和测试评价方法

GB/T 21671-2008基于以太网技术的局域网系统验收测评规范

GB 50311综合布线系统工程设计规范

GB 50312综合布线系统工程验收规范

YD/T 1096路由器设备技术要求边缘路由器

YD/T 1097路由器设备技术要求核心路由器

YD/T 1098路由器设备测试方法边缘路由器

YD/T 1099以太网交换机技术要求

YD/T 1141以太网交换机测试方法

YD/T 1156路由器设备测试方法核心路由器

YD/T 1255具有路由功能的以太网交换机技术要求

YD/T 1260基于端口的匹拟局域网(VLAN)技术要求和测试方法

YD/T 1287具有路由功能的以太网交换机测试方法

IEC 61280-4-1光纤通信子系统试验程序第4-1部分：光缆设施及链接多模光缆设施的衰减测量 (Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cable plant - Multimode attenuation measurement)

IEC 61280-4-2光纤通信子系统试验程序第4-2部分：光缆设施单模光缆设施的衰减测量(Fibre optic communication subsystem basic test procedures — Part 4—2: Fibre optic cable plant - Single-mode fibre optic cable plant attenuation )

IEC 61935-1按照ISO/IEC 11801的平衡通信布缆测试 第1部分：已安装布缆(Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling — Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards)

ISO/IEC 11801 信息技术 用户建筑群的通用布缆(Information technology - Generic cabling for customer premises)

RFC 1112 主机扩展用于 IP 多点传送(Host extensions for IP multicasting)

RFC 1157 简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol (SNMP))

RFC 3638	1643到 历史状 态的重 新分类 的适应 性声明(Applicability Statement for

Reclassification of RFC 1643 to Historic Status)

RFC 1724路由信息协议(版本2)管理信息库(MIB)扩展(RIP Version 2 MIB Extension)

RFC 4750 OSPF v2 管理信息库(OSPF Version 2 Management Information Base)

RFC 2578 SNMP v2 管理信息结构(Structure of Management Information Version 2 (SMIv2))

RFC 2236 Internet 组管理协议(版本 2) (Internet Group Management Protocol, Version 2)

RFC 2544 网络互联设备基准测试方法(Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices)

RFC 2571 描述 SNMP 管理框架的体系结构(An Architecture for Describing SNMP Management Frameworks)

RFC 3031 多协议标签交换体系架构(Multiprotocol Label Switching Architecture)

RFC 3376 Internet 组管理协议(版本 3)	( Internet Group Management Protocol, Version 3)

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准O

3. 1

广域网WAN (Wide Area Network)

广域网是一种用来实现不同地区之间局域网互连，提供不同地区、城市和国家之间计算机通信，实 现局域资源共享与广域资源共享相结合,形成地域广大的远程处理和局域处理相结合的的远程计算机网 络系统。

广域网一般由网络边界设备、传输媒体、网络管理系统等三部分组成。

网络边界设备主要类型有交换机、路由器、防火墙等；传输媒体主要有光缆等；网络管理系统实现 对整个广域网的管理。

根据广域网实际部署情况，一般可以将其划分为核心节点、汇聚节点和接入节点。广域网的通用结 构如图1所示。对于结构简单的广域网，可以只有一个核点和一个接入节点。

3.2

边界设备Edge Device

连接广域网各节点间的网络设备。

3.3

链路传输速率 L i nk Transm i ss i on Rate

设备间通过网络传输数字信息的速率。

3. 4

网络吞吐率Throughput Rate

空载网络在没有丢包的情况下，被测网络链路所能达到的最大数据包转发速率。

3.5

网络时延Latency T i me

数据包从发送端口（地址）到目的端口（地址）所需经历的时间。

3. 6

丢包率 Packet Loss

由于网络性能问题造成部分数据包无法被转发的比例。

3. 7

链路利用率L i nk Ut i I i zat i on

网络链路上实际传送的数据吞吐率与该链路所能支持的最大物理带宽之比。

3.8

错误率Error Rate

网络中所产生的各类错误帧占总数据帧的比率。常见的广域网错误类型包括长帧、短帧、有FCS 错误的帧、超长错误帧、欠长帧和帧对齐差错帧。

4缩略语

| 下列缩略语适用于本标准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CRC | Cyclic Redundancy Check | 循环冗余校验 |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | 动态主机配置协议 |
| DNS | Domain Name System | 域名解析系统 |
| FCS | Frame check sequence | 帧校验序列 |
| ICMP | Internet Control Message Protocol | 网际控制消息协议 |
| IGMP | Internet Group Management Protocol) | 互联网组管理协议 |
| IP | Internet Protocol | 互联网协议 |
| IPX | Internet work Packet Exchange | 互联网包交换 |
| MAC | Media Access Control | 媒体访问控制 |
| MIB | Management Information Base | 管理信息库 |
| NAT | Network address translator | 网络地址转换器 |
| OSPF | Open Shortest Path First | 开放最短路径优先 |
| QoS | Quality of Service | 服务质量 |
| RIP | Routing information Protocol | 路由选择信息协议 |
| RMON | Remote Network Monitoring | 远程监控 |
| SNMP | Simple Network Management Protocol | 简单网络管理协议 |
| STP | Spanning Tree Protocol | 生成树协议 |
| TCP | Transmission Control Protocol | ,输控制协议 |
| UDP | User Datagram Protocol | ■用户数据包协议 |
| VLAN | Virtual Local Area Network | 虚拟爲戯网 |

5总体要求

5. 1开放性

广域网设计应保证整个系统采用标准的通信协议，保证系统中所有设备具有开放的接口，支持统

一的维护和管理。

5.2可靠性

广域网应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面采取措施, 确保运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间。

5.3可扩展性

为适应环境变化、适合网络应用和业务规模不断扩展的需求以及保证投资长期效应，广域网应具有 可扩展性，以满足不断增添的设备和日益更新的技术的具有较好的协同运行能力。

5.4可管理性

广域网应提供本地管理、远程管理等多种管理方式，还应具备安全管理功能，以确保系统是可管理 的且系统管理具备可靠性、安全性和方便性。

6技术要求

6.1传输媒体

广域网传输媒体一般采用五类、超五类或六类等非屏蔽（屏蔽）双绞线布线系统和多模或单模光缆 布线系统。双绞线布线系统的传输指标、传输性能应符合GB 50311、GB 50312、ISO/IEC 11801、 IEC 61935-1等标准的规定。光缆布线系统的传输指标应符GB 50311、GB 50312、IEC 61280-4-1-、 IEC 61280-4-2等标准的规定。

6. 2网络边界设备

6. 2. 1交换机

广域网中使用的交换机的端口密度、数据帧转发功能、数据帧过滤功能、数据帧转发及过滤信息维 护功能、运行维护功能、网络管理功能及性能指标等应符合YD/T 1099、YD/T 1255的规定和产品明示 要求。

6.2.2路由器

广域网中使用的路由器设备的接口功能、通信协议功能、数据包转发功能、路由信息维护、管理控 制功能、安全功能及性能指标等应符合YD/T 1096、YD/T 1097的规定及产品明示要求。

6. 2. 3防火墙

广域网中若使用防火墙设备，则设备的用户数据保护功能' 识别和鉴别功能、密码功能、安全审计 功能及性能指标等应符合GB/T 20281的规定及产品明示要求。

6. 3网络性能

根据广域网组成设备的不同，测试各节点间的网络性能有不同的方式：

a）	测试设备连接在被测节点网络的边界设备（路由器/路由交换机/交换机）上；

b）	测试设备连接在被测节点网络的边界设备（防火墙）上。

6. 3. 1系统连通性

系统连通性是指所有联网的节点都应按使用要求全部连通。

6.3.2链路传输速率

广域网链路传输速率计算公式：

Cd=CbXR

式中：

Cd ——为单向链路传输速率；

Cb —为广域网标称速率；

R——为接收端利用率。

发送端口利用率为100%时，接收端口利用率应不小于99%。 示例：

表1链路传输速率要求

| 网络类型 | 全双工广域网 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 发送端口利用率 | 接收端口利用率 | 链路传输速率 |
| 10 M广域网 | 100% | 399% | 39.9 M |
| 100 M广域网 | 100% | 399% | 399 M |
| 1000 M广域网 | 100% | 399% | 3999 M |

6. 3. 3 网络吞吐率

网络吞吐率测试需按照不同的帧长（包括64、128、256、512、1024、1280、1518字节）分别进行 测量。广域网在不同帧大小情况下，从6.3的两种方式测得的网络吞吐率应符合表2、表3、表4规定。

表2广域网（6.3的a）的网络吞吐率要求

| 测试帧长（字节） | 广域网吞吐率 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 带宽＜20 M | 20 MW带宽W1000 M |
| 64 | 94% | 68% |
| 128 | 96% | 78% |
| 256 | 96% | 87% |
| 512 | 96% | 96% |
| 1024 | 96% | 96% |
| 1280 | 96% | 96% |
| 1518 | 96% | 96% |

表3百兆及以下广域网（6.3的b）的网络吞吐率要求

| 测试帧长 （字节） | 广域网吞吐率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 带宽W20 M | 20 MV带宽W50 M | 50 MV带宽 <100 M |  |
|  | 100 M防火墙 | 100 M防火墙 | 100 M防火墙 | 1000 M防火墙 |
| 64 | 94% | 18.8 M/X | 18.8 M/X | 96% |
| 512 | 96% | 96% | 96% | 96% |
| 1518 | 96% | 96% | 96% | 96% |
| 备注 | X为线路理论带宽 |  |  |  |

表4百兆以上广域网（6.3的b）的网络吞吐率要求

| 测试帧长 （字节） | 广域网吞吐率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 MV带宽 <350 M | 350 MV带宽 <800 M | 800 MV带宽 <950 M | 950 MV带宽 <1000 M |
|  | 1000 M防火墙 | 1000 M防火墙 | 1000 M防火墙 | 1000 M防火墙 |
| 64 | 94% | 329 M/X | 329 M/X | 329 M/X |
| 512 | 96% | 94% | 752 M/X | 752 M/X |
| 1518 | 96% | 96% | 94% | 893 M/X |
| 备注 | X为线路理论带宽 |  |  |  |

6. 3. 4 网络时延

通常网络时延与传输距离、经过的设备和带宽的利用率有关。在网络正常情况下，网络时延应不影 响各种业务（如视频点播、基于IP的语音/VoIP、高速上网等）的使用。

广域网在1518字节帧长情况下，从6.3的两个方向测得的最大网络时延应不超过3.5 mso

6. 3. 5 丢包率

在进行丢包率测试时，需按照不同的帧长（包括64、128、/5.6、512、1024、1280、1518字节） 分别进行测量，广域网（6.3的a）的丢包率在流量负荷为70%时应不大于0.1%；广域网（6.3的b）的 丢包率在表6、表7的流量负荷下（当表中的流量负荷值不小于70%时，流量负荷均按70%取值）测得 的丢包率应不大于0.1%o

表5百兆及以下广域网（6.3的b）的丢包率要求

| 测试帧长 （字节） | 广域网流量负荷 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 带宽W20 M | 20 MV带宽W50 M | 50 MV带宽 <100 M |  |
|  | 100 M防火墙 | 100 M防火墙 | 100 M防火墙 | 1000 M防火墙 |
| 64 | 70% | 18.8 M/X | 18.8 M/X | 70% |
| 512 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 1518 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 备注 | X为线路理论带宽 |  |  |  |

表6百兆以上广域网（6.3的b）的丢包率要求

| 测试帧长 （字节） | 广域网流量负荷 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 MV带宽 <350 M | 350 MV带宽 <800 M | 800 MV带宽 <950 M | 950 MV带宽 <1000 M |
|  | 1000 M防火墙 | 1000 M防火墙 | 1000 M防火墙 | 1000 M防火墙 |
| 64 | 70% | 329 M/X | 329 M/X | 330 M/X |
| 512 | 70% | 70% | 752 M/X | 752 M/X |
| 1518 | 70% | 70% | 70% | 893 M/X |
| 备注 | X为线路理论带宽 |  |  |  |

6.4广域网系统功能

6.4. 1 QoS 功能

QoS是指可以为不鬲的网纟争应用扌口网络流量提供可控的和可预见的服务。通过QoS,广域网能够 对网络上传输的视频流等对实时性要不较高的数据提供优先服务，从而保证较低的时延。

广域网支持根据IP地址、网络边界设备物理端口号等规则之一而进行的数据流分类。

广域网也可支持根据协议类型、协议端口号等规则而进行的数据流分类。

广域网应该支持基于物理接口的限速功能，可以直接限制一个物理端口上总的带宽。

6.4.2设备和线路备份功能

广域网中的核心网络边界设备及主干线路宜有冗余备份。

在核心网络边界设备发生故障时，业务流量应能够自动切换到备份设备上，切换时间应不影响业务 的正常通信；当发生故障的核心网络边界设备恢复正常时，业务流量应能够自动切换回主设备上，切换 时间应不影响业务的正常通信。

在主干线路发生故障时，主干线路上的业务流量应能够自动切换到备份线路上，切换时间应不影响 主要业务的正常通信；在发生故障的主干线路恢复正常时，备份线路上的业务流量应能够自动切换到主

干线路上，切换时间应不影响业务的正常通信。

6.4.3组播功能

广域网宜支持组播功能。相关协议符合RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376规定。

6.5网络管理

6.5.1基本要求

网络管理系统应能够搜索到整个广域网的拓扑结构图和网络边界设备连接图；应具备自诊断功能, 当某台网络边界设备或线路发生故障后，网络管理系统应能够及时报警和定位故障点；应能够对网络边 界设备进行远程配置和网络性能检测，提供网络节点的流量，广播率和错误率等参数。

6.5.2配置管理

6.5.2.1网络边界设备系统配置管理

通过网络边界设备系统配置管理，用户应能够对网络边界设备的系统配置信息进行设置和查询：包 括设备生产厂商、设备软件版本、设备编号（ID）、设备IP地址、设备名称、设备网络标识、设备运行 时间等。

6.5. 2. 2物理端口配置管理

在广域网中的网络边界设备，一般都有多个物理端口，用户应能够查询和修改网络边界设备物理接 口的配置情况，包括端口标识符、端口类型、端口速率、端口管理状态、端口工作状态等。

6.5. 2. 3协议功能配置管理

网络管理系统应能够查询和修改网络边界设备所支持协议的配置情况、以及这些协议的运行状态和 运行结果。网络边界设备协议应符合6.2要求。

6. 5. 3告警管理

6. 5. 3.1告警信息的配置

用户能够打开和关闭告警信息，配置告警级别和告警的门限值。

6. 5. 3. 2告警信息的读取

通过网络管理系统，用户应能够读取告警信息的详细内容，主要包括告警源、告警类型、告警级别、 告警位置、告警发生时间、告警结束时间、告警信息描述等。

6. 5. 3. 3告警信息的管理

通过网络管理系统，用户应能够对告警信息进行保存和备份，对保存的告警信息进行多种条件查询, 包括基于告警源、基于告警时间、基于告警级别等查询。告警查询结果应能够提供以表格和图形方式显 示，保存的告警信息应能够进行删除。

6.5.3.4告警信息的发布

通过网络管理系统，可及时将告警信息告知给相关人员。

6.5.4性能数据管理

6.5.4. 1性能数据实时监视

广域网中网络边界设备能够对传输的各种性能数据进行实时显示，主要包括：

a）	各个物理端口收发的帧数；

b）	各个物理端口收到的CRC错误的帧数；

c）	各个物理端口收到的超长的帧数；

d）	各个物理端口收到的碎包的数目；

e）	各个物理端口收发的字节数。

6.5.4.2传输性能数据的采集

广域网中网络边界设备能够对传输性能数据进行采集，主要包括选定性能数据、设定任务采集的开 始时间和结束时间、添加和删除采集任务。

6.5.4.3 性能数据的管理

网络管理系统应能将收集到的性能数据保存，并以文本、报表和图形等直观的形式进行显示；还能 对各种性能数据进行查询和分析，从而确定系统的性能。

6. 5. 5 安全管理

6. 5. 5. 1访问控制

对网络管理系统和网络边界设备的访问需要输入正确的用户名和口令，否则无法进入网络管理系 统，或无法对网络边界设备进行管理。

6. 5. 5. 2用户管理

用户管理功能主要有用户添加、用户删除、用户信息查询和修改。

6. 5. 5. 3日志管理

日志管理是对网络管理系统登录、各种操作命令下达、设备出错等记录进行保存、查询、导出和删 除。

6. 5.6管理信息库

在广域网中支持管理功能的网络边界设备应支持RFC 1157、RFC 2578、RFC 2571等规定的

SNMPvK SNMP v2 或 SNMPv3,包括：

a）	支持SNMP的网络边界设备应支持相应的MIB；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/505224341222011104